مقایسه ی آزمایشگاهی رفتار مکانیکی پوشش بتنی مسلح شده با الیاف و میلگرد مورد استفاده سازه های زیرزمینی امن

دکتر نادر هاتف، علی روزی طلب، محمد علی سلطانی

بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست ، دانشگاه شیراز

nhataf@shirazu.ac.ir

Aliroozitalab1372@gmail.com

# خلاصه

امروزه سازه های زیرزمینی یکی از راهکارهای مناسب و شناخته شده برای حل مسائل حمل و نقل در داخل شهرهای بزرگ محسوب می شود. با توجه به وسعت این شهرها و قرارگیری آن ها بر روی بسترهایی با مشخصات متنوع، نگرانی هایی در خصوص امنیت و حفظ کارکرد این سازه ها، هنگام وقوع سوانح طبیعی برای مهندسین مطرح می باشد .در  این مقاله به بررسی استفاده از ترکیب الیاف ها به صورت همزمان در رفتار مکانیکی پوشش بتنی سازه های زیرزمینی از جمله تونل در برش پرداخته شده است. بدین منظور یک روش آزمایشگاهی جدید برای شبیه سازی حالت بارگذاری پوشش سازه های زیرزمینی استفاده شده است. نمونه های بتن  با نسبت های متفاوت الیاف ترکیبی فولاد – پلی پروپیلن و فولاد به تنهایی ساخته شده است. نتایج آزمایش های انجام شده نشان می دهد که الیاف فولاد به تنهایی تاثیر به سزایی در افزایش مقاومت نهایی و نیروی ترک خوردگی دارد و می توان این الیاف ها را جایگزین میلگرد برشی در پوشش سازه های زیرزمینی کرد. اگرچه در الیاف ترکیبی فولاد – پلی پروپیلن افزایش زیاد جذب انرژی مشاهده شده است ولی نسبت به الیاف فولادی مقاومت نهایی کمتری حاصل گردیده است. در بتن الیافی نسبت به بتن معمولی افزایش مقاومت قابل توجه و شکل پذیری بسیار بهتری در رفتار بتن دیده شده است. این مزیت موجب ترغیب استفاده از این نوع بتن در پوشش سازه های زیرزمینی می شود.

کلمات کليدي: بتن الیافی، پوشش سازه های زیرزمینی، رفتار مکانیکی، میلگرد برشی، امنیت