بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی واقع بر شیب مسلح شده با ژئوسل

مهدی حیدری سورشجانی1 ، محمدرضا آروین2

1- دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه فسا، فسا، ایران

2- استادیار گروه عمران دانشگاه فسا، فسا، ایران

m.r.arvin@fasau.ac.ir

هدف از مقاومسازی خاک افزایش ظرفیت باربری، کاهش نشست و تغییرشکل جانبی و بهبود پایداری است. از میان روشهای مختلف بهسازی خاک، استفاده از مواد پلیمری و ژئوسنتتیک، در دهههای اخیر رشد روزافزونی داشته است. یکی از انواع مسلحکنندههای خاک، ژئوسل است که با توجه به ساختار سه بعدی سلولی شکل خود و تامین محصورشدگی لازم برای خاک داخل سلولها، عملکرد مناسبی از نظر افزایش ظرفیت باربری در مقایسه با مسلحکنندههای مسطح دارد. در این پژوهش به منظور مطالعهی ظرفیت باربری شیب ماسهای مسلحشده با ژئوسل، از مدل فیزیکی پی نواری واقع بر خاک مسلح با مقیاس کاهشیافته استفاده شده است که در آن ژئوسلها با ابعاد هندسی مختلف و در موقعیتهای مختلف از نمونههای ماسه متراکم قرار میگیرند. بر روی مدل پی بارگذاری تا زمان گسیختگی صورت گرفته و رفتار بار-نشست آن ثبت گردیده است. نتایج نشان میدهد که با کاهش عمق قرارگیری ژئوسل، ظرفیت باربری خاک افزایش مییابد وهمچنین کاهش قطر سلولهای ژئوسل منجر به افزایش ظرفیت باربری خاک میشود.

کلمات کليدي: ژئوسل، مسلحکننده، پی نواری، ظرفیت باربری، نشست