# طراحی کنترلر مقاوم  H∞برای بهبود عملکرد مبدل منبع ولتاژ متصل به شبکه و کاهش هارمونیک جریان تزریقی به شبکه در حضور بار غیر خطی نامتعادل

اسحاق کارگر1، تورج عباسیان نجف آبادی2 و فرزاد رجایی سلماسی3

1دانشجو، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، kargarisaac@ut.ac.ir

2استادیار، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، najafabadi@ut.ac.ir

3دانشیار، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، frajaei@ut.ac.ir

چکيده – در این مقاله کنترلر مقاوم H∞ در دستگاه قاب ساکن برای مبدل های متصل به شبکه در یک شبکه ی میکروگرید، که هدف آن کنترل جریان و کاهش میزان هارمونیک جریان تزریقی به شبکه اصلی در حضور بار غیرخطی نامتعادل می باشد، طراحی شده است. این مبدل منبع ولتاژ به وسیلهی یک فیلتر LCL، به شبکه اصلی وصل شده است. در این شبکه ی میکروگرید جریان بار غیرخطی نامتعادل، به عنوان یک اغتشاش وارد بر سیستم در نظر گرفته شده و کنترلر مقاومی جهت کاهش تاثیر این جریان بر جریان تزریقی به شبکه اصلی طراحی شده است. هم چنین در این مقاله، یک تابع وزنی عملکردی برای طراحی کنترلر مقاوم و عملکرد مناسب آن در مقابل هارمونیک های سوم، پنجم، هفتم و ... پیشنهاد شده است. برای بررسی عملکرد کنترلر مقاوم زراحی شده، یک کنترلر تناسبی –رزونانسی نیز طراحی و با کنترلر مقاوم مقایسه شده است. در نهایت شبیه سازی های انجام شده در نرم افزار متلب/سیمولینک نشان می دهد که کنترلر مقاوم طراحی شده میزان هارمونیک جریان تزریقی به شبکه را به خوبی بهبود می بخشد و عملکرد  مناسب تری نسبت به کنترلر تناسبی-رزونانسی مرسوم، در کاهش میزان اعوجاج هارمونیکی کل دارد.

كليد واژه- بار غیر خطی نامتعادل، ریزشبکه، کنترلر مقاوم، مبدل منبع ولتاژ، هارمونیک.

# مقدمه

امروزه با پیشرفت شبکه های هوشمند انرژی و توسعه ی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، از اینورترهای منبع ولتاژ برای اتصال منابع انرژی تجدیدپذیر به شبکه قدرت استفاده می شود. وظیفهی این مبدل ها، انتقال مطمئن و با کیفیت انرژی از منابع تولید پراکنده به شبکه قدرت می باشد. به همین دلیل استفاده از روشی کنترلی که بتواند این هدف را برآورده کند، مورد توجه قرار گرفته است.

ساختارهای مختلفی برای کنترل اینورترهای متصل به شبکه مطرح شده و در [1] بررسی شده اند. در [2,3] از کنترل پیش بین استفاده شده است که با وجود سرعت پاسخ بالا، نیاز به خازن DC کوچک جهت ذخیره ی انرژی، فرکانس کلیدزنی ثابت و توانایی ردیابی دقیق جریان مرجع با کمترین میزان هارمونیک، نقطه ضعف آن حساسیت زیاد این روش نسبت به دقیق بودن مدل سیستم به کار گرفته شده در طراحی کنترلر است. در [4,5] از کنترل هیستریزیس استفاده شده است که مزایای آن سادگی، مقاوم بودن در برابر تغییرات بار و پارامترهای فیلتر، اعمال محافظت ذاتی در برابر اضافه بار و همچنین دینامیک پاسخگویی بالا و معایب آن متغیر بودن فرکانس کلیدزنی و خطایی معادل دو برابر باند هیستریزیس می باشند.

به دلیل ساختار ساده و پیاده سازی راحت ، روش های خطی مانند کنترلرهای بر اساس قاب مرجع ساکن (SRF) و قاب مرجع چرخان  (RRF) محبوبیت بیشتری نسبت به روش های کنترلی غیرخطی دارند. در میان کنترلرهای بر اساس  RRF ساختار کنترلی تناسبی-انتگرالی (PI)  شناخته شده و رایج تر هستند. در این روش دو محور جریان d-q بر اساس تبدیل پارک تعریف شده و کنترلر طراحی می شود. با استفاده از ولتاژ شبکه به صورت پیش خور و کنترلر PI، محورها به صورت مستقل قابل کنترل هستند. به خاطر خطاهایی که در مدل سازی و پارامترهای سیستم وجود دارد، در صورت بروز تغییر در یک محور، در محور دیگر حالت گذرایی مشاهده می شود که بر روی کیفیت توان تاثیر منفی می گذارد.

مشکل کنترلر ساده ی PI وجود خطای حالت دائمی و عملکرد ضعیف آن ها در حذف اغتشاشات مربوط به بارهای غیرخطی است. از این رو ساختارهای کنترلی مختلفی در مراجع مختلف پیشنهاد شده است. محبوب ترین این کنترلرها، کنترلر تناسبی-رزونانسی(PR) که حاصل انتقال کنترلر PI به دستگاه قاب ساکن   α-β است، می باشد. این کنترلر مرجع سینوسی را با خطای حالت دائمی صفر دنبال می کند.[6]

در [13]  کنترلر مقاوم H∞ برای بهبود عملکرد  مبدل منبع ولتاژ در مقابل عدم قطعیت های موجود در پارامترهای فیلتر LCL خروجی طراحی شده است.

در کاربردهای توان بالا، معمولا از فیلتر LCL در خروجی VSC برای اتصال به شبکه ی اصلی استفاده می شود که در مقایسه با فیلتر L از نظر ابعاد کوچکتر بوده، عملکرد مشابهی در فرکانس های پایین دارد و می توان با فرکانس کلید زنی پایین تر به نتایج مشابهی رسید [7-8]. مشکلی که در فیلتر های LCL وجود دارد، رزونانس LC میرانشده است که برای میرا کردن آن، می توان از روش های غیرفعال مانند افزودن مقاومت به خازن استفاده کرد که باعث افزایش توان اتلافی می شود ولی بسیار ساده است[9]. چندین روش فعال مانند جبرانسازی پیش فاز-پس فاز در [10] و مقاومت مجازی در [11-12] پیشنهاد شده است که پیچیده تر از روش های غیرفعال بوده و پیاده سازی آن ها در عمل دشوارتر می باشد. در این مقاله به علت امکان پیاده سازی راحت تر، از مقاومت سری با خازن استفاده شده است.

میزان اعوجاج هارمونیکی کل (THD)  جریان تزریقی به شبکه طبق استاندارد IEEE-1547  باید به صورت جدول 1 باشد.

جدول1: تفکیک حداکثر اعوجاج هارمونیک های جریان بر حسب درصد

| هارمونیک ها (فرد) | درصد (%) |
| --- | --- |
| h<11 | 4 |
| 11≤h<17 | 4 |
| 17≤h<23 | 1.5 |
| 23≤h<35 | 0.6 |
| 35≤h | 0.3 |
| THD | 5 |

حضور بار غیر خطی نامتعادل در شبکه میکروگرید و ایجاد اعوجاج و عدم تعادل در جریان تزریقی به شبکه اصلی، مساله ی مهمی است که برای مقابله و حل آن نیاز به روشی جهت کاهش میزان THD  جریان تزریقی به شبکه اصلی و ایجاد تعادل در آن می باشد. به همین دلیل در این مقاله با استفاده از تئوری کنترل مقاوم و توابع وزنی عملکردی پیشنهاد شده، کنترلری طراحی شده است که در حضور بار غیر خطی نامتعادل، THD جریان تزریقی به شبکه را در محدوده ی مجاز تعیین شده در استاندارد نگه داشته و تعادل جریان 3 فاز را برقرار کند.

در ادامه پس از معرفی ساختار و مشخصات شبکه ی میکروگرید و شبکه ی اصلی و مدلسازی آن ها، ساختار کنترلی PR و سپس  ساختار و روش طراحی کنترلر مقاوم H∞ و توابع وزنی استفاده شده در آن ساختار، ارائه شده و سپس نتایج شبیه سازی آورده شده اند. در نهایت نیز نتیجه گیری ارائه شده است.

# مدلسازی سیستم

همانطور که در شکل1 نشان داده شده است، مبدل منبع ولتاژ تحت بررسی از طریق فیلتر LCL به شبکه اصلی قدرت متصل می باشد. L1, R1 مقاومت و اندوکتانس مربوط به سلف سمت مبدل، L2, R2 مقاومت و اندوکتانس مربوط به سلف سمت شبکه و Cf,Rd  مقاومت میراکننده و خازن فیلتر هستند. ug ولتاژ شبکه، uf ولتاژ دو سر خازن و مقاومت سری با آن، uc  ولتاژ خروجی مبدل، i2 جریان خروجی فیلتر به سمت شبکه، i1 جریان خروجی مبدل، iL  جریان بار و ig جریان تزریقی به شبکه می باشند. باس DC به صورت یک ولتاژ ثابت و با یک منبع ولتاژ ثابت در نظر گرفته شده است. لذا معادلات سمت DC وارد محاسبات نمی شوند. در صورتی که در سمت DC منابع انرژی تجدیدپذیر مانند سیستم فوتوولتاییک و یا پیل های سوختی وجود داشته باشند،  می توان از یک حلقه ی خارجی کنترل ولتاژ که ولتاژ باس DC را کنترل می کند، استفاده کرد. این حلقه ی خارجی ولتاژ، می تواند جریان مرجع id را تعیین کند. جریان iq مرجع نیز می تواند توسط حلقه ی خارجی دیگری که از توان راکتیو خط استفاده می کند، تعیین شود. سپس می توان توسط تبدیل پارک، تبدیل از فضای d-q به فضای α-β را انجام داد.

شکل1: مبدل منبع ولتاژ متصل به شبکه همراه با فیلتر LCL و بار غیرخطی نامتعادل در خروجی

| (1) | L1di1dt=uc-ufL2di2dt=uf-ugi1-i2=Cddtuf-Rdi1-i2 |  |
| --- | --- | --- |

در دستگاه α-β معادلات ریاضی سمت AC برای هر فاز به صورت زیر می باشند.

برای این سیستم می توان نوشت:

| (2) | i2=G1ug+G2uc , uc=Gpwmu |  |
| --- | --- | --- |

که u سیگنال کنترلی می باشد. با نوشتن معادلات مربوط به فیلتر LCL و مبدل، توابع تبدیل G1 , G2,Gpwm  به صورت زیر به دست می آیند.

|  | G1s=-CfsL1Cfs2+R1+RdCfs+1Fs G2s=1+RdCfsCfsFs Gpwm=VdcVtriangularTpes+1 |  |
| --- | --- | --- |

که Vtriangular دامنه ی موج دندان اره ای در ساخت سیگنال PWM بوده و :

Fs=L2Cfs2+R2+RdCfs+1L1Cfs2+R1+RdCfs+1-1+RdCfs2

Tpe=Tsw2

در این مقاله مقادیر R1, R2 صفر در نظر گرفته شده اند و سایر پارامترهای فیلتر LCL  ازروش ارائه شده در [14] به دست آمده اند. پارامترهای فیلتر، بار غیرخطی نامتعادل و شبکه تحت بررسی مطابق جدول2 می باشند.

جدول2: پارامترهای فیلتر و سیستم تحت بررسی

| نماد |  | پارامتر |  |  | مقدار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 |  | سلف سمت مبدل |  |  | 8.1 mH |
| L2 |  | سلف سمت شبکه |  |  | 0.122 mH |
| Cf |  | خازن فیلتر |  |  | 5.5 μF |
| Rd |  | مقاومت میراکننده |  |  | 1.56 Ω |
| L | سلف بار غیرخطی | 25 mH |
| C | خازن بار غیرخطی | 100 μF |
| R | مقاومت بار غیرخطی | 100 Ω |
| Ra | مقاومت فاز A بار نامتعادل | 200 Ω |
| Rb | مقاومت فاز B بار نامتعادل | 100 Ω |
| Rc | مقاومت فاز C بار نامتعادل | 20 Ω |
| fres |  | فرکانس رزونانس |  |  | 6170 Hz |
| Pn | توان نامی خروجی مبدل | 7 kW |
| En | ولتاژ موثر خط به خط | 380 V |
| fg | فرکانس شبکه | 50 Hz |
| fsw | فرکانس کلیدزنی | 15 kHz |
| Vdc | ولتاژ منبع DC | 700 V |

# طراحی کنترلر

ساختار کنترلی مورد نظر به صورت شکل2 می باشد که در آن از جریان تزریقی به شبکه اصلی فیدبک گرفته شده است. در این مقاله کنترلرهای PR و H∞ طراحی شده و در ساختار شکل 2 به جای K قرار می گیرند. جریان مرجع نیز می تواند توسط حلقه های خارجی ولتاژ و توان راکتیو تعیین شود که در این مقاله به صورت دستی تعیین شده است.

شکل2: ساختار کنترلی با فیدبک از جریان تزریقی به شبکه

## کنترلر جریان PR

در دستگاه قاب ساکن، برای ردیابی سیگنال مرجع سینوسی معمولا از کنترلر PR استفاده می شود. در این مقاله نیز کنترلر PR با ساختار زیر برای مقایسه با روش ارائه شده، در نظر گرفته شده و طراحی شده است.

| (3) | Ks=kp+2kiωcss2+2ωcs+ωn21001 |  |
| --- | --- | --- |

که kp , ki گین های ثابت هستند. ωc فرکانس قطع و ωn=100π برای یک سیستم 50Hz می باشد [6]. هم چنین می توان برای حذف هارمونیک های سوم، پنجم، هفتم و ... توابع تبدیل جبران ساز هارمونیک، به صورت زیر برای رسیدن به THD پایین تر، با کنترلر PR موازی کرد که در آن kh گین ثابت می باشد  [15].

| (4) | KHCs=h=3,5,7,…khωcss2+2ωcs+hωn2 |  |
| --- | --- | --- |

## کنترلر جریان H∞

برای طراحی کنترلر مقاوم، ابتدا باید بلاک دیاگرام تعمیم یافته M-K برای طراحی کنترلر مقاوم به دست آورده شود. این بلاک دیاگرام به صورت شکل3 به دست آمده است. G1,G2 همان توابع تبدیل در معادله ی 2 می باشند. Wp, Wu توابع وزنی کنترل و عملکرد هستند.

شکل3: ساختار تعمیم یافته M-Kجهت طراحی کنترلر مقاوم

هدف طراحی کنترلر K به صورتی است که نرم  H∞ تابع تبدیل تعمیم یافته M از w به z کمینه شود.

| (5) | Tzw=WpSWpS-G1WpSWuKSWuKS-WuG1KS |  |
| --- | --- | --- |

که در آن S=1+G2K-1 تابع تبدیل حساسیت سیستم میباشد.

برای جلوگیری از بزرگ شدن سیگنال کنترلی، تابع وزنی Wu=1 انتخاب شده است.

تابع حساسیت S یک معیار خوب برای کیفیت ردیابی می باشد. با توجه به اینکه جریان مرجع در دستگاه قاب ساکن α-β سینوسی می باشد، بنابراین تابع S باید در فرکانس پایه تا حد ممکن کوچک باشد. لذا برای سیگنال سینوسی یک فیلتر درجه دو به صورت ساختار پیشنهاد شده در [13] و به فرم زیر در نظر گرفته شده است.

| (6) | Wp=knωn2s2+2ζnωns+ωn2 |  |
| --- | --- | --- |

که ωn، kn و ζn  به ترتیب فرکانس پایه، گین ثابت و ضریب میرایی می باشند.

هم چنین برای تضعیف هارمونیک های سوم، پنجم، هفتم و ... ایجاد شده توسط بارهای غیرخطی و در نظر گرفتن آن ها در طراحی کنترلر مقاوم، در این مقاله توابع وزنی به صورت زیر، برای رسیدن به این هدف پیشنهاد شده اند که باید با Wp مربوط به فرکانس پایه جمع شوند.

| (7) | Whc=h=3,5,7,…khcωn2s2+2ζhcs+hωn2 |  |
| --- | --- | --- |

که khc و ζhc  به ترتیب گین ثابت و ضریب میرایی می باشند.

ابتدا توابع وزنی طراحی شده و سپس توسط نرم افزار متلب و ابزار طراحی کنترلر مقاوم ، کنترلر مقاوم H∞ طراحی شده است.

# نتایج شبیه سازی

سیستم شبیه سازی شده در نرم افزار متلب، یک مبدل منبع ولتاژ 7kW  بوده که توسط یک فیلتر LCL به شبکه اصلی متصل شده است. هم چنین یک بار غیرخطی نامتعدل نیز به شبکه میکروگرید متصل است که موجب ایجاد اعوجاج در جریان تزریقی به شبکه می شود.

برای مقایسه ی دو نوع کنترلر ابتدا کنترلر مقاوم H∞  با روند ارائه شده در قسمت قبل طراحی شده است و سپس پارامترهای کنترلر PR طوری تنظیم شده اند که پاسخ فرکانسی مشابهی با کنترلر مقاوم داشته باشد.

با تنظیم پارامترهای توابع وزنی Wp  و Whc به صورت

kn=100 , ζn=0.001, ωn=100π

khc=100 , ζhc=0.3

و سپس با طراحی کنترلر مقاوم توسط نرم افزار متلب، ||Tzw||∞=0.6406  به دست آمد. لذا شرط پایداری مقاوم Tzw∞<γ<1  برآورده شده است. سپس با تنظیم پارامترهای کنترلر PR به صورت kp=0.1 , ki=50 , ωc=5 مقادیر تکین دو کنترلر به صورت شکل 4 می باشد. لازم به ذکر است که به دلیل کوچک بودن هارمونیک سوم در جریان بار غیرخطی، در طراحی کنترلر مقاوم و PR، فقط توابع وزنی و جبرانسازهای هارمونیکی برای هارمونیک پنجم و هفتم در نظر گرفته شده اند. با توجه به شکل 4 می توان نتیجه گرفت که کنترلر مقاوم نسبت به فرکانس رزونانس فیلتر LCL بی تفاوت نبوده است، در حالیکه کنترلر PR به دلیل عدم در نظر گرفتن مدل سیستم، در این فرکانس تغییری در مقادیر تکین خود ندارد.

شکل4: پاسخ فرکانسی کنترلر PR و H∞

در شکل 5 نیز مقادیر تکین توابع تبدیل حساسیت و 1Wp برای کنترلر مقاوم رسم شده اند، که نشان می دهد شرط کارایی مقاوم  WpS∞≤1  برآورده شده است. هم چنین در شکل 5 مشاهده می شود که در فرکانس های پایه و هارمونیک پنجم و هفتم، مقدار |S| بسیار کوچک بوده که نشان دهنده ی عدم وجود خطای ردیابی در فرکانس پایه و حذف هارمونیک های پنجم و هفتم می باشد.

شکل5: دیاگرام بود توابع حساسیت و 1Wp – کنترلر مقاوم H∞

با اعمال این کنترلرها و اجرای شبیه سازی شکل موج های جریان تزریقی به شبکه، جریان بار و جریان خروجی فیلتر به صورت شکل های 6 و 7 می باشند. قابل ذکر است که جریان مرجع یک موج سینوسی سه فاز با دامنه ی 7 آمپر در نظر گرفته شده است.

شکل6: شکل موج جریان شبکه، بار غیرخطی نامتعادل و خروجی فیلتر- کنترلر H∞

شکل7: شکل موج جریان شبکه، بار غیرخطی نامتعادل و خروجی فیلتر-کنترلر PR

میزان THD  جریان تزریقی به شبکه  اصلی در حالت های مختلف به صورت جدول 3 می باشد.

جدول3- میزان THD کنترلرهای طراحی شده

| THD | روش |
| --- | --- |
| 2.30 | PR+HC |
| 1.04 | H∞ |

# نتیجه گیری

با توجه به شبیه سازی های انجام شده و نتایج ارائه شده مربوط به میزان THD دو روش در جدول 3، مشاهده شد که کنترلر مقاوم  H∞ در کاهش میزان THD جریان تزریقی به شبکه عملکرد بهتری نسبت به کنترلر PR داشت. هم چنین با توجه به شکل موج جریان ها می توان به این نکته پی برد که عملکرد هر دو کنترلر در مقابل عدم تعادل موجود در بار متصل به شبکه مناسب بوده و جریان تزریقی به شبکه اصلی در هر دو حالت، متعادل می باشد. در واقع عملکرد کنترلر به این صورت است که جریان خروجی VSC را طوری تنظیم کند که پس از کم شدن جریان بار غیرخطی نامتعادل از آن، جریان تزریقی به شبکه اصلی به شکل سینوسی و متعادل باشد.

پس در نهایت می توان نتیجه گرفت که عملکرد کنترلر مقاوم طراحی شده از PR مرسوم بهتر می باشد.

مراجع

L. Hassaine, E. Olias, J. Quintero and V. Salas, “Overview of power inverter topologies and control structures for grid connected photovoltaic systems,” Elsevier Renewable and Sustainable Energy Reviews, Feb. 2014.

A. Kotsopoulos, J. L. Duart and M.A.M Hendrix, “A predictive control scheme for DC voltage and AC current in grid-connected photovoltaic inverters with minimum DC link capacitance,” in The 27th annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, vol. 3, pp. 1994-1999, 2001.

D. G. Holmes and D. A. Martin, “Implementation of a direct digital predictive current controller for single and three phase voltage source Invertes,” in Proc. 1996 IEEE IAS Annu. Meeting, pp. 906–913.

H. Cha, T-K. Vu and J-E. Kim, “Design and control of proportional-resonant controller based photovoltaic power conditioning system,” IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, Sep. 2009.

R. Davoodnezhad, D.G. Holmes and B.P. McGrath, “A fully digital hysteresis current controller for current regulation of grid connected PV inverters,” 2014 IEEE 5th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG), June 2014.

R. Teodorescu, F. Blaabjerg, M. Liserre and P.C. Loh, “Proportional-resonant controllers and filters for grid-connected voltage-source converters,” IEE Proceedings Electric Power Applications, vol. 153, Sep. 2006.

Park SY, Chen CL, Lai JS et al (2008) Admittance compensation in current loop control for a grid-tie LCL fuel cell inverter. IEEE Trans Power Electron 23(4):1716–1723

Jovcic D, Zhang L, Hajian M (2013) LCL VSC converter for high-power applications. IEEE Trans Power Deliver 28(1):137–144.

Pen˜a-Alzola R, Liserre M, Blaabjerg F et al (2013) Analysis of the passive damping losses in LCL-filter-based grid converters. IEEE Trans Power Electron 28(6):2642–2646

Blasko V, Kaura V (1997) A novel control to actively damp resonance in input LC filter of a three-phase voltage source converter. IEEE Trans Ind Appl 33(2):542–550.

Dahono PA (2003) A method to damp oscillations on the input LC filter of current-type AC-DC PWM converters by using a virtual resistor. In: Proceedings of the 25th international telecommunications energy conference (INTELEC’03), Yokohama, Japan, 19–23 Oct 2003, pp 757–761

Wessels C, Dannehl J, Fuchs FW (2008) Active damping of LCL-filter resonance based on virtual resistor for PWM rectifiers— stability analysis with different filter parameters. In: Proceedings of the IEEE power electronics specialists conference (PESC’08), Rhodes, Greece, 15–19 Jun 2008, pp 3532–3538

Gong, Wenming, et al. "Robust current control design of a three phase voltage source converter." Journal of Modern Power Systems and Clean Energy 2.1 (2014): 16-22.

T.C.Y. Wang, Z. Ye, G. Sinha and X. Yuan, “Output filter design for a grid-interconnected three phase inverter,” 34th IEEE Power Electronics Specialist Conference, vol. 2, pp. 779-784, June 2003.

Teodorescu, Remus, et al. "Proportional-resonant controllers and filters for grid-connected voltage-source converters." IEE Proceedings-Electric Power Applications 153.5 (2006): 750-762.

Stationary Reference Frame

Rotating Reference Frame

Proportional-Integral

Proportional-Resonant

Voltage Source Converter

Total Harmonic Distortion

Photovoltaic

Full Cell