مجید زواره1، محمد عشقی2

1دانشگاه شهید بهشتی ، m.zavareh1359@gmail.com

2استاد دانشگاه شهید بهشتی ، m-eshghi@sbu.ac.ir​

# طراحی پردازنده با دستورات خاص(ASIP) برای الگوریتم رمزنامتقارنRSA والگوریتمهای  رمز مبتنی بر خم بیضوی

چکيده – به دلیل کاربرد روز افزون رمز نگاری در زندگی روزمره و نیزنیازبه محاسبات مکرر با اعداد بزرگ در اجرای الگوریتمهای رمز ،         بالا بردن سرعت اجرای الگوریتمهای رمزنگاری همواره یکی از دغدغه های مهم علم رمز بوده است.تاکنون روشهای مختلف نرم افزاری و       سخت افزاری، جهت اجرای با سرعت بالا الگوریتمهای رمزنگاری ارائه گردیده اند.یکی از راههای اجرای الگوریتمهای رمز بکار بردن پردازنده خاص منظوره یا ASIP است.در این مقاله طراحی، شبیه سازی و ارزیابی پردازنده ای با دستورات خاص (ASIP)برای الگوریتم رمز نامتقارن RSA و الگوریتمهای رمز مبتنی بر خم بیضوی(ECC) ارائه گردیده است.هدف این طرح اینست که شاید بتواند قسمتی از پردازنده های کامپیوترهای با کاربرد تخصصی آینده  (در این طرح کامپیوتر رمزنگاری)  را پوشش دهد.

كليد واژه- ASIP ،ECC ،منتگمری،RSA

# مقدمه

برای آنکه بتوان امنیت الگوریتمهای رمزنگاری نا متقارن را بالا برد ،از اعداد بسیار بزرگ در این الگوریتمها به عنوان کلید  استفاده میگردد.این عامل باعث میگردد با محاسبات بزرگ و دفعات تکرار بالا مواجه شویم ،که مسلما زمان گیر و طولانی خواهند بود. به این دلایل و نیز بدلیل کاربرد فراوان الگوریتمهای رمز عمومی (مثلا در کارتهای هوشمند )  روشهای نرم افزاری و سخت افزاری متفاوتی جهت اجرای    با سرعت بالا الگوریتمهای رمز نا متقارن ارائه گردیده اند.  [1] و[9]

Aplication-Specific Instruction Set Processor یا ASIPنوعی پیاده سازی بین ASIC وDSP است.در       پیاده سازیASIC سرعت اجرا بالاست ولیکن سخت افزار زیادی مصرف می شود ؛ در DSP سخت افزار کمتری    مصرف می گردد ولیکن سرعت اجرا کم است.ASIP        یک Trade Off بین سخت افزار کم DSP و سرعت بالای ASIC و نقطه ای میانه در طیفی است که یک سمت آن ASIC و سمت دیگر آن پردازنده های معمولی  است.ASIP دنبال اینست که به عنوان پردازنده در کامپیوترهای تخصصی با کاربرد خاص که احتمالا در آینده مطرح میگردند، استفاده شود.[7]

در این مقاله  برای اولین بار طراحی ، ارزیابی و        شبیه سازی پردازنده ای با دستورهای خاص یا ASIPبرای الگوریتمهای رمز عمومی RSA  و الگوریتمهای مبتنی بر خم بیضوی ارائه گردیده است.

عناوین مطالب ارائه شده درادامه این مقاله به صورت زیر میباشند:در بخش2 پیش زمینه ای از الگوریتمهای رمز نامتقارن ، شامل الگوریتم RSA و الگوریتم ضرب منتگمری و الگوریتمهای رمز مبتنی بر خم بیضوی بیان شده است.در بخش 3 نحوه طراحی پردازنده با دستورهای خاص پیشنهادی شامل دستور ضرب منتگمری و دستور جمع خم بیضوی و دستور مربع خم بیضوی و دستور  ضرب خم بیضوی توضیح داده شده است.در بخش 4 شبیه سازی ودر بخش پایانی نیز نتیجه گیری ارائه شده است.

# پیش زمینه ای برای الگوریتمهای رمزنگاری

در این قسمت شرح مختصری از الگوریتم های رمز RSA و الگوریتمهای مبتنی بر خم بیضوی و نیز الگوریتمها یی که  در طراحی پردازنده با دستورهای خاص پیشنهادی استفاده شده اند،آمده است.

## الگوریتم رمزنگاری RSA

درسال 1978 سه نفر به نامهای Rivest و Shamir و Adelman الگوریتمی برای پیاده سازی «رمزنگاری کلید عمومی»با یک جفت کلید معرفی کردندکه الگوریتم پیشنهادی با ترکیب حروف ابتدایی اسامی این افراد  به RSA شهرت یافت.[9].

(1)

پیام Pi با کمک کلیدهای عمومی e وn با رابطه (1) رمزنگاری میشود[9].

داده رمزگذاری شده C i با کلید خصوصی d وبا استفاده از رابطه (2) رمزگشایی میشود [9]

(2)

## الگوریتم ضرب پیمانه ای منتگمری

بهترین وپر کاربردترین روش پیاده سازیRSA استفاده ازالگوریتم  ضرب پیمانه ای منتگمری است . الگوریتم ضرب پیمانه ای منتگمری دارای نسخه های متفاوتی میباشد، نسخه radix-2r بصورت الگوریتم(1) است.[2].

الگوریتم 2-الگوریتم ضرب منتگمری radix-232

طی مقاله ایکه Colin D Walter در سال 2000 میلادی ارائه داد اگر X و YوM در الگوریتم (1)دارای شرایط روابط (3) باشند میتوان منهای آخر الگوریتم منتگمری را حذف نمود .این شرایط در کاربردهای معمولی مطابقت دارند. [4] (در طرح ارائه شده این شرایط در نظر گرفته شده است.):

( 3)

الگوریتم استفاده شده درپردازنده ASIP پیشنهادی از مقاله Bo Song سال 2012اقتباس شده است.[2].ولیکن الگوریتم ارائه شده در این مقاله برای radix-217 میباشد و دارای اشکالاتی است که در طرح ارائه شده،                         اصلاح گردیده است. الگوریتم منتگمری  استفاده شده درطراحی این پردازنده، مطابق الگوریتم (2) و برای الگوریتم رمز RSA با طول کلید1024 بیت و radix-232 میباشد.

## الگوریتمهای رمزنگاری مبتنی بر خم بیضوی

در سال 1985  رمزنگاری خم بیضوی                          یاEliptic Curve Cryptography یا به  اختصارECC توسط Neal Koblitz از دانشگاه واشنگتن و Victor Miller از IBM وارد رمزنگاری گردید.[10]

مهمترین مزیت این گونه الگوریتمها نسبت الگوریتمهای دیگری مانند RSA، نیاز به  طول کلید و سخت افزار کوچکتر و سرعت اجرای بالاتر در پیاده سازی میباشد .[5]

ECC یک الگوریتم رمزنگاری نیست بلکه یک موضوع ریاضی است که برخی الگوریتمهای رمز بر آن بنا شده است.[5]

عملی با نام ضرب اسکالر در رمزنگاری مبتنی بر خم بیضوی کاربرد اساسی دارد.جهت محاسبه ضرب اسکالر؛Lopez وِDahab در سال 1999 الگوریتمی ارائه نمودندکه بدلیل طولانی بودن در اینجا ذکر نمیگردد. [6]

سه عمل در الگوریتم ضرب اسکالروجود دارد:1)جمع در             Galios Field یامیدان گالوا   GF(2m) 2)مربع یا squareدر میدان GF(2m)3)ضرب در میدان GF(2m) [6]

در این پروژه چند جمله ای غیر قابل تجزیه                  1 ++z3 z6+163+z7 f(z)=z  که پیشنهاد               National Institute of Standards and Technology (NIST) (مؤسسه ملی فناوری و استانداردها ی آمریکا) میباشد به عنوان پیمانه در میدان محدود گالوا (163 GF(2انتخاب شده است.بنابراین سه دستور خاص زیر به عنوان دستورات خاص پردازنده برای اجرای اگوریتمهای رمزمبتنی خم بیضوی پیشنهاد شده اند:

1)جمع در میدان  (163 GF(2

2)مربع نمودن در میدان  (163 GF(2   به پیمانه1++z3 z6++z7 f(z)=z163

3)ضرب در میدان (163 GF(2  به پیمانه 1++z3 z6++z7 f(z)=z 163.

الگوریتم 1-الگوریتم ضرب منتگمری radix-2r

جهت طراحی دستور ضرب،از الگوریتم ضرب سریال با اندازه شیفت سریال چهار بیت به چپ وبه صورت                Most     Significant Digit یا MSDمطابق الگوریتم (3) استفاده شده است. [8]

الگوریتم 3-الگوریتم ضرب MSD سریال

طراحی پردازندهASIP پیشنهادی

پردازنده ASIP پیشنهادی  32 بیتی در نظر گفته شده است.دستورات نیز 32 بیتی در نظر گرفته شده است که لیست آنها در جدول (1) آمده است.

Register Configuration پردازنده پیشنهادی نیز در شکل (1)آورده شده است.

فرمت دستورات نیز به شرح زیر است:

IR(0-15) :آدرس خانه حافظه دیتا یا مقدار immediate یا مشخص کننده نوع دستورات محاسباتی

IR(16-19)  : آدرس رجیستر فایل

IR(20-24) :آدرس شماره خانه رجیستر فایل

IR(25-28) :  Operation Codeدستور است که به D0  تا D15 دکد میشود که نشانگر نوع دستور است.

| AND, OR, ADD, CIR, CIL,CMA,CME,CLA,CLE,LDA, INPUT,OUTPUT,INCCNT ,STPC,RDPC, LD_IM, ,RSTRF,STRF,RDRF | General Purpose Instructions |
| --- | --- |
| SNACC,SNZE, SZACC, BUN, SZCNT | Jump Instructions |
| RDM,STM | Memory Access Instructions |
| ECC_SQUARE, ECC_MULT , ECC_ADD | ECC Specific Instructions |
| MONT_MULT | RSA Specific Instructions |

جدول1-لیست دستورات پردازندهASIP

## MONT_MULT (دستورضرب پیمانه ای منتگمری برایbit RSA-1024 وradix-232)

در پردازنده ASIP پیشنهادی خطوط 3 تا 14      الگوریتم (2) به عنوان دستور MONT_MULT در نظر گرفته شده است .این دستور در 206 پالس ساعت انجام     می گیرد.این دستور دارای دو عملوند یا Oprand میباشد.در طراحی این دستور از تکنیک های پایپ لاین  محاسباتی و نیز محاسبات موازی استفاده شده است . جهت انجام ضرب منتگمری بایستی یک بار دستور  RSTRF که سه پالس ساعت طول میکشد و 32 بار دستور MONT_MULT بایستی اجرا شود.فلذا الگوریتم ضرب منتگمری در6595 پالس ساعت انجام میگیرد.

## ECC_ADD (دستورجمع در میدان گالوا            ) GF(2163 )

جمع در میدان گالوا) GF(2163 معادل عمل XOR بیتی ضرایب دو چند جمله ای ورودی میباشد[6] .  لذابا یک دستوربدون عملوند که سه پالس ساعت طول میکشد، این عملیات روی دو چند جمله ای با حداکثر درجه 162قابل اجراست.(فاز execute این دستوریک پالس ساعت میباشد).

## ECC_SQR (دستورمربع در میدان ) GF(2163 به پیمانه 1++z3 z6++z7 f(z)=z 163 )

مطابق شکل (2) اگر بین ضرایب یک چند جمله ای  یک در میان صفر قرار دهیم ، توان دو ورودی یا square آن چند جمله ای را در میدان گالوا   ) GF(2163 خواهیم داشت.[5].

الگوریتم4-الگوریتمreduction

ولیکن ممکن است درجه چند جمله ای حاصله از 162 بالاتر باشد ،لذا نیاز به عمل reduction با استفاده ازالگوریتم       (4 ) به پیمانه 1++z3 z6++z7 f(z)=z163خواهیم داشت[5].

اگر چند جمله ای باحداکثر درجه حداکثر162 به توان دو برسد، چند جمله ای با حداکثر درجه 324 بدست می آید که بدلیل آنکه درجه چند جمله ای بالاتر از 162 است باید به پیمانه  1++z3 z6++z7 f(z)=z163عمل reduction روی آن صورت گیرد .برای طراحی مدار لازمه این دستور ضرایب چند جمله ای با درجه حداکثر 324 بدست آمده  را به صورت عناصر سمبلیک درنظر گرفته شدویک ماتریس سطری با طول یک سطر و طول 324 ستون از عناصر سمبلیک فوق ساخته شد و سپس با استفاده از یک برنامه کامپیوتری الگوریتم(4)روی ماتریس فوق اعمال میگردد.نتیجه حاصله ،در طراحی مدار ترکیبی که حاصل عمل مربع چندجمله ای ورودی را تعیین مینماید، استفاده گردیده است .

شکل 1-registery configuration پردازنده ASIP پیشنهادی

دستور ECC_SQRبدون عملوند بوده و در سه پالس ساعت عمل توان دو را روی یک چند جمله ای با حداکثردرجه  162 به پیمانه                                          1++z3 z6++z7 f(z)=z163 در میدان محدود              گالوا             ) GF(2163انجام میدهد. .(فاز execute اجرای این دستوریک پالس ساعت میباشد)

## ECC_MULT (دستورضرب در میدان (163 GF(2  به پیمانه 1++z3 z6++z7 f(z)=z 163)

در پردازنده ASIP پیشنهادی دستور ECC_MULT با استفاده از ضرب کننده سریال رقمی با شیفتهای چهاربیتی به چپ، مطابق الگوریتم(3)، طراحی شده است.جهت طراحی از این نکته اساسی استفاده شده است که:«ضرب یک    چندجمله ای در x ،در میدان GF(2m) به پیمانه m(x)،عبارت است از یک بیت شیفت به چپ و سپس عملXOR با m(x) مشروط به یک بودن بیت نقلی حاصل از شیفت».[9]. دستورECC_MULTبدون عملوند بوده و عمل ضرب دو      چند جمله ای   با حداکثر درجه 162 را به                                         پیمانه 1++z3 z6++z7 f(z)=z163 در میدان محدود    گالوا) GF(2163 و در43 پالس ساعت انجام میدهد. (فاز execute این دستور41 پالس ساعت میباشد)

# شبیه سازی

جهت ارزیابی طراحی پردازنده ASIP پیشنهادی، کد VHDL در نرم افزار XILINX-ISE14.3 نوشته شد و با کمک نرم افزار MODELSIM 10.1 وبا مثالهای عددی عملکرد اجرای تمام دستورات عمومی و خصوصی شبیه سازی و ارزیابی گردیده اند. به عنوان نمونه، برای  شبیه سازی و بررسی صحت طراحی پردازنده در مورد  دستورECC_MULT ، با محاسبات روی کاغذ            چند جمله ای های x162وx2+x+1 در هم ضرب شدند و سپس باقیمانده تقسیم آنها به   چند جمله ای  پیمانه 1++z3 z6++z7 f(z)=z163 بدست آمده و حاصل با نتیجه بدست آمده  درشبیه سازی دستور مقایسه گردید که یکسان بودن  نتایج بدست آمده نشانگر صحت  طراحی بود .

نتیجه گیری

در این مقاله برای اولین بار طرحی برای پیاده سازی پردازنده ASIP تواما برای الگوریتم رمز کلید عمومی RSA و رمزنگاری مبتنی بر خم بیضوی پیشنهاد شده است.

علاوه بر دستورات عمومی ،چهار دستور خاص برای پردازنده پیشنهادی در نظرگرفته شد که سه دستور برای اجرای عمل ضرب اسکالر که پایه و اساس اجرای الگوریتمهای مبتنی بر خم بیضوی میباشد و یک دستور برای انجام ضرب پیمانه ای منتگمری که در اجرای الگوریتم رمزنگاری RSA کاربرد دارد، پیشنهاد گردیده است.

شکل2- توان دو

دستور MONT_MULT برای انجام ضرب منتگمری وبرای انجام الگوریتم رمزنگاری RSA با طول کلید 1024 بیت پیشنهاد  شده است ،که انجام آن 206 پالس ساعت طول میکشد و در نهایت با استفاده از آن الگوریتم ضرب پیمانه ای       منتگمری نسخه radix-232 جهت انجام رمزنگاری   RSA با طول کلید 1024 بیت در6595 پالس ساعت  اجرا میگردد.

دستورات خاص ECC_ADD وECC_SQR وECC_MULT به ترتیب برای انجام اعمال جمع ،مربع وضرب به پیمانه 1++z3 z6++z7 f(z)=z163 در میدان گالوا GF(2163) تعریف شدند. دستورات  ECC_ADD و ECC_SQRدر سه پالس ساعت و دستور ECC_MULT در 43 پالس ساعت  اجرا میگردند.

تمامی دستورات با کاربرد عمومی در سه پالس ساعت انجام میشوند.دستورات عمومی به گونه ای جامع  طراحی شده است که بتواند به طور کامل قابلیتهای پردازنده های معمولی را پوشش دهند.

در پردازنده ASIP پیشنهادی از نظر حداکثر تاخیر حدود 4 تاخیر گیت است؛لذا با فرض تاخیر یک نانو ثانیه برای یک گیت، بیشینه فرکانس پالسهای ساعت حدود 250 مگاهرتزخواهد بود.

مراجع

CristofPar,JanPelzl,Understanding Cryptography,Springer;2010

Bo Song,Yasuaki Ito,Koji Nakano,CRT-based DSP Decryption using Montgomery Modular Multipication on FPGA,2012,IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium.

Gustavo D.Sutter,Jean-Pierre Deschamps,Jose Luis Imana,Efficient Eliptic Curve Point Multiplication Using Digit-Serial Binary Field Operation,IEEE Transaction on Industrial Electronics ,2013

Colin D.Walter,Mongomery Exponentiation Needs No  Final Subtractions, Computation Department, UMIST,1999, Electronics Letters, vol. 35 no. 21, October 1999, pp 1831-1832

Darrel Hankerson, Alfred Menezes, Scott Vanstone, Guide to EllipticCurve Cryptography,Springer,2004

J. L´opez and R. Dahab: Fast multiplication on elliptic curves over GF(2m) without precomputation. Springer-Verlag (1999) 316–327

Reza Faghih Mirzaee, Mohammad Eshghi, Design of an ASIP IDEA Crypto Processor,2003

Chang Shu,Soonhk Kwon,Kris Gaj,Reconfigurable Computing Approach for Tate Pairing Cryptosystems Over Binary Fields,IEEE TRANSACTION ON COMPUTERS ,VOL 58,NO 8,SEPTEMBER 2009

دکتر علی ذاکرالحسینی،احسان ملکیان،امنیت داده ها، نص،پاییز 1392

محسن بهرامعلی، هادی شهریار شاه حسینی،طراحی و ارزیابی یک پردازنده مبتنی بر منحنی خم بیضوی ،سومین کنفرانس انجمن رمز ایران، 1384