# استفاده از کدهای فضا- زمان در سیستم های مخابرات مشارکتی متشکل از دو رله

مریم حسین زاده1و مصطفی درختیان2

1 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، hosseinzadeh-maryam@shirazu.ac.ir

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، derakhtian@shirazu.ac.ir

چکيده – افزایش روزافزون نرخ ارسال اطلاعات و تقاضای ارسال مطمئن تر، نشانگر ضرورت استفاده از رویکردهای مخابرات مشارکت رله ای است. در مشارکت مبتنی بر پردازش دیکد و ارسال مجدد، به علت احتمال رخداد خطا در رله، طراحی استراتژی با قابلیت دستیابی به بهره دایورسیتی کامل ضمن برخورداری از نرخ ارسال داده مناسب، یک مساله چالش برانگیز است. در این مقاله استراتژی ای با عملکرد بهبود یافته، برای یک سیستم مشارکتی نیمه دوطرفه متشکل از دو رله پیشنهاد داده ایم. در این استراتژی برخلاف اکثر روش های موجود، که برای دستیابی به بهره دایورسیتی کامل، مسیر مبدأ به رله را بدون خطا فرض می کنند، ما این کانال را دارای احتمال خطا و با محوشدگی رایلی مسطح در نظر گرفته ایم و با اعمال منحنی توان مناسب در رله ها و آشکارساز ML در مقصد، همچنین با بهره گیری از مزیت کدینگ فضا- زمان مناسب، دستیابی به بهره دایورسیتی کامل را در نرخ ارسال داده  میسر کرده ایم. شبیه سازی این استراتژی از منظر متوسط احتمال خطای سمبول و بهره دایورسیتی، این بهبود عملکرد را نشان داده است.

كليد واژه- دایورسیتی مشارکتی، دیکد و ارسال مجدد، کدینگ فضا-زمان، مخابرات مشارکت رله ای، منحنی توان

# مقدمه

در جهان امروز، استفاده از سیستم های مخابراتی بی سیم اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. پیش بینی  می شود، نسل های آینده سیستم های بی سیم، از یک طرف بایستی درخواست های بیشتری را برآورده سازد، که ضمن برخورداری از کیفیت رضایت بخش، قابلیت تأمین نرخ داده بیشتر، ارسال مطمئن تر و ابعاد کوچکتر داشته باشد و از طرف دیگر با قابلیت های اقتصادی خود، توجه تولیدکنندگان را جلب نماید.

ارسال اطلاعات با نرخ بالا در کانال های بی سیم، تحت تأثیر اثرات نامطلوب کانال، از جمله، تضعیف و محوشدگی قرار می گیرد. مسأله مهم در مخابرات بی سیم، طراحی تکنیک هایی هست، که به نحوی از تغییرات ذاتی کانال بهره برداری کنند، تا اثرات نامطلوب اش را تسکین دهند. تکنیک های متفاوت دایورسیتی قادرند، در فضا، زمان و فرکانس از طریق اعمال سیگنالینگ در فرستنده و یا الگوریتم های خاص پردازشی در گیرنده، این اثرات را جبران کنند، اما ایده اساسی همه یکسان است. در این تکنیک ها با ارسال سیگنال های حاوی اطلاعات یکسان از مسیرهای مستقل، نسخه های متعددی از سمبول های اطلاعاتی به گیرنده می رسد، لذا با به کارگیری روش های مناسبِ آشکارسازی، نتیجه مطمئن تری بدست می آید.

تکنیک های زمانی و فرکانسی، به ترتیب نیازمند تأخیر و اختصاص پهنای باند وسیع هست، که البته یا نرخ داده مؤثر را کاهش می دهد و یا در مخابرات بی سیم کم یاب و هزینه بردار است. اما در نوع فضایی آن، تنها هزینه سخت افزار و پیچیدگی الگوریتم های مورد استفاده مطرح می شود. در این میان سیستم چندآنتنه، در مقابل سیستم تک آنتنه، بدون نیاز به افزایش پهنای باند و توان، می تواند همزمان، اطمینان و نرخ ارسال داده بالا فراهم کند. با این وجود، همواره استفاده از چنین سیستمی در وسایل مخابرات بی سیم، به علت محدودیت ابعاد، توان ارسالی و یا پیچیدگی های سخت افزاری، چالش برانگیز بوده است. این چالش ها، نشانگرِ ضرورت استفاده از یک رویکرد جدید، برای استفاده مناسب از خاصیت پخش سیگنال در سیستم های مخابراتی بی سیم است. مخابرات مشارکت رله ای رویکردی است که در پاسخ به این نیاز اساسی مورد توجه قرار گرفته است. در این رویکرد، به منظور بالا بردن کیفیت ارتباط بین یک فرستنده و گیرنده، ، کاربران دیگر، آنتن های خود را به اشتراک گذاشته و در ارسال داده از فرستنده به گیرنده مذکور، مشارکت می کنند. بنابراین بین فرستنده و گیرنده، مسیرهای مستقل جدیدی ایجاد می شود و نوع جدیدی از دایورسیتی فضایی، با عنوان دایورسیتی مشارکتی، اثر ناشی از محوشدگی کانال را جبران می کند. به این عمل مشارکت، و به کاربر مشارکت کننده، رله گفته می شود.

به طورکلی رله ها از منظر تکنیک های اساسی پردازش در آن ها در دو دسته ی تقویت و ارسال مجدد (AF)و دیکد و ارسال مجدد (DF)قرار می گیرند. در تکنیک AF، اگر رله قابلیت پردازش آنالوگ داشته باشد، پس از دریافت نسخه آغشته به نویز منبع، آن را تقویت، سپس، به مقصد ارسال مجدد می کند. در این روش به علت تقویت نویز، عملکرد سیستم، به شدت به وضعیت کانال بین مبدأ و رله بستگی دارد. همچنین، پیاده سازی سیستمی با قابلیت ذخیره سازی این حجم از اطلاعات آنالوگ و مقابله با اثرات کوپلینگ آنها بسیار مشکل است. در تکنیک DF، رله در طول فرآیندی دیجیتال، سعی می کند، سیگنال دریافتی اش را، با معیار ML، دیکد، دوباره کد کرده، و به مقصد ارسال مجدد کند. لذا، برخلاف روش قبل، نویز حذف شده، اما، در این میان، اگر خطایی در رله رخ دهد، باعث افت عملکردِ سیستم خواهد شد. عملکرد هر یک از رله های مذکور، در ارسال و دریافت داده، می تواند به یکی از حالت های دوطرفه کامل (FD)یا نیمه دوطرفه (HD)باشد. رله در حالت HD، ناگزیر است، درکانال های متعامد، ارسال و دریافت کند، بنابراین اگرچه سیستم قادر است، با تکنیک هایی از حداکثر قابلیت دایورسیتی استفاده کند، اما، معمولاً در نرخ ارسال داده، دچار افت می شود؛ درحالی که در مدل FD عملیات ارسال و دریافت، می تواند همزمان در یک کانال واحد صورت گیرد. لذا، سیستم از لحاظ نرخ، مشکلی ندارد، ولی به علت غیر ایده آل بودن تجهیزات، در عمل، این رله از پدیده تداخل خودی، رنج می برد و کاربرد زیادی ندارد. ما نیز در این مقاله نظر خود را به رله های HD، مبتنی بر پردازش DF، معطوف می کنیم. به طور کلی استراتژی های ارائه شده در چنین سیستمی، دو عامل محدودکننده دارند. یکی از این عوامل پدیده انتشار خطا در پردازش DF است و دیگری افت نرخ ارسال داده در سیستم های رله ای HD می باشد، که در ادامه، ضمن توضیح این دو مورد، به مرور مختصر بعضی استراتژی های مشارکتی و راهکارهای پیشنهاد شده برای رفع مشکل هر یک، پرداخته شده است.

در سال 2004 میلادی، درمرجع [1]، Laneman، یک پروتکل دو مرحله ای شامل بازه های زمانی ثابت برای ارسال و مشارکت به روشAF یا DF ثابت ارائه داد. روش پیشنهادی وی در مدل AF ثابت، قابلیت دستیابی به حداکثر بهره دایورسیتی مشارکتی داشت. در مراجع [2و3] نشان داده شد، که در روش AF اگر سیگنال های دریافتی در مقصد، با استفاده از گیرنده MRC، ترکیب شوند، سیستم می تواند به حداکثر بهره دایورسیتی برسد. اما در مدل DF، به علت احتمال رخداد خطا در رله، این گیرنده، نمی تواند سیستم را به بهره دایورسیتی کامل برساند. در مقالات متعددی، درباره روش هایی که می توانند، به بهره دایورسیتی کامل برسند، بحث شده است. یکی از این روش ها، اعمال منحنی توان در رله است که در ادامه بیشتر بررسی خواهد شد.

در سالیان اخیر، بسیاری از محققان به دنبال ارائه تکنیک هایی هستند، که با استفاده از رله های HD،  ضمن پیاده سازی ارزان و راحت تر، افت نرخ ارسال داده ی آن را که ناشی از نیمه دو طرفه بودنش است، جبران کنند و به عبارتی به مزیت های یک سیستم رله ای FD دست یابند. این پیشرفت ها ازمقاله [4] با روی کار آمدن STC ها آغاز شد. به واسطه این کدها، در سیستم های DF-TDM، در بازه زمانی دوم، رله ها می توانستند، به جای ارسال در کانال های متعامد، همزمان، به مقصد ارسال کنند. دوره ی جدیدی از پژوهش ها، از مقاله [5] با ارائه یک سیستم مشارکتی Diamond، که از دو رله و یک مبدأ و یک مقصد، تشکیل شده، آغاز شده است. بدین صورت، که در آن رله ها بر اساس زمانبندی خاصی، با رله کردنِ پی درپیِ پیام جدیدِ مبدأ به مقصد، افتِ نرخ ارسال را جبران می کنند. در مقاله های مرجع[6و7]، مدل کامل تری از این سیستم ارائه شده است. مرجع [8]، با پیشنهاد یک DSTBC مبتنی بر طراحی CIOD، با استفاده از روش رله انتخابی، یک سیستم دو رله ای را با آشکارسازی تک سمبولی ML در رله ها و مقصد، در نرخ ارسال داده  برای ارسال 2 سمبول اطلاعاتی، به بهره دایورسیتی 2 می رساند. همچنین، استفاده از مزایای کدینگ فضا- زمان در مرجع [9]، منجر به افزایش نرخ ارسال داده در یک سیستم تک رله ای گردیده است.

ما نیز در این مقاله، در یک شبکه مشارکتی دو رله ای HD، با پردازش DF، به منظور تأمین بهره دایورسیتی کامل و نرخ ارسال داده مناسب، از روش اعمال منحنی توان در رله ها و کدینگ فضا- زمان پیشنهادی در مرجع [10]، در مبدأ و رله ها استفاده کرده ایم. سپس با شبیه سازی، عملکرد این استراتژی را از منظرSER و بهره دایورسیتی مشارکتی، با اعمال منحنی توان مناسب و نیز زمانی که منحنی توان در رله ها، اعمال نشده باشد، بررسی کردیم. همچنین در ادامه به مقایسه عملکرد استراتژی پیشنهادی با روش مبتنی بر سیگنالینگ CIOD در مرجع [8] پرداخته ایم.

لذا، ادامه این مقاله به صورت زیر تنظیم شده است: پس از ارائه مدل سیستم و استراتژی پیشنهادی در بخش 2، به بیان دقیق روش اعمال منحنی توان در رله، در زیربخش 2-1، می پردازیم. نتایج شبیه سازی های مربوط به بررسی عملکرد سیستم از منظرSER  و بهره دایورسیتی مشارکتی را در بخش 3 بیان می کنیم. سپس در بخش 4، نتیجه گیری ها ارائه می گردد.

# مدل سیستم و استراتژی پیشنهادی

شکل 1: مدل سیستم مشارکتی

جدول 1: زمانبندی عملیات ارسال و دریافت سمبول های مخابراتی کد شده

ساختار مشارکتی بی سیمی که در این مقاله مدنظر قرار دادیم، مطابق شکل 1، شامل گره های مبدأ (S)، مقصد (D) و دو رله (R) است. گره های این شبکه HD در نظرگرفته شده اند، بدین معنی که عملیات ارسال و دریافت در آن ها بایستی درکانال های متعامد صورت گیرد. همچنین فرض شده است که اطلاعات حالت کانال در همه ی گیرنده ها در دسترس است. مطابق شکل 1،  ضرایب محوشدگی مسطح و متقابلا مستقل برای ترمینال های هستند که با توزیع گوسی مختلط، با میانگین صفر و واریانس1، به صورت مدل می شوند.

در این ساختار مشارکتی فرض می کنیم، که اجزای سیستم در یک پروتکل 6 مرحله ای، در کانال های متعامد زمانی مشارکت می کنند. هر بردار از سمبول های مخابراتی ارسالی  شامل 4 سمبول اطلاعاتی  برگرفته از مدولاسیون BPSK است. این سمبول ها ابتدا با استفاده از ماتریس کدینگ فضا-زمان، به صورت بردار کد می شوند که در آن، بردار سمبول های مخابراتی کد شده فضا-زمان می باشد. سپس، این سمبول های مخابراتی کد شده، توسط مبدأ و رله ها، در طول 6 برش زمانی، مطابق زمانبندی ذکر شده در جدول 1 به مقصد ارسال می گردند. در عبارت فوق، ماتریس کدینگ فضا-زمان به صورت رابطه (1) است که در این رابطه پارامترهای نیز به ترتیب برابر با اعداد طلایی  می باشند:

| (1) |  |
| --- | --- |

بنابراین سیگنال های دریافتی در پس از گذشت 4 برش زمانی، به صورت خواهد بود که در آن ، بردار مشاهدات دریافتی در است و همان طور که در ابتدای این بخش گفته شد، بردار سمبول های ارسالی می باشد و بردار ، شامل درایه های نویز سفید جمع شونده و مستقل از هم، دارای توزیع است. همچنین در عبارت فوق، ماتریس ضرایب کانال، در گیرنده، به صورت زیر فرض می شود:

| (2) |  |
| --- | --- |

لذا، با آگاهی از ماتریس ضرایب کانال، سمبول های اطلاعاتی را از بردار مشاهده، با استفاده از گیرنده ML، به شیوه زیر دیکد و استخراج می کند:

| (3) |  |
| --- | --- |

که در آن  می باشد.

در برش زمانی پنجم و ششم،() با انجام کدینگ مناسب روی سمبول های آشکارشده، به ترتیب، کلمه کدهای () را تولید و با اعمال منحنی توان مناسب، آن ها را به مقصد ارسال می کند. اعمال منحنی توان، یعنی اینکه سمبول آشکارشده را در تابع() ضرب نمایید. در زیربخش2-1، نحوه ی اعمال منحنی توان در رله ها، به طور کامل بررسی خواهد شد.

سیگنال های دریافتی در مقصد نیز، پس از گذشت 6 برش زمانی، به صورت خواهد بود که در آن، بردارمشاهدات دریافتی در مقصد است و همان طور که در ابتدای این بخش گفته شد، بردار سمبول های ارسالی می باشد و بردار ، شامل درایه های نویز سفید جمع شونده و مستقل از هم، دارای توزیع است. همچنین در عبارت فوق، ماتریس ضرایب کانال ، در گیرنده مقصد، به صورت زیر فرض می شود:

| (4) |  |
| --- | --- |

مقصد نیز، با آگاهی از ماتریس ضرایب کانال ، سمبول های اطلاعاتی را از بردار مشاهده ، با استفاده از گیرنده ML، به شیوه زیر دیکد و استخراج می کند که در آن  می باشد.

| (5) |  |
| --- | --- |

## اعمال منحنی توان در رله

تاکنون، برای یک سیستم تک رله ای، استراتژی هایی به منظور دستیابی به حداکثر بهره دایورسیتی مشارکتی ارائه شده است. هرچند که بیشتر آن ها، بر این فرض استوارند که رله عملکردی بدون خطا داشته باشد و یا فیدبکی از اطلاعات در سیستم برقرار باشد؛ در مرجع[11]، منحنی های توانی در رله طراحی شده است که در مشارکت به شیوه ی TDM، بدون نیاز به فیدبک یا اعمال کدینگ در مبدأ و رله، مقصد را به دایورسیتی کامل می رساند. این مرجع ضمن ارائه شرایط لازم و کافی ای که بایستی هر منحنی داشته باشد تا مقصد قابلیت دستیابی به حداکثر بهره دایورسیتی موجود را پیدا کند، به بیان نحوه استخراج مرتبه دایورسیتی حاصل شده به کمک هر منحنی توان می پردازد. قبل از اینکه به بیان جزئیات مربوط به ایده این مرجع بپردازیم، این نکته حائز اهمیت است که ما نیز در این مقاله، با بهره گیری از ایده این مرجع، یکی از این منحنی های توان مناسب را در استراتژی پیشنهادی خود به کار بردیم و با شبیه سازی این ایده، از منظر بهره دایورسیتی، حتی با وجود احتمال رخداد خطا در رله ها، از دستیابی این استراتژی به حداکثر بهره دایورسیتی مورد نظر مطمئن شدیم.

بدین منظور، بر اساس مرجع [10]، اگر SNR لحظه ای ترمینال مربوط به کانال، در یک سیستم مرسوم تک رله ای DF-TDM، به صورت  بیان شود که در آن  و توان متوسط ارسالی برای هر سمبول باشد، در رله، یک منحنی توان کلی ، که تابعی نامنفی و پیوسته از  در بازه  است، طراحی می کنیم. مرتبه دایورسیتی متوسط احتمال خطای سیستم، به نحوه طراحی این منحنی توان به عنوان تابعی از کاملا وابسته است.

در این قسمت، بر اساس استدلال هایی که در این مرجع ارائه شده است، شروط لازم و کافی طراحی منحنی توان برای دستیابی به بهره دایورسیتی 2 در یک سیستم تک رله ای DF-TDM، را به صورت زیر بیان می کنیم:

- شرط لازم و کافی 1:  باشد.

- شرط لازم و کافی 2: مجموعه  تهی باشد، یعنی در بازه ای به طول غیر صفر، تابع  صفر نباشد.

- شرط لازم و کافی 3: رفتار  حول مبدأ خطی باشد.

ما نیز، منحنی های توان اعمال شده در استراتژی پیشنهاد شده در این مقاله را به صورت زیر در نظر گرفتیم و به بهره دایورسیتی 3 دست یافتیم.

| (6) |  |
| --- | --- |
| (7) |  |

# نتایج شبیه سازی

در این بخش، شبیه سازی استراتژی پیشنهاد شده به روش مونت کارلو از منظر SER، بر حسب نسبت توان سیگنال به توان نویز ارسالی (SNR) و بهره دایورسیتی مشارکتی انجام شده است. این شبیه سازی ها، برای کانال مختلف در حالتی که رله ها در وسط مبدأ و مقصد واقع شده باشند، انجام شده است. همچنین در این جا لازم به ذکر است که در این سیستم ها، بنا به تعریف، منفی شیب مجانبی نمودار SER بر حسب SNR در مقیاس لگاریتمی- لگاریتمی، نشان دهنده مرتبه دایورسیتی مشارکتی می باشد. در ادامه نتایج حاصل شده از انجام این شبیه سازی ها بیان شده است:

در شکل2، نمودارSER  بر حسب SNR در این استراتژی با مدولاسیون BPSK، زمانی که از منحنی توان مناسب استفاده شده باشد، با وضعیتی که فاقد منحنی توان باشد، مقایسه شده است. همان طور که بیان شد، سیستم های مبتنی بر پروتکل DF، به دلیل احتمال رخداد خطا در تصمیم گیری رله، بدون بهره گیری از منحنی توان مناسب، به بهره ی مشارکتی کامل نمی رسند.

در شکل3، نمودار SER بر حسب SNR، برای استراتژی پیشنهادی این مقاله با گیرنده های ML و استراتژی مبتنی بر سیگنالینگ CIOD در مرجع [8] با در نظر گرفتن مدولاسیون BPSK و در نتیجه نرخ ارسال اطلاعات یکسان ارائه شده است. همان طور که مشاهده می کنیم، در این مقایسه، در یک سیستم مشارکتی دو رله ای، استراتژی مبتنی بر سیگنالینگ CIOD به دایورسیتی 2 دست می یابد، این در حالیست که استراتژی پیشنهادی این مقاله به بهره دایورسیتی کامل 3 می رسد و از نظر متوسط احتمال خطا دارای بهبود عملکرد می باشد.

شکل 2: نمودار مقایسه SER استراتژی پیشنهادی برای وضعیت دارای منحنی توان و فاقد آن

شکل 3: مقایسه نمودار SER بر حسب SNR برای استراتژی پیشنهادی و روش مبتنی بر سیگنالینگ CIOD

# نتيجه‌گيري

در این مقاله، در یک شبکه مشارکتی DF، شامل دو رله HD، با بهره گیری از مزیت کدینگ فضا- زمان بر روی سمبول های مخابراتی، در مبدأ و رله ها و اعمال منحنی توان مناسب در رله ها، با آشکارسازی ML در رله ها و مقصد، صرف نظر از نوع مدولاسیون به کار رفته، دستیابی به بهره ی دایورسیتی کامل (3) در نرخ ارسال داده () را میسر کردیم. همچنین نتایج شبیه سازی این استراتژی از منظر SER و بهره دایورسیتی مشارکتی، لزوم اعمال منحنی توان در رله های DF و بهبود عملکرد این روش در مقایسه با روش مبتنی بر سیگنالینگ CIOD را نشان می دهد.

مراجع

J. N. Laneman, D. N. C. Tse, and G.W.Wornell., “Cooperative diversity in wireless networks: efficient protocols and outage behavior” IEEE Trans.Inf. Theory, vol. 50, no. 12, pp. 3062-3080, 2004.

W. Mo and Z. Wang., “Average symbol error probability and outage probability analysis for general cooperative diversity system at high signal to noise ratio,” Proc. Conf. Inf. Sci. Syst., Princeton, NJ,Mar. 17–19, pp. 1443–1448, 2004.

A. Ribeiro, X. Cai, and G. B. Giannakis., “Symbol error probabilities for general cooperative links” IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 4, no. 3, pp. 1264–1273, 2005.

J. N. Laneman and G. W. Wornell., “Distributed space-time-coded protocols for exploiting cooperative diversity in wireless networks”  IEEE Trans. Inf. Theory, vol. 49, pp. 2415-2425, 2003.

B. Rankov and A.Wittneben., “ Spectral efficient protocols for half-duplex fading relay channels” IEEE J. Sel. Areas Commun., vol. 25, no. 2,pp. 379–389, 2007.

Y. Fan, C. Wang, J. Thompson, and H. V. Poor., “Recovering multiplexing loss through successive relaying using repetition coding” IEEE Trans.Wireless Commun., vol. 6, no. 12, pp. 4484–4493, 2007.

Y. Hu,K. Hung Li,K. C. The., “An Efficient Successive Relaying Protocol for Multiple-Relay Cooperative Networks” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 11, no. 5, 2012.

Basar, E., Aygolu, U., Panayirci, E., & Poor, H. V., “A Reliable Successive Relaying Protocol” IEEE Transactions on Communications, 62(5), 1431-1443, 2014.

مریم حسین زاده، مصطفی درختیان "استفاده از روش های کدینگ فضا- زمان در سیستم های مخابرات مشارکت رله ای به منظور افزایش نرخ ارسال داده"، دانشگاه شهید بهشتی، دومین کنگره بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، شهریور 1394.

آرمان شریفی فر، "بررسي و مطالعه بر روي روشهاي کدينگ بلوکي فضا-زمان بهينه از نظر مصالحه بين بهره دايورسيتي و بهره مالتي پلکسينگ"، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، فروردین 1394.

Choi, G., Ma, X., & Zhang, W.  “Designing diversity-enabled power profiles for decode-and-forward wireless relay networks” IEEE Transactions on Wireless Communications, 10(7), 2124-2134, 2011.

Fading

Diversity

Broadcast

Relay cooperative communication

Cooperative Diversity

Relay

Amplify and Forward

Decode and Forward

Maximum-Likelihood

Full-Duplex

Half-Duplex

Self-interference

Fixed-AF or DF

Maximal Ratio Combining

Space-Time Code

Decode and Forward-Time Division Multiplexing

Successive Relaying

Distributed Space-Time Block code

Coordinate Interleaved Orthogonal Design

Symbol Error Rate

Source

Destination

Relay

Binary phase shifting key