تخمین پارامترهای مدل اوتورگرسیو دوبعدی در حضور نویز سفید

علیمراد محمودی1

1استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه برق،a.mahmoudi@scu.ac.ir

چکيده - در این مقاله، روشی جهت تخمین پارامترهای مدل اوتورگرسیو دوبعدی در حضور نویز ارایه می شود. این روش براساس بهبود حداقل مربعات خطا با ترکیب جدید معادلات یول-واکرمرتبه پایین و مرتبه بالا است. تخمین اولیه در این روش دارای بایاس می باشد. روش جدیدی جهت تخمین واریانس نویز برای حذف بایاس از ضرایب ارایه شد. با شبیه سازی کامپیوتری مقاوم بودن الگوریتم پیشنهادی در مقابل نویز مشاهده، نشان داده شده است.

كليد واژه- مدل اوتورگرسیو دوبعدی، معادلات یول واکر، روش حداقل مربعات.

# 1-مقدمه

مدل اوتورگرسیو (AR) دو بعدی  کاربرد زیادی در پردازش تصویر، پردازش سیگنال، رادار و مخابرات دارد. این مدل می تواند در مدلسازی تصویر ]1[ و تجزیه و تحلیل بافت ]2[ در پردازش تصویر بکار گرفته شود. در پردازش سیگنال می توان به کمک این مدل طیف سیگنالهای دوبعدی را با رزولوشن بالا تخمین زد]3[. در رادار جهت پردازش فضا و زمان، تخمین و آشکارسازی سیگنالهای راداری بکار  رفته است]4-6[. در مخابرات جهت تخمین کانال مخابراتی بکار گرفته می شود]7[.

در کاربردهای مختلف نویز مشاهده نیز به این مدل اضافه می شود. این امر باعث می شود که روشهای مرسوم جهت تخمین مدل AR نویزی دارای بایاس و خطا شوند و در عمل این روشها کارایی خود را از دست می دهند.

در حالت AR یک بعدی تحقیقات وسیعی جهت حذف بایاس از روشهای مرسوم تخمین پارامترهای AR یک بعدی در حضور نویز انجام گرفته است]8-11[. روشهایی که توسط Zheng ارایه شد مبتنی بر حذف بایاس از تخمین LS بوده است در این روشها ابتدا به کمک روش LS پارامترها تخمین زده می شود  سپس با استفاده از معادلات کمکی دیگر نویز مشاهده تخمین زده می شود و در نهایت بایاس از ضرایب مدل حذف می شود]8[. دسته دیگر از روشهای تخمین AR نویزی مبتنی بر معادلات یول-واکر می باشند در مرجع ]9[ با ترکیب معادلات یول-واکر وحل آنها بصورت یک مساله مقدار ویژه پارامترها تخمین زده می شود.

روش دیگری که در مرجع ]10[ ارایه شده است از ترکیب معادلات LS و یول-واکر استفاده می کند. در این مرجع نویز مشاهده رنگی فرض می شود. تعمیمی از روش Zheng در حالت برداری در مرجع ]11[ آمده است.

در AR دو بعدی کارهای کمی انجام شده است. در مقاله ]12[ مساله AR دو بعدی در حضور نویز در نظر گرفته شده است. در این مقاله با ترکیب معادلات یول-واکر و ممانهای آماری مرتبه بالا پارامترهای مدل تخمین  زده می شود. این روش فرض کرده که AR دو بعدی غیرگوسی می باشد این امر موجب محدود شدن این الگوریتم شده است. در مقاله ]13[ روشی مبتنی بر تابع خود همبستگی برای مدل AR دو بعدی ارایه شده ولی اثر نویز مشاهده در نظر گرفته نشده است.

الگوریتم پیشنهادی در این مقاله مبتنی بر ترکیب معادلات یول-واکر مرتبه پایین و مرتبه بالا می باشد. در این الگوریتم بصورت بازگشتی پارامترهای سیگنال و نویز تخمین زده می شود. این ایده در حالت یک بعدی نیز در مقاله ]10[ بکار رفته است.

برای بررسی عملکرد الگوریتم، شبیه سازی انجام شد و روش پیشنهادی با روش Least-Squares (LS) مقایسه شد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی در سیگنال به نویز کم بخوبی قادر به تخمین پارامترها می باشد.

# 2-ارایه مساله

یک مدل AR دو بعدی با مرتبه (p1,p2)در نظر بگیرید:

i=0p1j=0p2a(i,j)x(m−i,n−j)=e(m,n)                                         (1)

در این مدل a(0,0)=1 و x(m,n) خروجی مدل و e(m,n) نویز ورودی مدل AR  می باشد که ایستا سفید با واریانس σe2 در نظر گرفته می شود. سیگنال مشاهده بصورت زیر در نظر گرفته می شود:

y(m,n)=x(m,n)+w(m,n)                                                    (2)

که در آن نویز مشاهدهw(m,n)ایستا سفید با واریانس σw2 است.

در این مقاله فرضهای زیر در نظر گرفته می شود:

1-فرایندهای w(m,n) وe(m,n) ناهمبسته می باشند.داریم:

E                                                            (3)

2-مرتبه مدل (p1,p2)معلوم فرض می شود. روشهای تخمین مرتبه AR دو بعدی  در مرجع ]14[ آمده است.

3-مدل پایدار و علی در نظر گرفته می شود.

هدف اصلی این مقاله تخمین پارامترهای مدل  a(i,j)i=0,...,p1,j=0,...,p2,(i,j)≠(0,0) از روی مشاهدات y(m,n)    (m=1,...,M,j=1,...,N)میباشد.

## معادلات یول واکر

معادلات یول-واکر بصورت زیر می باشند ]15[:

i=0p1j=0p2a(i,j)rx(k−i,l−j)=rx(k,l)+σe2δ(k,l)  k≥0,l≥0,(i,j)≠(0,0) (4)

که در آن rx(k,l)=Ex(m,n)x(m−k,n−l) تابع خود همبستگی دوبعدی فرایند x(m,n)می باشد. با توجه به فرض 1 تابع خودهمبستگی فرایند مشاهده بصورت زیر می باشد:

ry(k,l)=rx(k,l)+σw2(k,l)=(0,0)rx(k,l)(k,l)≠(0,0)                                   (5)

معادلات یول-واکر مرتبه پایین بصورت زیر در نظر گرفته می شود:

(6)    Rya=σw2a+σe2b00⋮0

که در آن a=a0a1⋮ap1و

Ry=Ry(0)Ry(−1)…Ry(−p1)Ry(1)Ry(0)…Ry(−p+1)⋮⋮⋱⋮Ry(p1)Ry(p1−1)…Ry(0)(7)

(8)             ai=a(i,0)a(i,1)⋮a(i,p2) و b0=10⋮0 بردارهای (p2+1)×1 می باشند.

اگر سطر اول معادلات حذف شود و معادلات بازنویسی شود :

Rya−σw2a=ry                                                                 (9)

که Ry ماتریس با ابعاد (p1p2+p1+p2)×(p1p2+p1+p2) ، ry وa بردارهای (p1p2+p1+p2)×1 می باشند. توجه شود که

aهمان a بدون a(0,0) می باشد.

معادلات یول-واکر مرتبه بالا از رابطه (1) بصورت زیر می باشد:

Rqa=0  (10)

که در آن                                                                                       Rq=Ry(p1+1)Ry(p1)…Ry(1)Ry(p1+2)Ry(p1+1)…Ry(2)⋮⋮⋱⋮Ry(p1+q)Ry(p1+q−1)…Ry(q) (11)

معادله (10) نیز بر حسب a بازنویسی می شود:

(12)                                                    Rqa=rq

ماتریس Rq دارای ابعاد (qp2+q+p2)×(p1p2+p1+p2) می باشد و بردار rq (qp2+q+p2)×1 می باشد.

# 3-روش پیشنهادی

معادلات یول-واکر مرتبه پایین (9) و معادلات یول-واکر مرتبه بالا (10) بصورت زیر ترکیب می شوند:

Ha=h+σw2Ba                                                               (13)

H=Ry،h=ry B=Ip                                           (14)

که p=(p1p2+p1+p2) می باشد.

دو طرف رابطه (13) در (HTH)−1HTضرب می شود داریم:

a=aH+σw2RHa   (15)                                                  aH=(HTH)−1HTh   (16)                                              RH=(HTH)−1HTB   (17)

aalignlH حل LS  معادلات (14) در غیاب نویز می باشد. واریانس نویز باعث ایجاد بایاس در حل LS می شود. با تخمین مقدار بایاس σw2RHa و اضافه کردن آن به aalignlH می توان به یک تخمین بدون بایاس دست یافت. در ادامه روشی جهت تخمین واریانس نویز مشاهده ارایه می شود.

معادله (15) در Ry  ضرب می شود داریم:

ry+σw2Ipa=RyaH+σw2RyRHa   (18)

معادله (18) بر حسب σw2بازنویسی  می شود:

σw2S=g   (19)                                                           S=(RyRH−Ip)a   (20)                                              g=ry−RyaH   (21)

واضح است که تخمین LS σw2 بصورت زیر بدست می آید:

σw2=STgS2   (22)

.نرم اقلیدسی می باشد.

در ادامه مراحل الگوریتم پیشنهادی آمده است.

1-ابتدا مقادیر تابع خود همبستگی از روی مشاهدات بصورت زیر تخمین زده می شود:

(23)

2-با استفاده از تخمین های تابع خود همبستگی ماتریسهای Ry، ry، RqRH, hوH تشکیل می شوند.

3-مقدار مرحله تکرار i=0انتخاب می شودو  مقدار اولیه ضرایب بصورت زیر در نظر گرفته می شود:

a(0)=aH=(HTH)−1HTh   (24)                                          g=ry−RyaH   (25)

4-i به i+1 تغییر داده می شود و محاسبات زیر انجام می شود:

S=(RyRH−Ip)a(i−1)   (26)

(27)                                                     σw=STgS2

5-حذف بایاس به کمک رابطه زیر انجام می شود:

a(i)=aH+σwRHa(i−1)   (28)

6- اگر

(29)                                                a(i)−a(i−1)a(i)≤δ

بر قرار باشد الگوریتم پایان می پذیرد در غیر اینصورت الگوریتم به مرحله 3 می رود و تکرار می شود. پارامتر δ مثبت و کوچک می باشد. همگرایی این نوع الگوریتم ها در مرجع ]10[ بررسی شده است.

# 4-شبیه سازی

در این بخش به کمک شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم LS مقایسه می شود.

یک مدل AR دو بعدی نویری مرتبه (2،2) بصورت زیر در نظر گرفته می شود:

x(m,n)=a(0,1)x(m,n−1)+a(0,2)x(m,n−2)+a(1,0)x(m−1,n)+a(1,1)x(m−1,n−1)+a(1,2)x(m−1,n−2)+.a(2,0)x(m−2,n)+a(2,1)x(m−2,n−1)+a(2,2)∗x(m−2,n−2)+e(m,n)y(m.,n)=x(m,n)+w(m,n)

(30)

دراین مدل فرایندهای e(m,n),w(m,n)  نویزهای سفید گوسی و مستقل می باشند. نسبت سیگنال به نویز بصورت زیر تعریف می شود:

SNR=σx2σw2   (31)

که σx2 واریانس سیگنال x(m,n) می باشد. برای بررسی عملکرد الگوریتم، شبیه سازی مونت کارلو انجام می شود و الگوریتم ها با معیار RMSE که بصورت زیر تعریف می شود مقایسه می شوند:

RMSE=m=1Iai−a2Ia   (32)

ai تخمین ضرایب در مرحله i ام و I  تعداد مراحل اجرای الگوریتم می باشد. در روش پیشنهادی پارامتر q برابر 2 می باشد. الگوریتم پیشنهادی با روش LS مقایسه شده و نتایج در جدول 1 آمده است. همانطور که دیده می شود روش پیشنهادی دارای عملکرد بهتری نسبت به روش LS می باشد.

5-نتیجه گیری

جدول1.نتایج شبیه سازی (I=100, N=128, SNR=5 dB)

| مقدار واقعی ضرایب | LS روش میانگین مقادیر تخمین | LS روش انحراف معیار استاندارد | روش پیشنهادی میانگین مقادیر تخمین | روش پیشنهادی انحراف معیار استاندارد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a(0,1)= 3/0 | 2223/0 | 0038/0 | 3069/0 | 0169/0 |
| a(0,2)=2/0 | 1597/0 | 0037/0 | 1991/0 | 0049/0 |
| a(1,0)= 3/ | 2221/0 | 0047/0 | 3071/0 | 0185/0 |
| a(1,1)=09/0- | 033/-0 | 003/0 | 0927/0- | 0136/0 |
| a(1,2)06/0- = | 0278/0- | 004/0 | 0614/0- | 0086/0 |
| a(2,0)=2/0 | 1599/0 | 0053/0 | 1986/0 | 0068/0 |
| a(2,1)=06/0- | 0253/-0 | 0058/0 | 0587/0- | 0088/0 |
| a(2,2)=04/0- | 0233/0 | 0033/0 | 0413/-0 | 0057/0 |
| RMSE(%) | 245/28 |  |  | 588/2 |

یک روش جهت تخمین پارامترهای مدل AR دو بعدی در حضور نویز ارایه شد. در این روش معادلات یول واکر مرتبه پایین و مرتبه بالا ترکیب و سپس با استفاده از روش LS  بهبود یافته بفرم بازگشتی بایاس از ضرایب حذف می شود. شبیه سازی نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی دارای عملکرد بهتری نسبت به روش LS می باشد. نکته ای که باید به آن توجه کرد اینست که بار محاسباتی الگوریتم پیشنهادی از روش LS بیشتر است و افزایش N باعث بهبود تخمین مقادیر خود همبستگی در روش پیشنهادی و در نتیجه بهبود عملکرد الگوریتم خواهد شد.

# 6-مراجع

- X. Zheng, and X. Wu, “Image terpolation by Adaptive 2-D Autoregressive Modeling and Soft-Decision Estimation,” IEEE Transactions on Image Processing, vol. 17, no. 6, pp. 887 – 896, 2008.

- S. Oe, “ Texture segmentation method using two-dimensional AR model and Kullback information,”Pattern Recognition, vol. 26, no.12, pp. 237-244, 1993.

- R. R. Hansen, R. Chellappa, “ Noncausal 2-D spectrum estimation for direction finding,” IEEE Transactions on Information Theory, vol. 36, no. 1 pp. 108-125, 1990.

- Y. I. Abramovich, etc. , “ Performance of 2-D mixed autoregressive models for airborne radar STAP: KASSPER-aided analysis,” Radar Conference, pp. 1-5, 2008.

- S. M. Kay, “Broad-band detection based on two-dimensional mixed autoregressive models,” IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 41 no. 7, pp. 2413-2428, 1993.

- S. M. Kay, and S. B. Doyle, “ Rapid estimation of the range-Doppler scattering function,” IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 51, no. 1 , pp. 255-268, 2003.

- D., Umansky, M. Patzold, “ A two-dimensional autoregressive model for MIMO wideband mobile radio channels,” IEEE GLOBECOME, pp. 1-6, 2008.

- W. X. Zheng, “ Autoregressive parameter estimation from noisy data,” IEEE Trans. Circuits Systems II: Analog Digital Signal Processing, vol. 47, no.1, pp. 71-75, 2000.

- C. E. Davila, “A subspace approach to estimation of autoregressive parameters from noisy measurements,” IEEE Trans. Signal processing, vol. 46, no. 2, pp. 531-534,1998.

- A. Mahmoudi and M. Karimi, “Parameter estimation of autoregressive signals from observations corrupted with colored noise,” Signal Processing, vol. 90, no. 1, pp. 157-164, 2010.

- A. Mahmoudi and M. Karimi, “Estimation of the parameters of multichannel autoregressive signals from noisy observations,” Signal Processing, vol.  8, no. 11, pp.  2777-2783, 2008.

- S. Lee, T. Stathaki. , “Two-dimensional autoregressive modelling using joint second and third order statistics and a weighting scheme,”Eusipco, 2004.

- L. B. Jackson, and C. Haiguang“Two dimensional AR modeling by autocorrelation fitting,” ICASSP, vol. 5, pp. 2527-2530, 1990.

- B. Aksasse, L. Radouane, “ Two-dimensional autoregressive (2-D AR) model order estimation,”IEEE Transactions on Signal Processing , vol.47, no. 7, pp. 2072-207, 1999.

- S. M. Kay, “ Modern Spectral Estimation,”Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall 1988.