برنامهریزی توسعه تولید مبتنی بر ریزشبکهها در سیستم قدرت

علیرضا صارمی1، محمدابراهیم حاجیآبادی2

1کارشناس ارشد یرق دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ، saremi831@gmail.com

2استادیار برق دانشگاه حکیم سبزواری، ebrahim.hajiabadi@gmail.com

چکيده - در اين مقاله، مدلی قابل‌انعطاف جهت تأثیر ریزشبکهها بر برنامهریزی توسعه تولید ارائه‌شده است. هر پارامتری که مدل بار و رشد بار را تغییر دهد، بر برنامهریزی توسعه تولید اثرگذار خواهد بود. ریزشبکهها با تغییر بار شبکه، برنامهریزی توسعه تولید را تغییر میدهند، لذا مدلسازی بار در دو حالت عدم وجود ریزشبکه و نفوذ آن‌ها در سیستمهای توزیع انجام‌شده است. در حالت نفوذ ریزشبکهها سه سناریو بررسی‌شده است. در سناریوی اول ریزشبکه به‌صورت منفصل از شبکه بوده و لذا با کاهش بار شبکه برنامهریزی توسعه تولید را تغییر داده است. در سناریوی دوم ریزشبکه متصل به شبکه اصلی بوده و درصورتی‌که با کمبود توان مواجه شود، شارش توان از شبکه اصلی به سمت ریزشبکه خواهد بود و در سناریوی سوم شارش توان بین ریزشبکه و شبکه اصلی دوطرفه خواهد بود و واحدهای تولیدی ریزشبکه قادر خواهند بود مازاد انرژی الکتریکی تولیدی خود را به شبکه اصلی نیز تحویل دهند. از دیدگاه شبکه، ریزشبکه به‌صورت یک بار خوشرفتار عمل میکند. شبیهسازی با استفاده از نرمافزار MATLAB بر روی شبکه 24 باسه IEEE انجام‌شده است. نتایج نشان میدهد که در صورت نفوذ 25 درصد ریزشبکهها در سیستمهای قدرت، تقریباً 6 درصد در هزینههای کلی برنامهریزی در پایان افق برنامهریزی صرفهجویی خواهد شد.

كليد واژه- برنامهریزی توسعه تولید، ریزشبکه، بهینهسازی

# مقدمه

## انگیزه تحقیق

مسئله برنامهریزی توسعه تولید (GEP) یک مسئله با ابعاد بزرگ است که با متغیرهای زیاد و دارای عدم قطعیت است.GEP از دیدگاههای مختلفی مانند روش‌های حل، قابلیت اطمینان، بازار برق، عدم قطعیت‌ها، اثرات زیست‌محیطی و مدیریت سمت مصرف موردبررسی قرارگرفته است]1[. بااین‌وجود، تولیدات پراکنده و ریزشبکه‌ها هنوز در مسئله GEP به‌خوبی موردبررسی قرار نگرفته است. با به‌کارگیری ریزشبکهها و یکپارچهسازی تولیدات پراکنده، به افزایش تولید کمک کرده و در هزینه زیاد احداث نیروگاههای پیک صرفهجویی میشود. ازنقطه‌نظر شبکه، ریزشبکه به‌عنوان یک واحد کنترل‌شده مستقل در درون سیستم قدرت بوده که میتواند به‌عنوان بار متراکم شده واحد عمل کند. ریزشبکهها با تغییر بار شبکه بر برنامهریزی توسعه تولید تأثیر میگذارند.

## مروری بر ادبیات موضوع

روش‌های حل مسئله برنامهریزی توسعه تولید، شامل روش‌های بهینهسازی ریاضی و کلاسیک میشوند. در مراجع ]4-2[روشهای تئوری بازیها، برنامهریزی عدد صحیح مختلط و برنامهریزی خطی بررسی‌شده است. پیادهسازی روش‌های کلاسیک آسان بوده و مطالعات دینامیکی در آن‌ها قابل انجام است، ولی زمان شبیهسازی طولانی بوده و پاسخ بهینه خیلی دقیق نیست. مرجع ]5[ از روش الگوریتم ژنتیک و تئوری بازیها و همچنین برنامهریزی تکاملی برای حل مسئله GEP استفاده کرده است. مرجع]6[ به برنامهریزی توسعه تولید از دیدگاه قابلیت اطمینان پرداخته است. در مرجع ]7[ بهینهسازی مشترک برنامهریزی توسعه تولید و انتقال انجام‌شده و به بررسی مکانهای نصب ریزشبکه در سیستم قدرت میپردازد. مرجع ]8[ به برنامهریزی ریزشبکه با توجه به مشکلات جزیرهای آن پرداخته و مینیمم سازی هزینه‌های تولید منابع محلی و خرید انرژی از شبکه اصلی را بررسی کرده است. در یک دستهبندی کلی برای مسئله GEP تا قبل از تجدید ساختار صنعت برق، تابع هدف را به‌صورت حداقل کردن هزینهها تحت قیود مشخص میتوان در نظر گرفت]9[. پس از تجدید ساختار در صنعت برق و شکلگیری بازارهای برق، تولید انرژی الکتریکی از حالت انحصاری خارج گردیده، فلذا در این سیستم‌ها تابع هدف به‌صورت ماکزیمم کردن سود شرکت تولیدی میباشد. مرجع]10 [روش برنامهریزی تولید رقابتی مبتنی بر قیود امنیت را در بازارهای برق باهدف حداکثر کردن سود شرکت‌های تولیدی بررسی میکند. در ]11،12[ برخی از سیاست‌های تشویقی برای کاهش آلایندههای نیروگاهی بر برنامهریزی توسعه تولید (تغییر تعرفهها-مالیات بر کربن-تجارت آلایندگی و...) بررسی‌شده‌اند. برنامه‌ریزی بهینه ترکیب‌شده با تولید و پاسخگویی بار توسط حداقل کردن هزینه بهره‌برداری سیستم شامل هزینه DR و هزینه تولید معمولی به همراه قیود تولید و DR در مرجع ]13[ بررسی‌شده است.

## هدف، روش، نوآوری

هدف از این مقاله بررسی اثر نفوذ ریزشبکهها بر برنامهریزی توسعه تولید است. بهرهبرداری ریزشبکه میتواند به صورت‌های مختلفی انجام شود. یک ریزشبکه بسته به موقعیت آن در شبکه میتواند به‌صورت منفصل از شبکه و یا متصل به شبکه مورد بهرهبرداری قرار گیرد. مسلماً حضور ریزشبکهها بار شبکه را تغییر میدهد. ازآنجایی‌که متغیر اساسی در برنامهریزی توسعه تولید مدل بار و رشد بار میباشد، بنابراین هر پارامتری که مدل رشد بار را تغییر دهد، برنامهریزی توسعه تولید را نیز تغییر خواهد داد. یکی از پارامترهای اساسی که مدل رشد بار را تغییر میدهد نفوذ ریزشبکهها در شبکه توزیع است؛ بنابراین در این مقاله جهت رسیدن به هدف اصلی کارهای زیر انجام میگیرد:

- مدل‌سازی رشد بار با در نظر گرفتن اثر ریزشبکهها در سیستم‌های توزیع انجام‌شده و تأثیر ریزشبکه در دو مود جزیرهای و متصل به شبکه، بر مدل بار بررسی میگردد.

- برنامه‌ریزی توسعه تولید در حالت‌های عدم وجود ریزشبکه در شبکه و وجود ریزشبکه در شبکه بررسی میشود.

- در حالت وجود ریزشبکه، برنامهریزی توسعه تولید با در نظر گرفتن سه سناریو مطابق جدول(7) انجام میشود.

روش به‌کاررفته در این تحقیق بدین‌صورت است که آرایهای از واحدهای کاندید جهت توسعه تولید، ماتریس S را تشکیل میدهند.             تعداد سطرهای ماتریس S برابر با تعداد نیروگاههای کاندید از هر نوع و ستونهای آن، حالتهای مختلف قرار گرفتن نیروگاهها است. اگر Ni تعداد نیروگاههای کاندید نوع i و n تعداد واحدهای هر نیروگاه باشد، تعداد کل حالات از رابطه (1) به دست میآید.

| (1) |  |
| --- | --- |

سپس با انتخاب حالات قرارگیری واحدها، قیود مسئله بررسی میشوند. حالتی که قیود را برآورده سازند جهت توسعه تولید انتخاب‌شده و با توجه به تابع هدف هزینهها محاسبه‌شده و بهترین طرح توسعه انتخاب میگردد. در مرجع ]7[ ریزشبکهها در یک رقابت،  جهت توسعه تولید شرکت میکنند و هزینههای ریزشبکه و نیروگاههای کاندید کمینه میگردد، ما فرض کردهایم که ریزشبکهها در سیستم توزیع نصب و بهرهبرداری شدهاند. حال در سه سناریو مطابق جدول(7) تأثیر آنها را بر برنامهریزی توسعه تولید بررسی می‌نماییم.

# برنامهریزی تولید بدون در نظر گرفتن اثر ریزشبکه

دراینحالت ریزشبکه وجود ندارد. شبکه تحت نفوذ نیروگاههای متمرکز موجود بوده و مجموعاً 3405 مگاوات توان تحویل شبکه میدهند. اطلاعات و مشخصات نیروگاههای موجود در شبکه از مرجع ]14[ گرفته‌شده است. دوره برنامهریزی را یک دوره 5 ساله (T=5)، در نظر گرفته و برنامهریزی به‌صورت سالانه انجام میشود. رشد بار در هرسال را مقداری ثابت و برابر 10 درصد فرض کردهایم. شبیهسازی با توجه به شبکه استاندارد 24 باسه IEEE و با استفاده از نرمافزار MATLAB انجام‌شده است. بار پایه در سال مبدأ را با Lbase نشان داده و مقدار آن برابر 2850Mw میباشد. جدول (1) با توجه به رشد بار، مقدار پیک سالیانه بار مصرفی در هرسال از دوره برنامهریزی را نشان میدهد.

جدول (1): پیک‌بار مصرفی

| سال | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیک‌بار (Mw) | 3135 | 3323.1 | 3588.9 | 3840.2 | 4108.9 |

بار موردنظر برای برنامهریزی توسعه تولید در هرسال t با Lnew و درصد رشد بار با B نشان داده‌شده‌ و مدل‌سازی بار مطابق روابط (2) و (3) میباشد:

| (2) |  |
| --- | --- |
| (3) |  |

جدول (2) واحدهای تولیدی کاندید جهت توسعه تولید را نشان میدهد. تعداد و ظرفیت واحدها با توجه به رشد بار در افق موردمطالعه در نظر گرفته‌شده است.

جدول (2): مشخصات واحدهای کاندید

|  | نوع واحد (Type) | تعداد (NO) | ظرفیت (Cap) (مگاوات) | طول عمر (Life_Gen) (سال) | نرخ خروج اجباری (FOR) (درصد) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H/C | بخاری/زغال‌سنگ | 4 | 150 | 30 | 1.5 |
| CC | سیکل ترکیبی | 4 | 160 | 15 | 0.9 |
| GT | گازی | 4 | 180 | 20 | 1 |
| H/O | بخاری/گازوئیل | 4 | 165 | 25 | 1.5 |

هزینههای واحدهای تولیدی، شامل هزینه سرمایهگذاری و نصب، هزینه تعمیر و نگهداری به‌عنوان هزینههای ثابت و هزینههای متغیر شامل هزینه سوخت (بهرهبرداری) و هزینه انرژی تأمین نشده میباشد. جدول (3) انواع هزینههای ثابت نیروگاههای کاندید را نشان میدهد.

جدول (3): هزینههای واحدهای کاندید

| نوع واحد | هزینه سرمایه‌گذاری (Inv.) R/Mw(9^10*) | هزینه تعمیر و نگهداری (M.) R/Mw/Month(3^10*) |
| --- | --- | --- |
| بخاری/زغال‌سنگ | 27 | 45000 |
| سیکل ترکیبی | 15 | 15000 |
| گازی | 10.5 | 6000 |
| بخاری/گازوئیل | 24.375 | 36000 |

اطلاعات روزانه، هفتگی و ماهانه بار معلوم بوده و منحنی تداوم بار شبکه (LDC) مطابق شکل (1) میباشد.

شکل (1): منحنی تداوم بار شبکه در سال مبدأ

تابع هدف به‌صورت رابطه (4) بیان میشود:

| (4) |  |
| --- | --- |

که CInv هزینه سرمایهگذاری، CFuel هزینه سوخت، CM هزینه تعمیر و نگهداری، CENSهزینه انرژی مورد انتظار تأمین نشده میباشد. روندنما در شکل (2) نشان داده شدهاست.

شکل (2): روند نمای برنامهریزی توسعه تولید پیشنهادی

هزینهی سرمایه‌گذاری را با توجه به نرخ بهره محاسبه کرده و مقدار آن را 12 درصد در نظر میگیریم. فرض کردهایم تمام سرمایهگذاری در ابتدای سال صورت میگیرد. هزینه تعمیرات و نگهداری نیز با توجه ظرفیت واحد تولیدی و ریال بر مگاوات به‌صورت ماهانه برای هر واحد با توجه به جدول (3) قابل‌محاسبه خواهد بود. هزینههای ثابت fixed_cost شامل سرمایهگذاری و تعمیر و نگهداری در حالت I ام و برای ژنراتور j ام از رابطه (5) به دست میآیند:

| (5) |  |
| --- | --- |

در رابطه فوق Capaci_Gen ظرفیت تولیدی، Invest_Gen هزینه سرمایهگذاری، A_P تبدیل نرخ بهره وM_Cost_Gen هزینه تعمیر و نگهداری واحد تولیدی j ام میباشد.

جهت محاسبه هزینه بهرهبرداری (هزینه سوخت) توزیع اقتصادی (E.D) بار بین واحدهای موجود و هر حالت مطابق رابطه (6) انجام میشود. اطلاعات بار با توجه به منحنی LDC معلوم میباشد. بار موردنیاز جهت برنامهریزی با توجه به ظرفیت واحدهای تولیدی موجود و قید رزرو تعیین میگردد.

| (6) |  |
| --- | --- |

تعداد نیروگاههای موجود 32 واحد بوده و تعداد واحدهای کاندید نیز با توجه به هر حالت مشخص میشود. در اکثر روشهای حل مسئله توزیع اقتصادی، منحنی مشخصه ورودی خروجی برای مدلسازی واحدهای حرارتی تولید انرژی الکتریکی به‌صورت یک تابع درجه دوم مشخص میباشد. بهینه‌سازی درجه‌دو یا Quadratic با استفاده از تابع quadprog در نرمافزار MATLAB انجام‌شده است. تابع هزینه بهرهبرداری (سوخت) واحدهای تولیدی کاندید و موجود که یک تابع درجه دوم میباشد، نیز مطابق شکل (3) موجود هست.

شکل (3): منحنی مشخصه تابع هزینه نیروگاه

ضرایب تابع هزینه که بهصورت تابع هست، برای واحدهای تولیدی موجود از نرمافزار Mat Power، اطلاعات شبکه 24 باسه استخراج‌شده و جهت واحدهای کاندید مطابق جدول (4) هست.

جدول (4): ضرایب تابع هزینه بهرهبرداری واحدهای کاندید

| نوع واحد (Type) | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| بخاری/زغال‌سنگ | 0.0075078 | 11.14947 | 344.01519 |
| سیکل ترکیبی | 0 | 105.3 | 324.55477 |
| گازی | 0 | 117 | 360.61641 |
| بخاری/گازوئیل | 0.006453 | 43.72236 | 749.48175 |

دسترسی به انرژی الکتریکی بدون وقفه و باکیفیت از اهداف هر مصرف‌کننده این انرژی است. لذا در یک رقابت سالم، واحدهای تولیدی موفقتر هستند که قیود قابلیت اطمینان را رعایت نمایند. به دلایل زیادی مانند تعمیرات پیش‌بینی‌نشده واحدهای تولیدی، خروجهای غیرقابل‌برنامه‌ریزی، تغییرات بار و... مقداری از انرژی موردنیاز مصرفکنندگان تأمین نخواهد شد. مقدار انرژی تأمین نشده مورد انتظار (EENS) که طبق رابطه (7) تعریف‌شده، در زیر مسئله محاسبه‌شده و به تابع هدف اضافه‌شده است.

| (7) |  |
| --- | --- |

VOLL که قیمت بار حذف‌شده برای جبران خسارت مشتریان است، بستگی به عوامل مختلفی ازجمله نوع مشتریان، مقدار و مدت قطع و زمان قطع برق دارد؛ و مقدار آن را 18000000 ریال بر مگاوات ساعت در نظر گرفتهایم. قیود سیستم نیز طبق روابط (8) و (9) می‌باشد:

| (8) |  |
| --- | --- |
| (9) |  |

که PGt ظرفیت در دسترس واحد موجود در سال t،Rest رزرو موردنیاز در سال PLt ,t مقدار بار در سال PGi ,t ظرفیت واحد نوع i (Mw)، Xit تعداد واحد موردنیاز نوع i در سال t و Nitmax حداکثر تعداد واحد کاندید هست. جداول (5) و (6) نتایج حاصل از شبیهسازی را نشان میدهد. (تمامی اعداد مربوط به هزینهها با واحد میلیارد ریال بر سال میباشد).

جدول (5): نتایج طرح توسعه (بدون اثر ریزشبکه)

| سال نصب |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع و تعداد واحد کاندید | H/C | - | - | 1 | 3 | - |
|  | CC | - | 3 | 1 | - | - |
|  | GT | 3 | - | 1 | - | - |
|  | H/O | - | - | - | - | 4 |

جدول (6): هزینههای طرح توسعه تولید (بدون اثر ریزشبکه)

| نوع هزینه (9^10*) | سرمایهگذاری | سوخت | تعمیر و نگهداری | انرژی مورد انتظار تأمین نشده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5147.81 | 0.853 | 695.9 | 18.95 |

همان‌طور که از نتایج پیداست، هزینههای سرمایهگذاری بخش غالب هزینهها را در احداث یک واحد نیروگاهی دارد. واحدهای کاندید جهت طرح توسعه، نسبت به واحدهای قدیمی و موجود در شبکه دارای دسترسپذیری بالاتری بوده و به‌تدریج تا انتهای افق برنامهریزی که واحدهای کاندید به شبکه افزوده می‌شوند، قابلیت اطمینان سیستم بالاتر رفته و مقدار انرژی تأمین نشده کاهش مییابد. چون هدف، تأمین بار با کمترین هزینه و حداکثر قابلیت اطمینان مدنظر بوده، در ابتدا واحدهای با هزینههای سرمایهگذاری و تعمیرونگهداری پایینتر جهت طرح توسعه انتخاب میشوند به‌طوری‌که دارای نرخ خروج کمتری نسبت به سایر واحدها باشند. هزینههای سوخت واحدها نیز با توزیع اقتصادی بار بین واحدهای موجود و کاندید به دست میآیند، به صورتی که شرط برابری تولید و مصرف و قید حداقل و حداکثر توان تولیدی نیز رعایت گردد.

# برنامهریزی توسعه تولید با در نظر گرفتن نفوذ ریزشبکه

مسلماً هر عاملی که بار شبکه را تغییر دهد، برنامهریزی توسعه را تغییر خواهد داد. ریزشبکه شبیه یک بار یا تولیدکننده خوشرفتار است. این تعبیر برای ریز شبکه‌ها بدین معناست که ریزشبکه مدل رشد بار را تغییر خواهد داد. ریزشبکه در دو حالت متصل به شبکه و منفصل از شبکه قابل بهرهبرداری است. جدول (7) سناریوهای مختلف در نظر گرفته را نشان میدهد.

جدول (7): انواع سناریو

| سناریوی اول | برنامهریزی توسعه تولید با در نظر گرفتن اثر ریزشبکه بهصورت منفصل از شبکه |
| --- | --- |
| سناریوی دوم | برنامهریزی توسعه تولید با در نظر گرفتن اثر ریزشبکه به‌صورت متصل به شبکه (تأمین توان از شبکه در مواقع اضطراری، کمبود تولید در ریزشبکه) |
| سناریوی سوم | برنامهریزی توسعه تولید با در نظر گرفتن اثر ریزشبکه بهصورت متصل به شبکه و تأمین توان اضطراری |

## سناریوی اول

در این حالت ریزشبکه را به‌صورت منفصل از شبکه در نظر میگیریم،جدول(8)مشخصات واحدهای تولیدی ریزشبکه را نشان میدهد.

جدول (8): مشخصات واحدهای تولید پراکنده ریزشبکه

|  | نوع واحد (Type) | تعداد (NO) | ظرفیت (Cap) (Mw) | نرخ خروج اجباری (F.O.R) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WT | بادی | 200 | 2.5 | 0.2 |
| PV | خورشیدی | 1000 | 0.08 | 0.2 |
| DG | دیزلی | 40 | 10 | 0.15 |

مقادیر F.O.R با توجه به ماهیت تصادفی واحدهای بادی و خورشیدی فرض شدهاند. جدول احتمالاتی خروج ظرفیت (COPT) را برای واحدهای تولیدی ریزشبکه به دست آورده و بار مصرفی ریزشبکه (Lmg) را مقداری ثابت در نظر گرفته و فرض مینماییم برابر 8 درصد پیک‌بار شبکه اصلی باشد (A=8).

در این حالت فرض بر آن است که مقدار بار مصرفی ریزشبکه توسط ظرفیت تولیدی آن تأمین شود و ریزشبکه تبادل توان با شبکه اصلی ندارد. چون ریزشبکه در مود جزیرهای است، از دیدگاه شبکه بار مصرفی کل به‌اندازه بار مصرفی ریزشبکه کاهش پیداکرده است. سیستم کنترل مرکزی ریزشبکه باید توانایی کنترل منابع داخل ریزشبکه را داشته باشد و تعادل بین عرضه و تقاضا را بررسی نماید و مسائل حفاظتی را نیز برآورده سازد.

### مدلسازی بار در ریزشبکه (مود جزیرهای)

همان‌طور که قبلاً بیان شد فرض کردهایم که بار شبکه سالیانه به‌اندازه B درصد رشد داشته باشد، اگر نقطه بار j ام در سال t ام و بدون نفوذ ریزشبکه را با Lbase,jt نمایش دهیم پیک‌بار جدید در سال t مطابق رابطه (10) میباشد:

| (10) |  |
| --- | --- |

نفوذ ریزشبکه در این نقطه بار را با Aj نشان داده و داریم:

| (11) |  |
| --- | --- |

که در آن N تعداد نقاط بار میباشد. آنگاه بار ریزشبکه در زمان t در تعداد نقاط بار j را مطابق رابطه (12) داریم:

| (12) |  |
| --- | --- |

بار جدید شبکه اصلی جهت برنامهریزی توسعه تولید LPlanning طبق روابط (13) و (14) محاسبه خواهد شد:

| (13) |  |
| --- | --- |
| (14) |  |

ازآنجاکه مطالعات انجام‌شده برای برنامهریزی توسعه در سطح HLI صورت میگیرد اثر شبکه را در نظر نمیگیریم. جداول (9) و (10) نتایج حاصل از شبیهسازی را نشان میدهد.

جدول (9): نتایج طرح توسعه (سناریوی اول)

| سال نصب |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع و تعداد واحد کاندید | H/C | - | - | - | 1 | 3 |
|  | CC | 2 | 2 | - | - | - |
|  | GT | - | - | 2 | 2 | - |
|  | H/O | - | - | - | - | - |

جدول (10): هزینه‌های طرح توسعه تولید (سناریوی اول)

| نوع هزینه (9^10*) | سرمایهگذاری | سوخت | تعمیر و نگهداری | انرژی مورد انتظار تأمین نشده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4208 | 0.7096 | 462.9 | 11.32 |

جدول (11) نتایج برنامهریزی توسعه تولید، بدون در نظر گرفتن اثر ریزشبکهها و نفوذ 8 درصدی آن‌ها در شبکه به‌صورت منفصل از شبکه را مقایسه میکند. نتایج نشان میدهند که در پایان افق برنامهریزی 20% درصد در کل هزینهها صرفهجویی خواهد شد.

جدول (11): مقایسه نتایج

| هزینه سناریو | سرمایهگذاری | سوخت | تعمیر و نگهداری | انرژی تأمین نشده | جمع کل هزینهها |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بدون اثر ریزشبکه | 5147.8 | 0.853 | 695.9 | 18.95 | 5861 |
| نفوذ 8% ریزشبکه | 4208 | 0.7096 | 462.9 | 11.32 | 4682 |
| مقایسه | 18.6% | 16.8% | 33.4% | 40.26% | 20.11% |

چون ریزشبکه در مود جزیرهای قرار دارد با کاهش بار مصرفی از دیدگاه شبکه، قابلیت اطمینان شبکه نیز افزایش خواهد یافت و بنابراین انرژی تأمین نشده کاهش مییابد.

## سناریوی دوم

در این حالت فرض شده است ریزشبکه در حالت متصل (مود اتصال) به شبکه اصلی قرار دارد قابلیت تبادل توان یک‌طرفه با شبکه بالادست را دارد. در ساعاتی که توان تولیدی ریزشبکه بار مصرفی آن را تأمین نکند، کمبود توان موردنیاز از شبکه اصلی تأمین خواهد شد. فرض شده است که سیستم ذخیره انرژی الکتریکی در ریزشبکه وجود ندارد و کنترل مرکزی ریزشبکه کمبود توان در داخل ریزشبکه را تشخیص داده و در هرلحظه بتواند انتقال توان با شبکه بالادستی انجام شود. مجدداً روابط (11) تا (13) را جهت مدل‌سازی رشد بار شبکه و مقدار بار ریزشبکه در نظر میگیریم.

اگر توان تولیدی را با SumGen و بار مصرفی در ریزشبکه را با L_MG نشان دهیم، کمبود بار در ریزشبکه L_em_MG از رابطه (15) به دست میآید:

| (15) |  |
| --- | --- |

مقدار انتظاری توان تولیدی ریزشبکه از رابطه (16) قابل‌محاسبه خواهد بود:

| (16) |  |
| --- | --- |

در رابطه فوق مقدار C.F (Capacity Factor) را به ترتیب برای واحدهای بادی و خورشیدی مقدار 0.4 و 0.5 در نظر میگیریم. با توجه به ماهیت تصادفی منابع تولید پراکنده موجود در ریز شبکه، نرخ خروج اجباری را مطابق جدول (8) در نظر می‌گیریم. سپس با توجه به رابطه (17) توان تولیدی در ریزشبکه به‌صورت تصادفی به دست خواهد آمد.

| (17) |  |
| --- | --- |

با انتخاب یک عدد تصادفی بین 0 و 1، درصورتیکه مقدار عدد تصادفی به‌دست‌آمده، از مقدار F.O.R واحد بزرگتر بود، جهت ماتریس A_MG مقدار 1 و در غیر این صورت مقدار صفر منظور میشود. در پایان توان تولیدی از حاصل‌ضرب ماتریس باینری A_MG در ظرفیت هر واحد با توجه به ضریب ظرفیت حاصل میشود.

فرض کردهایم که توان تولیدی در ریزشبکه از بار آن کمتر میباشد بنابراین مقدار L_em_MG عددی منفی یا صفر به دست خواهد آمد. مقدار صفر به معنی برابری تولید و مصرف در داخل ریزشبکه بوده و مقدار منفی نشاندهنده کمبود توان در داخل ریزشبکه میباشد که سیستم کنترل مرکزی ریزشبکه این کمبود توان را از شبکه اصلی تأمین مینماید بنابراین مقدار بار مصرفی شبکه مطابق رابطه (18) تغییر مینماید:

| (18) |  |
| --- | --- |

نتایج برنامهریزی توسعه تولید حاصل از شبیهسازی در جداول (12) و (13) مشاهده میشود.

جدول (12): نتایج طرح توسعه (سناریوی دوم)

| سال نصب |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع و تعداد واحد کاندید | H/C | - | - | 2 | 2 | - |
|  | CC | 3 | 1 | - | - | - |
|  | GT | 1 | 2 | 1 | - | - |
|  | H/O | - | - | - | 1 | 3 |

جدول (13): هزینه‌های طرح توسعه تولید (سناریوی دوم)

| نوع هزینه (9^10*) | سرمایهگذاری | سوخت | تعمیر و نگهداری | انرژی مورد انتظار تأمین نشده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5594.4 | 0.893 | 725.6 | 58.44 |

نتایج نشان میدهد، در اینجا ریزشبکه با تأمین توان اضطراری از شبکه اصلی، هزینههای سالیانه طرح توسعه را افزایش داده است؛ یعنی ریز شبکه با تأمین توان اضطراری خود از شبکه اصلی، حدود 8.8% درصد به هزینهها اضافه کرده است. مقایسه نتایج برنامهریزی توسعه تولید در حالت بدون اثر ریزشبکه و سناریوی دوم نشان میدهد؛ که با افزایش بار شبکه با توجه به نیاز ریزشبکه، هزینهها افزایش مییابند.

## سناریوی سوم

در سناریوی سوم تبادل توان بین ریزشبکه و شبکه اصلی به‌صورت دوطرفه انجام میشود، لذا ریزشبکه با توجه به بار مصرفی خود، می‌تواند به‌صورت تصادفی به‌عنوان تولیدکننده توان یا مصرفکننده توان از دیدگاه شبکه باشد.

مدل‌سازی بار در این حالت مطابق با روابط سناریوی دوم میباشد با این تفاوت که در رابطه (15) مقدار به‌دست‌آمده برای L_em_MG مقداری مثبت، صفر یا منفی خواهد بود. در هر ساعت از سال مشخص t از بار j مقدار L_em_MG از بار کل شبکه کم شده و با توجه به مثبت و یا منفی بودن مقدار L_em_MG، بار جدید شبکه حاصل خواهد شد. جداول (14) و (15) نتایج حاصل از شبیهسازی را نشان میدهد.

جدول (14): نتایج طرح توسعه (سناریوی سوم)

| سال نصب |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع و تعداد واحد کاندید | H/C | - | - | 2 | 2 | - |
|  | CC | 3 | 1 | - | - | - |
|  | GT | 1 | 2 | 1 | - | - |
|  | H/O | - | - | - | 1 | 3 |

جدول (15): هزینه‌های طرح توسعه تولید (سناریوی سوم)

| نوع هزینه (9^10*) | سرمایهگذاری | سوخت | تعمیر و نگهداری | انرژی مورد انتظار تأمین نشده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5054.4 | 0.764 | 635.6 | 43.74 |

نتایج سناریوی سه و حالت بدون اثر ریزشبکه با در نظر گرفتن نفوذ 8 درصدی ریزشبکه نشان میدهد که هزینه سرمایهگذاری 1.8%، هزینه سوخت 10.4% و هزینه تعمیرات 8.6% کاهش و هزینه انرژی تأمین نشده 130% افزایش‌یافته است. چون ریزشبکه به‌صورت تصادفی با شبکه بالادست تبادل توان دارد، باعث افزایش قابلیت اعتماد ریزشبکه شده ولی قابلیت اعتماد شبکه اصلی کاهش‌یافته است.

نتایج شبیهسازی با در نظر گرفتن نفوذ ریزشبکه به‌اندازه 8 درصد بار شبکه بود. چنانچه درصد بالاتری از شبکه تحت تأثیر ریزشبکهها قرار گیرد، سناریوهای دوم و سوم را مجدداً شبیهسازی کرده و بانفوذ 25 درصدی ریزشبکه نتایج جداول (16) تا (19) حاصل شد.

جدول (16): نتایج طرح توسعه بانفوذ 25% ریزشبکه (سناریوی 2)

| سال نصب |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع و تعداد واحد کاندید | H/C | - | - | - | 2 | 1 |
|  | CC | - | 1 | 3 | - | - |
|  | GT | 4 | - | - | - | - |
|  | H/O | - | - | - | - | 2 |

جدول (17): هزینه‌های طرح توسعه بانفوذ 25% ریزشبکه(سناریوی 2)

| نوع هزینه (9^10*) | سرمایهگذاری | سوخت | تعمیر و نگهداری | انرژی مورد انتظار تأمین نشده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5644 | 0.862 | 720.6 | 63.7 |

در این حالت مقدار توان تولیدی ریزشبکه 615 مگاوات بوده و بیشترین بار مصرفی ریزشبکه 783 مگاوات و کمترین مقدار آن 265 مگاوات میباشد. در 1301 ساعت سال توان تولیدی ریزشبکه کمتر از بار مصرفی آن بوده که از شبکه اصلی تأمین خواهد شد، بنابراین در این ساعات بار شبکه افزایش مییابد. چون ریزشبکه کمبود توان خود را از شبکه اصلی تأمین کرده، فلذا بار شبکه افزایش پیداکرده است.

جدول (18): نتایج طرح توسعه بانفوذ 25% ریزشبکه (سناریوی 3)

| سال نصب |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع و تعداد واحد کاندید | H/C | - | - | - | 2 | 1 |
|  | CC | - | 1 | 3 | - | - |
|  | GT | 4 | - | - | - | - |
|  | H/O | - | - | - | - | 2 |

جدول (19): هزینه‌های طرح توسعه بانفوذ 25% ریزشبکه(سناریوی 3)

| نوع هزینه (9^10*) | سرمایهگذاری | سوخت | تعمیر و نگهداری | انرژی مورد انتظار تأمین نشده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4943 | 0.756 | 562 | 37.17 |

بانفوذ 25 درصدی ریزشبکه، مقایسه نتایج در جدول (20) نشان داده‌شده است. از جدول (20) پیداست که چنانچه ریزشبکه با شبکه اصلی تبادل توان دوطرفه داشته باشد و مازاد توان تولیدی را به شبکه تزریق نماید حدود 5.5 درصد در هزینههای برنامهریزی توسعه تولید صرفهجویی خواهد شد.

جدول (20): مقایسه نتایج در مود اتصال ریزشبکه (نفوذ 25%)

| هزینه سناریو | سرمایهگذاری | سوخت | تعمیر و نگهداری | انرژی تأمین نشده | جمع کل هزینهها |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بدون اثر ریزشبکه | 5147.8 | 0.853 | 695.9 | 18.95 | 5861 |
| دوم | 5644 | 0.862 | 720.6 | 63.7 | 6428.7 |
| مقایسه | 9.6%- | 1%- | 3.5%- | 236%- | 9.68%- |
| سوم | 4943 | 0.756 | 562 | 37.17 | 5542.9 |
| مقایسه | 4% | 11.3% | 19.2% | 96%- | 5.43% |

# نتیجهگیری

امروزه تولیدات پراکنده در حال گسترش و موردتوجه دولتهاست. در این پژوهش نقش ریزشبکهها بر توسعه تولید بررسی شد و نشان دادیم بانفوذ 25% آنها در سیستم قدرت، 5.5% در هزینههای توسعه تولید صرفهجویی میشود. مسلماً با سرمایهگذاری بخش خصوصی در احداث ریزشبکهها، در هزینه احداث و توسعه نیروگاههای متمرکز جهت پاسخگویی به بار پیک شبکه ‌صرفهجویی شده و برنامهریزی توسعه تولید دستخوش تغییر خواهد شد.

مراجع

- REZAHEMMATI, RAHMAT-ALLAH HOOSHMAND, AMIN KHODABAKHSHIAN, “Comprehensive review of generation and transmission expansion planning”, IET Gener. Transm. Distrib. 2013, Vol. 7, Iss. 9, pp. 955–964

- XIAOTONG, L. YIMEI, L. XIAOLI, Z. MING, Z. “Generation and transmission expansion planning based on game theory in power engineering”, Syst. Eng. Proc. 2012, 4, pp. 79–86

- WILLIAM GANDULFO AND ESTEBAN GIL. "Generation Capacity Expansion Planning under Demand Uncertainty Using Stochastic Mixed-Integer Programming", IEEE Power & Energy Society General Meeting, jul.27-31, 2014.

- RISHABH P. KOTHARI, DIRK P. KROESE. "Optimal Generation Expansion Planning Via The Cross-Entropy Method", Proceedings of the 2009 Winter Simulation Conference

- SHAYANFAR, LAHIJI, AGHAEI, RABIEE, ” Generation expansion planning in pool market: a hybrid modified game theory and improved genetic algorithm”, Energy Convers. Manage. 2009 50, (5), pp. 1149–1156

- JÜRGEN SCHLABBACH, KARL-HEINZ ROFALSK “Power System Engineering Planning, Design and Operation of Power Systems and Equipment” Second, Updated and Enlarged Edition 2014.

- AMIN KHODAEI, AND MOHAMMAD SHAHIDEHPOUR, “Microgrid-Based Co-Optimization of Generation and Transmission Planning in Power Systems”, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 28, no. 2, may 2013.

- روفهگری نژاد رضا، مدل‌سازی و توسعه نرمافزار جهت بهرهبرداری بهینه منابع پراکنده انرژی دریک مبکروگرید هوشمند، کارشناسی ارشد، دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی، تهران،1390.

- روحانی احمد، برنامهریزی مرکب توسعه نیروگاهها و خطوط انتقال با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده، کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، 1389.

- JAE HYUNG ROH, MOHAMMAD SHAHIDEHPOUR, AND YONG FU, “Security-Constrained Resource Planning in Electricity Markets”, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 22, no. 2, may 2007.

- FRANCESCO CARERI, CAMILLO GENESI, PAOLO MARANNINO,MARIO MONTAGNA, STEFANO ROSSI, AND ILARIA SIVIERO, “Generation Expansion Planning in the Age of Green Economy”, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 26, no. 4,november 2011

- Y.P. Li, G.H. Huang “Electric-power systems planning and greenhouse-gas emission management under uncertainty”. Energy Conversion and Management 57 (2012) 173–182

- HYUNG-GEUN KWAG, JIN-O KIM, “Optimal combined scheduling of generation and demand response with demand resource constraints”; Applied Energy Volume 96, August 2012, Pages161–170

- “A report prepared by the Reliability Test System Task Force of the Application of Probability Methods Subcommittee”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 14, NO. 3, August 1999

Generation Expansion Planning

Demand Response

Economic Dispatch

Value Of Loss Load

Capacity Outage Probability Table