کاهش تعداد کلیدها و اصلاح روش کلیدزنی در مبدل چندسطحی

علی اکبر مطیع بیرجندی1 و سید احمد مامزاده شوشتری2

1عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی، Motiebirjandi@srttu.edu

2دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت، Sa_emamzadeh@yahoo.com

چکيده - در این مقاله با هدف کاهش تلفات کلیدزنی، ساختار چندسطحی جدیدی پیشنهاد شده که در مقایسه با سایر مبدلهای مورد بررسی، دارای تعداد کلید کمتر بوده و در نتیجه از پیچیدگی کمتری برخوردار است. برای ایجاد توزیع همگن در استفاده از منابع dc نیز، ساختار چندسطحی دیگری ارائه شده که از الگوی کلیدزنی ویژهای پیروی مینماید. هر دو ساختار پیشنهادی از نوع متقارن غیرماژولار هستند. راهبرد مدولاسیون در این مبدلها نیز از نوع SPWM با بهرهگیری از چند سیگنال کریر مثلثی است. تحلیلهای لازم برای بررسی کارایی ساختارهای فوق با استفاده از MATLAB/Simulink صورت پذیرفته است.

كليد واژه-  توزیع همگن استفاده از منابع dc، جدول کلیدزنی نوین، مبدل چندسطحی غیرماژولار متقارن، مدولاسیون SPWM Multi-carrier

# مقدمه

مبدلهای چند سطحی به دلیل ایجاد ولتاژ نزدیکتر به سینوسی، THD کمتری در خروجی تولید مینمایند که این مزیت باعث شده تا ساختارهای چندسطحی به عنوان مبدلهایی مناسب جهت اتصال ریزشبکه به شبکه، مورد توجه قرار گیرند [1]. این مبدلها دارای انواع مختلفی بوده و از دیدگاههای گوناگون قابل دستهبندی هستند. مبدلهای چندسطحی از نظر ساختار به دو دستهی ماژولار و غیرماژولار تقسیم شده و در هر دو دستهی فوق امکان استفاده از چندین منبع dc وجود دارد که در صورت برابری اندازهی ولتاژ در همهی منابع، مبدل به عنوان متقارن شناخته شده و در غیر این صورت نامتقارن نامیده میشود. در [2] ساختار کلی مبدلهای چندسطحی ماژولار و تعدادی از واحدهای پایهی رایج در آنها نشان داده شده است. از جملهی معروفترین ساختارهای ماژولار میتوان به مبدل آبشاری تمام-پل یا CHB اشاره نمود. یک بررسی مقایسهای بین CHBهای متقارن و غیرمتقارن در [3] و یک تحلیل نتایج با اعمال نوع ویژهای از PWM در [4] بر روی ساختار CHB هفت سطحی نامتقارن انجام شده است. در [5] نیز یک ساختار CHB نامتقارن 27 سطحی ارائه و تحلیل شده است. مطالعهی ساختار CHB پنج سطحی متقارن با اعمال دو روش مدولاسیون نیز در [6] صورت گرفته است. ساختارهای چند سطحی ماژولار متنوعی در مقالات پیشنهاد شده که [7] و [8] حاوی دو نمونه از آنها است. این ساختارها با استفاده از چند منبع و با هدف کاهش تعداد کلیدها طراحی و پیشنهاد شدهاند. مبدلهای غیرماژولار نیز دارای انواع پرکاربردی هستند که به عنوان مشهورترین آنها میتوان ساختارهای NPC و Flying Capacitor را نام برد. از این گروه نیز نمونههای متعددی در مقالات پیشنهاد شده که در [9] نمونهای از آن آورده شده است. اما در کار انجام شده؛ دو ساختار پیشنهادی با هدف کاهش کلیدها در اولین طرح آمده و در ادامهی نیز برای ایجاد توزیع همگن در بهکارگیری منابع dc، توپولوژی مداری دیگری طراحی و پیشنهاد شده است.

# ساختاری برای کاهش کلیدها

شکل 1 مبدلی را نشان میدهد که به منظور کاهش تعداد کلیدها در [8] آمده است. در این مبدل ویژگیهای تعداد منابع m، تعداد کلید S، تعداد کلید روشن Son برای ساختار n سطحی به شکل زیر بوده و محدودیت ایجاد سطوح نیز توسط رابطهی (4) بیان شده است:

(1) (2)                                                    (3)                                                     (4)

این مبدل از نوع چندسطحی ماژولار بوده که قابلیت تقارن و عدم تقارن را داراست. در شکل 2 نیز ساختار دیگری نشان داده شده که با هدف کاهش تعداد کلیدها در [9] ارائه شده است. این ساختار در گروه مبدلهای غیرماژولار متقارن دستهبندی شده و دارای ویژگیهای زیر است:

شکل 1: مبدل چندسطحی ماژولار [8]

(5) (6)                                                              (7)                                                  (8)

این ساختار در میان مقالات گوناگون بررسی شده، دارای کمترین تعداد کلید بوده و با استفاده از هشت کلید قادر به ایجاد ولتاژ خروجی با هفت سطح است.

شکل 3: ساختار پیشنهادی جهت کاهش تعداد کلیدها

شکل 2: مبدل چندسطحی پیشنهادی [9]

شکل 3 ساختار عمومی مبدل پیشنهادی با هدف کاهش تعداد کلیدها را نشان میدهد. این ساختار از دو بخش پل و سازندهی سطوح ولتاژ خروجی تشکیل شده و برای افزایش تعداد سطوح ولتاژ خروجی، به ازای هر دو سطح فقط یک منبع سریشده با یک کلید مورد نیاز است. برای بیان چگونگی عملکرد این مبدل، ساختار پنجسطحی آن در شکل 4 و نحوهی کلیدزنی مربوطه در  جدول 1 آورده شده است. این ساختار پیشنهادی با استفاده از شش کلید، ولتاژ خروجی با پنج سطح را ایجاد مینماید. مبدل پیشنهادی پنجسطحی در مقایسه با ساختار شکل 1 تعداد کلید برابر داشته ولی در بخش سازندهی سطوح، نیاز به دیود ندارد. اما ساختار شکل 2 از یک کلید بیشتر نسبت به مبدل پیشنهادی بهره میگیرد.

شکل 4: مبدل پنجسطحی غیرماژولار متقارن برای کاهش کلیدها

بر اساس جدول 1 و مطابق شکل (a)5، برای ایجاد سطح صفر در ابتدای نیمسیکل مثبت، دو کلید H1 و H3 از بخش پل روشن میشوند. طبق شکل (b)5 نیز، سطح مثبت اول با اتصال منبع V1 از طریق کلیدهای S1، H1 و H2 در خروجی تولید میگردد. برای سطح مثبت دوم، با توجه به شکل (c)5، مجموع ولتاژ هر دو منبع DC توسط کلیدهای S2، H1 و H2 در خروجی ظاهر میشود. سطح مثبت سوم نیز همانند سطح مثبت اول و با همان منبع و کلیدها ساخته میشود. همانطور که در شکل (d)5 نشان داده شده، برای ایجاد خروجی صفر در انتهای نیمسیکل مثبت، کلیدهای H2 و H4 از بخش پل وصل میشوند. در نیمسیکل منفی، کلیدزنی در بخش سازندهی سطوح مطابق نیمسیکل مثبت است اما در بخش پل بهجای دو کلید H1 و H3، کلیدهای H2 و H4 به کار گرفته میشوند. در شکلهای (e)5 و (f)5 کلیدهای روشن و خاموش به ترتیب برای ایجاد سطوح منفی -V و -2V به نمایش درآمده است.

# ساختاری برای توزیع همگن بهکارگیری منابع

شکل 5: چگونگی کار کلیدها بر اساس جدول 1 و مسیر عبور جریان در سطوح مختلف ولتاژ ساختار پیشنهادی برای کاهش کلید

در بسیاری از مبدلهای چندسطحی از جمله ساختارهای ارائهشده در [8]، [9] و شکل 3 که بیش از یک منبع dc دارند، استفاده از منابع همگن نیست. به عبارت دیگر، برای ایجاد سطوح یک تا n از منبع V1 استفاده میشود، در صورتی از منبع Vm فقط یک بار برای تولید بالاترین سطح موج خروجی بهره گرفته میشود. به عنوان مثال در ساختار پنجسطحی شکل 4 که بر اساس جدول 1 کلیدزنی میگردد، در سطوح اول، دوم و سوم مربوط به نیمسیکل مثبت، منبع V1 مشارکت داشته و منبع V2 فقط در ایجاد سطح دوم یا همان ولتاژ ماکزیمم دخالت دارد.

برای حل این مشکل مدل عمومی پیشنهادی در شکل 6 ارائه شده است. در شکل 7 چگونگی کلیدزنی در ساختار 7 سطحی این مدل بر اساس جدول 2 و مسیر عبور جریان بار در ایجاد سطوح ولتاژ خروجی نشان داده شده است.

جدول 1: جدول کلیدزنی مبدل پنجسطحی پیشنهادی (کاهش کلید)

| ولتاژ خروجی | S1 | S2 | H1 | H2 | H3 | H4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| V1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| V1+ V2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| V1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -V1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -(V1+V2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -V1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

مطابق شکل (a)7 و بر اساس جدول کلیدزنی اصلاحشده، ولتاژ صفر ابتدای نیمسیکل مثبت با وصل کلیدهای H1 و H3 حاصل میگردد. سطح اول ولتاژ در نیمسیکل مثبت طبق شکل (b)7 با روشن شدن کلیدهای S0، S1، R2، H1 و H2 که منبع V1 را به بار متصل مینمایند، ایجاد شده است. برای تولید سطح دوم ولتاژ خروجی، مجموعهی سری شدهی دو منبع V1 و V2 توسط کلیدهای S0، S2، R2، H1 و H2 در شکل (c)7 به بار وصل میگردد. سطح سوم پتانسیل یا ولتاژ بیشینهی نیمسیکل مثبت همانطور که در شکل (d)7 نشان داده شده، از اتصال مجموعهی سری شدهی تمام منابع موجود یعنیV1، V2 و V3 با روشن شدن کلیدهای S0، S3، H1 و H2 به دست آمده و به بار اعمال میشود. پس از این مراحل و برای ساختن سه سطح باقیمانده، در جدول 2، ترتیبی اتخاذ شده که از منابع به شکل برابر بهرهگیری شود. به این منظور برای ساخت سطح چهارم ولتاژ خروجی، دو منبعِ V2 و V3 که با هم سری شدهاند از طریق روشن شدن کلیدهای S1، S3، R1 ،H1  و H2 پتانسیل خروجی لازم را ساخته و مطابق شکل (e)7 به بار تحویل میدهند. بر اساس شکل (f)7 نیز سطح پنجم ولتاژ خروجی نیز با اتصال منبع

شکل 6: ساختار n سطحی مبدل غیرماژولار برای کاربرد همگن منابع

V3 از طریق روشن شدن کلیدهای S2، S3، R1 ،H1  و H2 به بار اعمال میشود. در آخرین مرحلهی نیمسیکل مثبت با هدایت کلیدهای H2 و H4 ولتاژ دو سر بار در خروجی برابر صفر میگردد.

مطابق جدول 2، جهت ایجاد سطوح پتانسیل مربوط به نیمسیکل منفی دقیقاً همان روند نیمسیکل مثبت در بخش سازندهی سطوح ولتاژ در مبدل تکرار میشود، ولی در بخش پل بهجای استفاده از کلیدهایH1  و H2 باید کلیدهای H3 و H4 بهکار گرفته شوند.

با ترتیب کلیدزنی بیان شده در بالا، جهت تولید سطوح پنجگانهی ولتاژ خروجی یعنی بدون در نظر گرفتن دو سطح ولتاژ صفر، هر یک از سه منبع موجود در ساختار 7 سطحی پیشنهادی، در ایجاد سه سطح مشارکت نموده است. قابل یادآوری است که در مقالات بررسیشده، نحوهی کلیدزنی بهصورتی است که منبع V1 در ایجاد پنج سطح، منبع V2 در تولید سه سطح و منبع V3 فقط در ساخت سطح ولتاژ بیشینه مشارکت دارد.

# مقایسهی ساختارها

در این بخش، ساختارهای نشان داده شده در شکل 1 از [8]، شکل 2 از [9]، مبدل آبشاری تمامپل و مبدلهای پیشنهادی با هم مقایسه شدهاند. در این مقایسه که نتایج آن در جدول 3 آمده است، تمامی ساختارها از منابعی با مقادیر مشابه و برابر با V برخوردار بوده و به عبارتی متقارن فرض شدهاند. همچنین مقادیر عددی با فرض تعداد سطوح ولتاژ خروجی یا n، برابر با 9 نیز محاسبه شده و در جدول آورده شده است. در ردیف مربوط به محدودیت، سطوح ولتاژ قابل ایجاد توسط هر یک از ساختارها از طریق پارامتر m بیان شده است. مبدل [8] قابلیت تولید خروجی 5 سطحی به بالا را داشته ولی در سطوح دیگر فقط امکان تولید سطوح 9، 13 تا 4m+1 را دارد. مبدل [9] و ساختارهای پیشنهادی برای کاهش کلید و کار همگن منابع نیز قابلیت ایجاد سطوح فرد از 5 به بالا را دارند. در این جدول تنها ساختار آبشاری تمام-پل توانایی تولید سطوح فرد از 3 به بالا را دارد. بر اساس این جدول، مبدل پیشنهادی برای کاهش کلید، دارای کمترین تعداد کلید در ساختار خود بوده و در زمان کار نیز کمترین تعداد کلید روشن را دارد، ولی ویژگی ایجاد گردش کاری متوازن در منابع را ندارد. در

شکل 7: چگونگی کار کلیدها بر اساس جدول 2 و مسیر عبور جریان بار در سطوح مختلف ولتاژ خروجی ساختار پیشنهادی برای کار همگن منابع

میان ساختارهایی که این قابلیت را دارند، مبدل ارائه شده در [8] که در شکل 1 آورده شده، دارای کمترین تعداد کلید است، اما علاوه بر داشتن دیود، در زمان کار نیز تعداد کلیدهای روشن بیشتری نسبت به مبدل پیشنهادی برای توزیع همگن استفاده از منابع دارد.

جدول 2: جدول اصلاح شده برای کلیدزنی مبدل 7 سطحی پیشنهادی جهت کاربرد همگن منابع

| ولتاژ خروجی | S0 | S1 | S2 | S3 | R1 | R2 | H1 | H2 | H3 | H4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| V1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| V1+ V2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| V1+ V2+V3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| V2+ V3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| V3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -V1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -(V1+V2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -(V1+ V2+V3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -(V2+ V3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -V3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

از نظر استرس ولتاژ بیشینه، همهی ساختارها به جز آبشاری تمام-پل یکسان هستند. در ساختارهای مورد بررسی بیشترین مقدار استرس ولتاژ در کلیدهای پل ظاهر شده است. همچنین بیشترین استرس ولتاژ در کلیدهای بخش سازندهی سطوح ولتاژ در مبدلهای [8] و [9] مقداری ثابت و برابر با ولتاژ منبع یا V به دست آمده ولی در مبدلهای پیشنهادی از رابطهی (9) که در زیر آمده، قابل محاسبه است.

(9)

جدول 3: مقایسهی ساختاری مبدلهای چندسطحی مورد بررسی و پیشنهادی

| ساختار | مبدل [8] | مبدل [9] | آبشاری تمامپل | کاهش کلید | کاربرد همگن منابع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تعداد سطوح | n=9 | n=9 | n=9 | n=9 | n=9 |
| تعداد منبع | (n-1)/2=4 | (n-1)/2=4 | (n-1)/2=4 | (n-1)/2=4 | (n-1)/2=4 |
| تعداد کلید | (3n+13)/4=10 | n+1=10 | 2n-2=16 | (n+7)/2=8 | (n+13)/2=11 |
| بیشترین کلید روشن | (3n+5)/4=8 | (n+1)/2=5 | n-1=8 | 3 | 5 |
| تعداد دیود | (n-1)/2=4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| استرس ولتاژ بیشینه (بخش پل) | (n-1)V/2=4V | (n-1)V/2=4V | 2(n-1)V=16V | (n-1)V/2=4V | (n-1)V/2=4V |
| استرس ولتاژ بیشینه (سازندهی سطوح) | V | V | --------- | (n-3)V/2=3V | (n-3)V/2=3V |
| محدودیت | n=4m+1(m=1,2,…) | n=2m+1(m=2,3,…) | n=2m+1(m=1,2,…) | n=2m+1(m=2,3,…) | n=2m+1(m=2,3,…) |
| گردش متوازن منابع | دارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد |

در شکل 8 مشخصههای تعداد کلید لازم بر حسب تعداد سطوح ولتاژ خروجی در مبدلهای بررسیشده و پیشنهادی نشان داده شده است. با توجه به محدودیتهایی که در مبدلهای ارائه شده در [8] و [9] مطابق با جدول 3 وجود دارد، محور افقی که تعداد

شکل 8: نمودار تعداد کلید بر حسب تعداد سطوح ولتاژ خروجی

سطوح خروجی را بیان میکند، از عدد پنج شروع شده است. بر اساس این نمودار مبدلهای پیشنهادی برای کاهش کلید و کاربرد همگن منابع، از 13 سطح به بالا دارای کمترین تعداد کلید در مقایسه با سایرین هستند.

# شبیهسازی

در شبیهسازی این مبدل برای مدولاسیون SPWM از سیگنالهای کریر و مرجع نشان داده شده در شکل 9 استفاده شده است. در این جا با توجه به داشتن هفت سطح در خروجی از شش موج کریر بهره گرفته شده که نتیجهی مقایسهی هر کریر با مرجع، برای کلیدزنی سطح ولتاژ خروجی متناظر آن به کار برده شده است. فرکانس مرجع برابر Hz50 و فرکانس کریرها 33 برابر مرجع یعنی Hz1650 در نظر گرفته شده است. اندازهی ولتاژ هر یک از منابع dc برابر 100 ولت بوده و بار اهمی خالص در خروجی این مبدل مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین دامنهی هر سیگنال کریر یک ششم دامنهی مرجع لحاظ شده و به عبارت دیگر ضریب مدولاسیون یا ma برابر با یک فرض شده است. با اجرای کلیدزنی بر اساس SPWM با چند سیگنال کریر، ولتاژ خروجی نشان داده شده در شکل 10 به دست آمده است.

# شبیهسازی مبدل پیشنهادی کاربرد همگن منابع

برای شبیهسازی این مبدل نیز با استفاده از سیگنالهای کریر و مرجع به کار گرفته شده در مبدل پیشنهادی برای کاهش کلید که در شکل 9 به نمایش در آمده، اقدام شده و سایر مقادیر نیز یکسان در نظر گرفته شده است. در شکل 11 ولتاژ خروجی مبدل 7 سطحی پیشنهادی برای کاربرد همگن منابع نشان داده شده است.

شکل 9: موج مرجع سینوسی و سیگنالهای کریر برای مبدلهای پیشنهادی

نتیجهگیری

شکل 10: شکل موج ولتاژ خروجی مبدل پیشنهادی برای کاهش کلید

شکل 11: شکل موج ولتاژ خروجی مبدل پیشنهادی برای کار همگن منابع

در این مقاله دو هدف در نظر گرفته شده است که اولی ارائهی مبدلی با تعداد کلید کمتر و دومی اصلاح چگونگی به کارگیری منابع در مبدل چند سطحی ماژولار است. جهت برآورده نمودن هدف کاهش تعداد کلید در مبدلهای چندسطحی ماژولار متقارن، ساختار پیشنهادی شکل 4 ارائه شده است. بر اساس مقایسهای که در جدول 3 و با در نظر گرفتن 9 سطح خروجی صورت پذیرفته، این مبدل علاوه بر داشتن کمترین تعداد کلید در ساختار خود، از کمترین تعداد کلید روشن در زمان کار نیز برخوردار است. در راستای رسیدن به هدف دوم نیز با توجه به این که، ساختار شکل 4 و ساختارهای مشابه آن که در مقالات پیشنهاد شده است، دارای مشکل استفاده نامتقارن از منابع هستند، ساختار پیشنهادی شکل 6 ارائه شده و با اصلاح جدول کلیدزنی مربوطه، سعی در رفع این نقیصه گردیده است. بر اساس  نمودارهای شکل 8، ساختار شکل 6 از تعداد سطوح 13 به بالا، از کمترین تعداد کلید برخوردار بوده و نیز قابلیت به کارگیری همگن منابع dc را دارست. بنابراین میتوان بیان کرد که هر دو هدف مقاله در ساختار شکل 6 برآورده شده است.

مراجع

[1]	M. J. Mojibian, "An Optimized Variable-offset Modulation Technique for Three-phase Differential Multilevel Converters," presented at the PEDSTC, Tehran, Iran, 2015.

[2]	J. Q. Suman Debnath, Behrooz Bahrani, Maryam Saeedifard, and Peter Barbosa, "Operation, Control, and Applications of the Modular Multilevel Converter: A Review," IEEE Transactions 2014.

[3]	M. D. Krishna, "Comparative Study Of Hybrid And Cascaded H-Bridge Multilevel Inverters," IJRET, vol. 2, p. 6, 2013.

[4]	M. J. Anuradha Singh, Suman Singh, "Analysis of THD and Output Voltage for Seven Level Asymmetrical Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter using LSCPWM Technique," International Journal of Computer Applications, vol. 112, p. 6, 2015.

[5]	R. K. P.Kiruthika, "Multi-Carrier based 27-level Hybrid Multi-level Inverter Interface with PhotoVoltaic," TELKOMNIKA Indonesian Journal of Electrical Engineering, vol. 13, p. 9, 2015.

[6]	A. Khodakarami, "Assessment of Five-Level Cascade Voltage Source Inverter Harmonics Using Two SPWM and SHEM Switching Method," JNAS, p. 6, 2013.

[7]	A. Ajami, "A New Topology Of Multilevel Voltage Source Inverter To Minimize The Number Of Circuit Devices And Maximize The Number Of Output Voltage Levels," JEET, vol. 8, p. 9, 2013.

[8]	R. C. B. Shirmard, D. Nazarpour, "A New Topology For Multilevel Inverter With Reduced Number Of Components," IJTPE, vol. 7, p. 6, 2015.

[9]	C. R. Balamurugan, "Advanced References And Carriers Based Pwm In A Symmetrical Multilevel Inverter," ELELIJ, vol. 4, p. 17, 2015.