# بهبود بازدهی مبدل پل در تغییرات جریان بار با استفاده از روش کنترلی چند حالته

علیرضا رمضان قنبری1و ابوالقاسم راعی2

1دانشگاه صنعتی امیرکبیر، a.r.ghanbari@aut.ac.ir

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، raie@aut.ac.ir

چکيده –  افزایش بازدهی مبدل های سوییچینگ در سراسر بازه تغییرات جریان بار، موضوع بسیاری از پژوهش های روز است. در این مقاله روش کنترلی چند حالتهی جدیدی، با هدف بهبود بازدهی مبدل پل در تغییرات جریان بار پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی از حالتهای کنترلی شیفت فاز،  شیفت فاز با زمان وقفه متغیر، PWM و مدولاسیون فرکانسی استفاده ميکند. برای اولین بار نقاط گذر بین حالت های کنترلی بر مبنای تلفات مبدل پل محاسبه شده است. روش کنترلی پیشنهادی با مقایسه جریان بار با نقاط گذر، مبدل را در حالت کنترلی با بازدهی بالاتر قرار میدهد. صحت معادلات نقاط گذر و برتری روش کنترلی پیشنهادی نسبت به روشهای پيشين، با بررسی نتایج شبیه سازی نشان داده شده است.

كليد واژه- سوییچینگ نرم، سوییچینگ در ولتاژ صفر(ZVS)، کنترل چند حالته، کنترل شیفت فاز، مدولاسیون عرض پالس (PWM).

# مقدمه

مبدل پل که در شکل 1 نشان داده شده است، پرکاربردترین مبدل مورد استفاده در توان های متوسط و بالا میباشد. بازدهیبالاتر در تمامی بازه تغییرات جریان بار، موضوع بسیاری از پژوهش های روز برای این مبدل است ]1[-]11[. مبدل پل با استفاده از کنترل شیفت فاز، سوییچینگ نرم به روش ZVS را برای سوییچ ها (MOSFET) فراهم مینماید. سوییچینگ نرم در این روش، بدون اضافه کردن المان مداری به ساختار اصلی مبدل فراهم میگردد. بکارگیری روش سوییچینگ نرم، بازدهی مبدل را به دلیل کاهش قابل توجه تلفات سوییچینگ، افزایش میدهد. با این وجود این روش با مشکل رو به رو است. روش سوییچینگ نرم ZVS متاثر از تغییرات جریان بار میباشد و در جریان های سبک از دست میرود. بنابراین در بار سبک و با از دست دادن سوییچنگ نرم ZVS، تلفات سوییچینگ افزایش یافته و بازدهی کاهش خواهد یافت.

شکل 1: مبدل پل

پژوهش های بسیاری برای افزایش بازه ZVS انجام شده است ]1[-]3[. تمامی این پژوهش ها به المان مداری اضافه برای افزایش بازه ZVS نیاز دارند. اما اضافه کردن المان مداری به ساختار مبدل، علاوه بر پیچیده کردن ساختار مبدل پل، تلفات هدایتی را افزایش میدهد که به نوبه خود باعث کاهش بازدهی در جریان بالاتر میشود. پژوهش های دیگری استفاده از روش کنترل سوییچینگ برای افزایش بازه ZVS و بهبود بازدهی در تغییرات جریان بار را پیشنهاد داده اند. در ]4[ و ]5[ بازه ZVS با افزایش زمان وقفه بین خاموش و روشن کردن سوییچ ها، گسترش مییابد. اما افزایش زمان وقفه باعث افزایش جریان چرخشی و افزایش تلفات هدایتی میشود. پژوهش ]6[ در بار سبک، کنترل مبدل پل را از شیفت فاز به کنترل PWM تغییر داده است. اما کنترل PWM مبدل را در وضعیت سوییچینگ سخت قرار میدهد که افزایش تلفات سوییچینگ را به همراه دارد. پژوهشهای دیگری  به تلفات بار بسیار سبک مبدل پرداختهاند. این پژوهش ها شامل: روش پرش پالس ]7[، روش پالس های انفجاری ]8[ و روش مدولاسیون فرکانسی ]9[ هستند. این روش ها نیز تنها به افزایش بازدهی در بار بسیار سبک میپردازند و راه حلی برای افزایش بازدهی مبدل پل در تمامی بازه تغییرات بار ارائه نمیدهند. علاوه بر این، پژوهش های انجام شده برای مشخص کردن نقطه گذر بین حالت های کنترلی از نتایج تجربی استفاده مینمایند و روش محاسباتی مشخصی را برای مشخص کردن این نقاط، ارائه نکرده اند.

در این مقاله، روش کنترلی چند حالته جدیدی، با هدف بهبود بازدهی مبدل پل در سراسر بازه تغییرات جریان بار، ارائه میشود. روش کنترلی پیشنهادی در بار سنگین مبدل پل را در حالت کنترلی شیفت فاز، در بار نیمه سنگین در حالت کنترلی شیفت فاز با زمان وقفه متغیر، در بار سبک در حالت کنترلی PWM و در حالت بی باری در حالت کنترلی مدولاسیون فرکانسی قرار میدهد. همچنین برای اولین بار، نقاط گذر بین چهار حالت کنترلی، که جریان های بار مشخصی هستند، بر مبنای مقایسه تلفات کل مبدل در تغییرات جریان بار و در هر حالت کنترلی، محاسبه و ارائه شدهاند. تغییر حالت کنترلی با مقایسه جریان بار با نقاط گذر انجام میشود.

نگارش مقاله در ادامه به این ترتیب است: بخش دوم به محاسبه تلفات توان مبدل پل میپردازد. بخش سوم جزییات روش کنترل پیشنهادی را ارائه میدهد. بخش چهارم نتایج شبیه سازی مبدل پل با روش کنترل پیشنهادی را نشان میدهد و در آخر نتایج بدست آمده بررسی خواهد شد.

# محاسبه تلفات توان مبدل

مبدل پل در حالت کنترل شیفت فاز و حالت کنترل PWM میتواند کار کند. شکل موج های مهم مبدل پل در حالت کنترل شیفت فاز در شکل 2 و در حالت کنترل PWM در شکل 3 آورده شده است.

همانطور که در شکل 2 دیده میشود، Deff ضریب وظیفه موثر است و به معنی دوره سوییچینگی است که انرژی به سمت ثانویه ترانس ایزوله انتقال پیدا میکند]10[-]11[ .  این پارامتر با رابطه (1) تعریف میشود.

شکل 3: شکل موج های مبدل پل در حالت کنترلی PWM

شکل 2: شکل موج های مبدل پل در حالت کنترلی شیفت فاز

(1)

در رابطه (1)، D ضریب وظیفه سوییچ،Llk  سلف نشتی ترانس،  I1 جریان ابتدایی سلف نشتیترانس در طی بازه زمانی انتقال انرژی، I2 جریان پایانی سلف نشتیترانس در طی بازه زمانی چرخش جریان و TS دوره سوییچینگ است. I2  و I1 با توجه به شکل 2 با روابط (2) و (3) بيان میشوند.

(2)

(3)

که در این رابطه RDS مقاومت درین-سورس MOSFET و IPeak   در شکل 2، جریان بیشینه سلف نشتی ترانس است که با رابطه (4) محاسبه میشود.

(4)

محاسبه مقدار موثر جریان در بازه انتقال انرژی از رابطه (5) بدست میآید.

(5)

همچنین جریان چرخشی در بازه زمانی t2 تا t5 ، از زمانی که Q4 خاموش میشود و Q3 روشن میگردد و قبل از روشن شدن Q2، ایجاد میگردد. در این بازه زمانی، جریان از Q1 و Llk عبور میکند و به سمت اولیه ترانس وQ3 ادامه مسیر داده و در نهایت به منبع توان باز میگردد. جریان چرخشی مطابق رابطه (6) محاسبه میشود.

(6)

متوسط جریان دیودهای یکسوساز نصف جریان خروجی است. مقدار موثر جریان سلف خروجی از (7) محاسبه میشود]9[.

(7)

## تلفات هدایتی

برای محاسبه تلفات هدایتی به داده هایی در مورد المان های مبدل احتیاج است. این داده ها شامل: مقاومت MOSFET که با RDS مشخص میشود، افت ولتاژ دیود VD، مقاومت دیود RD، زمان خیز  tONو زمان سقوط  tOFF المان MOSFET از برگه اطلاعات کارخانه المان های مورد استفاده، برداشت میشود. تلفات هدایتی المان های مبدل با داشتن روابط (5) تا (7) و جریان خروجی مبدل، محاسبه میشود.

## تلفات سوییچینگ در حالت کنترلی PWM

در پایان هر دوره سوییچینگ، و با روشن شدن مجدد سوییچ، انرژی ذخیره شده در خازن پارازیتی MOSFET (Coss)  بصورت گرما تلف میشود.  تلفات سوییچینگ برای تمامی سوییچ ها از رابطه (8) محاسبه میشود.

(8)

که در این رابطه VDS ولتاژ درین-سورس MOSFET میباشد و همانطور که در شکل 3 دیده میشود، در زمان روشن شدن سوییچ نصف ولتاژ ورودی است. در زمان خاموش کردن سوییچ، انرژی سلف نشتی به خازن انتقال مییابد، بنابراین ولتاژ درین سورس سوییچ در این وضعیت مطابق (9) تعریف میشود.

(9)

ilk(t1)  وilk(t2)  همانطور که در شکل 3 دیده میشود، مطابق روابط (10) و (11) نوشته میشود.

(10)

(11)

کل تلفات سوییچینگ مبدل پل در حالت کنترلی PWM چهار برابر مقدار معادله (8) میباشد.

## تلفات سوییچینگ در حالت کنترلی شیفت فاز

حالت کنترلی شیفت فاز، سوییچینگ نرم به روش ZVS را برای سوییچ های MOSFET فرآهم مینماید. انرژی ذخیره شده در سلف نشتی ترانس، برای تخلیه انرژی ذخیره شده در COSS با استفاده از یک فرآیند رزونانسی به کار گرفته میشود. برای سوییچ های MOSFET که بعد از بازه زمانی جریان چرخشی روشن میشوند، شرایط لازم برای حاصل شدن ZVS مطابق (12) و (13) تعریف میشود.

(12)

(13)

که 0ω فرکانس زاویه ای رزونانس مطابق (14) است.

(14)

سوییچ های که بعد از بازه زمانی انتقال انرژی روشن میشوند، با زمان وقفه (15) در وضعیت ZVS قرار میگیرند.

(15)

تلفات سوییچینگ در سوییچ های که بعد از بازه زمانی جریان چرخشی روشن میشوند، مطابق رابطه (16) بدست میآید.

(16)

که VDS,Cir مطابق رابطه (17) و (18) تعریف میشود.

(17)

(18)

Z0 در رابطه (16)، امپدانس مشخصه رزونانس است. و با رابطه (19) تعریف میشود.

(19)

جریان های ilk(t0) و ilk(t5) در رابطه (16)، مساوی و مطابق (20) هستند.

(20)

تلفات سوییچینگ سوییچ هایی که بعد از بازه زمانی انتقال انرژی روشن میشوند، مطابق رابطه (21) نوشته میشود.

(21)

که در این VDS,En رابطه ولتاژ درین-سورس سوییچ ها است.

(22)

(23)

جریان های ilk(t3) و ilk(t8) مطابق شکل 2 برابر رابطه (24) هستند.

(24)

کل تلفات سوییچینگ مبدل پل در حالت کنترلی شیفت فاز از جمع دو برابر معادلات (16) و (21) بدست میآید.

# روش کنترل چند حالته پیشنهادی

شکل 4: روش کنترل چند حالته پیشنهادی

شکل 4 فلوچارت روش کنترل چند حالته پیشنهادی را نشان میدهد. هدف روش کنترل پیشنهادی، بهبود بازدهی مبدل پل در سراسر بازه تغییرات جریان بار است. در حالت کنترلی شیفت فاز، سوییچینگ نرم به روش ZVS برای سوییچ هایی که بعد از بازه زمانی جریان گردشی روشن میشوند، همانطور که از رابطه (12) مشاهده میشود، متاثر از جریان بار است. با کاهش جریان بار، از جریانی مشخص، سوییچینگ نرم ZVS از دست میرود. جریان بحرانی از (25) بدست میآید.

(25)

با جایگذاری روابط (3) و (4) در (24) نقطه گذر اول محاسبه میشود.

برای بازیابی ZVS در جریان های سبکتر از نقطه گذر اول، زمان وقفه افزایش مییابد. چگونگی تاثیر افزایش زمان وقفه بر بازیابی ZVS در شکل 4 مشاهده میشود. کنترل کننده برای جریان های کمتر از نقطه گذر اول، مبدل را در حالت کنترل شیفت فاز با زمان وقفه متغیر قرار میدهد. در این حالت کنترل، متناسب با کاهش جریان، زمان وقفه بیشتر خواهد شد.

شکل 5: شکل موج های گیت و درین-سورس سوییچ های MOSFET در بار سبک الف) زمان وقفه ثابت ب) زمان وقفه متغیر

با سبک تر شدن جریان بار، D در مقدار کوچکتری قرار میگیرد، بنابراین مطابق رابطه (7) جریان چرخشی بیشتری به وجود خواهد آمد و تلفات هدایتی متاثر از جریان چرخشی بیشتر خواهد شد. در حالت کنترلی PWM، جریان چرخشی و تلفات مرتبط با آن وجود ندارد. بنابراین میتواند به عنوان روش کنترلی در جریان های سبک مورد استفاده قرار گیرد. برای محاسبه نقطه گذر از حالت کنترلی شیفت فاز با وقفه متغیر به حالت کنترلی PWM، وضعیتی در نظر گرفته میشود که تلفات در دو حالت کنترل برابر هستند. با برابر قرار دادن کل تلفات مبدل در حالت کنترلی شیفت فاز با حالت کنترلی PWM نقطه گذر دوم مطابق (25) بدست میآید.

(26)

با جایگذاری (4) و (6) در (26)، نقطه گذر دوم بدست میآید.

همانطور که از رابطه (8) استنباط میشود، تلفات سوییچینگ متناسب با فرکانس سوییچینگ است و با کاهش فرکانس سوییچینگ، تلفات سوییچینگ کاهش یافته، بازدهی مبدل افزایش مییابد. کاهش فرکانس سوییچینگ در بار سنگین و سبک بدلیل محدودیت فیلتر خروجی امکان پذیر نمیباشد، اما در بار بسیار سبک و بی باری ممکن است. نقطه گذر به حالت کنترلی فرکانس متغیر با محاسبه نقطه ای مشخص میشود که از آن نقطه به بعد بازدهی با شیب زیادی کاهش مییابد.

(27)

با جایگذاری کل تلفات مبدل پل در حالت کنترلی PWM در (27) نقطه گذر سوم بدست میآید.

# نتایج شبیه سازی

روش کنترل پیشنهادی، با هدف بررسی نتایج تئوری بهدست آمده در بخشهای قبل، شبیه سازی هم شده است. مشخصات مبدل پل مورد بررسی، در جدول 1 آورده شده است. برای محاسبه نقاط گذر بین حالت های کنترلی، معادلات (25)، (26) و (27) با مقادیر داده شده در جدول 1 حل شدهاند. نقاط گذر بهدست آمده در جدول 2 آورده شدهاند. شبیه سازی ها با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام شده است. شکل 6 نتایج شبیه سازی بازدهی مبدل جدول 1 را در دو حالت کنترلی شیفت فاز و شیفت فاز با زمان وقفه متغیر، نشان میدهد. همانطور که در شکل 6 مشاهده میشود، بازدهی مبدل در حالت کنترلی شیفت فاز، از جریان 20 آمپر بهپايين، کمتر از حالت کنترلی

شکل 7: نتایج شبیه سازی بازدهی مبدل پل در حالت های کنترلی شیفت فاز متغیر و PWM

شکل 6: نتایج شبیه سازی بازدهی مبدل پل در حالت های کنترلی شیفت فاز ثابت و متغیر

شیفت فاز با زمان وقفه ثابت میگردد. شکل 7 نتایج شبیه سازی بازدهی مبدل مورد نظر در حالت های کنترلی شیفت فاز با زمان متغیر و PWM را نشان میدهد. همانطور که در شکل 7 دیده میشود، بازدهی مبدل در حالت کنترلی شیفت فاز با زمان وقفه متغیر از جریان 11 آمپر بهپايين، کمتر از حالت کنترلی PWM میشود. شکل 8 نتایج شبیه سازی بازدهی مبدل مورد نظر در حالت های کنترلی PWM و فرکانس متغیر را نشان میدهد. همانطور که در شکل 8 دیده میشود، بازدهی مبدل در حالت کنترلی PWM از جریان 1 آمپر بهپايين، از حالت کنترلی فرکانس متغیر کمتر میشود. نقاط گذر که از نتایج شبیه سازی ها استخراج شده در جدول 2 نشان داده شده است. همانطور که از جدول 2 دیده میشود. مقادیر محاسبه شده و شبیه سازی شده تقریبا برابر هستند. شکل 9 نتایج شبیه سازی بازدهی مبدل پل با روش کنترلی پیشنهادی را نشان میدهد. همانطور که شکل 9 نشان میدهد، بازدهی مبدل پيشنهادی در سرتاسر بازه تغییرات جریان بار، نسبت به بازدهی شکل 6 که روش مورد استفاده در ]5[ است و همچنین نسبت به بازدهی شکل 7 که روش مورد استفاده در ]6[ است، بهبود یافته است.

شکل 9: نتایج شبیه سازی بازدهی مبدل پل با استفاده از روش کنترل پیشنهادی در چهار حالت کنترلی

شکل 8: نتایج شبیه سازی بازدهی مبدل پل در حالت های کنترلی PWM و فرکانس متغیر

جدول 2: نقاط گذر محاسبه شده

| Transition Point | calculated | Simulated |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20.5A | 20A |
| 2 | 11.8A | 11A |
| 3 | 1.2A | 1A |

جدول 1: مشخصات مبدل پل شبیه سازی شده

| Item | Symbol | Value |
| --- | --- | --- |
| Input Voltage | VIN | 400V |
| Output Voltage | VO | 28V |
| Output Current | IO | 35A |
| Switching Frequency | fS | 100kHz |
| Leakage Inductance | Llk | 10uH |
| Mosfet Rise time | ton | 40ns |
| Mosfet Fall time | toff | 120ns |
| Mosfet parasitic capacitor | COSS | 140pF |

نتيجه‌گيري

در این مقاله روش کنترل چند حالته جدیدی با هدف بهبود بازدهی مبدل پل در سراسر بازه تغییرات جریان بار پیشنهاد شده است. روش کنترلی چهار حالت کنترلی دارد که با توجه به میزان جریان بار در هر یک از وضعیت ها قرار میگیرد. نقاط گذر بین حالت های کنترلی بر مبنای تلفات مبدل محاسبه و فرمول بندی شده است. صحت تئوری ارائه شده با شبیه سازی برای یک مبدل پل با پارامترهای مداری مشخص، نشان داده شده است. نقاط گذر محاسبه شده از معادلات ارائه شده، با نقاط گذر بدست آمده از شبیه سازی با تقریب قابل قبولی مطابقت دارد. بازدهی مبدل در سرتاسر بازه جریان بار نسبت به پژوهش های پیشین بهبود یافته است.

مراجع

Jain, P.K.; Espinoza, J.R.; Ismail, N.A., "A single-stage zero-voltage zero-current-switched full-bridge DC power supply with extended load power range," in Industrial Electronics, IEEE Transactions on , vol.46, no.2, pp.261-270, Apr 1999

Jain, P.K.; Wen Kang; Soin, H.; Youhao Xi, "Analysis and design considerations of a load and line independent zero voltage switching full bridge DC/DC converter topology," in Power Electronics, IEEE Transactions on , vol.17, no.5, pp.649-657, Sep 2002

Xinke Wu; Xiaogao Xie; Chen Zhao; Zhaoming Qian; Zhao, Rongxiang, "Low Voltage and Current Stress ZVZCS Full Bridge DC–DC Converter Using Center Tapped Rectifier Reset," in Industrial Electronics, IEEE Transactions on , vol.55, no.3, pp.1470-1477, March 2008

Hwu, K.I.; Yau, Y.T.; Chen, Tim-Ho, "Improvement in Efficiency of the Phase-shift Current-doubler-rectification ZVS Full-bridge DC-DC Converter," in Applied Power Electronics Conference, APEC 2007 - Twenty Second Annual IEEE , vol., no., pp.991-997, Feb. 25 2007-March 1 2007.

Jong-Woo Kim; Duk-You Kim; Chong-Eun Kim; Moon-Young Kim; Gun-Woo Moon, "Switching control method for light load efficiency improvement in phase shifted full bridge converter," in ECCE Asia Downunder (ECCE Asia), 2013 IEEE , vol., no., pp.165-169, 3-6 June 2013.

Bo-Yuan Chen; Yen-Shin Lai, "Novel dual mode operation of phase-shifted full bridge converter to improve efficiency under light load condition," in Energy Conversion Congress and Exposition, 2009. ECCE 2009. IEEE , vol., no., pp.1367-1374, 20-24 Sept. 2009.

Kapat, S.; Mandi, B.C.; Patra, A., "Voltage-Mode Digital Pulse Skipping Control of a DC–DC Converter With Stable Periodic Behavior and Improved Light-Load Efficiency," in Power Electronics, IEEE Transactions on , vol.31, no.4, pp.3372-3379, April 2016

Oggier, G.G.; Ordonez, M., "High-Efficiency DAB Converter Using Switching Sequences and Burst Mode," in Power Electronics, IEEE Transactions on , vol.31, no.3, pp.2069-2082, March 2016

Liu; Shuxu Guo; Shuai Wang; Feng Xu; Du, Guotong; Yuchun Chang, "Analysis and Design of a High Efficiency Boost DC-DC Converter Based on Pulse-Frequency Modulation," in Integrated Circuits, 2007. ISIC '07. International Symposium on , vol., no., pp.398-401, 26-28 Sept. 2007.

J. A. Sabate, V. Vlatkovic, R. B. Ridley, F. C. Lee, and B. H. Cho, “Design considerations for high-voltage high-power full-bridge zero-voltage switched PWM converter,” in Proc. IEEE APEC, 1990, pp. 275–284., 1989.

Chao Yan; Hongyang Wu; Jianhong Zeng; Ying Jianping; Jingtao Tan, "A precise ZVS range calculation method for full bridge converter," in Power Electronics Specialist Conference, 2003. PESC '03. 2003 IEEE 34th Annual , vol.4, no., pp.1832-1836 vol.4, 15-19 June 2003.