طراحی یک تقویتکننده کم نویز چند باند برای کاربردهای SDR

رضا رضایی سیهرود1، جواد یاوندحسنی، عبدالرضا رحمتی3، مهران نظری4

1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران، reza.rezaei.90@gmail.com

2استادیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران، yavand@iust.ac.ir

3 دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران، rahmati@iust.ac.ir

4دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران، mehran.nazari1990@gmail.com

چکيده – در این مقاله طراحی و شبیهسازی یک LNA چهار باند برای کاربردهای SDR ارائه شده است. در حالت اول، LNA قادر به عملکرد همزمان بر روی دو باند مختلف در فرکانسهای 5/2 و 5/5 گیگاهرتز است. در حالت دوم، با استفاده از یک خازن متغیر باند بالایی می‌تواند به 9/4 گیگاهرتز تغییر یابد، در حالی که باند پایین تقریبا ثابت باقی میماند. اندازه بهره در فرکانسهای 5/2، 9/4 و 5/5 گیگاهرتز به ترتیب 4/13، 06/10 و 44/9 دسیبل است. مقدار عدد نویز نیز برای این فرکانسها به ترتیب 46/0، 8/0 و 99/0 دسیبل میباشد. این ساختار از منبع تغذیه 5/1 ولتی، به مقدار 85/8 میلیوات توان مصرف میکند و در تکنولوژی 0.18um CMOS طراحی و شبیهسازی شده است. ساختار پیشنهادی در مقایسه با کارهای پیشین، تعداد باند بیشتری را پشتیبانی کرده، عدد نویز بهتر و بهره و خطینگی قابل قبولی دارد.

كليد واژه- تقویت کننده کم نویز، چند باند، چند استاندارد، SDR.

# مقدمه

در دهه‌ی گذشته به دلیل رشد استفاده از وسایل ارتباطی نظیر تلفنهای بیسیم، تلفنهای همراه، سیستم موقعیتیاب جهانی (GPS)، شبکه دستیابی محلی (WLAN) و ... تقاضا برای فرستنده و گیرندههای بیسیم افزایش یافته است. از طرف دیگر تعداد استاندارهای و کاربردهای مخابراتی بیسیم نیز روز به روز در حال افزایش است. هر یک از این استانادرها نیز باندهای فرکانسی متفاوتی را اشغال میکنند. از این روتوجه محققان به سمت طراحی رادیوهایی که توانایی پشتیبانی از چندین استاندارد مخابراتی و چندین باند را دارند جلب شده است.

با توجه به اینکه طیف فرکانسی محدود است و قابلیت پاسخگویی به رشد فزاینده کاربردها و استانداردهای مختلف در آینده را نخواهد داشت، لذا باید در جهت استفاده صحیح از منابع طیفی نیز اقدامی انجام گیرد. این مفهوم در سال 1995 توسط جوزف میتولا مطرح شد [1].

یک طرح رادیویی چند استاندارد که در سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفته است رادیوی مبتنی بر نرم‌افزار (SDR) میباشد [2]. در حالت ایدهآل یک گیرنده SDR باید به گونهای طراحی شود تا بتواند هر کانال دلخواه از هر باند فرکانسی را دریافت کند. به عبارت دیگر باید بتواند با تغییر ساختار سیستم، بین باندهای فرکانسی مختلف سوئیچ کند. علاوه بر این، پیادهسازی موفق SDR باید قادر به دریافت دو یا چند فرکانس به صورت همزمان باشد. به هر حال، مشکلات عمدهای در تخقق گیرنده SDR وجود دارد که یکی از آنها پهنای باند محدود شبکه تطبیق تقویت کننده کم نویز (LNA) است.

از آنجا که LNA تعیینکننده محدوده فرکانسی کل زنجیره گیرنده است، لازم است تا به گونهای طراحی شود که بتواند چندین باند فرکانسی را به صورت همزمان دریافت کند یا به صورت پویا قابلیت پیکربندی مجدد باشد تا روی باندهای فرکانسی مختلف عمل کند.

روشهای مختلفی برای افزایش محدوده عملکردی LNA وجود دارد. یکی از این روشها  موازی کردن چندین LNA که هر کدام بر روی فرکانس خاصی تنظیم شده است میباشد [3]. اما این روش مشکلات بسیاری از جمله توان مصرفی بالا و سطح مصرفی زیاد دارد. روش دیگر استفاده از LNA پهن باند است که تمام باندهای فرکانسی مورد نظر را پوشش میدهد [4]. اما این موضوع منشا یک ضعف مهم میباشد، به طوری که تداخلگرهای خارج از باند فیلتر نشده و به همراه سیگنال مطلوب وارد گیرنده میشود. همچنین در این حالت، الزامات خطینگی سختگیرانهای به میکسر و طبقات بعدی RF تحمیل میشود.

یک راه دیگر، استفاده از ساختار چند باند است. این ساختار ممکن است به صورت "قابل پیکربندی مجدد" در نظر گرفته شود [5] و یا به نحوی طراحی شود که قابلیت عملکرد همزمان در دو یا چند باند را داشته باشد [6]. دسته دیگری نیز وجود دارد که قادر به عملکرد همزمان در دو یا چند حالت مختلف است که اصطلاحا شبه همزمان نامیده میشوند [7].

در این مقاله یک LNA شبه همزمان ارائه شده است که قابلیت عملکرد دو باند همزمان را در دو حالت دارد. در ساختار ارائه شده هیچ سوئیچی وجود ندارد. در بخش دوم شبکه تطبیق ورودی و عملکرد نویزی مدار پیشنهادی بررسی شده است. طراحی مدار و ملاحطات کلی آن در بخش سوم شرح داده شده است. بخش چهارم شامل نتایج شبیهسازی بوده و نتیجهگیری در بخش پنجم بیان شده است.

# مدار جدید شبکه تطبیق

## طراحی و تحلیل شبکه تطبیق

برای دستیابی به LNA باند باریک معمولا از ساختار سورس مشترک با سلف کاهنده در سورس استفاده میکنیم، همانطور که در شکل 1(الف) نشان داده شده است. سلف سری گیت Lg جهت تطبیق برایک باند استفاده میشود. امپدانس ورودی این ساختار برابر است با:

(1)

که gm ترارسانایی ترانزیستور M1 میباشد. از معادله (1) فرکانس عملکردی به صورت زیر بدست میآید:

(2)

همانطور که دیده میشود با کنترل مقادیر Lg، Ls یا Cgs فرکانس عملکردی را میتوان کنترل کرد که در واقع این ساختار را برای کاربردهای چند بانده مناسب میسازد. اما باید توجه داشت تغییر Ls یا Cgs بر روی بخش حقیقی امپدانس ورودی اثر میگذارد و از آنجا که این قسمت جهت ایجاد تطبیق با آنتن باید برابر 50 اهم در نظر گرفته شود تنها راه عملی تنظیم فرکانس عملکردی تغییر مقدار Lg  میباشد.

راههای مختلفی برای تحقق Lg متغیر وجود دارد. در [8] یک LNA با سلف قابل تنظیم ارائه شده است. این ساختار NF بزرگی دارد و مناسب برای کاربردهای حساس به نویز نیست. روش دیگر استفاده از سلف فعال قابل تنظیم است، اما متاسفانه ادوات فعال کاملا نویزی هستند و مناسب قرار گرفتن در ورودی LNA نیستند [9]. گزینه دیگر، استفاده از بانک سلفی یا سلف چندمسیره و قرار دادن انتخابی آنها در مسیر سیگنال بر حسب کاربرد مورد نظر است [10]. اما این روش نیز منجر به افزایش NF میشود و پیچیدگی مدار نیز به دلیل وجود کلیدهای مختلف افزایش مییابد. این راهکار برای قرار گرفتن در شبکه بار مناسب تر است.

شکل 1: (الف) ساختار LNA معمولی با سلف کاهنده در سورس (ب) شبکه تطبیق پیشنهادی با خازن متغیر

با توجه به مشکلات یاد شده، در این مقاله روش دیگری برای تنظیم فرکانس عملکردی ارائه شده است. هدف دستیابی به تطبیق دو باند همزمان میباشد. با استفاده از ساختار سورس مشترک با سلف دیجنریشن، یکی از فرکانسها از معادله (2) بدست میآید. جهت ایجاد فرکانس دوم از یک فیلتر در ورودی LNA استفاده کنیم، همانطور که در شکل 1(ب) نشان داده شده است. برای اینکه بتوانیم فرکانس عملکردی را تغییر دهیم از یک خازن متغیر استفاده کردهایم. امپدانس ورودی کل برابر است با:

(4)

که در آن باید جهت ایجاد تطبیق کامل باید:

(5)

(6)

از حل معادله (6) علاوه بر رابطه (2)، خواهیم داشت:

(7)

C2 در رابطههای (2) و (7) تاثیری ندارد، اما در واقع نقش اصلی C2 در تعیین قطب امپدانس ورودی است. این فرکانس از رابطه زیر بدست میآید:

(8)

شکل 2: امپدانس ورودی برای مقادیر C2=100 fF، C2=300 fF و C2=500 fF

شکل 2 نمودار امپدانس ورودی را برای مقادیر مختلف خازن متغیر C2 نشان میدهد. این شکل با فرض مقادیر L1=6nH، C1=2pF، Lg=5.7nH، Ls=0.3nH، Cgs=200fF و gm=33.3mS بدست آمده است.

همانطور که از شکل 2 مشاهده میشود دو فرکانس عملکردی به صورت همزمان بدست میآید که با تغییر مقدار C2 با ثابت بودن تقریبی یکی از فرکانسها میتوان فرکانس دوم را تغییر داد.

## تحلیل نویز

عدد نویز یکی از مهمترین پارامترها در طراحی LNA میباشد که تاثیرپذیری شدیدی از ادوات قرار گرفته در ورودی دارد. لذا باید تاثیر تمامی ادواتی را که در ورودی قرار میگیرند در نظر بگیریم. همینطور در پیادهسازی سلفهای شبکه تطبیق باید دقت داشت تا اندازه مقاومت پارازیتیک سلف تا حد امکان کوچک باشد. شکل 3 مدار  معادل طبقه  ورودی را برای  تحلیل

نویز نشان میدهد.

خازن متغیر C2 که در واقع از یک ترانزیستور تشکیل یافته است، تنها نویز گیت را به مدار اضافه میکند. همچنین اندازه سلف Ls نیز بسیار کوچک است و میتوان از اثر آن صرف نظر کرد. به علاوه، اندازه بهره به اندازه کافی بزرگ فرض شده تا بتوان از نویز ناشی از شبکه بار و ترانزیستور کسکود M2 صرف نظر کرد. لذا تنها عوامل مهم در فاکتور نویز عبارتند از نویز حرارتی درین و نویز ناشی از گیت ترانزیستور M1، نویز ناشی از منبع و در نهایت نویز ناشی از مقاومت پارازیتیک سلفهای Lg و L1.

فاکتور نویز LNA پیشنهادی به صورت رابطه (9) است و عدد نویز به صورت  محاسبه میشود.

(9)

شکل 3: مدار معادل ورودی جهت تحلیل نویز

بخشهای مختلف رابطه (9) با روش مشابه [4] و [10] قابل محاسبه است که به دلیل طولانی بودن روابط مربوطه، از ذکر آنها خودداری می شود.

# طراحی مدار پیشنهادی

مدار پیشنهادی مبتنی بر ساختار سورس مشترک با سلف دی‌جنریت و مدار تطبیق پیشنهاد شده در بخش قبل است. برای داشتن ایزولاسیون معکوس مناسب ساختار کسکود استفاده شده است [11]. از ساختار استفاده مجدد از جریان جهت کم کردن توان مصرفی و افزایش بهره از طریق ضرب ترارساناییهای طبقات کسکید شده بهره گرفته شده است. جهت فراهم کردن ولتاژ بایاس ورودی از ترانزیستور M4 استقاده کردهایم که با ترانزیستور M1 یک آینه  جریان را تشکیل میدهند. مقاومتهای RB و Rref به دلیل اینکه در مسیر سیگنال قرار ندارند، هیچ تاثیری بر روی عدد نویز کل نمیگذارند.

مقدار خازن گیت سورس ترانزیستور در محدوده ولتاژهای 5/0 تا 1 ولت به شدت با ولتاژ تغییر میکند. این مفهوم  برای ترانزیستوری با نسبت عرض به طول واحد در شکل 4 نشان داده شده است. لذا انتخاب مناسب ولتاژ بایاس M1 هم از نظر تطبیق ورودی و تعیین فرکانس عملکردی بسیار مهم است. همچنین از نظر توان مصرفی به دلیل اینکه جریان درین مطابق رابطه (10) نسبت مستقیم با مجذور ولتاژ گیت سورس دارد، انتخاب مناسب این ولتاژ تعیین کننده توان مصرفی خواهد بود.

(10)

در ورودی از شبکه تطبیق جدید ارائه شده استفاده کردهایم. خازن متغیر استفاده شده در واقع یک ورکتور است که با استفاده از یک ترانزیستور PMOS پیاده سازی شده است، چرا که ترانزیستور PMOS نسبت به NMOS نویز کمتری دارد [12]. درین و سورس ترانزیستور مورد استفاده به هم وصل شده است و تنها خازن گیت سورس آن محسوب میشود و اندازه این خازن با تغییر ولتاژ  گیت، تغییر میکند.

شکل 4: مقدار خازن گیت سورس بر حسب ولتاژ گیت با نسبت (W/L) واحد

شکل 5: ساختار LNA پیشنهادی

مقدار امپدانس شبکه ورودی برابر است با:

(9)

در شبکه خروجی از روش "شانت پیکینگ" جهت فراهم کردن تطبیق با طبقه بعدی که یک میکسر با امپدانس ورودی 50 اهم در نظر گرفته شده است، استفاده میکنیم. در این حالت در واقع یک شبکه RLC متشکل از مقاومت RD، سلف LD و خازن پارازیتیک درین گیت ترانزیستور M2 تشکیل یافته است. ساختار پیشنهادی در شکل 5 نشان داده شده است.

# نتایج شبیهسازی

LNA پیشنهادی در تکنولوژی 0.18um RF-CMOS شرکت TSMC طراحی و شبیهسازی شده است. برای شبیهسازی از نرمافزار Advanced Device System (ADS) استفاده شده است. این LNA در باندهای GHz 5/2 برای استاندارد Bluetooth و WLAN، GHz 9/4 برای استاندارد WLAN و GHz 5/5 برای استاندارد WiMAX عمل میکند. توان مصرفی این LNA از منبع تغذیه 5/1 ولتی برابر mW 85/8 است.

شکلهای 6 الی 9 به ترتیب مقادیر S11، S12، S21 و S21 را برای دو حالت Vcontrol برابر صفر و 5/1 ولت نشان میدهد. در حالت اول و در فرکانسهای مرکزی GHz 5/2 و GHz 5/5 اندازه بهره به ترتیب برابر dB 23/13 و dB 44/9 میباشد. در حالت دوم فرکانس پایین تقریبا ثابت است و فرکانس بالایی برابر GHz 9/4 میشود، مقدار بهره به ترتیب برابر dB  46/13 و dB 06/10 میباشد. در هر دو حالت عملکردی، مقدار S11 کمتر از dB 12- است. همچنین برای محدوده 2 تا 6 گیگاهرتز نیز مقدار S22 کمتر از dB 10- میباشد. حداکثر مقدار ایزولاسیون معکوس هم در محدوده یاد شده dB 25- است.

خطینگی مدار پیشنهادی در فرکانس GHz 5/2 برابر dBm 12-، در فرکانس GHz 9/4 برابر dBm 9/4- و در  فرکانس GHz 5/5 برابر dBm 1/4- میباشد. در شکل 10 نمودار IIP3 در فرکانس GHz 5/5 مشاهده میشود.

در شکل 11(الف) نمودار NF در کل باند نشان داده شده است. در شکل 11(ب) و 11(ج) نیز عدد نویز به ترتیب برای باندهای پایین و بالا در دو حالت عملکردی نشان داده شده است. نتایج نشان دهنده این است که با استفاده از این ساختار به NF بسیار مطلوبی دست یافتهایم. در فرکانسهای 5/2، 9/4 و 5/5 گیگاهرتز مقدار عدد نویز حداقل به ترتیب برابر 46/0، 8/0 و 99/0 دسیبل میباشد. در جدول 1 خلاصه مشخصات ساختار ارائه شده در مقایسه با طرحهای مشابه ارائه شده است.

شکل 6: S11 ساختار پیشنهادی

جدول 1: مشخصات ساختار ارئه شده و مقایسه با طرحهای مشابه

| Ref. | Tech. (µm) | No. of Bands | Freq. (GHz) | S11 (dB) | S21 (dB) | NF (dB) | IIP3 (dBm) | Supply (V) | Power (mW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| This Work | 0.18 | 4 | 2.5 | -18.57 | 13.4 | 0.46 | -12 | 1.5 | 8.85 |
|  |  |  | 4.9 | -20.8 | 10.06 | 0.8 | -4.8 |  |  |
|  |  |  | 5.54 | -21.3 | 9.44 | 0.99 | -4.1 |  |  |
| [4] (2012) | 0.13 | 2 | 2.45 | -12.62 | 9.4 | 2.8 | -4.3 | 1.2 | 2.79 |
|  |  |  | 6 | -21 | 18.9 | 3.8 | -5.6 |  |  |
| [7] (2011) | 0.13 | 4 | 0.9 | -23.7 | 17.9 | 3.33 | -4.9 | 1.2 | 12 |
|  |  |  | 1.8 | -23.68 | 16.14 | 3.73 | -5.3 |  |  |
|  |  |  | 2.4 | -17.85 | 27.34 | 3.32 | -6.2 |  |  |
| (2005) [8] | 0.18 | Tuning | 1.7-3.2 | -7.1 | 13.5 | 7.1 | -1.9 | 1.8 | 13.32 |
| [10] (2013) | 0.13 | 2 | 2.05 | -8.6 | 14.9 | 4.0 | -2.0 | 1.2 | 6.4 |
|  |  |  | 5.65 | -32.4 | 14.9 | 4.8 | -4.2 |  |  |
| [13] (2011) | 0.18 | 2 | 2.4 | -10 | 11.4 | 2.8 | -8.6 | 0.7 | 2.89 |
|  |  |  | 5.2 | -16 | 12.2 | 3.3 | -3.6 |  |  |
| [14] (2012) | 0.18 | 2 | 1.575 | -15.28 | 10.47 | 3.21 | 1.62 | 1.8 | 33.23 |
|  |  |  | 2.4 | -16.06 | 11.17 | 2.99 | 1.16 |  |  |
| [15] (2014) | 0.18 | 2 | 2.4 | <-10 | 10.4 | 3.2 | -2.9 | 1 | 2.3 |
|  |  |  | 5.2 | <-10 | 11 | 3.5 | -3.1 |  |  |
| [16] (2012) | 0.18 | 2 | 2.4 | -12 | 18 | 3.6 | N/A | 1.8 | 16.2 |
|  |  |  | 3.5 | -19 | 20 | 3.7 |  |  |  |

شکل 7: S12 ساختار پیشنهادی

شکل 8: S21 ساختار پیشنهادی

شکل 9: S22 ساختار پیشنهادی

شکل 10: نمودار IIP3 در فرکانس 5/5 گیگاهرتز

شکل 11: NF ساختار پیشنهادی (الف) عملکرد نویز در سرتاسر باند فرکانسی (ب) NF در باند پایین (ج) NF در باند بالا

# نتيجه‌گيري

در این مقاله یک LNA چند باند برای کاربردهای SDR ارائه شده است. جهت تحقق الزامات SDR از یک شبکه تطبیق جدید که قابلیت عملکرد دو باند همزمان در دو حالت مختلف را دارد استفاده شده است. ساختار اصلی LNA به صورت طبقه کسکود سورس مشترک با سلف کاهنده در سورس میباشد که بهره زیاد، توان مصرفی کم و ایزولاسیون معکوس بالایی دارد.

این LNA بهره و خطینگی قابل قبول دارد ونسبت به کارهای ارائه شده قبلی دارای عدد نویز کمتری است. این LNA با استفاده از تکنولوژی TSMC 0.18um RF CMOS و نرمافزار ADS 2011 طراحی و شبیهسازی شده است. مدار پیشنهادی 85/8 میلی وات از منبع تغذیه 5/1 ولتی مصرف میکند.

مراجع

- J. Mitola. "The software radio architecture." IEEE Communications Magazine, vol. 33, no. 5, pp. 26-38, May 1995.

- A.A. Abidi. "The path to the software-defined radio receiver."  IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 42, no. 5, pp. 954-966, 2007.

- A. Geis, Y. Rolain, G. Vandersteen, J. Cranincky. "A 0.045 mm2 0.1–6GHz reconfigurable multi-band, multi-gain LNA for SDR." in IEEE Radio Frequency Integrated Circuits (RFIC) Symposium, pp. 123-126, May 2010.

- N.M. Neihart, J. Brown, X. Yu. "A dual-band 2.45/6 GHz CMOS LNA utilizing a dual-resonant transformer-based matching network." IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, vol. 59, no. 8, pp. 1743-1751, Aug. 2012.

- M. El-Nozahi, E. Sánchez-Sinencio, K. Entesari. "A CMOS low-noise amplifier with reconfigurable input matching network." IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 57, no. 5, pp. 1054-1062, May 2009.

- G. Wibisono T.A. Kurniawan, P. Sulistyaningrum, P.S. Priambodo. "Design of concurrent multiband inductive degeneration low noise amplifier with LC resonator." IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite (COMNETSAT), pp. 115-119, Dec. 2013.

- S. Datta, A. Sutta, K. Datta, T.K. Bhattacharyya. "Pseudo concurrent quad-band LNA operating in 900 MHz/1.8 GHz and 900 MHz/2.4 GHz bands for multi-standard wireless receiver." in 24th International Conference on VLSI Design, pp. 124-129, Jan. 2011.

- H. Sugawara, Y. Yoshihara, K. Okada, K. Masu. "Reconfigurable CMOS LNA for software defined radio using variable inductor." The European Conference on Wireless Technology, pp. 547-550, Oct. 2005.

- M. Moezzi, M. Sharif Bakhtiar. "Wideband LNA using active inductor with multiple feed-forward noise reduction paths." IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 60, no. 4 pp. 1069-1078, Apr. 2012.

- X. Yu, N.M. Neihart. "Analysis and design of a reconfigurable multimode low-noise amplifier utilizing a multitap transformer." IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 61 no. 3, pp. 1236-1246, March 2013.

- Y.S. Lin, C.Z. Chen, H.Y. Yang, C.C Chen, J.H. Lee. "Analysis and design of a CMOS UWB LNA with dual-branch wideband input matching network." IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 58, no. 2, pp. 287-296, Feb. 2010.

- B. Soltanian, H. Ainspan, W. Rhee, D. Friedman, P.R. Kinget. "An ultra compact differentially tuned 6 GHz CMOS LC VCO with dynamic common-mode feedback." in Custom Integrated Circuits Conference (CICC), pp. 671-674, Sept. 2006.

- A.R. Dehqan, M. Kenarroodi, E. Kargaran, K. Mafinezhad. "Design of low-voltage low-power Dual-Band LNA with using DS method to improve linearity."  20th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), pp. 88-91, May 2012.

- L.L. Lian, N.M. Noh, M. T. Mustafa, A.B. Abdmanaf, O.B. Sidek. "A dual-band LNA with 0.18-μm CMOS switches." IEEE Regional Symposium on Micro and Nanoelectronics (RSM), pp. 172-176, Sept. 2011.

- O. Eslamifar, R.S. Shirazi, "Design a dual-band low-power CMOS low noise amplifier for use in WLAN applications." 22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), pp. 101-105, May 2014.

- V. Canosa, M. Pereira, P. Gomes, J.C. Vaz, J.C. Freire. "Fully integrated switched dual-band CMOS LNA for 802.11 b/g WLAN and WiMAX applications." 7th European Microwave Integrated Circuits Conference (EuMIC), pp. 397-400, Oct. 2012.