# شبیه‌سازی ویژگی‌های تحریک‌پذیری در نورون‌ هرمی لایه 5 نئوکورتیکال

سید حجت سبزپوشان1، زیبا اسدنژاد خمارلو2 و آزاده قجرجزی3

1استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، sabzposh@iust.ac.ir

2دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، asadnejad_ziba@elec.iust.ac.ir

3 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، a_ghajarjazy@iust.ac.ir

چکيده – نورون هرمی لایه 5 نئوکورتیکال یکی از لایه‌های قشر مغز را تشکیل می‌دهد. آکسون‌ این نورون‌ انتقال سیگنال‌ها را در نواحی دورتری از قبیل عقده‌های قاعده‌ای، تنه‌ی مغزی و نخاع کنترل می‌کند. ویژگی‌های الکتروفیزیولوژیکی در این نوع از نورون‌ها تضمین کننده‌ی عملکرد طبیعی آن می‌باشد. نتایج تحقیقات گوناگون نشان می‌دهد ویژگی‌های تحریک‌پذیری این نورون‌ها در اثر بیماری‌ها تغییر می‌کند. بنابراین شبیه‌سازی این ویژگی‌ها میتواند برای تشخیص و درمان بیماریهای مربوطه مفید باشد. خاصیت تحریک‌پذیری در نورون‌ها با ویژگی‌های استراحت، حد آستانه‌ی تحریک، مقدار بیشینه و ولتاژ نقطه‌ی عطف نمودار شیب –ولتاژمشخص می‌شود. در این تحقیق روشی برای طراحی و پیاده‌سازی ویژگی‌های تحریک‌پذیری در نورون هرمی لایه 5 نئوکورتیکال با دو متغیر حالت پیشنهاد شده‌است.‌ روش پیشنهادی با در دست داشتن ویژگی‌های ،،ودلخواه، مدلی برای شبیه‌سازی ویژگی تحریک‌پذیری این نورون ارایه می‌دهد.  نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی به خوبی قادر به شبیه‌سازی مورفولوژی پاسخ و نمودار شیب-ولتاژ و همچنین طرح کلی صفحه‌ی فاز دینامیک نورون هرمی بعنوان یک سیستم‌ تحریک‌پذیر میباشد.

كليد واژه- تحریک‌پذیری، مدل کمینه،  نورون هرمی لایه 5 نئوکورتیکال.

# مقدمه

نورون هرمی لایه 5 نئوکورتیکال یکی از لایه‌های قشر مغز را تشکیل می‌دهد. آکسون‌ این نورون‌ها انتقال سیگنال‌ها را در نواحی دورتری از قبیل عقده‌های قاعده‌ای، تنه‌ی مغزی و نخاع کنترل می‌کنند[1و2] و ویژگی‌های الکتروفیزیولوژیکی در این نورون‌ها تضمین کننده‌ی عملکرد طبیعی آن می‌باشد[3].

رابطه‌ی بین بیماری‌ها و عملکرد غیرطبیعی نورون‌ها پیش از این در تحقیقات مختلف نشان داده شده‌است[4]. بطور مثال یکی از علل شناخته شده‌ی عقب ماندگی ذهنی در انسان، اختلال طیف الکل در جنینی است که در اثر آن عملکرد طبیعی نورون‌های هرمی قشری دچار اختلال می‌گردند. Granato و همکاران در سال 2012 ویژگی‌های الکتروفیزیولوژیک نورون‌های هرمی را در موش‌های بالغ جوان که در طول هفته‌ی اول زندگی مورد استنشاق اتانول قرار گرفتند بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد ویژگی‌های تحریک‌پذیری دندریت در حضور اتانول تغییر می‌کند[5].

با توجه به مطالب فوق، بررسی تحريک‌پذيري بعنوان يکي از ويژگي‌هاي مهم نورون حایز اهمیت است. یک سیستم تحریک‌پذیر بطور معمول در حالت استراحت است اما می‌تواند در اثر تحریک از حالت استراحت منحرف شود، در صورتیکه این انحراف کمتر از حد آستانه، باشد با طی مسیر کوتاهی به حالت استراحت باز می‌گردد. اما اگر انحراف بیشتر از حد آستانه باشد به حالت بیشینه می‌رود و با طی مسیر طولانی‌تری به حالت استراحت باز می‌گردد (شکل 1).

شکل 1: پاسخ سیستم تحریک‌پذیر به الف) تحریک کوچکتر از آستانه       ب) تحریک بزرگتر از آستانه

در گذشته مدل‌هایی که دارای خاصیت تحریک‌پذیری باشد ارایه شده‌است. اولین مدل از سلول تحریک‌پذیر توسط هاچکین و هاکسلی در سال 1952 ابداع گردید که  بر اساس مشاهدات آزمایشگاهی و یافته‌های الکتروفیزیولوژیکی بدست آمده‌است[6].

فیتزهوگ و ناگومو در سال 1961 یک مدل ریاضی برای تحریک‌پذیری ارایه کردند. این مدل که به FHN معروف است مدلی ریاضی و نه فیزیکی برای سیستم‌های تحریک‌پذیر است و پارامترهای آن مفهوم فیزیکی و یا الکتروفیزیولوژیکی صریحی ندارند[7].

دسته‌ی دیگری از مدل‌های نورونی به نام مدل‌های کمینه مطرح شده‌اند. اینگونه مدل‌ها، ساده و در عين حال حاوي اطلاعات کافي از رفتار الکتروفيزيولوژيکي سلول مي‌باشند. بسياري از مدل‌هاي کمينه ميتوانند به معادلات مرتبه دوم کاهش يابند که قابل آناليز توسط روش‌هاي هندسي صفحه فاز هستند که یکی از مزیت‌های این دسته از مدل‌ها است[8].

مطابق شکل 2 برخی از مهمترین ویژگی‌های الکتروفیزیولوژیکی پتانسیل عمل نورون عبارتند از: (1) ولتاژ استراحت، (2) ولتاژ آستانه، (3) ولتاژ بیشینه، (4) شیب در محدوده‌ی ولتاژ استراحت تا آستانهو (5) شیب در محدوده‌ی ولتاژ آستانه تا بیشینه.

شکل 2: ویژگی‌های الکتروفیزیولوژیکی پتانسیل عمل نورون

ویژگی‌های فوق در تحقیقات گوناگون به شیوه‌های مختلفی بیان شده‌است. بطور مثال در سال 1966، Jenerick  به بررسی تغییرات شیب با ولتاژ در پتانسیل عمل عضلات مخطط پرداخت[9]. همچنین در سال 2011، Trombin و همکارانش در نتایج تحقیقات خود بر روی قشر انتورینال مغز خوکچه هندی نشان دادند که ویژگی‌های الکتروفیزیولوژیکی نمودار شیب-ولتاژ می‌تواند در هنگام تشنج کانونی تغییرکند[4]. یکی از این ویژگی‌ها ولتاژ نقطه‌ی عطف نمودار شیب –ولتاژ؛ می‌باشد که در شکل 9 نشان داده شده‌است.

در این تحقیق، مدلی کمینه با دو متغیرحالت برای شبیه‌سازی ویژگی‌های تحريک‌پذيری در نورون‌های هرمی لایه 5 نئوکورتیکال ارایه شده‌است.

# روش

شکل 3-الف طرح کلی پاسخ نورون بعنوان سیستمی تحریک‌پذیر را به تحریکی مناسب نشان می‌دهد. همانطور که در شکل آمده در این تحقیق مسیر حرکت پاسخ از به بطور کیفی با طرحی نزولی که مورفولوژی دقیق آن مهم نیست در نظر گرفته می‌شود.

شکل 3: الف) طرح کلی پاسخ یک سیستم تحریک‌پذیر در این تحقیق ب) مدار معادل نورون هرمی لایه 5 نئوکورتیکال

در اینجا بدون از دست دادن کلیت، مشاهده‌ی حاصل از نورون هرمی لایه 5 نئوکورتیکال،  ولتاژ یک خازن فرض و با حرف  نشان داده شده است. در این تحقیق مدار الکتریکی مانند شکل 3-ب بگونه‌ای طراحی گردیده که مشاهده‌ی رفتاری مانند شکل 3-الف داشته باشد. در شکل 3-ب، یکی از متغیرهای‌‌ حالت نورون در نظر گرفته‌ می‌شود. کندوکتانسی غیرخطی وابسته به ولتاژ است.که در واقع به صورت است، کندوکتانسی وابسته به ولتاژ و دارای دینامیک می‌باشد. در مدار شکل 3-ب با فرض  رابطه‌ی (1) به صورت زیر برقرار است:

(1)

که در آن، جریانی داخل‌شونده و سریع و  جریانی خارج‌شونده و آهسته می‌باشد. می‌توان ایجاد پتانسیل عمل را به دو مرحله‌ی زمانی تند و کند تقسیم کرد. خاصیت تحریک‌پذیری در مرحله‌ی زمانی تند، یعنی هنگامیکه سیستم فاصله‌ی  تا  و  تا  را طی می‌کند، اتفاق می‌افتد. بنابراین در مدل پیشنهادی، دینامیک متغیر حالت فعال نشده است و در حالت استراحت یعنی باقی می‌ماند. بنابراین رابطه‌ی (1) به صورت معادله‌ی (2) نوشته‌ می‌شود.

(2)

جریانی منفی است و باعث افزایش ولتاژ می‌گردد. وظیفه‌ی این جریان ایجاد فیدبکی مثبت در حرکتی فزاینده و سریع است تا ولتاژ را از تا برساند.

(3)

(4)

شکل 4 طرح نمونه‌ای از  می‌باشد. همانطور که مشاهده می‌شود افزایش این ضریب با ولتاژ باعث ایجاد فیدبکی مثبت و حرکتی فزاینده در بالابردن ولتاژ از تا می‌شود.

شکل 4: طرح ضریب وابسته به ولتاژ

با توجه به معادلات(3) و(4) جریاندارای چهار پارامتر،،و است. همانطور که اشاره شد متغیر حالت  به دلیل ثابت زمانی و فعال نشدن دینامیک، در حالت استراحت باقی می‌ماند. بنابراین  به صورت معادله‌ی(5) تعریف می‌شود.

(5)

با توجه به معادله‌ی (5)، جریان در مرحله‌ی زمانی کند خطی با شیب ثابت است. در شکل 5 طرح نمونه‌ای از ورسم شده‌است.

با توجه به شکل 5 محدوده‌ی پارامترهای و باید مطابق رابطه‌ی (6) باشد.

(6)

با توجه به رابطه‌ی (6)  و به ترتیب کوچکترین و بزرگترین ولتاژ موجود در مدار هستند.

شکل 5: طرح نمونه‌ای از جریان های و

با توجه به شکل 5  در نقطه‌ی  مجموع جریان‌ها در معادله‌ی(2) برابر با صفر است. پس اگر سیستم تحریک‌پذیر آنجا قرار داده‌ شود در همان نقطه باقی خواهد ماند. در این نقطه، اگر سیستم اندکی به سمت راست منحرف شود جمع جریان‌ها مثبت شده و آن را به  باز خواهد گرداند و اگر سیستم اندکی به چپ منحرف شود جمع جریان‌ها منفی شده و سیستم را به باز خواهد گرداند. یعنی  نقطه‌ی تعادلی پایدار می‌باشد. با استدلالی مشابه می توان نتیجه گرفت که نقاط  و  به ترتیب، نقطه‌ی تعادل ناپایدار و پایدار سیستم است.

نویسندگان در یک تحقیق آلگاریتمی ابداع کرده‌اند که با گرفتن ویژگی‌های ، ،  و  بعنوان ورودی، پارامترهای مدل را در معادلات(1) تا (5) محاسبه می‌نماید. مراحل این آلگاریتم در شکل 6 آورده شده‌است[10].

# نتایج

جدول1 ویژگی‌های تحریک‌پذیری یک نورون هرمی لایه 5 نئوکورتیکال را که با آزمایشهای تجربی اندازه گیری شده است  نشان می‌دهد[11].

جدول 1: ویژگی‌های تحریک‌پذیر‌ی یک نورون‌ هرمی لایه 5 نئوکورتیکال

شکل 6: دیاگرام آلگاریتم ابداعی [10]

با استفاده از آلگاریتم ابداعی، پارامترهای مدل پیشنهادی معادلات (1) تا (5)، برای شبیه‌سازی ویژگی‌های نورون‌ هرمی لایه 5 نئوکورتیکال بعنوان سیستم تحریک‌پذیر نمونه به صورت زیر بدست آورده شده‌است:

از حل ترسیمی معادله‌ی موجود در گام چهارم آلگاریتم شکل 6 به ازای دو مقدار پارامتر آزاد و  سه مقدار برای  بدست می‌آید که در شکل 7 و جدول 2 نشان داده شده‌است.

جدول 2: مقادیر  بدست آمده از گام چهارم آلگاریتم ابداعی برای نورون هرمی لایه 5 نئوکورتیکال

شکل 7: گام چهارم آلگاریتم ابداعی به ازای الف)                    ب)

انتخاب صحیح  بعنوان یکی از پارامترهای مدل از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا انتخاب نادرست آن، دو پارامتر دیگر مدل یعنی  و  را نیز، تحت تاثیر قرار می‌دهد. مقادیری از پارامتر  قابل قبول است که اولا با توجه به شکل 4 مثبت باشد، ثانیا با توجه به گام پنجم آلگاریتم ابداعی منجر به تولید  شود که در محدوده‌ی قابل قبول ولتاژ  باشد. سومین  منجر به مقدار  موهومی می‌شود، بنابراین سومین نقطه‌ی برخورد یا به عبارتی مقادیر موهومی  نیز غیرقابل قبول است. در این تحقیق مقدار پارامتر  با توجه به شرایط فوق انتخاب شده‌است.

در جدول3 مقادیر پارمترهای مدل پیشنهادی برای نورون‌ هرمی لایه 5 نئوکورتیکال به ازای دو مقدار پارامتر آزاد آمده‌است.

جدول 3: پارمترهای مدل پیشنهادی برای نورون‌ هرمی لایه 5 نئوکورتیکال

در شکل 8 خط جریان  و منحنی جریان به ازای مقادیر پارامترهای جدول 3 در شرایط طراحی رسم شده‌است. با توجه به توضیحاتی که در مورد شکل 5 داده شد، نقاط برخورد بیانگر نقاط تعادل سیستم است.

شکل 8: رسم جریان‌هایو  به ازای الف)  ب)

در شکل 9 پاسخ نورون‌ هرمی لایه 5 نئوکورتیکال و نمودار شیب-ولتاژ آن نشان‌ داده شده‌است.

شکل 9: پتانسیل عمل (خطوط آبی) و نمودار شیب-ولتاژ (خطوط قرمز) نورون‌ هرمی لایه 5 نئوکورتیکال[11]

در شکل 10 پاسخ مدل پیشنهادی برای نورون‌ هرمی لایه 5 نئوکورتیکال نشان داده شده و نمودار شیب-ولتاژ متناظر با هریک از آنها آمده‌است. سپس در جدول 4 ویژگی‌های تحریک‌پذیری این دو سیستم مقایسه گردیده و در جدول 5 درصد خطای ویژگی‌های تحریک‌پذیری مدل پیشنهادی با نورون‌ هرمی لایه 5 نئوکورتیکال آمده‌است.

شکل 10: پاسخ مدل پیشنهادی به ازای الف)  ب) . نمودار شیب-ولتاژ پاسخ مدل پیشنهادی به ازای پ)             ت)  (سایر مقادیر پارامترها مطابق جدول 3 )

يكي از روش‌هاي آناليز كيفي سيستم ديناميكي، بازسازي تصوير فاز آن است. تصوير فاز، نمايش هندسي ديناميك سيستم است و  سير زماني متغير حالت و چگونگي وابستگي آن به حالت اوليه را نشان مي‌دهد. با نگاه كردن به تصوير فاز مي‌توان بسیاری از اطلاعات مهم در مورد رفتار كيفي سيستم را بدست آورد.

جدول 4: مقایسه‌ی ویژگی‌های مدل پیشنهادی با نورون هرمی لایه‌5 نئوکورتیکال

| مدل پیشنهادی | مدل پیشنهادی | نورون هرمی لایه‌5 نئوکورتیکال | سیستم |
| --- | --- | --- | --- |

جدول 5: درصد خطای ویژگی‌های تحریک‌پذیری مدل پیشنهادی

| خطا(%) |  |  |  | سیستم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | مدل پیشنهادی |
|  |  |  |  | مدل پیشنهادی |

شکل 11 نمودار صفحه‌ی فاز و خطوط صفر مدل پیشنهادی برای نورون‌ هرمی لایه 5 نئوکورتیکال را نمایش می‌دهد. همانطور که در شکل 11 مشاهده می‌شود، نمودار صفحه‌ی فاز یک سیستم تحریک‌پذیر، با یک نقطه‌ی تعادل پایدار که سمت چپ قله‌ی کمینه‌ی خط صفر  قرار دارد، مشخص می‌شود. با توجه به شکل 11 نمودار صفحه‌ی فاز مدل پیشنهادی با نمودار صفحات فاز سیستم‌های تحریک‌پذیر دیگر مانند BZ و FHN مطابقت دارد [12و13].

شکل 11: نمودار صفحه‌ی فاز مدل پیشنهادی به ازای الف) ، نقطه‌ی تعادل کانونی پایدار و مقادیر ویژه‌ی آن  ب) ، نقطه‌ی تعادل گره پایدار و مقادیر ویژه‌ی آن  و

# نتيجه‌گيري

در این تحقیق مدلی برای شبیه سازی ویژگی‌های تحریک‌پذیری در نورون هرمی لایه 5 نئوکورتیکال ارایه شده‌است. مدل پیشنهادی قادر به شبیه‌سازی نقاط ، ،  و  می‌باشد. کمترین و بیشترین درصد خطا به ترتیب در تخمین  و  می‌باشد. همچنین نمودار شیب-ولتاژ سیستم‌ طراحی شده به روش پیشنهادی تطابق مورفولوژیکی خوبی با سیستم‌ اصلی دارند.

در این مدل هر یک از پارامترها مفهوم الکتروفیزیولوژیکی صریحی دارند بنابراین می توان از آن برای شبیه‌سازی حالات گوناگون نورون‌ استفاده نمود. علاوه براین، به علت داشتن دو متغیر حالت بار محاسباتی کمی دارد.

نتایج نشان می‌دهد مدل پیشنهادی به خوبی قادر به شبیه‌سازی ویژگی‌های نمودار شیب-ولتاژ و رفتارهای دینامیکی در صفحه‌ی فاز می‌باشد.

مراجع

K. Barrett and W. Ganong, Ganong fisiología médica. México: McGraw-Hill Interamericana, pp. 229-230, 2010.

J. Hall, Pocket Companion to Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. Philadelphia: Elsevier Saunders, pp. 590-591, 2006.

B. Connors, M. Gutnick and D. Prince, 'Electrophysiological properties of neocortical neurons in vitro', Journal of Neurophysiology, vol. 48, no. 6, pp. 1302-1320, 1982.

F. Trombin, V. Gnatkovsky and M. de Curtis, 'Changes in action potential features during focal seizure discharges in the entorhinal cortex of the in vitro isolated guinea pig brain', Journal of Neurophysiology, vol. 106, no. 3, pp. 1411-1423, 2011.

A. Granato, L. Palmer, A. De Giorgio, D. Tavian and M. Larkum, 'Early Exposure to Alcohol Leads to Permanent Impairment of Dendritic Excitability in Neocortical Pyramidal Neurons', Journal of Neuroscience, vol. 32, no. 4, pp. 1377-1382, 2012.

A. Hodgkin and A. Huxley, 'A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve', The Journal of Physiology, vol. 117, no. 4, pp. 500-544, 1952.

R. FitzHugh, 'Impulses and Physiological States in Theoretical Models of Nerve Membrane', Biophysical Journal, vol. 1, no. 6, pp. 445-466, 1961.

E. Izhikevich, Dynamical systems in neuroscience. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2007.

H. Jenerick, 'Phase Plane Trajectories of the Muscle Spike Potential', Biophysical Journal, vol. 3, no. 5, pp. 363-377, 1963.

S.H Sabzpoushan," Research project No: 160/362 report" Vice-Chancellor of research and technology, IUST, 2014.

Y. Shu, A. Duque, Y. Yu, B. Haider and D. McCormick, 'Properties of Action-Potential Initiation in Neocortical Pyramidal Cells: Evidence From Whole Cell Axon Recordings', Journal of Neurophysiology, vol. 97, no. 1, pp. 746-760, 2007.

F. Sagués and I. Epstein, 'Nonlinear chemical dynamics', Dalton Transactions, no. 7, pp. 1201-1217, 2003.

T. Perez, C. Mirasso, R. Toral and J. Gunton, 'The constructive role of diversity in the global response of coupled neuron systems', Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, vol. 368, no. 1933, pp. 5619-5632, 2010.

Neocortex pyramidal cell layer 5

Fetal Alcohol Spectrum Disorder

Minimal

Entorhinal Cortex

Regenerative

Point  Stable fixed point