انرژی اتلافی دروازه‌های منطقی در فن‌آوری QCA

احسان رحیمی1، عاطفه سعادت2

1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه شاهرود، erahimi@shahroodut.ac.ir

2 دانشکده مهندسی برق دانشگاه شاهرود، atefesaadat71@gmail.com

چکيده – فن‌آوری QCA  در نانوالکترونیک فن‌آوری جدیدی است که از آرایش بار الکتریکی برای انجام عملیات منطقی و حسابی استفاده می‌کند. با استفاده از این فن‌آوری دروازه‌های منطقی و مدارهای منطقی بسیاری پیاده‌سازی شده است. تصور بر این است که در این فن‌آوری در حالت ایده‌آل به دلیل آن که بار الکتریکی از سلول خارج یا به آن وارد نمی‌شود، جریان الکتریکی و لذا توان اتلافی نداریم. در این پژوهش نشان می‌دهیم که این دروازه‌ها دارای اتلاف توان هستند و انرژی اتلافی را در دروازه‌های مختلف با استفاده از دو روش الکترواستاتیک و ترمودینامیک محاسبه و با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. نتایج نشان می‌دهند که افزایش تعداد ورودی‌های دروازه  و عدم تقارن تعداد بیت‌های "0" و "1" در خروجی  باعث افزایش انرژی اتلافی می‌شود.

كليد واژه-دروازه‌های منطقی، فن‌آوری QCA، اتلاف توان.

# مقدمه

اتوماتای سلولی کوانتومی (QCA) فنآوری نوظهور درمقیاس نانو است که در مقایسه با فن‌آوری CMOS دارای افزاره‌هایی با ابعاد بسیار کوچک‌تر، توان مصرفی کم‌تر و سرعت بالاتر است و انتظار می‌رود در آینده جایگزین فن‌آوری CMOS شود. در این فن‌آوری اعداد با استفاده از آرایش بار الکتریکی درون سلول نمایش داده می‌شوند. هر سلول دارای چهار نقطه کوانتومی و دو بار الکتریکی است. نقاط کوانتومی بار الکتریکی را در خود متمرکز می‌کنند. نیروی دافعه بین دو بار الکتریکی، آن‌ها را در دو حالت در نقاط کوانتمی سلول قرار می‌دهد. به هر حالت می‌توان یک رقم دودویی نسبت داد (شکل1)[1].

شکل (1) نمایش اعداد باینری با آرایش بار الکتریکی درون سلول کوانتمی. سلول سمت راست نمایش "0" منطقی و سمت چپ نمایش "1" منطقی.

با کنار هم قرار دادن سلولها، دروازههای منطقی ساخته می‌شوند. شکل(2) ساختار دروازه‌ی اکثریت و معکوس کننده را نشان می‌دهد. مجموعه دروازه‌های منطقی معکوس کننده و اکثریت گروه کامل است. به این معنی که هر تابع منطقی دلخواه را می‌توان با این دروازه‌ها پیاده‌سازی کرد.

بسیاری از پژوهشگران این حوزه معتقدند که به ‌دلیل این که بار

(الف)

(ب)

شکل (2) الف) ساختار دروازه معکوس کننده (ب) ساختار دروازه اکثریت

الکتریکی از سلول خارج نمی‌شود، جریانی وجود ندارد و در نتیجه در حالت ایده‌آل اتلاف توان نخواهیم داشت[2-5]. ما بر این باوریم که تونل زنی بار الکتریکی از هر نقطه کوانتومی به نقطه‌ی کوانتومی دیگر درون سلول تولید جریان الکتریکی می‌کند. همچنین به این دلیل که انرژی مجموعه‌ی سلول‌ها در هنگام پردازش حالات باینری تغییر می‌کند، اتلاف توان خواهیم داشت. در این پژوهش با دو رویکرد انرژی الکترواستاتیک و قانون لاندائور در ترمودینامیک اتلاف توان دروازه‌های منطقی فن‌آوری     QCA را محاسبه و با یکدیگر مقایسه می‌کنیم.

# محاسبه اتلاف توان

در این بخش اتلاف توان در دروازه‌های منطقی QCA را با دو روش الکترواستاتیک و ترمودینامیک محاسبه و مقایسه می‌کنیم.

## روش الکترواستاتیک

در این روش انرژی مجموعه‌ی بارهای الکتریکی درون سلول‌ها را با استفاده از قانون کولن، قبل و بعد از انجام عمل تصمیم گیری محاسبه کرده و این اختلاف انرژی را به عنوان اتلاف توان عملیات تصمیم گیری در نظر می‌گیریم. انرژی هر ساختار سلولی متشکل از بارهای الکتریکی از رابطه‌ی زیر به‌دست می‌آید.

| (1) |  |
| --- | --- |

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

(ث)

شکل (3) ساختار دروازه‌های منطقی قبل از تصمیم گیری (سمت چپ) و بعد از تصمیم‌گیری (سمت راست). الف دروازه معکوس کننده ، (ب) دروازه اکثریت سه ورودی ، (پ) دروازه اکثریت پنج ورودی ، (ت) دروازه AOI و (ث) دروازه NNI.

در این رابطه،  و  مبین مقدار دو بار الکتریکی ام و ام در ساختار الکتریکی دروازه و فاصله دو بار از یکدیگر است. برای محاسبه‌ی اتلاف توان با این روش، کدی نوشته شده است که ساختار الکتریکی هر دروازه را به صورت یک ماتریس ورودی دریافت می‌کند و اتلاف توان را با استفاده از رابطه‌ی (1) به صورت زیر محاسبه می‌کند.

| (2) |  |
| --- | --- |

در رابطه (2)،  بیانگر انرژی الکترواستاتیک دروازه منطقی بعد از عمل تصمیم‌گیری و  انرژی الکترواستاتیک دروازه منطقی قبل از عمل تصمیم‌گیری است. شکل (3) ساختار الکتریکی دروازه‌های مختلف را قبل و بعد از عمل تصمیم‌گیری نشان می‌دهد. تابع منطقی هر دروازه در جدول (1) آمده است. انرژی اتلافی محاسبه شده توسط روش الکترواستاتیک برای هر دروازه در جدول (1) خلاصه شده است. مقادیر انرژی اتلافی به ازای ورودی های مختلف محاسبه شده و بیشترین اتلاف مد نظر قرار گرفته است. تعداد سلول‌های موثر در کلید زنی برای هر دروازه در جدول (1) آمده است. در کلیه محاسبات، هر سلول کوانتمی به صورت مربعی به ضلع 10 نانومتر فرض شده است.

جدول(1) تابع بولی دروازه‌های QCA

| دروازه منطقی | تابع بولی دروازه |
| --- | --- |

جدول(2) اتلاف انرژی دروازه‌های QCA

| دروازه منطقی | تعداد سلول | اتلاف انرژی بر حسب ژول |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |
|  | 3 |  |
|  | 5 |  |
|  | 3 |  |
|  | 1 |  |

## روش ترمودینامیک

اگر یک سامانه‌ی محاسباتی دارایN حالت باشد و احتمال هر حالت را با  pi نشان دهیم، آنتروپی سامانه از رابطه‌ی زیر به ‌دست می‌آید.

| (3) | H=−i=1i=Npilog2pi |
| --- | --- |

با استفاده از قانون لاندائور، و در نظر گرفتن این که کمینه انرژی لازم برای انتقال هر بیت اطلاعات برابر  ژول است، اتلاف انرژی محاسباتی هر سامانه‌ی منطقی از رابطه‌ی زیر به‌دست می‌آید[6].

| (4) |  |
| --- | --- |

در رابطه فوق،  و  به ترتیب نشان‌گر آنتروپی خروجی و ورودی سامانه بر حسب بیت هستند.

جدول (3) آنتروپی ورودی و خروجی دروازه‌های QCA و میزان اتلاف انرژی محاسباتی آن‌ها را نشان می‌دهد.

جدول(3) اتلاف انرژی دروازه‌های QCA

| دروازه منطقی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 |  |
|  | 1 | 3 |  |
|  | 1 | 5 |  |
|  | 1 | 5 |  |
|  | 1 | 3 |  |

## تحلیل و بحث در نتایج

تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهند که در دروازه‌های منطقی در فن‌آوری  با وجود آن که بار الکتریکی از سلول خارج نمی‌شود و جریان خارج از سلول وجود ندارد دارای اتلاف انرژی هستند. نتایج اتلاف انرژی حاصل از روش الکترواستاتیک نشان می‌دهد که انرژی اتلافی به تعداد ورودی‌های دروازه منطقی ارتباط زیادی دارد. با افزایش تعداد ورودی‌ها اتلاف انرژی افزایش می‌یابد. دروازه‌های چند ورودی با هدف کوچک‌تر شدن ابعاد مدار و کارایی بیشتر تابع بولی طراحی می‌شوند اما اتلاف انرژی بیشتری نیز دارند. در دروازه های معکوس کننده، اکثریت سه‌ورودی و  تعداد سلول‌هایی که تغییر وضعیت می‌دهند برابر است اما این دروازه‌ها اتلاف انرژی متفاوتی دارند. برای مثال دروازه  بیشترین میزان اتلاف انرژی را در میان این سه دروازه داراست. نتایج جدول (2) نشان می‌دهد با وجود آن که ساختار دو دروازه معکوس‌کننده و  شبیه یکدیگر است اما انرژی اتلافی دروازه  حدود صد برابر دروازه معکوس کننده است. محاسبات روش ترمودینامیک نیز صحت موارد فوق را تصدیق می‌کنند. با توجه به این که دروازه‌های مورد مطالعه یک خروجی دارند، با افزایش تعداد ورودی‌ها اختلاف میان آنتروپی خروجی و ورودی افزایش یافته و اتلاف انرژی محاسباتی زیاد می‌شود. نتایج هر دو روش الکترواستاتیک و ترمودینامیک نشان می‌دهند اتلاف انرژی دروازه‌های و اکثریت پنج ورودی تقریبا یکسان هستند.

نکته مهمی که رابطه (1) دربر دارد، معماری دروازه است که پارامتر آن را به طور ضمنی توصیف می‌کند. بدین معنی که هر قدر تعداد سلول‌های همسایه با یکدیگر بیشتر شود، دروازه متراکم‌تر شده و  به طور میانگین کاهش میابد. کاهش ، افزایش انرژی ذخیره شده در توزیع بار الکتریکی را با خود به همراه دارد. لذا تغییر قطبیت هر سلول می‌تواند منجر به آزاد شدن انرژی زیادی شود. انتظار می‌رود دروازه‌های متراکم‌تر اتلاف انرژی بیشتری داشته باشند.

از دیدگاه ترمودینامیکی افزایش تعداد ورودی‌ها با فرض ثابت نگه داشتن تعداد خروجی‌های دروازه، اتلاف انرژی را افزایش می‌دهد. همچنین تعداد بیت‌های "0" و "1" در خروجی دروازه حایز اهمیت اند. چنانچه دروازه منطقی دلخواه دارای  ورودی و یک خروجی باشد به طوری که تعداد بیت‌های "1" در بردار خروجی جدول درستی دروازه تا باشد  آنگاه با استفاده از روابط (3و4) اتلاف انرژی این دروازه برابر است با:

| (5) |  |
| --- | --- |

نمودار شکل (4) رابطه اتلاف انرژی (5) را برای دروازه‌های 10 ورودی و 12 ورودی به ازای مقادیر مختلف  نشان می‌دهد.

شکل (4) نمودار اتلاف انرژی بر حسب تعداد "1" های منطقی در خروجی دروازه برای دو دروازه منطقی با 10 و 12 ورودی.

کمینه اتلاف انرژی، ، به ازای  و بیشینه آن ،  به ازای  یا حاصل می‌شود که عبارتند از:

| (6) |  |
| --- | --- |
| (7) |  |

نمودار شکل (4) و رابطه (5) بیانگر این واقعیت هستند که با افزایش تعداد ورودی‌های دروازه، اتلاف انرژی افزایش می‌یابد. همچنین بیشترین انرژی اتلافی زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد بیت‌های "1" (یا "0") برابر واحد باشد. هر چه تعداد بیت‌های "0" و "1" در خروجی به هم نزدیک‌تر باشند اتلاف انرژی کمتر است. کمترین مقدار اتلاف انرژی به ازای تعداد مساوی بیت‌های "0" و "1" در خروجی دروازه منطقی اتفاق می‌افتد. در شکل (4) همان طور که مشخص است برای دروازه‌های 10 و 12 ورودی تعداد "1" ها باید به ترتیب  5 و 6 تا باشد تا اتلاف انرژی کمینه باشد.

# نتيجه‌گيري

فن‌آوری  به منظور انجام محاسبات و عملیات منطقی بدون استفاده از کلید و با رهیافت آرایش بار الکتریکی به نظر می‌رسد جایگزینی برای فن‌آوری  باشد. گرچه در این فن‌آوری کلید جریانی وجود ندارد، اما اتلاف انرژی غیر قابل اجتناب است. در این پژوهش اتلاف انرژی دروازه های منطقی  را با دو روش الکترواستاتیک و ترمودینامیک محاسبه و مقایسه کردیم. نتایج نشان می‌دهند که تعداد ورودی و میزان اختلاف تعداد صفرها با یک‌های منطقی در بردار خروجی هر دروازه از عوامل مهم اتلاف انرژی به دو صورت الکترواستاتیکی و ترمودینامیکی هستند.

مراجع

- Tougaw, P.D. and C.S. Lent, Logical devices implemented using quantum cellular automata. J. Appl. Phys., 1994. 75(3): p. 1818-1825.

- Akeela, R. and M.D. Wagh, A Five-input Majority Gate in Quantum-dot Cellular Automata.

- Niemier, M., et al., Data flow in molecular QCA: Logic can “sprint,” but the memory wall can still be a "hurdle". University of Notre Dame.

- Snider, G., et al., Quantum-Dot Cellular Automata: Line and Majority Logic Gate. Japanese Journal of Applied Physics. 38(Copyright (C) 1999 Publication Board, Japanese Journal of Applied Physics): p. 7227.

- Niemier, M.T. and P.M. Kogge, Logic in wire: using quantum dots to implement a microprocessor. ICECS '99 6th IEEE Int. Conf. Circuits and Systems, 1999. 3: p. 1211-1215

- Landauer, R., Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process. IBM Journal of Research and Development, 1961. 5(3): p. 183-191.