# روشی نوین برای سیگنالدهی همزمان دوجهته روی اتصال میانی درونتراشهای

حسین علی جعفری1، زهرا عباسی2، سوده عقلی مقدم3

1دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق، hoseinalijafari@elec.iust.ac.ir

2دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق، zah_abbasi@elec.iust.ac.ir

3عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق، saghli@iust.ac.ir

چکيده -در این مقاله روشی نوین برای انتقال دو سیگنال دیجیتال به صورت همزمان و مستقل (ناهمگام) بین دو گره فرستنده/گیرنده از طریق یک اتصال میانی درونتراشهای تشریح میشود. انتقال دادهها روی اتصال میانی میتواند به صورت همجهت و یا در دو جهت مخالف باشد. روش پیشنهادی، سطح مصرفی کوچکی از تراشه را اشغال کرده و توان مصرفی اندکی دارد؛ نیز میتواند در ولتاژ تغذیه کم به کار رود. در این روش، فرستنده و گیرندههای دوطرف اتصال میانی کاملا مستقل از یکدیگر عمل کرده و هیچ نیازی به تفکیک زمانی یا همگامی بین آنها وجود ندارد. شبیهسازی روش پیشنهادی در فنآوری سی ماس 18/0 میکرومتر و روی سیمی با طول 100 میکرومتر در لایه ششم، کاهشی بیش از 67 درصدی در حاصل ضرب توان مصرفی و تاخیر را نسبت به یکی از بهترین روشهای شاخص پیشین نشان  میدهد.

كليد واژه- سیگنال دهی، اتصال میانی روی تراشه، ارتباط دوجهته، ارتباط همزمان.

## مقدمه

با کوچکشدن ابعاد ترانزیستورها و امکان مجتمع نمودن مدارهای بزرگ روی یک تراشه، امکان ایجاد ارتباط بین بخش های مختلف تراشه اهمیت یافته است. در تراشههای امروزی بسیار مهم است که بتوان توان مصرفی و سطح اشغالی را کاهش داده و سرعت سیستم را افزود. بنابراین چنان چه بتوان روی یک اتصال میانی دو بیت داده را منتقل نمود، سرعت به میزان دو برابر افزایش یافته است. روشهایی که تاکنون برای این کار معرفی شدهاند، بدین شرح است:

مدولهکردن دامنه سیگنال ارسالی روی خط به نحوی که سیگنالهای موجود روی خط قابل تفکیک از یکدیگر باشند. این تکنیک در هردو حالت ولتاژی[1] و جریانی [2][3][4] پیادهسازی شدهاست. با این روش حتی میتوان سیگنالهای آنالوگ را نیز منتقل نمود [5][6].

تفکیک پالس ساعت برای دریافت داده از دو طرف خط و انتقال آن به طرف دیگر [7][8].

بررسی وضعیت اتصال میانی و تشخیص همسان یا غیرهمسان بودن دادههای ارسالی از دو طرف خط. از آنجا که دادهی یک طرف خط مشخص است، دادهی طرف دیـــــــگر نیز معلوم میگردد[9].

در این مقاله روش جدیدی ارائه میگردد که در هیچ کدام در دستهبندیهای معرفی شده جای ندارد. در این روش برای اینکه سیگنالها روی اتصال میانی تداخل نداشته و قابل تفکیک باشند، به دو نوع جریان و ولتاژ ارسال میگردند. جزئیات این طرح در بخش 2 شرح داده میشود. در بخش 3، نتایج حاصل از شبیهسازی ارائه شده و در بخش 4 نتیجهگیری و جمعبندی مطالب مشاهده میشود.

## روش پیشنهادی

نکته کلیدی در ارسال چند داده همزمان روی یک اتصال میانی این است که سیگنالها در حداقل یک ویژگی کاملا متفاوت و قابل تفکیک باشند. این ویژگی میتواند فرکانس، دامنه ولتاژ، دامنه جریان و یا زمان ارسال باشد. اما در روش پیشنهادی (شکل 1) داده های ارسالی از دو طرف اتصال میانی در جنس سیگنال با هم متفاوت هستند. در واقع یک طرف خط، داده را به شکل ولتاژ و طرف دیگر داده را به شکل جریان ارسال میکند.

طرفی که سیگنال جریان ارسال میکند، باید گیرنده ولتاژ داشته باشد و متقابلا طرفی که سیگنال ولتاژ ارسال میکند، باید گیرنده جریان داشته باشد.

در پیادهسازی روش پیشنهادی فرض شده است که سیگنالهایی که به عنوان ورودی و خروجی از واحد فرستنده/گیرنده دو طرف اتصال میانی داده/دریافت میشود، از نوع بیتهای دیجیتال ولتاژی هستند و بین صفر ولت و ولتاژ تغذیه تغییر میکنند. در بخش 2-1 جزئیات این پیادهسازی به طور ساده توضیح داده میشود.

شکل 1: شمای نمادین روش پیشنهادی برای سیگنالدهی همزمان دوطرفه

## 2-1 پیادهسازی روش پیشنهادی

با توجه به شکل 2 فرضهای ساده کنندهای که برای طراحی مدار در نظر گرفته شده است، بدین شرحاند:

سیگنال جریان یا صفر است یا مقداری بالای یک حد آستانه (که 3 میکروآمپر فرض شده است).

سیگنال ولتاژ بین دو حد آستانه تغییر میکند.

برای تولید سیگنال جریان از منبع جریان ساده استفاده شده که از یک ماسفت با ولتاژ VGS ثابت و یک کلید با ولتاژ کنترل کننده VC1 تشکیل شده است. ولتاژ VC1 درواقع همان دادهای است که باید منتقل گردد.

گیرنده ولتاژ نیز یک گیت معکوس کننده ساده (M3a,M4a) است که به صورت موازی متصل شده و ولتاژ خط را به عنوان ورودی دریافت میکند.

برای تولید سیگنال ولتاژ از ترانزیستورهای M6b و M5b و منبع ولتاژ ثابت VB2 و ولتاژ کنترلی VC2 استفاده شده است. اگر ترانزیستور M5b روشن باشد، ولتاژ خط برابر ولتاژ VGS ترانزیستور M7b میباشد و در غیر این صورت ولتاژ خط به مقدار VB2+VSG(M6b) تغییر میکند. البته برای اینکه این قسمت مدار به درستی کار کند، باید ترانزیستورها همواره روشن باشند. لذا لازم است تا در مواقعی که جریان خط صفر است، منبع جریان دیگری ترانزیستورها را روشن نگه دارد و برای همین دلیل از ترانزیستورهای M1b و منبع ولتاژ ثابت VB3 استفاده شده است.

گیرنده جریان خط بدین صورت عمل میکند که جریان M7b به M8b آینه شده و چنانچه جریان M8b از جریان M2b بیشتر باشد ولتاژ درین M2b بالا میرود و در غیر اینصورت ولتاژ درین M2b پایین میآید. این عدم تساوی مقدار جریان دو منبع جریان (M2bو M8b) باعث می‌شود تا همواره یکی از آن‌ها در ناحیه ترایود و دیگری در ناحیه اشباع بوده و ولتاژ گره مابین آن‌ها یکی از دو حالت حدی را داشته باشد. ولتاژ خروجی VO1 توسط ولتاژ درین M2b کنترل میشود و آن نیز متاثر از جریان وارد شده از اتصال میانی است.

درواقع ولتاژ ورودی VC1، جریان خط و در نتیجه ولتاژ خروجی VO1 را تعیین میکند. متقابلا ولتاژ ورودی VC2، ولتاژ اتصال میانی و نهایتا ولتاژ خروجی VO2 را تعیین میکند.

## 2-2 محدودیتها و ملاحظات مداری

در طرف فرستنده جریان، محدودیت مداری تنها جهت جریان خط است که میتواند یا وارد شونده یا خارج شونده باشد. دیگر اینکه افزایش دامنه جریان، افزایش توان مصرفی را در پی دارد.

در طرف فرستنده ولتاژ باید در نظر داشت که ولتاژی که به اتصال میانی اعمال می شود نباید باعث اختلال در عملکرد منبع جریان طرف دیگر خط شود. در این مدار ولتاژ خط نباید بیش از VDD-VDS(SAT)(M1a)باشد. همچنین ولتاژهای اعمالی به خط باید مقادیری باشند که برای گیرنده ولتاژ در طرف دیگر خط کاملا قابل تفکیک و تشخیص باشند. باید توجه داشت که با توجه به مقادیر ارایه شده برای ولتاژ خط مشاهده می‌شود که این مقادیر کاملا وابسته به مقدار VGS ترانزیستور است. به همین دلیل وابستگی اندکی نیز به جریان خط خواهد داشت. این اثر در بخش سوم و در منحنی ولتاژ خط در شکل 3 نیز دیده می‌شود. اما همچنان که مشاهده می‌شود، اثر جریان خط روی ولتاژ خط به حدی نیست که آن را از محدوده قابل تفکیک برای گیرنده ولتاژ خط خارج ساخته و یا به حد دیگر ولتاژ منتقل کند و منجر به تشخیص غلط شود.

مقدار منبع جریان تغذیه طرف فرستنده ولتاژ و نسبت W/L ترانزیستورهای M2b و M8b باید به گونه ای انتخاب شوند تا وقتی که جریان اتصال میانی صفر است، جریان M2b از جریان M8b بیشتر باشد و در وقتی که منبع جریان به طرف دیگر خط وصل می‌شود، جریان M2b از جریان M8b کمتر باشد.

## نتایج شبیهسازی

مدار شکل 2 توسط نرم افزار star-hspice 2008 و با فنآوری سیماس 18/0 میکرومتر و مدل خط انتقال سه قطعهای π شبیهسازی و ارزیابی شده است. ولتاژ تغذیه مدار 8/1 ولت انتخاب شده است. البته این ولتاژ میتواند کمتر نیز باشد، ولی منجر به کاهش دامنه نویز قابل تحمل مدار میگردد. برای جلوگیری از اتلاف بیش از حد توان، دامنه سیگنال جریان ارسالی 3 میکروآمپر انتخاب شده که توان مصرفی متوسط 20 میکرووات را در پی داشته است.

(الف)                                                                (ب)                                                                        (ج)

شکل 2: مدار ساده CMOS برای پیادهسازی روش پیشنهادی، (الف) فرستنده ولتاژی و گیرنده جریانی، (ب) مدل سیم سهقطعهای π، (ج) فرستنده جریانی و گیرنده ولتاژی

برای بررسی صحت رفتار مدار باید در نظر داشت که هریک از دو سیگنال ورودی 4 حالت مختلف دارد: صفر، یک، لبه بالارونده و لبه پایینرونده. هریک از این چهار حالت نیز ممکن است با یکی از 4 حالت در سیگنال دیگر همزمان شود و در نتیجه 16=4×4 حالت میتواند در عملکرد مدار پیش آید. شکل 3، پاسخ مدار را در تمامی 16 حالت یادشده نشان میدهد.

شکل 3: خروجی گیرندههای ولتاژی (VO1) و جریانی (VO2) به ازای همه ترکیبهای ممکن ورودیهای خط (Vi1 و Vi2) و ولتاژ خط (VLine)

حداکثر تاخیر پاسخ در حالت انتقال سیگنال جریان، در وضعیت همزمانی لبههای بالاروندهی هر دو سیگنال رخ میدهد و  برای سیمی با طول 100 میکرومتر در لایه ششم (M6) فنآوری برابر 21 نانوثانیه است. بدترین مقدار تاخیر برای انتقال سیگنال ولتاژ روی این سیم 100 میکرومتری، برابر 8 نانوثانیه و در حالتیست که سیگنال ولتاژ در حال صعود و سیگنال جریان برابر صفر است. در نتیجه میتوان با فرض بروز شرایط بیشترین تاخیر، دادهها را با نرخ تا 86 مگابیت در ثانیه روی خط منتقل نمود.

لازم به ذکر است که مدار پیشنهادی با هدف اصلی کاهش توان مصرفی در انتقال دادهها طراحی شده است. بنابراین برای مقایسه کارآیی این مدار با سایر مدارها، علاوه بر توان مصرفی میانگین برای انتقال یک داده دیجیتال و حداقل سرعت مقدور انتقال،  معیار توان مصرفی تقسیم بر سرعت تبادل داده (یا همان حاصل ضرب توان مصرفی در تاخیر، EDP) را نیز در جدول 1 مورد ارزیابی قرار میدهیم.

جدول1: مقایسه سرعت و توان مصرفی مدار پیشنهادی با سه فرستنده-گیرنده دیگر

| توان مصرفی تقسیم بر سرعت (mW/Gbps) | سرعت (Gbps) | توان مصرفی (mW) | مدار فرستنده-گیرنده |
| --- | --- | --- | --- |
| 71/0 | 7/0 | 5/0 | مرجع [10] |
| 3 | 4 | 12 | مرجع [11] |
| 875/5 | 8 | 47 | مرجع [2] |
| 23/0 | 086/0 | 02/0 | پیشنهاد این مقاله |

همانطور که در جدول 1 آمده است، حاصل ضرب توان مصرفی در تاخیر انتقال یک داده به طور میانگین، بسیار کمتر از این مقدار در سه مدار دیگر است و بیش از 67 درصد بهبود در EDP نسبت به مرجع [10] –دارای کمترین EDP در میان سه مرجع- حاصل شده است.

نمودار تغییر تاخیر انتقال داده نسبت به طول سیم، برای دو فرستنده جریانی و ولتاژی مدار پیشنهادی در شکل 4 نشان داده شده است.

شکل 4: تاخیر انتقال داده نسبت به طول سیم، برای دو سیگنال جریانی و ولتاژی

همانطور که در شکل 4 نشان داده شده است، تغییرات تاخیر انتقال سیگنال جریانی نسبت به طول، بسیار کمتر از تغییرات تاخیر انتقال سیگنال ولتاژی است. این مساله بیانگر این واقعیت است که در طولهای قابل مقایسه با ابعاد تراشه یعنی حدود 10 میلیمتر، تاخیر غالب انتقال دادهها متعلق به سیگنال ولتاژی خواهد بود.

## نتيجه‌گيري

در این مقاله، روشی نوین برای انتقال همزمان و مستقل از هم (ناهمگام) دو سیگنال دیجیتال روی یک اتصال میانی درونتراشهای شرح داده شده است. شبیهسازی مدار پیشنهادی در فنآوری 18/0 میکرومتر و روی سیمی با طول 100 میکرومتر و لایه ششم، نشان داده است که مقدار میانگین EDP انتقال یک داده دیجیتال، بیش از 67 درصد نسبت به کار شاخص مرجع [10] کاهش یافته است.

نمونه مداری که اینجا معرفی شده است، تنها برای انتقال دو سیگنال از دو جهت روی یک اتصال میانی بهصورت همزمان کاربرد دارد، ولی درواقع با ترکیب این روش با روشهای دیگری که در مقدمه شرح داده شده است، میتوان بیش از دو سیگنال را نیز بهصورت همزمان منتقل نمود. علاوه بر این لزومی ندارد که سیگنالها در دو جهت مخالف ارسال گردند و حتی میتوان از این روش برای ارسال چند سیگنال بهصورت همجهت نیز استفاده نمود.

## مراجع

| [1] | - K. Lam, L. R. Dennison and W. J. Dally, "Simultaneous bidirectional signalling for IC systems," in Computer Design: VLSI in Computers and Processors, 1990. ICCD '90. Proceedings, 1990 IEEE International Conference on, Cambridge, MA, 1990. |
| --- | --- |
| [2] | - Y. S. Kim and S.-M. Kang, "A 8-Gb/s/pin Current Mode Multi-Level Simultaneous Bidirectional I/O," in Circuits and Systems, 2008. ISCAS 2008. IEEE International Symposium on , Seattle, WA, 2008. |
| [3] | - H. Y. Huang , C. C. Wu and S. D. Wu, "On-chip bidirectional transceiver," in Circuits and Systems, 2006. ISCAS 2006. Proceedings. 2006 IEEE International Symposium on, Island of Kos, 2006. |
| [4] | - Y. J. Sim , Y.-S. Sohn, S.-C. Heo, H.-J. Park and S.-I. Cho, "A 1-Gb/s bidirectional I/O buffer using the current-mode scheme," Solid-State Circuits, IEEE Journal of, vol. 34, no. 4, pp. 529-535, 1999. |
| [5] | - S. A. Jackson and B. J. Blalock, "A CMOS mixed signal simultaneous bidirectional signaling I/O," in Circuits and Systems, 1998. Proceedings. 1998 Midwest Symposium on, Notre Dame, IN, 1998. |
| [6] | - T. Takahashi, M. Uchida, R. Yoshino, M. Yamamoto and N. Kitamura, "A CMOS gate array with 600 Mb/s simultaneous bidirectional I/O circuits," in Solid-State Circuits Conference, 1995. Digest of Technical Papers. 41st ISSCC, 1995 IEEE International, San Francisco, CA, USA, 1995. |
| [7] | - C. J. Akl and M. A. Bayoumi, "Wiring-Area Efficient Simultaneous Bidirectional Point-to-Point Link for Inter-Block On-Chip Signaling," in VLSI Design, 2008. VLSID 2008. 21st International Conference on, Hyderabad, 2008. |
| [8] | - T. Takahashi, "110 GB/s simultaneous bi-directional transceiver logic synchronized with a system clock," in Solid-State Circuits Conference, 1999. Digest of Technical Papers. ISSCC. 1999 IEEE International, San Francisco, CA, 1999. |
| [9] | - R. Kumar, H. Deshpande, G. Choi, A. Sprintson and P. Gratz, "Bidirectional interconnect design for low latency high bandwidth NoC," in IC Design & Technology (ICICDT), 2013 International Conference on, Pavia, 2013. |
| [10] | - H.-Y. Huang , C.-C. Wu and S.-L. Chen, "Simultaneous current-mode bidirectional signaling for on-chip interconnection," in Advanced System Integrated Circuits 2004. Proceedings of 2004 IEEE Asia-Pacific Conference on, 2004. |
| [11] | - Y. S. Kim , S. Shin and S.-M. Kang, "A 4-Gb/s/pin current mode 4-level simultaneous bidirectional I/O with current mismatch calibration," in Circuits and Systems, 2006. ISCAS 2006. Proceedings. 2006 IEEE International Symposium on, Island of Kos, 2006. |
| [12] | - E. Nigussie, J. Plosila and J. Isoaho, "Delay-insensitive on-chip communication link using low-swing simultaneous bidirectional signaling," in Emerging VLSI Technologies and Architectures, 2006. IEEE Computer Society Annual Symposium on, Karlsruhe, 2006. |
| [13] | - P. Hasler, "Low-Power Programmable Signal Processing," in System-on-Chip for Real-Time Applications, 2005. Proceedings. Fifth International Workshop on, 2005. |