# کنترل سطح آب درام بویلر با استفاده از منطق فازی نوع-2 بازهای

فرشته فسحت1، فریدون شعبانی نیا2 و سپیده رادهوش3

1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، f-foshat@shirazu.ac.ir

2دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، shabani@shirazu.ac.ir

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، s.radhoush@gmail.com

چکیده- کنترل دقیق سطح آب درام بویلر باعث عملکرد ایمن و مناسب بویلر و توربین بخار میشود. امروزه اغلب از کنترلکننده PID برای کنترل آن استفاده میشود؛ اما تغییرات سطح آب در درام بویلر، غیرخطی، متغیر با زمان و چندمتغیره است و استفاده از کنترلکننده PID     میتواند موجب ناپایداری سیستم و عدم دستیابی به نتیجه مطلوب گردد. به همین منظور در این مقاله بر اساس مدل ریاضی تنظیمکننده سطح آب درام بویلر، کنترلکننده PID فازی نوع-2 بازهای ((IT2F-PID برای تنظیم بهینه پارامترهای کنترلکننده PID طراحی و با استفاده از       نرمافزار MATLAB شبیه‌سازی‌شده است. سپس نتیجه با کنترلکنندههای کلاسیک و PID فازی نوع-1 (T1F-PID) مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشان میدهد که کنترلکننده PID فازی نوع-2 بازهای، ویژگیهای سیستم کنترل سطح درام ازجمله زمان نشست و میزان فراجهش را به‌طور قابل‌توجهی بهبود میبخشد و درنتیجه سطح آب را پایدار نگه میدارد. در ادامه معیار خطای IAE و ISE نیز برای این کنترلکننده‌ها محاسبه‌شده است که نتیجه آن،  برتری کنترلکننده PID فازی نوع-2 بازهای را تأیید میکند.

کلمات کلیدی: بویلر، شبیه‌سازی، کنترل سطح آب، کنترلکننده  PID فازی نوع-2 بازهای، MATLAB

# معرفی

در عملکرد بویلر، کنترل سطح آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ]1[. سطح آب درام یک شاخص مهم برای تضمین ایمنی و پایداری عملکرد بویلر های صنعتی است. درصورتی‌که سطح آب در مخزن بخار پایین بیاید، آب کافی در داخل لوله‌ها قرار نداشته و ممکن است براثر افزایش دمای لوله‌ها خسارت‌های بسیار سنگینی ازلحاظ مسائل فنی و مالی متوجه نیروگاه شود. درصورتی‌که سطح آب در داخل مخزن بخار بالا رود، جداسازی آب و بخار به‌درستی انجام نمی‌گیرد و موجب انتقال آب و ناخالصی‌هایی در سیستم بخار شده و بازدهی بویلر را کاهش می‌دهد. بنابراین نگهداری سطح آب در محدوده مجاز برای افزایش کیفیت بخار خروجی از بویلر، کاهش فرسایش و خرابی تجهیزات و بهبود عملکرد سیستم مهم است ]2[.

هدف از کنترل سطح آب بویلر، کنترل دبی جریان آب تغذیه و ایجاد تعادل با جریان بخار و کمک به حفظ تغییرات سطح آب درام در محدوده مجاز است ]3[. در حال حاضر اغلب از روش کنترلی PID به علت سادگی و کاربرد آسان، برای کنترل سطح آب درام استفاده میشود ]4[، اما درصورتی‌که سیستم تحت کنترل غیرخطی بوده و یا دارای عدمقطعیت باشد،   کنترلکننده PID به‌طور کامل پاسخگو نیست. بنابراین روشهای دیگری موردنیاز است تا بتوان پارامترهای کنترلی را به‌طور دقیق تنظیم کرد. استفاده از منطق فازی راهی است که میتوان سیستمها را هوشمند ساخت. مدلهای فازی در استدلال به شیوه انسان عمل میکنند و به‌جای اعداد از اصطلاحات کلامی استفاده میکنند. این روش برای مسائلی که ازلحاظ استنتاج پیچیده هستند و یا اطلاعات ناقصی از سیستم در اختیار باشد، به‌کاربرده میشود ]5[. پروفسور لطفی عسکر زاده در سال 1965برای اولین بار مجموعههای فازی را مطرح کرد ]6[. با استفاده از این مجموعهها می‌توان عدمقطعیت و ابهام را مدل کرد. در دنیای واقعی منابع زیادی از عدمقطعیت در مواجهه با سیستمهای فازی وجود دارد ]8،7[. مجموعههای فازی نوع-2 به‌عنوان توسعه‌یافته مجموعههای فازی، راهکاری برای مواجهه با این عدمقطعیتها است که توسط پروفسور زاده در سال 1975 معرفی گردید]9[. مجموعههای فازی نوع-2 دارای درجه عضویتهای فازی هستند و در برخورد با عدمقطعیت‌ها توانایی مدل سازی و کاهش اثر آن‌ها را دارند.

در ادامه، بخشهای مختلف مقاله بدین‌صورت تنظیم‌شده است: بخش دوم کنترل‌کننده PID و نحوه محاسبه پارامترهای kp ، ki و kd را موردبررسی قرار می‌دهد. مراحل طراحی کنترل‌کننده‌های PID فازی نوع-1 و نوع-2 بازه‌ای در بخش سوم بیان‌شده‌اند. بخش چهارم شامل شبیه‌سازی و نتایج آن است. در بخش پنجم نیز نتیجه‌گیری آورده شده است.

# کنترل‌کننده PID

رابطه بین میزان دبی جریان آب تغذیه و سطح درام در بویلر با معادلات زیر بیان می‌شوند]3،10[.

تابع فرآیند Gps  و تابع ولو Gv(s) در روابط (1) و (2) نشان داده‌شده‌اند:

(1)

Gps=-0.25(s-1)s(2s+1)

(2)

Gv(s)=10.15s+1

کنترل‌کننده PID به‌طور گسترده در بسیاری از فرآیندهای خودکار صنعتی به‌کاربرده می‌شود. این کنترل‌کننده عملیات تناسب، انتگرال و مشتق را بر روی سیگنال خطا انجام می‌دهد. عمل تصحیح می‌تواند فرآیند را به‌سرعت تنظیم کند تا خطا را در کمترین مقدار نگه دارد. برای تنظیم پارامترهای PID روش‌های مختلفی وجود دارد که زیگلر-نیکولز یکی از آن‌هاست. روش زیگلر-نیکولز در سال 1942 توسط جان جی زیگلر و ناتانیل نیکولز معرفی‌شده است. در این روش در ابتدا گین‌هایki و kd روی صفر تنظیم می‌شوند. مقدار گین kp افزایش داده می‌شود تا زمانی که به گین نهایی (ku) برسد و خروجی فرآیند شروع به نوسان کند ]11[.  kuمقدار 51/3 و دوره نوسان (pu) مقدار  8/9 به دست می‌آید. در جدول (1) چگونگی محاسبه پارامترهای PID به روش زیگلر-نیکولز آورده شده است.

جدول 1:  محاسبه پارامترهای PID به روش زیگلر نیکولز

| kd | ki | kp |
| --- | --- | --- |
| kpPu/8 | 2kp/Pu | 0.60ku |
| 2.57 | 0.43 | 2.1 |

# کنترل‌کننده PID فازی نوع-1 و نوع-2 بازه‌ای

باگذشت زمان و مستهلک شدن تجهیزات، کنترل‌کننده‌های PID پاسخ مطلوبی به نوسانات سطح درام نمی‌دهند و ازآنجایی‌که تنظیم مجدد کنترل‌کننده‌های PID کار بسیار پیچیده و زمان بری است، لزوم وجود کنترل‌کننده‌هایی که عملکرد آن‌ها مشمول گذشت زمان نمی‌شود، مطرح می‌گردد ]12[. ازاین‌رو کنترل‌کننده‌های فازی می‌توانند در چنین شرایطی عملکرد بسیار خوبی داشته باشند. کنترل‌کننده منطق فازی به‌صورت الگوریتمی است که اطلاعات متخصص را به استراتژی کنترل اتوماتیک تبدیل می‌کند ]5[. سیستم‌های کنترل فازی سیستم‌هایی بر اساس قوانین IF-THEN هستند و می‌توانند جایگزین یک اپراتور انسانی متخصص شوند. توابع عضویت مجموعه‌های فازی نوع-2 نسبت به فازی نوع-1 از یک بازه به‌جای یک عدد برای تعریف درجه عضویت استفاده می‌کنند که سبب ایجاد درجه آزادی بیشتری برای کنترل نامعینی‌ها و عدم قطعیت می‌شود. اگر هیچ عدم قطعیتی در سیستم وجود نداشته باشد، مجموعه فازی نوع-2 به مجموعه فازی نوع-1 تبدیل می‌شود. مانند سیستم‌های منطق فازی نوع-1 یک سیستم منطق فازی نوع-2 شامل فازی سازی، قوانین، موتور استنتاج فازی و پردازنده خروجی است. پردازنده خروجی شامل کاهشدهنده نوع و نافازیساز است. از کاهشدهنده نوع، یک مجموعه فازی نوع-1 و از نافازیساز یک عدد ترد (crisp) حاصل می‌شود. عملکرد مجموعه فازی نوع-2 با عملکرد مجموعه فازی نوع-1 یکسان است. یک سیستم فازی نوع-2 در صورتی یک سیستم فازی بازهای است، که عملکرد فازی آن مانند دو تابع عضویت نوع-1 باشد. این توابع بهصورت تابع عضویت بالایی (UMF) و تابع عضویت پایینی (LMF) هستند که در شکل (1) نشان داده‌شده‌اند. UMF و  LMF اثر عدمقطعیت‌ها را محدود میکنند ]13[.

شکل 1: مجموعه‌های فازی نوع-2

سیستمهای منطق فازی نوع-2 برای مدلسازی و کنترل سیستمهای غیرخطی به علت قابلیت ذاتیشان در تخمین توابع غیرخطی به‌کاربرده میشوند.

به دلیل اینکه تفاوت فازی نوع-1 و نوع-2 بازه‌ای تنها در توابع عضویت آن‌هاست و نحوه طراحی ساختار هر دو به ‌یک صورت است، جهت پیاده‌سازی کنترل‌کننده PID فازی برای نوع-1 و نوع-2 بازه‌ای به یک طریق عمل می‌کنیم. ساختار کنترل‌کننده PID فازی سطح آب درام بویلر در شکل (2) نشان داده‌شده است.

شکل 2: ساختار کنترل‌کننده PID فازی

خطای سطح آب (e) و نسبت تغییرات آن (ec) به‌عنوان متغیرهای زبانی ورودی کنترل‌کننده فازی و سه خروجی تناسبی (kp)، انتگرال گیر (ki) و مشتق گیر (kd) به‌عنوان متغیرهای زبانی خروجی در نظر گرفته می‌شود.

(3)

ek=yrk-y(k)

(4)

eck=ek-e(k-1)

معادله (3) خطای سطح آب را مشخص می‌کند. yrk میزان سطح آب تعیین‌شده است. هنگامی‌که میزان y(k) بالاتر از yrk باشد، سطح آب فعلی بالاتر از سطح آب تعین شده است و خطا منفی است. هر چه سطح آب فعلی بالاتر رود، خطای منفی بزرگ‌تری ایجاد می‌شود. در عوض وقتی‌که میزان y(k) پایین‌تر از yrk باشد، سطح آب فعلی پایین‌تر از سطح آب تعیین‌شده است و خطای مثبت ایجاد می‌شود. هر چه میزان سطح آب فعلی پایین‌تر باشد، خطای مثبت نیز بزرگ‌تر می‌شود. معادله (4) تغییرات خطای سطح آب را نشان می‌دهد. اگر سطح آب در مرحله k بالاتر از مقدار در مرحله k-1 باشد، بدین معنی است که تغییرات دبی آب افزایش‌یافته است. به‌عبارت‌دیگر سطح آب فعلی بالاتر از حالت قبلی است و خطا منفی است ]2[. خروجی‌های کنترل‌کننده فازی برابر است با  میزان تغییر در بهره تناسبی ، انتگرال گیر و مشتق گیر که جهت تنظیم بهینه پارامترهای تنظیم‌کننده PID به‌کاربرده می‌شود. ارزش‌های زبانی متغیرهای ورودی و خروجی به‌صورت {NB,NM,NS,ZO,PS,PM,PB} تعریف می‌شوند که به ترتیب به معنی {منفی بزرگ، منفی متوسط، منفی کوچک، صفر، مثبت کوچک، مثبت متوسط، مثبت بزرگ} هستند. توابع عضویت فازی نوع-1 برای متغیرهای ورودی به‌صورت گوسین و برای متغیرهای خروجی به‌صورت مثلثی در بازه  در نظر گرفته‌شده‌اند. توابع عضویت ورودیها و خروجیهای فازی نوع-2 بازهای،  به‌صورت گوسین در بازه  انتخاب شده و ساختار فازی ممدانی نیز بهکار گرفته‌شده است. در جداول 2، 3 و 4 مجموعه قوانین فازی نشان داده‌شده‌اند.

جدول 2: مجموعه قوانین فازی برای خروجی kp

| ec e |  | NB | NM | NS | ZO | PS | PM | PB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NB | PB | PB | PM | PM | PS | ZO | ZO |
| NM | PB | PB | PM | PS | PS | ZO | NS |
| NS | PM | PM | PM | PS | ZO | NS | NS |
| ZO | PM | PM | PS | ZO | NS | NM | NM |
| PS | PS | PS | ZO | NS | NS | NM | NM |
| PM | PS | ZO | NS | NM | NM | NM | NB |
| PB | ZO | ZO | NM | NM | NM | NB | NB |

e

جدول 3: مجموعه قوانین فازی برای خروجی ki

| ec | NB | NM | NS | ZO | PS | PM | PB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NB | NB | NB | NM | NM | NS | ZO | ZO |
| NM | NB | NB | NM | NS | NS | ZO | ZO |
| NS | NB | NM | NS | NS | ZO | PS | PS |
| ZO | NM | NM | NS | ZO | PS | PM | PM |
| PS | NM | NS | ZO | PS | PS | PM | PB |
| PM | ZO | ZO | PS | PS | PM | PB | PB |
| PB | ZO | ZO | PS | PM | PM | PB | PB |

e

جدول 4: مجموعه قوانین فازی برای خروجی kd

| ec | NB | NM | NS | ZO | PS | PM | PB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NB | PS | NS | NB | NB | NB | NM | PS |
| NM | PS | NS | NB | NM | NM | NS | ZO |
| NS | ZO | NS | NM | NM | NS | NS | ZO |
| ZO | ZO | NS | NS | NS | NS | NS | ZO |
| PS | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO |
| PM | PB | NS | PS | PS | PS | PS | PB |
| PB | PB | PM | PM | PM | PS | PS | PB |

شکل (3) توابع عضویت فازی نوع-2 بازه‌ای را برای ورودی‌ها و خروجی‌ها نشان میدهد.

شکل 3: نمایش توابع عضویت ورودی‌ها و خروجی‌های فازی PID نوع-2   بازه‌ای

# شبیه‌سازی

کنترل‌کننده‌های PID و PID فازی نوع-1 و نوع-2 بازه‌ای در محیط سیمولینک MATLAB پیاده‌سازی شده‌اند. در شکل (4) پاسخ سیستم‌های کنترل‌کننده سطح درام بویلر به ورودی پله نشان داده‌شده‌ است. با توجه به رابطه تابع تبدیل بویلر، سیستم دارای صفر سمت راست است که اثر آن به‌صورت فروجهش در پاسخ پله سیستم نمایان شده است. با توجه به پاسخ کلی هر سه کنترل‌کننده، واضح است که کنترل‌کننده‌ PID فازی نوع-2 بازه‌ای ازلحاظ کاهش میزان فراجهش، فروجهش و زمان نشست پاسخ بهتری نسبت به کنترل‌کننده PID و PID فازی نوع-1 دارد.

شکل 4: پاسخ زمانی سه کنترل‌کننده به ورودی پله

در جدول (5)، نتایج مقایسه این سه نوع کنترل‌کننده سطح درام بویلر آورده شده است. میزان فراجهش و فروجهش در کنترل‌کننده PID به ترتیب 77 درصد و 14 درصد است. این مقادیر برای کنترل‌کننده فازی PID نوع-1 به ترتیب 75 درصد و 13درصد است، درحالی‌که کنترل‌کننده فازی PID نوع-2 بازه‌ای، میزان فراجهش را به 11 درصد و میزان فروجهش را به 8 درصد رسانده است. همچنین زمان نشست سیستم از 37 ثانیه در کنترل‌کننده PID و 33 ثانیه در کنترل‌کننده فازی PID نوع-1 به 17 ثانیه در کنترل‌کننده فازی PID نوع-2 بازه‌ای کاهش پیداکرده است. این نتایج دست‌یابی به یک کنترل‌کننده پایدار با عملکرد بهتر را تأیید می‌کنند.

جدول5:  نتایج کلی شبیه‌سازی

| کنترل‌کننده | درصد فراجهش | درصد فروجهش | زمان نشست(ثانیه) |
| --- | --- | --- | --- |
| PID | 77 | 14 | 37 |
| فازی PID نوع-1 | 75 | 13 | 33 |
| فازی PID نوع-2 بازه‌ای | 11 | 8 | 17 |

برای ارزیابی پاسخ سیستم حلقه بسته معیارهای مختلفی وجود دارد، انتگرال قدر مطلق خطا (IAE) و انتگرال مربع خطا (ISE) دو مورد از این معیارها هستند و به‌صورت معادلات (5) و (6) تعریف می‌شوند:

(5)

IAE=0Te(t)dt

(6)

ISE=0T[e(t)]2dt

در جدول (6) مقادیر  IAE و ISE برای پاسخ سیستم به ورودی پله محاسبه‌شده‌اند. میزان خطا با به‌کارگیری کنترل‌کننده فازی PID نوع-2 بازه‌ای، کاهش‌یافته است.

جدول 6: محاسبه میزان خطا

| کنترل‌کننده | ISE | IAE |
| --- | --- | --- |
| PID | 5.654 | 9.001 |
| فازی PID نوع-1 | 5.088 | 7.537 |
| فازی PID نوع-2 بازه‌ای | 3.44 | 4.472 |

# نتیجه‌گیری

یکی از کنترل‌کننده‌های مهم که در صنایع و نیروگاهها مورد استفاده قرار می‌گیرد، کنترل‌کننده سطح آب درام بویلر است که عملکرد ایمن بویلر را در پی دارد. کنترل‌کننده PID به دلیل غیرخطی بودن سیستم، به‌درستی پاسخگو نیست. در این مقاله کنترل‌کننده PID فازی برای کنترل سطح درام بویلر طراحی و شبیه‌سازی‌شده است که توسط آن مقادیر kp ، ki و kd به‌طور خودکار تنظیم می‌شوند. کنترل‌کننده فازی PID نوع-1 به دلیل وجود عدمقطعیتها نمیتواند سیستم را به‌طور کامل کنترل کند. مقایسه نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که کنترل‌کننده PID فازی نوع-2 بازه‌ای نسبت به کنترل‌کننده PID فازی نوع-1 و کنترل‌کننده کلاسیک، میزان فراجهش، فروجهش و زمان نشست را کاهش می‌دهد و عملکرد سیستم کنترل را بهبود می‌بخشد. همچنین با توجه به معیار خطای ISE و IAE میزان خطای سیستم نیز کاهش‌یافته است.

# مراجع

- W.  ZHuo, W.  SHichao，J.  Yanyan, “Simulation of Control of Water Level in Boiler Drum”, IEEE Conference Publications, World Automation Congress (WAC), 2012.

- Z. Wang, Q.  Wang, ”Application of Fuzzy Controller in Drum Water-level Control”, International Conference on Mechatronic Science, Electric Engineering and Computer, 2011.

- K. Ghousiya Begum, D. Mercy, H. Kiren Vedi, M. Ramathilagam, ” An Intelligent Model Based Level Control of Boiler Drum”, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Certified Journal, Volume 3, Issue 1, January 2013.

- W. ZHuo, J. Yanyan, W. SHichao, “The Application of  Feedforward PID Control in Water Level Control System“, Published in World Automation Congress (WAC), 2012.

- P.  Paramita Kar, P. Saikia, ” Performance of Different Control Strategies for Boiler Drum Level Control Using LabVIEW”, Department of Electronics & Communication Engineering  National Institute of  Technology, Rourkela, May 2013.

- L. A. Zadeh, “Fuzzy sets, ” Inform. Control, Vol. 8, Pages 338–353, 1965.

- N. N. Karnik, J. M. Mendel, and L. Qilian, “Type-2 Fuzzy Logic Systems” IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol. 7, pp. 643-658, 1999.

- J. M. Mendel and R. I. B. John, “Type-2 Fuzzy Sets Made Simple”  IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol. 10, pp. 117-127, 2002.

- L. A. Zadeh, “The Concept of a Linguistic Variable and Its Application to Approximate Reasoning-I” Information Sciences, Vol. 8, pp.199-249, 1975.

- O. PrakashVerma, G. Manik, ”Comparative Analysis Of Boiler Drum level Control Using Advanced Classical Approaches”, International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT) Volume 2, Issue 5, September 2013.

- L. Jinkun, “MATLAB Simulation of Advanced PID Control”, Electronic Industry Press, Beijing, 2006, pp. 102-129.

- دکتر غلامرضا نوشیروانی، مهندس رضا فرزانه، مهندس محمود رحیمی، "کنترل فازی سطح درام بویلر نیروگاه‌های حرارتی"، صنعت هوشمند، سال 16 شماره 4 و 5 پیاپی 145 و 146 تیر و مرداد 92

- R. John, S. Coupland, “Type-2 Fuzzy Logic: A Historical View”, IEEE Computational Intelligence Magazine, February, 2007.

- R. A. Naghizadeh, B. Vahidi, M. R. Bank Tavakoli, ”Estimating the Parameters of Dynamic Model of Drum Type Boilers Using Heat Balance Data as an Educational Procedure”, IEEE Transactions On Power Systems, Vol. 26, NO. 2, May 2011.

- Z. Haihe, W. Li, Y. Xinjun, ”Fuzzy Controller of Drum Water Level for Industrial Boile”, International Conference on Computer, Mechatronics, Control and Electronic Engineering (CMCE), 2010.

- D.  Wu, “A Brief Tutorial on Interval Type-2 Fuzzy Sets and Systems”, July, 2014.