تخصیص توان عملی جهت بهینهسازی ظرفیت موثر

محمد لاری 1، محمد سعید جهان آرا نژاد 2، افشین نقی زاده 3

1 استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان، m_lari@semnan.ac.ir

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات سیستم دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان،s.jahanara@semnan.ac.ir

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات سیستم دانشکده  مهدسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، a_naghizadeh@semnan.ac.ir

چکيده - در این مقاله ما دو تخصیص توان جدید را در کانال فیدینگ مسطح، در شرایط عملی هنگام استفاده از تقویتکننده توان مورد بررسی قرار دادهایم. این دو تکنیک تخصیص توان علاوه بر داشتن قابلیت برای کار در شرایط عملی، ظرفیت مؤثر سیستم را نیز بهینه میکنند. در این مقاله ظرفیت مؤثر که تعریف جدیدی از ظرفیت با درنظر گرفتن کیفیت سرویس میباشد، برای این دو روش تخصیص توان محاسبه و بررسی شده است. در انتها نشان دادهایم که جهت تخصیص توان بهینه، در نظر گرفتن پارامترهای کیفیت سرویس لازم میباشد.

كليد واژه- تخصیص توان، تخصیص توان معکوس کانال، ظرفیت موثر، کیفیت سرویس دهی(QoS)

# مقدمه

امروزه با فراگیرشدن سیستمهای جدید مخابراتی مانند ارتباطات نسل سوم و چهارم، نیاز به مخابرات پرسرعت و با کیفیت بالا به شدت افزایش یافته است. بحث تضمین کیفیت سرویس (QoS) که حتی ممکن است برای هر کاربر متفاوت از دیگری باشد، موضوعی چالشی در طراحی یک سیستم مخابراتی است]1[.

در سیستمهای مخابراتی پرسرعت مخصوصاً وقتی هدف ارسال اطلاعات بهصورت آنلاین میباشد، بحث تأخیر بین فرستنده و گیرنده بسیار حیاتی است و یکی از پارامترهای کیفیت سرویس میباشد. به عنوان مثال در یک ارتباط بهصورت کنفرانس ویدئویی، اگر فریمهای تصویر حتی بدون خطا ولی با تأخیر زیاد و یا تأخیرهای متفاوت در گیرنده دریافت شوند، ارتباط آنلاین با مشکل مواجه شده و عملاً کنفرانس ویدئویی امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین در نظر گرفتن تأخیر علاوه بر پارامترهای دیگر سیستم مانند خطا و نرخ ارسال، بسیار مفید مخصوصاً برای ارتباطات آنلاین میباشد]2,3[.

تأخیر در یک سیستم مخابراتی ممکن است به دلایل مختلفی ایجاد شود. علاوه بر تأخیر کانال، یک عامل مؤثر دیگر در ایجاد تأخیر، بافر فرستنده میباشد. در این بافر اطلاعات موجود در فرستنده با نرخ ثابت وارد میشوند و در مقابل با نرخ متغیر خارج میشوند. علت خروج اطلاعات با نرخ متغیر، کانال متغیر با زمان بیسیم میباشد. بهطوری که در بعضی اوقات وقتی شرایط کانال

مساعد است، نرخ ارسال در کانال بالا بوده و بافر به سرعت تخلیه

میشود. در مقابل در شرایط نامساعد کانال، نرخ ارسال کاهش یافته و حتی ممکن است صفر شود. در این شرایط اطلاعات در بافر فرستنده انباشته شده و قبل از ارسال دچار تأخیر زیادی میشوند]3[. ظرفیت مؤثر تعریف جدیدی از ظرفیت میباشد که تلاش میکند این تأخیر ناشی از انباشتگی اطلاعات در بافر فرستنده را نیز در نظر بگیرد. به همین سبب ظرفیت مؤثر بهصورت بیشینه نرخ ورود ترافیک به بافر یک فرستنده، که قابل عبور از کانال مخابراتی است و کیفیت سرویس مشخص (تأخیر مشخص) برای آن قابل تضمین است، تعریف میشود]4-6[.

روش تخصیص توان channel inversion (CI) تکنیک تخصیص توان برای بیشینهکردن ظرفیت قطع کانال مخابراتی میباشد ]7[. همچنین در این روش میتوان کانال مخابراتی بیسیم با نرخ ارسال متغیر با زمان را به یک کانال با نرخ ارسال ثابت تبدیل نمود. این ویژگی جهت استفاده در کاربردهای آنلاین مانند کنفرانس ویدئویی بسیار مفید و کارآمد میباشد. از طرف دیگر تخصیص توان CI مشکلاتی مخصوصاً هنگام پیادهسازی عملی دارد. به عنوان مثال در این تکنیک تخصیص توان و در شرایط نامناسب کانال، باید توان بسیار زیادی از فرستنده ارسال شود که این موضوع با محدودیتهای تقویتکنندههای توان سازگار نمیباشد]8[.

در این مقاله برای رفع مشکلات عملی تکنیک تخصیص توان CI و همچنین استفاده از مزایای ذکرشده برای آن، ابتدا تکنیکهای مشابه CI ارائه شده است. سپس از آنجایی که اهمیت تکنیک CI و روشهای مشابه آن در کاربردهای آنلاین میباشد، به بررسی ظرفیت مؤثر کانال مخابراتی با این روشها پرداخته شده است. همانطور که گفته شد، در ظرفیت مؤثر تأخیر ناشی از انباشتگی دادهها در بافر فرستنده در نظر گرفته میشود. بنابراین این مفهوم نیز بسیار مناسب برای کاربردهای آنلاین میباشد.

نوآوری این مقاله بهطور خلاصه موارد زیر میباشد.

- ارائه دو استراتژی تخصیص توان عملی

- بهینهسازی این دو تکنیک جهت ماکسیممکردن ظرفیت مؤثر

فهرست مطالبی که در ادامه این مقاله آورده شده است، به این ترتیب میباشد. در بخش 2 این مقاله مدل سیستم و روابط ظرفیت مؤثر ارائه شده است. در بخش 3 ظرفیت مؤثر سیستم مخابراتی با دو تکنیک تخصیص توان بررسی شده است. در انتها نتایج شبیه سازی در بخش 4 آورده شده است و بخش 5 هم نتیجه گیری این مقاله می باشد.

- مدل سیستم

مدل مخابراتی مورد بررسی در این مقاله یک سیستم تکآنتنی میباشد که در فرستنده جهت بهبود عملکرد سیستم، از تکنیک تخصیص توان استفاده میکند. این تکنیک تخصیص توان که موضوع اصلی این مقاله میباشد، در ادامه و در بخش 2-1- معرفی میشود. همچنین، شاخص عملکرد مورد نظر ما ظرفیت مؤثر میباشد که در بخش 2-2- توضیحات آن آورده شده است.

2-1- تخصیص توان

تخصیص توان به معنی ارسال توان متفاوت در زمانهای متفاوت، از سمت فرستنده برای گیرنده، با شرط ثابتبودن متوسط توان ارسالی میباشد. در مخابرات بیسیم، تکنیکهای مختلف تخصیص توان وجود دارد که هرکدام با درنظر گرفتن یک شرط، یک عملکرد خاص از سیستم را بهبود میبخشند. به عنوان مثال تخصیص توان waterfilling بهصورت (1)، ظرفیت ارگادیگ کانال را بیشینه میکند]9[. در این رابطه نسبت توان سیگنال به توان نویز (SNR) و یک مقدار آستانه است و از شرط ثابتبودن متوسط توان ارسالی قابل محاسبه میباشد]10[.

(1)                                               	در مقابل، تخصیص توان channel inversion (CI) بهصورت (2)، ظرفیت قطع کانال را بیشینه میکند ]7[ و قادر است علیرغم تغییرات کانال در زمانهای مختلف، نرخ ارسال ثابتی را به کاربر کانال ارائه کند. مقدار پارامتر ثابت این تخصیص میباشد و از شرط ثابتبودن متوسط توان ارسالی قابل محاسبه است.

(2)                                                           تخصیص توان CI تکنیک ساده و مناسبی جهت کانال مخابراتی بیسیم میباشد اما اشکالاتی نیز در شرایط عملی دارد. به عنوان مثال در شرایط نامناسب کانال وقتی SNR به سمت صفر میل کند،در  رابطه (2) عدد بزرگی شده و به بینهایت میل میکند. در شرایط عملی، ارسال توان بسیار زیاد امکانپذیر نیست و بنابراین تخصیص توان CI در شرایط نامناسب کانال، عملیاتی نمیباشد. برای رفع این مشکل با استفاده از سطح آستانه، در ادامه از تخصیص توان (TCI) Truncated Channel Inversion بهصورت (3) استفاده میکنیم. پارامتر مسأله بوده که در ادامه جهت بهینهسازی از آن استفاده خواهیم کرد.

(3)

توجه به یک نکته دیگر نیز در شرایط عملی ضروری میباشد. در شرایط مساعد کانال وقتی SNR به بینهایت میل میکند و توان ارسالی به سمت صفر میرود، با توجه به تضعیف فضای آزاد و لزوم دریافت یک حداقل مقدار توان در گیرنده، ارسال توان اندک از فرستنده توجیهپذیر نمیباشد و بهتر است اصلاً توانی ارسال نکنیم. بنابراین تحت این شرایط با استفاده از سطح آستانهو، از تخصیص توان (PCI) Practical Channel Inversion بهصورت (4) استفاده میکنیم.

(4)

# ظرفیت موثر

علیرغم شرایط متغیر با زمان کانال مخابراتی بیسیم، اپراتور شبکه باید کیفیت سرویس مشخصی را برای کاربران تضمین کند. در ]4[، نویسندگان ظرفیت مؤثر را بصورت حداکثر نرخ ورود ترافیک یک سیستم، که قابل عبور از کانال مخابراتی است و کیفیت سرویس مشخص برای آن قابل تضمین است، تعریف کردهاند. این کیفیت سرویس در ادامه توضیح داده خواهد شد و با پارامترمشخص میشود. در سیستمهای مبتنی بر صف، وقتی فرآیند ورودی و خروجی صف ایستان و ارگادیک میباشد، طول صف با فرآیند تصادفیاز لحاظ آماری به متغیر تصادفیهمگرا میشود. بطوریکه

(5)

وسطح آستانه ثابتی است. با استفاده از (5) میتوان احتمال بیشتر شدن طول صف از سطح آستانه را برای مقادیر بزرگ بصورت (6) نوشت ]4[.

(6)	                                     اما وقتی که شاخص مورد نظر برای کیفیت سرویس، مقدار تأخیر بستهها در بافر باشد، میتوان رابطهای مشابه (6) را برای تأخیر بصورت

(7) 		                         نوشت]4[ که در این رابطهمقدار تأخیر وسطح آستانه موردنظر روی تأخیر است. در این حالت احتمال خالینبودن بافر را نشان میدهد و بصورت همزمان از روی فرآیند ورودی و خروجی صف قابل محاسبه میباشد.

همانطور که مشخص است،نقش مهمی در تضمین کیفیت سرویس بازی میکند. در رابطه (7)، مقادیر بزرگ، معادل محدودیت سختگیرانه روی تأخیر و داشتن کیفیت سرویس بالا است. اما در مقادیر کوچک، محدودیت روی احتمال تأخیر، زیاد سختگیرانه نیست. به همین سبب این حالت در مقایسه با حالت قبل، کیفیت سرویس بالایی را تضمین نمیکند. بنابراین ظرفیت مؤثر، حداکثر نرخ ورودی است که کانال میتواند کیفیت سرویس مورد نظر آن را تضمین کند. چون در حالت پایدار نرخ ورود صف و خروج از آن برابر است، ظرفیت مؤثر معادل نرخ گذردهی کانال تحت قیدهای (6) یا (7) میباشد]4[.

از آنجا که کانال بصورت محوشونده و ناهمبسته فرض میشود، بنابراین نرخ ارسال (ظرفیت) لحظهای کانال نیز ناهمبسته خواهد بود. در این شرایط، ظرفیت مؤثر تعریف شده در ]4[، بصورت

(8)

سادهتر میشود. در این رابطهنرخ ارسال متغیر با زمان کانال را نشان میدهد.

# بررسی ظرفیت مؤثر کانال با تخصیص توانهای عملی

دراین قسمت ظرفیت مؤثر کانال بیسیم را با تخصیص توان به صورت TCI، PCI بررسی میکنیم.

# ظرفیت مؤثر در تکنیک تخصیص توان TCI:

تخصیص توان TCI در رابطه (3) آورده شده است. با توجه به رابطه (3) و درصورتی که فرستنده از مدولاسیون و کدینگ مناسب استفاده کند، میتواند با نرخی برابر ظرفیت ارسال کند. به این ترتیب نرخ ارسال بهصورت

(9)

نوشته میشود.و به ترتیب پهنای باند و دوره زمانی یک ارسال را مشخص میکنند. با جایگزینی رابطه (9) در (8)، ظرفیت مؤثر سیستم وقتی از تکنیک تخصیص توان TCI استفاده میکنیم، برابر (10) محاسبه میشود.

(10)

در رابطه (10) مقدار از شرط ثابتبودن متوسط توان ارسالی بدست آورده میشود، بهطوریکه

(11)

وتابع انتگرال نمایی را مشخص میکند]11[. سپس مقدار، با ماکسیممکردن رابطه ظرفیت مؤثر در (10) محاسبه میشود. برای این منظور، از رابطه (10) نسبت به  مطابق رابطه (12) مشتق گرفته و برابر صفر قرار می دهیم.

(12)

حال میتوانیم به ازای هر مقدار و، مقدار بهینه را از رابطه (12) بدست آورده و استفاده کنیم. همچنین، با مشخصشدن مقدار بهینه، مقدار ظرفیت مؤثر نیز از رابطه (10) قابل محاسبه میباشد. بنابراین تکنیک تخصیص توان TCI علاوه بر مزایای ذکرشده، ظرفیت مؤثر را نیز ماکزیمم میکند.

نکته قابل توجه اینکه، مقدار بهینه که از رابطه (12) محاسبه میشود، به مقدار وابسته است و با تغییر مقدار، مقدار تغییر میکند.

# ظرفیت مؤثر در تکنیک تخصیص توان PCI:

مطابق حالت قبل، درصورتی که فرستنده از مدولاسیون و کدینگ مناسب استفاده کند، میتواند با نرخی برابر ظرفیت کانال ارسال کند. به این ترتیب نرخ ارسال بهصورت (13) خواهد بود.

(13)

با جایگزینی رابطه (13) در (8)، ظرفیت مؤثر سیستم وقتی از تکنیک تخصیص توان PCI استفاده میکنیم، برابر (14) محاسبه میشود.

(14)

در رابطه (14) مقدار از شرط ثابتبودن متوسط توان ارسالی بدست آورده میشود، بهطوریکه

(15)

میباشد. جهت سادهتر کردن بهینهسازی و با توجه به این نکته که مقدار به حداقل توان ارسالی فرستنده و قابل دریافت در گیرنده بستگی دارد، مقدار را ضریبی از و بهصورت فرض میکنیم (در بخش شبیهسازی نیز  فرض شده است). حالا مقدار با ماکسیممکردن رابطه ظرفیت مؤثر، محاسبه میشود. برای این منظور از رابطه (14) نسبت به مشتق گرفته و برابر صفر قرار میدهیم.   (16)

حال میتوانیم به ازای هر مقدار و، مقدار بهینه و به تبع آن بهینه را از رابطه (16) بدست آورده و استفاده کنیم. همچنین، با مشخصشدن مقدار بهینهو، مقدار ظرفیت مؤثر نیز از رابطه (14) قابل محاسبه میباشد. تکنیک توان PCI همانند تکنیک TCI، علاوه بر عملکرد مناسب در شرایط عملی، ظرفیت مؤثر را نیز بهینه میکند.

# شبیهسازی و نتایج عددی:

در ادامه و در کلیه شبیهسازیها و نمودارهای ترسیم شده،  فرض شده است. همچنین، واحد ظرفیت مؤثر، تعداد بیتهای ارسالی (bits) میباشد.

شکل 1: ظرفیت مؤثر بر حسب برای دو تخصیص توان TCI و PCI به ازای و

شکل 2: ظرفیت مؤثر بر حسب برای دو تخصیص توان TCI و PCI به ازای و

شکل 3: ظرفیت مؤثر بر حسب برای دو تخصیص توان TCI و PCI به ازای و

ظرفیت مؤثر بر حسب و برای دو تخصیص توان TCI و PCI به ترتیب به ازای، و در شکل 1 تا 3 رسم شده است. همچنین فرض شده است.

در این شکلها چند نکته مشخص میباشد. یک اینکه ظرفیت مؤثر برحسب دارای ماکسیمم میباشد و دو اینکه این مقدار ماکسیمم وابسته به مقدار است. با مقایسه شکلها مشخص است که با تغییر، مکان ماکسیمم نیز تغییر کرده است. این به آن معنی است که بهینه وابسته به  و کیفیت سرویس درخواستی میباشد. به همین سبب لازم است هنگام تخصیص توان، کیفیت سرویس و پارامتر را نیز در نظر داشته باشیم.

در شکلهای 4 تا 6 ظرفیت مؤثر بر حسب متوسط نسبت توان سیگنال به نویز، و برای سه نمای کیفیت سرویس متفاوت،، و برای تخصیص توانهای TCI و PCI رسم شده است. مشخص است که با افزایش مقدار ظرفیت مؤثر افزایش مییابد. همچنین با مقایسه شکلها در مییابیم که تکنیک PCI در کیفیت سرویس بالا یعنی خیلی بزرگ، عملکرد مناسبی ندارد و بهتر است در این شرایط از تکنیک PCI استفاده نکنیم و یا این مشکل را به نحو دیگری حل کنیم. اما در مقابل در کیفیت سرویس پایین یعنی خیلی کوچک، عملکرد  TCIو PCI مشابه هم میشوند و این دو روش تخصیص، عملکرد تقریباً یکسانی دارند.

شکل 4: ظرفیت مؤثر برحسب برای دو تخصیص توان TCI و PCI به ازای

شکل 5: ظرفیت مؤثر برحسب برای دو تخصیص توان TCI و PCI به ازای

شکل 6: ظرفیت مؤثر برحسب برای دو تخصیص توان TCI و PCI به ازای

در انتها مقادیر بهینه بر حسب در شکل های 7 و 8 رسم شده است. همانطور که قبلاً هم گفتیم و در شکل نیز مشخص است، بهینه به وابسته میباشد و انتخاب مناسب آن با توجه به کیفیت سرویس درخواستی، امری ضروری میباشد.

شکل 7: بهینه برحسب در

شکل 8: بهینه برحسب در

# نتيجه‌گيري

در این مقاله دو تکنیک تخصیص توان عملی جهت بهینهسازی ظرفیت مؤثر بررسی شده است. تکنیکهای ارائهشده بر پایه تکنیک Channel Inversion (CI) میباشند. تکنیک CI روشی برای بیشنهکردن ظرفیت قطع است که در این مقاله دو تکنیک مشابه CI، بهصورت Truncated Channel Inversion (TCI) و Practical Channel Inversion (PCI) ارائه شده است. در این دو تکنیک یکی از دو پارامتر را جهت بهینهسازی و ماکسیممکردن ظرفیت مؤثر استفاده کردیم. در نهایت مقدار ظرفیت مؤثر را برای این تخصیص توان محاسبه کرده و درستی روابط را با شبیهسازیها بررسی کردیم. همچنین نشان دادیم که جهت تخصیص توان بهینه، دانستن کیفیت سرویس درخواستی لازم میباشد.

مراجع

- A. Guerrero, J. Ramírez, R. Buenrostro and F. Estrada, “Accounting Management Based on Quality of Service for Heterogeneous Mobile Communications Networks,” IEEE latin America transactions, vol.8, no. 1, March 2010.

- H. Kozačinski  and P. Knežević, “An Approach using Simulation Techniques to estimate Quality of Service Parameters in Communication Networks,” Proc. Int. Conf 37th MIPRO 2014, Opatija, Croatia, , pp. 1642-1647,  May2014.

- M. Lari, A. Mohammadi, A. Abdipour and I. Lee, “Characterization of effective capacity in AF relay systems,”IEICE Electronics Express, vol. 9, no. 7, pp. 679-684,2012.

- B.Soret, M. Carmen Aguayo-Torres, and J. Tomás Entrambasaguas,“Capacity with Explicit Delay Guarantees for Generic Sources over Correlated Rayleigh Channel,” IEEE Transactions on Wireless Communication,  vol. 9, no. 6, June 2010.

- D. Wu and R. Negi, “Effective Capacity: A Wireless Link Model for Support of Quality of Service,” IEEE Transactions on Wireless Communication, vol. 2, no. 4, 2003.

- M. Lari, A. Mohammadi, A. Abdipour and I. Lee, “Characterization of effective capacity in antenna selection MIMO systems,” Journal  Communications and Networks, vol.15, no. 5, 2013.

- X. kang,Y.chang liang, A.Nallanathan, H.K.Garg,and R.Zhang,“ Optimal Power Allocation for Fading Channels in Cognitive Radio Networks: Ergodic Capacity and Outage Capacity,” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 8, no. 2, February 2009.

- T. Haustein, C.von Helmolt, E. Jorswieck, V. Jungnickel and V. Pohl, “Performance of MIMO systems with channel inversion,” Vehicular Technology Conference 55th IEEE, VTC Spring 2002.

- A. Goldsmith,Wireless Communications,Cambridge University Press , 2005.

- H. moon, “ Waterfilling Power Allocation at High SNR Regimes ,”IEEE Transactions on Wireless Communication, vol. 59, no. 3, 2011.

- I.S. Gradshteyn and I.M.Ryzhik, Table of integrals, series, and products,New York:Academic Press, 1994.

Quality of Service (QoS)

Effective capacity

Ergodic capacity

Outage capacity

Truncated Channel Inversion

Exponential Integral Function

Practical Channel Inversion