شنود و جمر لینک طیف گسترده پرش فرکانسی

میلاد واحدی1، میثم رئیس دانایی2

1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین (ع)، mvahedi@ihu.ac.ir

2هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، mrdanaee@ihu.ac.ir

چکيده - در این مقاله ابتدا به بررسی امکان جمر کردن لینک پرش فرکانسی با استفاده از جمر هوشمند میپردازیم و سپس به بررسی امکان شنود از طریق روش تخمین فاز پرش خواهیم پرداخت. روش تخمین فاز پرش میتواند بدون داشتن الگوی پرش فرکانسی، اطلاعات لینک پرش فرکانسی آرام را استخراج (شنود) کند. سپس یک روش ابداعی با عنوان روش حذف فاز پرش ارائه میشود که بدون داشتن الگوی پرش میتواند اطلاعات لینک پرش فرکانسی سریع را نیز شنود کند. در انتها روش حذف فاز پرش برای مثال بلوتوث و یک لینک پرش فرکانسی سریع       شبیه سازی شده و عملکرد آن با حالت تئوری مقایسه میشود.

كليد واژه- پرش فرکانسی، تخمین فاز پرش، طیف گسترده.

# مقدمه

يكي از مهمترين تكنيكهاي معتبر انتقال اطلاعات در مخابرات، تكنيك طيف گسترده پرش فرکانسی است.

سيستمهايي كه از اين تكنيك استفاده ميكنند در مقابله با تداخل و اغتشاش مقاوم بوده و به سادگي قابل شنود نيستند. يكي ديگر از مزاياي سيستمهاي طيف گسترده پرش فرکانسی عدم نياز آن به اخذ مجوز فركانسي است كه آن را از ساير سيستمهاي مخابراتي متمايز ميسازد.

بلوک دیاگرام فرستنده پرش فرکانسی در شکل 1 آمده است. فرستنده پرش فرکانسی با یک الگوی پرش و نرخ پرش معین پرش میکند [1].

شکل 1. بلوک دیاگرام فرستنده پرش فرکانسی

با فرض اینکه تعداد کانالهای پرش M باشد، سیگنال ارسالی فرستنده پرش فرکانسی در پرش iام (i=0,1,2,…,M-1) طبق رابطه (1) نشان داده میشود.

(1)           q(t)=Accos(ωit+ωct+0tx(τ)dτ)

در رابطه فوق Ac دامنه، c=2πfcω و i=2πfiω میباشد. fc فرکانس حامل بوده که توسط اسیلاتور تولید شده است. fi شامل فرکانسهای پرش میباشد که توسط تلفیق کننده فرکانسی تولید میشود. x(t) شامل اطلاعات صفر و یک خروجی بلوک کدینگ (dk) میباشد. با فرض مدولاسیون از نوع BFSK حاصل انتگرال x(t) به صورت رابطه (2) میباشد.

(2)          dk=00tx(τ)dτ=−2πfΔtdk=10tx(τ)dτ=+2πfΔt

با فرض ∆fd=2f و برای ایجاد تعامد در آشکار سازی غیر همدوس، fd باید ضریب صحیحی از نرخ سمبل (fd=mRs) باشد. ضریب m را اندیس مدولاسیون مینامند. اگر نرخ پرش Rh بزرگتر از نرخ سمبل Rs باشد، پرش فرکانسی سریع و اگر کمتر یا مساوی باشد، پرش فرکانسی آرام خواهد بود [1],[2].

نحوه تنظیم این مقاله بدین صورت است که در بخش 2 در مورد جمر کردن لینک پرش فرکانسی و ناحیه حساس جمر دنبالهرو صحبت میشود. در بخش 3 شنود لینک پرش فرکانسی آرام مورد بررسی قرار میگیرد و روشی برای شنود لینک پرش فرکانسی سریع ارائه میگردد. نتایج شبیه سازی در بخش 4 ارائه میشود و در بخش 5 به نتیجه گیری از مقاله میپردازیم.

# جمر کردن لینک پرش فرکانسی

در لینک پرش فرکانسی اگر دوره تناوب الگوی پرش کوتاه باشد میتوان الگوی پرش را تشخیص داده و لینک را شنود کرد یا همانند الگوی پرش فرستنده، پرش فرکانسی را انجام داد و لینک را مختل کرد. اگر دوره تناوب الگوی پرش طولانی باشد امکان تشخیص الگوی پرش وجود ندارد، اما میتوان با استفاده از جمرهای دنبالهرو لینک را مختل کرد. جمرهای دنباله‌رو      میتوانند در هر لحظه با دریافت سیگنال، فرکانس حامل آن را تخمین زده و سیگنال تداخلی در همان فرکانس و با توان بالا ارسال کنند تا در گیرنده اختلال ایجاد نمایند. با توجه به فاصله جمر از فرستنده و گیرنده (شکل 2) محدودیتی برای جمر دنبالهرو بر اساس نرخ پرش وجود دارد [3], [4], [5].

شکل 2. ناحیه حساس برای جمر دنباله رو

ناحیه حساس برای جمر دنبالهرو طبق مرجع [4] به صورت رابطه (3) میباشد.

(3)         4(x−Dtr2)2(Dtr+c×Th)2+4y2(Dtr+c×Th)2−Dtr2=1

در رابطه فوق Dtr فاصله فرستنده و گیرنده، c سرعت نور و Th مدت زمان هر پرش میباشد. با افزایش نرخ پرش Rh (کوچک شدن Th) ناحیهای که جمر دنبالهرو میتواند تاثیر گذار باشد کوچکتر میشود. مرزهای این نواحی بیضوی گون در شکل 3 به ازای نرخ پرشهای نوعی 20 ، 30 ، 50 و 77 هزار پرش در ثانیه برای فاصله فرستنده و گیرنده 20 کیلومتر نشان داده شدهاند.

شکل 3. مرزهای بیضوی ناشی از محدوده تاثیر جمر دنبالهرو بر اساس نرخ پرشهای متفاوت

در طراحی لینک پرش فرکانسی با توجه به محل ممکن برای استقرار سامانههای تداخلی دشمن و با استفاده از رابطه (3) نرخ پرش لینک انتخاب میگردد.

# شنود لینک پرش فرکانسی

برای شنود یک لینک پرش فرکانسی اگر الگوی پرش را داشته باشیم میتوان پس از همزمان سازی لینک را شنود کرد اما اگر الگوی پرش را نداشته باشیم میتوان با روش تخمین فاز پرش، لینک پرش فرکانسی آرام را شنود کرد. در بخش 3-1 ابتدا روش تخمین فاز پرش را بررسی نموده و نشان میدهیم که به علت پایین آمدن دقت تخمین فاز و بالا رفتن واریانس   تخمینگر در پرش فرکانسی سریع امکان استفاده از این روش وجود ندارد. سپس در بخش 3-2 شیوهای را مطرح میکنیم که امکان شنود را برای پرش فرکانسی سریع میسر میکند.

## تخمين فاز پرش [6]

پس از انتقال سیگنال به باند پایه و حذف حامل آن سیگنال  دریافتی را میتوان به صورت رابطه (4) نمایش داد.

(4)           r(t)=s(t)+n(t)=ej(ωit+0tx(τ)dτ+ϕ)+n(t)

برای سادگی در ابتدا روش تخمین فاز پرش را بدون در نظر گرفتن نویز n(t) تحلیل میکنیم. در این روش ابتدا b(t,∆t) به صورت رابطه (5) محاسبه میشود.

(5)       b(t,Δt)=s(t)×s(t−Δt)=ej(ωiΔt+t−Δttx(τ)dτ)

اگر مقدار تاخیر ∆t به اندازه کافی کوچک باشد میتوان نوشت:

(6)                        t−Δttx(τ)dτ≃x(t)Δt

با فرض اینکه پرش فرکانسی از نوع آرام است و تعداد سمبلهای موجود در هر پرش برابر N=Rs/Rh میباشد. با یک میانگین گیری از N سمبل طبق رابطه (7) میتوان فاز پرش را تخمین زد.

(7)               Φi(Δt)=1Nk=0N−1b(t+kT,Δt)            =ejωiΔt1Nk=0N−1ejx(t+kT)Δt

T مدت زمان هر سمبل (T=1/Rs) بوده و با فرض اینکه مقدار N بزرگ میباشد، برای مدولاسیون BFSK خواهیم داشت:

(8)     γ≡1Nk=0N−1ejx(t+kT)Δt    =Prdk=0e−j2πfΔΔt+Pr

اندازه γ بستگی به تاخیر دارد و بزرگتر از یک نخواهد بود.

با استفاده رابطه 7 و 8 تخمین فاز پرش طبق رابطه (9) محاسبه میشود.

(9)                     Φi(Δt)=γejωiΔt

پس از تخمین فاز پرش، میتوان اطلاعات را استخراج کرد.

(10)            Φi(Δt)b(t,Δt)=γejx(t)Δt

بنابراین در هر پرش ابتدا فاز پرش را تخمین زده سپس اطلاعات طبق رابطه (11) استخراج میشود [6].

(11)          x(t)=1Δtarg(Φ(Δt)b(t,Δt))

روش تخمین فاز پرش هنگامی کاربرد دارد که فقط یک فرستنده وجود داشته باشد. اگر کاربر دومی در همان پهنای باند با یک الگوی پرش متفاوت سیگنال ارسال کند، سیگنالهای ارسالی دو کاربر با هم ترکیب شده و قابل تفکیک نخواهند بود.

با توجه به اینکه فرکانس حامل و فرکانسهای پرش در تحلیل ارائه شده برای تخمین فاز پرش اثری ندارند، تاثیر نویز را در تخمین فاز پرش بر اساس مقدار N تحلیل میکنیم [6].

(12)        w(t)=expj0tx(τ)dτ+n(t)

نویز n(t) در رابطه (12) دارای میانگین صفر و واریانسσn2میباشد. متغییر تصادفی Γ(k) را به صورت رابطه (13) تعریف میکنیم [6].

(13)  Γ(k)=w(t+kT)w(t+kT−Δt)=i=14Zi(k)

مقادیر Zi در معادله (13) به صورت زیر تعریف میشوند [6].

(14)                             Z1(k)=expjt+kT−Δtt+kTx(τ)dτ

(15)      Z2(k)=expj0t+kTx(τ)dτnt+kT−Δt

(16)           Z3(k)=exp−j0t+kT−Δtx(τ)dτnt+kT

(17)                   Z4(k)=nt+kTnt+kT−Δt

میانگین Γ(k) برابرγ بوده و مستقل از k میباشد [6].

(18)                  Φ(k)=1Nk=0N−1Γ(k)

بر اساس قضیه حد مرکزی توزیع تخیمن فاز پرش را     میتوان به صورت نرمال مدل نمود. ممانهای اول و دوم تخمین فاز پرش به صورت معادله (19) و (20) میباشند [6].

(19)         mΦ=EΦ(k)=1Nk=0N−1EΓ(k)=γ

(20)             m2,Φ=EΦ(k)Φ(k)         =1N2k=0N−1l=0N−1EΓ(k)Γ(l)         =1+2σn2+σn4N+γ21−1N

در نتیجه تخیمن فاز پرش به صورت توزیع نرمال با میانگینγ و واریانسσΦ2میباشد. واریانس σΦ2 بر حسب N به صورت رابطه (21) میباشد [6].

(21)      σΦ2=m2−mΦ2=1N1−γ2+2σn2+σn4

همانطور که مشاهده میشود با کاهش مقدار N واریانس تخمین پرش افزایش مییابد. بنابراین روش تخمین فاز پرش برای لینکهای پرش فرکانسی که تعداد سمبلهای موجود در هر پرش (N=Rs/Rh) کوچک باشد کارایی ندارد.

## حذف فاز پرش

همواره درباره یک لینک پرش فرکانسی اطلاعات کلی از جمله نرخ پرش، فاصله کانالهای پرش، نرخ سمبل، در دسترس است برای مثال ما میدانیم در لینک پرش فرکانسی بلوتوث نرخ پرش 1600 پرش در ثانیه، فاصله کانالهای پرش از یکدیگر 1MHz و نرخ سمبل آن 1Msymbol/s میباشد. اگر هم این اطلاعات را نداشته باشیم میتوان با مشاهده طیف سیگنال، نرخ پرش و فاصله کانالهای پرش را محاسبه کرد. [7-8]

در این روش با دانستن نرخ پرش و فاصله کانالهای پرش ابتدا فاز پرش را حذف نموده و سپس لینک را شنود میکنیم.

در ابتدا همانند روش تخمین فاز پرش، b(t,∆t) را محاسبه    میکنیم اما با این تفاوت که در این روش تعیین مقدار ∆t بسیار مهم بوده و بستگی به نرخ پرش و نرخ سمبل دارد. مثال بلوتوث را در نظر میگیریم. در مثال بلوتوث تعداد 79 کانال پرش وجود دارد که فاصله کانالها از یکدیگر 1MHz ، نوع مدولاسیون Guasian-Filtered 2FSK (GFSK) ، کدینگ کانال از نوع همینگ (15,10) ، نرخ سمبل 1Msymbol/sec و اندیس مدولاسیون 0.32 میباشد. پهنای باند فیلتر گوسی در باند پایه 0.5MHz میباشد. از GFSK به دلیل کاهش اندازه لوپهای فرعی استفاده میشود [9],[10].

اگر میزان ∆t به طور مناسب انتخاب شود میتوان اثر فاز پرش را حذف کرد.

(22)      b(t,Δt)=ejωiΔtejx(t)Δt=ej2πfiΔte±j2πfΔΔt

(23)         fi=(i−39)×1MHz   ,      i=0,1,...,78

در طراحی بلوتوث با توجه به نرخ سمبل 1Msymbol/s و اندیس مدولاسیون 0.32 مقدار fd برابر 0.32×1MHz و f∆=0.16MHz میباشد. اگر مقدار ∆t را برابر 0.5µsec قرار دهیم با توجه به اینکه fi همواره ضریب صحیحی از 1MHz میباشد خواهیم داشت:

(24)       ej2πfiΔt=ej2πn×1M×0.5μ=ejnπ=(−1)n=±1

(25)                 e±j2πfΔΔt=e±j2π×0.16M×0.5μ=e±j0.16π

(26)     b(t,Δt)=±e±j0.16π=±(0.8763±0.4818j)

با مشاهده فاز b(t,∆t) میتوان اطلاعات را استخراج کرد. اگر قسمت موهومی و حقیقی b(t,∆t) هم علامت بودند یعنی یک ارسال شده و اگر هم علامت نبودند یعنی صفر ارسال شده است.

شبیه سازی روش حذف فاز پرش برای لینک پرش فرکانسی سریع با نرخ پرش 50khop/s ، نرخ سمبل 25ksymbol/s ، نوع مدولاسیون 2FSK و کدینگ کانال از نوع رید سالامون (31,25) انجام شده است. تعداد کانالها 79 و فاصله کانالها از یکدیگر 1MHz در نظر گرفته شده است. این لینک میتواند یک لینک هدایت پهپاد باشد. با توجه به رابطه (3) و فرض ارتفاع 10km برای پهپاد، جمرهای دنبالهرو نمیتوانند این لینک را مختل کنند.

در طراحی لینک پرش فرکانسی سریع مقدار fd با توجه به نرخ پرش که ضریبی از نرخ سمبل است تعیین میشود. [1] بنابراین مقدار fd برابر 2×25kHz بوده و مقدار f∆ برابر 25kHz میباشد. اگر مقدار ∆t را برابر 10µsec قرار دهیم با توجه به اینکه fi همواره ضریب صحیحی از 1MHz میباشد خواهیم داشت:

(27)            ej2πfiΔt=ej2πn×1M×10μ=ej20nπ=+1

(28)                e±j2πfΔΔt=e±j2π×25k×10μ=e±jπ2

(29)                   b(t,Δt)=e±jπ2=0±j=±j

با مشاهده قسمت موهومی b(t,∆t) میتوان اطلاعات را استخراج کرد. اگر قسمت موهومی b(t,∆t) مثبت بود یعنی یک ارسال شده و اگر منفی بود یعنی صفر ارسال شده است.

بلوک دیاگرام روش حذف فاز پرش در شکل 4 نشان داده شده است.

شکل 4. بلوک دیاگرام روش حذف فار پرش

اگر بخواهیم تاخیر دادن و محاسبات را در قسمت دیجیتال و در باند پایه انجام دهیم فرکانس نمونه برداری باید حداقل برابر پهنای باند پرش فرکانسی در باند میانی باشد تا هنگامی که سیگنال از باند میانی توسط اسیلاتور به باند پایه منتقل میشود حداقل فرکانس نمونه برداری، دو برابر پهنای باند پرش فرکانسی در باند پایه باشد تا نرخ نایکوئیست رعایت شود.

بلوک فیلتر پایین گذر در شکل 4 یک میانگین گیر میباشد (یک فیلتر FIR با تعداد ضرایب L و اندازه هر ضریب 1/L) که جهت نرم کردن لبههای پرش فرکانسی به کار میرود. مقدار L بستگی به فرکانس نمونه برداری، نرخ پرش و نرخ سمبل دارد که در شبیه سازی این روش با فرکانس نمونه برداری 100Msample/s برای بلوتوث مقدار L برابر 50 و برای لینک هدایت پهپاد مقدار L برابر 1000 در نظر گرفته شده است.

در بلوک آشکارساز، از خروجی فیلتر پایین گذر یک انتگرال گیری به جهت کاهش نمونه در هر سمبل گرفته میشود. سپس فاز آن بررسی میشود و اطلاعات استخراج میشود.

# نتایج شبیه سازی

در شکل 5 عملکرد آشکارسازی غیر همدوس مدولاسیون 2FSK و GFSK با اندیس مدولاسیون برابر 0.32 و مدولاسیون 2FSK متعامد (اندیس مدولاسیون برابر 1) ، بدون کدینگ کانال نشان داده شده است.

شکل 5. عملکرد آشکارسازی غیر همدوس 2FSK و GFSK با اندیس مدولاسیون برابر 0.32 و 2FSK با اندیس مدولاسیون برابر 1

همانطور که در شکل 5 مشاهده میشود در شرایطی که اندیس مدولاسیون 0.32 میباشد GFSK عملکرد بهتری نسبت به 2FSK دارد.

در شکل 6 عملکرد روش حذف فاز پرش برای بلوتوث و آشکار سازی غیر همدوس GFSK با اندیس مدولاسیون برابر 0.32 و کدینگ کانال همینگ (15,10) نشان داده شده است.

شکل 6. عملکرد روش حذف فاز پرش برای بلوتوث (پرش فرکانسی آرام) و آشکار سازی غیر همدوس GFSK با اندیس مدولاسیون برابر 0.32 و کدینگ کانال همینگ (15,10)

با توجه به شکل 6 میتوان اطلاعات بلوتوث را در Eb/N0=20dB با احتمال خطای کمتر از 10-6 از طریق روش حذف فاز پرش شنود کرد.

در شکل 7 عملکرد روش حذف فاز پرش برای لینک هدایت پهپاد و آشکار سازی غیر همدوس 2FSK متعامد با کدینگ کانال رید سالامون (31,25)  نشان داده شده است.

شکل 7. عملکرد روش حذف فاز پرش برای لینک هدایت پهپاد (پرش فرکانسی سریع) و آشکار سازی غیر همدوس 2FSK متعامد با کدینگ کانال ریدسالامون (31,25)

با توجه به شکل 7 میتوان اطلاعات لینک هدایت پهپاد را در Eb/N0=25dB با احتمال خطای کمتر از 10-6 از طریق روش حذف فاز پرش شنود کرد.

# نتیجه گیری

با توجه به آنچه تا کنون گفته شد روش تخمین فاز پرش برای شنود لینکهای پرش فرکانسی که تعداد سمبلهای موجود در هر پرش کوچک باشد کارایی ندارد، در حالیکه روش پیشنهادی حذف فاز پرش برای شنود پرش فرکانسی سریع  نیز کاربرد دارد. بنابراین برای شنود لینکهای پرش فرکانسی روش حذف فاز پرش پیشنهاد میشود.

سپاسگزاري‌

خداوند بزرگ را شاکریم که لطف خود را شامل حال ما نمود تا بتوانیم تحقیق خود را به پایان برسانیم و قدمی هر چند کوچک در راه توسعه علمی ایران عزیز برداریم.

مراجع

- Roger L. Peterson, Rodger E. Ziemer, David E. Broth, Introduction to spread spectrum communication, 1995.

- John G. Proakis, Masoud Salehi, Digital Communications, Fifth Edition, New York: McGraw Hill, 2008.

- Don J. Torrieti, Principles of Secure Communication Systems, Artech House, 610 Washington Street, Dedham, Massachusetts, September 1985.

- Barry E. Fealstead, “Follower Jammer Considerations for Frequency Hopped Spread Spectrum,” Communication Research Centre, Upper Ottawa Canada, 1998.

- D.J. Torrieri, “Fundamental limitations on repeater jamming of frequency-hopping communications,” IEEE J. Selected Areas in Comm., vol. 7, pp. 569-575, May 1989.

- Jinsuk Seong, Myungsup Kim, and Seong Ro Lee, a Hopping Phase Estimator for Frequency Hopped FM/BFSK Signals, IEEE ISCE 2014.

- Yingke Lei, Zifa Zhong and Yanhua Wu, A New Hop Duration Blind Estimation Algorithm for Frequency-Hopping Signals, IEEE PACIIR ‘08, 2008, pp. 695-699.

- Zhi-Chao Sha, Zhang-Meng Liu, Zhi-Tao Huang, and Yi-Yu Zhou, Online Hop Timing Detection and Frequency Estimation of Multipath FH Signals, ETRI Journal, 2013, Vol. 35, No. 5, pp 748-756.

- Robert Bogdan Staszewski and Poras T. Balsara, All-Digital Frequency Synthesizer in Deep-Submicron CMOS, 2006.

- Sabih H. Gerez, Implementation of Digital Signal Processing: Some Background on GFSK Modulation, 2013.