# ارزیابی بدون مرجع کیفیت تصویر با استفاده از الگوی باینری محلی در فضای تبدیل موجک

فرشاد رضایی1، محمد صادق هل فروش2 و حبیب اله دانیالی3

1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی شیراز، f.rezaie@sutech.ac.ir

2دانشیار دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی شیراز ،  ms_helfroush@sutech.ac.ir

3دانشیار دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی شیراز ، danyali@sutech.ac.ir

چکيده - در سالهای اخیر ارزیابی کیفیت تصاویر به خاطر نقش آن در کاربرد های پردازش تصویر و ویدئو مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در روشهای ارزیابی بدون مرجع کیفیت تصویر، هیچ گونه اطلاعاتی از تصویر مرجع موجود نیست و ارزیابی کیفیت فقط از روی تصویر اعوجاج یافته انجام می گیرد. در این مقاله روش جدیدی برای ارزیابی بدون مرجع کیفیت تصاویر ارائه شده است. در این روش ابتدا یک نوع الگوی باینری محلی بر روی زیر باندهای تبدیل موجک تصویر اعمال می شود. سپس هیستوگرام کدهای الگوی باینری محلی محاسبه شده و از آن به عنوان بردار ویژگی استفاده می شود. در نهایت از رگرسیون بردار پشتیبان، برای نگاشت بین بردارهای ويژگی و امتیاز کیفیت تصویر استفاده خواهد شد. نتایج آزمایشها بر روی پایگاه داده LIVE نشان می دهد که الگوریتم مطرح شده همبستگی زیادی با امتیازات کیفیت ذهنی افراد دارد و قابل رقابت با الگوریتم های جدید می باشد.

كليد واژه-  ارزیابی بدون مرجع کیفیت تصاویر، الگوی باینری محلی، رگرسیون بردار پشتیبان، تبدیل موجک

# مقدمه

ارزیابی کیفیت رسانه های تصویری نقش مهمی را در بسیاری از کاربردهای پردازش تصویر و ویدئو بازی می کند. روشهای ارزیابی کیفیت تصاویر به سه دسته ارزیابی کیفیت تصویر با مرجع کامل ، ارزیابی کیفیت تصویر با مرجع کاهش یافته ، و ارزیابی کیفیت تصویر بدون مرجع یا کور تقسیم بندی می شوند. در روشهای با مرجع کامل، تصویر مرجع در دسترس می باشد. در صورتی که در روشهای با مرجع کاهش یافته فقط اطلاعات کمی از تصویر اصلی در اختیار است. در روشهای بدون مرجع، ارزیابی کیفیت تصویر فقط با استفاده از تصویر اعوجاج یافته انجام می پذیرد و هیچ گونه اطلاعات اضافی در دسترس نمی باشد. هدف از ارزیابی کیفیت بدون مرجع تصاویر پیش بینی کیفیت تصاویر است به نحوی که نتایج الگوریتم ها با نتایج امتیازات کیفیت ذهنی افراد در تعدادی از تصاویر همبستگی بالایی داشته باشند. روشهای بدون مرجع خود به دو دسته ارزیابی کیفیت با مشخص بودن نوع اعوجاج و ارزیابی کیفیت بدون مرجع عمومی تقسیم بندی می شوند. در دسته اول ارزیابی کیفیت برای یک نوع اعوجاج خاص صورت می گیرد. این اعوجاجها می توانند در اثر فشرده سازی به روش JPEG وJPEG2000، نویز و یا اعوجاجهای بلاکی باشند. در روشهای بدون مرجع عمومی پیش بینی کیفیت تصویر بدون داشتن اطلاعات از نوع اعوجاج تصویر انجام می گیرد. ارزیابی کیفیت تصاویر بدون مرجع عمومی نیز خود به دو دسته ارزیابی بر اساس آمارگان تصاویر طبیعی و دیگری بر اساس یادگیری تقسیم بندی می شوند.

ارزیابی کیفیت تصاویر بر اساس آمارگان تصاویر طبیعی بر این فرض استوار است که تصاویر طبیعی خواص آماری خاصی دارند که با اعوجاج تغییر می کند. بعضی از این روشها در فضای تبدیل موجک پیاده سازی شده اند. مانند BIQI [1] و DIIVINE [2] و برخی دیگر در فضای DCT پیاده سازی شده اند مانند BLIINDS [3] و BLIINDS-II [4]. در برخی از الگوریتمها نیز مانند BRISQUE [5]، هیچ گونه تبدیلی استفاده نشده است و در فضای مکان پیاده سازی شده اند. اخیرا نیز روشی بر مبنای الگوی باینری محلی در فضای LOG ارائه شده است که NR-GLBP نام دارد[6]. در مقابل روشهای بر پایه آمارگان تصاویر طبیعی که مشخصه های مرتبط به طور مستقیم از مشخصات آماری تصاویر طبیعی بدست می آیند در روشهای بر مبنای یادگیری مشخصه ها از یک فرآیند یادگیری ماشینی استخراج می شوند. در این روشها از میان تعداد زیادی مشخصه، مشخصه های مناسب برای ارزیابی کیفیت تصویر استخراج می شود. بعد از استخراج مشخصه ها از یک روش رگرسیون مانند SVR یا شبکه های عصبی برای آموزش دادن نگاشت بین فضای مشخصه ها و کیفیت تصویر استفاده می شود. از جمله این روشها می توان به LBIQ [7]، [8] GRNN و CBIQ  [9] اشاره کرد. روش پیشنهادی ما در مقایسه با روش های ارائه شده در این حوزه پیچیدگی محاسباتی کمتری دارد و در عین حال نتایج الگوریتم همبستگی بالایی با نمره های کیفیت ذهنی اشخاص دارد.

در این مقاله در بخش 2 ابتدا به معرفی الگوی باینری محلی و ویژگیهای آن و همچنین نحوه محاسبه آن خواهیم پرداخت. در بخش 3 مدل پیشنهادی معرفی خواهد شد و در بخش 4 نتایج بررسی خواهند شد. نتیجه گیری نیز در بخش 5 بیان شده است.

# الگوی باینری محلی  و کاربردهای آن

عملگرLBP  برای توصیف بافت یک ناحیه از تصویر استفاده می شود. بدلیل سادگی محاسبات و قدرت تفکیک زیاد، این عملگر در بسیاری از کاربردهای پردازش تصویر مورد توجه قرار گرفته است. از جمله کاربردهای LBP می توان به آنالیز تصاویر چهره، بیومتریک، تشخیص و ردیابی اشیا در تصویر، پزشکی و بازدید چشمی را نام برد. LBP اولین بار توسط Ojala و همکارانش [10] پیشنهاد شد.

شکل 1: محاسبه کد LBP برای یک پیکسل از تصویر

LBP به عنوان یکی از پر کاربرد ترین توصیف گر های محلی بافت به دلیل مقاوم بودن در برابر تغییرات روشنایی، پیچیدگی محاسباتی کم و با قابلیت کد کردن جزئیات ریز تبدیل شده است. هم اکنون انواع مختلفی از عملگر LBP ارائه گردیده است. کدLBP درشکل اولیه آن برای هر پیکسل، به وسیله مقایسه پیکسل های همسایه با پیکسل مرکزی تولید می شود.

(1)

در این فرمولgP نمایانگر پیکسل های همسایه و gC نمایانگر پیکسل مرکزی می باشد.P تعداد نقاط همسایه و R شعاع همسایگی را مشخص می کند. در این حالت اگر سطح خاکستری پیکسل همسایه بزرگتر یا مساوی پیکسل مرکزی باشد به جای آن مقدار 1 و در غیر اینصورت مقدار 0 را قرار می دهیم و کدLBP را تشکیل می دهیم. سپس هیستوگرام کدهای LBP تمام پیکسل ها را محاسبه کرده و از آن به عنوان بردار مشخصه در کاربرد های مختلف استفاده می کنیم. در شکل 1 نحوه محاسبه الگوی باینری محلی ذکر شده است.

یک کد LBP یکنواخت نامیده می شود اگر حداکثر دو تغییر از 1 به 0 یا برعکس وجود داشته باشد. Ojala و همکارانش در آزمایشهای خود بر روی بافت ها دریافتند که با به کار بردن  LBP8,1 حدود 90 درصد بافت ها یکنواخت هستند. حال اگر تمام الگوی های یکنواخت نگاه داشته شوند و به تمام الگوهای غیر یکنواخت یک کد باینری اختصاص داده شود در این حالت کد LBP تولید شده کد یکنواخت نامیده می شود. در این حالت به تعداد حالات کمتری برای توصیف LBP یک پیکسل نیاز خواهد بود و هیستوگرام بافت کوچکتر می شود.

LBPP,R= p=0P-1sgp-gc2p

sx=1,   x≥00,   x≤0

حال اگر نیاز به کد مقاوم در برابر چرخش باشد ابتدا کد LBP را برای پیکسل مورد نظر محاسبه کرده و سپس باید با استفاده از چرخش به راست تمام P-1 حالت ممکن را بدست آورد. در این حالت مینیم دسیمال اینP-1  کد به عنوان کد LBP تغییر ناپذیر در برابر چرخش معرفی می شود. در این حالت نیز به تعداد کد های باینری کمتری برای توصیف بافت احتیاج خواهد بود. به عنوان مثال برای حالت P=8 ما فقط به 36 کد باینری برای ساختن LBP8,1riLBP8,1ri نیاز است. اپراتور LBP معرفی شده در بالا گونه اصلی این اپراتور می باشد و تاکنون برای کاربردهای مختلف انواع متفاوتی از این اپراتور ارائه شده است. یکی از کاملترین این مدل ها CLBP [11] می باشد. در این مقاله حالت خلاصه شده ای از CLBP برای محاسبه کد LBP ضرائب تبدیل موجک بکار گرفته شده است. از آنجایی که ضرائب تبدیل موجک مثل سطح خاکستری تصاویر معمولی خاصیت طبیعی بودن را ندارد، بنابراین اندازه ضرایب تبدیل ویولت در محاسبه هیستوگرام کد LBP در نظر گرفته شده است. در این صورت ساختار ضرایب تبدیل موجک بهتر توصیف می شود. برای این منظور پس از محاسبه کد LBP، اندازه ضریب مرکزی را نیز با یک مقدار آستانه مقایسه کرده به وسیله یک بیت کد می کنیم. مقدار آستانه را میانگین ضرایب یک زیر باند تبدیل موجک در نظر می گیریم.

در برخی از روشهای مطرح شده در زمینه ارزیابی کیفیت تصاویر از آمارگان ضرایب تبدیل موجک یا DCT استفاده شده است. در این روشها پس از اعمال یک تبدیل بر روی تصویر مانند تبدیل موجک یا DCT هیستوگرام ضرایب در یک بلوک محاسبه شده و از اطلاعات پارامترهای هیستوگرام به عنوان بردار ویژگی استفاده می شود. در این مقاله از تبدیل موجک تصویر برای استخراج بردار ویژگی استفاده شده است. علت استفاده از تبدیل موجک اینست که ضرایب این تبدیل برای تصاویر طبیعی نظم آماری خاصی دارند که با وجود اعوجاج این خواص تغییر می کنند. از آنجایی که کد LBP اطلاعات ساختاری بافت را به خوبی توصیف می کند می توان این طور تصور کرد که هیستوگرام کدهای LBP ضرایب تبدیل موجک می تواند به عنوان یک بردار ویژگی بسیار خوب برای ارزیابی کیفیت تصویر به کار گرفته شود.

# معرفی روش پیشنهادی

(2)                        LBP_CP,R=s(gc-mI)

شکل 2: بلوک دیاگرام روش پیشنهادی

در مدل پیشنهادی ابتدا یک سطح تبدیل موجکbiorthogonal  بر روی تصویر اعمال می شود. سپس کد LBP معرفی شده در بخش قبل که آن را WLBP نام گذاری کردیم را برای زیر باندهای تبدیل موجک بدست آورده و در نهایت هیستوگرام کدها را محاسبه می کنیم. در این روش از LBP4,1ri استفاده شده است. همچنین به این دلیل که در اعوجاج نویز سفید گاوسی الگوها یکنواخت نیستند ازLBP یکنواخت استفاده نشده است. از این هیستوگرام که یک بردار می باشد در مراحل بعدی به عنوان بردار مشخصه استفاده می شود. در این مقاله به جای کد کردن تمامی زیرباندها فقط از زیر باندهای جزئیات قطری و دقت پایین استفاده شده است. پس از محاسبه بردار هیستوگرام کدهای LBP برای هر یک از زیر باندها، این دو بردار را به هم متصل کرده و بردار ویژگی تشکیل داده می شود. در مرحله آخر از SVR که یک روش رگرسیون است برای نگاشت بین بردارهای ویژگی و کیفیت تصاویر استفاده شده است. بلوک دیاگرام مدل پیشنهادی در شکل شماره 2 آورده شده است.

# نتایج پیاده سازی روش پیشنهادی

در روش پیشنهادی از پایگاه داده LIVE برای آزمایش کارایی الگوریتم استفاده شده است. این پایگاه داده شامل 29 تصویر مرجع به همراه 779 تصویر اعوجاج یافته می باشد. در این پایگاه داده پنج نوع اعوجاج که شامل اعوجاج در اثر فشرده سازی JPEG و JPEG2000، نویز سفید گاوسی جمع شونده، مات شدگی گاوسی و محو شدگی سریع رایلی  بر روی تصاویر اعمال شده است. هر تصویر اعوجاج یافته در این پایگاه داده به همراه یک عدد در بازه 0 و 100 به نام DMOS که در حقیقت بیان کننده کیفیت تصویر می باشد ارائه شده است. هر چه این عدد به صفر نزدیکتر باشد کیفیت تصویر بالاتر می باشد.  این معیار حاصل امتیاز نظرات افراد مختلف در خصوص کیفیت تصویر است. در روش پیشنهادی پایگاه داده به دو دسته شامل 20% تصاویر برای تست و 80% برای آموزش SVR تقسیم می شود به طوری این دو مجموعه هیچ گونه همپوشانی با یکدیگر ندارند. برای پیاده سازی SVR از بسته LIBSVM [12] استفاده شده است. در این بسته از ε-SVR با هسته RBF استفاده شده است. پارامترهای cost و gamma از جستجو در یک شبکه دو بعدی در فضای لگاریتمی محاسبه شده اند. این الگوریتم برای هر اعوجاج 1000 مرتبه اجرا شده است. در هر یک از این اجراها مجموعه های تست و آموزش به صورت تصادفی انتخاب شده اند. سپس نتایج با الگوریتم های مطرح مقایسه شده اند. این مقایسه توسط معیارهایی به نامهای SROCC و LCC انجام می پذیرند. این معیارها در حقیقت همبستگی بین دو مجموعه از اعداد را مشخص می کند. هر چه مقدار SROCC و LCC بالاتر باشد نتایج الگوریتم به نظرات کیفیت ذهنی نزدیکتر می باشد. نتایج این مقایسه در جداول 1 و 2 ذکر شده است.

الگوریتم پیشنهادی همانطور که از نتایج مشخص است در اعوجاجهای JPEG2000، Gaussian Blur و Fast Fading نسبت به تمامی الگوریتم های مطرح بدون مرجع برتری دارد.

جدول 1: میانه ضرایب SROCC در 1000 بار اجرای الگوریتم بر روی تصاویر پایگاه داده LIVE

| All | FF | Blur | WN | JPEG | JP2K | Type | algorithm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8636 | 0.8736 | 0.7515 | 0.9410 | 0.8831 | 0.8646 | FR | PSNR |
| 0.9129 | 0.9393 | 0.9046 | 0.9635 | 0.9466 | 0.9389 |  | SSIM |
| 0.8954 | 0.8727 | 0.9324 | 0.9582 | 0.9418 | 0.8935 | NR | CBIQ |
| 0.9063 | 0.8222 | 0.8983 | 0.9702 | 0.9291 | 0.9040 |  | LBIQ |
| 0.8833 | 0.8863 | 0.9251 | 0.9566 | 0.8334 | 0.8202 |  | LD-TS |
| 0.8268 | 0.7354 | 0.8331 | 0.9794 | 0.8721 | 0.8156 |  | GRNN |
| 0.9306 | 0.8893 | 0.9231 | 0.9691 | 0.9422 | 0.9285 |  | BLIINDS-II (svm) |
| 0.9250 | 0.8694 | 0.9373 | 0.9818 | 0.9208 | 0.9123 |  | DIIVINE |
| 0.9395 | 0.8768 | 0.9511 | 0.9786 | 0.9647 | 0.9139 |  | BRISQUE |
| 0.9511 | 0.8890 | 0.9537 | 0.9786 | 0.9563 | 0.9465 |  | NR-GLBP |
| 0.9468 | 0.8900 | 0.9574 | 0.9758 | 0.9370 | 0.9519 |  | WLBP |

روش پیشنهادی ما در مقایسه با روش NR_GLBP که بر اساس آمارگان الگوی باینری محلی می باشد پیچیدگی کمتری دارد. در روش ما فقط از 24 مشخصه برای تخمین کیفیت تصویر استفاده شده است در حالیکه در روش NR-GLBP از 72 مشخصه برای پیش بینی کیفیت استفاده گردیده است. در روش NR-GLBP از هیستوگرام کد های LBP که از روی تصویر فیلتر شده بوسیله فیلترLOG  بدست می آید به عنوان بردار مشخصه کیفیت استفاده شده است. در روش مذکور فیلتر LOG با 4 سیگمای مختلف بر روی تصویر اعمال می شود و پس از آن، اپراتور LBP با 3 مقدار آستانه متفاوت بر روی تصاویر فیلتر شده اعمال گردیده و از متصل کردن هیستوگرام کد های LBP به عنوان بردار مشخصه استفاده می شود. در حالیکه در روش پیشنهادی ما فقط یک سطح تبدیل ویولت بر روی تصویر اعمال می شود و پس از آن یک نوع الگوی باینری محلی با یک آستانه بر روی ضرائب زیر باندهای تبدیل ویولت اعمال گردیده و از متصل کردن هیستوگرام کد های LBP زیر باندهای LL و HH، بردار مشخصه بدست می آید. ما در روش خود از LBP4,1ri استفاده کردیم که در این حالت به 6 کد باینری احتیاج خواهیم داشت و از آنجایی که دو حالت برای کد کردن اندازه ضریب مرکزی در نظر گرفتیم در نهایت به 12 کد باینری نیاز داریم. بردار مشخصه نیز به دلیل کد کردن دو زیر باند 24 بعدی می شود.

جدول 2: میانه ضرایب LCC در 1000 بار اجرای الگوریتم بر روی تصاویر پایگاه داده LIVE

| All | FF | Blur | WN | JPEG | JP2K | Type | algorithm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8592 | 0.8795 | 0.7801 | 0.9173 | 0.9029 | 0.8762 | FR | PSNR |
| 0.9066 | 0.9514 | 0.9004 | 0.9824 | 0.9462 | 0.9405 |  | SSIM |
| 0.8955 | 0.8951 | 0.9338 | 0.9533 | 0.9454 | 0.8898 | NR | CBIQ |
| 0.9087 | 0.8382 | 0.9104 | 0.9761 | 0.9345 | 0.9103 |  | LBIQ |
| 0.8273 | 0.8774 | 0.8784 | 0.9315 | 0.9544 | 0.8507 |  | LD-TS |
| 0.8374 | 0.8189 | 0.8250 | 0.9887 | 0.8798 | 0.8276 |  | GRNN |
| 0.9302 | 0.8955 | 0.9381 | 0.9799 | 0.9676 | 0.9348 |  | BLIINDS-II (svm) |
| 0.9270 | 0.8916 | 0.9370 | 0.9867 | 0.9347 | 0.9233 |  | DIIVINE |
| 0.9424 | 0.9030 | 0.9506 | 0.9851 | 0.9734 | 0.9229 |  | BRISQUE |
| 0.9542 | 0.9122 | 0.9542 | 0.9853 | 0.9716 | 0.9559 |  | NR-GLBP |
| 0.9550 | 0.9196 | 0.9633 | 0.9837 | 0.9523 | 0.9684 |  | WLBP |

# نتیجه گیری

در این مقاله یک روش ارزیابی بدون مرجع کیفیت تصویر برای بر اساس کد کردن ضرایب تبدیل موجک توسط توسط گونه ای از الگوی باینری محلی ارائه شده است. این روش همانطور که از نتایج مشخص است در تمامی اعوجاجها همبستگی زیادی با نتایج ذهنی افراد دارد. خصوصا در اعوجاجهای JPEG2000، Gaussian blur و Fast Fading بر تمامی الگوریتمهای ارائه شده برتری دارد. روش پیشنهادی در مقایسه با روش NR-GLBP که در آن هم تخمین کیفیت بر اساس آمارگان الگوی باینری محلی ولی در فضای LOG انجام گرفته است، از دو جنبه پیچیدگی محاسباتی کم و همبستگی بالای نتایج با مقادیر DMOS برتری دارد. بنابراین این روش می تواند با قابلیت اطمینان بالا در کاربردهای بلادرنگ پردازش تصویر به کار گرفته شود.

مراجع

A. K. Moorthy and A. C. Bovik, “A two-step framework for constructing blind image quality indices,” IEEE Signal Process. Lett., vol.17, no. 5, pp. 513–516, May 2010.

A. K. Moorthy and A. C. Bovik, “Blind image quality assessment:     From natural scene statistics to perceptual quality,” IEEE Trans. Image Process, vol. 20, no. 12, pp. 3350–3364, Dec. 2011.

M. A. Saad, A. C. Bovik, and C. Charrier, “A DCT statistics-based blind image quality index,” IEEE Signal Process. Lett., vol. 17, no. 6,pp. 583–586, Jun. 2010.

M. Saad, A. C. Bovik, and C. Charrier, “Blind image quality assessment: A natural scene statistics approach in the DCT domain,” IEEE Trans. Image Process., vol. 21, no. 8, pp. 3339–3352, 2012.

A. Mittal, A. K. Moorthy, and A. C. Bovik, “No-reference image quality assessment in the spatial domain,” IEEE Trans. Image Process.,vol. 21, no. 12, pp. 4695–4708, Dec. 2012.

M. Zhang, C. Muramatsu, X. Zhou, T. Hara, and H. Fujita, “Blind Image Quality Assessment Using the Joint Statistics of Generalized Local Binary Pattern,” IEEE Signal Process. Lett., vol. 22, no. 2, Feb. 2015.

H. Tang,N. Joshi, and A. Kapoor, “Learning a blindmeasure of perceptual image quality,” in Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recog.,2011, pp. 305–312.

C. Li, A. C. Bovik, and X.Wu, “Blind image quality assessment using a general regression neural network,” IEEE Trans. Neural Netw., vol.22, pp. 793–799, 2011.

P. Ye, D. Doermann, “ No-reference image quality assessment using visual codebooks,” IEEE Trans. Image Process.,vol. 21, no. 7,pp. 3129–3138,2012.

T. Ojala, M. Pietik¨ainen, and T. Maenpaa, “Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns,” IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 24, no. 7, pp. 971–987, Jul.2002

Z. Guo, L. Zhang, and D. Zhang, “A completed modeling of local binary pattern operator for texture classification,” IEEE Trans. Image Process.,vol. 19, no. 6, pp. 1657–1663, Jun. 2010.

C. C. Chang and C. J. Lin. (2001). LIBSVM: A Library for Support Vector Machines [Online]. Available: http://www.csie.ntu.edu.tw/∼cjlin/libsvm/

Laplacian of gaussian

Support vector regression

Completed local binary pattern

Naturalness

Diagonal details

Low resuloution

Gaussian blur

Rayleigh fast-fading

Difference mean opinion score

Radial basis function

Spearman’s rank ordered correlation coefficient

Linear correlation coefficient