شکل‌دهی پرتو فضا-زمان وفقی برای یک سیستم مخابرات صوتیMIMO-OFDM در زیر آب با استفاده از بسط توابع متعامد

حدیثه زارع حقیقی1، داریوش عباسی‌مقدم2 و سعیدرضا صیدنژاد3

1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات دانشگاه شهید باهنر کرمان ، hadis.zarehaghighi@yahoo.com

2 بخش مهندسی برق، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، abbasimoghadam@uk.ac.ir

3 بخش مهندسی برق، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، sseydnejad@uk.ac.ir

چکيده - در سالهای اخیر مخابرات صوتی زیر آب به دلیل کاربردهای گسترده‌ی آن در جنبه‌های مختلف علمی، تجاری و نظامی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. محیط‌های زیر آب به دلیل تغییرپذیری محیط، جزء محیط‌های متغیر با زمان به شمار می‌روند و کانال‌ مخابراتی در این محیط‌ها دارای گزینندگی زمانی و فرکانسی خواهد بود. یک کانال متغیر با زمان را می توان با استفاده از بسط توابع پایه به منظور دنبال کردن تغييرات زماني کانال مدل کرد. در این حالت بجای تخمین کانال کافیست تنها چند ضریب را تخمین بزنیم در نتیجه کاهش قابل ملاحظه‌ای در حجم محاسبات خواهیم داشت. در این مقاله از  بسط توابع متعامد لاگر برای مدل کردن کانال مخابرات صوتی MIMO-OFDM در زیر آب استفاده شده است و سیستم MIMO-OFDM  دارای شکل‌دهی پرتو فضا-زمان وفقی در گیرنده می‌باشد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که استفاده همزمان از شکل‌دهنده پرتو وفقی و  بسط توابع متعامد بهبود قابل توجهی در عملکرد سیستم مخابرات صوتی در زیر آب خواهد داشت.

كليد واژه- بسط توابع متعامد، توابع متعامد لاگر، سیستم MIMO-OFDM، گزینندگی زمانی و فرکانسی، مخابرات صوتی زیر آب.

# مقدمه

کانال‌های زیرآب دارای ویژگی‌های خاصی هستند که آنها را از کانال‌های رادیویی متمایز می سازد. ویژگی‌های اصلی این کانال‌ها عبارتند از سرعت کم صوت، انتشار چندمسیری، متغیر با زمان بودن کانال، محدود بودن پهنای باند و تضعیف زیاد به ویژه در مسیرهای ارسال طولانی[1]. این کانال‌ها به دلیل تغییرپذیری محیط، جزء کانال‌های متغیر با زمان به شمار می‌روند و می‌توان آنها را با استفاده از بسط توابع پایه (BEM) به منظور دنبال کردن تغييرات زماني کانال مدل کرد. در این حالت به جای تخمین کانال کافیست تنها چند ضریب را تخمین بزنیم در نتیجه کاهش قابل ملاحظه‌ای در حجم محاسبات خواهیم داشت. عملکرد توابع پایه بر مبنای یک مدل صریح از تغییرات پارامتر می‌باشد و فرض می‌شود که سیر تغییرات پارامترهای متغیر با زمان را می توان با استفاده از یک ترکیب خطی از توابع پایه شناخته شده، تقریب زد[2]. ضرایب BEM با انتخاب پایه‌های متفاوت، تغییر خواهد کرد. اگر اطلاعات اولیه‌ای از تغییرات زمانی پروسه در دسترس باشد، توابع پایه‌ای را انتخاب می‌کنیم که شامل روند غالب تغییرات باشد. در غیر اینصورت می‌توان هر تابع مستقل خطی را به عنوان پایه انتخاب کرد[3].

تاکنون پایه‌های متعامد مختلفی برای تخمین یک سیستم متغیر با زمان در زیر آب ارائه شده است که از جمله آنها می‌توان به توابع Karhunen–Loeve (KL)، توابع discrete prolate spheroidal (DPS)، پایه تبدیل فوریه گسسته discrete Fourier transform (DFT) توابع نمایی مختلط و ... اشاره کرد[4]. در مدل KL بردارهای ویژه متناظر با بزرگترین مقادیر ویژه ماتریس کواریانس کانال به عنوان پایه انتخاب می‌شوند، مدل DPS از بردار ویژه‌های متناظر با بزرگترین مقادیر ویژه طیف توان باند محدود سیگنال به عنوان پایه استفاده می‌کند و مدل پایه تبدیل فوریه گسسته، تعدادی از ستون‌های فرکانس پایین ماتریس معکوس DFT کانال به عنوان پایه در نظر گرفته می‌شوند. معیار مناسب بودن یک پایه ، دقتی است که در تخمین کانال دارد[5] و [6].

در مرجع [7] یک سیستم مخابرات صوتی با یک فرستنده و گیرنده (SISO) ارائه شده است که از دو مدل بسط DFT و DPS برای تخمین کانال استفاده می‌کند و سپس عملکرد دو روش با هم مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی نشان می‌دهد که مدل DPSBEM دقت بیشتری در تخمین کانال دارد اما به دلیل رنگی کردن نویز، عملکرد بهتری را نسبت به DFTBEM از خود نشان نمی‌دهد.

در این مقاله از بسط توابع متعامد لاگر به منظور تخمین کانال مخابرات صوتی متغیر با زمان برای یک سیستم MIMO-OFDM در زیر آب استفاده شده است که سیستم MIMO-OFDM دارای شکل‌دهی پرتو فضا-زمان وفقی در گیرنده می‌باشد.

شکل‌دهی پرتو روشی است که به منظور آشکارسازی و تخمین صحیح سیگنال مورد نظر از بین سایر سیگنال‌های موجود، مورد استفاده قرار می‌گیرد[8]. روش‌های شکل‌دهی پرتو درگیرنده را می‌توان به دو روش کلی باندباریک و باندپهن تقسیم کرد. به دلیل اینکه در سیستم‌های مخابراتی زیر آب، پهنای باند محدود می‌باشد و فرکانس مرکزی با پهنای باند قابل مقایسه است، با یک کانال ‌باندپهن (Broadband) روبرو هستیم، لذا تکنیک‌های باند باریک در این کانال‌ها عملکرد خوبی ندارند[9].

چهارچوب مقاله به شرح زیر است. در قسمت 2 ابتدا توضیح مختصری در رابطه با توابع متعامد لاگر و فیلتر های دیجیتال لاگر بیان خواهد شد. در قسمت 3 مدلسازی سیستم متغیر با زمان در زیر آب و چگونگی استفاده از بسط متعامد لاگر بیان خواهد شد. مدل سیستم پیشنهاد شده در قسمت 4 بررسی می‌شود و در نهایت نتایج شبیه سازی و مقایسه آن با روش‌های موجود در قسمت 5 انجام خواهد شد.

# توابع متعامد لاگر

## توابع متعامد لاگر و فیلتر لاگر

يکي از توابع متعامد مهم که داراي ويژگيهاي مفيد در طراحي فيلترهاي ديجيتال ميباشند، توابع متعامد لاگر هستند و فيلترهاي ديجيتال لاگر، فيلترهايی با پاسخ ضربه نامحدود هستند که داراي تنها يک قطب بوده و همواره پايدار مي‌باشند. از مزاياي استفاده از اين فيلترها در مقابل فيلترهاي FIR و IIR مي‌توان به تعداد طبقات کمتر براي طراحي، پايداري فيلتر، داشتن فاز خطي و ... اشاره کرد[10]. توابع متعامد لاگر یک چندجمله‌ای‌‌ متعامد با رابطه زیر می‌باشند:

- L0(p,α)=1L1(p,α)=−p+α+1Lj(p,α)=2j+α+1−pjLj−1(p,α)−j+α−1jLj−2(p,α)

می‌توان نشان داد که توابع گسسته در زمان لاگر، دارای تابع تبدیل Z به صورت زیر می‌باشد، که فیلترهای دیجیتال لاگر از آنها استخراج می‌شود[10] :

که در رابطه فوق، b پارامتر بهینه لاگر و k تعداد تپ‌های فیلتر است.

## محاسبه پارامتر بهینه لاگر

دو روش براي تعيين قطب فيلتر لاگر به صورت Off-Line وجود دارد : 1- معيار  MinMax و 2- روش MSE. نشان داده می‌شود که قطب بهینه لاگر، بر اساس معيار MSE، از حل معادله زیر بدست می‌آید[11]:

که در آن قطب بهینه لاگر با حل معادله αN+1(b)=0 بدست  می‌آید[11].

# مدلسازی سیستم

## مدل سیستم متغیر با زمان

اگرh(n;l) را پاسخ ضربه سیستم متغیر با زمان گسسته در نظر بگیریم، سیگنال دریافتی با استفاده از کانولوشن خطی متغیر با زمان (LTV) در حضور نویزp(n) به صورت زیر خواهد بود:

- y(n)=l=0Lh(n;l)x(n−l)+p(n)

که در آن ،x(n) nمین سمبل ارسالی توسط فرستنده، y(n) nمین سمبل دریافتی در گیرنده، و L=[τmaxTs]تعداد تپ‌های کانال می‌باشد.

## بسط توابع متعامد لاگر

تابع تبدیل سیستم را با استفاده از بسط توابع متعامد لاگر،  می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

که در آن توابع متعامدLk(z,b)از رابطه (2) محاسبه می‌شود وαk(b) ضريب متناظر با تابع پايهام می‌باشد و از رابطه زیر بدست می‌آید[11]:

- αk(b)=H(z)Lk(z,b)=12πjcH(z)Lk(z−1,b)z−1dz

که در آن، انتگرال روی منحنی بسته C گرفته می‌شود و C یک دایره با شعاع 1<r<1b می‌باشد.

# طراحی سیستم پیشنهادی

شکل (1) ساختار سیستم پیشنهادی را با استفاده از فیلترهای متعامد لاگر و شکل‌دهنده پرتو فضا-زمان نشان می‌دهد. آرايه آنتني در نظر گرفته شده، يک آرايه خطي با فاصله‌گذاري يکسان (ULA) است. وظيفه بلوک‌هاي تاخیر يکسان‌سازي سيگنال‌هاي رسيده به آنتن‌هاي متفاوت در جهت زاويه مطلوب می باشد [12]. که در آن

که در روابط (7) و (8)  تأخير سيگنال روي هیدوفون ام نسبت به هیدروفون مرجع، فاصله بين دو هیدروفون مجاور،  سرعت انتشار موج صوتی و  تأخير اعمالي براي جلوگیری از منفی شدن  و تاخیر زمانی بین دو تپ مجاور فیلتر لاگر می‌باشد.  سيگنال نمونه‌برداري شده در هر تپ است که در رابطه زير صدق مي‌کند:

که در آن سيگنال باندپهن درامين هیدروفون بعد از بلوک تأخيرام است. از تابع تبدیل فرکانسی آن واضح است مؤلفههاي  بردار  در سیستم پیشنهادی از روابط

زير محاسبه می‌شود:

خروجی سیستم شکل (1) را می توان به صورت زیر نوشت:

که در آن :

براي حذف سیگنال‌های مزاحم، بايد توان خروجي سيستم را کمينه نمود. در حالي که قيد عبور کامل سيگنال جهت مطلوب حفظ شود. بنابراین مسأله بهينه سازي بردار وزن‌هاي آرايه به صورت مسأله بهينه‌سازي مقيد بدست می‌آید:

که در رابطه (14)،  ماتریس کواریانس اطلاعات، C ماتریس قید و f  بردار قید می‌باشد. نشان داده می‌شود که با استفاده از الگوريتم  LMS و تخمين بجاي  رابطه به‌روز‌رسانی وزن‌ها به صورت زیر به دست خواهد آمد[13] :

(a

(b

شکل 1- (a) ساختار کلی سیستم MIMO-OFDM پیشنهادی با استفاده از شکل‌دهنده پرتو و بسط توابع متعامد لاگر، (b)فیلتر لاگر شاخه mام در گیرنده شکل دهنده پرتو سیستم پیشنهادی

که در رابطه فوق،اندازه گام حرکت در تصحيح وزن ها، ماتريس قيد، بردار قيد و و به صورت بردارهاي ستوني به ترتيب شامل يک و  صفر  و  ماتريس تصوير بر روي فضاي پوچ ، بردار جواب شروع می‌باشد که از روابط زیر محاسبه می‌شوند:

# نتایج شبیه سازی

# در این قسمت به بررسی نتایج شبیه سازی شده، به منظور ارزیابی عملکرد روش ارائه شده و مقایسه آن با بسط پایه نمایی و DFT می‌پردازیم. با توجه به ماهیت تصادفی و متغیر با زمان   بودن محیط‌های زیر آب، کانال مخابرات صوتی زیرآب به صورت  نمایی  تصادفی شبیه‌سازی شده است. کانال دارای 10 مسیر می‌باشد. دامنه‌ی آن دارای توزیع رایلی است که به صورت نمایی کاهش می‌یابد و تاخیر بین مسیرها دارای توزیع نمایی با میانگین 1ms می‌باشد. پاسخ ضربه‌ی این کانال در شکل (2) آورده شده است :

شکل 2- پاسخ کانال مخابرات صوتی زیرآب

با توجه به اینکه ساختار MIMO-OFDM می‌باشد، طول هر بلوک OFDM 64 و مدولاسیون آنها از نوع 4QAM فرض شده است. نمودار چینش سیگنال‌ها در SNR=10db برای یک سیستم MIMO با 6 هیدروفون گیرنده و به ازای 2 و 6 میکروفون فرستنده در شکل (3) رسم شده است :

شکل 3- نمودار چینش سیگنال‌ها در SNR=10db

به منظور حذف تداخل بین‌سمبلی، فرض می‌شود که زمان محافظ بیشتر از ماکزیمم تاخیر کانال باشد. سیگنال صوتی دارای پهنای باند 10kHz و فرکانس مرکزی f0=25kHz می‌باشد. در شبیه‌سازی‌ها،‌ مولفه‌های نویز روی هیدروفون‌های گیرنده مستقل از هم و مستقل از سیگنال دریافتی فرض می‌شود. زاویه ورود سیگنال مطلوب 70° و پراکندگی زاویه ورود 10° در نظر گرفته شده است. تعداد هیدروفون‌های گیرنده 6 می‌باشد و تعداد تپ‌های فیلتر در سمت فرستنده و گیرنده 3 درنظرگرفته شده است. نمودار MSE بر حسب تعداد بلوک‌های OFDM به ازای SNR=10db در شکل (4) آورده شده است. در این شکل عملکرد یک سیستم‌‌ MIMO-OFDM که دارای شکل‌دهی پرتو فضا-زمان وفقی با استفاده از بسط توابع لاگر و فیلتر لاگر است با بسط توابع نمایی و بسط DFT، باهم مقایسه شده است. مشاهده می‌شود که سیستم پیشنهادی، عملکرد بهتری نسبت به دو روش دیگر دارد و باعث کاهش MSE تا حدود 3db می‌شود.

شکل 4- نمودار MSE به ازای BEMهای نمایی، DFT و لاگر

شکل‌(5) نمودار BER بر حسب SNR را برای سه حالت شکل‌دهی پرتو با بسط توابع لاگر و با استفاده از بسط نمایی و DFT، نشان می‌دهد. با مقایسه خطای بیت دو روش مشاهده می‌شود که روش لاگر خطای کمتری در آشکارسازی سیگنال ارسالی دارد لذا تخمین صحیح‌تری را از سیگنال ارسالی در گیرنده خواهیم داشت.

شکل 5 - نمودار BER به ازای BEMهای نمایی، DFT و لاگر

به منظور بررسی عملکرد سیستم پیشنهادی، شکل (6) اثر افزایش تعداد سمبل‌های راهنما را در سیستم نشان می‌دهد:

شکل 6- نمودار BER برحسب SNR به ازای مقادیر مختلف سمبل‌های راهنما

برای شبیه سازی تعداد میکروفون‌های فرستنده و هیدروفون‌های گیرنده، به ترتیب 2 و 4 درنظر گرفته شده است و فیلتر لاگر استفاده شده دارای 3 تپ می باشد. همانطور که در شکل (6) مشاهده می‌شود با افزایش تعداد سمبل‌های راهنما عملکرد سیستم پیشنهادی بهبود می‌یابد.

اثر افزایش تعداد هیدروفون‌های گیرنده در شکل (7) رسم شده است:

شکل 7 – نمودار BER بر حسب SNR به ازای مقادیر مختلف هیدروفون

برای شبیه سازی یک سیستم MIMO-OFDM با 4 میکروفون‌ فرستنده در نظر گرفته شده است. تعداد سمبل‌های راهنما 8 و فیلتر لاگر با 5 تپ در نظر گرفته شده است. همانطور که مشاهده می‌شود با افزایش تعداد هیدوفون‌ها عملکرد سیستم بهبود قابل توجهی خواهد داشت. زیرا با افزایش تعداد هیدوفون‌ها در روش‌های شکل‌دهی پرتو جداسازی سیگنال مطلوب از سایر سیگنال‌های موجود ساده‌تر می‌شود.

به منظور بررسی توانایی سیستم پیشنهادی در حذف تداخلات موجود در محیط، الگوی تشعشعی هیدروفون‌های گیرنده در شکل (8) آورده شده است. برای شبیه سازی زاویه سیگنال مطلوب 70º و یک سیگنال تداخلی با زاویه 20º در نظر گرفته شده است و فرض می‌شود سیگنال مطلوب با نویز و تداخل ناهمبسته باشد. تعداد هیدروفون های گیرنده 8 و تعداد میکروفون‌های فرستنده 4 می‌باشد. همانطور که مشاهده می‌شود نمودار تقریبا در زاویه 70º ماکزیمم توان را از خود عبور می دهد و در زاویه تداخل نال قرار داده شده است.

شکل 8- الگوی تشعشعی گیرنده سیستم پیشنهادی در حضور تداخل

با توجه به اینکه کانال مخابرات صوتی در زیر آب پهن باند می‌باشد، ساختار ارائه شده دارای شکل‌دهی پرتو پهن‌باند است.

نمودار پاسخ زاویه-فرکانس برای شکل‌دهنده پرتو سیستم پیشنهادی با استفاده از فیلتر لاگر در شکل (9) رسم شده است. در شبیه سازی زاویه سیگنال مطلوب 70º می‌باشد. تعداد هیدروفون‌های گیرنده 6، تعداد میکروفون‌های فرستنده 4 و تعداد تپ‌های فیلتر لاگر 5 در نظر گرفته شده است. همانطور که در شکل ملاحظه می‌شود نمودار تقریبا در 70º مقدار ماکزیمم توان را از خود عبور می‌دهد.

شکل9- نمودار پاسخ زاویه-فرکانس سیستم پیشنهادی با فیلتر لاگر

# نتیجه گیری

# در این مقاله روشی برای شکل‌دهی پرتو فضا-زمان وفقی در گیرنده یک سیستم‌ MIMO-OFDM در مخابرات صوتی زیر آب با استفاده از فیلترهای لاگر و بسط توابع متعامد لاگر ارائه شد و عملکرد سیستم پیشنهادی با دو بسط نمایی و DFT مقایسه شد. نتایج شبیه سازی‌ها نشان می‌دهد که روش پیشنهادی به دلیل همانندسازی (matching) استفاده شده بین کانال و گیرنده به وسیله فیلترهای لاگر و بسط متعامد لاگر و همچنین توانایی بهتر بسط توابع لاگر در دنبال کردن تغییرات زمانی کانال، عملکرد بهتری نسبت به بسط توابع نمایی و DFT دارد. از مزایای روش پیشنهادی می‌توان به کاهش تعداد وزن‌ها و همچنین کاهش حجم محاسباتی اشاره کرد. از طرفی به دلیل پایداری ذاتی فیلتر‌های لاگر مشکل ناپایداری قطب‌ نسبت به روش IIR وجود نخواهد داشت.

منابع

[1] M. Stojanovic, J. Preisig, Underwater acoustic communication channels: propagation models and statistical characterization, IEEE Commun. Mag. 47 (1) (2009) 84–89.

[2] F. Qu and L. Yang, “On the estimation of doubly-selective fading channels,” in Proc.of Conference on Info. Sciences and Systems., The Princeton Univ., Princeton, March 19-21 2008, pp. 17–24.

[3] C. Liu, Y. Zakharov, and T. Chen, “Doubly selective underwater acoustic channel model for a moving transmitter/receiver,” IEEE Trans.Veh.Technol., vol. 61, no. 3, pp. 938–950, Mar. 2012.

[4] H Yu, A Song, M Badiey, F Chen, F Ji “Iterative estimation of doubly selective underwater acoustic channel using basis expansion models” Ad Hoc Networks , Elsevier,pp.1-10, 2015.

[5] Z. Tang, R. C. Cannizzaro, G. Leus, and P. Banelli, “Pilot-assisted timevarying channels estimation for OFDM systems,” IEEE Trans. on Signal Processing, vol. 55, no. 5, pp. 2226–2238, May 2007.

[6] T. Zeman and C. F. Mecklebr¨auker, “Time-variant channel estimation using discrete prolate spheroidal sequences,” IEEE Trans. on Signal Processing, vol. 53, no. 9, pp. 3597–3607, September 2005.

[7] F. Qu and L. Yang, “Basis expansion model for underwater acoustic channels?,” presented at the MTS/IEEE OCEANS Conf., Quèbec City, Quèbec, Canada, Sep. 2008

[8] C. K. Kim, K.Lee and Y.S.Cho, “Adaptive Beamforming Algorithm for OFDM Systems  with Antenna Arrays’’ IEEE  Trans.on Consumer Electronic ,VOL.64,NO.4,pp.1052-1058,2000.

[9] Youngchol Choi,Yong-kon Lim, “Broadband FIR Beamformer for Underwater Aoustic Communication” IEEE,pp.1-4,2006.

[10] O. e Silva, T., “On the determination of the optimal pole position of Laguerre filters”, IEEE Trans.Signal Process., vol. 43, pp. 2079-2087, 1995.

[11] S. R. Seydnejad and R. Ebrahimi, “Broadband beamforming using Laguerre filters,” Elsevier J. Signal Process., vol. 92, pp. 1093–1100,2012.

[12] W. Liu, “Adaptive wideband beamforming with sensor delaylines”, Signal Processing 89 (2009) 876–882

[13] L. C. Godara, Smart Antennas. CRC Press, 2004.