بررسی جامع اثرات طرح‌های زیست‌محیطی-محور بر استراتژی‌های بلندمدت توسعه ظرفیت تولید در محیط تجدید ساختاریافته

هادی صادقی1، مسعود رشیدی‌نژاد2، و امیر عبدالهی3

1دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت، دانشکدۀ فنی، بخش برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان، h.sadeghi@eng.uk.ac.ir

2استاد بخش برق، mrashidi@uk.ac.ir، 3استادیار بخش برق، a.abdollahi@uk.ac.ir، 2،3دانشکدۀ فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکيده - امروزه انتشار گازهای گلخانه‌ای و به دنبال آن تغییرات شرایط آب‌وهوایی و گرمایش زمین، بخش تولید انرژی الکترکی را به یکی از مهمترین حوزه‌ها برای بازنگری در مقررات، اعمال محدودیت‌ها، و ارائه راهکارها در راستای کاهش گازهای گلخانه‌ای مبدل نموده‌است. از جمله راهکارهای ارائه‌شده، استفاده از طرح‌های تشویقی با هدف کاهش آلاینده‌های انتشاریافته از بخش تولید، بصورت مستقیم و غیرمستقیم (ترویج منابع انرژی تجدیدپذیر)، می‌باشد. علی‌رغم بدیهی‌‌بودن اثربخشی این طرح‌ها در کاهش گازهای گلخانه‌ای، اینکه این طرح‌ها چگونه بر کلیّتی چون رفاه‌ اجتماعی، مشتمل بر ترم‌هایی چون سود تولیدکننده، مازاد رفاه مصرف‌کنندگان، و خسارات زیست‌محیطی، در محیط تجدیدساختاریافته صنعت برق اثر می‌گذارند، موضوعی است که کمتر به آن توجه شده‌است. در مقاله حاضر، با ترکیب رایج‌ترین طرح‌های تشویقی با مسأله برنامه‌ریزی توسعه تولید، مدلی جامع برای تعیین استراتژهای بهینه توسعه ظرفیت بخش تولید طی یک افق بلندمدت، از دید یک شرکت تولیدی ارائه و در قالب یک مسأله غیرخطی آمیخته با اعداد صحیح (MINLP) با استفاده از نرم‌افزار بهینه‌سازی GAMS حل می‌گردد؛ مادامیکه شاخصی مناسب نیز با عنوان شاخص قیمت مجازی، برای ارزیابی مازاد رفاه مصرف‌کنندگان ارائه می‌شود. نتایج حاصله در عین حالیکه مبیّن ضرورت اجرای طرح‌های تشویقی هستند، نشان‌دهندۀ انعکاس این طرح‌ها در رفاه اجتماعی و ترم‌های آن نیز می‌باشند.

كليد واژه- توسعه ظرفیت، رفاه اجتماعی، طرح‌های تشویقی، مسائل زیست‌محیطی، برنامه‌ریزی غیرخطی.

# مقدمه

معضلات بوجود آمده از انتشار گازهای گلخانه‌ای، از جمله CO2، و در پی آن گرمایش جهانی زمین و خسارات زیست‌محیطی، امروزه تا جایی پیش رفته‌است که بازنگری در مقررات، تدوین طرح‌ها، و اعمال محدودیت‌ها به بخش‌های چون بخش حمل‌ونقل یا بخش تولید انرژی الکتریکی را در کانون توجه نهادهای مسئول قرار داده و جوامع جهانی را به هم‌اندیشی و چاره‌جویی در این زمینه وا داشته‌است. نتیجه این هم‌اندیشی در بخش حمل‌ونقل، به ظهور خودروهای برقی، و در بخش تولید، به تدوین طرح‌هایی انجامیده که امروزه که تحت عناوینی چون طرح‌های زیست‌محیطی محور، طرح‌های تشویقی، و سیاست‌های انرژی، در راستای ترویج واحدهای تجدیدپذیر و نیز کاهش آلاینده‌های انتشاریافته از بخش تولید، در حال اجرا می‌باشند.

همانطور که در مطالعات متعدد [1،2] اشاره شده‌است، طرح‌های تشویقی با اجرای برنامه‌های مختلفی چون پرداخت کمک‌هزینه‌های مالی به واحدهای تولیدی تجدیدپذیر به‌ازای هر واحد انرژی تولیدی (الکتریسیته سبز)، اعمال محدودیت بر میزان آلاینده‌های انتشاریافته از بخش تولید، و یا دریافت مالیات از بخش تولید به ازای انتشار هر تن آلاینده، می‌توانند در ترویج سرمایه‌گذاری بر روی واحدهای تجدیدپذیر و یا کاهش انتشار بخش تولید در دراز مدت مثمر ثمر واقع شوند. با این وجود، ارزیابی اقتصادی این سیاست‌ها، از یک دیدگاه جامع مانند رفاه اجتماعی، در تعیین استراتژی‌های توسعه ظرفیت تولید مبحثی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است. لیکن برنامه‌ریزی توسعه تولید با در نظر داشتن مسائل زیست‌محیطی بصورت اعمال محدودیت انتشار به بخش تولید [3]، منابع انرژی تجدیدپذیر [4]، تجهیزات ذخیره کربن [5]، تجهیزات «زغال سنگ پاک» [6]، و برنامه‌های مدیریت سمت تقاضا [7،8] در کنار طرح‌های مختلف تدوین‌شده در بخش انرژی (طرح‌های زیست‌محیطی محور) [3،4، 9]، بخش عمده‌ای از موضوعات بررسی‌شده در چهارچوب برنامه‌ریزی توسعه، منابع تجدیدپذیر، بحث تغییرات شرایط آب‌وهوایی، و راهکارها و طرح‌های مربوطه را شامل می‌شوند.

در مقاله پیش‌رو، با ترکیب اثر رایج‌ترین طرح‌های زیست‌محیطی محور، تحت عنوان طرح تعهد در سهم با قابلیت دادوستد، طرح حق تعرفه، و طرح مالیات بر کربن، با مسأله برنامه‌ریزی توسعه تولید، به ارزیابی جامع اثرات منتج‌شده از این طرح‌ها بر رفاه اجتماعی پرداخته می‌شود. بدین منظور، ابتدا مدلی جامع برای برنامه‌ریزی توسعه از دید یک شرکت تولیدی در محیط تجدیدساختاریافته، همراه با قیود لازم برای شبیه‌سازی اثر طرح‌های فوق ارائه می‌گردد. مدل مزبور در قالب یک مسأله غیرخطی آمیخته با اعداد صحیح (MINLP) در نرم‌افزار بهینه‌سازی GAMS پیاده‌سازی، و توسط بهینه‌ساز BARON طی چند سناریو حل می‌گردد. سپس با توجه نتایج حاصله، تغییرات رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ مادامیکه رفاه اجتماعی بصورت مجموع مازاد رفاه مصرف‌کنندگان انرژی، سود سرمایه‌گذار در بخش تولید، و خسارات زیست‌محیطی به بارآمده از آلاینده‌های انتشاریافته از این بخش (بصورت منفی)، در نظر گرفته می‌شود. در این بین شاخصی مناسب نیز با عنوان شاخص قیمت مجازی برای محاسبه مازاد رفاه مصرف‌کنندگان انرژی متاثر از ‌هزینه اضافی منتج‌شده از اجرای طرح‌های تشویقی مورد نظر ارائه می‌گردد.

به منظور پوشش کامل مطالب، بخش‌های بعدی مقاله بدین ‌ترتیب در نظر گرفته می‌شوند؛ در بخش دوم، ضمن معرفی اجمالی سایر طرح‌های تشویقی که امروزه در کشور‌های مختلف در حال اجرا می‌باشند، تاثیر ترویج منابع انرژی تجدیدپذیر و محدودیت انتشار تحت اجرای این طرح‌ها، از دیدگاه‌‌‌ها مسائل زیست‌محیطی، سرمایه‌گذاران بخش تولید، و مصرف‌کنندگان انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش سوم به مدل‌سازی قسمت‌های مختلف چهارچوب دنبال‌شده اختصاص یافته و نتایج بدست‌آمده از آن همراه با تحلیل در بخش چهارم گردآوری می‌شود. در نهایت نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها در بخش پنجم مقاله ارائه می‌شود.

# طرح‌های زیست‌محیطی محور

حق تعرفه (Feed-In-Tariff)، مناقصه (Auction Scheme)، تعهد در سهم با قابلیت دادوستد گواهی‌های سبز (Quota Obligation with Tradable Green Certificate)، مالیات بر کربن (Carbon Tax)، و حق انتشار با قابلیت دادوستد (Emission Trading System)، عناوین رایج‌ترین طرح‌های منتج‌شده از هم‌‌اندیشی دولت‌ها در راستای مواجهه با مسأله تغییرات شرایط آب‌وهوایی در بخش انرژی الکتریکی می‌باشند. این طرح‌ها، بسته به سازوکار اجرایی، بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر کاهش آلاینده‌های انتشاریافته از بخش تولید نقش دارند؛ در ادامه، به دلیل محدودیت‌های موجود، از شرح سازوکار تمامی طرح‌های مزبور اجتناب و تنها به تشریح سازوکار طرح‌های مورد بررسی در این مطالعه اکتفا می‌شود.

در طرح حق تعرفه، دولت یا نهاد تنظیمی به سرمایه‌گذاران این اطمینان را می‌دهد که در صورت سرمایه‌گذاری بر روی واحد‌های مبتنی بر منابع انرژی تجدیدپذیر، توان الکتریکی تزریق‌شده به شبکه، برای یک مدت طولانی (15 تا 20 سال)، با یک مابه‌التفاوت مشخص (حق بیمه) بالاتر از قیمت انرژی در بازار خریداری می‌شود؛ یعنی مجموع حق بیمه و قیمت بازار به تولیدکننده پرداخت می‌شود. هزینه‌های به بارآمده از حق‌بیمه‌های پرداختی به تولیدکنندگان مربوطه نیز بصورت مالیات بر عهده مصرف‌کنندگان گذارده می‌شود.

در طرح تعهد در سهم، تولیدکننده از سوی نهاد تنظیمی متعهد می‌شود که هر ساله، معادل با درصد مشخصی (که هرساله نیز افزایش می‌یابد) از توان‌ تولیدشده با واحدهای متعارف، الکتریسیته سبز تولید نماید؛ تولیدکننده در ازای تولید هر واحد الکتریسیته سبز یک گواهی موسوم به گواهی سبز که قابلیت دادوستد را دارد، دریافت می‌کند؛ عمل به تعهد با تسلیم‌کردن گواهی‌های دریافتی در پایان هر سال بررسی می‌شود. بدین‌ترتیب، تولیدکنندگانی که به هر دلیلی فاقد تولید مبتنی بر منابع انرژی تجدیدپذیر هستند و یا ظرفیت تجدیدپذیر آنها کم است، برای عمل به تعهد خود ناچار به خرید گواهی سبز از تولیدکنندگان دیگر هستند که این امر در کنار انگیزه برای فروش گواهی‌های اضافی (مابه‌التفاوت تعهد و میزان تولید الکتریسیته سبز)، می‌تواند باعث تشویق شرکت‌های تولیدی برای سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی منابع انرژی تجدیدپذیر گردد. با توجه به مکانیزم طرح تعهد در سهم، پرواضح است که چون تحریک بخش تولید به سرمایه‌گذاری بر روی منابع انرژی تجدیدپذیر بدون پرداخت تشویق‌های مالی مستقیم است، هزینه‌های اضافی بخش تولید، متاثر از بالابودن هزینه‌های سرمایه‌ای واحدهای تجدیدپذیر، خودبخود بر عهده سرمایه‌گذاران بخش تولید خواهد بود. طرح مالیات بر کربن، عنوان طرح تشویقی دیگریست که نه بصورت تشویق، بلکه بصورت تنبیه (جریمه مالی) تولیدکنندگان در ازای هر واحد آلاینده‌های انتشاریافته به جوّ، باعث ایجاد انگیزه برای کاهش سطح انتشار می‌شود. همانگونه که مشاهده می‌شود، طی اجرای این طرح نیز، هزینه‌های به بارآمده از طرح مزبور (مالیات‌های وضع‌شده) گریبان‌گیر شرکت‌های تولیدی خواهد بود.

# مدل‌سازی مسأله

در این بخش، ضمن ارائه یک مدل جامع برای برای تعیین استراتژی‌های بهینه توسعه ظرفیت تحت اجرای طرح‌های مورد نظر، نحوه محاسبه مازاد رفاه مصرف‌کنندگان و همچنین ارزش خسارات زیست‌محیطی به بارآمده از آلاینده‌های بخش تولید تشریح می‌شود. استراتژی‌های توسعه، طی یک افق زمانی 20ساله از دید یک شرکت تولیدی برنامه‌ریزی می‌شود که ضمن رعایت قیود مختلف، به دنبال حداکثرساختن سود حاصل از تصمیمات سرمایه‌گذاری خود است. در ادامه به مدل‌سازی تابع هدف و قیود مربوطه پرداخته می‌شود.

• تابع هدف

تابع هدف در نظر گرفته‌شده شامل حداکثر کل سود حاصل از فروش انرژی تولیدی در سایر سال‌های برنامه‌ریزی در طول یک افق Ny ساله می‌باشد. به منظور ایجاد امکان مقایسه اقتصادی طرح‌های مختلف توسعه با یکدیگر، محاسبات سود بر اساس روش ارزش فعلی صورت می‌گیرد. بودجه سرمایه‌گذاری‌شده در هر دوره به میزان انرژی عرضه‌شده به بازار، قیمت بازار، میزان تعهد، و نوع فناوری‌های منتخب و موجود برای توسعه بستگی دارد. بر این اساس، تابع هدف مسأله بصورت زیر طی رابطه (1) بیان می‌گردد. در رابطه مزبور r نرخ بهره، i شاخص سال، قیمت هر مگاوات ساعت انرژی در بازار متناظر با سال i (/MWh€)،  و کل انرژی تولید‌شده به ترتیب توسط واحدهای موجود و جدید اضافه‌شده (MWh)، t شاخص مربوط به نوع فناوری،  هزینه تولید هر واحد انرژی (/MWh€)،  حق بیمه پرداخت‌شده به هر واحد الکتریسیته سبز تولیدی توسط فناوری تجدیدپذیر نوع t (/MWh€)،  قیمت هر عدد گواهی سبز (/MWh€)،  درصد تعهد متناظر در سال i مربوط به سیاست تعهد در سهم، ، میزان آلاینده‌های انتشاریافته از واحد متعارف نوع t در سال i (ton/year)، ، جریمه مالیاتی به ازای انتشار هر واحد آلایندگی (/ton€)، ، هزینه سرمایه‌گذاری مربوط به فناوری نوع t در سال i (/MW€M)،  ظرفیت واحد نوع t  (MW)، و  تعداد واحدهای نوع t  که در سال i به ترکیب تولید اضافه می‌شوند، می‌باشد.  و  نیز به ترتیب مجموعه واحدهای موجود در حال بهره‌برداری و مجموعه واحدهای جدیدی که از ابتدای سال i مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند را نشان می‌دهند؛ مجموع واحدهای متعارف و تجدیدپذیر (اعم از جدید و موجود) نیز در هر سال برنامه‌ریزی، به ترتیب با نمادهای  و  مشخص شده‌اند.

| (1) |  |
| --- | --- |

• قید تعادل تولید و عرضه انرژی

طبق رابطه (2)، میزان انرژی که شرکت تولیدی در سال i تصمیم به عرضه آن به بازار می‌گیرد، باید با کل توان تولیدی توسط مجموع واحدهای موجود و واحدهای جدید اضافه‌شده برابر باشد.

| (2) |  |
| --- | --- |

• قید بودجه

مطابق با رابطه (3)، بدلیل محدودبودن میزان بودجه در سال پایه (سال مبنا یا سال قبل از شروع برنامه‌ریزی)، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در طول هر یک از سال‌های برنامه‌ریزی، با استفاده از روش ارزش فعلی، با کل بودجه موجود تا آن سال مقایسه شده و تصمیمات سرمایه‌گذاری متناسب با آن بودجه صورت می‌گیرد. در رابطه (3)، کل بودجه موجود در سال پایه می‌باشد.

| (3) |  |
| --- | --- |

• قید حداکثر ظرفیت قابل‌ ساخت واحدها

در عمل، دلایل فنی، اقتصادی، و یا اجرایی، منجر به محدودشدن تعداد واحدهای احداث‌شده از هر فناوری، به یک سقف مشخص در طول هر دوره از برنامه‌ریزی می‌گردند. در اینجا، این موضوع بصورت (4) در نظر گرفته شده‌است. در (4)، ، حداکثر تعداد واحدهای مجاز از نوع t می‌باشد که می‌تواند در طول هر مرحله از برنامه‌ریزی انتخاب گردد. همچنین در پایان افق توسعه، تعداد کل واحدهای انتخاب‌شده از هر فناوری نیز باید کوچکتر یا برابر با حداکثر تعداد واحدهای درنظر گرفته‌شده در ابتدای برنامه‌ریزی، یعنی ، باشد.

| (4) |  |
| --- | --- |

• قید نرخ ترکیب سوخت

برای کاهش وابستگی بخش تولید به یک نوع سوخت خاص و لذارعایت تنوع در سبد انرژی، لازم است نهاد برنامه‌ریز این موضوع را در برنامه‌ریزی خود مد نظر داشته باشد. در اینجا این مسأله بصورت (5) مدل‌سازی می‌شود که در آن  و  به ترتیب نرخ ترکیب سوخت حداکثر و حداقل مربوط به فناوری نوع t می‌باشند.

| (5) |  |
| --- | --- |

• قید تعهد در سیاست تعهد در سهم

متناظر با ترم چهارم تابع هدف، که سود شرکت تولیدی حاصل از فروش گواهی‌های سبز دریافت‌شده در هر سال را نشان می‌دهد، لازم است شرکت تولیدی هر ساله درصد مشخصی الکتریسته سبز نیز در ترکیب تولید خود داشته‌باشد. لذا، برای اطمینان از اجرای طرح تعهد در سهم، یک قید نامساوی بصورت رابطه (6)، در مدل برنامه‌ریزی توسعه تولید در نظر گرفته می‌شود. طبق رابطه (6)، کل انرژی تولیدی توسط سایر واحدهای تجدیدپذیر، باید بزگتر یا مساوی با درصدی از کل انرژی تولیدی توسط واحدهای متعارف باشد.

| (6) |  |
| --- | --- |

• مازاد رفاه مصرف‌کننده و شاخص قیمت مجازی

به طور کلی، در علم اقتصاد، رضایتمندی و یا احساس خرسندی از مصرف یا تولید یک کالا، یا استفاده از یک خدمت، بعنوان مطلوبیت شناخته می‌شود. با توجه به مفهوم مطلوبیت، تفاوت میان مطلوبیت کل یک کالا (مجموع مطلوبیت‌های بدست‌آمده از مصرف هر واحد کالا) و ارزش کل بازاری آن (حاصل‌ضرب قیمت هر واحد کالا در تعداد کل واحدها)، مازاد رفاه مصرف‌کننده نامیده می‌شود. در اینجا، بدلیل محدودیت، از شرح نحوه محاسبه مازاد رفاه اجتناب می‌شود. توضیحات کامل در این‌باره در [10] موجود می‌باشد. در مقاله حاضر، برای محاسبه مازاد رفاه، همانگونه که در شکل 1 نشان داده شده است، منحنی تقاضا بصورت خطی فرض شده‌است؛ لذا رابطه بین قیمت و تقاضا، بصورت a-bQ=π خواهد بود که در آن b- شیب منحنی تقاضا و a طول از مبدا می‌باشد. بدین‌ترتیب، با توجه به شکل 1، مازاد رفاه در قیمت π برابر با Q2(b/2) خواهد بود [11]. لازم به ذکر است که قیمت انرژی در بازار بصورت یک قیمت متوسط، و مقدار Q برابر با حداکثر توان تولیدی شرکت مورد نظر فرض می‌شود. با توجه به مطالب فوق، پر واضح است که تحمیل هزینه‌های مربوط به طرح‌های تشویقی بر مصرف‌کنندگان، با افزایش هزینه تمام‌شده برای هر واحد انرژی، به کاهش مازاد رفاه می‌انجامد. برای دانستن اینکه در این شرایط مازاد رفاه چه میزان کاهش می‌یابد، لازم است میزان افزایش در هزینه واقعی پرداختی به‌ازای هر واحد انرژی مشخص گردد. برای دستیابی به این مهم، در اینجا از شاخص قیمت مجازی استفاده می‌شود.

شکل 1:منحنی خطی تقاضا و محاسبه مازاد رفاه [11]

با توجه به ماهیت طرح‌های مورد بررسی، می‌توان دید که تنها تحت طرح حق تعرفه، بار مالی مربوطه بر عهده نهاد مصرف کننده گذارده می‌شود. از این‌رو، محاسبه مازاد رفاه تحت اجرای این طرح با استفاده از شاخص قیمت مجازی صورت می‌گیرد؛ در حالیکه در مورد دیگر طرح‌های در نظر گرفته‌شده، مازاد رفاه به ازای قیمت انرژی در بازار محاسبه می‌شود. شاخص قیمت مجازی، در واقع برابر با مجموع قیمت بازار و میانگین تشویق‌های پرداختی در طرح حق تعرفه به واحدهای تجدیدپذیر در هر سال از افق توسعه می‌باشد و بصورت زیر فرمول‌بندی می‌گردد:

| (7) |  |
| --- | --- |

که در آن  (/MWh€) شاخص مورد نظر در سال i می‌باشد.

• ارزش خسارات زیست‌محیطی به بارآمده از بخش تولید

برای تخمین خساراتی که بخش تولید با واردکردن آلاینده‌های گازی، خصوصاً CO2، به جو باعث می‌شود، از شاخص هزینه اجتماعی کربن استفاده می‌شود. این شاخص طبق تعریف ارائه‌شده توسط سازمان حفاظت زیست آمریکا عبارت است از: هزینه معادل با خسارت‌هایی که هر تن انتشار CO2 (بعنوان اصلی‌ترین گاز گلخانه‌ای) به محیط زیست و جامعه وارد می‌کند [12]. با توجه به کل انتشار ترکیب تولید (تن بر سال) در طول هر مرحله از برنامه‌ریزی، هزینه معادل با خسارت‌های وارده،  (M€)، با استفاده از روابط (9)-(7) محاسبه می‌گردد که در آنها،  هزینه اجتماعی کربن (ton/€) در سال i، ، ، و  ضرائب تابع انتشار، و ، پارامتر ساعات استفاده در سال می‌باشد که بر اساس اطلاعات مربوط به حداقل ساعات کارکرد مطمئن هر یک از انواع واحدها در طی سال‌های گذشته تخمین زده می‌شود [2].

| (7) |  |
| --- | --- |
| (8) |  |
| (9) |  |

با حل مدل ارائه‌شده‌ طی روابط (9)-(1)، علاوه بر استراتژی‌های توسعه و سود سرمایه‌گذار متاثر از طرح‌های زیست‌محیطی محور در نظر گرفته‌شده، میزان انتشار ترکیب تولید و همچنین تشویق‌های مالی پرداختی به واحدهای تجدیدپذیر در طرح حق تعرفه نیز مشخص خواهند شد. در نهایت با استفاده از این اطلاعات می‌توان ترم‌های مازاد رفاه و خسارات زیست‌محیطی را تعیین نمود.

# شبیه‌سازی و ارائه نتایج

در این بخش، ابتدا، استراتژی‌های بهینه توسعه ظرفیت طی یک افق 20ساله (از 2016 تا 2035) طی دو سناریو S1 و S2، به‌ترتیب مبنی بر عدم‌اعمال و اعمال طرح‌های مورد نظر، ارائه می‌گردد؛ سپس با توجه به استراتژی‌های بهینه توسعه، به ارزیابی رفاه اجتماعی پرداخته می‌شود. به منظور انجام محاسبات با استفاده از روش ارزش فعلی، نرخ بهره برابر با 5% در نظر گرفته می‌شود. کل ظرفیت ترکیب تولید در سال مبنا برابر با MW 6300، مشتمل بر واحدهای بخاری با سوخت زغال‌سنگ (Coal) و نفت‌خام (Oil)، واحدهای سیکل ترکیبی (CCGT)، و واحدهای برق‌آبی (Hydro) و بادی ساحلی (On-shore Wind)، می‌باشد. اطلاعات کامل در مورد ترکیب تولید سال پایه و همچنین اطلاعات فنی و اقتصادی واحدهای منتخب، مشتمل بر واحدهای زغالی، سیکل‌ترکیبی، هسته‌ای (Nuclear)، برق‌آبی، زیست‌توده (Biomass)، بادی ساحلی، زمین‌گرمایی (Geo Thermal)، خورشیدی (Thermal solar)، و بیوگاز (Biogas)، در مرجع [13] موجود می‌باشد. اطلاعات مربوط به طرح‌های تشویقی مانند حق بیمه مربوط به هر یک از انواع واحدهای تجدیدپذیر، درصد تعهد و قیمت گواهی سبز، میزان مالیات به ازای هر واحد آلایندگی، و هزینه اجتماعی کربن نیز از مراجع [12،10،2] اتخاذ می‌گردند. با پیاده‌سازی مدل ارائه‌شده در بخش 3 در محیط نرم‌افزار بهینه‌سازی GAMS در قالب یک مسأله MINLP، جدول 1، در ازای بودجه‌ای برابر با M€ 5000 در سال پایه، استراتژی‌های بهینه توسعه، مبنی بر نوع، تعداد، و سال ورود واحدهای جدید اضافه‌شده طی هر دو سناریو را نشان می‌دهد. در این جدول، برای درک بهتر اثر طرح‌های تشویقی، تعداد واحدهای تجدیدپذیر اضافه‌شده بصورت سایه‌دار مشخص شده‌اند. مطابق با نتایج نشان‌ داده‌شده، طی سناریو S1، دو واحد 600 مگاواتی زغالی، پنج واحد 400 مگاواتی سیکل‌ترکیبی، یک واحد 1200 مگاواتی هسته‌ای، و تنها دو واحد تجدیدپذیر 10 مگاواتی بیوگاز، طی دهه اول افق توسعه به ترکیب تولید سال پایه اضافه می‌گردند. عدم تمایل شرکت تولیدی برای سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی واحدهای تجدیدپذیر حاکی از ضرورت اعمال طرح‌های تشویقی است.

برنامه‌ریزی توسعه با در نظر گرفتن اثر طرح‌های حق‌تعرفه، تعهد در سهم با قابلیت دادوستد، و طرح مالیات بر کربن، طی سناریو S2 شبیه‌سازی می‌شود. با فرض اینکه درصد تعهد  بصورت خطی از 9% در سال 2016 به 22% در سال 2035، قیمت هر گواهی سبز در این بازه بصورت خطی از 38/88 €/MWh به 25/62 €/MWh، و میزان مالیات وضع‌شده به ازای انتشار هر تن آلایندگی از 79/10 €/ton به 16/33 €/ton تغییر کند، خلاصه تصمیمات توسعه شرکت تولیدی در جدول 1 آورده شده‌است. با توجه به نتایج حاصله، مشاهده می‌شود که طی سناریو دوم توسعه، تعداد قابل‌توجهی واحد تجدیدپذیر، در مقایسه با سناریو اول، به ظرفیت تجدیدپذیر سال پایه اضافه شده‌است؛ چراکه، ماهیت طرح تعهد در سهم چنین ایجاب می‌کند.

جدول 1: نتایج برنامه‌ریزی توسعه تولید طی سناریوهای S1 و S2

| سناریو | سال | نوع فناوری تولیدی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Biogas | Thermal Solar | Geo Thermal | On-shore Wind | Biomass | Small Hydro | Nuclear | CCGT | Coal |
| S1 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S2 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 2017 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

به بیانی کامل‌تر، در طرح تعهد در سهم، با افزایش ظرفیت واحدهای متعارف در طول افق توسعه، باید ظرفیت واحدهای تجدیدپذیر نیز افزایش یابد؛ این امر به سرمایه‌گذاری سالانه شرکت تولیدی بر روی واحدهای تجدیدپذیر انجامیده‌است؛ بطوریکه در طول افق برنامه‌ریزی، چهار واحد MW 10 برق‌آبی، شش واحد MW 100 بادی، دو واحد MW 100 زمین‌گرمایی، و سه واحد MW 20 زیست‌توده متاثر از طرح مزبور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. در نتیجه طرح حق تعرفه نیز، چهار واحد MW 10 خورشیدی (گرمایی) و چهار واحد MW 10 بیوگاز به ترکیب تولید اضافه شده‌اند که هریک از آنها به ترتیب به میزان 71/42 و 75/42 €/MWh به ازای هر مگاوات انرژی، از سال شروع بهره‌برداری تا پایان افق برنامه‌ریزی حق‌ بیمه دریافت می‌کنند. لازم به ذکر است که این واحدها، بسته به پارامتر، مقادیر متفاوتی انرژی در طول سال تولید می‌کنند.

با توجه به مکانیزم سیاست مالیات بر کربن، می‌توان گفت اجرای این طرح نه بر ترویج واحدهای تجدیدپذیر، بلکه بر کاهش کل میزان تولید، با عدم سرمایه‌گذاری بر روی واحدهای زغالی، که بیشترین میزان انتشار را در میان سایر انواع واحدهای متعارف دارند، اثرگذار بوده‌است؛ چراکه طی سناریو S2، در مقایسه با S1، هیچ واحد زغالی به ترکیب تولید سال پایه اضافه نشده‌است. علی‌رغم عاری‌بودن واحدهای هسته‌ای از آلاینده‌های جوی، عدم سرمایه‌گذاری بیشتر سرمایه‌گذار بر روی این واحدها را در طول افق توسعه می‌توان نتیجه گزاف‌بودن هزینه سرمایه‌ای اولیه و محدودبودن بودجه دانست. رفتار تولید انرژی هر یک از انواع واحدهای متعارف و تجدیدپذیر، اعم از واحدهای جدید و موجود، در طول افق برنامه‌ریزی به ترتیب در شکل‌های 2 و 3 نشان داده‌ شده‌است. همانطور که در شکل 2 مشاهده می‌شود، در میان واحدهای متعارف، بیشترین سهم در انرژی تولیدی مربوط به واحدهای سیکل‌ترکیبی می‌باشد. موثربودن سایر طرح‌های تشویقی بر افزایش نرخ نفوذ واحدهای تجدیدپذیر نیز در شکل 3 قابل مشاهده است.

به منظور ارزیابی طرح‌های شبیه‌سازی شده، در ادامه مقادیر بدست‌آمده برای مازاد رفاه مصرف‌کنندگان انرژی، خسارات زیست‌محیطی، و سود سرمایه‌گذار، طی سناریوهای S1 و S2 ارائه می‌شود. با توجه به میزان حق بیمه‌های دریافت‌شده توسط شرکت تولیدی در سناریو S2، شکل 4، شاخص قیمت مجازی را در مقایسه با قیمت بازار نشان می‌دهد. متناظر با شکل 4، شکل 5 میزان کاهش در مازاد رفاه مصرف‌کنندگان را در نتیجه افزایش قیمت پرداخت‌شده در عمل از سوی مصرف‌کننده به‌ازای هر واحد انرژی را نشان می‌دهد. همانطور که از نتایج مربوط به مازاد رفاه مصرف‌کنندگان پیداست، طرح حق تعرفه و تحمیل بار مالی تشویق‌‌های مربوطه به مصرف‌کنندگان، به کاهش قابل توجه مازاد رفاه آنها انجامیده است.

شکل 2: رفتار تولید انرژی واحدهای متعارف در سناریوهای S1 و S2

شکل 3: رفتار تولید انرژی واحدهای تجدیدپذیر در سناریوهای S1 و S2

شکل 4: تغییرات شاخص قیمت مجازی در مقایسه با قیمت بازار

شکل 5: میزان کاهش مازاد رفاه در نتیجه اجرای طرح حق تعرفه

اجرای طرح تعهد در سهم یا مالیات بر کربن، تهدیدی برای مازاد رفاه مصرف‌کنندگان محسوب نمی‌شود؛ چراکه هزینه‌های اضافی به بار آمده تحت این طرح‌ها بر عهده نهاد تولیدکننده می‌باشد. متناظر با هر یک از سناریو‌های برنامه‌ریزی، هزینه اجتماعی منتج‌شده از خسارات زیست‌محیطی به بارآمده از انتشار بخش تولید نیز در شکل 6 نشان داده‌ شده‌است. همانطور که از شکل مزبور ملاحظه می‌شود، تحت اجرای طرح‌های زیست‌محیطی محور، خسارات زیست‌محیطی وارده از سوی بخش تولید کاهش داشته‌است. برای درک بهتر این موضوع و اینکه طرح‌های مورد نظر چگونه بر رفاه اجتماعی اثرگذارند، مقادیر ارزش فعلی هر یک از ترم‌های مازاد رفاه مصرف‌کنندگان، هزینه خسارات‌ زیست‌محیطی، سود شرکت تولیدی، و مجموع این ترم‌های بعنوان رفاه اجتماعی در جدول 2 آورده شده‌است. با توجه به مقادیر ارزش فعلی موجود در جدول 2 می‌توان دید که علی رغم کاهش سود سرمایه‌گذار در بخش تولید و همچنین مازاد رفاه مصرف‌کنندگان در نتیجه اجرای طرح‌های تشویقی، رفاه اجتماعی، یعنی مجموع هر سه ترم سود سرمایه‌گذار، مازاد رفاه، و ارزش خسارت زیست‌محیطی (ترم منفی)، بهبود یافته‌است؛ چراکه میزان کاهش بدست‌آمده در خسارات زیست‌محیطی که عمدتاً جبران‌ناپذیرند، بسیار بیشتر از کاهش سود سرمایه‌گذار بخش تولید و مازاد رفاه مصرف‌کنندگان است.

شکل 6: مقایسه خسارات زیست‌محیطی برآوردشده طی سناریوهای S1-S2

جدول 2: مقادیر ارزش فعلی ترم‌های رفاه اجتماعی

| سناریو | مقادیر ارزش فعلی (M€) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مازاد رفاه | سود سرمایه‌گذار | خسارات زیست‌محیطی | رفاه اجتماعی |
| S1 | 776349 | 24319 | 189523 | 611145 |
| S2 | 775128 | 22924 | 180931 | 617121 |

# نتیجه‌گیری

در مقاله حاضر، با شبیه‌سازی اثر رایج‌ترین ‌طرح‌های تشویقی، یعنی طرح‌های حق تعرفه، تعهد در سهم، و مالیات بر کربن، به ارزیابی جامع آنها بر استراتژی‌های بهینه توسعه ظرفیت بخش تولید در محیط تجدید ساختاریافته صنعت برق، از دیدگاه رفاه اجتماعی پرداخته می‌شود. بدین منظور، ابتدا طی دو سناریو مختلف، استراتژهای بهینه توسعه طی یک افق 20ساله تعیین شده و سپس با توجه به استراتژی‌های بهینه توسعه، ارزش خسارات زیست‌محیطی به بارآمده، سود شرکت سرمایه‌گذار، مازاد رفاه مصرف‌کنندگان، و نهایتاً رفاه اجتماعی بررسی می‌شود. نتایج حاصله حاکی از اثربخشی طرح‌های مزبور بر ارتقاء رفاه اجتماعی، علی‌رغم‌ کاهش مازاد رفاه مصرف‌کنندگان و سود سرمایه‌گذار بخش تولید، است.

مراجع

- E. Alishahi, M. P. Moghaddam, and M. K. Sheikh-El-Eslami, “An investigation on the impacts of regulatory interventions on wind power expansion in generation planning,” Energy Policy, vol. 39, pp. 4614-4623, 2011.

- F. Careri, C. Genesi, P. Marannino, M. Montagna, S. Rossi, and I. Siviero, “Generation expansion planning in the age of green economy,” IEEE Trans, Power Systems, vol. 26, pp. 2214-2223, 2011.

- K. Rajesh, A. Bhuvanesh, S. Kannan, and C. Thangaraj, "Least cost generation expansion planning with solar power plant using Differential Evolution algorithm," Renewable Energy, vol. 85, pp. 677-686, 2016.

- Barroso, L. A., Rudrick, H., Sensfuss, F., Linares, P., "The green effect," Power and Energy Magazine, IEEE, Vol. 8, No. 5, pp. 22-35, 2010.

- M. van den Broek, A. Faaij, and W. Turkenburg, "Planning for an electricity sector with carbon capture and storage: case of the Netherlands," International Journal of Greenhouse Gas Control, vol. 2, pp. 105-129, 2014.

- W. Chen and R. Xu, "Clean coal technology development in China," Energy Policy, vol. 38, pp. 2123-2130, 2010.

- C. Unsihuay-Vila, J. Marangon-Lima, A. Z. De Souza, and I. Perez-Arriaga, "Multistage expansion planning of generation and interconnections with sustainable energy development criteria: A multiobjective model," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 33, pp. 258-270, 2011.

- A. Ghaderi, M. P. Moghaddam, and M. Sheikh-El-Eslami, "Energy efficiency resource modeling in generation expansion planning," Energy, vol. 68, pp. 529-537, 2014.

- Zhou, Y., Wang, L., Calley, JD., “Designing effective and efficient incentive policies for renewable energy in generation expansion planning”. Applied Energy. vol. 88, No. 6, pp. 2201-9, 2011.

- H. Sadeghi, A. Abdollahi, and M. Rashidinejad, "Evaluating the impact of FIT financial burden on social welfare in renewable expansion planning," Renewable Energy, vol. 75, pp. 199-209, 2015.

- Chang, M.-C., Hu, J.-L., Han, T.-F., "An analysis of a feed-in tariff in Taiwan’s electricity market," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 44, No. 1, pp. 916-920, 2013.

- The United States Environmental Protection Agency (EPA): http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html

- هادی صادقی، محسن محمدیان، امیر عبدالهی، مسعود رشیدی‌نژاد، "ارزیابی اثر سیاست‌های انرژی در چهارچوب برنامه‌ریزی توسعه تولید"، بیست‌‌ودومین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2014)، تهران، ایران، 1393.