شناسایی سیستمهای مرتبه کسری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر یادگیری-تدریس

امین هدایت نژاد1، جعفر زارعی2

1کارشناسی ارشد مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت، دانشگاه شیراز،  a.hedayatnejad@vu.shirazu.ac.ir

2استادیار گروه کنترل، دانشگاه صنعتی شیراز، zarei@sutech.ac.ir

چکيده - دانش درباره پارامترها و مرتبه سیستم جهت همزمان سازی و کنترل سیستمهای آشوب مرتبه کسری بسیار مهم میباشد. از اینرو در این تحقیق شناسایی پارامترها و مرتبه سیستم آشوب مرتبه کسری به یک مساله بهینه سازی تبدیل میشود. در این مقاله استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر یادگیری –تدریس (TLBO)، که دارای سرعت و دقت بالایی است برای حل این مساله پیشنهاد شده است. در تحقیقات قبلی برای حل معادلات مرتبه کسری از روش Adams-Bashforth-Moulton، استفاده شده است. با توجه به اینکه این روش بسیار پیچیده و دارای راه حل طولانی است، باعث میشود شناسایی پارامترها و مرتبه مشتق معادلات مرتبه کسری پیچیده و طولانی شود. بنابراین، در این تحقیق از الگوریتم عددی جایگزینی استفاده شده است که روند حل معادلات مرتبه کسری را سادهتر و حجم محاسبات را کمتر میکند. برای نشان دادن برتری این روش نسبت به روشهای پیشین که برای شناسایی پارامترها و مرتبه کسری دو سیستم Lornez و  chenاستفاده شده است، نتایج شبیه سازی را با الگوریتمهای PSO، APSO و IPSO مقایسه خواهیم کرد و نشان داده میشود این الگوریتم از سرعت و دقت بیشتری نسبت به سایر الگوریتمهای ابتکاری برخوردار است.

كليد واژه- شناسایی بهینه، سیستمهای مرتبه کسری، بهینه سازی، الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر یادگیری-تدریس.

# مقدمه

پارامترها نقش مهمی در سیستمهای آشوب و همزمان سازی این گونه سیستمها ایفا میکند. در دهه اخیر شناسایی سیستمهای آشوب مرتبه صحیح بسیار مورد توجه قرار گرفته است [1-6]. تحقیقاتی که در این موضوع انجام شده است شامل دو بخش است؛ یک بخش روشهای بهینه سازی [1-3] و بخش دوم روشهای همزمان سازی است[4-6] . اما تحقیق در زمینه شناسایی پارامترهای سیستم آشوب مرتبه کسری به ندرت انجام شده است.

بهطور کلی در حوزه توصیف مدل سیستمهای آشوب، معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری، قابلیت توصیف بهتر و دقیقتر سیستمهای واقعی را در اختیار محققان قرار میدهد. با توجه به رشد روز افزون کاربرد اپراتورهای مرتبه کسری و اهمیت آنها در مدل سازی سیستمهای فیزیکی، شیمیایی، پدیده های بیولوژیکی، مکانیک ذرات و ...، مطالعه رفتارهای معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری، امری ضروری به نظر میرسد. محاسبات مرتبه کسری، در مورد مدل سازی سیستمهایی که رفتار میکروسکوپی اجزاء آن، بر رفتار ماکروسکوپی سیستم تاثیرگذار است، کاربرد دارد. با توجه به دینامیک پیچیدهای که سیستمهای مرتبه کسری نسبت به مرتبه صحیح دارند، شناسایی پارامترها و مرتبه مشتق معادلات برای همزمان سازی یک سیستم مرتبه کسری ضروری میباشد. در تحقیقی که قبلاً در این زمینه صورت گرفته است از الگوریتم PSO جهت شناسایی پارامترها و مرتبه مشتق معادلات استفاده شده است .[7] الگوریتم PSO دارای یک سری معایب میباشد که بطور کلی این معایب شامل موارد زیر است:

- گاهاً در مینیمم محلی قرار میگیرد.

- سرعت همگرایی در تکرارهای آخر ارزیابی الگوریتم کاهش مییابد.

- هنگامی که به راه حل بهینه نزدیک میشود، الگوریتم بهینه سازی متوقف شده و دقت الگوریتم پایین میآید.

علاوه بر موارد فوق بسیاری از روشهای بهینه سازی نیاز به پارامترهایی در الگوریتم دارند که در نتایج آن موثر میباشد. مثلاً الگوریتم ژنتیک به پارامترهای جهش و همگذری نیاز دارد و الگوریتم PSO به فاکتورهای دیگری همچون وزن اینرسی و سرعت نیاز دارد. در این تحقیق از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر یادگیری-تدریس (TLBO) جهت شناسایی پارامترهای سیستم استفاده میکنیم که علاوه بر اینکه معایب الگوریتمهای قبلی را ندارد، دارای سرعت و دقت بیشتری است [8]. الگوریتم TLBO یک روش بهینه سازی است که از اثر آموزش معلم بر دانش آموزان و نمره آنها الهام میگیرد. در الگوریتم TLBO همانند الگوریتم PSO از بهترین راه حل در یک تکرار برای تغییر در راه حلهای جمعیت استفاده میشود و از میانگین پارامترهای جمعیت، جهت بروز رسانی جوابها استفاده میشود. بنابراین سرعت همگرایی افزایش مییابد.

جهت شناسایی پارامترهای سیستم میبایست ابتدا از الگوریتمهای عددی برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری استفاده کرد. در تحقیقات قبلی  برای حل این معادلات از روش الگوریتم عددی Adams-Bashforth-Moulton استفاده شده است [7]. با توجه به اینکه این روش بسیار پیچیده و دارای راه حل طولانی است، باعث میشود پروسه شناسایی پارامترها و مرتبه مشتق معادلات مرتبه کسری پیچیده و طولانی شود. بنابراین، در این تحقیق از الگوریتم عددی جایگزینی استفاده شده است که روند حل معادلات مرتبه کسری را سادهتر و حجم محاسبات را کمتر میکند [9]. در این تحقیق، شناسایی پارامترها و مرتبه مشتق معادلات دو سیستم آشوب مرتبه کسری Lorenz و Chen، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی TLBO و روش جایگزین برای حل معادلات مرتبه کسری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج شبیه سازی آن با الگوریتم های PSO، APSO و IPSO مقایسه میشود.

# الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر یادگیری-تدریس (TLBO)

در این بخش محتوای اصلی الگوریتم TLBO پایه به طور مختصر شرح داده می شود.

الگوریتم TLBO یک روش ابتکاری جدید است که اولین بار توسط Rao، معرفی شده است [8]. این روش جدید شامل دو فاز است. فاز اول معلم که شامل اطلاعات فردی در کلاس است که اطلاعات بیشتری دارد و برای افزایش سطح اطلاعات سایر دانش آموزان اطلاعات خود را در اختیار سایرین قرار میدهد. این شخص به عنوان معلم شناخته میشود. هر چقدر سطح اطلاعات معلم بالاتر باشد، دانش آموزان نیز بازدهی و نمرات قابل قبول تری را کسب خواهند کرد. در فاز دوم، دانش آموزان میتوانند با اشتراک گذاری و تعامل با یکدیگر سطح اطلاعات و نمره میانگین کلاس را بالا ببرند. تمام این فرآیند در الگوریتم TLBO در دو بخش خلاصه می شود؛ فاز معلم و فاز دانش آموز. فاز معلم  به معنی یادگیری با استفاده از معلم و فاز دانش آموز به معنی آموزش با تعامل دانش آموزان با یکدیگر است.

## فاز معلم

درفاز معلم، معلم که در واقع بهترین دانش آموز کلاس  است تلاش می کند با استفاده از معلومات خود، میانگین اطلاعات کلاس را افزایش دهد. بهر حال افزایش اطلاعات هر دانش آموز بستگی به تواناییهای او دارد. فاز معلم با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود:

(1)

در این رابطه نمره معلم و میانگین نمرات دانش آموزان و X نمرات هر دانش آموز است . یک عدد تصادفی بین صفر و یک است.  فاکتور آموزش میباشد که یک عدد تصادفی است که با استفاده از رابطه زیر تعیین میشود.

(2)

یعنی نسل جدید در صورتی پذیرفته میشود که ارزیابی آن بهتر از باشد. بهترین دانش آموز کلاس نیز به عنوان معلم شناخته میشود.

## فاز دانش آموز

در این فاز دانش آموزان با اشتراک گذاری اطلاعات بین یکدیگر سطح اطلاعات و ارزیابی خود را افزایش میدهند. برای تعامل و بالا بردن اطلاعات دانش آموزان، دو دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب میشوند و اطلاعات خود را با استفاده از رابطه زیر افزایش میدهند. روابط فاز دانش آموز به صورت زیر میباشد:

در این روابط  اندازه جمعیت را مشخص میکند.

یک عدد تصادفی بین صفر و یک است. و در صورتی پذیرفته میشود که ارزیابی آن بهتر از باشد.

# روش جایگزین برای حل معادلات سیستمهای آشوب مرتبه کسری

برای اینکه بتوانیم پارامترهای یک سیستم مرتبه کسری را شناسایی کنیم ابتدا میبایست معادلات مرتبه کسری آن را حل کنیم. در روشهای پیشین برای حل معادلات مرتبه کسری از روش Adams-Bashforth-Moulton استفاده شده است. بدلیل اینکه این روش بسیار پیچیده و دارای راه حل طولانی است باعث میشود روند شناسایی پارامترها کند و دقت کمی داشته باشد. در این تحقیق برای حل معادلات مرتبه کسری از یک روش سادهتر و با حجم محاسبات کمتر استفاده خواهیم کرد [9]. در نهایت برای نشان دادن برتری این روش، نتایج شبیه سازی را مورد بررسی قرار داده و با روشهای پیشین مقایسه میکنیم.

در ادامه به اختصار روش جدید را معرفی میکنیم:

در صورتیکه یک معادله مرتبه کسری به صورت رابطه (3) داشته باشیم.

(3)

که در این رابطه q مرتبه مشتق میباشد. با استفاده از روش جایگزین، حل معادله مرتبه کسری، حاصل y(t) به صورت رابطه (4) است.

(4)

که در این رابطه υ=1، k=1,2,3,..N. و مقدار N و نیز ضریب ، با استفاده از روابط (5) و (6) بدست میآید.

(5)

(6)

# معرفی سیستم مرتبه کسری

معادلات سیستمهای آشوب مرتبه کسری که در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند به صورت رابطه (7) و (8) میباشد. معادله (7) مربوط به سیستم Lorenz و معادله (8) مربوط به سیستم Chen میباشد.

(7)

(8)

در این دو رابطه ومرتبه مشتق معادلات مرتبه کسری است. با توجه به پیچیدگیهایی که معادلات سیستمهای آشوب مرتبه کسری دارند، جهت شناسایی پارامترهای آن ابتدا از الگوریتمهای عددی برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری استفاده خواهیم کرد و با استفاده از الگوریتم بهینه سازی پارامترهای سیستم را شناسایی میکنیم.

# تابع هدف

تابع هدفی که برای حل این مساله بکار گرفته میشود به صورت رابطه زیر میباشد:

(9)

که در این رابطه پارامترهای x، y و z باید به گونهای تخمین زده شوند که تابع هدف مینیمم شود.

# شبیه سازی

در بخش شبیه سازی ابتدا دو سیستم آشوب مرتبه کسری که در بخش 4 مقاله معرفی شدند را با استفاده از روش حل عددی Adams-Bashforth-Moulton که برای معادلات مرتبه کسری در تحقیقات گذشته بکار گرفته شده است شبیه سازی کرده و پارامترهای هر دو سیستم را با استفاده از الگوریتمهای معرفی شده شناسایی خواهیم کرد. سپس برای نشان دادن الگوریتم بهتر نتایج شبیه سازی را با یکدیگر مقایسه میکنیم.

در بخش دوم شبیه سازی از روش جایگزین برای حل معادلات مرتبه کسری سیستمهای آشوب استفاده خواهیم کرد. ابتدا هر دو سیستم را با استفاده از این روش شبیه سازی کرده و در نهایت پارامترهای این دو سیستم را نیز با استفاده از الگوریتمهای معرفی شده شناسایی و نتایج را با روشهای قبل مقایسه خواهیم کرد.

## شناسایی پارامترهای سیستم آشوب مرتبه کسری با استفاده از روش Adams-Bashforth-Moulton

در این بخش ابتدا دو سیستم آشوب مرتبه کسری Lorenz و Chen را با استفاده از روش Adams-Bashforth-Moulton، شبیه سازی کرده و سپس پارامترهای هر دو سیستم را با استفاده از الگوریتم PSO و نسخههای بهبود یافته آن و الگوریتم TLBO بررسی و مقایسه خواهیم کرد.

برای شبیه سازی سیستمهای آشوب Lorenz و Chen مرتبه کسری، با استفاده از روش Adams-Bashforth-Moulton، نیاز به پارامترها و شرایط اولیه متغیرها میباشد. مقادیر و شرایط اولیه هر دو سیستم درجدول 1و2 مشخص شده است.

جدول 1: مقادیر اولیه متغیرها و پارامترهای سیستم Lorenz مرتبه کسری

| متغیر | مقدار | متغیر | مقدار | متغیر | مقدار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 28 | x(1) | 5 |
|  | 1 |  | 8/3 | y(1) | 8 |
|  | 0.98 | h | 0.038 | z(1) | 25 |
|  | 10 | N | 500 |  |  |

جدول 2: مقادیر اولیه متغیرها و  پارامترهای سیستم  Chenمرتبه کسری

| متغیر | مقدار | متغیر | مقدار | متغیر | مقدار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | b | 3 | x(1) | 2 |
|  | 1 | c | 28 | y(1) | 1 |
|  | 0.98 | h | 0.01 | z(1) | 3 |
| a | 35 | N | 500 |  |  |

در شبیه سازی انجام شده برای شناسایی دو سیستم Lorenz و  Chen پارامترهایی که شناسایی شدهاند و محدوده آن مطابق جدول 3و4 است.

جدول 3: محدوده پارامترهای سیستم Lorenz

| پارامتر | مینیمم | ماکزیمم |
| --- | --- | --- |
| q1 | 0.9 | 1.1 |
| ρ | 20 | 30 |
| b | 2 | 3 |

جدول 4: محدوده پارامترهای سیستم Chen

| پارامتر | مینیمم | ماکزیمم |
| --- | --- | --- |
| A | 32 | 38 |
| B | 0 | 5 |
|  | 0.9 | 1.1 |

اندازه جمعیت در تمامی الگوریتمها برابر 40 و تعداد تکرار نیز برابر 40 میباشد. در الگوریتمهای PSO، ضرایبc1 و c2 هر دو برابر 2 و وزن اینرسی اولیه 0.9 است که به صورت کاهشی در انتهای الگوریتم به 0.4 میرسد. البته در الگوریتم APSO وزن اینرسی به صورت تطبیقی تغییر میکند. شکل شبیه سازی انجام شده برای شناسایی پارامترهای سیستم آشوب مرتبه کسری Lorenz با الگوریتمهای مورد نظر مطابق شکلهای 1 الی 4 میباشد.

شکل 1: شناسایی پارامترها و مرتبه کسری سیستم آشوب Lorenz با استفاده از الگوریتم PSO

شکل 2: شناسایی پارامترها و مرتبه کسری سیستم آشوب Lorenz با استفاده از الگوریتم APSO

شکل 3: شناسایی پارامترها و مرتبه کسری سیستم آشوب Lorenz با استفاده از الگوریتم IPSO

شکل 4: شناسایی پارامترها و مرتبه کسری سیستم آشوب Lorenz با استفاده از الگوریتم TLBO

نتایج شبیه سازی انجام شده جهت شناسایی پارامترهای سیستم مرتبه کسری Lorenz مطابق جدول 5 میباشد. همانطور که مشخص است الگوریتم TLBO با دقت بیشتری پارامترها و مرتبه مشتق معادلات سیستم را تخمین زده است. در جدول 6 نتایج بدست آمده از شناسایی پارامترهای سیستم آشوب مرتبه کسری Chen نیز جهت بررسی بیشتر مشخص شده است.

جدول 5: نتایج شناسایی پارامترها و مرتبه کسری سیستم آشوب Lorenz

| الگوریتم |  |  | b | خطا | زمان(ثانیه) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSO | 0.980464 | 28.0147 | 2.266681 | 0.0036978 | 1.9348 |
| APSO | 0.0980146 | 28.0041 | 2.66576 | 0.001608 | 1.9719 |
| IPSO | 0.980001 | 28 | 2.66666 | 4.8813e-6 | 1.9929 |
| TLBO | 0.98 | 28 | 2.66667 | 9.9978e-7 | 3.4867 |

جدول 6: نتایج شناسایی پارامترها و مرتبه کسری سیستم آشوب Chen

| الگوریتم | a | b |  | خطا | زمان(ثانیه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSO | 34.9967 | 2.90581 | 2.970242 | 0.0009702 | 2.3493 |
| APSO | 34.9947 | 4.36831 | 1.09838 | 0.006179 | 2.3442 |
| IPSO | 35.0001 | 3.00016 | 0.980057 | 2.8708e-5 | 2.4064 |
| TLBO | 35 | 3.00001 | 0.98001 | 2.8024e-7 | 4.28 |

## شناسایی پارامترهای سیستم آشوب مرتبه کسری با استفاده از روش جایگزین حل معادلات مرتبه کسری

در این بخش ابتدا دو سیستم آشوب مرتبه کسری Lorenz و Chen را با استفاده از روش جایگزین حل معادلات مرتبه کسری که داری محاسبات بسیار کمتری است، شبیه سازی کرده و سپس پارامترها و مرتبه معادلات هر دو سیتسم آشوب را با استفاده از الگوریتمهای PSO و نسخههای بهبود یافته آن و الگوریتم TLBO شناسایی کرده و نتایج حاصل از شبیه سازی را با روش قبلی مقایسه خواهیم کرد.

جدول 7 و 8 به ترتیب نتایج شناسایی پارامترها و مرتبه مشتق دو سیستم آشوب مرتبه کسری Lorenz و Chen، با روش جایگزین حل معادلات مرتبه کسری و با استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی مختلف نشان میدهد. نتایج شبیه سازی نشان میدهد در بخش دوم شبیه سازی که از روش جایگزین برای حل معادلات مرتبه کسری استفاده شده است، همانند بخش قبل الگوریتم TLBO با دقت بیشتری توانسته است پارامترها و مرتبه مشتق معادلات مرتبه کسری را شناسایی کند که نشان میدهد الگوریتم TLBO نسبت به الگوریتم PSO و نسخههای بهبود یافته آن دارای دقت بیشتری است. مدت زمان اجرای الگوریتم در این دو جدول در مقایسه با روش Adams-Bashforth-Moulton به نصف کاهش یافته است که نشان میدهد روش حل جایگزین معادلات مرتبه کسری باعث کاهش حجم محاسبات و افزایش سرعت شناسایی پارامترها میشود.

جدول 7: نتایج شناسایی پارامترها و مرتبه کسری سیستم آشوب Lorenz با استفاده از روش جایگزین

| الگوریتم | q1 | ρ | b | خطا | زمان(ثانیه) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSO | 0.975884 | 28.0085 | 2.66912 | 0.0076913 | 1.5093 |
| APSO | 0.98 | 27.9989 | 2.66654 | 0.00033476 | 1.4586 |
| IPSO | 0.979992 | 28 | 2.66666 | 6.1091e-006 | 1.4431 |
| TLBO | 0.98 | 28 | 2.66667 | 7.4694e-007 | 2.5449 |

جدول 8: نتایج شناسایی پارامترها و مرتبه کسری سیستم آشوب Chen با استفاده از روش جایگزین

| الگوریتم | a | b |  | خطا | زمان(ثانیه) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSO | 34.9929 | 1.72076 | 0.962871 | 0.0046807 | 1.4989 |
| APSO | 35.0009 | 3.02785 | 0.980338 | 0.00012105 | 1.4859 |
| IPSO | 35.0003 | 3.00706 | 0.980087 | 3.0771e-005 | 1.6185 |
| TLBO | 35 | 2.99997 | 0.98 | 9.0322e-007 | 2.7387 |

# جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به اینکه سیستمهای آشوب مرتبه کسری و بطور کلی معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری، قابلیت توصیف بهتر و دقیقتری از سیستمهای واقعی را در اختیار محققان قرار میدهد، لذا در این تحقیق شناسایی پارامترها و مرتبه مشتق دو سیستم آشوب مرتبه کسری مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیقات قبلی برای حل معادلات مرتبه کسری از روش Adams-Bashforth-Moulton، استفاده شده است. با توجه به اینکه این روش بسیار پیچیده و دارای راه حل طولانی است، پروسه شناسایی پارامترها و مرتبه مشتق معادلات مرتبه کسری پیچیده و طولانی میشود. بنابراین، در این تحقیق از الگوریتم عددی جایگزینی استفاده شد و نتایج شبیه سازی نشان داد این روش روند حل معادلات مرتبه کسری را سادهتر و حجم محاسبات را کمتر میکند و میتواند در بهبود سرعت و دقت شناسایی پارامترها بسیار تاثیر گذار باشد. الگوریتم بهینهسازی که در تحقیقات قبلی جهت شناسایی پارامترها و مرتبه مشتق معادلات مرتبه کسری بکار رفته، الگوریتم PSO و نسخههای بهبود یافته آن است. در این تحقیق از الگوریتم TLBO، جهت شناسایی پارامترها استفاده شد. نتایج شبیه سازی نشان میدهد این الگوریتم با سرعت و دقت بالاتری میتواند پارامترهای سیستم را شناسایی کند. به منظور ارزیابی روش پیشنهادی، پارامترها و مرتبه مشتق دو سیستم آشوب مرتبه کسری Lorenz و Chen با استفاده از روش جایگزین حل معادلات مرتبه کسری و الگوریتم TLBO، شناسایی شد. نتایج شبیه سازی در مقایسه با تحقیقات قبلی که از الگوریتمهای PSO، APSO وIPSO ، استفاده شده است، نشان میدهد روش پیشنهادی از نظر سرعت و دقت نسبت به روشهای پیشین برتری دارد.

مراجع

- Tang Y, Guan X, “Parameter estimation for time-delay chaotic system by particle swarm optimization, “Chaos Solitons Fract,” Vol. 40, No. 139, pp. 1-8, 2009.

- Modares H, Alfi A, Fateh M, “Parameter identification of chaotic dynamics systems through an improved particle swarm optimization,” Expert Syst Appl, Vol. 37, No. 37, pp. 14-20, 2010.

- Tang Y, Guan X, “Parameter estimation of chaotic system with time-delay: A differential evolution approach,” Chaos Solitons Fract, Vol. 42, No. 313, pp. 2-9, 2009.

- Ma J, Zhang A, Xia Y, Zhang L. “Optimize design of adaptive synchronization controllers and parameter observers in different hyperchaotic systems,” Appl Math Comput, Vol. 215, No. 33, pp. 18-26, 2010.

- Ma J, Su W, Gao J, “Optimization of self-adaptive synchronization and parameters estimation in chaotic Hindmarsh–Rose neuron model,” Acta Phys Sin, Vol. 59, No. 15, pp. 54-61, 2010.

- Pourmahmood M, Khanmohammadi S, Alizadeh G, “Synchronization of two different uncertain chaotic systems with unknown parameters using a robust adaptive sliding mode controller,” Commun Nonlinear Sci Numer Simul, Vol. 16, NO. 28, pp. 69-79, 2011.

- Li-Guo Yuan, Qi-Gui Yang, “Parameter identification and synchronization of fractional-order chaotic systems,” Commun Nonlinear Sci Numer Simulat, vol. 17, pp. 305-316, 2012.

- R.V. Rao, V.J. Savsani, D.P. Vakharia, “Teaching–learning-based optimization: A novel method for constrained mechanical design optimization problems,” Computer-Aided Design, Vol. 43, pp. 303-315, 2011.

- Ivo Petras. Fractiona-Order Nonlinear System. Springer Heidelberg Dordrecht London New York: 2011.