تاثیر بستر سیلیکونی نانوساختار بر عملکرد سنسوری گاز نانو سیم های ZnO

محمدحسین محیاپور لری1، مهدیه مهران2 و احمد ایران‌نژاد3

1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر، آزمایشگاه RF MEMS & Bio-Nano Electronics، mahyapur@yahoo.com

2 استادیار، دانشگاه شهید باهنر، آزمایشگاه RF MEMS & Bio-Nano Electronics،  m.mehran@uk.ac.ir

3 استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مواد و متالوژی، irannejhad@uk.ac.ir

چکيده - اکسید روی ماده‌ای جذاب با طیف گسترده‌ای از خواص و کاربردهای مختلف از قبیل سلول‌های خورشیدی، سنسورهای الکترومکانیکی، سنسورهای گاز و ... می‌باشد. در این مقاله نانوسیم‌های ZnO بر روی بستر سیلیکونی معمولی و بستر نانوساختار رشد داده شده‌اند. نانوساختارهای بستر سیلیکونی به شکل نانوخار بوده و با استفاده از فرآیند زدایش فاز پلاسما ایجاد شده‏اند. برای سنتز نانوسیم‌های اکسید روی، از روش سنتز هیدروترمال استفاده می‏شود. مقایسه تصاویر میکروسکوپ الکترونی نانوسیم‌های اکسید روی سنتز شده بر روی بستر سیلیکونی معمولی و بستر نانوخار نشان‌دهنده‌ی تفاوت آشکار در فرایند رشد می‌باشد که از آن جمله به ناهمواری سطح و تفاوت در یکنواختی رشد روی این دو بستر می‌توان اشاره کرد. در این مقاله حساسیت نانوسیم‌های ZnO رشد داده‌شده بر روی این دو نوع بستر، نسبت به گاز اتانول موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تست نشان می‌دهد که نانوسیم‌های ZnO رشد داده‌شده روی بسترهای نانوخار سیلیکونی نسبت به بسترهای معمولی  از حساسیت بالاتری برخوردارند و می‌توانند گاز اتانول را در دماهای پایین‌تر آشکار کنند، همچنین دارای زمان پاسخ‌دهی کوتاه‌تری می‌باشند؛ بنابراین، استفاده از بسترهای سیلیکونی نانو ساختار نسبت به معمولی عملکرد سنسوری گاز نانوسیم‌های ZnO را ارتقا می‌بخشد.

کلیدواژه- سنتز هیدروترمال، سنسور گاز اتانول، نانوخارهای سیلیکونی، نانوسیم‌های اکسید روی.

# مقدمه

نیمه هادی‌های اکسید فلزی یکی از مهم‌ترین موادی هستند که به‌عنوان سنسور گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند. اولین سنسور گاز نیمه‌هادی توسط  Seiyama و همكارانش در سال 1962 ميلادی ساخته شد، از آن به بعد نیمه‌هادی‌های اکسید فلزی به دلیل هزینه‌ی پایین ساخت و سادگی نسبی، به‌طور گسترده‌ به‌عنوان سنسور گاز موردمطالعه قرار گرفتند[1].

سال‌ها پیش مشخص شد که مقاومت الکتریکی یک نیمه‌هادی، به وجود ناخالصی در حجم یا سطح آن بسیار حساس است[2]. در سال 1953، این اثر برای ژرمانیوم نشان داده شد. بعد از آن نشان داده شد که حرارت دادن فیلم‌های نازک اکسید روی تا دمای 300 °C رسانایی آن‌ها را نسبت به حضور گازهای واکنش‌پذیر در هوا حساس می‌کند. خواص مشابهی با ثبات بیشتر برای SnO2 نیز گزارش شد که این نتایج آغازی برای توسعه‌ی بیشتر سنسورهای گاز بود[3].

در علم مواد، اکسید روی به‌عنوان یک نیمه‌هادی مرکب از گروه 2 و 6 جدول تناوبی طبقه‌بندی می‌شود که شکاف باند آن در مرز بین نیمه‌هادی‌های یونی و کووالانسی قرار دارد. ZnO دارای انرژی شکاف باند 3.37eV و با انرژی باند تهیج بالا (حدود 60meV) است و همچنین از پایداری حرارتی و مکانیکی در دمای بالا برخوردار است که آن را به یک ماده‌ی جذاب با حوزه‌های کاربردی متنوعی در زمینه‌های الکترونیک، الکترونیک نوری و فناوری لیزری، الکتروشیمی و الکترومکانیکی مانند قطعات گسیل کننده‌ی میدان، دیودهای نوری، لیزرهای فرابنفش، نانو حسگرهای با کارایی بالا، سلول‌های خورشیدی، نانو ژنراتورهای پیزوالکتریک و نانوپیزوترونیک تبدیل کرده است[4].

رسانایی فیلم نازک اکسید روی به نوع گاز‌هایی که در معرض آن‌ها قرار می‌گیرد بسیار حساس است. در ساختار کریستالی ZnO نقصی به شکل جای خالی اکسیژن وجود دارد که از لحاظ الکتریکی و شیمیایی فعال است. این جای خالی به‌عنوان دهنده‌ی الکترون (نوع n) عمل می‌کند که اغلب به‌صورت قابل‌توجهی باعث افزایش رسانایی الکتریکی می‌شود. هنگامی‌که یک گاز کاهنده مانند NO2 با سطح در تماس باشد، به دلیل تجزیه‌ی گاز و جذب شدن اتم‌های پذیرنده الکترون و قرارگیری در سایت‌های خالی،‏ الکترون‌ها به‌صورت مؤثر از باند هدایت خالی شده که منجر به کاهش هدایت الکتریکی می‌شود، بدین‌صورت تشخیص گاز انجام می‏گیرد[5].

نانوساختارهای ZnO به‌طور گسترده برای آشکارسازی محدوده وسیعی از گازهای مختلف، ازجمله اتانول، NH3، H2O، CO، CO2، H2،H2S ، O2، NOx و LPG بکار گرفته شده است [6, 7].

امروزه ایجاد انواع نانو ساختارهای اکسید روی که طیف گسترده‌ای از خواص را پوشش می‌دهند، امکان‌پذیر است. برای تولید این نانو ساختارها از روش‌های متنوعی مانند رسوب بخار، آماده‌سازی در محلول آبی، سنتز هیدروترمال، فرایند سل-ژل، آماده‌سازی با استفاده از میکرو امولسیون و فرایندهای مکانیکی استفاده می‌شود که امکان ایجاد ذرات متفاوت در شکل، اندازه و ساختارهای سه‌بعدی را به دست می‌دهد[8]. این گوناگونی در مورفولوژی، درجات مختلفی از موفقیت در سنجش گازهای کاهش‌دهنده و اکسیدکننده را به ارمغان می‌آورد؛ بنابراین نوع مورفولوژی و حتی روش سنتز نانوساختارها نیز در تشخیص نوع گاز مؤثر است. در شرایط یکسان هر ساختار ZnO به یک نوع گاز خاص نسبت به دیگر گازها پاسخ‌دهی بهتری دارد[9, 10].

اتانول یکی از مهم‌ترین انواع الکل است که به‌طور گسترده‌ای در انواع محصولات و فرایندهای صنعتی استفاده می‌شود. از بین انواع گازهای شیمیایی، آشکارسازی اتانول به دلیل اهمیت بالای اقتصادی آن حائز اهمیت است؛ بنابراین نیاز به توسعه‌ی سنسورهایی که قابلیت آشکارسازی آن را دارند احساس می‌شود[11]. اخیراً از میان انواع نانوساختارهای اکسید روی، ساختارهای یک‌بعدی (1-D) شامل نانوسیم‌ها و نانومیله‌ها به دلیل داشتن مورفولوژی مناسب، انتقال و برانگیختگی مؤثر الکترون‌ها، نسبت سطح به حجم بالا، پایداری شیمیایی و گرمایی بالا با حداقل مصرف انرژی و وزن کم، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است[12].

از میان انواع روش‌های سنتز، روش سنتز هیدروترمال یا رشد با استفاده از محلول‌های آبی، به‌عنوان یک روش مهم ساخت محلول برای تهیه‌ی ساختارهای متنوع  میکرو و نانومتری ZnO بکار می‌رود که روشی با انعطاف‌پذیری بالا، قابل‌کنترل، ارزان و دارای ویژگی‌های همچون یکنواختی توزیع، بلورینگی کافی، جهت‌یابی رشد و کیفیت بالا می‌باشد که قابلیت ایجاد محصول مناسب ازنظر قطر، اندازه و ابعاد مشخص را دارد[13-15]. از این روش برای رشد موفق بسیاری از ساختارهای یک‌بعدی (1-D)، مانند نانوسیم‌ها، نانومیله‌ها و نانو تسمه‌ها استفاده می‌شود[12].

اخیراً زدایش عمیق با یون‌های واکنش‌پذیر(DRIE) به‌عنوان یک هدف برای ساخت قطعات MEMS توجه زیادی را به خود جلب کرده است که اجازه‌ی ایجاد ساختارهای عمودی بر روی بسترهای سیلیکونی و شیشه‌ای را می‌دهد[16]. سیلیکون سیاه یا نانو خارهای سیلیکونی اولین بار به‌عنوان اثر جانبی ناخواسته در پروسه زدایش فاز پلاسما با یون‌های واکنش‌پذیر (RIE) کشف شدند. نانوخارهای سیلیکونی دارای کاربردهای متنوعی ازجمله سلول‌های خورشیدی، ترانزیستورهای اثر میدانی، سنسورهای الکتروشیمیایی، افزایش سطح مؤثر در سنسورهای گاز و زیستی و ... است[17, 18]. سیلیکون سیاه دارای ساختارهای سطحی مخروطی شکل است که ارتفاع این نانوخار‌ها در حدود 3-2 میکرومتر و با پهنای 100-30 نانومتر می‌باشند[19, 20].

در این مقاله حساسیت سنسورهای مبتنی بر نانوسیم‌های ZnO نسبت به گاز اتانول را موردبررسی قرار داده‌ایم. نانوسیم‌های ZnO بر روی دو نوع بستر سیلیکونی ساده و نانوخار با استفاده از روش هیدروترمال رشد داده ‌شده سپس میزان پاسخ این نانوسیم‌ها نسبت به گاز اتانول با یکدیگر مقایسه می‌گردد.

# روش‌ ساخت و سنتز

در این تحقیق از روش سنتز هیدروترمال برای رشد نانوسیم‌های ZnO استفاده شده است. این نانوسیم‌ها بر روی دو نوع بستر سیلیکونی معمولی و نانوخار رشد داده شده‌اند. همچنین برای ایجاد نانوخارها بر روی بسترهای سیلیکونی از پروسه‌ی RIE استفاده می‌شود. در ادامه به شرح روش‌های ایجاد نانوخارهای سیلیکونی و رشد نانوسیم‌های ZnO خواهیم پرداخت.

  - ایجاد نانوخارهای سیلیکونی

شکل‌گیری نانوخارهای سیلیکونی با پروسه زدایش پلاسمایی سیلیکون و در پلاسمای RF با فرکانس 13.56 MHz انجام می‌گیرد. نانوخارهای سیلیکونی با تغییر در پروسه DRIE بدست می‌آیند که در مقالات گزارش‌شده است[16, 21, 22].

روش‌های متداول در زدایش ناهمسانگرد سیلیکون بر پایه‌ی فاز پلاسما، عبارت‌اند از روش پالسی (بوش) و روش ترکیبی (کرایوژنیک). روش بوش از دو فاز متوالی غیرفعال سازی و زدایش تشکیل‌شده است که برای دستیابی به ساختارهای با نسبت منظر بالا استفاده می‌شود. در فاز غیرفعال سازی از گاز پلیمری مثل C4F8 و در فاز زدایش از گاز SF6 استفاده می‏شود. در روش کرایوژنیک، ترکیب دو گاز O2 و SF6 در دمای کرایو برای زدایش عمودی و عمیق سیلیکون استفاده می‏شوند. روش‌های ذکرشده به تجهیزات پیچیده و گران‌قیمتی نیاز دارند[23]. اخیراً برای زدایش  فاز پلاسمای سیلیکون پروسه‌ای ابداع گردیده که بدون نیاز به تجهیزات پیچیده وگرانقیمت، امکان دستیابی به ساختارهای میکرو و نانومتری با نسبت منظر بالا را در دمای اتاق ایجاد می‌کند]12[. این پروسه با نام HDRIE مشابه روش بوش، از دو مرحله‌ی غیرفعال سازی سطح و زدایش تشکیل شده است که به‌صورت متناوب تکرار می‌شوند. در مرحله‌ی غیرفعال سازی از پلاسمای مخلوط گازهای O2، H2 و SF6 با شرایط مناسب استفاده می‌شود. درحالی‌که مرحله‌ی زدایش در حضور گاز SF6 و شرایط پلاسمای مناسب انجام می‌گردد. شکل 1 فازهای مختلف پروسه زدایش عمودی سیلیکون را نشان می‏دهد[24].

شکل 1: طرح کلی پروسه زدايش سیلیکون با استفاده از دو مرحله‌ی غیرفعال سازی و زدایش (a) محافظت از دیواره‌ها در طول مرحله غیرفعال سازي (b) مرحله زدايش با گاSF6 [24].

همان‌گونه که ذکر شد، تشکیل نانوخارها یک اثر جانبی ناخواسته در پروسه‌های زدایش DRIE برای ایجاد ساختارهای با نسبت منظر بالا است، با این‌ حال با تنظیم فرایند زدایش عمودی سیلیکون می‌توان ساختارهایی در مقیاس‌های میکرو و نانومتری با نسبت منظر بالا را تولید کرد. از سوی دیگر، با استفاده از دبی مناسب گازها در طول مرحله‌ی غیر فعال‌سازی و زدایش، می‌توان نانوساختارهای عمودی یا به شکل اسپاگتی با طول 2-3µm و پهنای 30-100 nm و با نسبت منظر 50 بر سطح سیلیکون بدست آورد. برای چنین ساختارهایی، در مرحله غیر فعال سازی پلاسمای گازهای O2 و H2 به ترتیب با دبی برابر با 50 و 100 SCCM به همراه مقدار اندکی از گاز SF6، با توان W150 و به مدت Sec50 به قطعه اعمال می‌شود . درحالی‌که در مرحله‌ی زدایش، پلاسمای گاز SF6 با دبی بین 10-35 SCCM و با توان W130 به مدت Sec 10 به نمونه اعمال می‌گردد.[23, 24].

تشکیل نانوخارها می‌تواند ناشی از باقی ماندن بخش‌هایی از لایه‌ی غیر فعال‌ساز بر روی سطح سیلیکون باشد که در طول مرحله‌ی غیر فعال‌سازی شکل می‌گیرد. چنین لایه‌ای برای حفاظت دیواره‌ها از زدایش در طول مرحله‌ی زدایش بکار می‌رود.  لایه محافظ باقی‌مانده‌ در مرحله‌ی غیر فعال‌سازی سطح، از سیلیکون زیرین در مرحله‌ی زدایش محافظت می‌کند و منجر به شکل‌گیری نانوخارهای سیلیکونی می‌شود. شماتیک کلی این رویداد در شکل 2 مشاهده می‌شود، همچنین در قسمت (c) از این شکل، تصویر SEM این نانوخارها نشان داده شده است.

(c)

شکل2:  نانوخارهای سیلیکونی، (a) باقیمانده‌ی لایه‌ی محافظ بر روی سطح سیلیکون در مرحله‌ی غیر فعال‌سازی سطح، (b) باقی‌مانده‌ي لایه محافظ در مرحله‌ی غیر فعال‌سازی سطح، از سیلیکون زیرین در مرحله‌ی زدایش محافظت می‌کند.(c) تصویر SEM ای از نانوخارهای سیلیکونی.

  - رشد نانو‌سیم‌های ZnO

در این مقاله بسترهای سیلیکونی مورد استفاده از نوع (100) p-type و با مقاومت 1–5 Ωcm می‌باشند. بـعـد از تمیز کردن بسترها با محلول RCA#1 که حاوی (NH4OH:H2O2:H2O,1:1:5) می‌باشد، به یکی این بسترها پروسه ایجاد نانوخار که قبلاً شرح داده‌شده است، اعمال می‌گردد. سپس بر روی هر دو بستر سیلیکونی ساده و نانو خار، اکسید سیلیکون به ضخامت 100 nm به‌صورت حرارتی رشد داده می‌شود. این بسترها، به‌عنوان زیر لایه برای رشد نانوساختارهای اکسید روی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مواد مورد استفاده در سنتز نانوسیم‌های ZnO عبارت‌اند از: نیترات روی 5 آبه (N2O2Zn*5H2O)، استات روی 2 آبه ((CH3COO)Zn*2H2O)، هگزا متیلن تترامین (C6H12N4)، اتانول مطلق، متانول 99% و استن و آب دیونیزه می‌باشند (همه مواد مورد استفاده ساخت شرکت مرک آلمان هستند).

در این مقاله نانوسیم‌های ZnO با استفاده از فرایند هیدروترمال ایجاد می‌شوند[13-15]. در روش سنتز هیدروترمال، ابتدا با استفاده از محلول اتانولی استات روی، لایه‌ی بذری ZnO بر روی بستر موردنظر ایجاد می‌شود، به این صورت که ابتدا دو نوع بستر سیلیکونی معمولی و نانوخار،‌ در حمام‌های استون، اتانول و آب مقطر تمیز می‌شوند. سپس با استفاده از محلول اتانولی استات روی، لایه‌ی اولیه ZnO را روی سطح ایجاد می‌کنیم. برای این منظور، محلول 0.05M استات روی حل‌شده در اتانول مطلق آماده شده و با کمک مگنت هم زده می‌شود تا محلولی یکنواخت به دست آید. بسترها با روش لایه نشانی چرخشی با سرعت 2500 rpm به مدت 10 sec با محلول آماده شده پوشش داده می‌شوند. به‌منظور بهبود کیفیت لایه بذری، این مرحله چهار بار تکرار می‌شود و بعد از هر بار لایه‌نشانی، بسترها در دمای 250 °C  خشک می‌شوند. بدین ترتیب بر روی زیرلایه‌ها فیلم نازکی از استات روی ایجاد می‌شود. در مرحله‌ی بعد، نمونه‌ها داخل کوره در دمای 400 °C به مدت 60 دقیقه قرار داده می‌شوند که در این مرحله لایه بذری اولیه، به جزیره‌هایی از ZnO تبدیل می‌شود. این جزیره‌ها جایگاه‌هایی برای رشد نانوسیم‌های اکسید روی در مرحله بعد می‌باشند. در ادامه محلول آبی نیترات روی و متیل امین با غلظت 0.035M و نسبت مولی یکسان تهیه می‌شود. زیرلایه‌های بذری به مدت 4 ساعت در دمای 90 °C  درون این محلول قرار می‌گیرند تا واکنش شیمیایی بین محلول و بذر‌ها انجام شود. پس از اتمام واکنش، نمونه‌ها از داخل محلول خارج شده و با آب دیونیزه شسته می‌شوند. در این مرحله برای بهبود ساختار بلوری ZnO و حذف آلودگی‌های آلی و غیر آلی به‌جامانده از واکنش، زیرلایه‌ها در دمای 400 °C  به مدت 30 دقیقه حرارت داده می‌شوند.

# نتایج و بحث

  - نتایج حاصل از سنتز نانوسیم‌های ZnO

در این تحقیق برای ایجاد نانوخارهای سیلیکونی از اصلاح پروسه RIE استفاده‌ شده است.

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، تفاوت در مورفولوژی نانوساختارهای ZnO پاسخ‌های متفاوتی از سنجش گاز را به ارمغان می‌آورد، بنابراین بررسی این پارامتر حائز اهمیت است. مهم‌ترین ابزار برای بررسی مورفولوژی نانوساختار، تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی است[25]. مورفولوژی کلی نانوسیم‌های سنتز شده به‌وسیله‌ی دستگاه میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی موردمطالعه قرار گرفت. سنتز نانوسیم‌های ZnO بر روی دو نوع بستر سیلیکونی معمولی و نانوخار به‌صورت همزمان در شرایطی کاملاً یکسان و با محلول‌های مشابه انجام شده‌ است. با استفاده از فرآیند رشد هیدروترمال با غلظت محلول 0.035M، نانوسیم‌هایی با طول‌هایی در بازه 5/0 تا 1 میکرومتر و قطرهایی در حدود 100 تا 200 نانومتر رشد یافتند‏.

شکل‌های 3 و 4 به ترتیب، تصویر FE-SEM نانوسیم‌های رشد داده‌ شده بر روی بسترهای سیلیکونی معمولی و نانوخار نشان می‌دهند. همان‌گونه که در شکل 3 مشاهده می‌شود، نانوسیم‌های ZnO به‌صورت منظم روی بستر سیلیکونی ساده رشد کرده‌اند، درحالی‌که در شکل 4 رشد نانوسیم‌ها روی بستر سیلیکونی نانوخار، به‌صورت رندم بوده و همچنین متراکم‌تر است.

شکل 4 به دلیل داشتن المان‌های فعال بیشتر یا همان نانوسیم‌ها سطح بزرگ‌تری را در معرض گاز قرار می‌دهد، که ساختار مناسب‌تری برای کاربردهای حسگری گاز است. نشان داده ‌شده است که ناهمواری سطح، حساسیت نانوسیم‌های ZnO را افزایش می‌دهد. سطوح ناهموار دارای پاسخ بالاتری هستند، زیرا سایت‌های فعال بیشتری را برای اکسیژن و گازهای واکنش‌دهنده روی سطح ماده‌ی سنسوری فراهم می‌آورند[9]. به همین دلیل، استفاده از نانوخارها سطح مؤثر را افزایش داده و این موضوع باعث افزایش حساسیت سنسور گاز می‌شود.

شکل 3: تصویر FE-SEM نانوسیم‌های اکسید روی سنتز شده  روی بستر سیلیکونی معمولی

شکل 4: تصویر FE-SEM نانوسیم‌های اکسید روی سنتز شده روی بستر سیلیکونی نانوخار

شکل 5 آنالیز عنصری نانوسیم‌های اکسید روی رشد داده ‌شده روی بستر سیلیکونی نانوخار را نشان می‌دهد. آنالیز انجام‌شده تأییدی بر رشد نانوسیم‌های ZnO بر روی بستر نانوخار سیلیکونی است.

شکل 5: طیف‌نگاری پراش انرژی پرتو ایکس (EDX) برای آنالیز عنصری نانوسیم‌های سنتزشده

  - مکانیسم حسگری نانوسیم‌های اکسید روی نسبت به گاز اتانول

مکانیسم حسگری یک سنسور گاز بر اساس تغییر خواص الکترونیکی آن در هنگام مواجه‌شدن با گازی است که می‌تواند حس کند. جذب شیمیایی برگشت‌پذیر گازهای واکنش‌دهنده در سطح اکسیدهای فلزی می‌تواند تغییر بزرگ و قابل برگشتی در رسانایی آن‌ها ایجاد کند[12]. در سطوح اکسید فلزی جاهای خالی اکسیژن وجود دارند که از نظر شیمیایی و الکتریکی فعال می‌باشند، ازآنجایی که حدود 20% حجم هوا را اکسیژن تشکیل داده است، زمانی که اکسیدهای فلزی در معرض دمای بالا قرار می‌گیرند، مولکول‌های اکسیژن می‌توانند به سایت‌های خالی در سطح اکسید فلزی متصل شوند. بنابراین الکترون‌ها در سطح اکسید فلزی توسط آنیون‌های اکسیژن جذب‌شده به دام می‌افتند و سطح به‌وسیله‌ی آنیون‌های اکسیژن (O2−, O2−, O−)  پوشیده می‌شود. درنتیجه یک ‌لایه‌ی خالی از بار بر روی سطح اکسید تشکیل می‌شود که منجر به کاهش هدایت الکتریکی اکسید فلزی و درنتیجه افزایش مقاومت آن می‌شود[26]. این عملکرد در شکل 6 نشان داده‌شده است.

شکل 6: جذب شیمیایی مولکول‌های اکسیژن در سطح سنسور گازی اکسید فلزی [26].

معمولاً اتانول در هنگام تماس با سطح اکسید فلزی دچار فرایند هیدروژن زدایی می‌شود (فرایند اکسیداسیون اتانول و جدا شدن یک اتم هیدروژن از آن)[11]. در دمای حدود 300 درجه سانتی‌گراد، هیدروژن زدایی اتانول منجر به تشکیل واسط استالدئید و تولید یک اتم هیدروژن می‌شود. سپس هیدروژن جذب‌شده در سطح با آنیون‌های اکسیژن ترکیب‌شده و (OH(ads)) را تولید می‌کند. در ادامه دو گروه هیدروکسید (OH) جذب‌شده باهم ترکیب می‌شوند و یک مولکول آب را تولید می‌کند. این واکنش‌ها به‌صورت زیر خلاصه می‌شوند:

| (1) | CH3CH2OH (gas) ——> CH3CHO (ads) + H (ads) |
| --- | --- |
| (2) | H (ads) + H (ads) ——> 2H+ (ads) + 2e- |
| (3) | 2H+ (ads) + 2O-(ads) ——> H2O + 2(OH) (ads) |
| (4) | 2(OH) (ads) ——> H2O + O (ads) |
| (5) | O (ads) + e- ——> O-(ads) |

طی این فرایند، یک آنیون اکسیژن با گاز هدف واکنش داده و از سطح جدا می‌گردد که نتیجه آن اضافه شدن یک الکترون به باند هدایت و کاهش مقاومت سطح اکسید فلزی می‌باشد. محصول میانی استالدئید نیز به CO2 و H2O تجزیه می‌شود[11, 27, 28]. واکنش کلی بین اتانول و گونه‌های جذب‌شده‌ی اکسیژن سطحی به‌صورت زیر بیان می‌شود.

| (6) | CH3CH2OH (a ds) +6O (ads) → 2CO2 +3H2O + 6e- |
| --- | --- |

مکانیسم این حسگری در شکل 7 نشان داده‌ شده است.

شکل 7: مکانیسم سنجش اتانول بر روی سطح اکسید فلزی[12].

  - نتایج حاصل از حسگری نانوسیم‌های ZnO نسبت به گاز اتانول

در این مقاله عملکرد حسگری دو سنسور مبتنی بر نانوسیم‌های ZnO که بر روی دو نوع بستر سیلیکونی معمولی و نانوخار سنتز شده‌اند، نسبت به گاز اتانول مورد بررسی قرار گرفت. این دو نوع سنسور در دمای عملکردی بین 150 تا 300 درجه سانتی‌گراد نسبت به غلظت ppm 500 گاز اتانول مورد تست قرار گرفتند. زمان پاسخ‌دهی برحسب دما برای این دو نوع سنسور نسبت به گاز اتانول در شکل ‌8 نشان داده ‌شده است.

شکل 8: زمان پاسخ‌دهی سنسورهای مبتنی بر نانوسیم‌های ZnO سنتز شده روی دو نوع بستر سیلیکونی معمولی و نانوخار نسبت به غلظت 500 ppm گاز اتانول.

به‌طور واضح مشخص است که با افزایش دمای عملکرد، زمان پاسخ‌دهی کاهش می‌یابد. همچنین دیده می‌شود که زمان پاسخ‌دهی برای نانوسیم‌های سنتز شده روی بستر نانوخار سیلیکونی نسبت به بستر ساده، کمتر است.  به نظر می‌رسد استفاده از بسترهای سیلیکونی نانوخار باعث بهبود زمان پاسخ‌دهی شده است. حساسیت این سنسورها از رابطه‌ی ((Ra−Rg)/Ra)×100% محاسبه شده است. در این رابطه Ra مقاومت الکتریکی سنسور در هوا و Rg مقاومت سنسور هنگام قرارگیری در معرض گاز اتانول است. حساسیت هر دو سنسور نانوسیم ZnO سنتز شده بر روی بستر سیلیکونی ساده و نانو خار به‌عنوان تابعی از دمای تست در شکل‌ 9 رسم شده است.

شکل 9: حساسیت سنسورهای مبتنی بر نانوسیم‌های ZnO سنتز شده روی دو نوع بستر سیلیکونی معمولی و نانوخار نسبت به غلظت 500 ppm گاز اتانول.

مشاهده می‌شود که حساسیت هر دو نوع سنسور در غلظت 500 ppm‌ وابسته به دمای عملکرد گاز اتانول است. با افزایش دما تا 250 °C، حساسیت دو نوع سنسور به مقدار ماکزیمم خود می‌رسد، سپس حساسیت کاهش می‌یابد. در دمای بهینه‌ی   250 °C حساسیت سنسور نانوسیم‌های ZnO سنتز شده روی بستر نانوخار مقدار 52% و برای سنسور نانوسیم‌های ZnO روی بستر معمولی مقدار 35% است. همچنین در دمای 150 °C حساسیت سنسور نانوسیم‌‌های ZnO روی بستر نانوخار دارای مقدار 38% است، در مقایسه با همتای آن که دارای مقدار 9.67% به نسبت بیشتر است. درنتیجه نانوسیم‌های ZnO رشد داده‌شده روی بسترهای نانوخار سیلیکونی نسبت به بسترهای معمولی از حساسیت بالاتری برخوردارند و می‌توانند گاز اتانول را در دماهای پایین‌تری آشکار کنند.

# نتيجه‌گيري

در این مقاله نانوسیم‌های ZnO با روش هیدروترمال بر روی دو نوع بستر سیلیکونی معمولی و نانوخار رشد داده شدند. نانوخارهای سیلیکونی با استفاده از زدایش فاز پلاسمای سیلیکون ایجاد شدند. این نانوخارها در الگوهای افزایش سطح در حسگرهای گاز و زیستی، سلول‌های خورشیدی، ترانزیستورهای اثر میدانی، سنسورهای الکتروشیمیایی و غیره کاربرد دارند. عملکرد حسگری اتانول سنسورهای مبتنی بر نانوسیم‌های ZnO سنتز شده روی این دو نوع بستر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تست این سنسورها در دماهای متفاوت نسبت به گاز اتانول نشان‌دهنده‌ی حساسیت بیشتر نانوسیم‌های ZnO سنتز شده بر روی بستر سیلیکونی نانوخار نسبت به بستر ساده است؛ بنابراین استفاده از بسترهای نانوساختار می‌تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد سنسورهای گاز داشته باشد.

مراجع

[1]	T. Seiyama, A. Kato, K. Fujiishi, M. Nagatani, T. Siyama, and A. Kato, "A new detector for gaseous components using semiconductor thin film," Anal. Chem, vol. 34, pp. 1502-1503, 1962.

[2]	H. Gu, Z. Wang, and Y. Hu, "Hydrogen Gas Sensors Based on Semiconductor Oxide Nanostructures," Sensors, vol. 12, pp. 5517-5550, 2012.

[3]	G. Korotcenkov, "Handbook of Gas Sensor Materials," vol. 1, pp. 181-184, 2014.

[4]	S. Xu and Z. L. Wang, "One-dimensional ZnO nanostructures: Solution growth and functional properties," Nano Research, vol. 4, pp. 1013-1098, 2011.

[5]	A. Janotti and C. G. Van de Walle, "Fundamentals of zinc oxide as a semiconductor," Reports on Progress in Physics, vol. 72, p. 126501, 2009.

[6]	X. W. Sun, Y. Yang, T. Applications, S. Xiaowei, and Y. Yang, "ZnO Nanostructures and Their Applications," 2011.

[7]	M. Liu, "Synthesis of ZnO Nanowires and Applications as Gas Sensors," in Science vol. 1, ed: University of Saskatchewan Saskatoon, 2010.

[8]	A. Kołodziejczak-Radzimska and T. Jesionowski, "Zinc Oxide—From Synthesis to Application: A Review," Materials, vol. 7, pp. 2833-2881, 2014.

[9]	M. M. Arafat, B. Dinan, S. a. Akbar, and a. S. M. a. Haseeb, "Gas sensors based on one dimensional nanostructured metal-oxides: A review," Sensors (Switzerland), vol. 12, pp. 7207-7258, 2012.

[10]	R. Kumar, O. Al-Dossary, G. Kumar, and A. Umar, "Zinc Oxide Nanostructures for NO2 Gas–Sensor Applications: A Review," Nano-Micro Letters, 2014.

[11]	K. K. Korir, a. Catellani, and G. Cicero, "Ethanol Gas Sensing Mechanism in ZnO Nanowires: An ab Initio Study," The Journal of Physical Chemistry C, vol. 118, pp. 24533-24537, 2014.

[12]	K. Srinivas, "Reliable Gas Sensors using ZNO Nanostructures," in International Conference on Nano Science & Engineering Applications-2014, ICONSEA-2014, June, ed, 2014, pp. 26-28.

[13]	P. M. Aneesh, K. a. Vanaja, and M. K. Jayaraj, "Synthesis of ZnO nanoparticles by hydrothermal method," in NanoScience+ Engineering vol. 6639, ed: International Society for Optics and Photonics, 2007, pp. 66390J-66390J.

[14]	E. Chitanu, G. Ionita, and G. I. E Chitanu, "HYDROTHERMAL GROWTH OF ZNO NANOWIRES," MATERIALS and MECHANICS, vol. 7, pp. 9-13, 2012.

[15]	J.-J. Dong, C.-Y. Zhen, H.-Y. Hao, J. Xing, Z.-L. Zhang, Z.-Y. Zheng, et al., "Controllable synthesis of ZnO nanostructures on the Si substrate by a hydrothermal route.," Nanoscale research letters, vol. 8, p. 378, 2013.

[16]	M. Mehran, Z. Kolahdouz, Z. Sanaee, S. Azimi, and S. Mohajerzadeh, "Evolution of high aspect ratio and nano-grass structures using a modified low plasma density reactive ion etching," The European Physical Journal Applied Physics, vol. 55, p. 11302, 2011.

[17]	M. Mehran and S. Mohajerzadeh, "High sensitivity nanostructure incorporated interdigital silicon based capacitive accelerometer," Microelectronics Journal, vol. 46, pp. 166-173, 2015.

[18]	M. Mehran, S. Mohajerzadeh, Z. Sanaee, and Y. Abdi, "Nanograss and nanostructure formation on silicon using a modified deep reactive ion etching," Applied Physics Letters, vol. 96, p. 203101, 2010.

[19]	T. C. Choy, Effective medium theory: principles and applications: Oxford University Press, 1999.

[20]	S. Koynov, M. S. Brandt, and M. Stutzmann, "Black nonreflecting silicon surfaces for solar cells," Applied Physics Letters, vol. 88, p. 203107, 2006.

[21]	M. Mehran, Z. Sanaee, and S. Mohajerzadeh, "Formation of silicon nanograss and microstructures on silicon using deep reactive ion etching," Micro & Nano Letters, IET, vol. 5, pp. 374-378, 2010.

[22]	M. Mehran and S. Mohajerzade, "Low frequency interdigital capacitive sensor using deep reactive ion etching and bulk micromachining of silicon," in Electrical Engineering (ICEE), 2010 18th Iranian Conference on, ed: IEEE, 2010, pp. 450-454.

[23]	B. Wu, A. Kumar, and S. Pamarthy, "High aspect ratio silicon etch: a review," Journal of applied physics, vol. 108, p. 51101, 2010.

[24]	A. Sammak, S. Azimi, N. Izadi, B. K. Hosseinieh, and S. Mohajerzadeh, "Deep vertical etching of silicon wafers using a hydrogenation-assisted reactive ion etching," Microelectromechanical Systems, Journal of, vol. 16, pp. 912-918, 2007.

[25]	S. M. U. S. Ali, "Fabrication and characterization of ZnO nanostructures for sensing and photonic device applications," Linköping Studies in Science and Technology, pp. 7-45, 2012.

[26]	Q. Wan, Q. H. Li, Y. J. Chen, T. H. Wang, X. L. He, J. P. Li, et al., "Fabrication and ethanol sensing characteristics of ZnO nanowire gas sensors," Applied Physics Letters, vol. 84, pp. 3654-3656, 2004.

[27]	T.-J. Hsueh and C.-L. Hsu, "Fabrication of gas sensing devices with ZnO nanostructure by the low temperature oxidation of zinc particles," Sens. Actuators, B, vol. 131, p. 572, 2008.

[28]	T.-J. Hsueh, S.-J. Chang, C.-L. Hsu, Y.-R. Lin, and I.-C. Chen, "Highly sensitive ZnO nanowire ethanol sensor with Pd adsorption," Applied Physics Letters, vol. 91, p. 053111, 2007.

Vacancy

Vapor deposition

Precipitation in water solution

Hydrothermal synthesis

Sol-gel process

Precipitation from microemulsions

Mechanochemical processes

One dimensional

Deep Reactive Ion Etching

Standard Cubic Centimeters per Minute

Zinc acetate dihydrate (CH3COO)Zn*2H2O

Seed layer

Spin coating

Zinc nitrate hexahydrate (Zn(NO3)2 6H2O)

Hexa methylenetetramine (C6H12N4)

Reactive ion etching (RIE)

Field Emission Scanning Electron Microscopy

Space_charge layer

CH3CHO