# تحلیل تأثیر نوع ترافیک بر رفتار زیرلایة کنترل دسترسی به رسانه در شبکه‌های بی‌سیم مبتنی بر IEEE802.15.4 در کاربردهای شبکة هوشمند

مریم شبرو1 و سید علی قرشی2

1کارشناس ارشد دانشکدة مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی/ گروه زیرساخت مخابراتی، پژوهشگاه نیرو، mshabro@nri.ac.ir

2دانشیار دانشکدة مهندسی برق/ پژوهشکدۀ فضای مجازی، دانشگاه شهید بهشتی a_ghorashi@sbu.ac.ir

چکيده – شبکه‌های حسگر بی‌سیم مبتنی بر استاندارد IEEE802.15.4 که برای انتقال اطلاعات با نرخ دادۀ نسبتاً کم و در فاصله‌های کوتاه استفاده می‌شوند، علی‌رغم داشتن مزایای متعدد، هنوز به‌طور گسترده‌ در شبکة هوشمند صنعت برق به‌کار گرفته نشده‌اند. تنظیم صحیح پارامترهای زیرلایۀ کنترل رسانه در رفتار این شبکهها نقش کلیدی دارد. در این مقاله رفتار زیرلایة کنترل دسترسی به رسانه مبتنی بر این استاندارد در مواجهه با انواع مختلف ترافیک ورودی از حیث قطعی یا تصادفی بودن (مشخصاً دو مدل ترافیکی M/M/1 و D/M/1) و اثر وجود بافر ورودی بر كيفيت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحلیل نشان داد با انتخاب مناسب پارامترها، می‌توان برای ترافیک‌ ورودی قطعی، به تأخیر نسبتاً ثابت و قابلیت اطمینان مناسب که مستقل از نرخ ورودی و تعداد گره‌های شبکه است دست یافت. اما در مقابل، ترافیک تصادفی وابستگی تأخیر و قابلیت اطمینان را به نرخ ورودی و تعداد گره‌ها نشان می‌دهد.

كليد واژه- ترافیک؛ زنجیرة مارکف؛ زيرلاية MAC؛ شبكة هوشمند.

# مقدمه

امروزه فن‌آوری‌های حسگری و مخابرات بی‌سیم، نقش مهمی در صنایع مختلف یافته‌اند. رشد چشم‌گیر استفاده از شبکه‌های حسگر بی‌سیم، امکان پایش و کنترل تجهیزات را در هر لحظه، هر جا و از طریق هر برنامة کاربردی فراهم ساخته است. لذا این شبکه‌ها با فراهم نمودن یک شبکۀ همه جا حاضر، امکان تعامل و همکاری بین اشیاء و برنامه‌های کاربردی را در راستاي رسیدن به اهداف هوشمندسازی فراهم می‌سازند و به عنوان یکی از فن‌آوری‌های مهم و مطرح در تحقق مفهوم اینترنت اشیاء و ارتباطات ماشین به ماشین در کاربردهای صنعتی محسوب مي‌شوند]1[.

ارتباطات ماشین به ماشین شامل انواع ارتباطات بین دو یا چند ماشین بدون مداخلة انسان است و از اصلی‌ترین زیرساخت‌ها جهت تحقق شبکة هوشمند برق محسوب می‌شود. در فواصل کوتاه، ارتباطات مبتنی بر استاندارد IEEE 802.15.4 با توجه به قابلیت‌هایی ازجمله توان کم، نرخ پایين و سهولت راه‌اندازي، گزینة مناسبی برای ارتباطات در سطح دستگاه‌های حسگر محسوب می‌شود. اما مطمئناً تضمین کیفیت خدمات در انتخاب و به‌کارگیری فن‌آوری‌های ارتباطی، امری اجتناب ناپذیر است. از آنجا که مشخصات زیرلایة دسترسی به رسانه به‌طور مستقيم بر كارايي شبکة مخابراتی تأثيرگذار است، لذا به‌شدت نیاز به بررسی رفتار آن تحت شرایط مختلف از جمله نوع ترافیک ورودی احساس می‌شود.

در خصوص كارايي زيرلاية MAC براساس استاندارد
IEEE 802.15.4 مراجع متعددي به ارائة تحليل پرداخته‌اند و اكثراً مبتني بر مدلي هستند كه براي اولين بار توسط bianchi ]2[ در سال 2000 براي زيرلاية MAC مبتني بر استاندارد IEEE 802.11 ارائه شده است. از معتبرترين كارهاي ارائه شده براي تحليل زيرلاية MAC با سازوكار CSMA/CA شیاردار در مُد رقابتي براساس استاندارد IEEE 802.15.4، مي‌توان به ]3 تا 9[ اشاره نمود كه در آن‌ها به تحليل اين زيرلايه با در نظر گرفتن وضعیت بی‌کاری، یعنی براي ترافيك اشباع نشده، پرداخته‌ شده است. در کلیة این تحلیل‌ها نوع ترافیک ورودی به صورت تصادفی M/M/1/K در نظر گرفته شده است.

به‌طور کلی در زیرلایة MAC شبکه‌های بی‌سیم با سازوكار CSMA/CA شیاردار و در مُد رقابتي، در دسترس گرفتن رسانه به‌صورت تصادفی است. لذا ارائة خدمات نیز تصادفی در نظر گرفته می‌شود. اما از آنجاکه ترافیک ورودی پایۀ مربوط به لایة کاربرد در بسیاری از کاربردهای مربوط به عملیات پایش تجهیزات در شبکة هوشمند برق، عموماً مربوط به ارسال متناوب داده‌های حسگرها است، می‌توان آن‌ را به‌صورت ترافیک ورودی قطعی در نظر گرفت ]10[. البته با توجه به ماهیت کاربردهای فوق، ترافیک با نرخ ورودی تصادفی نیز برای ارسال وقایع و هشدارها وجود دارد. بنابراین در این مقاله اثر هر دو نوع ترافیک ورودی تصادفی و قطعی بر رفتار زیرلایة MAC مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه در قسمت دوم مقاله به معرفی زیرلایة کنترل دسترسی به رسانه به روش شیاردار مبتنی بر استاندارد IEEE802.15.4 و در قسمت سوم به توصیف مدل تحلیلی زنجیرة مارکف آن پرداخته شده است. در قسمت چهارم مدل‌های ترافیک ورودی برای کاربردهای شبکة هوشمند بیان شده است و در قسمت پنجم با استفاده از مدل تحلیلی زنجیرة مارکف، نتایج بررسی و مقایسۀ تأثیر دو نوع ترافیک ورودی از حیث قطعی یا تصادفی بودن بر كيفيت خدمات از لحاظ میزان تأخیر، متوسط زمان انتظار در صف و قابلیت اطمینان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در انتها به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پرداخته شده است.

# معرفی مشخصات زیرلایة MAC شیاردار مبتنی بر استاندارد IEEE802.15.4

استاندارد IEEE 802.15.4 مشخصات لایۀ فیزیکی و زیرلایۀ MAC شبکۀ بی‌سیم محلی را بیان نموده است ]11[. در این استاندارد سازوکار کنترل دسترسی به رسانه به دو شیوۀ شیاردار و بدون شیار ارائه شده است. در شبکه‌های صنعتی، عموماً استفاده از روش شیاردار توصیه می‌شود. به‌طورکلی وظايف زيرلاية MAC عبارت‌اند از: مديريت راهنما، دسترسي به كانال، مديريت شیارهای زمانی تضمین شده، تعيين اعتبار فريم، ارسال فريم تصدیق، پيوستن و يا ترك شبكه.

روندنمای زیرلایة MAC با پروتکل CSMA/CA شیار‌دار در یک شبکة حسگری بی‌سیم مبتنی بر استاندارد IEEE 802.15.4 به‌طور خلاصه در شکل 1 نشان داده شده است.

شکل 1: خلاصه‌ای از حالت‌های روش .CSMA/CA

در این روش در زیرلایة MAC با آماده شدن بستة داده برای ارسال، شمارنده‌ای به اندازة تعداد تصادفی از دورة عقب‌گرد در محدودة [0, 2BE-1] فعال می‌شود. دورۀ تناوب هریک از شمارش‌های این شمارنده برابر با aUnitBackoffPeriod (20 سمبل) است. پس از خاتمة شمارش، گره اولین حس کردن کانال (CCA1) را انجام می‌دهد و در صورت فعال بودن رسانه، با توجه به تعداد پنجرة رقابت، براي دومين بار CCA2 انجام می‌شود. مدت زمان در نظر گرفته شده برای حس کردن رسانه به اندازة 8 سمبل است. در صورت آزاد بودن رسانه در هر دو مرحله، ارسال بستة داده می‌تواند اتفاق افتد. درصورتی‌که در هریک از دو مرحله رسانه اشغال باشد، به تعداد دفعات مرحلة عقب‌گرد ((macMaxCSMABackoffs مجدداً سه پارامتر تعداد عقب‌گردها، پنجرة رقابت و عقب‌گرد نمايي مقداردهی اولیه شده و این سازوکار تکرار می‌شود. پس از خاتمة تعداد مرحله‌های عقب‌گرد و عدم ارسال موفق بسته، اگر سازوکار ارسال مجدد نیز در نظر گرفته شده باشد، مجدداً سه پارامتر تعداد عقب‌گردها، پنجرة رقابت و عقب‌گرد نمايي مقداردهی اولیه شده و برای ارسال بسته تلاش می‌شود. این سازوکار به تعداد دفعات ارسال مجدد (macFrameRetries) تکرار می‌شود. در این مقاله، کلیۀ پارامترهای مربوط به زیرلایة MAC براساس مقادیر پيش‌فرض در استاندارد IEEE 802.15.4 ]11[ انتخاب شده است.

# مدل تحلیلی زیرلایة MAC

در این قسمت از مقاله، تحلیل زنجیرة مارکف سه‌بعدی زمان گسستۀ زیرلایة MAC به روش CSMA/CA شیار‌دار، براساس مدل زنجیرة مارکف و روابط ریاضی ]4 و 5[ آمده است. در این مدل تحلیلی، یک شبکة حسگر بی‌سیم مبتنی بر استاندارد IEEE 802.15.4 با هم‌بندی ستاره دارای N گره که زیرنظر یک هماهنگ کننده هستند، مورد استفاده قرار گرفته است. به‌طورکلی حالت‌های در نظر گرفته شده در زنجیرة مارکف، شامل شش بخش اصلی است: (1) حالت‌های بي‌كاري، (2) حالت‌های عقب‌گرد، (3) حالت‌های حس کردن کانال، (4) حالت‌های ارسال بسته، (5) حالت‌های تصادم و (6) حالت‌هاي ارسال مجدد.

مدل زنجیرة مارکف زیرلایة MAC مبتنی بر
IEEE 802.15.4 در شكل 2 نشان داده شده است. در این مدل فرض بر اين است که گره‌ها به‌صورت غیرهمزمان با احتمال 1- q بسته‌هایی را تولید می‌کنند و با احتمال q بدون اینکه بسته‌ای تولید کنند، می‌توانند به مدت L0Sb در این حالت باقي بمانند (L0 یک عدد حقیقی و Sb واحد زمانی معادل aUnitBackoffPeriod است). همچنین فرض شده است که گره‌ها وضعیت اشغال و بي‌كاري را در حالت بدون خطا دریافت می‌کنند و در صورت دریافت بستة تصدیق، ارسال موفق بسته‌ها در نظر گرفته می‌شود. حالت‌های مختلفی که در لحظه‌های مختلف، گرة فرستندة بسته با آن مواجه می‌شود به‌صورت فرآیندهای آماری s(t)، c(t) و r(t) در نظر گرفته شده که به ترتیب مربوط به وضعيت عقب‌گرد، شمارندة عقب‌گرد و شمارندة ارسال مجدد می‌باشند. بنابراین هر حالت با سه پارامتر و به‌صورت (i, j, k) مشخص می‌شود.

شکل 2: مدل زنجیرة مارکف برای زیرلایة دسترسی به رسانه مبتنی بر
 IEEE 802.15.4 ]5[.

با در نظر گرفتن شرایط نرمالیزه برای کلیة حالت‌های زنجیرة مارکف می‌توان رابطة (1) را نوشت و احتمال هر حالت را استخراج نمود ]5[.

i=0mk=0Wi-1j=0nbi,k,j+i=0mj=0nbi,-1,j+j=onk=0Ls-1b-1,k,j+k=0Lc-1b-2,k,j  +l=0L0-1Ql=1 (  (1)

در این قسمت تعاریف مربوط به معیارهای تأخیر و قابلیت اطمینان آمده است. فاصلة زمانی ارسال یک بستة آماده موجود در صف ورودی به زیرلایة MAC تا زمان دریافت تصدیق بسته به عنوان تأخیر انتها به انتها برای دریافت موفق یک بستة داده در نظر گرفته شده و از آن متوسط‌گيري شده است. با دانستن مقادیر مدت زمان انتظار برای دریافت فریم تصدیق(tack) ، مدت زمان فریم تصدیق (Lack)، منقضی شدن زمان تصدیق (tm,ack)، فاصلة بین فریم‌ها (IFS)، و مدت طول بستة داده و سربار(L) ، می‌توان مدت زمان ارسال موفق بسته ( (TS و مدت زمان تصادم بسته(TC)  را از روابط (2) و (3) به‌دست ‌آورد ]4[.

TS=L+tack+Lack+IFS                                           (2)

TC=L+tm,ack                                                              (3)

در صورتي‌كه Dbo  مدت زمان گذرانده شده در وضعیت‌های عقب‌گرد و j تعداد تصادم‌های اتفاق افتاده باشد، تأخیر انتها به انتها از (4) قابل محاسبه است ]4[.

Ttot=Ts+jTc+Dbo                                                     (4)

به‌منظور تعیین احتمال دریافت موفق بسته یا قابلیت اطمینان، لازم است احتمال رها شدن ارسال داده با توجه به محدودیت ارسال مجدد Pcr و یا به دلیل عدم دسترسی به رسانه Pcf، محاسبه شود. به‌طورکلی در كانال‌هاي رقابتي در صورت بروز خطای دسترسی به رسانه و يا رسيدن به بيشترين تعداد دفعات تلاش مجدد، ارسال بسته‌ها رها می‌شود. بنابراین به کمک احتمال رها شدن درخواست ارسال داده (به دلیل عدم دسترسی به رسانه Pcf، و یا با توجه به محدودیت ارسال مجدد Pcr) قابليت اطمينان از رابطة (5) به‌دست می‌آید ]5[.

R=1-Pcf-Pcr                                                          (5)

# مدل‌های ترافیک ورودی تصادفی و قطعی

اگر برای بسته‌های ورودی بافر در نظر گرفته نشود، برای ورودی با نرخ‌های بالا در صورت در دسترس نبودن رسانه برای ارسال، به دلیل اشباع شدن ورودی، افت قابل ملاحظه‌ای در کیفیت خدمات مدل مشاهده می‌شود. بنابراین در مسیر بسته‌های ورودی بافر در نظر گرفته می‌شود و طول آن با توجه به مشخصات ترافیک ورودی تعیین می‌شود. در ادامه به بررسی اثر نوع ترافیک ورودی با در نظر گرفتن طول صف محدود برای ورودی پرداخته خواهد شد.

جهت بررسی اثر بافر و نوع ترافیک برروی زیرلایة MAC لازم است مدلی برای ترافیک ورودی و خدمت‌رسانی در نظر گرفته شود. یکی از مدل‌های صف ترافیکی متداول مدل صف M/M/1/K است. در این مدل، یک منبع تولید ترافیک با طول بافر K و توزیع تصادفی برای ترافیک ورودی و توزیع پواسون برای خدمت در نظر گرفته می‌شود. همچنین برای ترافیک ورودی قطعی می‌توان آن‌را به‌صورت صف D/M/1/K مدل نمود. در این‌حالت، توزیع ترافیک ورودی به‌صورت نرخ ثابت و توزیع خدمت‌رسانی پواسون در نظر گرفته می‌شود ]12[. روابط تحلیل این دو نوع ترافیک در ادامه آمده است.

اگر متوسط نرخ دادة ورودی λ و متوسط نرخ ارائة خدمت µ باشد، احتمال اشغال بودن سِرور و یا نسبت به‌کارگیری سِرور از رابطة (6) به‌دست می‌آید. جهت جلوگیری از سرریز بافر ورودی باید این نسبت کمتر از یک باشد.

ρ=λµ<1          				                  (6)

در شکل 3 نمودار انتقال حالت در صف M/M/1 با طول محدود K نشان داده شده است. با توجه به این نمودار، احتمال بی‌کار بودن سیستم، معادل قرارگرفتن در حالت  Q0و احتمال مسدود شدن سیستم معادل احتمال قرارگرفتن صف در حالت QK+1 است؛ بنابراین براساس رابطة (7) می‌توان احتمال قرارگرفتن در هر یک از وضعیت‌ها را به‌دست آورد.

شکل 3: نمودار انتقال حالت در مدل گسستة صف M/M/1 با طول محدود k.

Pi=1n=0Kρn,  &i=0ρin=0Kρn,  &1≤i  			(7)

در مدل صف گسستة D/M/1، یک سِرور به ارائة خدمت با ترافیک ورودی در فواصل زمانی ثابت β می‌پردازد و ارائة خدمت دارای توزیع نمایی با نرخ µ است؛ بنابراین نرخ به‌کارگیری سِرور می‌تواند به‌صورت رابطة (8) بیان شده و براساس آن لازم است رابطة (9) برقرار باشد.

ρ=λμ=1βμ<1                				        (8)

μβ>1            					        (9)

احتمال بودن در بافر iام صف ورودی نیز از رابطة (10) قابل محاسبه است.

Pi=0,  &i=0(1-δ)δi-1,  &i>0Pi=0,  &i=0(1-δ)δi-1,  &i>0                                            (10)

که در آن  ریشة غیر یکِ معادلة δ=e-βμ(1-δ) است. با استفاده از روابط فوق می‌توان احتمال آماده شدن بسته‌های داده و پر شدن بافر وردی را برای دو نوع ترافیک تصادفی و قطعی در زنجیرة مارکف زیرلایة MAC در نظر گرفت.

# تحلیل اثر نوع ترافیک ورودی بر رفتار زیرلایة MAC شیاردار مبتنی بر IEEE802.15.4

همان‌طور که در قسمت اول بیان شد، ترافیک بسیاری از کاربردهای مربوط به عملیات پایش تجهیزات در شبکة هوشمند برق، عموماً مربوط به ارسال متناوب داده‌های اندازه‌گیری شده است. همچنین ترافیک با نرخ ورودی تصادفی نیز برای ارسال وقایع و وضعیت‌های هشدار وجود دارد. بنابراین در کاربردهای صنعت برق هر دو نوع ترافیک تصادفی و قطعی مطرح است و لازم است اثر هر دو نوع ترافیک بر رفتار زیرلایة MAC مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در مدل تحلیلی CSMA/CA معمولی که در قسمت 3 ارائه شد، محاسبۀ احتمال بودن در صف برای دو حالت صف M/M/1 و D/M/1 با دو نرخ متفاوت ورودی 5 و 20 فریم در ثانیه برای یک CSMA/CA با پارامترهای پیش‌فرض مطابق با استاندارد IEEE 802.15.4 مورد بررسی قرار گرفته و برای این دو نوع ترافیک، منحنی‌های مربوط به تأخیر انتها به انتها، زمان انتظار بسته در صف و قابلیت اطمینان برحسب تعداد گره‌ها در شکل‌های 4 تا 6 آمده است. برنامة مدل‌سازی زنجیرة مارکف زیرلایة MAC و تحلیل تأثیر ترافیک ورودی با استفاده از نرم‌افزار MATLAB تهیه شده و در این بررسی طول بستة دادة ورودی 30 بایت یعنی به اندازة یک شیار زمانی در سوپرفریم زیرلایة MAC و اندازة بافر ورودی 50 بایت در نظر گرفته شده است.

به كمك اين نمودارها مي‌توان به نتايج زير دست يافت:

در حالت ترافیک D/M/1 با نرخ متفاوت

- تأخیر در ارسال بسته با نرخ‌های متفاوت ثابت است و به نرخ ورودی بستگی ندارد.

- زمان انتظار برحسب تعداد گره‌های موجود در شبکه، به نرخ‌ ورودی وابسته نیست.

- قابلیت اطمینان از نرخ ورودی و تعداد گره‌ها مستقل است.

شکل 4: اثر ترافیک بر روی متوسط تأخیر.

شکل 5: اثر ترافیک بر روی متوسط زمان انتظار در صف.

شکل 6: اثر ترافیک بر روی قابلیت اطمینان.

در حالت ترافیک M/M/1 با نرخ متفاوت

- تأخیر در ارسال بسته به نرخ ورودی بستگی داشته و با افزایش نرخ ورودی و تعداد گره‌ها، افزایش می‌یابد.

- زمان انتظار برحسب تعداد گره‌های موجود در شبکه، به نرخ‌ ورودی وابسته است و با افزایش نرخ ورودی، زمان انتظار نیز افزایش می‌یابد.

- قابلیت اطمینان برحسب تعداد گره‌های موجود در شبکه با افزایش نرخ ورودی در شبکه با تعداد گره‌های کمتر شروع به کاهش می‌کند، به‌طوری‌که در نرخ ورودی 20 بسته در ثانیه به‌طور قابل ملاحظه‌ای قابلیت اطمینان در شبکه‌ای با بیش از 10 گره افت نموده است.

# نتيجه‌گيري

گردش اطلاعات در شبکه‌های هوشمند عمدتاً ارتباط بین ماشین‌ها است و شبکه‌های حسگر بی‌سیمِ مبتنی بر استاندارد IEEE 802.15.4 می‌توانند انتخاب مناسبی برای تحقق بستر ارتباطی بین دستگاه‌ها در فواصل نزدیک باشند. در این مقاله با توجه به مدل ترافیکی مطرح در کاربردهای شبکة هوشمند به بررسی اثر دو نوع ترافیک M/M/1 و D/M/1 و بافر ورودی بر کارایی زیرلایة MAC پرداخته شده است. نتایج این تحلیل نشان داد با انتخاب مناسب پارامترهای زیرلایة MAC می‌توان برای ترافیک‌ ورودی قطعی به تأخیر نسبتاً ثابت و قابلیت اطمینان مناسب که مستقل از نرخ ورودی و تعداد گره‌های شبکه است، دست یافت. اما در مقابل، ترافیک تصادفی وابستگی تأخیر و قابلیت اطمینان را به نرخ ورودی و تعداد گره‌ها نشان می‌دهد. به عنوان مطالعات تکمیلی در راستای این تحقیق می‌توان به بررسی رفتار زیرلایة MAC در شرایط ترافیک ترکیبی، که عملاً در بسیاری از کاربردها اتفاق می‌افتد، پرداخت.

مراجع

O. Vermesan, and P. friess, "Internet of Things - from Research and Innovation to Market Deployment", River Publishers, 2014.

G. Bianchi, “Performance Analysis of the IEEE 802.11 Distributed Coordination Function”, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 18, no. 3, pp. 535-574, March 2000.

S. Pollin, M. Ergen, S. C. Ergen, B. Bougard, L. Van der Perre, I. Moerman, A. Bahai, P. Varaiya, and F. Catthoor, “Performance Analysis of Slotted Carrier Sense IEEE 802.15.4 Medium Access Layer”, IEEE Transactions on Wireless Communications, Vol. 7, No. 9, pp. 3359-3371, September 2008.

P. Park, P.Di Marko, P. Soldati,C. Fischione, and K. H. Johansson, "A Generalized Markov Chain Model for Effective Analysis of Slotted IEEE 802.15.4," in proc. 6th IEEE Int Conf. MASS, Oct. 2009, pp. 130-139.

S. K. Mazumder, "Wireless Networking Based Control," chapter 11: "Adaptive IEEE 802.15.4 Medium Access Control Protocol for Control and Monitoring Applications," DOI 10.1007/978-1-4419-7393-1-11, Springer Science + Business Media, 2011.

P. Park, P.Di Marko, C. Fischione, and K. H. Johansson,"Modeling and Optimization of the IEEE 802.15.4 Protocol for Reliable and Timely Communications," IEEE trans on parallel and distributed system, VOL. 24, NO. 3, March 2013.

I. AL-Anbagi, M. Erol-Kantarci, and H. T. Mouftah, "A Realistic and Stable Markov-based Model for WSNs," International Conference on Computing, Networking and Communications, 28-31 Jan. 2013.

I. AL-Anbagi, M. Erol-Kantarci, and H. T. Mouftah, "A Reliable IEEE 802.15.4 Model for Cyber Physical Power Grid Monitoring Systems," IEEE trans. on Emerging Topics in Computing, Jan. 2014.

M.Shabro, and S. Ali Ghorashi, "Analysis of TSCH Medium Access Control Mechanism for Machine-to-Machine Communications in Smart Grid," International Power System Conference, PSC2015, 23-25 Nov. 2015.

M.Shabro, and S. Ali Ghorashi, "Comparison of IWSN MAC Protocols for IEC 61850 Applications," International Journal of Innovative Research in Electrical, Electronics, Instrumentation and Control Engineering, Vol. 3, Issue 6, pp. 7-11, June 2015.

IEEE std. 802.15.4, "Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Low-Rate Wireless Personal Area Networks (WPANs)", September 2011.

F.Gebali, "Analysis of Computer and Communication Networks," Springer, 2008.

Internet of Things (IoT)

Machine-to-Machine (M2M)

Quality of Services (QoS)

Medium Access Control (MAC)

slotted

contention based

beacon

Guaranteed Time Slot (GTS)

association

disassociation

backoff

Clear Channel Access (CCA)

backoff exponent

idle state

collision state

Inter Frame Spacing (IFS)

due to retry limits

due to channel access failure

deterministic arrival

Constant Bit Rate (CBR)

utilization of server