حذف نویز وفقی از سیگنال های قلب بر مبنای یک معیار آنتروپیک

جابر پرچمی1، غزاله سربیشه ای2 و کاظم وحیدی منش3

1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سجاد، jb_parchami@yahoo

2 استادیار دانشگاه صنعتی سجاد، gh_sarbishei@yahoo

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، kazemvahidimanesh@yahoo

چکيده - ثبت فعالیت الکتریکی قلب (ECG) توأم با آرتیفکت‌هایی از جمله Muscle Artifact  و Power Line Interference می‌باشد. تاکنون روش‌های زیادی برای حذف نویز از سیگنال‌های ECG ارایه شده است. در این مقاله متد جدید و کارامدMEE  بر اساس فیلترهای وفقی به منظور حذف نویز از سیگنال‌های ECG  ارایه شده است. مینیمم شدن آنتروپی خطا برابر با مینیمم شدن تمامی ممان‌های خطا می‌باشد. در نتیجه استفاده از متد MEE در مقابل روش‌های مبتنی بر مینیمم شدن ممان دوم خطا (MMSE) منجر به کارایی بهتری می‌شود. این تحقق

برای کاربرد‌هایی مانند بیو تلمتری که احتیاج به SNR های بالایی دارند بسیار مناسب است. در این کار روش MEE با الگوریتم متعارف LMS مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی نشان می‌دهند که تحقق پیشنهاد شده عملکرد بسیار بهتری نسبت به الگوریتم LMS در SNR Improvement و سرعت همگرایی دارد.

كليد واژه-  حذف نویز ، سیگنال ECG ،  فیلتر وفقی، معیار آنتروپی خطا

# مقدمه

الکتروکاردیوگرام یک ابزار مهم در پزشکی به منظور تشخیص اختلالات قلبی می‌باشد، از این رو کیفیت بالا در سیگنال‌های ECG مولفه بسیار مهمی در تشخیص درست و دقیق بیماری‌های

قلبی می‌باشد. در محیط‌های پزشکی مصنوعات (Artifact) بسیاری وجود دارد که در طول ضبط سیگنال ECG بر کیفیت آن تاثیر نا‌مطلوب می‌گذارند. حذف این مصنوعات از سیگنال ECG یک مساله بسیار مهم به منظور بهبود کیفیت سیگنال ECG می‌باشد. بخشی از این مصنوعات حاصل منابع محیطی و بخشی دیگر حاصل منابع بیولوژیکی می‌باشند. از جمله مهمترین مصنوعات که اثر بسیار مخربی بر روی سیگنال ECG دارند، Muscle Artifact و Power line interference(PLI)  می‌باشند. Muscle Artifact  یک سیگنال الکتریکی ناشی از عضلات غیر قلب اطراف الکترودها می‌باشد و PLI نویز 60 هرتز برق شهر می‌باشد که بصورت یک نویز فرکانس بالا مدل می‌شود. به منظور حذف این مصنوعات از سیگنال ECG رویکردهای مختلفی تا کنون ارایه شده است که این رویکردها را می توان بطور کلی به دو دسته رویکردهای وفقی و روش‌های غیر وفقی طبقه بندی کرد]8-1[ . اما از انجا که رفتار انسان وابسته به زمان و تصادفی می‌باشد، اعمال فیلترهای با ضرایب ثابت به منظورحذف نویز از

سیگنال‌های ECG کار دشواری می‌باشد. در نتیجه استفاده از تکنیک‌های وفقی مزیت‌هایی نسبت به تکنیک‌های غیر وفقی دارد که از این جمله می‌توان به توانایی ردیابی مولفه‌های پویای سیگنال توسط تکنیک‌های مبتنی بر فیلترهای وفقی اشاره کرد. در واقع فیلترهای تطبیقی به وسیله الگوریتم‌هایی که بر پایه گرادیان کار می‌کنند ( مانند LMS ) ساخته شده‌اند. این الگوریتم‌ها معمولا بر اساس معیار MSE (Mean Square Error) کار می‌کنند؛ یعنی این الگوریتم‌ها به گونه‌ای کار می‌کنند که ضرایب فیلتر وفقی به منظور مینیمم شدن امید مربع سیگنال خطا تطبیق پیدا می‌کنند. تکنیک‌های خاص دیگری نیز با استفاده از همین الگوریتم‌ها به منظور بهبود عملکرد ارایه شده‌اند]11-9[. اما معیار MSE معایبی دارد که باعث می‌شود این الگوریتم‌ها کاریی لازم را نداشته باشند. که در زیر به چند مورد از این معایب اشاره می‌کنیم]12[  :

- معیار MSE فقط برای نویزهای گوسی به شکل مناسب

جواب می‌دهد و اگر نویز سیستم غیر گوسی  باشدکیفیت معیار MSE افت می‌کند.

- معیار MSE فقط ممان دوم خطا را محاسبه می‌کند و در

نتیجه کاربردهای آن در تخمین سیگنال خطا محدود  و ناقص است.

در نتیجه به منظور رفع کاستی‌های معیار MSE و بهبود کیفیت سیگنال و افزایش سرعت همگرایی از معیارError Entropy (EE)

استفاده شده است]15-13[.

در سال‌های اخیر با توجه به مسایلی مانند ضرورت استفاده از سیستم‌های بیو تلمتری ، کیفیت بسیار بالا در دستگاههای ضبط

ECG مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور برای حذف نویز وفقی از سیگنال‌های ECG می‌توان از معیار Error Entropy استفاده کرد. اساس کار این معیار بدین گونه است که آنتروپی خطا را بین ورودی مرجع و ورودی اولیه مینیمم می‌کند. این الگوریتم به Minimum Error Entropy(MEE) معروف می‌باشد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که الگوریتم MEE کارایی بسیار

بهتری در مقایسه با الگوریتم LMS دارد.

## 2-  الگوریتم MEE  برای ساختار فیلتر وفقی

فیلتر وفقی با طول L را که در شکل (1) نشان داده شده است در نظر بگیرید، دنباله  ورودی مرجع و  ورودی مطلوب می‌باشد. به منظور حذف نویز از سیگنال ECG، سیگنال ECG تمیز یعنی  که آغشته به نویز  شده است را به عنوان ورودی مطلوب به فیلتر تطبیق اعمال می‌کنیم، سپس نویز که توسط یک نویز ژنراتور تولید شده است و از طرفی با نویز  همبسته می‌باشد را به عنوان ورودی مرجع  به فیلتر تطبیق اعمال می‌کنیم. حال خطای فیلتر بصورت زیر نمایش داده می‌شود:

(1)

که  خروجی فیلتر می‌باشد و به صورت زیر تعریف می‌شود:

(2)

که در رابطه بالا،     بردار  وزن ضرایب فیلتر در شاخص n ام می‌باشد و همچنین سیگنال و نویز ناهمبسته می‌باشند.

شکل 1- ساختار حذف نویز تطبیقی

حال اگر از معیار متداول MSE به منظور حذف نویز سیگنال ECG استفاده شود، فیلتر وفقی مینیمم می‌کند MSE را بین ورودی اولیه که سیگنال ECG آلوده به نویز می‌باشد و ورودی

مرجع که یک نویز همبسته با نویز ورودی اولیه است.

MSE  بصورت زیر نشان داده می‌شود:

(3)

حال به منظور مینیمم کردن MSE از الگوریتم متعارف LMS استفاده می‌شود.

رابطه آپدیت ضرایب فیلتر برای الگوریتم LMS به صورت زیر می‌باشد:

(4)

µ پارامتر طول گام می باشد.

معیار جدید ERROR ENTROPY(EE) به منظور بهبود کیفیت سیگنال بازسازی شده ارائه شده است، ما در این معیار با مینیمم شدن آنتروپی خط با توجه به ضرایب بهینه فیلتر بدست می‌آیند.

آنتروپی رنی برای نمونه‌های خط با درجه α به صورت زیر تعریف

شده است:

(5)

که در آن α درجه آنتروپی و  تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی خطا می‌باشد. معمولا از آنتروپی درجه 2 استفاده می‌شود، در نتیجه آنتروپی درجه دوم رنی برای متغیر تصادفی خطا به شکل زیر می‌باشد:

(6)

همان‌طور که در روابط (5)و(6) مشاهده می‌شود برای محاسبه آنتروپی یک متغیر تصادفی، تابع چگالی احتمال آن متغیر تصادفی لازم می‌باشد. در نتیجه به منظور بدست آوردن تخمینی از تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی خطا از روش کرنل استفاده می‌شود. در نتیجه تخمین آنتروپی درجه دوم رنی برای نمونه های گسسته خطا به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

(7)

که در آن   تابع کرنل با هسته گوسی است.

ما در ادامه نشان می‌دهیم که با توجه به ساختار فیلتر وفقی نشان داده شده در شکل (1) ، مینیمم شدن آنتروپی خطا یعنی  منجر به بهترین تخمین از سیگنال می‌شود. آنتروپی خطا را می توان به شکل زیر نشان داد:

(8)

در حالت کلی هیچ رابطه‌ای برای آنتروپی جمع دو متغیر تصادفی وجود ندارد، اما اگر دو متغیر تصادفی مستقل باشند می‌توان رابطه زیر را برای آنها در نظر گرفت:

(9)

در نتیجه با فرض استقلال بین سیگنال ورودی و نویز داریم:

(10)

تطبیق ضرایب فیلتر به منظور مینیم شدن آنتروپی خطا هیچ تاثیری روی  ندارد در نتیجه:

(11)

در رابطه (19) اگر  به صفر میل کند آنگاه:

(12)

یعنی مینیمم شدن آتروپی خطا در خروجی فیلتر منجر به بهترین تخمین مینیمم آنتروپی سیگنال  می‌شود.

حال به منظور مینیمم کردن آنتروپی خطا (EE) از الگوریتم MEE استفاده می‌کنیم، که رابطه آپدیت ضرایب فیلتر برای      MEE به صورت زیر تعیین می‌شود.

(13)

که در آن داریم:

(14)

## نتایج شبیه سازی

به منظور بررسی کارایی الگوریتم ارایه شده نویزهای MA و PLI را از سیگنال ECG حذف نموده‌ایم. نویز MA جزء نویزهای بیولوژیکی و نویز PLI در دسته نویزهای محیطی می‌باشند. ما برای اعتبار بخشیدن به نتایج، الگوریتم‌ها را برای چندین سیگنال ECG مختلف اجرا کرده‌ایم که تمامی این سیگنال‌ها ازپایگاه MIT-BIH arrhythmia database  گرفته شده است. همچنین به منظور ارزیابی توانایی فیلترینگ در محیط‌های غیرایستان تمامی آزمایش‌ها در این مقاله با استفاده از نویز‌های واقعی گرفته شده از MIT-BIH Normal Sinus Rhythm Database (NSTDB)   انجام شده است؛ که این نویزها به عنوان سیگنال مرجع x(n) نشان داده شده در شکل (1) در نظر گرفته شده است. همچنین سیگنال ECG آلوده شده به این نویزها به عنوان ورودی اولیه به فیلتر وفقی اعمال می‌شوند. در این کار تمامی شبیه سازی‌ها برای 10000 نمونه اول سیگنال‌ها انجام شده است، و نرخ SNR در ورودی فیلتر 1.25db در نظر گرفته شده است. معیار مورد استفاده به منظور ارزیابی عملکرد این الگوریتم‌ها  SNR Improvement در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه سازی‌ها نشان می‌دهیم که الگوریتم MEE در حذف نویز از سیگنال‌های ECG نسبت به الگوریتم LMS بسیار موثرتر است. در جدول (1) مقایسه‌ای از الگوریتم‌های MEE و LMS تحت عنوان SNR Improvement ارایه شده است. همچنین شکل (2) سیگنال ECG تمیز را به همراه طیف فرکانسی‌اش نشان می‌دهد. تمامی شکل‌ها در این کار برای 3000 نمونه اول داده 105 گرفته شده از MIT-BIH arrhythmia database  رسم شده‌اند.

شکل2- سیگنال ECG و طیف فرکانسی اش(گرفته شده از مرکز اطلاعاتMIT-BIH)

جدول 1- مقایسه الگوریتم LMS و MEE در بهبود SNR (dBs)

3-1-  حذف وفقی PLI

نویز 60 هرتز ناشی از خطوط برق، بصورت یک نویز فرکانس بالا مدل می‌شود. به منظور حذف این نویز یک PLI مصنوعی با دامنه  1mvرا به عنوان سیگنال مرجع در نظر می‌گیریم. همچنین سیگنال ECG آلوده شده به PLI مصنوعی با فرکانس 60 هرتز را به عنوان ورودی اولیه  به فیلتر اعمال می‌کنیم. شکل (3) نتایج حذف نویز را برای الگوریتم‌های LMS و MEE نشان می‌دهد. میانگین SNR Imrovement برای الگوریتم MEE  برابر 16.89db و برای الگوریتم LMS ، 13.70db می‌باشد، بعلاوه در شکل (4) اختلاف سیگنال اصلی و بازسازی شده نشان داده شده است، در واقع در این شکل همگرایی الگوریتم‌های LMS  و MEE بررسی شده است. در شکل (4) مشخص است که نه تنها سرعت همگرایی بلکه خطای حالت ماندگار نیز برای الگوریتم MEE بهبود یافته است. در نهایت شکل (5) طیف فرکانسی سیگنال ECG را قبل و بعد از حذف نویز با الگوریتم MEE نشان داده شده است.

شکل 3- نتایج حذف PLI : a)ECG اصل، b) ECG نویزی، c) بازسازی شده توسط الگوریتم LMS ، d) بازسازی شده توسط الگوریتم MEE

شکل 4- اختلاف سیگنال‌ها بین سیگنال اصلی و سیگنال‌های دوباره بازسازی شده: a) نتایج حذف PLI برای الگوریتم LMS ، b) نتایج حذف PLI برای الگوریتم MEE

شکل 5 - a) طیف فرکانسی آلوده شده ECG با PLI ، b) طیف فرکانسی بعد از فیلتر شدن توسط MEE

3-2- حذف وفقی MA

Muscle Artifact حاصل عضلات اطراف قلب است. MA دارای پهنای باند وسیعی می‌باشد که بعضی وقت‌ها با سیگنال ECG همپوشانی دارد. به همین دلیل نمی‌توان برای حذف این نویز از فیلتر‌های ساده استفاده کرد. شکل (6) نتایج فیلترینگ را برای الگوریتم‌های LMS و MEE نشان می‌دهد. شکل (c-6) کیفیت بسیار پایین سیگنال بازسازی شده توسط الگوریتم LMS را نشان

می‌دهد در مقابل شکل (-d6) نمایانگر کیفیت بسیار بالای سیگنال بازسازی شده توسط الگوریتم  MEE می‌باشد. در نهایت شکل (7) سیگنال اختلاف را برای الگوریتم های LMS و MEE نشان می‌دهد. همان طور که در شکل مشخص است الگوریتم MEE دارای سرعت همگرایی بالا و خطای حالت ماندگار بسیار پایین تری نسبت به الگوریتم  LMS می‌باشد. نتایج شبیه سازی

نشان می‌دهند که میانگین SNR Imrovement برای الگوریتم‌های MEE و LMS به ترتیب 16.55db و 10.51db می‌باشد. این نتایج توانایی ردیابی الگوریتم MEE را در  محیط‌های غیر ایستان و غیر گوسی نشان می‌دهد.

شکل 6 - نتایج حذف MA : a) ECG اصلی ، b) ECG نویزی، c) بهبود یافته

توسط الگوریتم LMS ، d) بهبود یافته توسط الگوریتم MEE

شکل 7- اختلاف سیگنا‌ل‌ها بین سیگنال اصلی و بازسازی شده : a) نتایج حذف MA برای الگوریتم LMS ، b) نتایج حذف MA برای الگوریتم  MEE

# نتيجه‌گيري

در  این مقاله حذف نویز سیگنال های ECG بر پایه فیلتر های وفقی با استفاده از الکوریتم MEE  پیشنهاد شده و بر روی سیگنال های حقیقی با آرتیفکت های مختلف آزمایش شده است. ما آزمایش کرده ایم عملکرد الگوریتم پیشنهاد شده را با یک متد حذف نویز وفقی بر پایه معیار MSE . طبق نتایج تجربی ، متد پیشنهاد شده عملکرد یهتری نسبت الگوریتم بر پایه معیار MSE دارد.

مراجع

- Y. Der Lin, Y. Hen Hu, Power-line interference detection and suppression in ECG signal processing, IEEE Transactions on Biomedical Engineering 55 (January) (2008) 354–357.

- [2] N.V. Thakor, Y.S. Zhu, Applications of adaptive filtering to ECG analysis: noise cancellation and arrhythmia detection, IEEE Transactions on Biomedical Engineering 38 (8) (1991) 785–794.

- [3] A.K. Ziarani, A. Konrad, A nonlinear adaptive method of elimination of  power line interference in ECG signals, IEEE Transactions on Biomedical Engineering 49 (6) (2002) 540–547.

- [4] J.M. Leski, N. Henzel, ECG baseline wander and power line interference reduction using nonlinear filter bank, Signal Processing 85 (2005) 781–793.

- [5] V. Almenar, A. Albiol, A new adaptives cheme for ECG enhancement, Signal Processing 75 (November) (1999) 253– 263.

- [6] C. Meyer, J.F. Gavela, M. Harris, Combining algorithms in automatic detection of QRS complexes in ECG signals,  IEEE Transactions on Information Tech in Biomedicine 10 (July) (2006) 468-475.

- [7] F. Ernst, A. Schlaefer, S. Dieterich, A. Schweikard, A Fast Lane Approach to LMS prediction of respiratory motion signals, Biomedical Signal Processing and Control 3 (July) (2008) 291-299.

- [8] G. Mihov, I. Dotsinsky, Power-line interference elimination from ECG in case of non-multiplicity between the sampling rate and the powerline frequency, Biomedical Signal Processing and Control 3 ( June) (2008) 334-340.

- [9] D.S. Brito, E. Aguiar, F. Lucena, R.C.S. Freire, Y. Yasuda, A.K. Barros, Influence of low frequency noise in adaptive estimation using the LMS algorithm, Signal Processing 89 (2009) 933– 940.

- [10] A.R. Kourandeh, M.R. Asharif, Adaptive step-size NCLMS algorithm for double-talk echo canceling, Signal Processing 89 (February) (2009) 1475– 1481.

- [11] M. Z. U. Rahman, S. R. Ahamed and D. V. R. K. Reddy, Efficient sign based normalized adaptive filtering techniques for cancelation of artifacts in ECG signals: Application to wireless biotelemetry, Signal Processing 91 (2011) 225– 239.

- [12] J.C. Principe, Information Theoretic Learning: Renyi’s Entropy and Kernel Perspectives, Adaptive Information Filtering with Error Entropy and Error Correntropy Criterion, 3 (2010) 103-141.

- [13] P. Shen, C Li, Minimum Total Error Entropy Method for Parameter Estimation, IEEE Transactions on Signal Processing 63 (2015) 4079 – 4090.

- [14] L. Guo, H. Wang, Minimum entropy filtering for multivariate stochastic systems with non-Gaussian noises, IEEE Transactions on Automatic Control 51 (2006) 695 – 700.

- [15] H. Li, Xi-Lin Li, M. Anderson, T. Adal, A class of adaptive algorithms based on entropy estimation achieving CRLB for linear non-gaussian filtering, IEEE Transactions on Signal Processing 60 (April) (2012) 2049 – 2055.