# کاهش ریپل گشتاور موتورهای سوئیچ رلوکتانس با استفاده از تابع توزیع گشتاور اصلاح # شده با منطق فازی

احسان نوری1 ، حسن مرادی چشمه بیگی2 1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی – کرمانشاه – ایران، ehsannouri2015@gmail.com 2 استادیار گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی – کرمانشاه – ایران (67149)، ha.moradi@razi.ac.ir

چکیده : در سالهای اخیر گرایش به موتور سوییچ رلوکتانس به منظور استفاده  در کاربردهای صنعتی افزایش پیدا کرده است.  تولید گشتاور گسسته و اشباع شدید مغناطیسی هسته در این موتور سبب افزایش نوسانات نامطلوب در گشتاور و کاهش کاربردهای صنعتی این موتور شده است. در این مقاله یک روش جدید جهت کاهش ریپل گشتاور موتور سوئیچ رلوکتانس با استفاده از تابع توزیع گشتاور  اصلاح شده ارائه شده است. تابع توزیع گشتاور معمولی به علت غیر خطی بودن موتور و پیدا شدن دنبالهی جریان در سرعت های بالا نمیتواند به خوبی از گشتاور مرجع پیروی کند و ریپل گشتاور غیر منتظره ای تولید میکند. روش پیشنهادی بدین صورت است که با استفاده از یک کنترل کننده فازی تابع توزیع گشتاور را بصورت دینامیکی و لحظهای اصلاح می نماید و گشتاور خروجی به صورت یکنواخت می باشد و همچنین منطق فازی در صورتی که تابع توزیع گشتاور نیز اشتباه باشد میتواند آنرا اصلاح نماید و گشتاور خروجی ثابتی داشته باشد. نتایج شبیه سازی برروی یک موتور سویچ رلوکتانس سه فاز (6/4) و مقایسه آن با روشهای مرسوم  نشان از صحت و برتری روش پیشنهادی دارد.

کلمات کلیدی: موتور سوییچ رلوکتانس، کاهش ریپل گشاور،  تابع توزیع گشتاور، منطق فازی.

1-  مقدمه:

موتور سوییچ رلوکتانس یکی از قدیمی ترین موتورهای الکتریکی است که قدمت آن به بیش از صد و پنجاه سال پیش می رسد. نامگذاری این ماشین بر اساس عملکرد فیزیکی آن و برمبنای سوییچ شدن رلوکتانس متغیر است. در طول 25 سال گذشته موتورهای سوییچ رلوکتانس به علت سادگی ساختار مکانیکی و داشتن سیم پیچی متمرکز بر روی استاتور و نداشتن هرگونه سیم پیچی بر روی روتور و پیشرفت تکنولوژی الکترونیک قدرت و هزینه ساخت کم به صورت عمده در کاربردهای صنعتی و سرعت بالا مورد مجدد مورد توجه محققان قرار گرفته است[1,9]. اما یکی از عمده معایب موتورهای سوییچ رلوکتانس در مقایسه با سایر موتورهای دیگر داشتن ریپل گشتاور زیاد می باشد که موجب ایجاد نویز صوتی و لرزش شدید می شود. یکی از عمده دلایل ریپل گشتاور غیرخطی بودن بیش از حد موتور و مکانیزم گسسته تولید گشتاور در این موتور می باشدبه طوری که گشتاور خروجی به صورت حاصل جمع گشتاور تولیدی توسط هرکدام از فازهای این موتور می باشدکه هرکدام به صورت مستقل کنترل می شوند. بیشترین ریپل گشتاور مربوط به ناحیه کموتاسیون می باشد که که گشتاور تولیدی از یک فاز به فاز دیگر منتقل می شود. برای استفاده از این نوع موتورها به صورت عملکرد با کارایی بالا ما نیازمند حرکتی نرم و بدون ریپل گشتاور می باشیم . به صورت کلی محققان در این زمینه برای کاهش ریپل گشتاور دو روش کلی را پیشرو گرفته اند :

الف) تغییر ساختار فیزیکی موتور شامل طول قوس قطب رتور و استاتور و… که طراحان ماشین میتوانند این کار را انجام دهند [9].

ب) استفاده از روشهای کنترلی مختلف برای درایو کردن موتور شامل کنترل پارامترهای ولتاژ تغذیه-زوایای روشن و خاموش کردن کلیدها [4]، کنترل پروفیل جریان [6,7,11]  و بار موتور.

اما باید این نکته را مورد توجه داشت که کاهش ریپل گشتاور موجب کاهش گشتاور متوسط موتورها می شود زیرا در هر موقعیت رتور از کل توان تولیدی موتور استفاده نمی شودبه صورت کلی این  دوامر یعنی گشتاور ماکزیمم وریپل مینیمم به صورت همزمان قابل  دسترسی نیست [6] و در این مقاله ما سعی داریم که با استفاده از تابع توزیع گشتاور و اصلاح آن با استفاده از منطق فازی ریپل گشتاور را مینیمم نماییم. بطور کلی این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است :  بخش دوم شامل اصول کار موتور و در واقع اصول تولید گشتاور را توصیف میکند. بخش سوم انواع تابع توزیع گشتاور متداول را توصیف میکند و بخش چهارم تابع توزیع گشتاور  اصلاح شده  با استفاده از منطق فازی را تشریح میکند و بخش پنجم نتایج شبیه سازی را نشان میدهد و بخش ششم شامل جمع بندی می باشد.

2- تولید گشتاور درموتور سوییچ رلوکتانس:

موتور سوییچ رلوکتانس یک نوع موتور الکتریکی  است که دارای قطب های برجسته بر روی رتور و استاتور می باشد. بر روی هرکدام از قطب های استاتور سیم پیچی به صورت متمرکز پیچیده شده است. شکل (1) موتور SRM سه فازه (6/4) که دارای 4 قطب بر روی رتور و 6 قطب بر روی استاتور می باشدرا نشان می دهدکه بر روی روتور آن هیچگونه سیم پیچی و آهنربای دایمی قرار ندارد و شکل (2) مدار معادل یک فاز موتور SRM را نشان می دهد:

شکل 1 - موتور SRM سه فازه (6/4)

شکل 2- مدار معادل یک فاز موتور SRM

که R مقاومت معادل هرفاز وL اندوکتانس معادل هر فاز می باشدکه به جریان و موقعیت موتور بستگی دارد. معادله ولتاژ برای فاز j ام موتور SRM بصورت زیر است[9]:

Vn=Rsin+dλn(θr,i)dt     			 (1)

Vn=Rsin+Lθr,idindt+dL(θr,i)dθrwrin     	 (2)

که در رابطه بالا λ  شار هر فاز می باشد. رابطه اندوکتانس که بصورت تابعی از جریان و موقعیت موتور می باشد  باعث غیر خطی بودن موتور می شو دو اگر فرض بر خطی بودن موتور بگیریم و با ساده سازی رابطه گشتاور تولیدی برای هر فاز بصورت زیر در می آید:

Wco=λdi          		 		(3)

Ti,θ=∂Wco∂θ         			(4)

Ti,θ=12i2dLdθ      			 (5)

و گشتاور کل برابر مجموع گشتاور تولیدی هر فاز می باشد:

Ttotal=n=1mTn(i,θ)  			(6)

در واقع رابطه (5) اصول تولید گشتاور را در این موتور به ما نشان میدهدکه اگر بخواهیم در ناحیه موتوری کار کنیم باید در ناحیه ای که شیب اندوکتانس مثبت است به فاز مربوطه جریان اعمال نماییم و قبل از اینکه شیب اندوکتانس منفی شود جریان فاز را قطع نماییم که موجب تولید گشتاور منفی نشود و سپس برای ادامه حرکت باید جریان را به فاز مجاور که دارای شیب مثبت اندوکتانس است اعمال نماییم که برای یک موتور سوییچ رلوکتانس(4/6) نمونه این سیکل کاری در هر 90 درجه مکانیکی یکبار تکرار میشود.

3-توابع توزیع گشتاور مرسوم

به منظور حداقل رساندن ریپل گشتاور در موتورهای سوییچ رلوکتانس یکی از روشهای موثر استفاده از توابع توزیع گشتاور (TSFs) میباشد. در این روش گشتاور مرجع متناسب با هریک از فازها تجزیه شده بطوری که مجموع گشتاورهای مرجع هرفاز با گشتاور مورد نظر برابر باشد. براین اساس جریان مرجع برای حلقه کنترل جریان در هرفاز تعیین میگردد. در این روش, هدایت جریان در هرفاز به دو ناحیه هدایت تکفاز و ناحیه کموتاسیون فازهای مجاور تقسیم بندی میشود. در ناحیه کموتاسیون دو فاز وارد شونده و خارج شونده همزمان فعال است. شکل (3) توابع توزیع گشتاور متداول خطی-کسینوسی-مکعبی و نمایی را نشان میدهد که از روابط جدول (1) حاصل می شود[2]:

جدول 1 ) روابط توابع توزیع گشتاور متداول خطی-کسینوسی-مکعبی و نمایی

| تابع توزیع گشتاور مکعبی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T*ph=Tref.fcubic |  |  |  |
| fcubic | 3θov2θ-θon2-2θov3θ-θon3 |  | θon≤θ≤θon+θov |
|  | 1 |  | θon+θov≤θ≤θoff-θov |
|  | 1-3θov2θ-θoff+θov2+2θov3θ-θoff+θov3 |  | θoff-θov≤θ≤θoff |
| تابع توزیع گشتاور خطی |  |  |  |
| T*ph=Tref.Flinear |  |  |  |
| flinear | θ-θonθov | θon+≤θ≤θon+θov |  |
|  | 1 | θon+θov≤θ≤θoff-θov |  |
|  | θoff-θθov | θoff-θov≤θ≤θoff |  |
| تابع توزیع گشتاور نمایی |  |  |  |
| T*ph=Tref.fExpon |  |  |  |
| fExpon | 1-Exp-θ-θon2θov | θon≤θ≤θov+θon |  |
|  | 1 | θon+θov≤θ≤θoff-θov |  |
|  | Exp-θoff-θov-θ2θov | θoff-θov≤θ≤θoff |  |
| تابع توزیع گشتاور سینوسی |  |  |  |
| Tph*=Tref*.fsinous |  |  |  |
| fsinous= | sin2π2θ-θonθov | θon≤θ≤θon+θov |  |
|  | 1 | θon+θov≤θ≤θoff-θov |  |
|  | sin2π2θoff-θθov | θoff-θov≤θ≤θoff |  |

طبق روابط فوقθon+ov-θoff θon- به ترتیب زوایای همپوشانی بین فازهای مجاور-زاویه خاموشی و زاویه روشنی هرفاز می باشد. میتوان گفت که در لحظه کموتاسیون گشتاور تولیدی فاز ورودی و خروجی را کنترل مینماییم و متناسب با گشتاور تولیدی هر فاز در هر موقعیت موتور جریان مرجع متناسب با آن با استفاده از جدول سه بعدی T-i-ϴ  محاسبه شده و بعد از مقایسه با جریان موتور از رله هیسترزیس عبور داده می شود تا جریان را در مقدار مرجع نگه دارد. در واقع در زمانی که همپوشانی داریم فازی که قبلا وظیفه تولید کل گشتاور مورد انتظار را دارد به صورت خطی – نمایی- سینوسی یا مکعبی گشتاور مورد انتظار کاهش پیدا کرده و فاز مجاور بصورت همزمان با کاهش گشتاور فاز قبلی گشتاور تولیدیش افزایش پیدا میکند و بعد از اتمام زاویه همپوشانی وظیفه تولید کل گشتاور مورد نظر را برعهده میگیرد و فاز قبلی خاموش میشود توجه شود که در تمام نقاط همپوشانی جمع گشتاور تولیدی هر دو فاز برابر گشتاور مورد انتظار میباشد.

شکل 3- توابع توزیع گشتاور متداول خطی-کسینوسی-مکعبی و نمایی

بلوک دیاگرام شکل 4 دارای دو ورودی گشتاور مرجع مورد نیاز و زاویه روتور می باشد و دارای سه خروجی گشتاور مرجع هرسه فاز در تمام زوایا میباشد که بعنوان ورودی به lookup table  اعمال میشود.

شکل 4- بلوک دیاگرام تابع توزیع گشتاور

از جمله مشکلاتی که تابع توزیع گشتاور دارد همانطور که در شکل (5) نشان داده شده این است که در زمانی که سرعت موتور افزایش پیدا میکند مدت زمان جهت عمل کموتاسیون بین فازها کاهش پیدا میکند و با توجه به خاصیت سلفی که سیم پیچهای هرفاز دارند جریان هرفاز نمیتواند در این مدت زمان کوتاه از جریان مرجع پیروی کند و در نتیجه بصورت ناخواسته وارد ناحیه فاز بعدی میشود و دنباله جریان منجر به تولید ریپل گشتاور میشود و ما نیازمند یک اصلاح در تابع توزیع گشتاور می باشیم. شکل (6) تابع توزیع گشتاور اصلاح شده را نشان میدهد در واقع این اصلاح بدین صورت است که در زمانی که دنباله جریان فاز قبلی موجب ریپل گشتاور می شود کنترل کننده فازی پیشنهادی مقدار خطا را میبیند و گشتاور مرجع فاز بعدی را تغییر میدهد که موجب تغییر جریان مرجع نیز میشود به گونه ای که موجب میشود در خروجی گشتاور ثابتی داشته باشیم.

4- تابع توزیع گشتاور اصلاح شده با استفاده از منطق فازی:

| PB | PS | Z | NS | NB | E CE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | PS | PM | PB | PB | NB |
| NS | Z | PS | PM | PB | NS |
| NM | NS | Z | PS | PM | Z |
| NB | NM | NS | Z | PS | PS |
| NB | NB | NM | NS | Z | PB |
| PB : مثبت بزرگ ،NB : منفی بزرگ، NM : منفی متوسط NS: منفی کوچک، Z: صفر، PS : مثبت کوچک، PM : مثبت متوسط |  |  |  |  |  |

همانطور که در بالا ذکر شد تابع توزیع گشتاور (TSF) ممکن است به علت نامعینی مدل موتور و یا افزایش سرعت و دنباله جریان ریپل گشتاور غیر منتظره ای ایجاد نماید. به منظور جبران این ریپل های گشتاور ناخواسته از کنترل کننده فازی استفاده می نماییم که نسبت به نامعینی مدل و اغتشاشهای بوجود آمده مقاوم باشد. شکل(7) اصول کار این کنترل کننده را نشان میدهد: این کنترلکننده فازی دارای دو ورودی خطای گشتاور و مشتق خطای گشتاور می باشد و ورودیهای ما با یک تابع عضویت 5 عضوی که به صورت مثلثی انتخاب شده اند به صورت زیر نمایش داده میشوند شکل 8 (الف و ب) و خروجیها به صورت یک تابع عضویت 7 عضوی نمایش داده شده است شکل8 (پ). جدول 2 : سیستم استنتاج فازی دارای 25 قانون زبان فازی

شکل 5- تابع توزیع گشتاور اصلاح نشده

شکل 6- تابع توزیع گشتاور اصلاح شده

شکل 7- کنترل کننده فازی به منظور جبران ریپل های گشتاور ناخواسته

شکل 9- بلوک دیاگرام روش پیشنهاد شده

سیستم استنتاج فازی ما دارای 25 قانون زبانی فازی می باشد که در جدول(2) آمده است و مفاهیم اصطلاحات به کاربرده شده به صورت زیر می باشد و متغیرهای ورودی ما با استفاده از قانون منطقی AND با هم ترکیب شده اند: شکل(9) بلوک دیاگرام روش پیشنهاد شده را نشان میدهد که TSF گشتاور مرجع هر فاز را تولید میکند و کنترل کننده فازی مقدار آن را اصلاح می کند و گشتاور مرجع اصلاح شده به بلوک Lookup table  وارد میشود تا به جریان مرجع تبدیل شودو جریان مرجع با جریان موتور مقایسه میشود و با استفاده از رله هیسترزیس مقدار جریان واقعی موتور روی مقدار مرجع تنظیم میشود که موجب تولید گشتاور برآیند ثابتی در خروجی میشود.

5- نتایج شبیه سازی :

جهت ارزیابی کارایی روش پیشنهاد شده یک موتور سوییچ رلوکتانس (6/4) که مشخصات آن در ضمیمه آمده است به همراه داریو و کنترل کننده مربوطه در محیط متلب شبیه سازی شده است و نتایج حاصل از کنترل گشتاور با استفاده از توابع توزیع گشتاور متداول و تابع توزیع گشتاور اصلاح شده با منطق فازی در سرعت های مختلف با یکدیگر مقایسه شده اند. شکل(10، 11) جریان،  شار و گشتاور خروجی موتور سوییچ رلوکتانس رادر سرعت 300 دور بر دقیقه نشان میدهد و همانطور که مشاهده میشود در سرعت های پایین میزان ریپل گشتاور با بکار بردن TSF معمولی و TSF اصلاح شده با منطق فازی چندان تفاوت نداردو میزان ریپل گشتاور زیاد نیست اما هرچه سرعت موتور افزایش پیدا می کند با توجه به شکل (18 و19) که جریان- شار و گشتاور خروجی را در سرعت 1500دور بر دقیقه نشان میدهد تفاوت این دو روش در میزان ریپل گشتاور محسوس تر میشود.

الف

ب

ج

شکل(10) نمایش الف) گشتاور ب) جریان پ) شار :در سرعت 300rpm با استفاده از تابع توزیع گشتاور اصلاح نشده

الف

ب

ج

شکل(11) نمایش الف)گشتاور ب)جریان پ) شار: در سرعت 300rpm با استفاده از تابع توزیع گشتاور اصلاح شده با منطق فازی

جهت مقایسه  بیشتر بین تابع توزیع گشتاور معمولی و تابع توزیع گشتاور اصلاح شده ,  میزان درصد ریپل گشتاور موتور سوییچ رلوکتانس را به ازای سرعت های 300، 600، 900، 1200 و 1500 دور بردقیقه محاسبه و در جدول(3 و4) نمایش داده شده است که میزان درصد ریپل گشتاور به ازای سرعت های مختلف بصورت نموداری در شکل(12) نشان داده شده که نتایج نشان میدهد که درسرعت های پایین میزان اختلاف درصد ریپل گشتاور در بین تابع توزیع گشتاور معمولی و تابع توزیع اصلاح شده با منطق فازی کم می باشد. اما  با افزایش سرعت موتور تابع توزیع گشتاور معمولی به مرور کارایی خود را از دست میدهد بطوری که در سرعت 1500rpm تابع توزیع گشتاور معمولی دارای 22.5 درصد ریپل گشتاور میباشد ولی تابع توزیع گشتاور اصلاح شده با منطق فازی در همان سرعت دارای 4.5 درصد ریپل گشتاور میباشد که به نسبت دارای کارایی قابل قبولی می باشد.

شکل 12 - درصد ریپل گشتاور به ازای سرعت های مختلف

6- نتیجه گیری:

همانطور که مشاهده نمودید توابع توزیع گشتاور در سرعت های پایین کارایی مطلوبی جهت کاهش ریپل گشتاور را دارا می باشند اما با افزایش سرعت موتور به علت کاهش مدت زمان کوتاسیون و خاصیت سلفی سیم پیچهای استاتور , جریان موتور نمی تواند در این زمان کوتاه از جریان مرجع پیروی کندو بصورت ناخواسته جریان فاز قبلی وارد ناحیه مربوط به فاز بعدی میشود که سبب تولید ریپل گشتاور میشود که روش پیشنهادی بدین صورت بود که میزان خطای گشتاور از مقدار مرجع و مشتق خطای گشتاور را به یک کنترل کننده فازی دادیم که کنترل کننده فازی مقدار گشتاور مرجع فاز بعدی را به گونه ای اصلاح مینماید که مقدار ریپل گشتاور بوجود آمده را جبران نماید و درنتیجه گشتاور ثابتی را در خروجی مشاهده نماییم که نتایج شبیه سازی صحت و برتری روش پیشنهادی را تایید مینماید.

| جدول 3: درصد ریپل گشتاور(TRF%) را زمانی که از تابع توزیع گشتاور معمولی استفاده میشود را به ازای سرعت های مختلف نشان می دهد. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1500 | 1200 | 900 | 600 | 300 | W(rpm) |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | TREF |
| 23.5 | 23.4 | 23 | 22.2 | 21.2 | TMAX |
| 19 | 19.25 | 19.25 | 19.75 | 19.7 | TMIN |
| 22.5 | 20.75 | 18.75 | 12.25 | 7.5 | TRF% |

| جدول 4: درصد ریپل گشتاور (TRF%) را زمانی که از تابع توزیع گشتاور اصلاح شده با منطق فازی استفاده میشود را به ازای سرعت های مختلف نشان میدهد. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1500 | 1200 | 900 | 600 | 300 | W(rpm) |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | TREF |
| 20.6 | 20.55 | 20.5 | 20.42 | 20.3 | TMAX |
| 19.7 | 19.7 | 19.75 | 19.78 | 19.78 | TMIN |
| 4.5 | 4.25 | 3.75 | 3.2 | 2.6 | TRF% |

مراجع:

[1] S.K Sahoo,S.Dasgupta, S.K.Panda, J.X.Xu, “A Lyapunov function based robust direct torque controller for switched reluctance motor drive system”,IEEE Trans.on power Electronics,vol.27,pp.555-564,Feb.2012.

[2] X.D.Xue,K.W.E.Cheng and S.L.Ho,”Optimaization and Evaluation of torque sharing functions for torque ripple Minimaizationin switched Reluctance Motor Drives,IEEE Trans.power electron,vol 24,no.9,sep.2009

[3] vujicic p,”Minimaization of torque ripple and copper losses in switched Reluctance Drive,”IEEE Trans.power electron,vol.27,no.1,pp.388-389,jan.2012

[4] H. Moradi cheshmehbeigi, S.Yari, A.R.Yari, E.Afjei,” self-tuning Approach to optimaization  of Excitation Angles for switched Reluctance motor drives using Fuzzy Adaptive Controller,” in proc.conf.13th EPE,pp.1-10,sep 2009

[5] J.Castro, P.Andrada and B. Blanque,”Minimaization of torque ripple in switched reluctance motor drives using direct instantaneous torque control,” international Conference on renewable energies and power quality ,santiago de compostela(spain),28th to 30th March,2012

[6] I.Husain and M.Ehsani,” torque ripple Minimaization in switched reluctance drives by pwm current control,” IEEE Trans.power electron., vol.11,no.1,pp.83-88,jan1996.

[7] S.K.Sahoo,S.K.Panda and J.X.XU,” Iterative learning –based high performance current controller for switched reluctance motors”IEEE Trans .Energy convers.,vol.19,no.3,pp.491-498,sep.2004.

[8] X.D.Xue and K.W.E.Cheng,”A Control scheme of  torque ripple Minimaizationin for srm drives based on flux linkage controller and torque sharing function,”in proc.2nd int.conf.power electron.syst.Appl.,Hong Kong,2006,pp.79-84.

[9]  R.Krishnan,Switched reluctance Motor drives :Modeling ,simulation, Analysis, design and Application.Boca Raton,Fl:CRC.jun.28,2001,Hardcover ISBN:0849308380

[10]  Sayeed Mir ,Malik ,E.elbuluk and Iqbal Husain,” torque ripple Minimaization in switched reluctance motors using Adaptive fuzzy control”, IEEE Transactions on industry Applications,vol.35,no.2,March/April 1999,pp.no.461-468.

[11]  Gobbi.R and K.Ramar,”practical current control Techniques for torque ripple Minimaization in sr motors” 2nd IEEE International conference on power and energy,December 1-3,2008,johor Baharu,Malaysia.

[12] M.Divandari,R.Brazamini,A.Dadpour,M.jazaeri,”A novel Dynamic Observer and  torque ripple Minimaization via fuzzy logic for srm drives”, IEEE International symposium on industrial Electronics,seoul Olympic parktel, seoul ,Korea july 5-8 , 2009.