تاثیر خواص مواد در بهبود حساسیت هیدروفن پیزوالکتریک MEMS

مجتبی شمس ناتری1، بهرام عزیزالله گنجی2

1دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگده برق و کامپیوتر، mojtaba_shams_n@yahoo.com

2دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگده برق و کامپیوتر ، baganji@nit.ac.ir

چكيده-در این مقاله ما به بررسی، تحلیل ریاضی و شبیه سازی تاثیر خواص مواد بر میزان حساسیت حسگر هیدروفن پیزوالکتریک  MEMS پرداخته ایم و با تعریف ماده مناسب برای این حسگر حساسیت آن را بهبود بخشیدیم، ساختار بررسی شده در این مقاله یک هیدروفن پیزوالکتریک با قابلیت کار در فرکانس های پایین می باشد. هیدروفن های پیزوالکتریک امروزه کاربردهای فراوانی دارند، این ادوات مهمترین بخش ساختار سونار را تشکیل می دهند، سونارها در کشتی ها و وسایل حمل و نقل دریایی، ادوات جنگی مرتبط با دریا مانند زیردریایی ها، ناوها و ... کاربرد دارند. عملکرد هیدروفن های پیزوالکتریک بر این اساس می باشد که می توانند فشار صوتی دریافتی را به سیگنال الکتریکی تبدیل نمایند. که این تبدیل انرژی صوتی به الکتریکی توسط ماده پیزوالکتریک موجود در ساختار هیدروفن انجام می پذیرد بنابراین مواد استفاده شده در ساختار هیدروفن از جمله ماده پیزوالکتریک، ماده استفاده شده بعنوان دیافراگم و ... تاثیر بسزایی در عملکرد و حساسیت این حسگر دارند، در این مقاله ما با انتخاب ماده مناسب برای ساخت حسگر موفق به بهبود حساسیت این حسگر ها شده ایم به نحوی که حسگر طراحی شده دارای حساسیت -192.6  و فرکانس رزونانس 78 کیلوهرتز میباشد.

کلید واژه-پیزوالکتریک، هیدروفن، تنش، کرنش، صوت، ضریب یانگ

1-مقدمه

هیدروفون یا همان میکروفون زیرآب دستگاهی است که برای دریافت صوت در زیر آب طراحی شده است، در حقیقت هیدروفون ها با دریافت فشار حاصل از موج صوتی آنرا به سیگنال قابل پردازش در خروجی تبدیل می نمایند، امروزه بیشترین کاربرد هیدروفن ها در فرکانس های پایین  می باشد و همچنین اکثر حسگرهای هیدروفن مورد استفاده در دستگاه های سونار بویژه سونار نظامی در فرکانس زیر 80کیلوهرتز می باشند، بنابراین ما نیز به طراحی یک حسگر هیدروفن برای کار در فرکانس زیر 80 کیلو هرتز می پردازیم و سعی در بهینه سازی حساسیت آن با تعیین بهینه مواد مورد استفاده در آن داریم]1[.

نحوه تبدیل فشار صوتی به سیگنال خروجی روشهای گوناگونی دارد ولی اکثر هیدروفن های ساخته شده بعلت خواص مناسب مواد پیزوالکتریک از این نوع میباشند، کلمه پیزوالکتریک از واژه یونانی پیزون2 به معنی فشرده شدن اقتباس شده است. وقتی ماده پیزوالکتریکی تحت تأثیر فشار

مکانیکی (به صورت انبساط یا انقباض) قرار گیرد، مقداری بار الکتریکی در سطح آن ظاهر می شود.

شکل1. هیدروفن

این بار الکتریکی در اثر نامتقارن بودن ساختار کریستال است که به تولید میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی منجر می شود. به این حالت اثر پیزوالکتریک مستقیم گویند. حال اگر در پی اعمال میدان الکتریکی با مقادیر گرانش مکانیکی و تغییرات مکانیکی در ساختار مواجه شویم به این اثر پیزوالکتریک معکوس گویند که هر دو اثر کاربردیهای متفاوت و فراوان دارند. در زمانهای بسیار قدیم در هند مواد کریستالی مانند تورمالین به راحتی یافت می شد، مردم این مناطق متوجه خاصیت ویژه ای در این مواد شده بودند به نحوی که وقتی این کریستال ها در خاکستر داغ انداخته می شدند بعد از زمان کوتاهی مقداری از این خاکسترها را جذب می کردند، این ماده که در آن زمانها آهنربا سیلان نامیده می شد، در سال 1703 توسط داتچ مرچنت به اروپا آورده شد. اثر الکتریکی این ماده در سال1756 توسط آپینوس کشف گردید و در سال 1824 بروستر این اثر را اثر پیزوالکتریک نامید. اثر پیزوالکتریک مستقیم در 2 آگوست سال 1880 توسط برادران کوری کشف و آنها روابط و مشاهدات بین نیروی مکانیکی و پتانسیل خروجی را تا حدی استخراج نمودند. اثر معکوس پیزو الکتریک نیز در سال 1881 توسط لیپمن کشف گردید. او متوجه این امر شده بود که در کریستال وقتی به دو وجه مخالف آن پتانسیل وصل نماییم باعث انحراف (تغییر شکل) در آن کریستال می گردد البته برادران کوری نیز در همین سال پی به این اثر برده بودند و بعد از این دانشمندان دیگری نیز به بررسی و آزمایش برروی این مواد پرداختند مانند رونتن، کنت، وویت و .... مواد گوناگونی از خود اثر پیزوالکتریک نشان میدهند که در ادامه برخی از آنها معرفی می گردند ]2[.

کریستال های طبیعی (نیشکر، کوارتز، نمک راچل، یاقوت زرد ، زبرجد هندی و ...)، مواد طبیعی دیگر(تاندون، ابریشم،برخی از چوب ها، مینای و عاج دندان و ....)، کریستال های مصنوعی (گالیوم اُرتوفسفات، لانگاسیت و ...)، سرامیک های مصنوعی (باریوم تیتانیوم، تیتانات سرب، تیتانات زیرکونات سرب و ...) و پلیمرها ]3[.

2-ساختار حسگر پیزوالکتریک:

حسگرهای پیزوالکتریک بر پایه فشار اعمالی به آنها باری متناسب با آن فشار تولید می نمایند و برای تبدیل این تغییرات بار به یک سیگنال قابل پردازش در خروجی در دوطرف ماده پیزوالکتریک لایه نازکی از فلز قرار می دهند که با تشکیل خازن ولتاژ متناسب با بار تولید شده که بر اساس فشار اعمالی بوجود آمده است تولید نماید. همچنین برای عملکرد این حسگرها در فرکانسهای پایین نیز میبایست لایه پیزوالکتریک بر روی یک دیافراگم قابل انعطاف قرار گیرد، بنابراین در این حسگر دو ماده مهم و تعیین کننده موجود می باشد، یکی ماده تشکیل دهنده دیافراگم و دیگری ماده پیزوالکتریک که هر دو در ادامه بررسی می گردد ]4[.

شکل 1. ساختار حسگر پیزوالکتریک

در حقیقت یک حسگر پیزوالکتریک ولتاژی متناسب با فشار اعمالی را برای ما تولید می نماید و هرچه این ولتاژ تولیدی در فشار یکسان بیشتر باشد می توان گفت عملکرد حسگر متناسب تر می باشد.

3-تحلیل عوامل موثر در عملکرد حسگر پیزوالکتریک:

همانطور که بیان گردید حسگر های پیزوالکتریک از یک دیافراگم متحرک حاوی ماده پیزوالکتریک تشکیل شده اند و برای بهینه سازی حساسیت آنها میبایست ماده تشکیل دهنده دیافراگم و ماده پیزوالکتریک بهینه انتخاب شوند. حساسیت حسگر های هیدروفن بصورت رابطه 1 بیان می گردد ]5[.

| (1) | S=10log10VOPref |
| --- | --- |

که در آن مقدار مرجع برابر با (0dB=1 V/µPa) میباشد، در نتیجه حساسیت در این ساختارها نسبت مستقیم با ولتاژ تولیدی دارد، این ولتاژ توسط ماده پیزوالکتریک دیافراگم تولید می گردد، و این ولتاژ تولیدی رابطه مستقیم با کرنش دیافراگم دارد که در ادامه توضیح داده می شود، کرنش دیافراگم نیز وابسته به ماده تشکیل دهنده آن می باشد. بنابراین ما با انتخاب مناسب ماده پیزوالکتریک و ماده تشکیل دهنده دیافراگم می توانیم حساسیت حسگر را افزایش دهیم. در ادامه ابتدا مواد پیزوالکتریک بررسی می شوند و سپس مواد تشکیل دهنده دیافراگم. همانطور که بیان گردید اگر به ماده پیزو الکتریک فشار اعمال گردد تولید بار الکتریکی می نماید به این حالت اثر پیزوالکتریک مستقیم گویند. حال اگر در پی اعمال میدان الکتریکی با مقادیر گرانش مکانیکی و تغییرات مکانیکی در ساختار مواجه شویم به این اثر پیزوالکتریک معکوس گویند . که هر دو اثر کاربردیهای متفاوت و فراوان دارند (شکل2) ]6[.

شکل 2. ماده پیزوالکتریک تحت اعمال فشار

برای بیان عملکرد اثر پیزو الکتریک مستقیم و معکوس روابط 2 و 3 تعریف گردیده است:

| (2) |  |
| --- | --- |
| (3) |  |

در این رابطه ها ضریب پیزوالکتریک d یک ماتریس با 18 درایه می باشد که این درایه ها با توجه به مواد گوناگون متفاوت می باشند، تا کنون تعداد زیادی از کریستال ها (چندین میلیون) کشف شده است که در بین آنها فقط تعداد کمی قابلیت تولید اثر پیزوالکتریک و خروجی لازم برای استفاده شدن را دارند.

در بین این مواد آنهایی که تقارن بیشتری داشته باشند تعداد بیشتری از درایه های ضریب پیزوالکتریکشان صفر می باشد بعنوان مثال کریستالهای tetragonal با تقارن 4mm  تنها دارای سه درایه می باشند، که ماتریس ضریب پیزوالکتریک آنها در زیر آورده شده است.

| (4) |  |
| --- | --- |

باید توجه داشت این تقارن تنها تا دمایی که به آن دمای کوری گویند وجود دارد، و بعد از آن این روابط دیگر جوابگو نیست. با بررسی های انجام شده و اضافه کردن پارامترهای موثر دیگر روابط پیزو الکتریک بصورت زیر تعریف شده است، که در واقع گسترش روابط قبل می باشد ]7[.

| (5) |  |
| --- | --- |
| (6) |  |

که بصورت ماتریسی نیز می توانند بیان گردند:

| (7) |  |
| --- | --- |

که در آن بردار D خود یک ماتریس (1×3) می باشد و بیانگر چگالی بار الکتریکی (Coulomb/m2)،  بردار کرنش (1×6)، E نیروی الکتریکی اعمالی (1×3) با واحد (Volt/m) و  بردار تنش (1×6) با واحد (N/m2) میباشد و اندیس های ماتریس ضرایب نیز عبارتند از:

1. e بیانگر ضریب دی الکتریک ماده که یک ماتریس 3×3 با واحد (Farad/m) میباشد.

2. d ضریب پیزو الکتریک میباشد که برای دو حالت اثر مستقیم و غیر مستقیم پیزوالکتریک با اندیسهای d , c نمایش داده شده است که یک ماتریس 3×6 و 6×3 در دو حالت می باشد و واحد آن (Coulomb/N or m/Volt) است.

3.  s نیز بیانگر ضریب الاستیکی ماده میباشد که یک ماتریس 6×6 با واحد (m2/N) است.

بعنوان نمونه ضریب پیزوالکتریک در اثر غیرمستقیم برای یک نوع ماده پیروالکتریک بصورت زیر بیان می گردد، که در آن اندیسهای 1، 2 و3 نمایشگر محورهای مختصات معمولا z , y ,x می باشد.

| (8) |  |
| --- | --- |

ماتریس  تنش نیز همانطور که بیان گردید دارای شش مولفه بصورت زیر میباشد:

| (9) |  |
| --- | --- |

که در آن اندیسهای 1 تا 6 بیانگر تنش ایجاد شده در راستای محور های x و y و z و مشترک بین zy وzx و xy می باشد، برای ماتریس های s , e   نیز داریم :

| (10) |  |
| --- | --- |
| (11) |  |

همانطور که بیان گردید رابطه 3 برای حالت حس کنندگی و رابطه 2 برای حالت محرک بودن ماده پیزوالکتریک مورد استفاده قرار می گیرد، اگر رابطه یک را در حالتی که نیروی الکتریکی اعمالی خارجی نداشته باشیم بصورت ماتریسی بازنویسی نماییم داریم:

| (12) |  |
| --- | --- |

طبق رابطه بالا تنش ایجاد شده در ساختار می تواند در ماده پیزوالکتریک باری را ایجاد نماید که میزان این بار را میتوان با استفاده از رابطه 13 تخمین زد  ]8[:

| (13) |  |
| --- | --- |

برای محاسبه ولتاژ تولید شده نیز می توان از رابطه 14 استفاده نمود، که در آن Cp خازن تشگیل شده در حسگر و q بار ذخیره شده در آن میباشد:

| (14) |  |
| --- | --- |

که این ولتاژ با در نظر گرفتن روابط قبل بصورت رابطه 15 بدست می آید:

| (15) |  |
| --- | --- |

که در آن L ضخامت ماده پیزوالکتریک و  تنش و g ضریب پیزو الکتریک می باشد، که در واقع این رابطه ساده شده همان رابطه 14 است. که رابطه بین d , g بصورت رابطه 16 تعریف می گردد:

| (16) |  |
| --- | --- |

که در آن  همان ضریب دی الکتریک در راستای خواسته شده است. طبق مطالب بیان شده می توانیم نتیجه بگیریم با افزایش ضریب پیزوالکتریک d میزان ضریب پیزو g نیز زیادتر شده در نتیجه حساسیت افزایش یافته و ولتاژ خروجی زیاد می گردد، اما در واقع چنین اتفاقی نمی افتد و با افزایش ضریب پیزوالکتریک d میزان ضریب پیزو g کاهش یافته در نتیجه حساسیت و ولتاژ خروجی کم می گردد. علت این امر وابستگی ضریب پیزوالکتریک به ضریب دی الکتریک می باشد که با افزایش یا کاهش ضریب پیزوالکتریک d ضریب دی الکتریک نیز با ضریبی بیشتر افزایش یا کاهش می یابد و باعث می گردد افزایش ضریب d باعث کاهش ضریب g و یا برعکس گردد علاوه بر آن ضریب پیزو الکتریک (d) به غیر از ضریب دی الکتریک به عوامل گوناگون دیگری نیز وابسته می باشد، بعنوان نمونه برای ماده پیزو با کریستالهای tetragonal با تقارن 4mm  (مانند pzt) ضریب d33 بصورت زیر تعریف می گردد ]9[:

| (16) |  |
| --- | --- |

که در آن 33 و p3 بیانگر ضریب دی الکتریسیته و پلاریزاسیون منطبق با محور 3 (z) میباشد و 0 بیانگر ضریب دی الکتریک خلا  می باشد و ضریب Q11 بیانگر ضریب electrostrictive برای حالت پارا الکتریک میباشد.  که این ضرایب به نوبه خود وابسته به دیگر خواص ماده مانند ضریب یانگ و... میباشد، ولی بطور کل می توان گفت برای استفاده ماده پیزوالکتریک در حالت مستقیم یعنی تبدیل فشار به ولتاژ باید از ماده ای با ضریب g بالاتر استفاده نمود در جدول 1 ضرایب مربوط به مواد پیزوالکتریک آورده شده است.

جدول 1. ضرایب پیزوالکتریک در انواع مختلف PZT

همانطور که از مطالب بیان شده پیداست ولتاژ تولیدی توسط حسگرهای پیزوالکتریک رابطه مستقیم با کرنش (جابجایی) ایجاد شده در حسگر بر اثر فشار اعمالی دارد بنابراین ماده تشکیل دهنده دیافراگم نیز نقش مهمی در حساسیت حسگر دارا می باشد، در این مقاله ما از ساختار دیافراگم دایره ای استفاده می نماییم، پس همانطور که بیان گردید ایتدا باید رابطه بین جابجایی دیافراگم بر اثر فشار اعمالی و تاثیر خواص مواد دیافراگم را در آن یافته تا با بهینه انتخاب کردن ماده دیافراگم میزان جابجایی دیافراگم را بیشتر کرده تا تنش ایجاد شده در آن و در نتیجه ولتاژ ایجاد شده در ماده پیزوالکتریک افزایش یابد و حساسیت حسگر بهینه شود. به منظور دست یابی به عبارت دقیقی برای جابجایی دیافراگم های دایره ای جواب معادله دیفرانسیلی جابجایی دیافراگم دایره ای که به صورت زیر می باشد را  در نظر می گیریم ]10و11[.

| (17) |  |
| --- | --- |

که در آن p فشار اعمالی به دیافراگم،  W جابجایی دیافراگم در راستای فشار، r شعاع دایره و D سختی دیافراگم می باشد که از رابطه 18 بیان می شود:

| (18) |  |
| --- | --- |

در رابطه فوق v ضریب پواسون، t ضخامت دیافراگم، E ضریب الاستیسیته دیافراگم دایره ای (شکل 3) می باشد.

شکل 3. نمای فوقانی و برش عرضی دیافراگم دایره ای صاف

با حل معادله فوق و اعمال شرایط مرزی رابطه  جابجایی مرکزی دیافراگم  دایره ای صاف در حالت کلی به صورت زیر ارائه می شود.

| (19) |  |
| --- | --- |

همانطور که از رابطه بالا پیداست میزان جابجایی دیافراگم وابستگی به جنس ماده و خواص آن مانند E ضریب الاستیسیته و v ضریب پوآسون دارد. عملکرد حسگرهای پیزوالکتریک در یک بازه فرکانسی که با فرکانس رزونانس ساختار حسگر محدود میگردد تعریف می شوند بنابراین می بایست رابطه فرکانس رزونانس این حسگرها را نیز بررسی نماییم، برای فرکانس رزونانس دیافراگم های دایره ای با استفاده از تئوری صفحه، با فرض آنکه در لبه های دیافراگم جابجایی نداریم و در این نقاط هیچگونه خمشی وجود ندارد، فرکانس نوسان دیافراگم از رابطه 20 قابل حصول می باشد ]12[.

| (20) |  |
| --- | --- |

که در آن ρ چگالی ماده تشکیل دهنده دیافراگم، ثابت ارتعاش برای مد mnام صفحه می باشد. ثابت ارتعاش برای مدهای مختلف مقدار متفاوتی دارد که برای مد اول برابر 10.21 می باشد. حال با استفاده از روابط بدست آمده و همچنین شبیه سازی به روش آنالیز المان محدود به بررسی تاثیر مواد تشکیل دهنده حسگر می پردازیم.

4-نتايج:

برای بررسی تاثیر ماده پیزوالکتریک در عملکرد حسگرهیدروفن پیزوالکتریک ابتدا ما یک ساختار ساده از حسگر هیدروفن پیزوالکتریک را بعنوان نمونه انتخاب نمودیم تا اثر ماده پیزوالکتریک را برروی آن بررسی نماییم. حسگرهای هیدروفن پیزوالکتریک فشار صوتی اعمالی را به باری متناسب با آن فشار تولید می نمایند و برای تبدیل این تغییرات بار به یک سیگنال قابل پردازش در خروجی در دوطرف ماده پیزوالکتریک لایه نازکی از فلز قرار می دهند که با تشکیل خازن ولتاژ متناسب با بار تولید شده که بر اساس فشار اعمالی بوجود آمده است تولید نماید (شکل 4). .

شکل 4. تولید بار در ماده پیزو الکتریک بر اثر اعمال فشار

با توجه به روابط بیان شده از آنجایی که بار و ولتاژ تولیدی در راستای عمودی (z) برای ما مهم بوده (بعلت نحوه قرار گرفتن الکترودها) ضرایب d31 و  d33 در تولید این ولتاژ نقش دارند که در ادامه به بررسی این ضرایب می پردازیم، ابتدا یک ساختار مانند شکل 5 را طراحی کرده و سپس با تعریف ماده PZT-5A برای آن مقدار ولتاژ خروجی را بر حسب فشار های مختلف بدست می آوریم (نمودار 1).

شکل 5. دیافراگم طراحی شده برای بررسی اثر پیزوالکتریک

نمودار 1. ولتاژ تولید شده در ماده پیزوالکتریک با تغییر فشار

همانطور که از نمودار بالا پیداست با افزایش فشار میزان ولتاژ خروجی نیز در خروجی افزایش می یابد، در ماده PZT-5A ضرایب پیزو بصورت جدول 2 می باشند ]13[.

جدول 2. ضرایب پیزوالکتریک PZT-5A

حال با ثابت نگه داشن مقدار d31 مقدار d33 را تغییر می دهیم و اثر آنرا برروی ولتاژ خروجی می بینیم، از آنجایی که با تغییر d33 ضریب دی الکتریک 33 تغییر می نماید در نتیجه انتظار داریم ولتاژ نیز تغییر نماید. و با تغییر این ولتاژ حساسیت نیز تغییر نماید.

نمودار 2. تغییر حساسیت در حسگر پیزوالکتریک با تغییر ضریب d33

همانطور که از نمودار 2 پیداست حساسیت و ولتاژ تولیدی با افزایش ضریب d33 کاهش می یابند، علت این کاهش ولتاژ و حسایت با افزایش ضریب پیزوالکتریک d33، ضریب دی الکتریک 33 افزایش می یابد و چون افزایش ضریب 33 بیشتر از افزایش ضریب d33 است و با توجه به رابطه g33=d33/33 بنابراین ضریب g33 کاهش یافته و در نتیجه ولتاژ تولیدی کم می گردد. کاهش ولتاژ نیز باعث کاهش حساسیت می گردد. حال اثر تغییر ضریب d31 را با ثابت فرض کردن ضریب d33 بررسی می نماییم، نتایج این بررسی در نمودار 2 آورده شده است.

نمودار 3. تغییر حساسیت حسگر پیزوالکتریک با تغییر ضریب d31

علت این کاهش ولتاژ و حسایت با کاهش ضریب پیزوالکتریک |d31| این است که بعلت ثابت بودن ضریب d33 ضریب دی الکتریک 33 نیز ثابت می باشد، و چون ضرایب d31 کم  شده است پس طبق رابطه g31=d31/33 با کاهش ضریب d31  ضریب پیزو g31 کاهش یافته و در نتیجه ولتاژ تولیدی کم می گردد. کاهش ولتاژ نیز باعث کاهش حساسیت می گردد.  طبق مطالب بیان شده  در ماده پیزوالکتریک با افزایش ضرایب g31 ,g33 می توان ولتاژ تولیدی را افزایش دهیم، پس با انتخاب ماده پیزوالکتریک مناسب می توان حساسیت مربوط به حسگرهای پیزوالکتریک را بهبود بخشید. حال پس از انتخاب ماده پیزوالکتریک مناسب می خواهیم آنرا برروی یک دیافراگم مناسب قرار دهیم تا در بازه فرکانسی کمتر از 80 کیلوهرتز بهترین عملکرد را داشته باشد، برای این منظور یک دیافراگم دایره ای را تحت اعمال فشار متغییر بین 0.01پاسکال تا 400 پاسکال قرار داده ایم که نمودار زیر نشان دهنده جابجایی مرکزی این دیافراگم بر حسب فشار می باشد.

نمودار 4. جابجایی دیافراگم بر حسب فشار

همانطور که از نمودار 4 پیداست باافزایش فشار میزان جابجایی دیافراگم افزایش یافته در نتیجه کرنش ایجاد شده در ماده پیزوالکتریک بیشتر شده و همچنین ولتاژ و حساسیت بیشتر می گردد، پس برای بهبود عملکرد حسگر می بایست در یک فشار ثابت میزان حساسیت آنرا افزایش دهیم، یکی از عواملی که می توانند در این مورد تاثیرگذار باشد جنس ماده تشکیل دهنده دیافراگم است، از جمله خواصی از ماده دیافراگم که می تواند برروی عملکرد آن تاثیرگذار باشد، E ضریب الاستیسیته و v ضریب پوآسون می باشد در ادامه تاثیر این خواص برروی جابجایی دیافراگم دایره ای در فشار ثابت 10 پاسکال بررسی شده است (نمودارهای 5 , 6).

نمودار 5. تاثیر ضریب یانگ برروی جابجایی با فشار 10 پاسکال

نمودار 6. تاثیر ضریب پوآسون برروی جابجایی با فشار 10 پاسکال

همانطور که از نمودارهای 5,6 پیداست افزایش ضریب یانگ باعث کاهش جابجایی و کاهش تنش و کرنش ایجاد شده در نتیجه کاهش ولتاژ تولیدی و کم شدن حساسیت می گردد. از نمودار مربوط به ضریب پوآسون نیز همین امر مشخص است یعنی با افزایش ضریب پوآسون میزان جابجایی دیافراگم با شیب ملایم تری نسبت به ضریب یانگ کاهش می یابد و باعث کاهش ولتاژ تولیدی و حساسیت خواهد گردید، بنابراین در انتخاب ماده برای دیافراگم به منظور افزایش حساسیت آن میبایست ماده ای را انتخاب نمود که ضریب یانگ و پوآسون آن کوچک باشد، در نمودار زیر با اضافه نمودن یک لایه ماده پیزوالکتریک برروی دیافراگم دایره ای تاثیر ضریب یانگ برروی ولتاژ تولیدی و جابجایی دیافراگم بررسی شده است.

نمودار 7. تاثیر ضریب پوآسون برروی جابجایی دیافراگم و ولتاژ تولیدی در فشار 10 پاسکال

با توجه به نمودار 7 همانطور که انتظار داشتیم افزایش ضریب یانگ باعث کاهش جابجایی و درنتیجه کاهش ولتاژ تولیدی می گردد، پس میبایست مقدار آنرا کوچک انتخاب نماییم ولی باید درنظر داشته باشیم همانطور که در ابتدا بیان کردیم می خواهیم این حسگر در فرکانس کمتر از 80 کیلوهرتز کارکند پس باید تاثیر این خواص را برروی فرکانس رزونانس دیافراگم که درحقیقت پارامتر تعیین کننده بازه فرکانسی عملکرد حسگر میباشد بررسی نماییم. نمودارهای 8 و 9 نشان دهنده نحوه تاثیر این خواص برروی فرکانس رزونانس دیافراگم می باشند.

نمودار 8.  تاثیر ضریب یانگ برروی فرکانس با فشار 10 پاسکال بدون تنش

نمودار 9. تاثیر ضریب پوآسون برروی جابجایی با فشار 10 پاسکال

همانطور که از نمودارهای بالا پیداست با افزایش ضریب یانگ و پوآسون فرکانس رزونانس افزایش می یابد پس برای داشتن بازه فرکانس بیشتر می بایست مقدار این دو ضریب را افزایش دهیم که با حساسیت مخالفت می کند. باتوجه به مطالب بیان شده و نتایج بدست آمده بهتر است ابتدا با تعیین بازه فرکانسی عملکرد به تعیین فرکانس رزونانس بپردازیم و سپس با توجه به این فرکانس مقدار ضرایب پوآسون و یانگ را برای بهینه شدن حساسیت تعریف نماییم و در نهایت باتوجه به مطالب گفته شده در بخش ماده پیزوالکتریک ماده مناسب را برروی دیافراگم قرار دهیم تا در مجموع بهترین عملکرد را از حسگر بدست آوریم با توجه به این موارد پارامترهای انتخاب شده برای حسگر طراحی شده در شکل 6 نشان داده شده است .

شکل 6. ساختار حسگر هیدروفن طراحی شده برای بررسی اثر ماده پیزوالکتریک برروی حساسیت حسگر

در ساختارهای قبل از ماده پیزوالکتریک PZT-5A  استفاده شده بود، ما با توجه به مطالب بیان شده ماده PZT-2 را بجای PZT-5A انتخاب می کنیم تا با افزایش مقدار ضرایب g33 , g31 باعث افزایش حساسیت این حسگر شویم در نمودار 10 حساسیت این حسگر در بازه فرکانسی نشان داده شده است.

نمودار 10. حساسیت حسگر هیدروفن با تغییر ماده پیزوالکتریک

همانطور که از نمودار 10 پیداست با تغییر ماده پیزوالکتریک با ضرایب پیزو بالاتر توانستیم حساسیت حسگر هیدروفن را از -201.3 به مقدار  -192.6 افزایش دهیم. علاوه برآن با تعریف ماده مناسب برای دیافراگم و ماده پیزوالکتریک حسگر در بازه فرکانسی معیین حساسیت را بهینه تعریف نماییم.

5-نتیجه گیری:

در این مقاله به معرفی مواد مورد استفاده در ساختار حسگر هیدروفن پیزوالکتریک و چگونگی تاثیر پارامترهای این مواد در عملکرد حسگر هیدروفن پرداختیم و با استفاده از  تحلیل ریاضی، شبیه سازی و بررسی نشان دادیم که با استفاده از انتخاب ماده مناسب پیزوالکتریک و ماده مناسب برای دیافراگم در این حسگرها می توان حساسیت آنها را بهبود ببخشید و با بررسی و انتخاب ماده مناسب برای ساختار حسگر هیدروفن پیزوالکتریک موفق به بهبود حساسیت این حسگر ها شده ایم به نحوی که حسگر طراحی شده دارای حساسیت -192.6  و فرکانس رزونانس 78 کیلوهرتز میباشد. در این مقاله فقط به بررسی تاثیر خواص مواد در عملکرد ساختار پرداختیم و در کارهای آتی می خواهیم اثر ساختار مکانیکی را نیز بر روی حساسیت بررسی نماییم و با استفاده از ساختار مناسب باز هم بهره این حسگرها را بهبود ببخشیم.

6-مراجع:

- Angela D Amico, Richard Pittenger; A Brief  History of Active Sonar; Aquatic Mammals, 426-434; (2009).

- Antonio Arnau and David Soares, Fundamentals of Piezoelectricity, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2008).

- Erhart, J.; Fousek, J.; Janovec, V.; Privratska, J. and Tichy, J.: Fundamentals of Piezoelectric Sensorics. Berlin, Heidelberg, New York: Springer (2002).

- Mohd Ikhwan Hadi Yaacob, Mohd Rizal Arshad, Theoretical characterization of square piezoelectric micro ultrasonic transducer for underwater applications, Proceeding of the 7th International Symposium on Mechatronics and its Applications (ISMA10), Sharjah, UAE, (April 2010).

- Linggang Guan • Chenyang Xue • Guojun Zhang, Advancements in technology and design of NEMS vector hydrophone, Springer-Verlag, (2011).

- Stanley Kon, Kenn Oldham; Piezoresistive and Piezoelectric MEMS Strain Sensors for Vibration Detection; Proc. of SPIE Vol. 6529 65292V-1; (2007).

- jayant sirohi, inderjit chopra; Fundamental Understanding of Piezoelectric Strain Sensors; Journal of intelligent material systems and structures, Vol. 11—April (2000).

- Bin Lin, Victor Giurgiutiu, Review of In-situ Fabrication Methods of Piezoelectric Wafer Active Sensor for Sensing and Actuation Applications, SPIE's 12th International Symposium on Smart Structures and Materials and 10th International Symposium on NDE for Health Monitoring and Diagnostics, 6-10, (March 2005).

- Yanshen Wang, Yuxian Gai; PvdF Piezoelectric Film Based Force Measuring System; Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 4(16): 2857-2861, (2012).

- Modeling of Capacitance and Sensitivity of a MEMS Pressure Sensor with Clamped Square Diaphragm, Transactions A: Basics,) 2013(.

- Timoshenko, S. P. and Krieger, S. W. Theory of plates and shells. Singapore: McGraw-Hill. 1984.

- Ganji BA, Majlis; Analytical analysis of flat and corrugated membranes for MEMS capacitive sensors. Int J Nonlinear Dynamics Eng Sci 1(1):47–57; (2008).

- Ikeda, T.: Fundamentals of Piezoelectrieity. Oxford: Oxford University Press (1996).