طراحی، تحلیل و شبیه سازی ساختار جدید هیدروفن های

پیزوالکتریک MEMS با حساسیت بالا

مجتبی شمس ناتری1، بهرام عزیزالله گنجی2

1دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگده برق و کامپیوتر، mojtaba_shams_n@yahoo.com

2دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگده برق و کامپیوتر ، baganji@nit.ac.ir

چكيده-در این مقاله به طراحی، تحلیل و شبیه سازی ساختار جدید هیدروفن های پیزوالکتریک  MEMSبا استفاده از ساختار T شکل جهت افزایش حساسیت در فرکانس پایین می پردازیم، هیدروفن های پیزوالکتریک امروزه کاربردهای فراوانی دارند، این ادوات مهمترین بخش ساختار سونار را تشکیل می دهند، سونارها در کشتی ها و وسایل حمل و نقل دریایی، ادوات جنگی مرتبط به دریا مانند زیردریایی ها، ناوها و.. کاربرد دارند. عملکرد هیدروفن های پیزوالکتریک بر این اساس می باشد که می توانند فشار صوتی دریافتی را به سیگنال الکتریکی تبدیل نمایند . ساختار ارائه شده در این مقاله توانسته حساسیت حسگر را در مقایسه با نمونه های مشابه به میزان 7 دسی بل بهبود ببخشد به نحوی که حساسیت ساختار جدید با اضافه کردن طرح T شکل برابر -196 db در بازه فرکانسی کمتر از 55Khz شده است.

کلید واژه-هیدروفن، پیزوالکتریک، سونار، صوت، حساسیت

1-مقدمه

در سالهای اخیر رشد عمده در زمینه رشته مهندسی، مربوط به سیستمهای در ابعاد میکرومتری می باشد، که این شاخه از دانش در نقاط مختلف جهان با نامهای مختلفی شناخته می شود، از قبیل تکنولوژی سیستمهای میکرومتری در اروپا و دانش ماشینکاری میکرویی درژاپن و سیستمهای الکترومکانیکی در ابعاد میکرومتری (MEMS) در آمریکا، که همگی بیانگر این دانش می باشند. بطور کلی سیستمهای MEMS به دو قسمت تقسیم می شوند که عبارتند از : ادوات حس کننده یا متحرک و واحد انتقال سیگنال. میکرو حسگرها برای حس کردن تغییرات معین فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی از قبیل دما، فشار، نیرو، صدا، نور، تشعشعات هسته ای، شار مغناطیسی و ... ساخته می شوند. برتری این حسگرها نسبت به حسگرهای موجود پیشین در اندازه ی کوچک، هزینه ساخت و توان مصرفی پایین، دقت بالا و همچنین امکان مجتمع سازی آن با تکنولوژی های دیگر مانند CMOS می باشد ]1و2[.

هیدروفون یا همان میکروفون زیرآب دستگاهی است که برای دریافت صوت در زیر آب طراحی شده است، ، واژه هیدروفون1 مشتق شده از واژگان یونانی هیدرو به معنای آب و فون به معنای صوت می باشد2. در حقیقت هیدروفون ها با دریافت فشار حاصل از موج صوتی آنرا به سیگنال قابل پردازش در خروجی تبدیل می نمایند، نحوه تبدیل فشار صوتی به سیگنال خروجی روشهای گوناگونی دارد ولی اکثر هیدروفن های ساخته شده بعلت خواص مناسب مواد پیزوالکتریک از این نوع میباشند.

شکل 1. کاربردهای هیدروفن های میکرومتری

اولین ساختارها برای هیدروفن در اوایل قرن 18 میلادی ارائه گردید که کارایی مناسب را نداشتند و به ندرت مورد استفاده قرار می گرفتند، در سال 1912 بعد از برخورد کشتی آر ام اس تایتانیک با توده یخ زیر آب و غرق شدن آن تلاشهای جدیدی برای ساخت دستگاههایی برای دریافت و ارسال صوت انجام گردید. یکی از ابتدایی ترین این دستگاه ها در سال 1914 توسط پژوهشگر کانادایی  ساخته شد که از یک بوبین متحرک استفاده می نمود ]3[.

در سال 1914 اولین توده یخ توسط این دستگاه کشف شد و در طی جنگ جهانی اول زیر دریایی های آمریکایی از این دستگاه استفاده نمودند. در اوایل سال 1915 آقای لانگوین1 از میکروفنهای کربنی با پوشش ضد آب برای دریافت صوت استفاده نمود و بعد از آن نیز تلاشهای زیادی صورت گرفت، ولی مشکل اصلی آنها در حساسیت و قدرت دریافت این حسگرهای صوتی بود. تا اینکه دانشمندان پی به پتانسیل مواد پیزوالکتریک در بهبود عملکرد این حسگرها بردند و در سال 1917 لانگوین با جایگزین کردن مبدل کوارتز بجای میکروفون کربنی کارایی آنرا به مقدار قابل توجهی افزایش داد. و در سالهای بعد نیز با ارائه ساختار جدیدی که در آن کوارتز را بین دو فلز قرار داده بود توانست کارایی حسگر خود را افزایش دهد  ]4[. این تلاش ها برای ساخت حسگرهای هیدروفن با قابلیت مناسب همچنان یکی از موضوعات روز می باشد.

2-ساختار حسگر پیزوالکتریک:

حسگرهای پیزوالکتریک بر پایه فشار اعمالی به آنها باری متناسب با آن فشار تولید می نمایند و برای تبدیل این تغییرات بار به یک سیگنال قابل پردازش در خروجی در دوطرف ماده پیزوالکتریک لایه نازکی از فلز قرار می دهند که با تشکیل خازن ولتاژ متناسب با بار تولید شده که بر اساس فشار اعمالی بوجود آمده است تولید نماید (شکل1) .

شکل 1. تولید بار در ماده پیزو الکتریک بر اثر اعمال فشار

در حقیقت یک حسگر پیزوالکتریک ولتاژی متناسب با فشار اعمالی را برای ما تولید می نماید و هرچه این ولتاژ تولیدی در فشار یکسان بیشتر باشد می توان گفت عملکرد حسگر مناسب تر می باشد ]5و6[. برای افزایش حساسیت این حسگرها در فشار پایین ماده پیزوالکتریک را بر روی دیافراگم قابل انعطاف قرار می دهند که نمایی از آن در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل 2. ساختار حسگر هیدروفن جدید

در ادامه عوامل موثر در بهبود کارایی این حسگر بررسی می گردد.

3- عوامل موثر در عملکرد حسگر پیزوالکتریک

همانطور که بیان گردید این حسگرها دارای یک دیافراگم شامل مواد پیزوالکتریک می باشند تا در هنگام برخورد صوت با دیافراگم آن را خم کرده و باعث ایجاد تنش و کرنش در ماده پیزوالکتریک گردد و ماده پیزوالکتریک این تنش و کرنش را به ولتاژ خروجی تبدیل نماید. حساسیت این حسگرها به صورت نسبت میزان ولتاژ تولیدی در خروجی به فشار اعمالی بر حسگر سنجیده می گردد:

حساسیت این حسگر های هیدروفن با رابطه 13 بیان می گردد:

| (1) | S=10log10VOPref |
| --- | --- |

Vo بیانگر ولتاژ تولید شده توسط حسگر و p بیانگر فشار صوت رسیده به حسگر می باشد، مقدار مبنا نیز (0dB=1 V/µPa) میباشد]7[. ساختار پیشنهادی در ادامه معرفی می گردد.

همانطور که از رابطه پیداست هرچه میزان ولتاژ تولیدی بیشتر باشد در نتیجه حساسیت بهتر می گردد، ولتاژ تولیدی در ماده پیزوالکتریک نیز وابسته به تنش ایجاد شده در دیافراگم دارد و این تنش وابسته به جابجایی (کرنش) دیافراگم می باشد، پس برای بهینه سازی حساسیت این حسگر می بایست ابتدا دیافراگم را بطور مناسب طراحی نمود و سپس با انتخاب مساختار مناسب برای حسگر حساسیت را افزایش داد، برای دیافراگم می توان از اشکال و ابعاد مختلف استفاده نمود که در ادامه بررسی می گردد.

با توجه به هدف پژوهش، که طراحی یک سنسور با حساسیت بالا می باشد در ابتدا باید شکل هندسی مناسبی برای دیافراگم ارائه دهیم. به منظور انتخاب طرح بهینه در این قسمت به بررسی جابجایی مرکزی دیافراگم دایره و مربعی در اثر فشار اعمالی می پردازیم.

به منظور دست یابی به عبارت دقیقی برای جابجایی دیافراگم های دایرهای جواب معادله دیفرانسیلی جابجایی دیافراگم دایره ای که به صورت زیر می باشد را ارائه می دهیم ]8[.

| (2) |  |
| --- | --- |

که در آن p فشار اعمالی به دیافراگم،  W جابجایی دیافراگم در راستای فشار، r شعاع دایره، D سختی دیافراگم می باشد و از رابطه زیر بیان می شود:

| (3) |  |
| --- | --- |

در رابطه فوق v ضریب پواسون، t ضخامت دیافراگم، E ضریب الاستیسیته دیافراگم دایره ای (شکل 3) می باشد.

شکل 3. نمای فوقانی و برش عرضی دیافراگم دایره ای صاف

با حل معادله فوق و اعمال شرایط مرزی رابطه جابجایی دیافراگم دایره بر حسب  فشار در حالت کلی به صورت زیر ارائه می شود.

| (4) |  |
| --- | --- |

همانطور که بیان گردید برای انتخاب طرح بهینه برای دیافراگم باید دیافراگم دایره با دیافراگم مربعی مقایسه شود. برای دیافراگم مربعی با چهار طرف ثابت نیز فرمول (5) موجود می باشد ]9[.

(5)

که a نصف ضلع دیافراگم و بقیه مولفه ها مانند حالت قبل تعریف می شوند. از آنجایی که حساسیت حسگرهای هیدروفن در بازه فرکانسی تعریف می گردد لازم است رابطه فرکانس رزونانس نیز برای دیافراگم درنظر گرفته شود. برای بدست آوردن فرکانس نوسان دیافراگم با استفاده از تئوری صفحه، با فرض آنکه در لبه های دیافراگم جابجایی نداریم و در این نقاط هیچگونه خمشی وجود ندارد، فرکانس نوسان دیافراگم از رابطه زیر قابل حصول می باشد ]10[.

| (6) |  |
| --- | --- |

که در آن ρ چگالی ماده تشکیل دهنده دیافراگم، ثابت ارتعاش برای مد mnام صفحه می باشد. ثابت ارتعاش برای مدهای مختلف مقدار متفاوتی دارد که برای مد اول برابر 10.21 می باشد.

پس از بررسی روابط مربوط به دیافراگم به بررسی نحوه و روابط موجود برای ماده پیزوالکتریک می پردازیم. اگر به ماده پیزو الکتریک فشار اعمال گردد تولید بار الکتریکی می نماید به این حالت اثر پیزوالکتریک مستقیم گویند. حال اگر در پی اعمال میدان الکتریکی با تغییرات مکانیکی در ساختار مواجه شویم به این اثر پیزوالکتریک معکوس گویند . که هر دو اثر کاربردیهای متفاوت و فراوان دارند. با بررسی های انجام شده و اضافه کردن پارامترهای موثر دیگر، روابط پیزو الکتریک بصورت زیر در آمده است، که در واقع بیانگر اثر مستقیم و معکوس پیزوالکتریک می باشد ]11[.

| (7) |  |
| --- | --- |
| (8) |  |

که بصورت ماتریسی نیز می توانند بیان گردند:

| (9) |  |
| --- | --- |

که در آن بردار D یک ماتریس (1×3) بیانگر چگالی بار الکتریکی (Coulomb/m2)،  بردار کرنش (1×6) با واحد (dimensionless)، E نیروی الکتریکی اعمالی (1×3) (Volt/m) و m بردار تنش (1×6) (N/m2) میباشد. و اندیس های ماتریس ضرایب نیز عبارتند از:

1. e بیانگر ضریب دی الکتریک ماده که یک ماتریس 3×3 با واحد (Farad/m) میباشد.

2. d ضریب پیزو الکتریک میباشد که برای دو حالت اثر مستقیم و غیر مستقیم پیزوالکتریک با اندیسهای d , c نمایش داده شده است که یک ماتریس 3×6 و 6×3 در دو حالت می باشد و واحد آن (Coulomb/N or m/Volt) است.

3.  s نیز بیانگر ضریب الاستیکی ماده میباشد که یک ماتریس 6×6 با واحد (m2/N) است.

بعنوان نمونه ضریب پیزوالکتریک در کاربرد غیرمستقیم بصورت زیر بیان می گردد، که در ان اندیسهای 1، 2 و3 نمایشگر محورهای مختصات z , y ,x می باشد.

| (10) |  |
| --- | --- |

ماتریس  تنش نیز همانطور که بیان گردید دارای شش مولفه بصورت زیر میباشد:

| (11) |  |
| --- | --- |

که در آن اندیسهای 1 تا 6 بیانگر تنش ایجاد شده در راستای محور های x و y و z و مشترک بین zy وzx و xy می باشد، برای ماتریس های s , e   نیز نمونه های زیر را داریم :

| (12) |  |
| --- | --- |
| (13) |  |

همانطور که بیان گردید رابطه 1 برای حالت حسگر و رابطه 2 برای حالت محرک بودن ماده پیزوالکتریک مورد استفاده قرار می گیرد، اگر رابطه یک را در حالتی که نیروی الکتریکی اعمالی خارجی نداشته باشیم بصورت ماتریسی بازنویسی نماییم داریم:

| (14) |  |
| --- | --- |

طبق رابطه بالا تنش ایجاد شده در ساختار می تواند در ماده پیزوالکتریک باری را ایجاد نماید که میزان این بار را میتوان با استفاده از رابطه 9 تخمین زد:

| (15) |  |
| --- | --- |

برای محاسبه ولتاژ تولید شده نیز می توان از رابطه 10 کمک گرفت، که در آن cp خازن تشگیل شده در حسگر و q بار ذخیره شده در آن میباشد:

| (16) |  |
| --- | --- |

که این ولتاژ را بصورت زیر نیز تعریف می کنند:

| (17) |  |
| --- | --- |

که در آن L ضخامت ماده پیزوالکتریک و T همان تنش () و g ضریب پیزو الکتریک می باشد، در واقع این رابطه ساده شده رابطه 10 است. که رابطه بین d , g بصورت زیر می باشد:

| (18) |  |
| --- | --- |

در آن  ضریب دی الکتریک درراستای مورد نظر است. همانطور که از روابط بالا پیداست ولتاژ تولیدی توسط حسگرهای پیزوالکتریک رابطه مستقیم با فشار اعمالی و ضریب پیزوالکتریک دارد، ما در این کار بدون تغییر ماده پیزوالکتریک می خواهیم با تغییر ساختار مکانیکی حسگر میزان تبدیل فشار اعمالی را به ولتاژ بیشتری در خروجی تبدیل نماییم ]13و12[.

4-نتايج:

در این بخش به ارائه نتایج حاصل از شبیه سازی به روش آنالیز المان محدود و روابط ریاضی می پردازیم و همانطور که توضیح داده شد ابتدا ساختار مناسب برای دیافراگم را انتخاب کرده و درنهایت با اضافه نمودن بخش مکانیکی برروی ساختار حساسیت این حسگرها را افزایش می دهیم، اشکال مختلفی را میتوان برای طراحی دیافراگم در نظر گرفت ولی بیشترین کاربرد دیافراگم ها مربوط به دو شکل دایره ای و مربعی می باشد، برای مقایسه بین دیافراگم دایره ای و مربعی در ابتدا نمودار جابجایی دو دیافراگم با مساحت یکسان را بر حسب فشار بررسی شده است.

نمودار 1. جابجایی مرکزی دیافراگم دایره ای و مربعی با تغییر فشار

همانطور که نمودار فوق نشان می دهد با مساحت یکسان، دیافراگم دایره جابجایی بیشتری در فشار یکسان از خود نشان می دهد. که این به معنای حساستر بودن دیافراگم دایره نسبت به فشار می باشد. بنابراین ما ساختار دایره ای را بعنوان دیافراگم انتخاب می نماییم و در ادامه سعی در بهینه انتخاب نمودن ابعاد دیافراگم داریم، نمودار 2 نشان دهنده جابجایی مرکزی دیافراگم دایره ای تحت اعمال فشار می باشد.

نمودار 2. جابجایی مرکزی دیافراگم دایره ای با تغییر فشار

همانطور که از نمودار 2 پیداست با افزایش فشار جابجایی نیز بصورت خطی افزایش می یابد. حال به بررسی اثر طول دیافراگم برروی جابجایی آن درفشار ثابت 10 پاسکال می پردازم، برای این منظور شعاع دیافراگم را از 300 میکرومتر تا 800 میکرومتر تغییر می دهیم نتایج مربوط به تغییر طول در نمودار 3 نشان داده شده است.

نمودار 3. جابجایی مرکزی دیافراگم دایره ای با تغییر شعاع

همانطور که از نمودار 3 پیداست با افزایش طول دیافراگم جابجایی آن افزایش می یابد و در نتیجه کرنش و تنش ایجاد شده در آن نیز بیشتر شده و انتظار داریم ولتاژ تولیدی توسط ماده پیزوالکتریک دیافراگم نیز افزایش یابد، پس می توانیم نتیجه بگیریم با افزایش طول دیافراگم حساسیت افزایش می یابد ولی باید در نظر داشته باشیم که افزایش طول دیافراگم باعث کاهش فرکانس رزونانس دیافراگم شده و بازه فرکانسی عملکرد حسگر را کاهش می دهد و از طرف دیگر باعث افزایش ابعاد ساختار حسگر می گردد، در ادامه اثر تغییر طول دیافراگم برروی فرکانس رزونانس آن بررسی شده است (نمودار زیر).

نمودار 4. فرکانس رزونانس دیافراگم دایره ای با تغییر شعاع

همانطور که از نمودار 4 پیداست با افزایش طول دیافراگم فرکانس رزونانس آن کاهش یافته و بازه عملکرد حسگر محدود می گردد، بنابراین میبایست تعادل لازم بین حساسیت و فرکانس رزونانس درنظر گرفته شود. حال به بررسی اثر ضخامت دیافراگم برروی جابجایی آن می پردازیم نمودار 5 نتایج حاصل از این بررسی را نشان می دهد.

نمودار 5. جابجایی مرکزی دیافراگم دایره ای با تغییر ضخامت

همانطورکه از نمودار 5 نشان می دهد با افزایش ضخامت دیافراگم سختی دیافراگم بیشتر شده  جابجایی آن کم می گردد، درنتیجه تنش و کرنش ایجاد شده در آن کم شده و حساست حسگر کاهش می یابد بنابراین میبایست ضخامت دیافراگم را کم نمود، ولی کم نمودن ضخامت باعث شکنندگی ساختار و همچنین کاهش فرکانس رزونانس و بازه عملکرد آن می گردد، زیرا با کاهش ضخامت سختی دیافراگم کم شده و فرمانس رزونانس نیز کم می گردد، نمودار 6  نشان دهنده نتایج حاصل از تغییر ضخامت دیافراگم و تاثیر ان برروی فرکانس رزونانس آن می باشد.

نمودار 6.. فرکانس رزونانس دیافراگم دایره ای با تغییر ضخامت

همانطور که ا انتظار داشتیم با افزایش ضخامت دیافراگم فرکانس رزونانس آن افزایش می یابد، پس برای افزایش بازه عملکرد دیافراگم می بایست ضخامت آنرا افزایش داد ولی این امر باعث کاهش حساسیت می گردد بنابراین میبایست بین این دو پارامتر در طراحی تعادل لازم ایجاد گردد. حال به بررسی ایده اصلی مقاله یعنی اضافه نمودن ساختار مکانیکی برروی دیافراگم می پردازیم.

ساختار جدید هیدروفن:

این ساختار که نمایی از آن در شکل زیر نشان داده شده است، دارای یک دیافراگم سیلیکنی میباشد که تنها  اطراف آن ثابت میباشد و برروی آن ساختار حسگر پیزوالکتریک شامل ماده پیزوالکتریک و الکترودهای آن قرار دارد و علاوه بر آن شامل یک بخش T شکل برروی ساختار می باشد که در ساختار هیدروفن های پیشین وجود نداشت، که باعث می گردد تاثیر فشار را برای ماده پیزو الکتریک بیشتر کرده و در نتیجه ولتاژ بیشتری نیز در خروجی تولید نماید.

شکل 4. ساختار حسگر هیدروفن جدید

در حقیقت بخش T شکل از دو بخش عمده تشکیل شده است سطح بالایی T که عمل جمع کردن فشار اعمالی را انجام می دهد و پایه T که نیروی جمع شده با استفاده از سطح Tرا بر روی مرکز دیافراگم متمرکز می کند (شکل5) تشکیل شده است و بدین طریق باعث افزایش جابجایی دیافراگم می شود.

شکل 5. (راست) جمع آوری نیروی اعمالی پوست دست با استفاده از طرحT(چپ) متمرکز کردن نیروی اعمالی پوست دست در مرکز دیافراگم

برای بررسی و تحلیل این ساختار، آن را با ساختارهای هیدروفن پیزوالکتریک گذشته مقایسه می نماییم  ]14[، در ادامه به ارائه و بررسی نتایج حاصل از این مقایسه می پردازیم، شبیه سازی های ارائه شده در این بخش به روش آنالیز المان محدود انجام شده است.

در ادامه ما به ارائه نتایج شبیه سازی و تحلیل ریاضی ساختار جدید می پردازیم و در این بررسی ها ابعاد و مواد (PZT-5a) انتخاب شده کاملا یکسان و برابر می باشد (شکل 4). همانطور که در بخش روابط مربوط به مواد پیزو الکتریک نشان داده شده در این حسگر ها بر اساس فشار اعمالی به این حسگرها کرنش(جابجایی) و تنشی  در ماده پیزوالکتریک ایجاد شده که باعث قطبیدگی آنها و در نتیجه تولید ولتاژ در حسگر می گردد پس در فشار ثابت هرچه کرنش و تنش ایجاد شده در ساختار بیشتر باشد، ولتاژ تولیدی در نتیجه حساسیت حسگر بیشتر است. پس در ابتدا میزان جابجایی دیافراگم را در فشار های مختلف در دو حالت با ساختار T شکل و بدون آن بررسی می نماییم:

شکل 6. ساختار حسگر هیدروفن طراحی شده

نمودار 7. جابجایی مرکزی دیافراگم با تغییر فشار

همانطور که از نمودار 7 پیداست جابجایی دیافراگم با ساختار T شکل نسبت به ساختار مشابه بدون آن کمتر می باشد پس انتظار داریم تنش های ایجاد شده در ماده پیزوالکتریک نیز در حالت با ساختار T شکل افزایش یابد در جدول 1 میانگین تنشهای ایجاد شده در دوحالت در فشار 10 پاسکال آورده شده است، که در آن Sxx , Syy , Szz به ترتیب بیانگر میانگین تنش ایجاد شده در راستای محورهای X , Y , Z می باشد.

جدول 1. تنش های تولیدی در ماده پیزوالکتریک در دو حسگر با ساختار T شکل و بدون آن

همانطور که انتظار داشتیم تنش های ایجاد شده در حسگر با ساختار T شکل افزایش یافته است، پس طبق رابطه ولتاژ پیزو (رابطه 1) انتظار داریم میزان ولتاژ تولیدی نیز در ساختار جدید افزایش یابد برای بررسی این موضوع دو ساختار قبل را بر اساس میزان ولتاژ تولیدی در فشارهای مختلف از نظر ریاضی و شبیه سازی بررسی نمودیم که نتایج آن در نمودار 2 آورده شده است.

نمودار 8.. ولتاژ تولید شده با نغییر فشار برای دو حسگر با ساختار T شکل و بدون آن

همانطور که از نمودار 8 پیدا است استفاده از ساختار T شکل در حسگر میزان ولتاژ تولیدی را در فشار های برابر در مقایسه با حالت بدون آن افزایش می دهد که با توجه به رابطه حساسیت این حسگرها (رابطه 1) باعث افزایش حساسیت حسگر می گردد، در ادامه به بررسی ابعاد ساختار T شکل می پردازیم، برای این منظور ابتدا ابعاد پایه ساختار T شکل را در فشار ثابت تغییر داده و اثر آنرا برروی ولتاژ تولیدی و جابجایی دیافراگم بررسی می نماییم.

نمودار 9. تاثیر ضخامت پایه ساختار T شکل بر روی میزان جابجایی دیافراگم و ولتاژ تولیدی

نمودار 9 نشان می دهد با افزایش ضخامت پایه T شکل میزان جابجایی دیافراگم کم می گردد زیرا از تمرکز فشار برروی دیافراگم کاسته می شود. پس بعلت کاهش جابجایی دیافراگم انتظار داریم، تنش ایجاد شده در ماده پیزوالکتریک و ولتاژ تولیدی توسط آن نیز کاهش یابد، و همچنین همانطور که انتظار داشتیم با کاهش ابعاد پایه ها و نازکتر شدن آنها میزان جابجایی دیافراگم و درنتیجه میزان تنش و ولتاژ تولیدی در ماده پیزوالکتریک افزایش می یابد ولی باید توجه داشت نازک کردن پایه ساختار T شکل باعث شکنندگی و خمش جانبی آن می گردد، حال در ادامه به بررسی اثر تغییر ابعاد سطح ساختار T شکل می پردازیم.

نمودار 10. تاثیر ابعاد سطح ساختار T شکل بر روی میزان جابجایی دیافراگم

همانطور که از نمودار 10 پیداست افزایش سطح ساختار T شکل باعث افزایش جابجایی می گردد زیرا هر چه سطح در تماس با صوت بیشتر باشد نیروی بیشتری نیز توسط ساختار جمع شده و توسط پایه ها برروی دیافراگم متمرکز می گردد و جابجایی آنرا افزایش می دهد و انتظار داریم با افزایش جابجایی میزان تنش ایجاد شده در ماده پیزوالکتریک و ولتاژ تولیدی توسط آن افزایش یابد، از نمودار ولتاژ تولیدی نیز مشخص میباشد که هر چه سطح ساختار بیشتر باشد بعلت جمع شدن نیروی بیشتر جابجایی و ولتاژ بیشتری در خروجی تولید می گردد ولی باید توجه داشت افزایش سطح باعث افزایش وزن روی دیافراگم و هم چنین خمش اطراف ساختار T شکل تحت اعمال نیرو را می گردد، حال به بررسی حساسیت ساختارها می پردازیم، حساسیت این حسگرها همانطور که بیان گردید بصورت میزان ولتاژ خروجی تولیدی به فشار اعمالی به حسگر و برحسب دسی بل بیان می گردد، در نمودار 11 میزان حساسیت ساختار در مقایسه با ساختار معمولی در باطه فشار صوتی آورده شده است.

نمودار 11. مقایسه حساسیت حسگرهای هیدروفن با ساختار T شکل و بدون آن

همانطور که از نمودار 11 پیداست استفاده از ساختار T شکل حساسیت ساختار را بهبود می بخشد و حساسیت را از مقدار -203 db  برای حسگر ساده به مقدار -196 db برای حسگر با ساختار T شکل رسانده ایم، حساسیت حسگر هیدروفن را در بازه فرکانسی که با فرکانس رزونانس ساختار محدود میشود نیز نشان می دهند، فرکانس رزونانس حسگر پیزوالکتریک با ساختار T شکل  55.8 Khz  محاسبه شده است، پس میتوان حساسیت مربوط به حسگر را با توجه به فرکانس رزونانس و ولتاژ تولیدی بر اثر فشار اعمالی بر آن نشان داد ]15[. نمودار 12 نشان دهنده حساسیت مربوط به حسگرهیدروفن طراحی شده با ساختار T شکل می باشد.

نمودار 12. مقایسه حساسیت حسگرهای هیدروفن با ساختار T شکل

با توجه به نتایج بدست آمده حساسیت حسگر هیدروفن پیزوالکتریک با اضافه شدن ساختار T شکل برروی آن افزایش یافته است به نحوی که حساسیت ساختار جدید با اضافه کردن طرح T شکل برابر -196 db در بازه فرکانسی کمتر از 55Khz شده است.

5-نتیجه گیری:

در این مقاله به معرفی ساختار جدیدی برای هیدروفن های پیزوالکتریک پرداختیم و با استفاده از  تحلیل ریاضی، شبیه سازی و بررسی نشان دادیم که با استفاده از ساختار جدید می توانیم حساسیت حسگر را بهبود ببخشیم به نحوی که حساسیت ساختار جدید با اضافه کردن طرح T شکل برابر -196 db در بازه فرکانسی کمتر از 55Khz شده است، در این مقاله فقط به بررسی تاثیر ساختار مکانیکی پرداختیم و در کارهای آتی می خواهیم اثر مواد تشکیل دهنده ساختار را نیز بر روی حساسیت بررسی نماییم و با استفاده از ماده مناسب باز هم بهره این حسگرها را بهبود ببخشیم.

6-مراجع:

- Kovacs, G. T. A., Maluf, N. I., and Petersen, K. E.  Bulk micromachining of  silicon. Proceedings of the IEEE, 86(8):1536–1551. (1998).

- Madou, M. J. Fundamentals of microfabrication: the science of miniaturization. Boca Raton, Florida: CRC Press. (2002).

- Charles H. Sherman, John L. Butler., Transducers and Arrays for Underwater Sound. pp 1-200. (2006).

- Thomas Parrish, The Submarine: A History, Viking, New York (2004).

- Antonio Arnau and David Soares, Fundamentals of Piezoelectricity, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2008).

- Mohd Ikhwan Hadi Yaacob, Mohd Rizal Arshad, Theoretical characterization of square piezoelectric micro ultrasonic transducer for underwater applications, Proceeding of the 7th International Symposium on Mechatronics and its Applications (ISMA10), (April 2010).

- Linggang Guan, Guojun Zhang, Jiao Xu, Design of T-shape vector hydrophone based on MEMS, Elsevier B.V., Sensors and Actuators A 188, (2012).

- Modeling of Capacitance and Sensitivity of a MEMS Pressure Sensor with Clamped Square Diaphragm, Transactions A: Basics,) 2013(.

- Timoshenko, S. P. and Krieger, S. W. Theory of plates and shells. Singapore: McGraw-Hill. 1984.

- Ganji BA, Majlis; Analytical analysis of flat and corrugated membranes for MEMS capacitive sensors. Int J Nonlinear Dynamics Eng Sci 1(1):47–57; (2008).

- Yanshen Wang, Yuxian Gai; PvdF Piezoelectric Film Based Force Measuring System; Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 4(16): 2857-2861, (2012).

- Jaffe, B.; Cook, W.R. Jr.; Jaffe, H.: Piezoelectric Ceramics. London: Academic Press, (1971).

- Ikeda, T. Fundamentals of Piezoelectrieity. Oxford: Oxford University Press (1996).

- Sungjoon Choi, Haksue Lee, Wonkyu Moon, A micro-machined piezoelectric hydrophone with hydrostatically balanced air backing, 2010 Elsevier, Sensors and Actuators A 158, (2010).

- Linggang Guan • Chenyang Xue • Guojun Zhang, Advancements in technology and design of NEMS vector hydrophone, Springer-Verlag, (2011).