کنترل مستقیم گشتاور یک موتور الکتریکی شش‌فازه نامتقارن و پیاده‌سازی با یک اینورتر دوسطحی SVPWM مناسب برای مانورهای ویژه شناور

احسان ابراهیمی1، سید ادیب ابریشمی‌فر2، احمد آل‌احمد3 و محمد علیزاده4

1دانشجوی دکتری الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز، e.ebrahimi@sutech.ac.ir

2دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران،  abrishamifar@iust.ac.ir

3استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، a.ahmad@nit.ac.ir

4مربی دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر، golmahalleh63@gmail.com

چکيده - مزیت‌های زیاد رانش الکتریکی بهره‌گیری از آن را برای تحرک شناور مناسب کرده است. در این مقاله با توجه به مزایای موتورهای چندفازه، راه‌اندازی یک موتور القایی شش‌فازه بررسی شده است. به‌علت مزایای فراوان و پاسخ‌های مناسب، کنترل سرعت موتور با الگوریتم DTC-SVPWM انجام شده است. ابتدا مدل‌سازی موتور شش‌فازه و سپس استخراج روابط کنترلی و در نهایت شبیه‌سازی‌ سیستم در نرم‌افزار SIMULINK MATLAB انجام شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی و پیاده‌سازی بر روی یک نمونه آزمایشگاهی با توان 2 کیلوواتی همگی موید مناسب بودن این روش کنترلی برای کلیه شرایط عملکردی سیستم شناور بوده است. با اجرای یک سری مانورهای رایج عملی که در شناورها اجرا می‌شود، نتایج نمونه آزمایشگاهی جهت بهره‌برداری در یک شناور واقعی استخراج شد.

كليد واژه- موتور القایی شش‌فازه، کنترل سرعت موتور، DTC-SVPWM، رانش الکتریکی.

# مقدمه

مزیت‌های زیاد رانش الکتریکی شامل قدرت حمل بار بیش‌تر، انعطاف‌پذیری زیاد در طراحی کشتی‌، دست‌یابی به قابلیت اطمینان بالاتر، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش هزینه‌های نگهداری، افزایش دسترسی به نیروهای کمکی و مزیت زیست محیطی بهره‌گیری از آن را برای تحرک شناور مناسب کرده است. موتورهای چندفازه دارای مزایای تولید کم‌تر محتوای هارمونیکی، بازه خطا و قابليت اطمينان بیش‌تر، افزايش فرکانس نوسان‌های گشتاور و کاهش دامنه جريان هر فاز بدون کاهش ولتاژ آن می‌باشد[1]. مهم‌ترین دلیل انتخاب یک موتور القایی شش‌فازه در این پژوهش توجه به مداومت شناوری در صورت بروز خطا و هم‌چنین آزمونی برای دست‌یابی به توان‌های زیاد در رانش الکتریکی یک کشتی می‌باشد. کارهای پیشین در کشور فاقد نگاه عملی و بهره‌گیری از نتایج برای پیش‌برد طرح‌های مورد نیاز سازمان‌های دریایی کشور می‌باشد که استفاده از رانش الکتریکی را به‌عنوان نیازی بی‌جایگزین مدنظر گرفته‌اند. روش DTC در سال 1984 توسط تاکاهاشی و سپس در سال 1985 توسط دپنبروک در آلمان معرفی شد[2]. بوگومولوف، یک مطالعه‌ی جامع برای طراحی موتور سنکرون آهن‌ربای دائم 20 مگاوات برای کاربرد رانش دریایی انجام داده است[3]. طاهری و هم‌کاران، یک کنترل‌کننده جستجوی شار را برای بهبود کارایی روش DTC در یک موتور القایی شش‌فازه پیشنهاد داده‌اند[4]. در کارهای اخیر تمرکز بر روش DTC به‌دلیل برخورداری از مزایایی هم‌چون پیاده‌سازی مناسب در پردازنده‌های دیجیتال و مقاوم بودن سیستم کنترل به تغییر مؤلفه‌های ماشین به‌جز مقاومت استاتور است. تدوین این مقاله به این صورت است که در ادامه روش‌ کنترل دور موتور شش‌فازه القایی و الگوریتم DTC-SVPWM مناسب آن بازبینی شده است. سپس در بخش   شبیه‌سازی‌ برای بررسی درستی عملکرد سیستم، نرم‌افزار MATLAB به‌کار گرفته شد. نمایی از راه‌انداز پیاده‌سازی شده برای کنترل یک موتور القایی شش‌فازه 2 کیلوواتی نشان داده شده است. در نهایت مقاله با نتیجه‌گیری کارهای صورت گرفته پایان می‌یابد.

# کنترل مستقیم گشتاور با مدولاسیون پهنای پالس بردار فضایی (DTC-SVPWM)

موارد زیر به آن دلیل آورده می‌شود که تفاوت‌ها و شباهت‌های موتور سه فاز با یک نمونه شش‌فازه تبیین شود. معادله گشتاور موتور القایی شش‌فازه به‌صورت رابطه (1) می‌باشد.

| (1) |  |
| --- | --- |

که ψs شار استاتور، Is جریان استاتور و P تعداد قطب‌های موتور است]5-6[.

بین شارها و جریان‌های روتور و استاتور، روابط زیر برقرار است.

| (2) |  |
| --- | --- |
| (3) |  |

که Ls اندوکتانس استاتور، Lr اندوکتانس روتور و Lm اندوکتانس متقابل روتور و استاتور است. بازنویسی معادلات این‌گونه است.

| (4) |  |
| --- | --- |
| (5) |  |

با جایگزینی رابطه (4) در (5)، رابطه زیر به‌دست می‌آید.

| (6) |  |
| --- | --- |

با توجه به روابط جریان استاتور بر حسب شار روتور و استاتور به‌دست می‌آید:

| (7) |  |
| --- | --- |

اگر جریان استاتور در رابطه (1) قرار داده شود، معادله گشتاور به‌صورت زیر به‌دست می‌‌‌آید]7-8[:

(8)

که ρs و ρr به‌ترتیب زوایای شار استاتور و روتور هستند. با توجه به رابطه (8) می‌توان گشتاور را با کنترل زاویه بین شار استاتور و روتور کنترل کرد. می‌توان سرعت زاویه‌ای شار روتور را ثابت در نظر گرفت و با تغییر زاویه شار استاتور ρs، گشتاور موتور را تغییر داد و به‌صورت مستقل کنترل کرد. در فواصل زمانی کوچک نمونه‌برداری، می‌‌‌توان رابطه زیر را بین بردارهای فضایی شار و ولتاژ استاتور در نظر گرفت.

| (9) |  |
| --- | --- |

که ΔΨ بردار تغییر شار استاتور، Vs بردار ولتاژ استاتور و ΔT زمان نمونه‌برداری است. می‌‌‌توان با اعمال بردار ولتاژ مناسب، شار استاتور را تغییر داد و زاویه بین شار استاتور و شار روتور و درنتیجه گشتاور موتور را کنترل کرد]6[. در شکل 1 چگونگی تأثیر بردار ولتاژ Vs بر بردار شار ψs را نشان می‌دهد.

شکل 1: تغییرات بردار شار استاتور ψs در اثر اعمال بردار ولتاژ Vs ]9[.

نظریه‌ی کنترل مستقیم گشتاور با مدولاسیون پهنای پالس بردار فضایی (DTC-SVPWM)، موفقیت‌های بزرگی در کنترل سرعت راه‌انداز‌ موتورهای القایی به‌دست آورده است[10]. روش SVPWM دارای مزایای متعددی است که استفاده بهتر از باس DC، فراجهش گشتاور کم‌تر، اعوجاج ‌هارمونیکی کل کم‌تر در جریان موتور، تلفات کلیدزنی کم‌تر و پیاده‌سازی آسان‌تر در سیستم‌های دیجیتال را ارائه می‌دهد. به‌طور کلي دو روش اصلی برای افزايش توان در ماشين‌های الکتريکي وجود دارد. روش نخست استفاده از اينورترهاي چندسطحي و روش دوم بهره‌گیری از ماشين‌هاي چندفازه می‌باشد]11[. ماشين‌های شش‌فازه از نظر اتصال سيم‌پيچي‌هاي استاتور به دو ساختار يک صفر مشترک و دو صفر مجزا تقسیم می‌شوند که در شکل 2 شمای کلی هر دو روش نمایش داده شده است.

| الف) ب) |  |
| --- | --- |

شکل 2: الف- دو زمين مجزا، ب- يک زمين مشترک.

در سيستم چندفازه که با يک اينورتر منبع ولتاژ شش ساقه تغذيه مي‌شود، هارمونيک‌هاي بزرگ جريان به وجود خواهد آمد. با راه‌برد جداسازي بردارهاي فضايي، کاهش اين هارمونيک‌ها دنبال می‌شود. براي اين منظور، مؤلفه‌هاي ولتاژ و جريان ماشين به سه زير فضا تصوير مي‌شوند. ابتدا بردار فضايي اصلي با زيرفضاي d-q مدل مي‌شود و سپس دو زيرفضاي عمود بر آن در نظر گرفته می‌شود. با اين کار هارمونيک‌هايي که باعث چرخش نيروي الکتروموتوري در ماشين مي‌شوند و هارمونيک‌هايي که چرخش در آن‌ها صفر است از هم جدا مي‌شوند و تحليل و کنترل ماشين بسيار ساده‌تر خواهد شد.

به‌طور خلاصه مي‌توان مطالب زير را در مورد هارمونيک‌هاي مختلف در ماشين شش‌فازه بيان کرد:

1- هارمونيک اصلي به اضافه هارمونيک‌هاي به زيرفضاي  مدل مي‌شوند و در ايجاد نيروي الکتروموتوري و چرخش MMF در فاصله هوايي نقش دارند.

2- هارمونيک‌هاي به زيرفضايمدل مي‌شوند و در ايجاد نيروي الکتروموتوري نقشي ندارند. اين هارومونيک‌ها شامل هارمونيک‌هاي پنجم، هفتم، هفدهم و ... هستند. چون زيرفضايعمود بر زيرفضاي  است، پس متغيرهاي موجود در اين فضا باعث ايجاد نيروي الکتروموتوري و چرخش MMF در فاصله هوايي نمي‌شوند و بايد در قسمت راه‌انداز تا حد ممکن مقدار آن‌ها را کاهش داد. اين زيرفضا را به‌عنوان يک زيرفضاي صفر در نظر مي‌گيريم.

3- هارمونيک‌هاي مضرب سه به زيرفضاي مدل مي‌شوند و اگر ماشين از نوع دو زمين مجزا باشد حذف مي‌شوند. اين هارمونيک‌ها در چرخش MMF نقشي ندارند.

با ضرب ماتريس تبديل T در هر ولتاژ يا جريان، مقادير مربوطه در اين سه صفحه به‌دست مي‌آيند.

(10)

## مدل‌سازي ماشين

برای ساده‌‌سازی کار، مدل‌سازي ماشين با فرض‌های توزيع سينوسي سيم‌پيچي‌هاي ماشين، صرف‌نظر از اندوکتانس نشتي متقابل، مسير شار خطي و نسبت تبديل يکسان استاتور و روتور در نظر گرفته شده است]11 [.

(11)

با اعمال تبديل T به روابط ولتاژ، رابطه زیر به‌دست می‌آید.

(12)

با ساده‌سازی و نمایش به شکل رابطه (13) و تبديل روابط از مرجع چرخان به ساکن با ماتریس (14)، به شکل ماتریسی روابط ماشین در محور d-q می‌رسیم که در رابطه (15) نشان داده شده است.

(13)

(14)

(15)

براي صفحه‌هاي  روابط ولتاژي به‌صورت زير تبديل مي‌شوند.

(13)

از روابط پیشین آشکار می‌شود که تمام متغيرهايي که در تبديل انرژي الکترومغناطيسي نقش دارند به صفحه‌ مدل مي‌شوند و بايد مقدار آن‌ها افزایش یابد. با روابط موجود در زيرفضاي ، مشاهده مي‌شود که مؤلفه‌های این زیرفضاها در تبديل انرژي الکترومغناطيسي نقش ندارند و بايد تضعيف شوند. فازورهاي در نظر گرفته شده براي ولتاژ سيم‌پيچي‌هاي سه فاز به‌صورت شکل 3 مي‌باشند. با فرض آن که ماشين داراي دو زمين مجزا باشد، با تغيير مقاديرکليدزني از صفر تا 63 تمام حالت‌ها به‌دست ‌مي‌‌آيند().

شکل 3: نمايش فازوري سيم‌پيچي‌هاي ماشين شش‌فازه.

با ضرب ماتريس تبدیل در ولتاژ فازها، مقادير مربوطه در سه صفحه ،  به‌دست مي‌آيند. نمايش بردارهاي صفحه d-q در ماشين شش‌فازه در شکل 4 نشان داده شده است. شبیه‌سازی و پیاده‌سازی سیستم با این مدل‌سازی انجام شد.

شکل 4: نمايش بردارهاي مربوط به صفحه d-q در ماشين شش‌فازه]10[.

# شبیه‌سازی

ساختار کلی شکل 5 مبنای پیاده‌سازی قرار گرفته است. ولتاژ تغذیه ورودی سه فاز با دامنه380 ولت و فرکانس 50 هرتز می‌باشد. در شکل، یک بخش جدول انتخاب کليدزني قرار دارد  که خروجي کنترل‌کننده‌هاي هيسترزيس و شماره بخش محل قرارگیری شار گردان به آن اعمال می‌شود. سپس انتخاب بردار ولتاژ از جدول کليدزني انجام می‌شود. اين بردار از طريق اينورتر شش‌فازه به موتور اعمال مي‌شود.

شکل 5: ساختار کلی الگوریتم DTC-SVPWM.

در شکل 6 شمای کلی بخش راه‌انداز نشان داده شده است.

شکل 6: شمای کلی اجزای بخش‌های تشکیل‌دهنده ساختار الگوریتم DTC-SVPWM.

نمايش کليدزني‌ها در صفحه  در حالتي‌ که زاويه بين سيم‌پيچي‌ها 30 درجه است، به‌صورت شکل 7 مي‌باشد. برای آزمون سیستم شبیه‌سازی، یک منحنی تغییرات سرعت و گشتاور در وضعیتی عملیاتی از شناوری واقعی در نظر گرفته شده است. این منحنی‌ها و پاسخ سیستم به آن‌ها در شکل 8 نشان داده شده است.

شکل 7: ولتاژها در صفحه  با.

شکل 8: دستورات ارسالی برای سیستم شش‌فازه با الگوریتم کنترلی DTC-SVPWM و پاسخ سیستم به آن‌ها.

برای سیستم شش‌فازه با الگوریتم کنترلی DTC-SVPWM مقدار THD برابر با 23/15 می‌باشد.

شکل 9: THD موتور شش‌فازه با DTC-SVPWM.

## پیاده‌سازی عملی

موارد مطرح شده در این مقاله منجر به ساخت یک نمونه آزمایشگاهی شد که شامل قسمت‌های نشان داده شده در شکل (11) می‌باشد که قسمتی از کارهای انجام شده در ادامه آمده است. برای ایجاد باس DC یک يک‌سوکننده DC سه فاز و جهت کنترل دور موتور یک اينورتر شش‌فازه طراحی و با تحلیل حرارتی و تلفات پیاده‎سازی شد.

شکل 11: نمایی از اجزای تشکیل‌دهنده نیروی محرکه الکتریکی[12].

یک برد کنترلی DSPپایه با قابلیت اعمال دوازده سیگنال PWM به همراه برد PCB آن طراحی و ساخته شد. دو مدار آتش IGBT شش سوئیچه با اندازه مناسب جهت نصب بر روی مجموعه اینورتر بازطراحی شد. جهت نمایش متغیرهای سیستم و هم‌چنین انواع خطاها طراحی یک مجموعه نشان‌دهنده MIMIC انجام پذیرفت. با سیم‌پیچی مجدد یک موتور سه فاز القایی، یک موتور شش‌فازه القایی با توان 2 کیلووات و 380 ولت تامین شد. نمونه آزمایشگاهی پیاده‎سازی شده در شکل (12) نشان داده شده است.

شکل 12: شمای کلی پیاده‌سازی راه‌انداز موتور القایی شش‌فازه با الگوریتم کنترلی DTC-SVPWM.

# نتيجه‌گيري

در اين مقاله استفاده از روشي بهينه در کنترل سرعت ماشين القايي شش‌فازه برای استفاده در سیستم رانش الکتریکی شناور مدنظر قرار گرفت. نتايج به‌دست آمده از شبيه‌سازي و پياده‌سازي با نتایج یک موتور سه فاز هم‌توان مقایسه شد. THD برای سیستم شش‌فازه 43 درصد بهبود را نشان می‌دهد. می‌توان ادعا نمود که موتور شش‌فازه القایی و روش DTC-SVPWM یک راه‌برد مناسب با ضربان گشتاور و تلفات کم و سرعت پاسخ خوب جهت بهره‌برداری در رانش الکتریکی شناورها مي‌باشد.

سپاسگزاري‌

نویسندگان قدردان حمایت‌های بی‌دریغ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه مجموعه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر و سازمان جهاد و خودکفایی و هم‌چنین مجموعه جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران می‌باشند.

مراجع

- E. Levi, R. Bojoi, F. Profumo, H. A. Toliyat and S. Williamson, “Multiphase Induction Motor Drives - A Technology Status Review,” IET Electronic Power Application, Vol.1, No.4, pp. 489–516, 2007.

- T. Noguchi and I. Takahashi, “Quick Torque Response Control of an Induction Motor Based on a New Concept,” IEEJ Technology Meeting Rotating Mach., Vol. RM 84–76, pp. 61–70, Sept 1984.

- M. D. Bogomolov, “Concept Study of 20 MW High Speed Permanent Magnet Synchronous Motor for Marine Propulsion,” Eindhoven University of Technology, Eindverslagen Stan Ackermans Instituut, 2013.

- A. Taheri, A. Raahmati and S. Kaboli, “Efficiency Improvement in DTC of Six-Phase Induction Machine by Adaptive Gradient Descent of Flux,” IEEE Transactions on Power Electronics, Vol.27, No.3, March 2012.

- L. Baohua, Y. Jianhua and L. Weiguo, “Research on Space Vector Modulation Method for Improving the Torque Ripple of Direct Torque Control,” International Conference on Computer Design and Applications (ICCDA), Vol.3, June 2010.

- Z. Zhang, R. Tang, B. Bai, and D. Xie, “Novel Direct Control Based on Space Vector Modulation with Adaptive Stator Flux Observer for Induction Motors” IEEE Transactions on Magnetic, Vol.46, no.8, pp.3133–3136, Aug. 2010.

- J. Lepka and P. Stekl “3-Phase AC Induction Motor Vector Control Using a 56F80x, 56F8100 or 56F8300 Device,” Freescale Semiconductor, Vol.2, no.2, 2005.

- G. Qing and G. Yun, “Simulation Research of Direct Torque Open-Loop Control System Based on MATLAB," 3rd International Conference on System Science, Engineering Design and Manufacturing Informatization (ICSEM), Vol.1, pp.76_79, October 2012.

- E. P. Sanchez and C. H. Aramburo and A. N. Segura, “Prototype of an Induction Motor Direct Stator Flux and Torque Vector Control,” IEEE International Symposium on Industrial Electronics, vol.1, pp.219_224, 2000.

- اصغر طاهری " کنترل گشتاور موتور القايي با دو استاتور به منظور کاهش تلفات و ضربان گشتاور"، رساله دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق، تابستان 1390.

- A. R. Munoz and T. A. Lipo, “Dual Stator Winding Induction Machine Drive,” IEEE Transactions on Industrial Applications, Vol 36, no. 5, pp. 1369-1379, Sep/Oct 2000.

- Reference List LNG Carriers Electric Power and Propulsion Systems, ABB AS Marine and Turbocharging, 2010.