کنترل موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده با در نظر گرفتن اثر اشباع و اندوکتانس متقابل  با استفاده از روش پسگام بلوکی

راحله ابراهیمی 1، دکتر علیرضا روستا 2 و میثم جمالی3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز ، r.ebrahimi@sutech.ac.ir

2استادیار دانشگاه صنعتی شیراز،roosta@sutech.ac.ir

3کارشناس شرکت توزیع برق شیراز، taraneheman_rm@yahoo.com

چکيده - در این مقاله سرعت یک موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده 8/6 با در نظر گرفتن اثر اشباع و اندوکتانس متقابل کنترل شده است. برای این منظور ابتدا با در نظر گرفتن اثر اشباع و اندوکتانس متقابل حاصل از فازهای همجوار این موتور، مدل دینامیکی مناسبی  جهت مینیمم سازی ضربان گشتاور در نظر گرفته شده و سپس از روش کنترلی پسگام بر روی مدل دینامیکی جهت طراحی کنترل کننده، استفاده شده است. لذا با این قانون کنترلی کنترل سرعت و متعاقبا کنترل جریان و موقعیت و همچنین کاهش ضربان گشتاور خروجی موتور صورت پذیرفته است. نتایج شبیه سازی و اثبات پایداری سیستم با این قانون کنترلی در مقاله تحقیق شده است.

كليد واژه- اندوکتانس متقابل ، روش پسگام بلوکی ، موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده 6/8

# مقدمه

گرچه موتور‌رلوکتانسی سوئیچ‌شونده (switched reluctance motor)در دسته ماشین‌های سنکرون (synchoronous) جای می‌گیرد، اما با خصوصیات ویژه‌ای از جمله قرار گرفتن همگی سیم‌پیچ‌های این موتور بر روی استاتور  و رتور بدون سیم‌پیچ یا آهنربای دائم که جنس آن از مواد فرومغناطیسی (ferromagnetic)می‌باشد، از سایر ماشین‌ها متمایز شده است[1]. در برشمردن ویژگی‌های این موتور می‌توان به مقاوم بودن آن، ساختار مکانیکی ساده، راندمان بالا، نگهداری آسان ،گشتاور بالا در سرعت‌های کم و مزیت هایی اساسی نظیر قابلیت اطمینان بالا(به دلیل استقلال نسبتا زیاد فازها از یکدیگر) و توانایی رسیدن به سرعت‌های بالا (20000 -50000 دور در دقیقه) در مقایسه با ماشین‌های ac,dc  اشاره کرد[1,2,3]. لیکن نقص‌هایی چون ضربان‌های گشتاور، سروصدای نویزی و نیاز به تجهیزاتی جهت موقعیت‌یابی رتور؛ مانع استفاده وسیع از این موتور در صنعت شده است[4]. جهت استفاده مناسب از مزیت‌ها و رفع مشکلات این موتور، قانون کنترلی مناسب بسیار کارآمد است.

در سال 1996 ایده‌ی خطی‌سازی فیدبکی بر روی SRM پیاده‌سازی شد. در [5] مدل دینامیکی با در نظر گرفتن اشباع مغناطیسی ارائه شده است. همچنین با مقاوم سازی کنترل کننده PI بر اساس روش دوم لیاپانوف در راستای کنترل سرعت، جهت کاهش ضربان گشتاور نیز تلاش شده است. اما در این مقاله در طراحی کنترل کننده از فرمول‌بندی ریاضی برای مشخصه‌های موتور، نظیر L,ϕ ، استفاده شده است. از آنجایی‌که مشخصه‌های موتور به شدت غیر خطی هستند، این فرمول‌‌بندی باعث کاهش دقت شده و در نتیجه خود عاملی برای ضربان گشتاور می‌گردد.  از جمله بهترین روش‌‌ها جهت کاهش ضربان گشتاور ساختارهای مد لغزشی (sliding mode) می‌باشد. در 1995 و1998 از این ساختار برای تنظیم سرعت موتور استفاده شده است[7,8]. همچنین در [9] با ترکیب جبرانساز انتگرالی(PI) با کنترل کننده مد لغزشی جهت کنترل شار پیوندی (flux linkage) نسبت به کاهش ضربان گشتاور اقدام شده است. [10] توانست ضمن کاهش ضربان گشتاور، خصوصیات غیرخطی آن را نیز جبران کند و با کنترل مجموع مجذور جریان‌های فاز، سیستم را نسبت به اغتشاشات خارجی مقاوم‌کند. گرچه [10] در مدل دینامیکی ارائه شده اثر اندوکتانس متقابل را لحاظ کرده است، اما مهم‌ترین ضعف مقالات ارائه شده، صرف‌نظر کردن از اثر اشباع مغناطیسی در مدلسازی و روند طراحی کنترل کننده است. بعد از آن ایده‌ی مد لغزشی دینامیک (dynamic sliding mode)جهت کاهش چترینگ خروجی و ایده های مد لغزشی فازی (fuzzy sliding mode)و مد لغزشی مرتبه بالاتر (higher order sliding mode)نیز برای کاهش ضربان گشتاور پیشنهاد شدند[11-13]. همچنین از ترکیب کنترل کننده مد لغزشی مرتبه دو (second order sliding mode)و الگوریتم Super twisting به منظور کاهش چترینگ و نیز رگوله‌سازی و ردیابی سرعت، استفاده شده است[14]. در تمامی روش‌های ذکر شده در طراحی کنترل کننده از مدل دینامیکی ساده شدهای برای موتور استفاده شده است و از در نظر گرفتن همزمان اثر اشباع و اندوکتانس متقابل به دلیل پیچیدگی معادلات حالت صرفنظر شده است. این در حالی است که این عمل باعث ایجاد ضربان در گشتاور خروجی و کاهش دقت ردیابی مورد نظر گردیده است.

طراحی کنترل کننده مناسب در درجه اول نیازمند داشتن مدل دینامیکی دقیق و مناسبی از سیستم است. با ورود مشخصه های موتور به ناحیه اشباع، این مشخصه ها توابعی از موقعیت رتور و جریان استاتور خواهند بود، این درحالی است که در ناحیه خطی این مشخصه‌ها تنها تابعی از موقعیت رتور بوده‌اند. مدلسازی دینامیکی این موتور با در نظر گرفتن همزمان اثر اشباع و اندوکتانس متقابل که علیرغم اضافه شدن پیچیدگی‌های زیادی در معادلات حالت و شبیه‌سازی مشخصه‌های مغناطیسی موتور، به میینیمم سازی ضربان گشتاور جهت استفاده از موتور در کاربردهای با سرعت بالا کمک می‌کند در این مقاله لحاظ گردیده است.

با توجه به اینکه تابع لیاپانوف (lyapunov function)مورد نیاز برای استفاده از روش لیاپانوف، اختیاری و پیشنهادی می‌باشد، لذا تعیین این تابع برای سیستم‌های غیر‌خطی با ثوابت متغیر‌با‌زمان و کرانداری نظیر موتور رلوکتانسی سوئیچ‌شونده به گونهای که شروط مربوط به تابع تعریف شده در این روش را برآورده سازد و سپس پایداری سیستم را نتیجه دهد، کار پیچیده و بسیار دشواری است. برای طراحی این تابع روش پسگام برگزیده شد. مزیت عمده استفاده از روش پسگام برای سیستم‌های غیرخطی، در تعیین تابع لیاپانوف به صورت مرحله به مرحله است که پس از آن آنالیز پایداری سیستم برای این تابع لیاپانوف طراحی شده انجام می‌گیرد. هدف این مقاله استفاده از روش پسگام بر روی موتور رلوکتانسی سوئیچ‌شونده که سیستمی چند ورودی چند خروجیmulti input multi output:MIMO)) است، جهت طراحی قانون کنترلی مناسب برای رسانیدن موتور به سرعت دلخواه مورد نظر می‌باشد که آنالیز پایداری سیستم با قانون کنترلی طراحی شده به روش پسگام  بلوکی (block backstepping)اثبات و نتایج شبیه‌سازی در نرم افزار Matlab عملکرد خوب قانون کنترلی مورد نظر را نشان می‌دهند.

این مقاله شامل زیر بخش های طراحی و تحقیق نتایج ارائه شده از طریق شبیهسازی به شرح زیر می باشد؛ در بخش 2 مدل دینامیکی کاملی به صورت معادلات ریاضی برای این موتور ارائه شده در بخش 3 قانون کنترلی به روش پسگام برای این مدل دینامیکی طراحی گردیده و نهایتا در بخش های 4 و 5 نتایج ارائه شده با شبیه سازی بررسی شده و نتیجه گیری کلی ارائه گردیده است.

# معادلات دینامیکی موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده 8/6

موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده به دلیل کاربرد‌های زیاد و همچنین مزیت‌های اساسی آن، در صورت کنترل شدن مناسب،گزینه‌ی معقولی برای استفاده در صنعت خواهد بود. این موتور گزینه‌ی مناسبی برای کاربردهای با سرعت و متعاقب آن دمای بالا می باشد. زیرا این موتور به دلیل نداشتن سیم‌پیچ در رتور، در سرعت‌های بالا که دما نیز بالا می‌رود، بدون تغییر چشم‌گیر در منحنی مشخصه‌های خود با راندمان بالایی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. از طرفی در این موتور سیم‌پیچ‌ها تا حد زیادی به صورت مستقل از هم می باشند؛ لذا در صورت بروز عیب و خطا در یک سیم‌پیچ، روند کار مختل نشده و موتور به کار خود ادامه می‌دهد و درنتیجه قابلیت اطمینان بالایی را تضمین می‌کند. اما برای کاربردهای با سرعت متغیر که به سرعت دقیق نیاز است؛ لازم است که گشتاور خروجی این موتور بدون ضربان باشد. لذا داشتن یک قانون کنترلی مناسب و کارآمد حائز اهمیت است.

طراحی کنترلکننده مناسب در درجه اول نیازمند داشتن مدل دینامیکی دقیق و مناسبی از سیستم است. لذا در این پروسه مدلسازی موتور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پروژه با در نظر گرفتن یک موتور 6/8 (8قطب در استاتور و 6 قطب در رتور)که با افزایش متغیرهای حالت نسبت به موتور با تعداد قطب کمتر همراه است، نسبت به کنترل سرعت موتور اقدام گردیده است. مدل دینامیکی در نظر گرفته شده، اثر اشباع مغناطیسی را در نظر می‌گیرد. لذا زمانی که جریان استاتور از 2/1 آمپر بالاتر رود، مدار مغناطیسی موتور وارد ناحیه اشباع می شود. بعد از آن مشخصه های موتور همانند اندوکتانس خودی L ، اندوکتانس متقابل M و ... به صورت همزمان توابعی غیرخطی از موقعیت رتور و جریان استاتور خواهند شد[15]. این درحالی است که در ناحیه خطی این مشخصه ها تنها تابعی از موقعیت رتور بوده اند. برای مثال در شکل1و2 نمودار مربوط به ∂L∂θ,L  به ازایi,θ های مختلف مشاهده می‌شود.

شکل1. نمودار L(i,θ) به ازایi,θ مختلف[16]

شکل2. نمودار ∂Lx(ix,θ)∂θ به ازایi,θ مختلف [16]

جهت مدلسازی دینامیکی موتور 8/6 با متغیرهای حالت متعدد که اصطلاحا4 فاز می‌باشد، با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی و همچنین اثر اندوکتانس متقابل، معادلات پیچیده و شلوغ خواهند شد، لذا ابتدا تنها یک فاز را مد نظر قرار داده و به منظور بررسی اثر اندوکتانس متقابل، تحریک همزمان دو فاز از 4 فاز استاتور را در یک لحظه در نظر گرفته و با اعمال این قانون که در زمان در نظر گرفته شده تنها این دو فاز تحریک شده اند، معادلات موتور را به صورت معادلات شماره (1) تقلیل داده[16] و معتقدیم در هر لحظه این روابط برقرارند. در این لحظه به ازای فاز ab داریم:

(1)	dixdt=−p1ix−p2ωix+p3iy+p4ωiy+p5(vx−MxyLyvy)diydt=−p6iy−p7ωiy+p8ix+p9ωix+p10(vy−MxyLxvx)dωdt=−BJω+1J(Te−Tl)

همچنین ثوابت تعریف شده به صورت زیر می باشند:

Lx=Lx+∂Lx∂ixix,Ly=Ly+∂Ly∂iyiy,D=LxLy−Mxy2,p5=1DLy,p10=1DLxp1=p5r,p2=p5(∂Lx∂θ−MxyLy∂Mxy∂θ),p3=p5MxyrLy,p4=p5(MxyLy∂Ly∂θ−∂Mxy∂θ);

(2)	p6=p10r,p7=p10(∂Ly∂θ−MxyLx∂Mxy∂θ),p8=p10MxyrLx,p9=p10(MxyLx∂Lx∂θ−∂Mxy∂θ),p11=BJ,p12=12JGx,p13=12JGy,p14=1JGxy

که در آنLj اندوکتانس خودی،ijجریان فاز j ام،vjولتاژ فاز jام،r مقاومت سیم‌پیچ فاز،θموقعیت رتور،J  اینرسی رتور (rotor inertia)،B فاکتور میرایی (damping factor)،Te گشتاور موتور وTl گشتاور بار می‌باشند. که همان گونه که ذکر گردید، خود L,M نیز توابعی غیر خطی از i,θ می‌باشند.

از طرفیGxوGy توابع گشتاور خودی وGxy تابع گشتاور متقابل هستند[15]. شایان ذکر است طبق معادله سوم رابطه (1) مقادیر مطلوب جریان ها و سرعت می بایست در رابطه زیر صدق کنند:

(3)	−p11ωd+p12ixd2+p13iyd2+p14ixdiyd=0

همچنین جریانهای  a,b مطلوب نیز با این رابطه محاسبه میگردد:

(4)	ixd=2GxTeGx2+Gy2±2GxyGxGyiyd=2GyTeGx2+Gy2±2GxyGxGy

در روابط فوق، اگرگشتاور خروجی مطلوب مثبت باشد از علامت + و زمانیکه گشتاور خروجی مطلوب منفی باشد از علامت – استفاده می‌گردد[16]. لذا با کنترل جریان‌های فاز به مقادیر مطلوب، گشتاور به صورت غیرمستقیم و طبق رابطه زیر کنترل می‌گردد:

(5)	Te=12Gxix2+12Gyiy2+Gxyixiy

در لحظهی بعد به جای فاز ab ، فازbc ، بعد از آن فازcd و نهایتا فازda تحریک می‌گردند و چرخه‌ی تحریک به همین صورت ادامه می‌یابد. لذا معادلات به شدت غیر‌خطی‌اند و در عین ساختمان مکانیکی ساده موتور، دشواری طراحی کنترل کننده به وضوح مشخص است.

# طراحی کنترل کننده:

روش پسگام روشی سیستماتیک برای طراحی کنترل کننده است. از آنجائیکه این موتور یک سیستم غیرخطی دارای ضرائب متغیر با زمان بسیاری است، لذا انتخاب تابع لیاپانوف مناسب برای اثبات پایداری آن کار ساده ای نیست. اما روش پسگام ایده جالبی در طراحی تابع لیاپانوف به صورت مرحله به مرحله دارد. برای این منظور ابتدا معادلات سیستم در فرم strict feedback form قرار گرفته و سپس به صورت مرحله به مرحله برای هر زیر سیستم تابع لیاپانوف تعریف می‌شود. البته در مورد معادلات مربوط به موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده به دلیل داشتن دو ورودی طراحی block backstepping  مورد نیاز است. از طرفی با مطرح بودن مسئله ردیابی سرعت، ابتدا جهت تحقق هدف ردیابی معادلات به فرم خاص مناسب برای رگوله‌سازی برده می‌شود یعنی در واقع مسئله ردیابی به مسئله تنظیم تبدیل می‌شود. برای این منظور معادلات دینامیکی کلی موتور رلوکتانسی سوئیچ‌شونده ارائه شده در [15] مطابق متغیر‌های جدید تعریف شده (6) به صورت معادلات(7) در نظر گرفته می‌شود [16]:

(6)	z1=x3−ωd;z2=−p11x3+p12x12+p13x22+p14x1x2;z3=(x1−ixd)2+(x2−iyd)2⇒

(7)	z1=z2;z2=f1+u1,z3=f2+u2

که در آن:

(8)	f1=−p11(−p11x3+p12x12+p13x22+p14x1x2)+(2p12x1+p14x2)(−p1x1−p2x3x1+p3x2+p4x3x1)+(2p13x2+p14x1)(−p6x2−p7x3x2+p8x1+p9x3x1);f2=2(x1−ixd)(−p1x1−p2x3x1+p3x2+p4x3x2−dixddt)+2(x2−iyd)(−p6x2−p7x3xalignl2+p8x1+p9x3x1−diyddt)

از طرفی خود u ها تبدیل لازم زیر را برای رفتن به معادلات اصلی طی می‌کنند:

(9)	u1u2=[(2p12x1+p14x2)p52(x1−ixd)p5(2p13x2+p14x1)p102(x2−iyd)p10]−1u1u2

فرم مناسب برای طراحی به روش پسگام بلوکی به شکل زیر است[17]:

(10)	η=F(η)+G(η)ζζ=Fa(η,ζ)+Ga(η,ζ)u

Fa(0,0)=0,F(0)=0η∈Rn,u,ζ∈Rm

که صفرها در این عبارات برداریاند. در این فرم کلی، هدف پایداری مجانبی متغیرهای حالت سیستم x=ηζ می‌باشد. اگر این متغیرها با یک قانون کنترلی از هر شرط اولیه غیر‌صفری به صفر برسند نتیجتاً پایداری مجانبی فراگیر آنها تضمین می‌شود. برای استفاده از روش پسگام ابتداζ را به عنوان ورودی مجازی زیر سیستم اول در نظر گرفته و با طراحی ζ=ϕ(η) پایداری مجانبی زیر سیستم اول نتیجه می‌شود. لذا طبق معکوس لیاپانوف تابع لیاپانوفV ای وجود دارد که :

(11)	V(η)→∂V∂ζFa(η,ϕ(η))≺0∀η≠0

اکنون سیستم جدید را بر اساس متغیر جدید y=ζ−ϕ(η) بازنویسی می کنیم:

(12)	η=F(η)+G(η)(y+ϕ(η))y=ζ−ϕ=Fa(η,ζ)+Ga(η,ζ)u−∂ϕ∂η(F(η)+G(η)(y+ϕ(η)))

برای اثبات پایداری سیستم جدید، تابع لیاپانوف جدیدی که تابعی از کل متغیر‌های حالت است، به صورت زیر تعریف می‌شود:

(13)	w(η,y)=V(η)+12y2⇒w(η,y)=∂V∂ηη+yy=∂V∂η(η)+y(Fa(η,ζ)+Ga(η,ζ)u−∂ϕ∂η(F(η)+G(η)(y+ϕ(η))))

در نتیجه قانون کنترلی u به صورت زیر موجب منفی شدن مشتق تابع لیاپانوف و در نتیجه پایداری سیستم می‌گردد:

(14)

با تطبیق این معادلات با معادلات مربوط به موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده به قانون کنترلی زیر خواهیم رسید:

(15)

# شبیه سازی:

به منظور ارزیابی قانون کنترلی ارائه شده، نتایج بر روی مدل دینامیکی ارائه شده برای موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده پیاده‌سازی شده است. شبیه‌سازی با استفاده از نرم‌افزار Matlab و به ازای مقادیر B=1e-5 ,J=0.001,Tl=0.15 ,r=1.6 انجام شده و نمودار سرعت بر حسب موقعیت به دو روش مد لغزشی ارائه شده در [16] و پسگام انتگرالی بدست آمده در این مقاله در شـکـل 3 قابـل مقایـسه اسـت. همگرایی به سرعت مطلوب rad/s  100 با استفاده از روش پسگام در زمان بسیار کوتاه‌تری اتفاق افتاده و در زاویه کمتری موتور به این سرعت مطلوب رسیده است. شکل 4 نمودار گشتاور بر حسب زمان را از ابتدا نشان میدهد. همانگونه که در نمودار مشاهده می شود ضربان گشتاور به خوبی مینیمم شده و گشتاور به مقدار مطلوب به دست آمده از معادله (3) که مقدار0.151Nm می باشد رسیده است. از طرفی  شکل 5 نشان می دهد که سرعت در زمان بسیار کوتاهی (کمتر از 015/0 ثانیه) به مقدار مطلوب همگرا شده است. مقدار تلرانس اندک مشاهده شده به دلیل سوئیچینگ ذاتی سیستم بوده و ناشی از قانون کنترلی ارائه شده نیست. قانون کنترلی روی مدل تکمیل شده چهارفاز اعمال شده و نتیجه مطلوب حاصل گردیده است.

شکل 3: مقایسه سرعت بر حسب موقعیت در روشهای کنترل مد لغزشی و پسگام انتگرالی

شکل 4: نمودار گشتاور بر حسب زمان با کنترل پسگام انتگرالی

شکل5: نمودار سرعت بر حسب زمان

# نتيجه‌گيري

در این مقاله قانون کنترلی طراحی شده به روش پسگام بر روی موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده اعمال شده تا معایب آن را جبران کرده و مزایای آن را بهبود ببخشد. در این روند مدل دینامیکی ارائه شده برای موتور اثر اشباع مغناطیسی و اندوکتانس متقابل را در نظر گرفته که ضمن افزایش دقت طراحی، سرعت پاسخ را افزایش و ضربان گشتاور را تقریباً به صفر می رساند. باید متذکر شد که استفاده از روش پسگام به دلیل طراحی مرحله به مرحله، تعیین تابع لیاپانوف جهت اثبات پایداری سیستم کلی را امکان پذیر ساخت. شبیه سازیها کار آمدی روش کنترلی ارائه شده را به وضوح نشان میدهند.

مراجع

- R. Krishnan, Switched Reluctance Motors, CRC press, 2001.

- T.J. Miller, Electronic Control of Switched Reluctance Machines, Prentice Hall, 2001.

- F. Soares and P.J. Costa Branco, "simulation of 6/4 switched reluctance motor based on Matlab/Simulink environment", IEEE Trans. Aerospace And Electronic System,  vol.37, no.3, 2001.

- S.A.  Hossain and  I. Husain, "A geometry based simplified analytical model of switched reluctance machines for real-time controller implementation", IEEE Trans. Power Electronics, vol. 18, no. 6, 2003.

- S.K. Panda and P.K,  Dash, "Application of nonlinear control to switched reluctance motors : a feedback linearization approach", IEE Proc.-Electr. Power Appl., Vol. 143, No. 5, 1996.

- H. Hannoun  and  M. Hilairet and C. Marchand," High performance current control of switched reluctance machine based on a gain scheduling  PI controller", Control engineering practice 19, pp.1377-1386, 2011.

- G. John and  A.R. Eastham, "Speed control of switched reluctance motor using sliding mode control strategy", in: Proceeding of 13th IAS IEEE Industry Application Conference, vol. 1, pp. 263–270, 1995.

- A. Forrai and Z. Biro and V. Chiorean,  "Sliding mode control of switched reluctance motor drive", in: Proceeding of 6th International IEEE Conference on Optimization of Electrical and Electronic equipments, vol. 2, pp. 467–472, 1998.

- W. Shang  and  S. Zhao and Y. Shen, and Z. Qi, "A sliding mode flux-linkage controller with integral compensation for switched reluctance motor", IEEE Transactions on Magnetics 45, pp. 3322–3328, 2009.

- N. Inanc and V. Ozbulur, "Torque ripple minimization of a switched reluctance motor by using continuous sliding mode control technique", Electric power systems research 66, pp. 241-251, 2003.

- M. Alrifai and M. Zribi and  H.S. Ramirez, "Static and dynamic sliding mode control of variable reluctance motors", International Journal of Control 77, pp.1171–1188, 2004.

- H.F.  Ho and Y.K.  Wonga and  A.B. Rad, "Adaptive fuzzy sliding mode control with chattering elimination for nonlinear SISO systems", Simulation Modeling Practice and Theory 17, pp.1199–1210, 2009.

- A. Levant,  "Higher order sliding modes and their application for controlling uncertain processes", PhD Dissertation, Institute for System Studies of the USSR Academy Of Science, Moscow, 1987.

- M. Rafiq and  S. Rehman and  F. Rehman  and  Q.R. Butt and I. Awan, "A second order sliding mode control design of a switched reluctance motor using super twisting algorithm",  Simulation modelling practice and theory 25, pp. 106-117, 2012.

- M. Alrifai and  M. Zribi, M. Rayan and  R. Krishnan, "Speed control of switched reluctance motors taking into account mutual inductances and magnetic saturation effects", Energy Conversion and Management 51, pp. 1287–1297, 2010.

- HK Bae, "Control of switched reluctance motors considering mutual inductance". Ph.D. Thesis Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University; 2000.

- H. K. Khalil, Nonlinear systems, third edition, Prentice Hall, pp. 589-604, 2002.