# برنامهریزی کوتاه مدت بهینه در شبکههای توزیع اکتیو با در نظرگیری عدم قطعیت

عليرضا بابالويان 1، سجاد نجفي روادانق 2

1 شرکت ملي صنايع مس ايران- مجتمع مس سونگون، a.babaloyan@gmail.com

2 آزمايشگاه شبکههاي توزيع هوشمند، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، s.najafi@azaruniv.edu

چکيده - در شبکههاي هوشمند به دليل حضور منابع انرژي تجديدپذير  با ماهيت تواندهي احتمالي و نيز مفاهيم مربوط به بازار برق و قيمت ديناميکي انرژي،  برنامهريزي کوتاه مدت منابع تامين کننده انرژي با حداقل هزينه از اهميت اساسي برخوردار است. در اين مقاله برنامهريزي کوتاه مدت توان توليدي واحدهاي PV  و توربين بادي در روز بعد با هدف حداقلسازي هزينه توليد برق، تعيين ظرفيتهاي محتمل المانهاي شبکه و بهبود پروفيل ولتاژ انجام شده است. بر اين اساس سهم هر کدام از منابع تجديدپذير و شبکه در تامين بار روز بعد مشخص گرديده است. به دليل ماهيت شبکههاي توزيع اکتيو، مسئله فوق به کمک مدلسازي احتمالي عدم قطعيتها صورت گرفته و از پخش بار احتمالي و شبيهسازي مونت کارلو جهت انجام مطالعات استفاده شده است. مدل احتمالي مربوط به تابش خورشيد و سرعت باد به ترتيب با تابع توزيع بتا و وايبول انجام گرفته است. روش پيشنهادي در اين مقاله بر روي يک سيستم 85 شينه در نرمافزار متلب پيادهسازي و اجرا شده است. نتايج مطالعه نشان ميدهد که با مدلسازي بهينه احتمالي ميتوان به اطلاعات آماري دقيقتري از بارگيري المانهاي شبکه در طول ساعتهاي بهرهبرداري دست يافت که در آن امکان بهرهبرداري شبکه با هزينههاي پايين فراهم ميگردد.

كليد واژه- انرژي بادي، انرژي خورشيدي، برنامهريزي کوتاه مدت، شبکه توزيع اکتيو، مدلسازي احتمالي.

# مقدمه

در شبکههاي هوشمند به دليل حضور منابع انرژي تجديدپذير  با ماهيت احتمالي، برنامهريزي کوتاه مدت اين منابع جهت تامين بار  شبکه با توجه به متفاوت بودن قيمت برق توليدي انواع منابع جهت حداقل کردن هزينه مورد توجه است.

در اين مقاله برنامهريزي بهينه کوتاه مدت توان توليدي توربين بادي و سلول خورشيدي در روز بعد با استفاده از الگوریتم ژنتیک صورت گرفته و توان هر کدام از اين منابع در تامين بار آتي شبکه تعيين شده است. روش پیشنهادی در این مقاله، مطالعه رنج تغییرات احتمالی المانهای شبکه مانند ولتاژ باسها،جریان عبوری از فیدرها و …  با استفاده از روش مونت کارلو میباشد. به دليل ماهيت واقعي شبکههاي توزيع اکتيو، مساله فوق به کمک مدلسازي احتمالي عدم قطعيت انجام شده و نتايج مطالعه نيز بر اين اساس استخراج و تحليل شده است.

# مدلسازي منابع توليد پراکنده

با استفاده از اطلاعات هواشناسي سه سال قبل ، متوسط و انحراف معيار هر ساعت مشخص محاسبه شده و مدل تابع چگالي احتمال براي هر ساعت شبانهروز مشخص گرديده است.

## تابع چگالي احتمال(PDF)  سرعت باد

سرعت باد، يک متغير تصادفي براي انرژي باد ميباشد که معمولاً تابعي از توزيع وايبول توصيف شده در زير است]1[.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

:سرعت باد ،:متوسط سرعت باد ،:انحراف معيار سرعت باد

## محاسبه توان خروجي توربين بادي

توان باد توليدي با استفاده از معادله تبديل سرعت باد به توان الکتريکي به دست ميآيد.

(6)

vcivci:سرعت شروع ، vcivco:سرعت قطع ، vcivr:سرعت نامي ، vciPr:توان نامي

## تابع چگالي احتمال(PDF)  تابش خورشيد

معمولاً رفتار تصادفي تابش خورشيد هر ساعت از روز مشابه تابع توزيع بتا ميباشد. رابطه توان بر حسب تابش خورشيد مطابق ذیل خواهد بود]2[.

(7)

: شدت تابش خورشيد نرماليزه شده میباشد.

(8)

(9)

## توان خروجي آرايه خورشيدي

مشخصه ولتاژ – جريان يک سلول PV براي سطح تابش و دماي مختلف را ميتوان از روابط زير به دست آورد ]3[.

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

# پخشبار احتمالي

در مدلسازي احتمالي به جاي ارائه يک جواب قطعي و بهينه، مجموعهي از جوابهاي با احتمال بالا براي متغيرهاي خروجي سيستم به دست ميآيد و هر کدام از اين جوابها ميتواند با يک تابع توزيع احتمال مناسب تطبيق داده شود . با استفاده از مدلهاي ارائه شده براي سرعت باد و تابش خورشيد، با انجام پخش بار پسرو- پيشرو مکرر و با استفاده از نمونههاي انتخابي به روش مونتکارلو، محدوده تغييرات و تابع احتمال تجمعي هر يک از متغيرهاي شبکه مورد مطالعه بدست خواهد آمد]4[ .

## مراحل اجراي روش مونتکارلو

رويه محاسبه توابع چگالي احتمال خروجيهاي مورد نظر به روش مونت كارلو، به قرار زير است:

- با استفاده از  توابع چگالي احتمال مدل شده براي سرعت باد و تابش خورشيد در هر ساعت، نمونهاي به طور تصادفي انتخاب ميگردد به عنوان مثال، طبق چگالي احتمال سرعت باد (شکل 1)،نمونههاي انتخابي سرعت باد،بيشتر از ناحيه B خواهد بود.در اين مقاله ناحيه B بين [0.9wmax- 1.1wmax] انتخاب شده است.

شکل 1 :چگالی احتمال توربین بادی

# لحاظ کردن عدم قطعيت در سمت تولید انرژی منابع تولید پراکنده و در سمت بار مصرفی

براي وارد کردن ريسک توليد در برنامه بهرهبرداري، ابتدا برنامهريزان بايد مشخص کنند که چه سطحي از اطمينان را نياز دارند.ميانگين خطا و انحراف استاندارد ميتواند از ثبت اطلاعات قبلي به دست آيد. ميانگين خطا 10%، انحراف معيار استاندارد پیش بینی 5% و سطح اطینان برای تولید انرژی باد 95% در نظر گرفته شده است.

(15)

معادلات ذیل سطح خطای بالای منحنی یک طرفه توزیع نرمال را با سطح اطمینان (100-α)% تخمین میزند]5[.

(16)

(17)

(18)

PDG خروجي منابع انرژي تجديدپذير ، PDGforcast  معرف پيشبيني توليد منابع ،  ميانگين خطا و  انحراف معيار استاندارد پیش بینی ميباشد.مقدار ریسک در این مقاله 0.18 محاسبه شده است.

جهت مدلسازي عدم قطعيت بار، تغييرات بار مصرفي در داخل باند هيسترزيس با پهناي حداکثر β در نظر گرفته شده است.

(19)

: ماکزيمم درصد تغييرات بار (خطاي برآورد کوتاهمدت) است  که در اين مقاله 5%∓ در نظر گرفته شده است.

# تابع هدف

## سناريو اول: بهبود پروفيل ولتاژ و رنج تغييرات احتمالی ولتاژ

حداقل کردن تغييرات ولتاژ کل شبکه مورد مطالعه، براي هر ساعت شبانهروز با رعايت قيود مربوطه به صورت زير فرمولبندي ميشود]6[.

(20)

:ولتاژ باس i در لحظه t

:تعداد کل باسهای شبکه

## سناريو دوم: حداقلسازي کردن هزينه برق توليدي

در اين سناريو، هزينه انرژي تمام شده نيروگاههاي واحد حرارتي با لحاظ کردن هزينههاي ثابت، هزينههاي متغير، هزينه آلودگي زيستمحيطي ناشي از گازهاي گلخانهي و … بصورت يک عدد مشخص در طول هر ساعت ارائه شده است. هزينه انرژي توليدي واحدهاي حرارتي بين  105/0 تا 16/0 دلار بر کيلووات متغير مي باشد هزينه انرژي توليدي توسط واحدهاي توربين بادي و سلول خورشيدي به ترتيب  11/0 و  125/0 دلار بر کيلووات در نظر گرفته شدهاند.]7[ .

بر اساس هزينه انرژي توليدي منابع  پراکنده و شبکه بالادست، برنامهريزي توليد منابع پراکنده براي هر ساعت شبانهروز و  با رعايت قيود مربوط به معادلات به صورت زير فرمولبندي ميشود]8[ و ]9[.

(21)

Cwindt : هزينه انرژي توليدي توربین بادی ،Cwindt : هزينه انرژي توليدي PV ،Cwindt : هزينه انرژي توليدي نیروگاههای سنتی در زمان t بر حسب USD/kWh

Ppvi,t: توان اکتيو توليدي توربین بادی ،Ppvi,t: توان اکتيو توليدي PV ،Ppvi,t: توان اکتيو کشیده شده از شبکه سراسری در زمان t

قیود تابع هدف جهت بهره برداری از سیستم بصورت زیر خواهد بود.

تعادل توان

(22)

(23)

:توان راکتيو توليدي در باس b و در زمان t بر حسب kW: توان اکتيو توليدي در باس b و در زمان t بر حسب kW: اندازه ولتاژ باس b در زمان t   : زاويه ولتاژ باس b در زمان t بر حسب راديان  : رزيستانس بين باس b و باس k  : سوسپتانس بين باس b و باس k

محدوديت ولتاژ

(24)

محدوديت ظرفيت فيدرها

(25)

: ظرفیت فیدر بین باس b و k در زمان t ،:حداکثر ظرفیت مجاز فیدر بین باس b و k که در این مقاله 10MW فرض شده است.

درصد نفوذ منابع توليد پراکنده

(26)

: حداکثر درصد نفوذ منابع توليد پراکنده که در این تحقیق 30 درصد فرض شده است]10[ .

: تعداد کل باسهای شبکه

: توان اکتیو  تولیدی توربین بادی

: توان اکتیو تولیدی PV

: توان مصرفی کل بار در زمان t

شکل2 :  فلوچارت الگوریتم بهینهسازی

# محاسبات عددی و تحليل نتايج

## اطلاعات ورودی

در اين مقاله از دو نوع توربين بادي و مولد خورشيدي مطابق جداول ذیل در شبکه مورد مطالعه استفاده گرديده است]11[.

جدول 1 :  مشخصات فني توربينهاي بادي

| مشخصات فني | توربين نوع 1 | توربين نوع 2 |
| --- | --- | --- |
| توان نامي (kW) | 50 | 110 |
| سرعت وصل (m/s) | 5/2 | 3 |
| سرعت نامي (m/s) | 8 | 5/9 |
| سرعت قطع (m/s) | 30 | 25 |

جدول 2 : مشخصات فني ماژولهاي خورشيدي

| مشخصات ماژول | نوع ماژول |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| توان پيک (W) | 75 | 53 |
| ولتاژ مدار باز (V) | 98/21 | 7/21 |
| جريان اتصال کوتاه (A) | 32/5 | 4/3 |
| ولتاژ در توان ماکزيمم (V) | 32/17 | 4/17 |
| جريان در توان ماکزيمم (A) | 76/4 | 05/3 |
| ضريب دمايي ولتاژ (mV/˚C) | 4/14 | 88 |
| ضريب دمايي جريان (mA/˚C) | 22/1 | 5/1 |
| دماي کارکرد نامي سلول (C˚) | 47 | 43 |

سيستم مورد مطالعه، يک شبکه توزيع 85 باسه شعاعي میباشد که در شکل 3 نشان داده شده است. باسهاي مشخص شده با رنگ قرمز، محل نصب منابع توليد پراکنده ميباشند که بر اساس جايابي بهينه صورت گرفته، انتخاب گرديده است ]12[.

در باسهاي {12، 34، 40} توربين نوع 1 به تعداد 20 عدد و ماژول PV نوع 1 به تعداد 10000 پنل وصل گرديده است و همچنين به باسهاي {48، 64، 69} از توربين نوع 2 به تعداد 10 عدد و ماژول PV  نوع 2 به تعداد 15000 پنل استفاده شده است.

شکل3 : دیاگرام شبکه نمونه

شکل4 : منحني  بار مصرفي روزانه شبکه مورد مطالعه

منحنی بار روزانه شبکه مورد مطالعه شامل سه نوع بار خانگی ، تجاری و صنعتی میباشد.

## تحليل نتايج

شکل5 : هیستوگرام ولتاژ باس 64 در سناریو اول در ساعت 21

شکل6 : هیستوگرام کل تلفات شبکه در سناریو اول در ساعت 14

شکل7 : مجموع تواندهي WT و PV بر اساس محتمل ترین حالت سناریو اول

شکل8 : مجموع تواندهي WT و PV در سناریو دوم

شکل9 : مقایسه توان اکتیو عبوری از باسها در سناریوهای 1و2 و پایه

شکل9 : مقایسه ولتاژ  باسها در سناریوهای 1و2 و پایه در ساعت 19

# نتيجه گيري

در اين مقاله با استفاده از پخش بار احتمالي، محدودهي تغييرات پارامترهاي شبکه و نيز قيمتگذاري ديناميکي مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان ميدهد که با برنامهريزي بهينه، توان توليدي منابع خورشيدي و بادي در روز بعد با هدف حداقلسازي هزينه توليد برق، تعيين ظرفيتهاي محتمل المانهاي شبکه، کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ صورت گرفته است و  سهم هر کدام از منابع تجديدپذير و شبکه در تامين بار تعيين شده است. طبق نتايج به دست آمده ميتوان به رفتار احتمالي شبکه توزيع دست يافته و از آن در بهره برداري بهينه شبکه از نظر بارگذاري شبکه استفاده نمود.

مراجع

S. H. Jangamshetti and V. G. Rau, "Site matching of wind turbine generators: a case study," Energy Conversion, IEEE Transactions on, vol. 14, pp. 1537-1543, 1999.

Z. M. Salameh, B. S. Borowy, and A. R. A. Amin, "Photovoltaic module-site matching based on the capacity factors," IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 10, pp. 326-331, 1995.

G. M. masters, Renewable and efficient electric power systems. New Jersey: Jone Wiley & Sons, 2004.

مهرداد حجت، حبیب رجبی مشهدی،” پخش بار بهینه احتمالی در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته “، شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق،دانشگاه تربیت مدرس، May 2008.

مهدی اکبرپور، محمد لوحی،” برنامه ریزی بین واحدهای تولیدی یک سیستم ترکیبی نیروگاه بادی-پیل سوختی در محیط بازار برق “، نخستین کنفرانس المللی انجمن انرژی ایران، تهران 1392.

Yousef Elmabruk Saad El-Rayani, “Impact Analysis Models of Renewable Energy Uncertainty on Distribution Networks”, thesis requirement for the degree of  Doctor of  Philosophy  in Electrical and Computer Engineering, Waterloo, Ontario, Canada, 2012.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cost_of_electricity_by_sourc #cite _note-26.

Aliasghar Baziar, Abdollah Kavousi-Fard, “Considering uncertainty in the optimal energy management of renewable micro-grids including storage devices”, SciVerse ScienceDirect, Renewable Energy 59, pp. 158–166, 2013.

M. Silva, H. Morais, “Distribution Network Short Term Scheduling in Smart Grid Context”, IEEE 2011.

Y. M. Atwa, E. F. El-Saadany, M. M. A. Salama, “Optimal Renewable Resources Mix for Distribution System Energy Loss Minimization”, IEEE Trans. Power Syst., vol. 25, no. 1, pp. 363–366, Feb. 2010.

MH Albadi,  EF El-Saadany, “Comparative Study on Impacts of Power Curve Model on Capacity Factor Estimation of Pitch-Regulated Turbines”, Department of Electrical and Computer Engineering, vol. 9, no. 2, pp. 36–45, January 2012.

López-Lezama JM., Contreras J., Padilha-Feltrin A., “Location and contract pricing of distributed generation using a genetic algorithm”, Electrical Power and Energy Systems 36, pp117-126, 2012.