# استفاده از محدود کننده جریان خطا در ریزشبکه ها برای کاربرد دوگانه همگام سازی نرم و محدود کردن جریان خطا

سعید صداقت خو1، حیدر صامت2 و تیمور قنبری هاشم آبادی3

1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، Sa.sedaghat@yahoo.com

2دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، Samet@shirazu.ac.ir

3 استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز ، Ghanbarih@shirazu.ac.ir

چکيده - در این مقاله یک روش برای سنکرون سازی ژنراتورها بوسیله کنترل یک محدود کننده جریان خطا (FCL) ارائه شده است. با این روش پیک گشتاور محور ژنراتور و نوسان فرکانس را که بطور معمول در زمان سویچ کردن بي موقع ژنراتور به شبكه پیش مي آید، می توان محدود کرد. همچنین نرخ موفقیت وصل شدن ژنراتور به شبكه (خصوصا در زمان های اضطراری و کار با حد پایداری کم و اینرسي پایین) افزایش مي یابد. بنابراین با بکارگیری روش سنکرون سازی پیشنهادی، طول عمر ژنراتور بهبود می یابد. در این روش FCL مورد استفاده دارای دو مد کنترلی می باشد. بدین صورت که، علاوه بر محدودکردن جریان در هنگام بروز خطا، وظیفه سنکرون سازی نرم ژنراتورها را نیز بر عهده دارد. بدین منظور از همان FCL موجود در شبکه که جهت محدود سازی جریان خطا و مسائل حفاظتی بکار می رود، استفاده خواهد شد. شبیه سازی روش پیشنهادی با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDC صورت گرفته است. نتایج بدست آمده نشان دهنده کارآمدی بالای روش پیشنهادی در سنکرون سازی ژنراتورهای سنکرون با شرایط ویژه می باشد.

كليد واژه- محدود کننده های جریان خطا ( FCLs)، سنکرون سازی ژنراتور ها، ژنراتور های سنکرون

# مقدمه

اتصال ژنراتورها به شبکه باید تحت شرایط سنکرونیزاسیون کامل انجام شود، در غیر اینصورت صدمات شدیدی به سیستم به ویژه خود ژنراتور وارد می گردد ]1[. برای این منظور تجهیزاتی همانند سنکرونایزرها و رله های کنترل سنکرونیزاسیون به کار گرفته می شود. در شبکه های جدید با افزایش نفوذ DGها، تعداد قطع و وصل ژنراتورها به شبکه افزایش یافته است و به همان اندازه احتمال سنکرونیزاسیون ناقص نیز بیشتر شده است ]1[. هنگامی که تولید آنلاین مدنظر است، اگر ژنراتور در زمان صحیح به شبکه وصل نشود (زمانی که هنوز با هم سنکرون نشده اند) جریان هایی با پیک زیاد تولید شده که می توانند باعث تنش در سیم پیچ ژنراتور، گشتاور های متغیر و رزونانس های مکانیکی شوند ]1و 2[. این موارد باعث آسیب های جدی به ماشین های سنکرون می شود. همگام سازی نادرست (زمانی که تفاوت زاویه روتور (𝜹) در لحظه وصل کردن ژنراتور به شبکه صفر نباشد) می تواند باعث تریپ کنترلرها و تجهیزات وابسته شود ]3[.

سنکرون کردن ژنراتورها به سه روش کلی دستی، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک انجام می شود .[4] در روش سنکرون کردن اتوماتیک نیاز است که ولتاژ و فرکانس ژنراتور کنترل و نظارت شود تا به شبکه اصلی متصل گردد. در سنکرون کردن نیمه اتوماتیک، هم سنکرون کردن اتوماتیک و هم سنکرون کردن دستی استفاده می شود ]5[. فرکانس، فاز و دامنه ولتاژ  سه سیگنال اصلی در سنکرون کردن ژنراتورها  می باشند که از این میان سیگنالهاي فاز و فرکانس مهمترین معیارهاي سنکرون کردن هستند ]6[.

در این مقاله با استفاده از یکFCL   قابل کنترل علاوه بر محدود کردن جریان خطا، سنکرونیزم ژنراتورها نیز حفظ خواهد شد. در این روش اندوکتانس FCL کنترل پذیر، به سیگنال کنترل بستگی دارد. در حالت عادی بعد از اینكه ژنراتور به حالت ماندگار برسد )ولتاژ و فرکانس به مقادیر مرجع نزدیک شوند) سنكرون کننده اتوماتیک، سرعت و ولتاژ مرجعي را به ما مي دهد. اینکار برای محقق شدن موارد زیر پیگیری می شود.

.1 فرکانس ژنراتور کمي بزرگتر از فرکانس شبكه باشد.

.2 دامنه ولتاژ ترمینال دو طرف برابر باشد.

زماني که اختلاف فرکانس به مقدار آفست رسیده و پایدار شود و اختلاف ولتاژ و اختلاف فاز صفر شود، سنكرون کننده اتوماتیک سویچ را وصل مي کند.  اگر این شرایط برقرار نباشد، فرایند همگام سازی کامل نیست و نیاز به فرایند همگام سازی نرم خواهیم داشت.

قابلیت های روش در شرایط مختلف شبیه سازی شده است و نتایج شبیه سازی ، کارآمدی بالای روش را نشان می دهد.

# محدود كننده های جريان خطا

محدود کننده های جریان خطاFCLs) ) از شناخته شده ترین تجهیزات برای محدود کردن سطح اتصال کوتاه شبكه های قدرت و دستیابي به یک شبكه با کیفیت توان و حفاظت بهتر مي باشند. کاربردهای FCL در سیستم های قدرت محدود به فرونشاندن دامنه جریان اتصال کوتاه نیست، بلكه به طور متنوع در عملكردهایي مانند: افزایش پایداری گذرا، بهبود کیفیت توان، بهبود قابلیت اطمینان، افزایش توان انتقالي در تجهیزات سیستم و محدود کردن جریان هجومي در ترانسفورماتورها استفاده مي شوند. یكي دیگر از کاربردهای FCL استفاده از این تجهیز به عنوان ابزاری برای نرم تر کردن همگام سازی ژنراتورها مي باشد ]2[.FCL  ها در سیستم های قدرت تكنولوژی نسبتاً جدیدی بوده و استفاده از آنها مزایای زیادی دارد. این محدود کننده ها طوری طراحي مي شوند که ویژگیهای ذیل را داشته باشند:

1) کمترین تاثیر را بر شبكه در حالت عادی داشته باشند.

2) جریان خطا را قبل از رسیدن به اولین پیک محدود کنند.

3) برای چندین بار متوالي قابل استفاده باشند.

4) اضافه ولتاژها را محدود سازند.

5) هزینه کمي داشته باشند.

6) زمان بازیابي پاییني داشته باشند.

بطور کلي محدود کننده های جریان خطا قابل پیاده سازی توسط (1المانهای غیر خطي پسیو همانند وریستورها (2 المانهای القایي همانند سلف (3 کلیدهای خلاء و الكترونیک قدرت (4 المانهای ابررسانا (5 رزنانس سلف و خازن و یا ترکیبي از موارد ذکر شده مي باشند. محدودکننده های امپدانسي با استفاده از روش های مختلف در زمان لازم، امپدانسي را به صورت سری وارد خط مي کنند و مانع افزایش بیش از حد جریان های اتصال کوتاه مي شوند. FCL مورد استفاده در این مطالعه از نوع FCL القایی قابل کنترل می باشد که مقدار اندوکتانس آن به صورت یک تابع پیوسته با زمان تغییر می کند.

# FCL القایی قابل کنترل و روش همگام سازی نرم

فرایند همگام سازی نرم در حالت اندوکتانس بالای FCL شروع می شود و بعد از بسته شدن سویچ، اندوکتانس FCL به مقدار پایین خود کاهش می یابد. سیگنال کنترل FCL و سویچ در شکل (1) نشان داده شده است. هدف اصلی FCL به کار رفته با ژنراتور، محدود کردن جریان خطای آن می باشدکه با یک مد کنترلی دیگر می تواند برای همگام سازی نرم نیز به کار برود.

شکل 1: سیگنالهای کنترلی FCL و سویچ در روش همگام سازی نرم

فرایند همگام سازی نرم می تواند به کمک شکل (2) آنالیز شود.

شکل 2: توان الکتریکی ژنراتور بر حسب زاویه روتور در آنالیز گذرا

در یک فرایند همگام سازی ایده آل و کلاسیک، ژنراتور زمانی با شبکه سنکرون می شود که اختلاف اولیه زاویه روتور (𝜹) صفر باشد. زمانی که سویچ بسته شده و ژنراتور باردار می شود، زاویه روتور به 𝜹c افزایش می یابد. مسیر عملکرد ژنراتور، O-B-F-A-C در منحنی (3) خواهد بود. منحنی (3) توان الکتریکی خروجی ژنراتور بدون FCL در زمان گذرا می باشد. اما در یک فرایند همگام سازی ناقص، زمانی که اختلاف زاویه روتور صفر نشده است سویچ بسته می شود. در این حالت توان تحویلی ژنراتور به شبکه در لحظه کلید زنی به صورت توان ضربه ای با مقدار  P0 می باشد که در شکل (2) نشان داده شده است. در این حالت یک گشتاور بزرگ بر محور ژنراتور تحمیل می شود که می تواند باعث کاهش طول عمر ژنراتور شود. بعد از بسته شدن سویچ، توان مکانیکی خروجی توربین از 0 به   Pmافزایش می یابد در حالی که نقطه عملکرد از مسیر A-F-B-F-A-C در منحنی (3) پیروی می کند. بر حسب مقدار ضربه توان، 𝜹B ممکن است منفی شود و اگر حد پایداری گذرا به اندازه کافی بزرگ باشد، ژنراتور ممکن است موقتا به مد موتوری برود و سپس به مد ژنراتوری برگردد. این امر ممکن است چندین دقیقه طول بکشد که اگر میرا شود، نهایتا ژنراتور با شبکه سنکرون خواهد شد. در غیر این صورت، اگر حد پایداری گذرا کم باشد، نوسان بین موتوری و ژنراتوری ممکن است میرا نشود. بنابراین عملکرد پایدار بدست نخواهد آمد. هنگامی که فرایند همگام سازی نرم اعمال شود، زاویه در این مورد نیز از 𝜹0 شروع می شود اما ضربه توان گذرا در طی سویچ کردن به P0’ کاهش می یابد که خیلی کوچکتر از P0 خواهد بود. منحنی (1) توان الکتریکی ژنراتور همراه با FCL را نشان می دهد و منحنی (2) نمایانگر توان الکتریکی طی تغییرات اندوکتانس FCL می باشد. در اینجا نقطه عملکرد از مسیر D-E-F-A-C پیروی می کند. ذکر این نکته ضروری است که مسیر D-E-F ناشی از تاثیر دینامیکی تغییرات اندوکتانس FCL، اینرسی خالص ژنراتور و پارامترهای وابسته به سیستم می باشد. در طی زمانی که امپدانس FCL از مقدار حداکثر به حداقل کاهش می یابد، حد پایداری گذرای ژنراتور از میزان وابسته به منحنی (1) به میزان وابسته به منحنی (3) تغییر می کند. با اعمال فرایند همگام سازی نرم، ضربه توان در لحظه وصل سویچ  به P0’ کاهش می یابد. بنابراین نوسان سیستم در طی فرایند همگام سازی محدود می شود. بعد از سنکرون شدن ژنراتور با شبکه، FCL به مقدار حداقل خود برمی گردد. بدین صورت، حد پایداری گذرا بین ژنراتور و شبکه، تحت تاثیر وجود FCL قرار نمی گیرند. مقدار FCL القایی بین دو حالت Lmin و Lmax تغییر می کند و روند این تغییرات به صورت توابع کسینوسی، طبق معادلات زیر خواهد بود.

1)           Lt=Lmin         Lmin+ΔL2Lmax1-cosπt-ttriggertincrease       t<ttriggerttrigger<t<ttrigger+tincreaset>ttrigger+tincrease

2)                  Lt=Lmax         Lmax+ΔL2Lmincosπt-ttriggertdecrease-1         t<tresettreset<t<treset+tdecreaset>treset+tdecrease

معادله (1) مربوط به زمان افزایش مقدار FCL و معادله (2) مربوط به زمان کاهش مقدار FCL می باشد. در این معادلات Lmin L= Lmax −∆  و tincrease برابر با زمان رسیدن مقدارL از Lmin  به Lmax است و tdecrease برابر با زمان رسیدن مقدار L از Lmax  به Lmin  می باشد. همچنین ttrigger مربوط به لحظه افزایش مقدار L و treset نشان دهنده لحظه بازگشت L به مقدار مینیمم است. مقادیر مورد استفاده در معادلات (1) و (2) به صورت جدول (1) می باشد.

| tdecrease | tincrease | Lmin | Lmax |
| --- | --- | --- | --- |
| (s)0.3 | (s)0.2 | (H) 0.001 | (H) 0.025 |

جدول 1: مقادیر مورد استفاده در شبیه سازی

در مرجع ]4[ یک روش اندازه گیري ساده و جدید به منظور فراهم آوردن یک اندازه گیري جامع از شرایط سنکرون کردن، پیشنهاد شده است. مقالات زیادي براي اندازه گیري فرکانس تحت هارمونیک و اغتشاش نوشته شده است، روش اصلاح شده عبور از صفر در مرجع [7] و روش تبدیل فوریه گسسته هوشمند در مرجع  [8] از جمله این تحقیقات است.

# نتایج شبیه سازی

در سیستم مورد مطالعه دو  DG (Distributed (Generation  خواهیم داشت که DG ها از نوع ژنراتور سنکرون می باشند. پنج حالت مختلف جهت بررسی کارایی روش پیشنهادی در نظر گرفته شده است. پنج حالت مذکور عبارتند از: حالت اول: DG1 بدون حضور DG2 وارد مدار می شود. حالت دوم: DG2 در مدار حضور دارد و DG1 را با شبکه سنکرون می کنیم. حالت سوم: DG2 بدون حضور DG1 وارد مدار خواهد شد. حالت چهارم: DG2 در حضور DG1 با شبکه سنکرون خواهد شد. حالت پنجم: تاثیر FCL القایی قابل کنترل در زمان اتصال کوتاه در این حالت بررسی شده است.

## سنکرون کردن ژنراتور اول بدون حضور ژنراتور دوم

مدار مربوط به این حالت در شکل (3) نشان داده شده است.

شکل 3: سیستم مورد مطالعه در حالت اول

در تمام حالات، قبل از اینکه زاویه ولتاژ DG1 برابر با زاویه ولتاژ شبکه شود (یعنی شرایط همگام سازی ایده آل رعایت نشده است) کلید BRK را وصل و ژنراتور را به شبکه متصل می کنیم. شبکه با یک منبع ولتاژ و یک اندوکتانس سری با آن مدل شده است. در حالت همگام سازی ایده آل نمودار های توان اکتیو و فرکانس ژنراتور به صورت شکل (4) خواهد بود.

نمودارهای توان اکتیو و فرکانس در روش همگام سازی نرم در حالت های با و بدون FCL در شکلهای (5) و (6) آمده است. در ثانیه 23 ام از شبیه سازی با بسته شدن کلید BRK همزمان مقدار FCL سریعا افزایش یافته و بعد از رسیدن به مقدار ماکزیمم، طبق معادله (2)  به مقدار کمینه خود برمی گردد.

شکل 4: فرکانس و توان اکتیو ژنراتور طی فرایند همگام سازی ایده آل 𝜹=0

(a)

(b)

شکل 5: توان اکتیو در حالت اول a) با FCL b) بدون FCL

شکل 6: فرکانس در حالت اول با و بدون FCL

همانطور که ملاحظه می شود میزان پیک توان اکتیو در لحظه وصل شدن ژنراتور ازMW 106.2 در حالت عدم وجود FCL  به MW 46 با وجود FCL کاهش یافته است. همچنین توان و فرکانس ژنراتور بعد از  حدود 7 ثانیه به پایداری می رسند که بدون همگام سازی نرم، توان ناپایدار شده و فرکانس ژنراتور به فرکانس سیستم نمی رسد. نمودار تغییرات مقدار اندوکتانس FCL القایی قابل کنترل در طی فرایند شبیه سازی به صورت شکل ارائه شده در (7) ‌می باشد.

شکل7: تغییرات مقدارFCL  بر حسب زمان در لحظه وصل کلید و زمان خطا

## سنکرون کردن ژنراتور اول با حضور ژنراتور دوم

در این حالت از ابتدا DG2 در مدار حضور دارد و سپس DG1 وارد مدار خواهد شد. سیستم شبیه سازی شده مطابق شکل (8) می باشد و نمودار های مربوطه به صورت شکلهای (9) و (10) خواهد بود. اگرچه به دلیل وجود یک اندوکتانس سری با DG1 تغییرات پیک اولیه توان و فرکانس در این حالت با و بدون FCL محسوس نیست با این وجود حضور FCL از ناپایداری سیستم جلوگیری کرده است. بعد از وصل ژنراتور در حالت عدم وجود FCL فرکانس و توان ژنراتور به پایداری نمی رسند و بعد از رخ دادن خطا سیستم ناپایدار می شود. که این مشکلات با وجود FCL و در فرایند همگام سازی نرم برطرف شده است.

شکل8: سیستم مربوط به حالت دوم شبیه سازی

(a)

(b)

شکل 9: توان اکتیو در حالت دوم a) با FCL b) بدون FCL

شکل 10: فرکانس در حالت دوم با و بدون FCL

## سنکرون کردن ژنراتور دوم با شبکه بدون حضور ژنراتور اول

در این حالت نیز مانند دو حالت قبل نمودارهای مربوطه در شکلهای (11) و (12)  آمده است. در این حالت پیک توان در لحظه وصل کلید از MW 110 بدون همگام سازی نرم، به MW37 در حالت همگام سازی نرم با استفاده از FCL القایی قابل کنترل، کاهش یافته است.

(a)

(b)

شکل 11: توان اکتیو در حالت سوم a) با FCL b) بدون FCL

شکل 12: فرکانس در حالت سوم با و بدون FCL

## سنکرون کردن ژنراتور دوم با شبکه در حضور ژنراتور اول

نتایج شبیه سازی در این حالت در شکلهای (13) و (14) آمده است. با دقت در این شکلها می توان تاثیر وجود FCL را در همگام سازی ژنراتور به وضوح دید. ناپایداری توان اکتیو DG2 با وجود فرایند همگام سازی نرم برطرف شده است

(a)

(b)

شکل 13: توان در حالت چهارم a) با FCL b) بدون FCL

شکل14: فرکانس در حالت چهارم با و بدون FCL

## تاثیر FCL القایی قابل کنترل در زمان اتصال کوتاه

در ثانیه 75 ام از شبیه سازی یک خطای سه فاز در سیستم رخ می دهد که با تشخیص به موقع خطا مقدار FCL افزایش یافته و بعد از مدت 0.4 ثانیه با رفع خطا مقدار FCL  به مینیمم خود بر می گردد. در شکل (15) می توان تاثیر وجود FCL در زمان اتصال کوتاه را دید. ملاحظه می شود که در نبود FCL جریان خطا به KA 18.5 می رسد که با وجود FCL این جریان کاهش یافته و به KA 10.4 رسیده است.

شکل 15: جریان خطا با و بدون FCL

# نتيجه‌گيري

در این مقاله یک روش برای همگام سازی نرم ژنراتورها با یک FCL القایی قابل کنترل مطرح شد. این روش حد پایداری گذرا را در زمان همگام سازی غیر ایده ال افزایش می دهد و پیک توان و فرکانس که در زمان همگام سازی نادرست به وجود می آید را کاهش می دهد. این امر باعث افزایش طول عمر ژنراتور ها خواهد شد. برای اینکار از یک FCL که در شبکه جهت مسائل حفاظتی و محدود سازی جریان خطا از قبل وجود داشته، برای همگام سازی نرم نیز بهره گیری می شود. مزیت مهم این روش سنکرون کردن ژنراتورها در مقایسه با سایر روشهای سنکرونیزم عدم بکارگیری یک تجهیز اضافی دیگر جهت سنکرون کردن می باشد.

- مراجع

C. Cho, S.-K. Kim, J.-H. Jeon, and S. Kim, “New ideas for a soft synchronizer applied to CHP cogeneration,” IEEE Trans. Power Del., vol. 26, no. 1, pp. 11-21, Jan. 2011.

Yucheng Zhang and Roger A. Dougal “Soft-Synchronization of Generators Using Controllable Inductive Fault Current Limiters” IEEE Trans. Power Del., vol. 26, no. 3, pp. 2428–2435, October. 2011.

رساله دکترا, “مدیریت بر شرایط گذرای میکروگریدها، چالش ها و راهکارها”  , تیمور قنبری هاشم آبادی مهر91 ، دانشگاه شیراز

W. M. Strang, C. J. Mozina, B. Beckwith, T. R. Beckwith, S. Chhak, E. C. Fennell, E. W. Kalkstein, K. C. Kozminski, A. C. Pierce, P. W. Powell, D. W. Smaha, J. T. Uchiyama, S. M. Usman, and W. P. Waudby, “Generator synchronizing, industry survey results,” IEEE Trans. Power Del., vol. 11, no. 1, pp. 174-183, Jan. 1996.

R. A. Evans, “Amanual/automatic synchronization circuit for a 37.5 MVA steam-turbine-  driven generator,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 26, no. 6, pp. 1081-1085, Nov./Dec. 1990.

- T. Sezi, “A new method for measuring power system frequency,” in Proc. IEEE Transmiss. Distrib. Conf., Apr. 1999, vol. 1, pp. 400-405.

- M.M. Begovic, P.M.Djuric, S. Dunlap, and A. G. Phadke, “Frequency tracking in power networks in the presence of harmonics,” IEEE Trans. Power Del., vol. 8, no. 2, pp. 480-486, Apr. 1993.

- J.-Z. Yang and C.-W. Liu, “A precise calculation of power system frequency and phasor,” IEEE Trans. Power Del., vol. 15, no. 2, pp. 494-499, Apr2000.