# آشکارسازی اهداف مادون قرمز توسط تخمین پسزمینهی مبتنی بر تبدیل پیچک

ساعد مرادی1، پیمان معلّم2 و محمّدفرزان صباحی3

1دانشجوی دکتری، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، s.moradi@eng.ui.ac.ir

2استاد، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، p_moallem@eng.ui.ac.ir

3استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، sabahi@eng.ui.ac.ir

چکيده – آشکارسازی اهداف کوچک در سامانههای جستجوگر و ردیاب مادون قرمز از اهمیت بالایی برخوردار است. رویکرد تخمین پسزمینه در آشکارسازی هدف به علت سادگی بسیار مورد استفاده قرار میگیرد. اما، این رویکرد به علت تخمین نادقیق پسزمینه دارای هشدارخطای بالا و نرخ آشکارسازی پایینی میباشد. در این مقاله، به ارائه یک روش آشکارسازی اهداف کوچک مادونقرمز که مبتنی بر تبدیل پیچک است، میپردازیم که عملکرد رویکرد تخمین پسزمینه را بهبود میبخشد. منحنی بودن لبههای اهداف کوچک در تصاویر مادونقرمز، عاملی است که باعث این بهبود عملکرد میشود. الگوریتم پیشنهادی برروی تصاویر واقعی که شامل هدف واقعی هستند، اعمال شده و با الگوریتمهای نامآشنا در حیطهی تخمین پسزمینه مقایسه میشود. نتایج شبیهسازیها حاکی از کارایی روش پیشنهادی میباشد. الگوریتم پیشنهادی در بهترین حالت، حدود 30% نسبت سیگنال به هدفنمارا افزایش میدهد.

كليد واژه- سامانهی جستجوگر و ردیاب مادون قرمز، اهداف کوچک، آشکارسازی، تبدیل پیچک

# مقدمه

سامانه‌های جستجو و ردیابی مادون قرمز (IRST)، ابزاری در جهت آشکارسازی اهداف در تصاویر مادون قرمز هستند. این ادوات، برخلاف رادارهای الکترومغناطیسی که با ارسال و دریافت بازتابش امواج الکترومغناطیسی در باندهای فرکانسی خاص به وجود هدف پی میبرند، از تشعشع مادون قرمز اهداف برای آشکارسازی و ردیابی آن‌ها استفاده میکنند. با پیشرفت جنگ الکترونیک و افزایش توانایی در ایجاد اختلال و اغتشاش در سامانه‌های راداری الکترومغناطیسی، توجه به جستجوگرهای غیرفعال همچون IRST که قابلیت اختفا و مقاومت در برابر تداخل های ناخواسته را دارند، افزایش چشمگیری یافته است. سامانه‌های IRST در ابتدا برای آشکارسازی موشکهای کروز ضدکشتی که رادارهای معمول به دلیل سطح مقطع راداری بسیارکم و ارتفاع پرواز پایین، قادر به شناسایی آن‌ها نبودند، طراحی شدند. بعدها، موارد استفاده از جستجوگر مادونقرمز به کاربردهایی مثل آشکارسازی هوابردها نظیر هواپیماهای جنگنده و هلیکوپترها و اهداف سطحی دریایی مانند کشتیها و قایقها نیز گسترش یافت. در چند سال اخیر، با پیشرفت قابلیت تصویربرداری حسگرهای مادون قرمز، سامانه‌های جستجوگر مادونقرمز به عنوان جدیترین نامزد، برای داشتن نقش مکمل در کنار رادارها جای گرفته‌اند [1].

نرخ (احتمال) آشکارسازی و نرخ (احتمال) هشدار خطا دو پارامتر مهم برای ارزیابی سامانههای IRST میباشند. نرخ آشکارسازی نشاندهندهی حساسیت سیستم بوده و در آزمایشات به صورت نسبت اهداف آشکارشده به کل اهداف موجود تعریف میشود. نرخ هشدار خطا را میتوان بیانگر قابلیت سیستم در اختصاصیگری دانست که به صورت نسبت آشکارسازیهای نادرست به کل آشکارسازیها تعریف میشود. این دو پارامتر را میتوان در قالب منحنی عملیاتی گیرنده با هم ادغام کرد [1] ( شکل 1). برطبق این نمودار، سامانهای عملکرد بهتری دارد که در نرخ هشدار خطای ثابت، نرخ آشکارسازی بالاتری داشته و یا در نرخ آشکارسازی ثابت، نرخ هشدار خطای پایینتری داشته باشد. علاوه بر این، نرخ هشدار خطای پایینتر، سربار کمتری را به فرایندها و الگوریتمهای ردیابی سیستم تحمیل میکند. بنابراین، داشتن هشدار خطای پایین، کارایی کلی سامانهی IRST را افزایش میدهد.

شکل 1: منحنی عملیاتی گیرنده برای دو سیستم فرضی

از آنجایی که اهداف باید از دورترین فاصله ممکن، شناسایی و ردیابی شوند تا زمان لازم برای انجام اقدامات تدافعی در اختیار سامانه پدافندی باشد، چالش‌ها و محدودیت‌هایی در آشکارسازی اهداف به وجود میآید. از طرفی دیگر، تصاویر مادون قرمز در سامانه‌های جستجوگر معمولاً دارای ویژگی‌هایی هستند که امر آشکارسازی را با چالش روبرو میکند. این ویژگی‌ها عبارتند از:

- دور بودن هدف باعث میشود که تشعشعات مادونقرمز که از آن ساطع میشود، هنگام عبور از اتمسفر جذب یا پراکنده شود. بنابراین انرژی آشکار شده توسط حسگرها آنقدر ضعیف خواهد بود که هدف به صورت نقطه ای در تصویر ظاهر شده و نسبت سیگنال به نویز بسیار پایین میباشد [2].

- با توجه به میدان‌های حرارتی موجود در اتمسفر، لبههای هدف محو شده و به راحتی قابل تمایز نخواهد بود [3].

- هدف معمولاً در پس زمینه پر از هدفنما ( مانند پرندگان و لکه های ابر در پس زمینه آسمان و درخشش امواج دریا در پس زمینه دریا) غوطه‌ور بوده که این هدفنماها باعث ایجاد هشدارخطاهای فراوانی میشوند [4].

- جهت بالا بردن حساسیت سامانه و آشکارسازی سیگنال‌های ضعیف، یک تقویتکننده الکترونیکی سیگنال‌های دریافتی را تقویت میکند، تصاویر دریافتی با نویز تولیدشده توسط الکترونیک سامانه (مانند نویز بازتولید، نویز جانسون و ...)، مخلوط میشوند [5].

تاکنون، روشهای زیادی برای آشکارسازی اهداف کوچک مادون قرمز ارائه شده است. مهمترین مرحله در تمامی این روشها و الگوریتمها، بهبود شدت روشنایی هدف نسبت به پسزمینه هدفنما میباشد. با افزایش شدت روشنایی هدف نسبت به پسزمینه، اختصاصی بودن سیستم بالاتر میرود، بدین صورت که میتوان بدون از دست دادن اهداف، هشدارخطا را کاهش داد. روشهایی که در ادبیات موضوع برای بهبود شدت روشنایی هدف ارائه شدهاند، به دو دستهی کلی تقسیمبندی میشوند. دستهی اول روشهایی هستند که مبتنی بر بهبود مستقیم هدف هستند و دستهی دیگر روشهایی هستند که مبتنی بر تخمین و حذف پسزمینه هستند. هدف اصلی در روشهای مبتنی بر بهبود هدف، طراحی یک عملگر فیلتری است که قادر به حذف پسزمینه و بهبود هدف به صورت همزمان باشد. در تمامی این روشها با درنظر گرفتن مدل گوسی دوبعدی برای هدف، الگوریتمها و یا کرنلهایی برای آشکارسازی اهداف ارائه شده است. مشکل این دسته از الگوریتمها این است که در صورتی که هدف توزیع گوسی نداشته باشد، نرخ آشکارسازی و نرخ هشدارخطا بهصورت همزمان افزایش مییابد. همچنین، در صورت استخراج مدل هدف، این مدل کاملاً وابسته به اپتیک سیستم تصویربرداری مادونقرمز میباشد و درنتیجه مدل هدف از سامانهای به سامانهی دیگر متغیر است [6].

با توجه به سادگی، سرعت و کارایی نسبتاَ مطلوبِ روشهایی که مبتنی بر حذف پسزمینه هستند، این روشها در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار گرفتهاند. این روشها معمولا از یک فیلتر برای پیشبینی یا تخمین پسزمینه استفاده میکنند (شکل 2). سپس، پسزمینهی تخمینزدهشده از تصویر اصلی تفریق شده و نقاط کاندیدای هدف بدست میآیند. فیلترهای LMS، میانگین، میانه و ریخت شناسی فیلترهایی هستند که پسزمینه را تخمین میزنند. Soni و همکاران در سال 1993 از فیلتر حداقل میانگین مربعات دوبعدی وفقی به عنوان فیلتر حذف پسزمینه برای آشکارسازی اهداف در تصاویر مادون قرمز استفاده کردند [7]. Rivest و Fortin در سال 1996 روشی برای آشکارسازی اهداف مبهم در تصاویر دیجیتال مادون قرمز برپایه پردازش تصویر ریختشناسی ارائه کردند [8]. Sang و همکاران پسزمینه موجود در تصاویر را توسط فیلتر میانه بدست آورده و از تفریق آن جهت آشکارسازی اهداف کوچک استفاده کردند [9]. Deshpande و همکاران دو فیلتر بیشینه-میانه و بیشینه-میانگین را برای آشکارسازی اهداف نقطهای در سامانه‌های IRST ارائه کردند [10]. Van den broek و همکاران با استفاده از روشی تحت عنوان برازش داده برای بدست آوردن پس زمینه اقدام کردند [11]. تخمین پسزمینه برپایه عملگرهای ریختشناسی از جمله روشهایی بودند که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفتهاند [12]. علاوه بر روشهای مکانی که برای تخمین پسزمینه استفاده میشود، اطلاعات زمانی را نیز میتوان برای تخمین پس زمینه استفاده کرد. بدین صورت که در خلال حرکت هدف، قاب‌های قبلی تصویر، به عنوان پس زمینه در نظر گرفته میشوند. بنابراین، هدفنمای ایستا به راحتی توسط تفریق قاب‌های تصویر حذف میشود. Watson و همکاران الگوریتمی برای، آشکارسازی اهداف متحرک و مبهم با استفاده از حذف پس زمینه توسط خصوصیات آماری آن و محاسبه مقادیر اختلاف مطلق بین قاب‌های متوالی ارائه کرده‌اند [13]. Alonso و Alda روشی برای تخمین پسزمینه مبتنی بر تحلیل مؤلفههای پایهای پیشنهاد کردند [14]. مشکل اصلی در استفاده از دیدگاه تخمین پسزمینه، نرخ آشکارسازی پایین و هشدار خطای بالا در مواجهه با پس زمینههای پیچیده و نویزی است؛ جایی که پسزمینه به خوبی تخمین زده نمیشود [15].

شکل 2: روش تخمین پسزمینه برای آشکارسازی اهداف مادونقرمز

با توجه به مشکلات ذکرشده برای روش تخمین و حذف پسزمینه، در این مقاله روشی جدید بر مبنای تجزیه پیچک برای تخمین و حذف پسزمینه جهت آشکارسازی اهداف کوچک در تصاویر مادونقرمز ارائه میشود. ادامه این مقاله بدین صورت سازماندهی شده است: در بخش بعدی، مبانی و روش پیشنهادی برای تخمین پسزمینه توضیح داده شده و تبدیل پیچک به عنوان ابزار اصلی در روش پیشنهادی تشریح میگردد. بخش سوم به بررسی نتایج شبیهسازیها میپردازد و بخش چهارم نیز به نتیجهگیری کلی مقاله اختصاص یافته است.

# مبانی و روش پیشنهادی برای تخمین پسزمینه

یک تصویر مادونقرمز را میتوان به صورت زیر فرمولبندی کرد:

| (1) | Ii,j=Bi,j+Ti,j+N(i,j) |
| --- | --- |

که Ii,j، Bi,j، Ti,j و N(i,j) به ترتیب نشاندهندهی تصویر مادونقرمز، پسزمینه، هدف و نویز بوده و مختصات (i,j) اشاره به پیکسلهای تصویر دارد. نویز و هدف بخش فرکانس بالای تصویر را تشکیل میدهند؛ درحالیکه پسزمینه عمدتاً شامل مولفههای پایینگذر بوده و در بعضی صحنهها شامل برخی مولفههای فرکانسبالا مانند لبههای ابر و بازتاب تابش خورشید از سطح دریا میباشد [16]. بنابراین، این ایده که با استفاده از فیلتر پایینگذر میتوان پسزمینه را تخمین زد به ذهن خطور میکند. ازطرف دیگر، بعد از تفریق پسزمینهی تخمینزدهشده از تصویر اصلی، تصویر باقیمانده شامل نویز، هدف و بخش فرکانسبالای پسزمینه خواهد بود. با درنظرگرفتن موارد ذکرشده، استفاده از فیلتر یا تبدیلی که بتواند بخشهای پایینگذر و بالاگذر را بهصورت جداگانه مورد بررسی قراردهد، میتواند بهبود چشمگیری در کارایی سامانه جستجوگر و ردیاب ایجاد کند. تبدیل موجک و تبدیل پیچک جزو تبدیلاتی هستند که سیگنال ورودی را در دو بخش فرکانسبالا (جزئیات) و فرکانسپایین (تخمین) تقسیم میکنند. تبديل موجک تنها قادر به بررسي سه نوع اطلاعات افقي، عمودی و مورب از لبهها بوده و در بررسي لبههای منحنيشکل با مشکلات عمده مواجه ميگردد. تبديل پیچک، در مقايسه با تبديل موجک، ميتواند اشيائي را که دارای لبههای منحني شکل هستند بررسي نمايد. ازآنجاییکه اهداف کوچک در تصاویر مادونقرمز دارای لبههای منحنی شکل هستند، تبدیل پیچک برای آشکارسازی هدف بهتر خواهد بود.

## تبدیل پیچک

تبديل پیچک نوع جديدی از الگوريتم آناليز چندمقياسه است که

برای پردازش تصوير مناسب بوده و ويژگي منحني لبه را در مقايسه با تبديل موجک بهتر ميتواند تجزيه و تحليل نمايد و برای تقريب و توصيف پراکندگي و جهت نيز دارای دقت بهتری است. تبديل پیچک اولين بار توسط Stark و همکارانش بهعنوان يک تبديل مفيد برای نويززدايي از تصاوير ارائه شد [17]. اساس تبديل پیچک، تبديل پیچک گسسته سريع است که تبديل پیچک منتقلشده در حوزه فرکانس بوده و با توجه به کاهش پارامترها در آن، برای پردازشهای سريع نيز مناسب است. در حقيقت، تبديل پیچک يک تبديل با چند سطح مقياس و با چند جهت مختلف است که در هر يک از سطوح، تعداد مختلفي زيرباند وجود دارد. توابع پايهی تبديل پیچک، عموماً سوزني شکل و حساس به زاويه هستند، اين در حالي است که توابع پايه تبديل موجک، همسانگرد بوده و برای بخش منفرد منحنيها، به تعداد ضرايب زياد نياز دارند. در پیچکها از توابع مقياس سهموی نيز استفاده ميشود که به همين دليل، در بسياری از کاربردها ميتوان از تبديل پیچک برای نمايش بهينه و با حجم کم بهره برد [17]. بهعنوان مثال برای نمايش يک تصوير بدست آمده از یک جستجوگر خطی مادونقرمز که دارای رزولوشن بالایی است، تعداد بسيار زيادی از ضرايب موجک به دليل اندازهی بسيار بزرگ تصوير بايد استفاده شود، درحاليکه اگر از تبديل پیچک برای نمايش همان تصوير استفاده شود، تعداد بسيار کمتری از ضرايب پیچک مورد استفاده قرار میگیرد. برای اطلاع در مورد پیادهسازی تبدیل پیچک، خواننده میتواند به [18] مراجعه کند.

بلوکدیاگرام کلی روش پیشنهادی، مشابه تمامی روشهای مبتنی بر تخمین و حذف و پسزمینه، بهصورت شکل 2 میباشد. برای تخمین پسزمینه در هر دو حالت تبدیل موجک و پیچک تنها از یک سطح تجزیه استفاده شده است؛ چرا که با تجزیه به سطوح بالاتر، قسمتی از پسزمینه تخمین زده نشده و موجب بالا رفتن هشدارخطا در خروجی الگوریتم خواهد شود. برای تخمین پسزمینه توسط الگوریتم مبتنی بر موجک، ابتدا تصویر ورودی به زیرباندهای جزئیات و تقریب تجزیه میشود. سپس ضرایب جزئیات قطری، افقی و عمودی صفر شده و سیگنال دوباره بازسازی شده و پسزمینه تخمین زده میشود. در مورد تبدیل پیچک، برای بدست آوردن تخمین پسزمینه در ابتدا تصویر به زیر باندها تقسیم میشود. سپس هر زیرباند به یک تابع پنجره نگاشته شده و سپس نرمالیزه میشود و در انتها هر تابع پنجره با تبدیل گسسته Ridgelet آنالیز میشود [17].

# نتایج شبیهسازی

شکل 3-الف، یک نمونه تصویر مادونقرمز 8 بیتی با چهار هدف کوچک را نشان میدهد که در پسزمینه پیچیده و پر از هدفنما نهفته شدهاند. شکلهای 3-ب و 3-ج، به ترتیب پسزمینهی تخمینزده شده توسط تبدیل موجک با تابع موجک sym5 و تبدیل پیچک را نشان داده و نهایتاً، شکلهای 3-د و 3-هـ نتیجهی آشکارسازی نهایی را بعد از آستانهگذاری نشان میدهد. آستانهگذاری استفادهشده در این مقاله، به صورت وفقی بوده و با استفاده از رابطهی زیر محاسبه میگردد:

| (2) | Th=μ+k×σ |
| --- | --- |

| (الف) |  |
| --- | --- |
| (ب) | (ج) |
| (د) | (هـ) |

شکل 3: تخمین پسزمینه، الف) تصویر اصلی، ب) پسزمینهی تخمین زدهشده توسط تبدیل موجک، ج) پسزمینهی تخمین زدهشده توسط تبدیل پیچک، د) نتیجه آستانهگذاری تصویر (ب)، هـ) نتیجه آستانهگذاری تصویر (ج)

که در رابطه (2)، μ و σ به ترتیب میانگین و انحراف استاندارد پنجره محلی بوده و k عددی بین یک تا ده میباشد که نحوهی انتخاب آن به سطح قابلقبول هشدارخطا وابسته است. در این مقاله، مقدار k برای هر دو روش آشکارسازی برابر با 5 درنظر گرفته شده و اندازهی پنجره محلی برابر با 33×33 انتخاب شدهاست. همانطور که در شکل 3 نیز مشخص است، روش موجک هشدارخطای بالاتری نسبت به روش پیچک دارد.

در ادامه برای بررسی کمّی، پسزمینهی تصویر شکل 3-الف توسط توابع موجک db1 تا db10 و sym1 تا sym10 و تبدیل پیچک تخمین زده شده و برای مقایسه کارایی تبدیل پیچک با تبدیل موجک، از معیار نسبت سیگنال به هدفنما (SCR) استفاده شده است. این معیار بهصورت زیر تعریف میشود:

| (3) | SCR=μT-μBσB |
| --- | --- |

که  μT میانگین شدتروشنایی هدف بوده و μB و σB بهترتیب میانگین و انحراف استاندارد پسزمینهی محلی میباشند. مقدار SCR برای هر چهار هدف در تصویر تفاضل محاسبه شدهاست. نتیجه این آزمایش در جدول 1، خلاصه شده است. همانطور که در جدول 1 نشان داده شدهاست، مقدار SCR برای تمامی هدفها، در الگوریتم تخمین پسزمینه توسط پیچک، از تمامی روشهای موجک با توابع موجک مختلف بیشتر است. لازم به ذکر است که، اعدادی که در مقابل عبارت SCR در ردیف اول جدول 1 آمده است اشاره به شماره هدف در تصویر شکل 3-الف دارد.

جدول 1: مقایسهی کارایی روش پیچک با روش مبتنی بر موجک

| SCR1 | SCR2 | SCR3 | SCR4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.872 | 4.623 | 18.657 | 6.149 | DWT (db1) |
| 6.770 | 6.784 | 17.316 | 8.308 | DWT (db2) |
| 7.052 | 6.144 | 15.390 | 9.277 | DWT (db3) |
| 6.401 | 6.013 | 14.823 | 9.653 | DWT (db4) |
| 5.185 | 5.801 | 15.397 | 9.499 | DWT (db5) |
| 4.566 | 5.823 | 16.819 | 9.188 | DWT (db6) |
| 5.689 | 5.792 | 17.754 | 9.374 | DWT (db7) |
| 6.413 | 5.428 | 16.787 | 8.295 | DWT (db8) |
| 6.931 | 5.360 | 15.385 | 7.934 | DWT (db9) |
| 7.290 | 5.718 | 14.687 | 8.530 | DWT (db10) |
| 6.872 | 4.623 | 18.657 | 6.149 | DWT (sym1) |
| 6.770 | 6.784 | 17.316 | 8.308 | DWT (sym2) |
| 7.052 | 6.144 | 15.390 | 9.277 | DWT (sym3) |
| 5.720 | 5.960 | 18.145 | 9.892 | DWT (sym4) |
| 7.807 | 6.021 | 18.453 | 9.400 | DWT (sym5) |
| 5.127 | 5.542 | 17.189 | 9.227 | DWT (sym6) |
| 6.949 | 5.821 | 14.613 | 8.413 | DWT (sym7) |
| 4.687 | 5.431 | 16.732 | 9.037 | DWT (sym8) |
| 6.712 | 5.411 | 16.910 | 8.521 | DWT (sym9) |
| 4.429 | 5.331 | 16.387 | 8.853 | DWT(sym10) |
| 10.916 | 10.058 | 24.785 | 12.308 | پیچک |

با توجه به مواردی که در مقدمه برای کارایی یک سیستم آشکارسازی گفته شد، ROC دو تبدیل موجک و پیچک بدست آمده و باهم مقایسه شدهاند. شکل 4، ROC بدست آمده برای هر دو تبدیل را نشان میدهد. برای جلوگیری از شلوغ شدن صفحه ROC، فقط موجک sym5، که بهترین کارایی را در بین پایههای موجک داشت، برای مقایسه با تبدیل پیچک انتخاب شدهاست. همانطور که در شکل 4 نیز کاملاً مشخص است، تبدیل پیچک کارایی بالای قابلتوجهی درقیاس با تبدیل موجک دارد.

شکل 4: مقایسه ROC مربوط به تبدیل پیچک و موجک sym5

در نهایت برای تکمیل مقایسات، روش تخمین پسزمینه توسط تبدیل پیچک با روشهای نامآشنای فیلتر Top-Hat، max-mean و max-median مقایسه میگردد. در ابتدا به بررسی کارایی این روشها با استفاده از معیار SCR میپردازیم. همانگونه که در جدول 2 نیز مشخص است، روش مبتنی بر تبدیل پیچک، مقدار SCR بالاتری برای تمامی اهداف نسبت به فیلترهای Top-Hat، max_mean و max_median دارد. در این آزمایش نیز با توجه به آنکه فیلتر Top-Hat باتوجه به معیار SCR، کارایی بهتری نسبت به فیلترهای max_median و max_mean داشته است، این فیلتر برای مقایسه ROC با روش مبتنی بر تبدیل پیچک انتخاب میشود. شکل 5، ROC مربوط به دو روش ذکرشده را در یک صفحه نشان میدهد. بازهم مشاهده میشود که روش مبتنی بر تبدیل موجک، کارایی بهتری نسبت به روش مبتنی بر فیلتر Top-Hat دارد.

# نتیجهگیری

آشکارسازی اهداف کوچک، از اهمیت بالایی در سامانههای جستجوگر و ردیاب مادون قرمز برخوردار است. رویکرد تخمین پسزمینه در آشکارسازی هدف، به علت سادگی بسیار مورداستفاده قرار میگیرد. اما، این رویکرد به علت تخمین نادقیق پسزمینه دارای هشدارخطای بالا و نرخ آشکارسازی پایینی میباشد. در این مقاله، یک روش آشکارسازی اهداف کوچک مادونقرمز که مبتنی بر تبدیل پیچک است، پرداختیم تا که عملکرد رویکرد تخمین پسزمینه را بهبود بخشیم. الگوریتم پیشنهادی برروی تصاویر واقعی که شامل هدف واقعی هستند، اعمال شده و با الگوریتمهای نامآشنا در حیطهی تخمین پسزمینه مقایسه گردید. نتایج شبیهسازیها نشان از برتری و کارایی الگوریتم ارائه شده داشت که معیار ROC و SCR، این برتری را تایید میکنند. منحنی بودن لبههای اهداف کوچک در تصاویر مادونقرمز، عاملی است که باعث این بهبود عملکرد میشود. الگوریتم پیشنهادی در بهترین حالت، حدود سیدرصد نسبت سیگنال به هدفنما را افزایش میدهد.

جدول 2: مقایسه کارایی الگوریتم مبتنی بر تبدیل موجک با الگوریتمهای نامآشنای تخمین پسزمینه

| SCR1 | SCR2 | SCR3 | SCR4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.891 | 9.377 | 18.868 | 11.462 | Top-Hat |
| 9.756 | 9.201 | 11.639 | 10.167 | Max_Median |
| 8.057 | 8.784 | 10.534 | 10.692 | Max_mean |
| 10.916 | 10.058 | 24.785 | 12.308 | پیچک |

شکل 5: مقایسه ROC مربوط به تبدیل پیچک و تبدیل Top-Hat

مراجع

[1]	J.-M. Missirian, and L. Ducruet, "IRST: a key system in modern warfare." pp. 554-565.

[2]	R. Liu, Y. Lu, C. Gong, and Y. Liu, “Infrared point target detection with improved template matching,” Infrared Physics & Technology, vol. 55, no. 4, pp. 380-387, 2012.

[3]	H. Li, S. Xu, and L. Li, “Dim target detection and tracking based on empirical mode decomposition,” Signal Processing: Image Communication, vol. 23, no. 10, pp. 788-797, 2008.

[4]	Y. Gao, J. Li, and Z. Shen, "Detection of a moving small target in IR cluttered background containing sea and sky areas." pp. 341-349.

[5]	C. W. Keefer, “Infrared Target detection: Signal and Noise Sensitivity analysis,” School of Engineering, Air Force Institute of Technology, Ohio, 1989.

[6]	P. Khaledian, S. Moradi, and E. Khaledian, "A new method for detecting variable-size infrared targets." pp. 9159J1-91591J-6.

[7]	T. Soni, J. R. Zeidler, and W. H. Ku, “Performance evaluation of 2-D adaptive prediction filters for detection of small objects in image data,” Image Processing, IEEE Transactions on, vol. 2, no. 3, pp. 327-340, 1993.

[8]	J.-F. Rivest, and R. Fortin, “Detection of dim targets in digital infrared imagery by morphological image processing,” Optical Engineering, vol. 35, no. 7, pp. 1886-1893, 1996.

[9]	N. Sang, T. Zhang, and W. Shi, "Characteristics of contrast and application for small-target detection." pp. 123-129.

[10]	S. D. Deshpande, M. H. Er, R. Venkateswarlu, and P. Chan, "Max-mean and max-median filters for detection of small targets." pp. 74-83.

[11]	S. P. van den Broek, E. J. Bakker, D.-J. de Lange, and A. Theil, "Detection and classification of infrared decoys and small targets in a sea background." pp. 70-80.

[12]	X. Bai, and F. Zhou, “Infrared small target enhancement and detection based on modified top-hat transformations,” Computers & Electrical Engineering, vol. 36, no. 6, pp. 1193-1201, 2010.

[13]	G. H. Watson, and S. K. Watson, "Detection of moving targets in time-sequenced imagery using statistical background rejection." pp. 45-60.

[14]	J. M. López-Alonso, and J. Alda, “Characterization of dynamic sea scenarios with infrared imagers,” Infrared Physics &amp; Technology, vol. 46, no. 5, pp. 355-363, 2005.

[15]	S. Kim, “Double layered-background removal filter for detecting small infrared targets in heterogenous backgrounds,” Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, vol. 32, no. 1, pp. 79-101, 2011.

[16]	C. Gao, D. Meng, Y. Yang, and Y. Wang, “Infrared Patch-Image Model for Small Target Detection in a Single Image,” IEEE Transaction on Image Processing, vol. 22, pp. 4996-5009, 2013.

[17]	J.-L. Starck, E. J. Candès, and D. L. Donoho, “The curvelet transform for image denoising,” Image Processing, IEEE Transactions on, vol. 11, no. 6, pp. 670-684, 2002.

[18]	E. Candes, L. Demanet, D. Donoho, and L. Ying, “Fast discrete curvelet transforms,” Multiscale Modeling & Simulation, vol. 5, no. 3, pp. 861-899, 2006.