ترکیب دستگاه‌های اندازه‌گیری متداول و PMU به منظور افزایش کارایی تخمین‌گر حالت سیستم قدرت همراه با پردازش داده‌های بد

سید امیر موسوی پیرنعیمی1، سید محمد تقی بطحائی2

1دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده مهندسی برق، a.mousavi@ee.kntu.ac.ir

2 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده مهندسی برق، bathaee@kntu.ac.ir

چکيده - تخمین‌گر حالت یک تابع کلیدی برای کنترل، تحلیل و پایش آنلاین سیستم قدرت می‌باشد. با افزایش استفاده از واحدهای اندازه‌گیری فازوری (PMU) در سیستم قدرت، چگونگی بهره‌برداری از اندازه‌گیری‌های فازور برای بهبود دقت تخمین‌گر حالت یک امری ضروری می‌باشد. از آنجایی که اکثریت اندازه‌گیری‌ها در تخمین‌گرهای موجود از نوع متداول می‌باشند لذا جایگزینی کامل آنها توسط PMU در آینده نزدیک کار دشواری است از اینرو بهترین راه، توسعه تخمین‌گر‌های ترکیبی می‌باشد. در این مقاله، الگوریتم حداقل مربعات وزندار(WLS)   برای تخمین‌گر حالت ترکیبی شامل هر دو اندازه‌گیری متداول و فازوری ارائه شده و از فازور جریان در مختصات دکارتی استفاده شده است. همچنین چگونگی محاسبه کوواریانس خطای اندازه‌گیری‌ها و موضوع انتقال خطا مطرح شده و از آزمون مربعات کای و روش مانده نرمالیزه‌شده برای تشخیص و شناسایی داده‌های بد در اندازه‌گیری‌های فازوری و متداول استفاده شده است.سپس روش ارائه شده بر روی شبکه تست IEEE 14-Bus مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

كليد واژه- انتقال خطا؛ تخمین‌گر حالت ترکیبی؛ PMU ؛ پردازش داده‌های بد

# مقدمه

‌در دهه‌های اخیر، به علت فرآیند تجدید ساختار، صنعت برق  در حال متحمل شدن تغییرات  متعددی می‌باشد. امروزه بازارهای برق رقابتی، تولید انرژی با بهره‌وری بالا، نوآوری‌های فنی و در نهایت قیمت‌های خرده‌فروشی پایین‌تر را فراهم می‌کنند. در این محیط، بهره‌برداری ایمن از یک سیستم قدرت نیازمند پایش دقیق وضعیت‌های عملیاتی (کاری) آن می‌باشد. این امر به‌طور سنتی توسط تخمین‌گرهای حالت انجام می‌شود که حالت‌های بهینه‌ای از فازور ولتاژ شین‌ها را فراهم می‌کنند و مبتنی بر اندازه‌گیری‌های افزونه فراهم شده توسط سیستم کنترل نظارتی و جمع‌آوری داده
 (SCADA) می‌باشند که این اندازه‌گیری‌ها شامل توان‌های اکتیو و راکتیو جاری شده در خطوط، تزریقی به شین‌ها  و اندازه ولتاژ شین‌ها می‌باشد
 [1-4]. در سال‌های اخیر، با افزایش استفاده از PMUها دقت و قابلیت اطمینان تخمین حالت بهبود یافته است. بر خلاف سیستم‌های متداول SCADA، PMU قادر به اندازه‌گیری فازور ولتاژ شین نصب شده در آن، و همچنین فازورهای جریان تمام خطوط متصل شده به آن شین می‌باشد[5]. اگر در یک سیستمی که به‌طور کامل تنها توسط PMU مشاهده پذیر باشد و از مختصات دکارتی برای اندازه‌گیری‌های فازور و متغیرهای حالت استفاده شود، در آن صورت ارتباط بین متغیرهای حالت و اندازه‌گیری‌های فازور خطی بوده و حالت‌های سیستم را می‌توان توسط یک الگوریتم غیر تکرار خطی بدست آورد [6]. اما از آنجایی که اکثریت اندازه‌گیری‌ها در تخمین‌گرهای موجود از نوع متداول می‌باشند، لذا جایگزینی کامل آنها توسط PMU‌ها در آینده نزدیک کار دشواری می‌باشد و در نتیجه،  تخمین‌گر‌های حالت شامل هر دو اندازه‌گیری متداول و فازوری (ترکیبی) ضروری می‌باشند.

در [7] یک الگوریتم دو مرحله ای ارائه شده است که شامل اندازه گیری های فازور و نتایج حاصل از تخمین حالت سنتی در تخمین‌گر خطی می‌باشد و نتایج یکسانی را همانند الگوریتم غیر خطی فراهم می‌کند. سه روش متفاوت از مدلسازی اندازه‌گیری‌های جریان توسط PMU در [8-9] مورد بررسی قرار گرفته‌اند و کارایی آنها در دقت و همگرایی تخمین حالت مقایسه شده است. در [10] یک تخمینگر حالت ترکیبی دارای قید پیشنهاد شده ‌است، که اندازه‌گیری‌های سنتی و سینکروفازور را ترکیب می‌کند و از تبدیل بی بو برای  تقریب انتشار عدم ‌قطعیت استفاده می‌کند. در [11] یک تخمین‌گر حالت چند ناحیه‌ای پیشنهاد شده است که در آن یک هماهنگ‌کننده مرکزی نتایج حاصل از تخمین‌گرهای حالت هر منطقه و همچنین اندازه‌گیری‌های مناطق مرزی را دریافت می‌کند و راه حلی برای کل سیستم را محاسبه می‌نماید.

در این مقاله جهت تخمین حالت سیستم قدرت از یک روش غیرخطی استفاده شده است که در آن اندازه‌گیری‌های متداول و PMU در ابتدا با هم ادغام می‌شوند و پس از همگرا شدن الگوریتم، برای تشخیص حضور دادهای بد از آزمون مربعات کای و برای شناسایی آنها، آزمایش مانده نرمالیزه شده بکارگیری شده است. این مقاله شامل پنج بخش است، در بخش دوم فرمول‌بندی مسئله در دو قسمت، روش WLS متداول و ادغام اندازه‌گیری‌های PMU در تخمین‌گر حالت WLS تشریح می‌شود. در بخش سوم تشخیص و شناسایی دادههای بد به کمک آزمون مربعات کای و آزمون بزرگترین مانده نرمالیزه شده مطرح شده است. در بخش چهارم نتایج حاصل از شبیه‌سازی روی شبکه IEEE 14-Bus ارائه شده، و در خاتمه بخش پنجم نیز به نتیجه‌گیری اختصاص داده شده است.

# فرمول‌بندی مسئله

## روش WLS متداول

در این روش هدف، حداقل کردن مجموع مربعات اختلاف مقادیر اندازه‌گیری با مقادیر واقعی می باشد. در یک شبکه قدرت مقادیر پارامترهایی را که دستگاه‌های اندازه‌گیری اندازه می‌گیرند، انحراف کمی از مقدار واقعی دارد. مطابق [13-14]، مدل اندازه‌گیری تخمین حالت در (1) ارائه شده است:

(1)

که در آن بردار اندازه‌گیری، بردار حالت سیستم، بردار خطای اندازه‌گیری وتابعی غیر خطی است که نشان‌دهنده ارتباط بین اندازه‌گیری‌ها با متغیرهای حالت سیستم می‌باشد. فرض می‌شود که خطاها به صورت مستقل و ناهمبسته‌اند و دارای توزیع نرمال با میانگین صفرو کوواریانس می‌باشند. ماتریس کوواریانس خطاها، یک ماتریس قطری می‌باشد که هر قطر آن معادل  است که انحراف استاندارد اندازه‌گیریام می‌باشد. در تخمین‌گر WLS متداول، مطابق (2) بردار اندازه‌گیری z شامل اندازه ولتاژ شین‌ها، توان‌های اکتیو و راکتیو تزریقی به شین‌ها و توان‌های اکتیو و راکتیو جاری شده در خطوط می‌باشد.

(2)

برای دست‌یابی به تخمین حالت بهینه، تابع هدف زیر باید مینیمم شود:

(3)

بدین منظور برای کمینه شدن از تابع هدف مشتق گرفته و مساوی صفر قرار داده می‌شود:

(4)

که در آن H ماتریس ژاکوبین نام دارد و به صورت زیر بیان می‌شود:

(5)

بسط سری تیلور تابع غیرخطیحول بردار حالتو صرف نظر کردن از مرتبه‌های بالاتر، منجر به طرح یک راه حل تکراری شده که با عنوان روش نیوتن-رافسون به صورت (6) مطرح می شود و برای حل (3) مورد استفاده قرار می گیرد:

(6)

که در آن، شاخص تکرار و  بردار حالت در تکرار و  ماتریس بهره نامیده می شود و به صورت (7) بیان می شود:

(7)

(8)

تکرار تا زمانی ادامه می یابد که تغییرات متغیرهای حالت ، کمتر از یک رنج قابل قبول باشد:

(9)

که در آن یک مقدار خیلی کوچکی است و معمولا 10-4  در نظر گرفته می‌شود.

## ترکیب اندازه‌گیری‌های PMU در تخمین‌گر حالت WLS

یکی از روش‌های ترکیب اندازه‌گیری‌های فازور با اندازه‌گیری‌های متداول در شکل 1 نشان داده شده است. در این روش اندازه‌گیری‌های متداول و اندازه‌گیری‌های فازوری در یک تخمین‌گر حالت ترکیب ادغام می‌شوند.

در این روش، هر دو اندازه‌گیری‌های فازور ولتاژ و جریان در تخمین‌گر حالت WLS متداول گنجانده شده‌اند. نکته‌ حائز اهمیت این است که، در سیستم اندازه‌گیری SCADA برای

شکل1: تخمین‌گر حالت ترکیبی

محاسبه زاویه فازوری نسبی همه شین‌های سیستم، بایستی یک شین (معمولا شین اسلک  در اغلب موارد) به عنوان شین مرجع در نظر گرفته ‌شود. همانطور که گفته شد زوایای فازور ولتاژ بدست آمده توسط تخمین حالت نسبت به این زاویه مرجع سنجیده می‌شوند. اندازه‌گیری‌های فازوری همزمان ممکن است مرجع متفاوت داشته باشند. در صورتی که هماهنگی لازم جهت تعیین مرجع یکسان انجام نشود، خطای آشکاری در نتایج بدست آمده مشاهده خواهد‌ شد. راه‌حل معرفی شده برای برطرف کردن این مشکل، اندازه‌گیری زاویه فاز شین اسلک
 (مرجع در نظر گرفته‌شده در سیستم SCADA) توسط قرار دادن یک PMU در آن شین و در نطر گرفتن آن به عنوان یک مرجع مشترک می‌باشد[15-16].

شکل 2 یک واحد اندازه‌گیری فازوری نصب شده در یک شین نمونه را نشان می‌دهد. PMU ها قادرند مقدار فازور ولتاژ شین نصب شده در آن و فازور جریان خطوطی که از آن شین به دیگر شین‌ها متصل می‌باشند را به صورت داده‌های اندازه‌گیری‌شده در اختیار تخمین‌گر حالت قرار دهند.

شکل 2: اندازه‌گیری‌های فازور توسط PMU نصب شده در یک شین

هنگامی‌که PMU ها در سیستم قدرت بکار گرفته شوند، در آن صورت بردار اندازه‌گیری مطابق (10) تقویت شده و ترکیبی از اندازه‌گیری‌های متداول فراهم شده توسط SCADA و اندازه‌گیری‌های فازور فراهم شده توسط PMU می‌باشد:

(10)

برای ایجاد مدل ریاضی مسئله تخمین حالت، مدل  یک خط متصل به دو شین  و در نظر گرفته شده ‌است که مطابق با شکل 3 یک PMU در شین نصب شده ‌است. که در آنادمیتانس سری خط و  ادمیتانس موازی بین شین و زمین،  و   به ترتیب فازور ولتاژ شین  و  می‌باشند.

شکل3: مدل از دو شین شبکه به همراه PMU نصب شده در شین

در [14] توان‌های اکتیو و راکتیو جاری‌شده بین دو شین و، و توان‌های اکتیو و راکتیو تزریقی در شین، به عنوان تابعی از  و   و پارامترهای خط بیان شده ‌است. با استفاده از قانون کیرشهف، جریان بین شین‌ها را می توان به صورت زیر نوشت:

(11)

جریان جاری شده در بین شین‌ها را می‌توان در مختصات دکارتی مطابق رابطه (12) بیان کرد:

(12)

که در آن زیرنویس و  بترتیب بیانگر قسمت حقیقی و موهومی فازور جریان می‌باشند که مطابق با (13) و (14) بیان می‌شوند:

(13)

(14)

ماتریس ژاکوبین ارتباط بین مقادیر اندازه‌گیری شده و متغیرهای حالت را بیان می‌کند. که درایه های آن بیانگر مشتق توابع اندازه‌گیری بر حسب متغیرهای حالت می‌باشند. با افزودن اندازه‌گیری‌های فازور به علت استفاده از PMU، بردار اندازه‌گیری تقویت می‌شود، لذا در ماتریس ژاکوبین تغییراتی نسبت به حالت متداول ایجاد خواهد‌شد. ساختار ماتریس ژاکوبین در حالت ترکیبی در رابطه (15) نشان داده شده است.

(15)

مشتقات جزئی توان‌های اکتیو و راکتیو جاری شده بین شین‌ها، توان‌های اکتیو و راکتیو تزریقی و اندازه ولتاژ شین‌ها نسبت به متغیرهای حالت در [14] مطرح شده است. مشتقات جزئی اندازه‌گیری‌های اضافه‌ شده به بردار اندازه‌گیری (قسمت حقیقی و موهومی فازور جریان خطوط و زاویه فاز ولتاژ شین‌ها) نسبت به متغیرهای حالت مطابق با روابط زیر بیان می‌شود :

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)،(25)

(26)،(27)

- تشخیص و شناسایی داده‌های بد

تشخیص و شناسایی داده‌های بد نه تنها در اندازه‌گیری‌های معمولی بلکه در اندازه‌گیر‌های فازوری هم از اهمیت بالایی برخوردار است، چون که این خطاها تاثیر قابل توجهی روی حالت‌های تخمین‌زده شده خواهند داشت[12]. در این مقاله، آزمون مربعات کای و آزمون بزرگترین مانده نرمالیزه شده به ترتیب برای تشخیص و شناسایی داده‌های بد مورد استفاده قرار می‌گیرندکه در ادامه به صورت مختصر تشریح خواهند شد:

  - آزمون مربعات کای

همانطور که قبلا بیان شد، در روش WLS تابع هدف به صورت زیر بیان می‌شود:

(28)

که در آن  بردار مانده تخمین‌زده شده نام دارد. از آنجایی که خطاهای اندازه‌گیری دارای توزیع نرمال با میانگین صفر هستند لذا مجموع مربعات آن دارای توزیع مربعات کای با n درجه آزادی می‌باشد. وبه ترتیب بیان‌کننده تعداد اندازه‌گیری‌ها و متغیرهای حالت می‌باشند. بنابراین هنگامی که رابطه زیر صدق کند آنگاه می‌توان به حضور داده بد مشکوک شد در غیر این صورت اندازه‌گیری‌ها فاقد داده‌های بد می‌باشند:

(29)

که در آنضریب اطمینان تشخیص نام دارد.

  - آزمون بزرگترین مانده نرمالیزه شده

برای شناسایی داده‌های بد از تجزیه و تحلیل بردار مانده‌های نرمالیزه‌شده استفاده شده است. بردار مانده‌ها به صورت زیر تعریف می‌شود:

(30)

برای نرمالیزه کردن مانده‌ها، محاسبه ماتریس کوواریانس مانده‌ها ضروری می‌باشد که به صورت زیر تعریف می‌شود:

(31)

بنابراین مانده‌های نرمالیزه‌شده به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

(32)

در صورت عدم وجود داده‌های بد یا خطای پارامتر،  یک متغییر تصادفی با میانگین صفر و واریانس واحد می‌باشد. هنگامی که حضور داده‌های بد در مجموعه اندازه‌گیری‌ها به کمک آزمون مربعات کای تشخیص داده شود در آن صورت بزرگترین مانده نرمالیزه شده به داده بد تعلق دارد که قبل از تخمین حالت مجدد از مجموعه اندازه‌گیری‌ها حذف خواهند شد. این کار تا زمانی که تمام داده‌های بد حذف شوند، تکرار می‌شود.

الگوریتم پیشنهادی برای تخمین حالت همراه با پردازش داده‌‌های بد در گام‌های زیر اجرا می‌شود:

1) شروع

2) خواندن مقادیر اندازه‌گیری‌شده.

3) حدسی از مقادیر اولیه، معمولا برای اندازه ولتاژها مقدار 1پریونیت و برای زاویه فازها مقدار صفر درجه در نظر گرفته می‌شود.

4) فرآیند تکرار با تعیین شمارنده تکرار و تعریف با مقدار مطلوب آغاز می‌شود. بنابراین هنگامی‌که فرآیند همگرا نشود در متوقف می‌شود.

5) اگر  است فرآیند تکرار متوقف شود، در غیر این صورت به 6 رود.

6) تابع اندازه‌گیریمحاسبه شود.

7) ماتریس ژاکوبین اندازه‌گیریمحاسبه شود.

10) ماتریس بهره و معکوس آن محاسبه شود.

8) معادله زیر به‌منظور دسترسی به بردار تصحیح حالت  برای متغیرهای حالت محاسبه شود:

(33)

9) اگر باشد فرآیند همگرایی کامل است در غیر این‌صورت شمارنده تکرار و بردار حالت به ‌روزرسانی شوند  و به مرحله 5 بازگردد.

10) به‌منظور پردازش داده‌های بد، تابع‌ هدف مطابق زیر محاسبه شود:

(34)

11) با احتمالو درجه‌ آزادی ، مقدار محاسبه شود.

12) اگر رابطهدرست باشد آنگاه اندازه‌گیری‌ها فاقد داده‌های بد می‌باشند و برنامه متوقف شود اما اگر رابطه فوق نادرست باشد، در آن صورت به حضور داده بد می‌توان مشکوک شد و به مرحله 13 رود.

13) عناصر بردار مانده‌های اندازه‌گیری  محاسبه شوند.

14) محاسبه مانده نرمالیزه‌شده مطابق زیر :

(35)

15) طوری پیدا شود که  ، بزرگترین مقدار در برای  باشد.

16) اندازه‌گیری  به عنوان داده بد شناخته می‌شود.

17) حذف اندازه‌گیری ام از مجموعه اندازه‌گیری‌ها و بازگشت به مرحله 3.

- نتایج شبیه سازی

در این بخش، الگوریتم ارائه شده برای شبکه IEEE 14-Bus در متلب پیاده سازی شده است. شکل 4 ساختار سیستم نامبرده به همراه محل قرار گرفتن دستگاه‌های اندازه‌گیری را نشان می‌دهد. الگوریتم WLS در دو حالت : 1- تنها با دستگاه‌های اندازه‌گیری متداول و 2- ترکیبی از دستگاه‌های اندازه‌گیری متداول و PMU اجرا شده و نتایج تخمین‌گرحالت با هم مقایسه می‌شوند و نشان داده خواهد شد که ورود PMU ها در تخمین‌گر حالت چه تاثیری بر نتایج آن خواهد داشت و در انتها کارایی آزمون مربعات کای و بزرگترین مانده نرمالیزه‌شده برای تشخیص و شناسایی داده‌های بد نشان داده می‌شود.

در این شبکه تست، شین 1 به عنوان شین اسلک در نظر گرفته شده است. برای شبیه سازی توزیع نرمال خطا در اندازه‌گیرام، رابطه زیر استفاده می‌شود:

(36)

که در آن  مقادیر اندازه‌گیری شده، مقادیر واقعی حاصل از برنامه پخش بار، انحراف معیار دستگاه‌های اندازه‌گیری و متغیر تصادفی بین 1- و 1+ می‌باشد. مطابق [17]، انحراف معیار دستگاه‌های اندازه‌گیری متداول به این صورت است که برای اندازه‌ ولتاژ 08.0 پریونیت، توان‌های جاری شده 008.0 پریونیت و توان‌های تزریقی 01.0 پریونیت در نظر گرفته شده است.

در سیستم‌های اندازه‌گیری فازوری اگر اندازه‌گیری در مختصات قطبی صورت گیرد به آن اندازه‌گیری مستقیم و اگر در مختصات دکارتی انجام شود به آن اندازه‌گیری غیر مستقیم می‌گویند. در این مقاله از اندازه‌گیری فازور ولتاژ در مختصات قطبی و اندازه‌گیری فازور جریان در مختصات دکارتی استفاده شده است. واریانس اندازه‌گیری‌ها معمولا بر اساس واریانس اندازه و زاویه داده می‌شوند. با توجه به [18]، انحراف معیار خطاهای ولتاژ اندازه‌گیری شده فازوری مقدار 002.0 پریونیت (برای اندازه فازور) و 0017.0 رادیان (برای زاویه فازور) در نظر گرفته می‌شود. برای بدست آوردن انحراف معیار فازور جریان در مختصات دکارتی، باید از تبدیل انحراف معیار  اندازه‌گیری مستقیم ( مختصات قطبی) استفاده شود. بر اساس نظریه انتشار خطا، انحراف معیار  به علت انتقال اندازه‌گیری‌ها را می‌توان توسط فرمولاسیون زیر محاسبه کرد:

(34)

(35)

که در آن  و به‌ترتیب واریانس‌های خطای  و  می‌باشند. با توجه به [18]، برابر 0017.0 رادیان و برایر 002.0 در نظر گرفته می‌شود، با جایگزینی مقادیر فوق، واریانس‌ خطاهای اندازه‌گیری جریان و به طبع مقادیر اندازه‌گیری شده برای اهداف شبیه‌سازی محاسبه خواهند شد.

جدول 1 مقادیر واقعی متغیرهای حالت و مقدار تخمین‌زده شده در دو حالت متداول و ترکیبی را نشان می‌دهد. در تخمین حالت تنها با دستگاه‌های اندازه‌گیری متداول، مقدار تابع هدف برابر17.109 می‌باشد و بیشینه خطای رخ‌داده در تخمین اندازه ولتاژها 0.0067 پریونیت، که مربوط به شین شماره 5 است و بیشینه خطای رخ‌داده در تخمین زاویه ولتاژها 0.2799 درجه، که در شین شماره 14رخ داده است. اما در تخمین حالت با ترکیب دستگاه‌های اندازه‌گیری متداول و PMU، مقدار تابع هدف برابر14.065  شده است و بیشینه خطای رخ‌داده در تخمین اندازه ولتاژها 0.00096 پریونیت، که مربوط به شین شماره 13 است و بیشینه خطای رخ‌داده در تخمین زاویه ولتاژها 0.0597 درجه، که در شین شماره 14رخ داده است.

برای ارزیابی کارایی تخمین‌گر حالت، به یک مورد مرجع نیاز است تا نتایج بدست آمده از تخمین حالت با آن مقایسه شود. از این‌رو همانطور که قبلا بیان شده بود نتایج حاصل از پخش بار به عنوان مقادیر واقعی در نظر گرفته می‌شوند و مقادیر تخمین زده شده با مقادیر واقعی مورد مقایسه قرار می‌گیرند. نمودار‌ میله‌ای شکل‌های 5 و6 اختلاف بین متغیرهای حالت تخمین زده‌شده توسط تخمین حالت متداول و ترکیبی با مقادیر واقعی را نشان می‌دهند.

شکل 4: شبکه تست IEEE 14-Bus

جدول 1: مقادیر واقعی و تخمین زده شده توسط تخمین حالت متداول و ترکیبی

| متغیر حالت | واقعی | متداول | ترکیبی | متغیر حالت | واقعی | متداول | ترکیبی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 (p.u) | 1.0600 | 1.0537 | 1.0600 | 1 (‌‌‌‌º‌) | - | - | - |
| V2 (p.u) | 1.0450 | 1.0387 | 1.0450 | 2 (‌‌‌‌º‌) | -4.9891 | -5.0517 | -4.9826 |
| V3 (p.u) | 1.0100 | 1.0038 | 1.0100 | 3 (‌‌‌‌º‌) | -12.7492 | -12.8969 | -12.7425 |
| V4 (p.u) | 1.0132 | 1.0068 | 1.0132 | 4 (‌‌‌‌º‌) | -10.2420 | -10.3686 | -10.2444 |
| V5 (p.u) | 1.0166 | 1.0099 | 1.0166 | 5 (‌‌‌‌º‌) | -8.7601 | -8.9032 | -8.7586 |
| V6 (p.u) | 1.0700 | 1.0638 | 1.0701 | 6 (‌‌‌‌º‌) | -14.4469 | -14.6546 | -14.4243 |
| V7 (p.u) | 1.0457 | 1.0399 | 1.0464 | 7 (‌‌‌‌º‌) | -13.2368 | -13.4356 | -13.2790 |
| V8 (p.u) | 1.0800 | 1.0746 | 1.0809 | 8 (‌‌‌‌º‌) | -13.2368 | -13.4305 | -13.2736 |
| V9 (p.u) | 1.0305 | 1.0243 | 1.0310 | 9 (‌‌‌‌º‌) | -14.8201 | -15.0212 | -14.8458 |
| V10 (p.u) | 1.0299 | 1.0237 | 1.0305 | 10 (‌‌‌‌º‌) | -15.0360 | -15.2301 | -15.0429 |
| V11 (p.u) | 1.0461 | 1.0395 | 1.0464 | 11 (‌‌‌‌º‌) | -14.8581 | -15.0578 | -14.8436 |
| V12 (p.u) | 1.0533 | 1.0467 | 1.0527 | 12 (‌‌‌‌º‌) | -15.2973 | -15.4877 | -15.2388 |
| V13 (p.u) | 1.0466 | 1.0407 | 1.0457 | 13 (‌‌‌‌º‌) | -15.3313 | -15.5349 | -15.2759 |
| V14 (p.u) | 1.0193 | 1.0145 | 1.0195 | 14 (‌‌‌‌º‌) | -16.0717 | -16.3517 | -16.0120 |

همانطور که از شکل‌های 5و6 پیداست، مقادیر تخمین زده شده توسط تخمین حالت ترکیبی از تخمین حالت متداول دقیق‌تر می‌باشند و اختلاف ناچیزی با مقادیر واقعی دارند. برای بررسی دقیق‌تر عملکرد دو تخمین‌گر حالت، شکل‌های 7 و 8 خطای زوایه و اندازه‌ ولتاژهای تخمین‌زده شده را نشان می‌دهند.

شکل 5: مقایسه بین مقادیر واقعی و تخمین زده‌شده از اندازه‌های ولتاژ توسط تخمین حالت متداول و ترکیبی

شکل 6 : مقایسه بین مقادیر واقعی و تخمین زده‌شده از زوایای ولتاژ توسط تخمین حالت متداول و ترکیبی

شکل 7: خطای اندازه ولتاژ برای تخمین حالت متداول و ترکیبی

شکل 8: خطای زاویه ولتاژ برای تخمین حالت متداول و ترکیبی

همانطور که مشاهده می‌شود، هنگامی که تنها از دستگاه‌‌های اندازه‌گیری متداول برای تخمین حالت استفاده شود نتایج از دقت بالایی برخوردار نیست و خطای‌ قابل ملاحضه‌ای در مقادیر تخمینی مشاهده می‌شود. اما با ترکیب PMU ها با دستگاه‌های اندازه‌گیری متداول، دقت و کارایی تخمین حالت بهبود می‌یابد و خطا‌ی متغیرهای حالت تخمین زده‌شده به‌طور قابل ملاحضه‌ای کاهش یافته ‌است.

برای آزمایش کارایی تشخیص و شناسایی داده‌های بد از تخمین حالت ترکیبی استفاده می‌شود. جدول 2 داده‌های بد را برای اندازه‌گیری‌های ادغام‌‌شده، در هنگام استفاده از اندازه‌گیری‌ های جریان در مختصات دکارتی نشان می‌دهد.

جدول 2: داده‌های بد برای آزمایش کارایی شناسایی داده‌های بد

| نوع تخمین حالت | داده‌های بد | نویز اضافه‌ شده |
| --- | --- | --- |
| تخمین حالت ترکیبی | I5-1,r | 9/96 σI5-1,r |
|  | P4-9 | -8 σP4-9 |

در این سیستم تعداد متغیرهای حالت برابر 27 و تعداد اندازه‌گیری‌ها برابر 65 و در نتیجه، درجه آزادی برابر با 38 می‌باشد. با داشتن درجه آزادی می‌توان توزیع کای تابع هدف (مقدار مجاز تابع هدف) را با استفاده از جداول مربوط به مقادیر تابع توزیع تجمعی مربعات- کای و یا از جعبه ابزار آماری متلب محاسبه کرد. سپس روش WLS برای این سیستم قبل و بعد از وجود داده‌های بد اجرا می‌شود و تابع هدف بدست‌آمده در هر حالت با مقدار مجاز آن مقایسه می‌شود. جدول 3 مقادیر تابع هدف و مقدار مجاز آن را برای حالت‌های مختلف نشان می‌دهد.

جدول 3: مقادیر تابع هدف و مقدار مجاز آن برای حالت‌های مختلف

| شاخص | مقدار |
| --- | --- |
| تایع هدف بدون داده بد | 14.065 |
| تابع هدف در حضور داده بد | 147.244 |
| مقدار مجاز تابع هدف | 53.383 |

از جدول 3 پیداست که مقدار تابع هدف در حضور داده بد بیشتر از مقدار مجاز آن است، از این جهت حضور داده‌های بد در اندازه‌گیری‌ها تشخیص داده می‌شود. روش مربعات- کای تنها حضور داده‌های بد را تشخیص می‌دهد بنابراین قدم بعدی شناسایی و حذف داده‌های بد از مجموعه اندازه‌گیری توسط روش بزرگترین مانده نرمالیزه‌شده می‌باشد. جدول 4 پنج تا از بزرگترین مانده‌های نرمالیزه‌شده را برای تخمین حالت ترکیبی نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود در دو مرحله اول مقدار تابع هدف از مقدار مجاز آن بیشتر است و بزرگترین مانده نرمالیزه‌شده به داده بد تعلق دارد که این داده‌های  بد شناسایی و از مجموعه اندازه‌گیری حذف می‌شوند اما از نتایج مرحله سوم پیداست که مقدار تابع هدف از مقدار مجاز آن کمتر است که این موضوع بیانگر عدم حضور داده بد می‌باشد.

- نتیجه گیری

در این مقاله فرمولاسیون حداقل مربعات وزندار برای مسئله تخمین حالت، شامل اندازه‌گیری‌های متداول و همچنین اندازه‌گیری‌های فازور جریان و ولتاژ پیشنهاد شده است. مدل دقیق تخمین حالت ترکیبی و چگونگی محاسبه کوواریانس خطای اندازه‌گیری‌ها توصیف شده است. برای نشان دادن کارایی الگوریتم تخمین‌گر حالت، سیستم IEEE 14-Bus مورد تست و ارزیابی قرار گرفته است. همانطور که از نتایج شبیه سازی مشاهده شد، با قرار دادن دو PMU در شین های 1 و5 و ترکیب آنها با دستگاه‌های اندازه‌گیری متداول، دقت و کارایی تخمین حالت به‌طور چشمگیری بهبود یافته است. در نهایت نشان داده شده است که با آزمون مربعات کای و آزمون بزرگترین مانده نرمالیزه شده داده‌های بد فرضی در جدول 2 در طی 3 تکرار با موفقیت شناسایی و حذف شده‌اند.

مراجع

- Thorp JS, Phadke AG, Karimi KJ, et al. “Real time voltage-phasor measurements for static state estimation”. IEEE Trans Power Apparatus Syst 1985;104(11):3098–106.

- Phadke AG, Thorp JS, Karimi KJ. “State estimation with phasor measurements”. IEEE Trans Power Syst 1986;1(1):233–41.

- Phadke AG, Thorp JS. “Synchronized phasor measurements and their applications”. New York: Springer Science and Business Media; 2008.

- Qing Zhang; Chakhchoukh, Y. ; Vittal, V. ;Heydt, G.T. ;Logic,N. ;Sturgill, S. “Impact Of PMU Measurement Buffer Length on State Estimation and its Optimization” IEEE Trans, Power Systems,  Volume:28 , Issue:2 , page(s):1657 – 1665 , Year: 2013.

جدول4: تحلیل داده‌های بد برای تخمین حالت ترکیبی

| اندازه‌گیری‌ها | مانده‌های نرمالیزه‌شده در اجرای اول | اندازه‌گیری‌ها | مانده‌های نرمالیزه‌شده در اجرای دوم | اندازه‌گیری‌ها | مانده‌های نرمالیزه‌شده در اجرای سوم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I5-1,r | 8/4980 | P4-9 | -7/7592 | Q9-10 | 1/3328 |
| P4-9 | -7/7653 | P9-7 | -3/0987 | P12 | -1/1468 |
| I5-2,r | -3/8532 | P4-7 | 3/0744 | Q10 | 1/1312 |
| I1-2,r | 3/4523 | Q9-10 | 1/6824 | P4-2 | 1/0762 |
| P9-7 | -3/0792 | Q6-11 | -1/2609 | I5-2,i | -1/0342 |
|  | J() = 147/24 |  | J() = 74/060 |  | J() = 13/8425 |

- Hongbo Sun ;Zhenhua Wang :Nikovski, D. “Two-Level State Estimation Method for Power Systems with SCADA and PMU Measurements” Innovative Smart Grid Technology – Asia (ISGT Asia), 2012 IEEE, page(s):1-5, Year:2012.

- R.F. Nuqui, A.G. Phadke, “Hybrid linear state estimation utilizing synchronized phasor measurements”, in: Proceedings of the IEEE Power Tech, Lausanne, Switzerland, July 1–5, 2007, pp. 1665–1669.

- M. Zhou, V.A. Centeno, J.S. Thorp, A.G. Phadke, “An alternative for including phasor measurements in state estimators”, IEEE Trans. Power Syst. 21 (4) (2006) 1930–1937.

- Chakrabarti S, Kyriakides E, Ledwich G, Ghosh A. “A comparative study of the methods of inclusion of PMU current phasor measurements in a hybrid state estimator”. In: IEEE Power Eng Soc General Meeting, 2010. p. 1–7.

- Chakrabarti S, Kyriakides E, Ledwich G, Ghosh A. “Inclusion of PMU current phasor measurements in a power system state estimator”. IET Gener Transm Distrib 2010;4(10):1104–15.

- Valverde G, Chakrabarti S, Kyriakides E, Terzija V. “A constrained formulation for hybrid state estimation”. IEEE Trans Power Syst 2011;26(3):1102–9.

- L. Zhao, A. Abur, “Multiarea State Estimation using Synchronized Phasor Measurements”, IEEE Trans. Power Syst. 20 (2) (2005) 611–617.

- Jun Zhu; Abur,A “Bad Data Identification When using Phasor Measurements” Power Tech, 2007 IEEE Lausanne. Pages:1676-1681. 2007.

- George N. Korres, Nikolaos M. Manousakis. “A State Estimator Including Conventional and Synchronized Phasor Measurements” Original Research Article Computer& Electrical Engineering, Volume 38, Issue 2, March 2012, Pages 294-305.

- A. Abur and A. Gómez Expósito, “Power system state estimation: theory and implementation”, New York, NY: Marcel Dekker, 2004.

- Mukhtar Ahmad. “Power System State Estimation” Artech House ,2013.

- T.S. Bi, X.H. Qin, Q.X. Yang, A novel hybrid state estimator for including synchronized phasor measurements, Electr. Power Syst. Res. 78 (2008)1343–1352.

- Vide, P .C; Barbosa, F .M; Carvalho, J.B. “Performance Metrics for Evaluation of a Mixed Measurement Based State Estimator” IEEE Conference Publications, pages:274-279, 2012.

- IEEE  Std  C37.118-2005-IEEE  Standard  for  Synchrophasors  for  Power  Systems,  IEEE  Power Engineering Society, 2005.