چکيده – در شبکههای سلولی نسل چهارم و پنجم، ارتباطات دستگاه به دستگاه (D2D) که امکان برقراری ارتباط مستقیم میان دو دستگاه نزدیک به هم در پهنای باند مجوزدار اپراتور را فراهم میسازند، به علت پتانسیلی که در استفادهی مجدد از فرکانس و در عین حال فراهم کردن ارتباطات پرسرعت با تأخیر کم دارند، بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. در کنار تمامی مزایا، استفاده از ارتباطات D2D در شبکههای سلولی، چالشهای زیادی را نیز به همراه دارد. در این مقاله، با تمرکز بر دو چالش کنترل توان و انتخاب حالت، ابتدا مسئلهی دستیابی به بیشترین گذردهی کل سیستم با در نظر گرفتن محدودیت تأمین حداقل SINR درخواستی کاربران در یک شبکهی سلولی با قابلیت ارتباطات D2D را تعریف کرده و سپس یک الگوریتم توزیعی برای کنترل توان و انتخاب حالت در شبکههای سلولی با قابلیت ارتباطات D2D، پیشنهاد میکنیم. از طریق ارائهی نتایج شبیهسازی، نشان میدهیم که الگوریتم توزیعی پیشنهادی برای کنترل توان و انتخاب حالت، نه تنها حداقل SINR درخواستی کاربران را تأمین میکند، بلکه از لحاظ گذردهی کل سیستم و نیز بهرهوری انرژی سیستم نسبت به الگوریتمهای کنترل توان موجود در شبکههای سلولی سنتی، عملکرد بهتری دارد.

كليد واژه- ارتباطات دستگاه به دستگاه، انتخاب حالت، کنترل توان

علیرضا عابدین1 و مهدی راستی2

1و2دانشگاه صنعتی امیرکبیر، {aliabed, rasti}@aut.ac.ir

مقدمه

در شبکههای سلولی سنتی، تمامی ارتباطات باید از طریق ایستگاه پایه انجام پذیرند، حتی اگر طرفین ارتباط در نزدیکی هم واقع شده باشند. با توجه به افزایش تقاضای کاربران برای ارائهی انواع سرویسها با نرخ انتقال بالا، یکی از تمهیدات درنظرگرفته شده برای شبکههای سلولی نسل چهارم و پنجم، ارتباطات دستگاه به دستگاه (D2D) است [1]. ارتباطات D2D که امکان برقراری ارتباط مستقیم میان دو دستگاه نزدیک به هم در پهنای باند مجوزدار اپراتور را فراهم میسازند، به علت پتانسیلی که در استفادهی مجدد از فرکانس و در عین حال فراهم کردن ارتباطات پرسرعت با تأخیر کم دارند، بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. در واقع با استفاده از این نوع ارتباطات، با توجه به کاهش فاصلهی بین فرستندهها و گیرندهها، ارسالها با توان پایینتر امکانپذیر میشوند؛ در نتیجه توان مصرفی دستگاهها و تأخیر انتقال، کاهش یافته و استفادهی بهتر از پهنای باند صورت میگیرد. در کنار تمامی مزایای ذکر شده، استفاده از ارتباطات D2D در شبکههای سلولی، چالشهای زیادی از جمله کشف دستگاههای مستعد استفاده از ارتباطات D2D، کنترل توان، انتخاب حالت و تخصیص منابع را نیز به همراه دارد [2]. به طور کلی، استفاده از ارتباطات D2D، مستلزم گذراندن دو فاز اصلی است. در فاز اول، یعنی فاز کشف و شناسایی، جفت کاربرهایی که در نزدیکی هم واقع هستند و پتانسیل بهره بردن از ارتباط D2D را دارند، کشف میشوند. علی رغم اینکه فاز کشف و شناسایی، نقش بسیار مهمی در شکلگیری ارتباطات D2D دارد، در این مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و فرض بر این است که این فاز با موفقیت توسط زیرساخت شبکه به انجام رسیده است. فاز دوم، فاز برقراری ارتباط است که تمامی فرآیندهایی که باید پس از کشف دستگاهها انجام شود، شامل کنترل توان، انتخاب حالت، تخصیص منابع و ارسال اطلاعات به مقصد، در این فاز صورت میپذیرند. در این مقاله، تمرکز ما بر فرآیندهای کنترل توان و انتخاب حالت در فاز برقراری ارتباط خواهد بود.

ارائهی یک الگوریتم توزیعی کنترل توان و انتخاب حالت برای                                                        شبکههای سلولی با قابلیت ارتباطات دستگاه به دستگاه (D2D)

در اکثر مطالعات انجام شده، به منظور استفاده بهتر از پهنای باند موجود، منابع رادیویی میان لینکهای سلولی (ارتباط از طریق ایستگاه پایه) و D2D (ارتباط مستقیم) به صورت مشترک مورد استفاده قرار میگیرند [3]. تداخل حاصل از استفادهی اشتراکی منابع، یکی از مشکلات اصلی حضور لینکهای D2D در شبکههای سلولی است که در صورت عدم مدیریت این تداخل، کارایی ارتباطات D2D مطابق با انتظار نخواهد بود. در نتیجه، کنترل توان به عنوان مکانیزمی برای مدیریت تداخل در ارتباطات D2D محسوب میشود. علاوه بر کنترل توان، انتخاب حالت نیز، یک مسئلهی مهم در شبکههای سلولی با قابلیت ارتباطات D2D است. منظور از انتخاب حالت، فرآیند تصمیمگیری و انتخاب میان استفاده از لینکهای D2D و یا لینکهای سلولی است؛ چراکه همواره استفاده از ارتباطات مستقیم D2D میان طرفین ارتباط، تصمیم بهینهای نیست و در شرایطی ممکن است گیرندهی متناظر با ارتباط D2D دارای تداخل بیشتری در مقایسه با ایستگاه پایه باشد.

تحقیقات در زمینهی کنترل توان در شبکههای سلولی سنتی منجر به ارائهی روشهای متمرکز و توزیع شدهی متعدد در این شبکهها شده است. در روشهای توزیع شده، دستگاهها با توجه به الگوریتم توزیعی مورد استفاده، در هر بار تکرار الگوریتم، توان ارسال خود را تنظیم میکنند. در روشهای متمرکز، ایستگاه پایه توان ارسالی را برای تمامی دستگاهها محاسبه کرده و ارسال میکند تا مورد استفاده قرار دهند. با توجه به سربار زیاد روشهای متمرکز، همواره روشهای توزیع شده ترجیح داده میشوند، اما روشهای متمرکز به منظور یافتن مقادیر بهینه و مقایسهی عملکرد الگوریتمهای توزیع شده، از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. در مقالهی [4] برای سیستمهای امکانپذیر (که تأمین کیفیت سرویس درخواستی تمامی کاربران به صورت همزمان ممکن است)، الگوریتم توزیع شدهی TPC با هدف کمینه کردن مجموع توان ارسال به شرط تضمین کیفیت سرویس تمامی کاربران ارائه شده است. این الگوریتم در سیستمهای امکانپذیر، همواره به جواب بهینه همگرا میشود، اما در سیستمهای امکانناپذیر، در نقطهی همگرایی، کاربرهایی که به کیفیت سرویس مورد نظر خود دست نمییابند، با بیشترین توان ممکن، اقدام به ارسال میکنند. در نتیجه علاوه بر بالا رفتن توان مصرفی این دسته از کاربران، تداخل زیادی هم برای سایرین ایجاد خواهد شد. برای سیستمهای امکانناپذیر، در مقالههای [5] و [6]، الگوریتمهای توزیع شدهی حذف تدریجی کاربران با هدف دست یافتن به کمترین نرخ انفصال (که به صورت نسبت تعداد کاربران پشتیبانی نشده به تعداد کل کاربران تعریف میشود) ارائه شده است. در مقالهی [7] با هدف رسیدن به بیشترین مقدار گذردهی کل سیستم، الگوریتم توزیع شدهی OPC ارائه شده است. در نقطه همگرایی این الگوریتم، کاربر با بهترین وضعیت کانالی با بالاترین توان، ارسال کرده، در حالی که سایر کاربرها، ارسال خود را با توان بسیار کم انجام میدهند. با ترکیب روشهای ارائه شده در مقالههای [4] و [7]، در مقالهی [8]، الگوریتم توزیع شدهی DTPC با هدف بیشترین مقدار گذردهی کل سیستم تحت محدودیت تأمین کیفیت سرویس مورد نظر کاربرها ارائه شده است. در واقع کاربرهایی که از نظر وضعیت کانالی، ضعیف هستند، با اجرای الگوریتم TPC صرفاً به دنبال تأمین حداقل کیفیت سرویس قابل قبول خود بوده، در حالی که کاربر با وضعیت کانالی خوب با استفاده از الگوریتم OPC، در راستای هدف مسئله، یعنی افزایش گذردهی کل سیستم گام برداشته و توان خود را تنظیم میکند.

روشهای ارائه شده در زمینهی کنترل توان در شبکههای سلولی سنتی، بدون اعمال تغییرات، در شبکههای سلولی با قابلیت ارتباطات D2D کارآمد نخواهند بود. در واقع به علت عدم در نظر گرفتن امکان انتخاب حالت در شبکههای سلولی سنتی، بهره بردن از مزایای ارتباطات D2D ممکن نیست. در مقالهی ]9[، بر اساس راه حلهای ارائه شده در شبکههای سلولی سنتی، یک الگوریتم توزیع شدهی کنترل توان و انتخاب حالت برای شبکههای سلولی با قابلیت ارتباطات D2D مطرح شده است. این الگوریتم در سیستمهای امکانپذیر با استفاده از ایدهی الگوریتم TPC و بهره بردن از انتخاب حالت، مسئلهی کمینه کردن مجموع توان ارسال تحت محدودیت تأمین کیفیت سرویس کاربران را در شبکههای سلولی با قابلیت ارتباطات D2D حل میکند. همچنین در این مقاله، برای سیستمهای امکانناپذیر که پشتیبانی همزمان از تمامی کاربرها ممکن نیست، دو الگوریتم حذف تدریجی کاربران با احتمال حذف پویا پیشنهاد شده است. نتایج شبیهسازی موجود در مقالهی ]9[، حاکی از آن است که الگوریتمهای ارائه شده در این مقاله، از لحاظ سرعت همگرایی و نرخ انفصال عملکرد بهتری نسبت به الگوریتمهای پیشین دارند.

در این مقاله، مسئلهی بیشینه کردن گذردهی کل سیستم با رعایت محدودیت تأمین کیفیت سرویس درخواستی کاربران، در یک شبکهی سلولی با قابلیت ارتباطات D2D به صورت فرمال تعریف شده و برای حل آن، روش توزیعی کنترل توان و انتخاب حالت به صورت توأم ارائه میشود. بر اساس آخرین جستجوهای انجام شده، کار تحقیقاتی که مسئلهی فوق را در نظر گرفته و برای آن راه حلی ارائه داده باشد، موجود نیست.

ادامهی مقاله به ترتیب زیر سازماندهی شده است: در بخش 2، مدل سیستمی و مفاهیم به کاربرده شده ارائه میگردند. در بخش 3، مسئلهی مورد بررسی در این مقاله، در قالب یک مسئله بهینهسازی به صورت ریاضی بیان میشود. در بخش 4، الگوریتم پیشنهادی برای حل مسئله ارائه میگردد. در بخش 5، نتایج حاصل از شبیهسازی مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند. نهایتاً در بخش 6، نتیجهگیری از مقاله، ارائه میشود.

- مدل سیستمی

در این مقاله، یک سیستم تک سلولی با  N کاربر فعال در نظر میگیریم، که نحوهی دسترسی به کانال در آن به صورت CDMA فرض شده است. متفاوت با شبکههای سلولی سنتی، که برقراری ارتباط میان تجهیزات کاربران تنها از طریق ایستگاه پایه (ارتباط غیرمستقیم) امکانپذیر است، در این سیستم، امکان برقراری ارتباط D2D (ارتباط مستقیم) میان تجهیزات نیز فراهم است. همچنین، ارتباطات D2D به همراه ارتباطات سنتی، به صورت اشتراکی از منابع فراسو برای ارسال داده بهره میبرند.

کاربران حاضر در شبکه، بر اساس فاز کشف و شناسایی (که توسط زیرساخت شبکه انجام میپذیرد)، در دو دستهی سلولی خالص و مستعد ارتباط D2D که به ترتیب با مجموعههای C و D نمایش داده میشوند، قرار میگیرند. کاربران سلولی خالص، تنها از طریق ایستگاه پایه برای ارسال دادهی خود به مقصد میتوانند اقدام کنند؛ به همین دلیل، برای این دسته از کاربران، حالت ارتباط تعریف نمیشود و تنها کنترل توان مورد بحث قرار میگیرد. کاربران مستعد ارتباط D2D، برای ارسال دادهی خود به مقصد، میان دو حالت سلولی (ارتباط غیرمستقیم) وD2D  (ارتباط مستقیم) حق انتخاب دارند. در نتیجه، برای این دسته از کاربران، توأمان با فرآیند کنترل توان، انتخاب حالت نیز انجام میپذیرد.

توان ارسال کاربران شبکه، توسط بردار p=[pi]i∈{C∪D}T نمایش داده میشود که pi، معرف توان ارسال کاربر i است. برای کاربران مستعد ارتباط D2D، بردار انتخاب حالت m=[mi]i∈DT تعریف میشود که mi معرف حالت ارتباط انتخاب شده توسط کاربر i(i∈D) است؛ در صورتی که کاربر مستعد ارتباط D2D، حالت سلولی را برای ارسال برگزیند، mi=1 و در غیر این صورت mi=0 خواهد بود. بهرهی مسیر میان فرستندهی j  و ایستگاه پایه، با gj و بهرهی مسیر میان فرستندهی j  و گیرندهی D2D متناظر با فرستندهی  i(i∈D)، با gij نمایش داده میشود. توان نویز سفید گاوسی در ایستگاه پایه و در گیرندهی D2D متناظر با فرستندهی  i(i∈D)، به ترتیب با σ2 و σi2 نمایش داده میشود. همچنین γi، معرف حداقل SINR درخواستی کاربران است.

SINR دریافتی کاربر i در ایستگاه پایه (حاصل از ارسال کاربر سلولی خالص و یا کاربر مستعد ارتباط D2D با mi=1)، با γi,BS نمایش داده میشود:

γi,BSp=pigiIi,BS(p)=pigij≠iNpjgj+σ2                              (1)

که در آن Ii,BS، معرف مجموع تداخل درون سلولی است که توسط کاربر i در ایستگاه پایه تجربه میشود. به صورت مشابه، نماد γi,D2D برای SINR دریافتی کاربر  i(i∈D) در گیرندهی D2D متناظرش (حاصل از ارسال کاربر مستعد ارتباط D2D با mi=0)، در نظر گرفته میشود:

γi,D2Dp=pigiiIi,D2D(p)=pigiij≠iNpjgij+σi2                       (2)

که در آن Ii,D2D(p)، معرف مجموع تداخل درون سلولی در گیرندهی D2D کاربر i است.

گذردهی کاربر i که از ارتباط غیرمستقیم برای ارسال داده استفاده میکند (کاربر سلولی خالص و یا کاربر مستعد ارتباط D2D با mi=1) با Ti,BSp و گذردهی کاربر j که از ارتباط مستقیم برای ارسال داده استفاده میکند (کاربر مستعد ارتباط D2D با mj=0)، با Tj,D2Dp نمایش داده شده که به ترتیب با استفاده از روابط (3) و (4) محاسبه میشوند:

Ti,BSp=log2(1+γi,BSp)                                          (3)

و

Tj,D2Dp=log2(1+γj,D2Dp).                                    (4)

بر همین اساس، گذردهی کل سیستم که عبارت است از مجموع گذردهی قابل دستیابی توسط کاربران شبکه، به صورت

Tp,m=i∈CTi,BSp+                                                  (5)

i∈D[miTi,BSp+(1-mi)Ti,D2Dp ]

تعریف میگردد.

- بیان مسئله

در این مقاله، مسئلهی بیشینه کردن گذردهی کل سیستم با در نظر گرفتن محدودیت تأمین حداقل SINR درخواستی کاربران (γi)، در شبکههای سلولی با قابلیت ارتباطات D2D را در نظر میگیریم، که به صورت زیر بیان میشود:

max Tp,m                                                                           (6)

s.t.  :

C1: γi,BSp≥ γi,         ∀i∈C

C2: mi γi,BSp+1-mi γi,D2Dp≥ γi, ∀i∈D

C3: mi∈0,1,              ∀i∈D

C4: pi≥0,                      ∀i∈C∪D.

محدودیتهای C1 و C2 الزام میدارند که γiها برای تمامی کاربران سلولی خالص و نیز کاربران مستعد ارتباطات D2D (مستقل از حالت ارتباط انتخابی)، تأمین شود. همچنین محدودیتهای C3 و C4، متغیرهای مسئله، یعنی حالت ارتباط برای کاربران مستعد ارتباط D2D و توان ارسال غیر منفی برای تمامی کاربران شبکه را معرفی میکنند.

ما در این مقاله فرض میکنیم که مقادیر γiها امکان‌پذیر هستند. منظور از امکانپذیر بودن γiها، وجود بردار توان ارسال غیرمنفی برای تأمین تمامی γiها به صورت همزمان است. میتوان اثبات کرد که مسئلهی مطرح شده، در دسته مسائل بهینهسازی محدب قرار نمیگیرد و از طریق روشهای متداول حل مسائل بهینهسازی، قابل حل نیست.

در بخش بعدی، یک الگوریتم توزیعی کنترل توان و انتخاب حالت به صورت توأم را پیشنهاد میکنیم که در آن تنها SINR دریافتی (γi,BS و γi,D2D) از طریق زیرساخت شبکهی سلولی روی کانال کنترلی، به فرستندهها بازخورد داده شده و بر اساس آن، توان ارسال فرستندهها به صورت تکرارشونده بروزرسانی میشود. در الگوریتم توزیعشدهی پیشنهادی، به اطلاعات گستردهی وضعیت کانالی در ایستگاه پایه نیازی نیست و در نتیجه، سربار شبکهی سلولی کاهش مییابد.

- الگوریتم پیشنهادی

با توجه به مشابهت مسئلهی تعریف شده با مسئلهی الگوریتم DTPC [8] که در شبکههای سلولی سنتی مطرح شده است، قصد داریم با لحاظ کردن امکان انتخاب حالت برای کاربران مستعد ارتباط D2D و تعمیم الگوریتم DTPC، الگوریتمی برای شبکههای سلولی با قابلیت ارتباطات D2D ارائه دهیم.

در الگوریتم پیشنهادی ما، کاربر مستعد ارتباط D2D، ابتدا انتخاب حالت را به صورت هوشمندانه به نحوی انجام میدهد که با کمترین توان مصرفی ممکن، γ مورد نیازش قابل تأمین باشد و سپس بر اساس حالت انتخاب شده، توان ارسال خود را در فراسو تنظیم میکند. انتخاب حالت ارتباط بر اساس مقایسهی مقادیر  γi,BSو γi,D2D باعث میشود که کاربر مستعد ارتباط D2D، مستقل از حالت ارتباط انتخابی (چه سلولی و چه D2D)، با استفاده از تابع بروز رسانی توان در رابطهی (8)، اگر کاربری با وضعیت کانالی ضعیف باشد، γ خود را با کمترین توان ارسال تأمین کند و اگر کاربری با وضعیت کانالی قوی باشد، SINR هدف خود را تا بیشترین مقدار ممکن افزایش داده و در جهت افزایش گذردهی کل سیستم اقدام کند. به عبارتی دیگر، تابع بروز رسانی توان پیشنهاد شده برای کاربران مستعد ارتباط D2D (به علت در نظر گرفتن انتخاب حالت)، هم در تأمین محدودیت مسئله و هم در تأمین تابع هدف، موثرتر از تابع بروز رسانی توان DTPC [8] سنتی عمل میکند. در صورتی که محدودیتی برای توان ارسال کاربران در نظر گرفته نشود، الگوریتم کنترل توان و انتخاب حالت به صورت توأم را برای کاربران مستعد ارتباط D2D (i∈D)، با استفاده از روابط (7) و (8)، به صورت زیر پیشنهاد میکنیم:

mit+1

= 1,                                    γi,BSt>γi,D2Dt 0,                                    γi,BSt≤γi,D2Dt                  (7)

pit+1=                                                          max  iγi,BStpit ,γipitγi,BSt,     mit+1=1 maxiγi,D2Dtpit ,γipitγi,D2Dt,    mit+1=0 (8)

که در آن، i مقدار ثابت الگوریتم فرصتطلبانهی OPC است. کاربران سلولی خالص (i∈C) نیز، با توجه به عدم امکان برقراری ارتباط مستقیم D2D، صرفاً از طریق ایستگاه پایه برای ارسال داده اقدام کرده و طبق الگوریتم DTPC سنتی، توان ارسال خود در فراسو تنظیم میکنند:

pit+1=maxiγi,BStpit ,γipitγi,BSt.                   (9)

- نتایج شبیهسازی

در این بخش با ارائهی نتایج شبیهسازی، ابتدا همگرایی الگوریتم پیشنهادی خود را نشان داده و سپس کارایی الگوریتم را در شبکههای سلولی با قابلیت ارتباطات D2D، مورد بررسی قرار میدهیم.

سلولی با شعاع 1 کیلومتر را، که تعداد 16 کاربر به صورت تصادفی با توزیع یکنواخت در سطح آن پراکنده میشوند، به

شکل 1: همگرایی گذردهی کل سیستم در الگوریتم پیشنهادی EDTPC به ازای مقادیر مختلف γi (0.01، 0.03 و 0.05)

عنوان محیط شبیهسازی در نظر میگیریم. با توجه به فاز کشف و شناسایی، فرض میکنیم نیمی از کاربران، سلولی خالص و نیمی دیگر، مستعد ارتباط D2D هستند. برای هر فرستندهی مستعد ارتباط D2D، یک گیرندهی D2D با حداکثر فاصلهی 100 متر در نظر میگیریم. بهرهی مسیرها طبق روابط gi=0.09di-4 و gij=0.09dij-4 محاسبه میگردند، که di

وdij ، به ترتیب معرف فاصلهی کاربر تا ایستگاه پایه و فاصلهی کاربر مستعد ارتباط D2D تا گیرندهی D2D متناظرش است. هم چنین توان نویز سفید گاوسی در ایستگاه پایه (σ2) و تمامی گیرندههای D2D (σi2)، برابر 10-10w فرض شده است. مقدار ثابت i را در الگوریتمهای DTPC [8] و EDTPC برای تمامی کاربران برابر 10-4 در نظر گرفته و مقادیر γi، برای تمامی کاربران یکسان فرض میشود. لازم به ذکر است، در این مقاله، نتایج ارائه شده برای بررسی کارایی الگوریتمها، حاصل میانگینگیری از 1000 نمونه شبیهسازی با توزیعهای تصادفی یکنواخت مکان کاربران و توان ارسال ابتدایی آنها است. با توجه به اینکه الگوریتمهای TPC [4] و DTPC [8]، صرفاً الگوریتمهای کنترل توان هستند، در نمونههای شبیهسازی، کاربران مستعد ارتباط D2D برای این دو الگوریتم، فقط مجاز به استفاده از حالت سلولی در نظر گرفته شدند (mi=1).

در شکل (1)، گذردهی کل سیستم نسبت به گامهای تابع بروز رسانی توان در الگوریتم EDTPC، برای یک نمونهی شبیهسازی به ازای چند مقدار امکانپذیر γi، نشان داده شده

شکل 2: متوسط گذردهی کل سیستم در الگوریتمهایDTPC  [8]، TPC [4] و الگوریتم پیشنهادی EDTPC نسبت به حداقل SINR درخواستی کاربران

است. در این شکل، ثابت شدن گذردهی کل سیستم به ازای مقادیر مختلف و امکانپذیر γi، همگرایی الگوریتم پیشنهادی EDTPC را نشان میدهد.

در شکل (2)، متوسط گذردهی کل سیستم الگوریتمهای EDTPC، DTPC [8] و TPC [4] به ازای مقادیر مختلف γi نمایش داده شده است. با افزایش γiها، به دلیل گرایش سیستم به سمت امکانناپذیری و کاهش منابع موجود برای افزایش گذردهی، گذردهی سیستم الگوریتمهای DTPC و EDTPC کاهش مییابد. در واقع هر دو الگوریتم ، ابتدا حداقل SINR درخواستی را برای تمامی کاربران تأمین میکنند، سپس تا مرز امکانناپذیری سیستم، SINR هدف کاربرانی را که وضعیت کانالی بهتری دارند، افزایش میدهند؛ در نتیجه، افزایش γiها در الگوریتمهای DTPC و EDTPC، کاربران با وضعیت کانالی بهتر را محدودتر کرده و اجازهی افزایش SINR هدف را به آنها نمیدهد. الگوریتم TPC، همواره به حداقل SINRهای درخواستی کاربران اکتفا میکند و به همین دلیل با افزایش γiها (در صورت امکانپذیر ماندن سیستم)، گذردهی کل سیستم این الگوریتم افزایش یافته و نهایتاً به گذردهی کل سیستم الگوریتم DTPC میل میکند. همانطور که در شکل مشخص است، الگوریتم پیشنهادی EDTPC همواره از لحاظ متوسط گذردهی کل سیستم، از الگوریتمهای DTPC و TPC، عملکرد بهتری دارد.

در شکل (3)، متوسط بهرهوری انرژی سیستم (که به صورت نسبت گذردهی کل سیستم به مجموع توان صرف شده

شکل 3: متوسط بهرهوری انرژی سیستم در الگوریتمهای DTPC [8]، TPC [4] و الگوریتم پیشنهادی EDTPC نسبت به حداقل SINR درخواستی کاربران

شکل 4: متوسط گذردهی کل سیستم در الگوریتم پیشنهادی EDTPC به ازای نسبتهای متفاوت کاربران مستعد ارتباط D2D (0%، 25% و 50%)

برای دستیابی به آن تعریف میشود) در الگوریتمهای EDTPC، DTPC [8] و TPC [4] به ازای مقادیر مختلف γi، به نمایش گذاشته شده است. به وضوح، متوسط بهرهوری انرژی سیستم در الگوریتم پیشنهادی EDTPC بیشتر از الگوریتمهای DTPC و TPC است. پس الگوریتم پیشنهادی EDTPC، نه تنها گذردهی کل سیستم را بهبود میبخشد، بلکه بهرهوری انرژی سیستم بالاتری را نیز ارائه میکند.

در شکل (4)، نمودار متوسط گذردهی کل سیستم الگوریتم پیشنهادی EDTPC به ازای نسبتهای مختلف تعداد کاربران مستعد ارتباط D2D به تعداد کل کاربران شبکه ارائه شده است. مشاهده میکنیم که با افزایش این نسبت، متوسط گذردهی کل سیستم بیشتری نیز کسب میشود. این شکل بیانگر این مطلب است که هرچه تعداد کاربران بیشتری در شبکه دارای حق انتخاب میان حالت ارتباط سلولی و D2D باشند، به گذردهی سیستم بیشتری توسط الگوریتم EDTPC میتوان دست یافت.

- نتيجه‌گيري

از جمله مهمترین چالشهای موجود در شبکههای سلولی با قابلیت ارتباطات D2D، تعیین توان ارسال کاربران و همچنین انتخاب حالت کاربران مستعد ارتباط D2D است. در این مقاله، الگوریتم توزیعشدهی کنترل توان و انتخاب حالت به صورت توأم پیشنهاد شد که علاوه بر تضمین حداقل SINR درخواستی کاربران، گذردهی کل سیستم را نیز افزایش میدهد. نتایج شبیهسازی ارائه شده در این مقاله، نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی EDTPC، از لحاظ گذردهی کل سیستم و بهرهوری انرژی سیستم، عملکرد بهتری نسبت به الگوریتمهای کنترل توان توزیعشدهی پیشین DTPC [8] و TPC [4] دارد.

مراجع

[1]	M. N. Tehrani, M. Uysal, and H. Yanikomeroglu, “Device-to-device communication in 5G cellular networks: Challenges, solutions, and future directions,” IEEE Communication Magazine, vol. 52, no. 5, pp. 86-92, 2014.

[2]	E. Hossain, M. Rasti, H. Tabassum, and A. Abdelnasser, "Evolution toward 5G multi-tier cellular wireless networks: An interference management perspective," Wireless Communications, IEEE, vol. 21, pp. 118 - 127, 2014.

[3]	A. Asadi, Q. Wang, and V. Mancuso, "A Survey on Device-to-Device Communication in Cellular Networks," Communications Surveys & Tutorials, IEEE, vol. 16, pp. 1801 - 1819, 2014.

[4]	G. J. Foschini, and Z. Milijanic, “A simple distributed autonomous power control algorithm and its convergence,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 42, no. 4, pp. 641-646, 1993.

[5]	M. Andersin, Z. Rosberg, and J. Zander, “Gradual removals in cellular PCS with constrained power control and noise," ACM/Baltzar Wireless Netw. J., 1996.

[6]	F. Berggren, R. Jantti, and S. Kim, “A generalized algorithm for constrained power control with capability of temporary removal,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 50, no. 6, pp. 1604-1612, 2001.

[7]	K. Leung and C. W. Sung, “An opportunistic power control algorithm for cellular network,” IEEE/ACM Transaction on Networking, vol. 14, no. 3, pp. 470-478, 2006.

[8]	M. Rasti, A. R. Sharafat, and J. Zander, “A distributed dynamic target-SIR tracking power control algorithm for wireless cellular networks,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 59, no. 2, pp. 906-916, 2010.

[9]	Gu, Yuantao, Xiaokang Lin, and Yongsheng Cheng, “Combined power control and link selection in device-to-device enabled cellular systems,” IET Communications, vol. 7, no. 12, pp. 1221-1230, 2013.

Device-to-device communication

Mode selection

D2D-enabled cellular networks

Feasible systems

(SINR)-Tracking Power Control

Outage ratio

Opportunistic Power Control

Dynamic Target-SINR Tracking Power Control (DTPC)

Pure cellular users

Channel State Information(CSI)

Extended DTPC (EDTPC)

System energy efficiency