محمدتقی شیخان1 و مهدی راستی2

1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، m.t.shaykhan@aut.ac.ir

2استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، rasti@aut.ac.ir

ارائه یک روش بهبودیافته مبتنی بر خوشهبندی برای تخصیص منابع در شبکههای فمتوسل OFDMA

مقدمه

با گسترش سیطره اینترنت در جهان شاهد رشد ترافیک تولیدی توسط کاربران هستیم. طبق مطالعات انجام‌شده پیشبینی میشود ترافیک تولیدی توسط تلفنهای همراه رشدی حدود 10 تا 20 برابر بین سالهای 2013 تا 2019 داشته باشد [1]. از سوی دیگر مطالعات نشان میدهد بیشتر ترافیک تولیدی کاربران در محیطهای داخل ساختمانها تولید میشود که پوشش آنتنهای ایستگاه پایه ماکرو ضعیف است [2]. بهترین راه برای افزایش ظرفیت سیستمهای بیسیم کاهش فاصله میان فرستنده و گیرنده است [3]؛ اما تأسیس ایستگاههای پایه ماکرو بیشتر برای غلبه بر این مشکل ازنظر اقتصادی برای سرویسدهندگان مقرون‌به‌صرفه نیست، همچنین موجب افزایش تداخل در سلولهای همسایه و کاهش کارایی طیف میشود [4].

فمتوسلها ایستگاههای پایه کوچک با برد کم و توان پایین هستند که توسط کاربران نصب و راهاندازی شده و برای سرویسدهی با نرخ داده بالا در درون ساختمانها استفاده میشوند [5].

گسترش فمتوسلها در نواحی تحت پوشش ماکروسلها چالشهای تکنیکی بسیاری به همراه دارد. یکی از مهمترین چالشها مدیریت تداخل است [3]. در این مقاله مسئله تخصیص منابع در سطح فمتو موردبررسی قرار میگیرد. در حالت کلی تخصیص منابع به‌صورت بهینه به فمتوسلها به‌طوری‌که تداخل میانسلولی کمینه شود، مسئله‌ای غیرخطی، غیر محدب و از نوع NP-hard است [6]؛ بنابراین برای شبکهای با تعداد فمتوسلهای زیاد، تخصیص منابع بهینه به‌صورت مرکزی عملی نیست. در سالهای اخیر مطالعات زیادی درزمینه تخصیص منابع در شبکههای فمتوسل مبتنی بر فناوری OFDMA صورت گرفته است. هدف برخی از مقالات کاهش تداخل میانسلولی در سطح فمتوسلها است.

چکيده – در استاندارد LTE برای افزایش گذردهی و کیفیت سرویس کاربران داخل ساختمانها، استفاده از ایستگاههای پایه کوچکی به نام فمتوسل پیشنهاد شده است. در این مقاله ما به مسئله تخصیص منابع به فمتوسلها میپردازیم به‌نحوی‌که تداخل میانسلولی در سطح فمتوسلها کمینه شود. برای رسیدن به این هدف، یک الگوریتم تخصیص منابع به فمتوسلها بر پایه خوشهبندی ارائه میشود. در الگوریتم پیشنهادی، ابتدا فمتوسلهای حاضر در شبکه به‌صورت توزیعشده خوشهبندی میشوند. سپس سرگروه هر خوشه منابع را به‌طور بهینه به اعضای خوشه تخصیص میدهد. در انتها تداخلات میانخوشهای باقی‌مانده برطرف میشود. در روش پیشنهادی با افزودن مقداری ناچیز به سربار پیامهای کنترلی ردوبدل شده میان سرگروه و اعضای خوشه، در مقایسه با روشهای موجود استفاده بهتری از منابع میشود. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که روش پیشنهادی ما، از نظر نرخ ارضا گذردهی، استفاده مجدد از طیف در واحد سطح و مدت‌زمان همگرایی، همواره کارایی بهتری از  روشهای موجود دارد و در شبکههای پرتراکم فمتوسل میزان بهبود بیشتر است.

کلیدواژه- استفاده مجدد از فرکانس، تداخل میانسلولی، خوشهبندی، فمتوسل، OFDMA

در [7, 8] روشهایی بر پایه روش استفاده مجدد فرکانسی نرم (SFR) در فراسو باهدف بیشینه کردن گذردهی شبکه ارائه‌شده است. در این روشها مکان قرارگیری فمتوسلها از پیش تغیین میشود. درحالی‌که در شبکههای فمتوسل کاربران ایستگاههای پایه را در مکانهای دلخواه قرار میدهند. در روشهای مبتنی بر SFR اگر سلولهای همسایه همپوشانی زیادی داشته باشند شعاع ناحیه مرکزی سلولها کاهش یافته و درنتیجه ضریب استفاده مجدد از فرکانس کاهش مییابد. همچنین ممکن است یک سلول  بیش از دو همسایه داشته باشد، لذا تقسیم پهنای باند به سه قسمت کارآمد نیست.

در [4] روشی نیمهتوزیعشده مبتنی بر SFR و خوشهبندی باهدف کاهش تداخل میانسلولی در فروسو و فراسو ارائه شده است. در این روش بلوکهای منبع (RB ها) سیستم میان اعضای هر خوشه با نسبت مساوی تقسیم میشود. این عمل موجب کاهش ضریب استفاده مجدد فرکانس میشود. همچنین عدالت میان اعضای خوشه رعایت نمیشود؛ زیرا در هنگام تقسیم منابع توجهی به میزان نیاز اعضا به RB نشده و به تمام اعضا به میزان مساوی RB اختصاص مییابد. همچنین به دلیل استفاده از روش SFR، تضمینی برای حفظ کیفیت سرویس کاربران وجود ندارد.

در [9] روشی نیمه توزیعشده مبتنی بر فناوری OFDMA به نام تخصیص منابع به فمتوسلها بر پایه خوشهبندیFCRA)) ارائه شده است. هدف آن کمینه کردن اختلاف تعداد RB های موردنیاز و RB های تخصیص‌یافته به آن فمتوسلی است که بیشترین اختلاف میان تعداد RB های موردنیاز و RB های تخصیص‌یافته را دارد؛ تا بدین ترتیب عدالت میان فمتوسلها رعایت شود. در این روش ابتدا فمتوسلها به‌صورت توزیعشده خوشهبندی میشوند و یک سرگروه برای هر خوشه انتخاب میشود. سپس سرگروه هر خوشه منابع را باهدف فوق به فمتوسلهای عضو خوشه تخصیص میدهد. ازآنجایی‌که سرگروه هر خوشه بدون هماهنگی با سرگروه سایر خوشهها منابع را تخصیص میدهد، امکان دارد میان فمتوسلهای لبهای دو خوشه مجاور تداخل میانسلولی به وجود بیاید (تداخل میانخوشهای). سپس با روشی ساده مبتنی بر احتمال (ادامه به استفاده یا عدم استفاده از RB با احتمال مساوی) تداخل میانخوشهای مرتفع میشود. اشکال این روش آن است که اگر یک فمتوسل برای یکی از کاربران فمتوسل مجاورش تداخلی بیش‌ازحد آستانه ایجاد کند، سرگروه خوشه هنگام تخصیص منابع هیچ منبع مشترکی به آن دو فمتوسل اختصاص نمیدهد که موجب میشود حتی اگر تخصیص منابع به فمتوسلها توسط یک تصمیمگیرنده مرکزی برای تمام شبکه انجام شود، بازهم از منابع به‌صورت بهینه استفاده نشود؛ زیرا دو فمتوسل متداخل کاربرانی دارند که از هیچ فمتوسل همسایهای تداخلی بیش از آستانه دریافت نمیکنند. ازاین‌رو دو فمتوسل متداخل میتوانند برای سرویسدهی به آنها از RB های مشترک استفاده کنند.

در این مقاله روش ارائه‌شده در [9] بهبود یافته و اشکال بالا برطرف شده است. مرحله خوشهبندی و رفع تداخل میانخوشهای روش پیشنهادی مشابه روش FCRA ارائه شده در [9] است. تفاوت اصلی آنها در مرحله تخصیص منابع است. بدین‌صورت که برای فمتوسلهای متداخل یک مجموعه RB ثانویه نیز تعریف میشود تا برای سرویسدهی به آن کاربرانی که از فمتوسلهای همسایه تداخلی بیش از حد آستانه دریافت نمیکنند، استفاده کنند که در بخش 3 به تفضیل بیان‌شده است. نتایج شبیهسازی ارائه‌شده در بخش 4 نشان میدهد الگوریتم پیشنهادی همیشه عملکردی بهتر از FCRA داشته و میزان استفاده مجدد از RB ها در واحد سطح روش پیشنهادی از FCRA بیشتر است.

شکل 1: مدل شبکه

بخشهای بعدی مقاله عبارتند از: در بخش 2 مدل سیستمی و بیان مسئله ارائه میشود. در بخش 3 الگوریتم پیشنهادی با جزییات تشریح میشود. در بخش 4 معیارهایی برای اندازهگیری کارایی الگوریتم پیشنهادی تعریف شده و نتایج شبیه‌سازی ارائه میشوند. سرانجام در بخش 5 نتیجهگیری ارائه میشود.

- مدل سیستمی و بیان مسئله

در این بخش ابتدا مدل سیستمی ارائه شده، سپس مسئله تخصیص منابع به فمتوسلها به‌صورت فرمال بیان میشود.

  - مدل سیستمی

مدل سیستمی شامل یک ایستگاه پایه ماکروسل است که تعداد |F| فمتوسل در ناحیه تحت پوشش آن پراکنده شدهاند (شکل 1). ماکروسل و فمتوسلها از فنّاوری OFDMA برای دسترسی به منابع استفاده میکنند. ساختار فریمهای OFDMA مانند [10] فرض شده است. هر فریم در فرکانس و زمان به قسمتهایی تقسیم‌شده که به هریک از آنها RB میگویند (RB ها بهصورت زوج مرتب (i,j) تعریف میشوند).

در این مقاله تمرکز بر ارتباط فروسو است. فرض بر این است که همانند [10] کل پهنای باند میان سطح ماکرو و سطح فمتو تقسیم شده و دوسطح از هیچ بخشی از پهنای باند به‌صورت مشترک استفاده نمیکنند. این جداسازی منابع منجر به بیشینه‌سازی گذردهی شبکه و رعایت عدالت میشود [10].

برای هر فمتوسلFa∈F یک مجموعه فمتوسلهای متداخل تعریف شده و با Ia نمایش داده میشود. اگر فمتوسل Fb برای حداقل یک کاربر فمتوسل Fa تداخلی بیش از حد آستانه ایجاد کند، آنگاه Fb∈Ia. تعیین میزان تداخل آستانه به حداقل SINR درخواستی کاربران و مدل افت مسیر وابسته است. مدل افت مسیر همانند [6]، نوع A1 در بازه فرکانسی 2 تا 6 گیگاهرتز WINNER [11] فرض شده است.

برای هر فمتوسلFa یک ماتریس دودویی RB های اولیه با نماد ∆a و یک ماتریس دودویی RB های ثانویه با نماد ∆as تعریف میشود (این دو ماتریس را مجموعه اولیه و ثانویه مینامیم). به دلیل استفاده از فناوری OFDMA، برای هر فمتوسل یک RB فقط میتواند متعلق به یکی از مجموعههای اولیه یا ثانویه باشد. فمتوسلها مجازند از مجموعه اولیه برای سرویسدهی به تمام کاربرانشان استفاده کنند، اما از مجموعه ثانویه تنها میتوانند برای سرویسدهی به آن دسته از کاربرانشان استفاده کنند که از هیچ فمتوسل همسایهای تداخل بیش از حد آستانه دریافت نمیکنند. یک یا صفر بودن درایه (i,j) این ماتریسها (∆a(i,j) و ∆as(i,j)) به این معناست که RB شماره (i,j) به فمتوسل Fa (به‌صورت اولیه یا ثانویه) اختصاص یافته است یا خیر.

برای نشان دادن تعداد RB های موردنیاز کاربران فمتوسلFa، بردار Va تعریف میشود که درایه i ام آن بیانگر تعداد RB های موردنیاز i امین کاربر سرویسگیرنده از فمتوسل Fa است. بدین ترتیب مجموعه RB های موردنیاز فمتوسل Fa با Ra نمایش داده‌شده و با رابطه (1) محاسبه میشود:

| (1) | Ra=i=1naVa(i) |
| --- | --- |

کهna تعداد کاربران متعلق به فمتوسل Fa است. بدیهی است که Ra مقداری ثابت نبوده و به ترافیک تولیدی توسط کاربران وابسته است؛ بنابراین فرض بر این است که این مقدار با تناوب زمانی δt به‌روزرسانی میشود.

  - بیان مسئله

مسئله تخصیص منابع به فمتوسلها به‌صورت مسئله 1 فرموله شده است. در مسئله 1 هدف کمینه کردن بیشترین اختلاف میان تعداد RB های تخصیص‌یافته و تعداد RB های موردنیاز فمتوسلهای شبکه است (درواقع بهبود وضعیت آن فمتوسل در شبکه که بدترین وضعیت را ازلحاظ نسبت منابع دریافتی نسبت به منابع درخواستی دارد). تابع هدف شامل جمع وزندار اختلاف میان تعداد RB های مورد نیاز و تعداد RB های تخصیص‌یافته به مجموعه اولیه و تعداد RB های موردنیاز و تعداد RB های تخصیصیافته به مجموعه ثانویه است. بدین صورت اگر ω>12، آنگاه برای هر فمتوسل زمانی یک RB در مجموعه ثانویه قرار میگیرد که قرار دادن آن در مجموعه اولیه امکانپذیر نباشد. محدودیت اول باعث میشود که به هیچ فمتوسلی بیشتر از نیازش RB تخصیص داده نشود. محدودیت دوم تضمین میکند از هیچ RB درون یک سلول دوبار (یک بار در مجموعه RB های اولیه و یک بار در مجموعه RB های ثانویه) استفاده نشود. محدودیت سوم موجب میشود یک RB به‌صورت همزمان در مجموعه RB های اولیه دو فمتوسل متداخل قرار نگیرد. محدودیت چهارم باعث میشود که اگر فمتوسل Fb برای فمتوسل همسایهاش (Fa) ایجاد تداخل بیش‌ازحد آستانه کرد (Fb∈Ia)، RB های اولیه Fb به مجموعه ثانویه Fa اضافه نشود.

مسئله 1: تخصیص مجموعه RB های اولیه به فمتوسلها

min∆a,∆asmaxFaω*Ra-i,j∆ai,jRa+1-ω*Ra-i,j∆asRa;∀Fa∈F subject to: ai,j(∆ai,j+∆asi,j)≤Ra, ∀Fa∈F b∆ai,j+∆asi,j≤1; ∀i,j, ∀Fa∈F c∆ai,j+∆bi,j≤1, ∀i,j, ∀Fa∈F, ∀Fb∈Ia d∆ai,j+∆bsi,j≤1; ∀i,j, ∀Fa∈F, ∀Fb∈Ia e∆ai,j∈0,1, ∀i,j, ∀Fa∈F (f)∆bsi,j∈0,1, ∀i,j, ∀Fa∈F

اثبات شده است که مسئله 1 از نوع NP-hard است [12]. ازاین‌رو با قرار دادن فمتوسلهای مجاور در یک خوشه و حل مسئله 1 در سطح هر خوشه بهصورت مجزا، مسئله بزرگ تخصیص منابع به تمام فمتوسلهای شبکه به مسئله‌های کوچک قابل‌حل در زمان معقول در سطح خوشهها تبدیل میشود. در بخش بعد الگوریتم پیشنهادی با جزئیات بیشتر شرح داده میشود.

- الگوریتم پیشنهادی

در این بخش الگوریتم پیشنهادی تشریح میشود. در الگوریتم پیشنهادی در مرحله اول، فمتوسلها به‌صورت توزیعشده خوشهبندی شده و سرگروه هر خوشه مشخص میشود. در مرحله دوم در هر خوشه مسئله 1 برای تعیین مجموعه RB های اولیه و ثانویه برای اعضای خوشه بهطور همزمان توسط سرگروه خوشهها حل میشود. تعیین مجموعه ثانویه برای فمتوسلها موجب استفاده بهتر از منابع و افزایش ضریب استفاده مجدد از فرکانس میشود. پس‌ازاین مرحله ممکن است هنوز میان فمتوسلهای لبهای دو خوشه مجاور تداخل بیش از حد آستانه وجود داشته باشد. ازاین‌رو در مرحله سوم الگوریتم برای رفع مشکل تداخل میانخوشهای روشی مبتنی بر احتمال اجرا میشود. در ادامه هر مرحله توضیح داده خواهد شد.

  - مرحله تشکیل خوشهها

در این مرحله همانند [9] ابتدا هر فمتوسل لیست همسایگان متداخل مجاورش را جمعآوری میکند. کاربران شدت سیگنال راهنمای دریافتی از فمتوسلهای همسایه را اندازه‌گیری کرده و اگر از حد آستانهای بیشتر بود، شناسه آن فمتوسل را به فمتوسل سرویسدهنده خود اعلام میکنند. سپس هر فمتوسل لیست همسایههای متداخلش را برای تمام همسایههایش ارسال میکند؛ بنابراین هر فمتوسل تعداد فمتوسلهای ایجادکننده تداخل برای خود و همچنین برای تمام همسایگانش را میداند. این اعداد را درجه تداخل فمتوسلها مینامیم. درصورتی‌که یک فمتوسل بزرگ‌ترین درجه تداخل را در میان همسایگانش دارا باشد، خود را به‌عنوان سرگروه خوشه انتخاب میکند. تمام فمتوسلهای همسایه نیز خود را به‌عنوان عضوی از خوشه به سرگروه معرفی میکنند. اگر تعداد سرگروههای مجاور یک فمتوسل بیشتر از یک بود، خود را به‌عنوان عضو به سرگروهی که بزرگ‌ترین درجه تداخل را داراست معرفی میکند. در صورت وجود چند سرگروه با درجه تداخل مساوی، خود را به‌صورت تصادفی به یکی از سرگروهها معرفی میکند. اگر هیچ سرگروهی در همسایگی وجود نداشت، یک فمتوسل به درجه تداخل همسایههایش توجه میکند و عضو خوشهای میشود که همسایهاش با بزرگ‌ترین درجه تداخل در آن عضو است. در صورت وجود چند همسایه با درجه تداخل مساوی، به‌تصادف دریکی از خوشهها عضو میشود.

  - مرحله تخصیص منابع توسط سرگروه

پس‌ازآنکه کل شبکه خوشهبندی شد، مرحله بعد تخصیص منابع به فمتوسلهاست. ازاین‌رو در هر خوشه سرگروه خوشه اقدام به حل مسئله 1 برای فمتوسلهای حاضر در خوشه میکند و مجموعه RB های اولیه و ثانویه را برای فمتوسلهای خوشه تعیین میکند. تخصیص مجموعه RB های ثانویه به فمتوسلها موجب استفاده بهتر از منابع در مقایسه با روش ارائهشده در [9] میشود. بهمنظور جلوگیری از بهوجود آمدن تداخل میانسلولی درون خوشهها، اعضای خوشه تنها مجازند از RB های ثانویه برای سرویسدهی به آن دسته از کاربرانشان استفاده کنند که از هیچ فمتوسل همسایهای تداخل بیش از حد آستانه دریافت نمیکنند.

  - مرحله حل مشکل تداخل میانخوشهای

همانطور که پیشتر ذکر شد پس از مرحله تخصیص منابع از آنجایی که سرگروه خوشههای مجاور بدون هماهنگی با یکدیگر منابع را تخصیص میدهند، ممکن است منابع مشترکی به

شکل 2: نمودار CDF نرخ ارضا گذردهی برای شبکه کمتراکم

فمتوسلهای لبهای خوشهها (که برای کاربران یکدیگر تداخلی بیش از حد آستانه ایجاد میکنند) تخصیص داده شود. ازاینرو همچنان ممکن است در شبکه تداخل میانسلولی وجود داشته باشد. در این مرحله هنگامی‌که یک کاربر بر روی RB هایی که به او تخصیص‌یافته تداخلی بیش‌ازحد آستانه دریافت کرد، شماره آن RB ها را به فمتوسل سرویسدهندهاش گزارش میکند. سپس فمتوسل در مورد ادامه استفاده از آن RB ها تصمیمگیری میکند. بدین‌صورت که با احتمال 0.5 به استفاده از آن RB ها ادامه داده و یا با احتمال 0.5 آنها را رها میکند؛ بنابراین وقوع تداخل میانخوشهای سربار زیادی برای فمتوسلهای درگیر تداخل به همراه ندارد و الگوریتم پس از تبادل تعداد کمی فریم همگرا میشود. این موضوع در بخش 4-4 نشان داده‌شده است.

شکل 3: نمودار CDF نرخ ارضا گذردهی برای شبکه پرتراکم

- معیارهای اندازهگیری کارایی و نتایج شبیهسازی

در این بخش ابتدا سه معیار برای اندازهگیری بازدهی الگوریتم پیشنهادی معرفی میشود: نرخ ارضا گذردهی (TSR)، استفاده مجدد از طیف در واحد سطح (SSR) و مدت‌زمان همگرایی. سپس نتایج شبیهسازی برای مقایسه الگوریتم پیشنهادی با FCRA ارائه میشود.

  - نرخ ارضا گذردهی (TSR)

برای هر کاربر TSR به‌صورت نسبت RB های تخصیص‌یافته به RB های درخواست شده تعریف شده و از رابطه (2) محاسبه میشود:

| (2) | TSRUa=i,j(∆ai,j+∆as(i,j))Ra; ∀Ua∈U |
| --- | --- |

کهUa نشاندهنده کاربر a و U مجموعه کاربران حاضر در شبکه است. TSR برای کل شبکه از رابطه (3) محاسبه میشود:

| (3) | TSR=Ua∈UTSR(Ua)¦U¦ |
| --- | --- |

  - استفاده مجدد از طیف در واحد سطح (SSR)

SSR بیانگر میانگین درصد RB هایی است که در شبکه استفاده مجدد شدهاند. SSR را میتوان معادل با ضریب استفاده مجدد فرکانسی دانست. SSR از رابطه (4) محاسبه میشود:

| (4) | SSR=1M*¦F¦Fa∈Fi,j∆ai,j+∆as(i,j) |
| --- | --- |

که M تعداد RB های یک فریم OFDMA در فروسو است.

  - مدت‌زمان همگرایی

الگوریتم زمانی همگرا میشود که دیگر هیچ کاربری بر روی هیچ RB تداخلی بیش از حد آستانه دریافت نکند. مدت‌زمان همگرایی برای هر فمتوسل متناظر با بیشینه تعداد فریمهایی است که هنگام بروز تداخل میانخوشهای از کاربرانش دریافت میکند.

شکل 4: نمودار استفاده مجدد منابع در واحد سطح در برابر SINR

  - نتایج شبیهسازی

در این قسمت کارایی الگوریتم پیشنهادی، روش بهبودیافته تخصیص منابع به فمتوسلها بر پایه خوشهبندی (EFCRA)، ارزیابی میشود. برای این منظور EFCRA با FCRA [9] در سناریوهایی متفاوت مقایسه شده است. در هر سناریو SINR هدف کاربران تغییر داده میشود تا تأثیر میزان تداخل فمتوسلهای همسایه بر معیارهای مورد ارزیابی مشخص شود. شبیهسازی با نرمافزار Matlab انجام شده و برای حل مسئله 1 از ابزار Gurobi استفاده شده است. برای افزایش قابلیت اطمینان به نتایج، نتایج ارائه شده در هر سناریو میانگین 30 شبیهسازی است.

محیط شبیهسازی سطحی دوبعدی با ابعاد 400*400 متر شامل اتاقهایی با ابعاد 10*10 متر (درواقع شبکهای توری شامل 1600 اتاق) است. همانند [10] از فریمهای عادی OFDMA در فروسو استفاده شده که شامل یکصد RB است. دو اندازه برای شبکه در نظر گرفته‌شده است: در شبکه کمتراکم 50 فمتوسل و در شبکه پرتراکم 200 فمتوسل در محیط شبکه (با توزیع یکنواخت) پراکنده شدهاند. برای هر فمتوسل 4 کاربر به به‌صورت تصادفی با توزیع یکنواخت (در همان اتاقی که فمتوسل در آن حضور دارد) پراکنده میشوند. ترافیک تولیدی تمام کاربران ثابت و برابر فرض شده که متناظر با نیاز به RB 25 است. ماتریس Ia بر اساس مدل افت مسیر ]11[ و SINR هدف کاربران برای تمام فمتوسلهای حاضر در شبکه محاسبه میشود. برای سناریوهای مختلف  چند SINR هدف برای کاربران در نظر گرفته‌شده است: 10، 15، 20 و 25 (در مقیاس dB).

شکل 2 و 3 تابع توزیع تجمعی احتمالTSR  را برای FCRA و  EFCRA به ازای مقادیر مختلف SINR در شبکه کمتراکم و پرتراکم نشان میدهد. در هر دو الگوریتم با افزایش SINR هدف کاربران، درصد کاربرانی که تعداد RB هایی کمتر از نیازشان دریافت کردهاند افزایش مییابد. زیرا با افزایش SINR درخواستی کاربران، درجه تداخل فمتوسلها افزایش مییابد و در نتیجه در مرحله تخصیص منابع تعداد RB های مجموعه اولیه فمتوسلها کاهش مییابد (یک RB به مجموعه اولیه دو فمتوسل متداخل بهصورت همزمان تخصیص داده نمیشود). همچنین با افزایش SINR هدف کاربران، اختلاف EFCRA با FCRA ابتدا زیاد و سپس کم میشود. دلیل این موضوع آن است که: الف) هنگامی‌که SINR هدف کاربران کم است فمتوسلهای کمی نیاز به استفاده از RB های مجموعه ثانویه پیدا میکنند. ب) با افزایش SINR هدف کاربران، درجه تداخل فمتوسلها بیشتر شده و نیاز به استفاده از مجموعه RB های ثانویه بیشتر میشود. ج) رشد درجه تداخل موجب کاهش تعداد RB های مجموعه ثانویه نیز میشود. د) تعداد کاربرانی که از هیچ فمتوسل همسایهای تداخل بیش از حد آستانه دریافت نمیکنند (کاربران مجاز برای استفاده از مجموعه ثانویه) نیز کمتر میشود. همانطور که مشاهده میشود در شبکه پرتراکم EFCRA اختلاف بیشتری با FCRA در مقایسه با شبکه کمتراکم دارد زیرا برای سرویسدهی به کاربران بیشتری از مجموعه RB های ثانویه استفاده میشود. توجه به این نکته ضروری است که EFCRA هرگز عملکردی بدتر از FCRA از خود نشان نمیدهد.

شکل 5: زمان همگرایی در شبکه بزرگ

شکل 4 میزان استفاده مجدد از طیف در واحد سطح FCRA و EFCRA را به ازای مقادیر مختلف SINR نشان میدهد. در اینجا نیز با افزایش SINR هدف کاربران اختلاف میان EFCRA و FCRA ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد. در شبکه کمتراکم با افزایش SINR هدف کاربران، کاهش کمی در مقدار SSR دو الگوریتم ایجاد شده است؛ اما در شبکه پرتراکم با افزایش SINR، مقدار SSR هر دو الگوریتم با شیب بیشتری کاهش مییابد. دلیل این موضوع آن است که با افزایش تراکم شبکه و بالطبع افزایش تعداد خوشهها و تعداد اعضای هر خوشه، اولاً در هر خوشه به هر فمتوسل بخش کوچک‌تری از منابع اختصاص مییابد. ثانیاً احتمال بروز تداخل میانخوشهای افزایش مییابد. درنتیجه با افزایش میزان SINR هدف کاربران، SSR هر دو الگوریتم کاهش مییابد؛ اما به دلیل استفاده EFCRA از مجموعه RB های ثانویه، EFCRA همیشه از FCRA عملکرد بهتری نشان میدهد.

نتایج ارائه‌شده در شکل 2، 3 و 4 پس از همگرا شدن FCRA و EFCRA اندازهگیری شدهاند. شکل 5 همگرایی FCRA و EFCRA برای شبکه پرتراکم را نمایش میدهد. محور افقی نشاندهنده بیشینه تعداد فریمهایی است که هر فمتوسل هنگام بروز تداخل میانخوشهای از کاربرانش دریافت میکند. محور عمودی بیان میکند که چه بخشی از فمتوسلها در شبکه حداقل دریکی از منابع مورداستفاده‌شان دچار تصادم شدهاند. همان‌طور که در شکل 5 مشاهده میشود، EFCRA نیز همانند FCRA پس از ارسال 6 الی 10 فریم همگرا میشود.

- نتیجهگیری

در این مقاله روش بهبودیافته تخصیص منابع به فمتوسلها بر پایه خوشهبندی (EFCRA) ارائه شد. EFCRA روشی نیمه توزیع‌شده شامل سه مرحله اصلی است: الف) خوشهبندی فمتوسلها ب) تخصیص منابع توسط سرگروه خوشهها ج) حل مشکل تداخل میانخوشهای. نتایج شبیهسازی نشان داد که EFCRA همیشه (چهدر شبکه کمتراکم و چهدر شبکه پرتراکم) کارایی بهتری نسبت به FCRA از خود نشان داده و با افزایش تراکم حضور فمتوسلها در شبکه میزان بهبود بیشتر میشود. معیارهای اندازهگیری کارایی دو روش نرخ ارضا گذردهی، میزان استفاده مجدد از طیف در واحد سطح و مدت‌زمان همگرایی بود.

مراجع

[1]	T. Norman and A. Mason, "Wireless Network Traffic Worldwide: Forecasts and Analysis 2011-2016," Analysys Mason Ltd, 2011.

[2]	Northstream, "Uma paves the way for convergence," 2005.

[3]	J. G. Andrews, H. Claussen, M. Dohler, S. Rangan, and M. C. Reed, "Femtocells: Past, present, and future," Selected Areas in Communications, IEEE Journal on, vol. 30, pp. 497-508, 2012.

[4]	K. L. Haldar, H. Li, and D. P. Agrawal, "A Cluster-Aware Soft Frequency Reuse scheme for inter-cell interference mitigation in LTE based femtocell networks," IEEE 14th International Symposium and Workshops, in World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM) , pp. 1-6, 2013.

[5]	N. Saquib, E. Hossain, L. B. Le, and D. I. Kim, "Interference management in OFDMA femtocell networks: Issues and approaches," Wireless Communications, IEEE, vol. 19, pp. 86-95, 2012.

[6]	L. G. Garcia, K. Pedersen, and P. E. Mogensen, "Autonomous component carrier selection: interference management in local area environments for LTE-advanced," Communications Magazine, IEEE, vol. 47, pp. 110-116, 2009.

[7]	X. Mao, A. Maaref, and K. H. Teo, "Adaptive soft frequency reuse for inter-cell interference coordination in SC-FDMA based 3GPP LTE uplinks," in Global Telecommunications Conference, IEEE GLOBECOM, , pp. 1-6, 2008.

[8]	R1-050507, "Soft Frequency Reuse Scheme for UTRAN LTE," Huawei. 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #41, May 2005.

[9]	A. Hatoum, N. Aitsaadi, R. Langar, R. Boutaba, and G. Pujolle, "FCRA: Femtocell cluster-based resource allocation scheme for OFDMA networks," in Communications (ICC), IEEE International Conference on, pp. 1-6, 2011.

[10]	K. Sundaresan and S. Rangarajan, "Efficient resource management in OFDMA femto cells," in Proceedings of the tenth ACM international symposium on Mobile ad hoc networking and computing, pp. 33-42, 2009.

[11]	P. Kyösti, J. Meinilä, L. Hentilä, X. Zhao, T. Jämsä, C. Schneider, et al., "WINNER II Channel Models, Part I Channel Models," Information Society Technologies, Tech. Rep. IST-4-027756 WINNER II D, vol. 1.

[12]	H. Aissi, C. Bazgan, and D. Vanderpooten, "Complexity of the min–max and min–max regret assignment problems," Operations research letters, vol. 33, pp. 634-640, 2005.