# جاسازی اهداف کاذب در تصویر SAR مبتنی بر ایده کالیبراتور

مسعود اردینی1، محمد روئینفر 2، روح الله رمضانی3 و احمدرضا امین 4

1 کارشناس ارشد، مرکز علم و فناوری الکترواپتیک و ماهواره، دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، msdardini@yahoo.com

2 کارشناس ارشد، مرکز علم و فناوری الکترواپتیک و ماهواره، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، mrooein@ihu.ac.ir

3 کارشناس ارشد، مرکز علم و فناوری الکترواپتیک و ماهواره، دانشگاه جامع امام حسین (ع)،r5529ramezani@yahoo.com

4 استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، aamin@ihu.ac.ir

چکيده - رادارهای SAR گونهای از رادارها هستند که قادرند در طول موجهای متنوع رادیویی از یک منطقه تصویربرداری کنند. کالیبراتورهای سیگنال SAR را دریافت و مجددا به سمت ماهواره ارسال مینمایند. به وسیله یک کالیبراتور میتوان یک پیکسل نورانی در هر نقطه از تصویر SAR با شدت روشنایی مطلوب قرار داد. کالیبراتورها تنها یک پیکسل ایجاد میکنند که نمیتواند برای ایجاد اهداف کاذب کافی باشد. این تحقیق سعی دارد که روابط و نتایج مربوط به کالیبراتور به گونهای تعمیم دهد تا بتوان یک مولد اهداف کاذب برای تصاویر SAR ایجاد کند. نتایج شبیهسازی درج شده در این مقاله نشان میدهد که تعمیم کالیبراتور به مولد اهداف کاذب ایدهای صحیح و قابل اجرا است.

كليد واژه- رادار SAR، کالیبراتور، مولد اهداف مجازی

# مقدمه

برتری تصویربرداری رادارهای دهانه مصنوعی1 نسبت به تصویربرداری با طول موج مرئی، در این است که تصویربرداری به وسیله رادار SAR، تقریبا در همه شرایط محیطی و آبوهوایی نظیر شب، هوای ابری، مه آلود و... ممکن است. از طرفی از آنجا که در تصاویر SAR سطح زمین و عوارض آن از دریچه طول موج دیگری دیده میشود، شاخصهها و مشاهداتی حاصل خواهد شد که در تصاویر مرئی یا به خوبی دیده نشده و یا اصلا دیده نمیشوند.

مقالههای متنوعی در زمینه ایجاد اهداف کاذب وجود دارد. در این تحقیقات دیده میشوند که اهداف غیر واقعی به تصاویر اضافه شده [1-3] و یا عوارض زمین تغییر داده میشود[4]. هدف این دسته از مقالات ایجاد فریب در تصاویر SAR است. اما گونهای دیگری از تحقیقات وجود دارد که تنها یک نقطه نورانی به اندازه یک پیکسل به تصویر SAR اضافه میکند. قطعا زمانی که تنها یک پیکسل از تصویر SAR نورانی میشود، نمیتواند کاربرد تولید اهداف کاذب داشته باشد، بلکه هدف از کالیبراتور ایجاد معیاری برای کالیبراسیون تصویر نهایی است.

1Synthetic Aperture Radar (SAR)

تفاوت مقالات پیرامون مولد اهداف کاذب SAR و کالیبراسیون SAR در این است که مقالات به چاپ رسیده در حوزه تولید اهداف کاذب، صرفا بر پایه روابط تحلیلی و شبیهسازی است، اما مقالات کالیبراسیون SAR علاوه بر دارا بودن نتایج تحلیلی دقیق و شبیهسازی، دارای تستهای دقیق عملیاتی روی SAR مستقر بر روی ماهواره و هواپیما نیز میباشد. بنابراین روابط و نتایج بدست آمده از تحقیقات مربوط به کالیبراسیون دارای اعتبار بیشتری نسبت به نتایج مربوط به مقالات مربوط به فریب SAR است. از طرف دیگر ساختارهایی که در کالیبراتورها پیادهسازی شده به مراتب پیچیدگی کمتری دارد. نوآوری این تحقیق در این نکته است که روابط مربوط به کالیبراتور به گونهای تعمیم داده شده تا بتوان یک هدف جعلی ایجاد کرد.

2Incident Angle

3Squint Angle

هندسه تصویربرداری رادار SAR در شکل 1 نشان داده شده است. در این هندسه S عرض نوار تصویربرداری بوده وپارامترهای R1 و R2 به ترتیب  کمترین و بیشترین فاصله سکو تا منطقه تصویربرداری است. همچنین در این هندسه ψ زاویه تابش2 وθsq زاویه چپ شدگی3 نامگذاری شده است. برای درک بهتر، این دو زاویه شکل 1 درج شده است. در این شکل دستگاه مختصاتی در دهانه آنتن قرار داده شده و زاویه تابش، زاویه صفحه Z=0 با خط R است. در این دستگاه مختصات محور Y عمود بر راستای حرکت است، بنابراین زاویه چپشدگی زاویه بین محور Y و تصویر خط R بر صفحه Z=0 است.

در هندسه تصویربرداری SAR تصویر در راستای مسیر حرکت سکو راستای سمت و تصویر در راستای عمود بر حرکت سکو راستای برد نامیده میشود.

شکل 1: هندسه تصویربرداری SAR

# ایجاد یک هدف نقطهای به وسیله کالیبراتور

اساس کار کالیبراتورهای SAR دریافت، تقویت و ارسال مجددا به سمت ماهواره است. بلوک دیاگرام یک کالیبراتور در شکل 2 درج شده است.

شکل 2: اساس کار یک کالیبراتور

اگر مانند شکل 2 کالیبراتورهای سیگنال SAR دریافت، تقویت و مجددا به سمت ماهواره ارسال نمایند، در این صورت یک نقطه نورانی ناشی از کالیبراتور در تصویر ایجاد خواهد شد، که دقیقا در محل قرارگیری کالیبراتور خواهد بود. میزان روشنایی نقطه نورانی تابعی از سطح مقطع راداری4 آن است که از روی رابطه زیر تعیین میشود[5].

| (1) | σ=14.GE.GR.GT.λ24π |
| --- | --- |

4Radar Cross Section (RCS)

در این رابطه GT، GR و GE به ترتیب بهره آنتن فرستنده، بهره آنتن گیرنده و بهرهای مدارات الکترونیکی میباشد.

معمولا RCS کالیبراتور به گونهای انتخاب میشود که از RCS موجود در منطقه بزرگتر باشد تا تمایزپذیری مناسبی با اهداف موجود در پسزمینه ایجاد نماید. میزان RCS  اهداف به ضریب تفرقکنندگی (σ0) و تفکیکپذیری تصویر وابسته است. رابطه 2 ارتباط بین σ0 را با RCS بیان میکند. در این رابطه δcr تفکیکپذیری در راستای سمت و δg تفکیکپذیری در راستای برد تصویر است[6].

| (2) | σ=σ0δcrδg |
| --- | --- |

جدول 1: میزان σ0 برای اهداف مختلف [6].

| هدف | ضریب تفرقکنندگی |
| --- | --- |
| - اهداف ساخت بشر مانند شهرها - زمینهای دارای شیب به سمت رادار - سطوح خیلی ناهموار | بالای -5dB |
| - سطوح ناهموار - پوشش گیاهی پرچگالی مانند جنگل | بین صفر تا -10dB |
| - پوشش گیاهی متوسط - زمینهای کشاورزی | بین -10dBتا -20dB |
| - آب ساکن - سطوح صاف - زمین و جادههای خاکی | زیر -20dB |

فرض کنید که در منطقه مورد تصویربرداری SAR، یک رودخانه و یا در قسمتی از دریاچه وجود دارد. در این صورت بهترین مکان برای قرار دادن کالیبراتور درون دریاچه و یا رودخانه است، چرا که زمینه یکنواختی برای کالیبراسیون تصویر ایجاد مینماید. اگر کالیبراتور را به وسیله قایق یا شناوری به درون دریاچه یا رودخانه برده شود، آنگاه RCS قایق و یا شناور منشا خطای کالیبراسیون خواهد بود. بنابراین روشهایی ابداع شد که نقطه نورانی ناشی از کالیبراتور را بدون تغییر محل فیزیکی آن جابهجا شود. در این صورت کالیبراتور در ساحل خواهد ماند ولی نقطه نورانی به روی دریاچه و رودخانه خواهد رفت.

اگر کالیبراتور سیگنال SAR را بعد از دریافت با یک تاخیر ارسال کند، در تصویر SAR، نقطه نورانی نسبت به محل فیزیکی کالیبراتور در راستای برد جابهجا میشود، هرچه میزان تاخیر بیشتر باشد آنگاه نقطه ایجاد شده بیشتر جابهجا خواهد شد. میزان جابهجایی در راستای برد علاوه بر تاخیر(τ) به زاویه تابش(ψ) نیز وابسته است. رابطه زیر میزان جابهجایی در راستای برد (xr) را نشان میدهد [7-8].

| (3) | xr=cτ2Cos(ψ) |
| --- | --- |

اگر یک کالیبراتور سیگنال SAR را بعد از دریافت با یک ایجاد یک داپلر ارسال کند، در تصویر نهایی  SAR نقطه نورانی نسبت به محل تکرار کننده در راستای سمت جابهجا میشود، هرچه میزان داپلر بیشتر باشد آنگاه نقطه ایجاد شده بیشتر جابهجا خواهد شد. میزان جابهجایی در راستای سمت علاوه بر داپلر به فرکانس تصویربرداری، سرعت و ارتفاع سکو وابسته است. رابطه زیر میزان جابهجایی در راستای سمت (xa) را نشان میدهد[9].

| (4) | xa=TasVg |
| --- | --- |

اگر  T=0 را برابر لحظهای بنامیم که فاصله ماهواره با کالیبراتور حداقل میشود و فاصله بین کالیبراتور و ماهواره را به صورت معادله درجه دوم تقریب بزنیم، آنگاه ضرایب درجه اول و درجه دوم در لحظه T=0 به ترتیب به صورت Ro و R0 نمایش دهیم. پارامتر Tas به صورت  Tas=-fsfDD بدست میآید به صورتی که عبارت fs بیانگر شیفت فرکانسی است و fDD برابر -2R0f0/C است. وقتی f0 فرکانس حامل و C سرعت نور باشد. پارامتر Vg نیز سرعت حرکت بیم آنتن ماهواره روی زمین است.

# تعمیم کالیبراتور به یک مولد اهداف کاذب

شکل 3 تصویر دو کشتی را نشانمیدهد که به روش تصویربرداری SAR، تصویربرداری شدهاند. این تصویر نیز مانند هر تصویر دیگر از مجموعهای از پیکسلها تشکیل شده است که هریک مکان خاص و شدت روشنایی خاص خود را دارا است.

شکل 3: دو کشتی در تصویر SAR.

باتوجه به نتایج بخش قبل مشاهده شد که به وسیله یک کالیبراتور میتوان در هر نقطه از تصویر SAR یک نقطه با شدت روشنایی مطلوب قرار داد. در نتیجه برای داشتن یک تصویر کاذب در تصویر نهایی SAR، ساختار شکل 4 پیشنهاد میشود. در این ساختار سیگنال به N شاخه تقسیم میشود. عدد N برابر با تعداد پیکسلهای تصویر کاذب است. در نتیجه هرچه هدف کاذب بزرگتر باشد، آنگاه این ساختار نیز بزرگتر خواهد شد. از آنجا که هر پیکسل از هدف کاذب مکان و روشنایی خاصی دارد در نتیجه میبایست هر شاخه تاخیر و داپلر و بهره خاص خود را نیز داشته باشد.

شکل 4: تعمیم کالیبراتور به مولد اهداف کاذب

ارتباط بین سیگنال ورودی به این ساختار  x(t) و سیگنال خروجی از این ساختار y(t) در رابطه زیر درج شده است. در این رابطه تاخیرها τk و داپلرها dk و بهرهها به صورت Gk نمایش داده شده است.

| (5) | yt=k=1NGkx(t-τk)e-j2πdkt |
| --- | --- |

میزان تاخیرها و داپلرها در ساختار شکل 4 اعداد ثابتی نخواهند بود و همواره میبایست تمام تاخیرها و داپلرها در یک عدد ثابت ضرب شوند. این عدد ثابت از آنجا حاصل میشود که جابهجایی در راستای برد علاوه بر میزان تاخیر به زاویه تابش وابسته است و جابهجایی در راستای سمت علاوه بر داپلر به پارامترهای حرکتی سکو و فرکانس مرکزی تصویربرداری وابسته است. بنابراین تمامی این پارامترها میبایست به عنوان دو ضریب تصحیح به میزان تاخیرها و داپلرها اضافه شود.

اگر فرض کنیم مولد اهداف کاذب قرار است دو کشتی مانند تصویر شکل 3 را به تصویر نهایی SAR اضافه کند، اما این مولد اهداف کاذب نتوانسته است تا در ضریب درستی را در تاخیرها و داپلرها اعمال کند. در این صورت تصویری مانند شکل 5 ایجاد خواهد شد که ممکن است در یک راستا و یا هر دو راستا دچار فشردگی و کشیدگی شود. در این صورت فردی که تصاویر SAR را تفسیر میکند به کذب بودن اهداف پی میبرد.

شکل 5: دو کشتی کاذب در تصویر SAR در صورت عدم اعمال صحیح ضرایب

در شکل 6 نشان داده شده است که چه میزان خطا در تخمین زاویه تابش باعث چه میزان خطا در قرارگیری هدف در راستای برد میشود، قطعا سایر پارامترها نیز باعث رخداد خطاهای مشابه خواهد شد که نهایتا باعث فشردگی و کشیدگی تصویر خواهد شد.

شکل 6: تاثیر خطا در تخمین زاویه تابش در قرارگیری هدف کاذب

باتوجه به اینکه در یک کالیبراتور، ارسال و دریافت به صورت همزمان انجام میشود، بنابراین تفاوت بین توانهای ارسالی و دریافتی میبایست dB15 کوچکتر از ایزولاسیون بین آنتن فرستنده و گیرنده آن باشد[8]. فاصله dB15به این دلیل در نظر گرفته شده است که نسبت سیگنال نشتی از فرستنده به حدی نباشد که سیگنال دریافتی از رادار SAR را مختل کند. بنابراین میزان ایزولاسیون مورد نیاز را به صورت زیر میتوان بیان کرد.

| (6) | Isolation=10logPoutPin+15dB |
| --- | --- |

کالیبراتور تنها یک پیکسل روشن در تصویر ایجاد مینماید اما فرستنده اهداف کاذب N نقطه ایجاد میکند. بنابراین فرستنده اهداف کاذب به توان خروجی بالاتری نیاز دارد که این موضوع موجب میشود که نیاز به ایزولاسیون آنتنها در یک مولد اهداف مجازی بیشتر باشد. در ادامه رابطهای بین تعداد پیکسلهای تصویر کاذب و توان سیگنال خروجی از مولد اهداف کاذب استخراج میشود. اگر مطابق رابطه 7 سیگنال ورودی را به صورت LFM فرض کنیم:

| (7) | xt=Usinω0t+πkrt2 |
| --- | --- |

آنگاه سیگنال خروجی از ساختار شکل 4 به صورت زیر خواهد بود.

| (8) | yt=k=1NAksinαk+βkt+γt2 |
| --- | --- |
|  | Ak=GkU |
|  | αk=-2πdkτk+πkrτk2 |
|  | βk=ω0-2πdk-2πkrτk |
|  | γ=πkr |

توان سیگنال خروجی از روی رابطه زیر بدست خواهد آمد.

| (9) | PoutFT=limT→∞12T-TTytyt*dt |
| --- | --- |

به سادگی میتوان نشان داد رابطه 10 برقرار است:

| (10) | limT→∞12T-TTsinαi+βit+γt2sinαj+βjt+γt2dt≈0 i≠j12 i=j |
| --- | --- |

بنابراین توان خروجی در یک مولد اهداف مجازی برحسب توان هر پیکسل به صورت زیر بدست میآید.

| (11) | PoutFT=k=1NAk22×Poutk |
| --- | --- |

# شبیهسازی اثر مولد اهداف مجازی به روش تعمیم کالیبراتور

برای ارزیابی تعمیم کالیبراتور به مولد اهداف کاذب یک شبیهساز تهیه شده است، در این شبیه ساز ابتدا یک تصویر SAR فراخوانی میشود. این تصویر فراخوانی شده تبدیل به ماتریسی برابر با ابعاد تصویر ورودی خواهد شد که هر درایه آن شدت رنگ پیکسل تصویر خواهد بود. شدت روشنایی هر پیکسل میتواند عددی بین 0 تا 255 باشد. در ادامه شبیهساز طی انجام فرآیندی که در ادامه توضیح داده خواهد شد ماتریس شدت روشنایی را تبدیل به ماتریس RCS مینماید و این ماتریس از RCS به عنوان منطقه مورد تصویربرداری در شبیهساز تعریف میشود. در ادامه سیگنال تولید شده به منطقه تصویربرداری تابانده میشود و هر پیکسل از منطقه ورودی با توجه به میزان RCS خود یک سیگنال بازتابش تولید مینماید. سیگنال بازتابیده شده به همراه سیگنال مولد اهداف کاذب وارد گیرنده SAR شده و در ادامه الگوریتمهای تشکیل تصویر بر روی سیگنال دریافتی اعمال میشود، در نهایت تصویر نهایی به عنوان اثر شبیهساز ظاهر میشود.

مکانیزم تبدیل ماتریس روشنایی به ماتریس RCS شامل مراحل زیر است:

- در تصاویر SAR روشنترین نقطه معادل با بیشینه RCS است. کاربر با نگاه به تصویر ورودی میتواند پیکسلی که دارای بیشینه RCS است را تعیین نماید.

- در این مرحله RCS پیکسلی که بیشینه روشنایی دارد را میتوان تعیین نمود. برای این امر کافی است به رابطه 2 و جدول 1 رجوع کرد.

- نرمافزار به صورت اتوماتیک RCS سایر پیکسلهای تصویر ورودی را از روی بیشنه RCS وارد شده توسط کاربر و تفاوت شدت روشنایشان با بیشینه روشنایی مطابق با رابطه زیر تعیین خواهد کرد. در رابطه زیر σ1 و index 1 به ترتیب RCS و شدت روشنایی ماکزیمم روشنایی است. همینطور σ2 و index 2 به ترتیب RCS و شدت روشنایی نقطهای از ماتریس است که قصد بدست آوردن میزان RCS آن را داریم.

| 5) | σ2=σ1-20logindex 1index 2 |
| --- | --- |

در شبیهسازی که در ادامه درج شده است. سنجنده SAR با توجه به ویژگیهای ماهواره TerraSAR-x دارای توان متوسط 294 وات، بهره آنتن سنجنده dB48، فاصله سکو تا مولد اهداف مجازی km738 و فرکانس مرکزی برابر GHz65/9 است. همینطور میزان پهنای باند تصویربرداری و زمان تصویربرداری به ترتیب برابر MHz70 و sec1 میباشد. مقدار عرض پالس و PRF به ترتیب برابر usec20 و KHz5/6 در نظر گرفته شده است.  همچنین پلاریزاسیون خطی برای رادار SAR در نظر گرفته شده است. در شکل 7 نمونهای از شبیهسازی بدون حضور مولد اهداف کاذب است. با توجه به تصویر فراخوانی شده بیشترین RCS در این تصویر مربوط به لبههای ساختمان که با توجه به جدول 1 و رابطه 2 میزان RCS آن برابر dB5 فرض شده است. همانطورکه توضیح داده شد RCS سایر نقاط تصویر با توجه به تفاوت شدت روشناییشان با نقطه مرجع RCS دهی میشوند.

شکل 7: تصویر خروجی شبیهساز بدون اثر مولد اهداف مجازی

برای مولد اهداف کاذب نیز ماکزیمم توان خروجی watt5/0، بهره آنتن فرستنده و گیرنده نیز dB20 فرض در نظر گرفته شده است. همچنین پلاریزاسیون دایروی برای آنتنهای این بخش در نظر گرفته شده است. برای راحتی کار تاخیرها به صورت τk=jτ0  j=0,1,2,3,4,5 و داپلرها به صورت dk=jfd0  j=0,±1,±2,±3,…,±10 و بهرهها یکسان انتخاب شده است. هچنین τ0=500ns و d0=5Hz  انتخاب شده است. با این انتخاب هدف کاذبی که به تصویر اضافه میشود به صورت ماتریسی از نقاط است. در شکل 8 نتیجه افزوده شدن مولد اهداف کاذب نشان داده شده است.

شکل 8: تصویر خروجی شبیهساز با اثر مولد اهداف مجازی

# نتيجه‌گيري

در این مقاله کالیبراتورهای سیگنال SAR مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد که به وسیله یک کالیبراتور میتوان یک پیکسل نورانی در هر نقطه از تصویر SAR با شدت روشنایی مطلوب قرار داد. کالیبراتورها تنها یک پیکسل ایجاد میکنند که نمیتواند برای ایجاد اهداف کاذب کافی باشد. این تحقیق ساختاری را معرفی کرد که بر پایه آن میتوان روابط و نتایج مربوط به کالیبراتور به گونهای تعمیم دهد تا بتوان یک مولد اهداف کاذب برای تصاویر SAR ایجاد کند. نتایج شبیهسازی درج شده در این مقاله نشان میدهد که تعمیم کالیبراتور به مولد اهداف کاذب، ایدهای صحیح و قابل اجرا است.

مراجع

D. J. Fouts, P. E. Pace, C. Karow and S. R. T. Ekestorm, “A Single-Chip False Target Radar Image Generatorfor Countering Wideband Imaging Radars,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 37, No. 6, pp. 751-759, 2002.

R.S. Harness and M. C. Budge, “A study on SAR noise jamming and false target insertion,” Proc. Int. Conf. on SOUTHEASTCON, Lexington, pp. 1-8, 2014.

B. Zhao, F. Zhou, and Z. Bao, “Deception Jamming for Squint SAR Based on Multiple Receivers,” IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, Vol.8, No. 8, pp. 3988–3998, 2015.

F. Zhou, B. Zhao, M. Tao, X. Bai, B. Chen and G. Sun, “A Large Scene Deceptive Jamming Method for Space-Borne SAR,”  IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 51 , No. 8, pp. 4486-4495, 2013.

R. Lenz, J. Pontes and W. Wiesbeck, “The TerraSAR-X ground calibration system and pattern estimation software”, Proc. Geoscience and Remote Sensing Symposium, Korea (Seoul), Vol. 7,  pp. 4894-4897, 2005.

A. Moreira, “Synthetic aperture radar (SAR): Basics, Theory and Future Developments,” German Aerospace Center, 2007.

C. Y. Chu and K. S. Chen, “A high precision FPGA-based active radar calibrator,” Proc. Int. Conf. on Geoscience and Remote Sensing, Vancouver, 2011.

D.J. Park, S. I. Ahn, Y.S. Chun, J. M. Shin, J.C. Yoon and J. H. Kim, “Development of active transponder for KOMPSAT-5 mission,” Proc. Int. Conf. on Asia-Pacific Synthetic Aperture Radar, Seoul, 2011.

M. Shimada, H. Oaku, M. NakaiSAR, “Calibration Using Frequency-Tunable Active Radar Calibrators,” IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 37, No. 1, pp. 564-573, 1999.

Y. K. Chan and V. C. Koo, "An introduction to synthetic aperture radar (SAR)," Progress in Electromagnetics Research B, Vol. 2, pp. 27-60, 2008.