# مطالعه تجربی خواص الکترومغناطیسی روغنهای صنعتی

# از طریق روش حفره تشدید SIW

فرشته السادات جعفری1، جواد احمدی شکوه2

1دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه سیستان و بلوچستان ، fereshte_sadat2000@yahoo.com

2دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه سیستان و بلوچستان، Shokouh@ece.usb.ac.ir

چکيده - اندازهگیری خواص دی الکتریک مواد در بسیاری از کاربردها توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این مقاله هدف مطالعه خواص الکترومغناطیسی یکی از روغنهای صنعتی(روغن ترانسفورماتور) میباشد. بدین منظور ثابت دی الکتریک روغن ترانسفورماتور بطور عملی و با استفاده از حفره تشدید SIW اندازهگیری شده است. همچنین با استفاده از این ساختار، ارتباط فرکانسی ثابت دی الکتریک با فرکانس رزونانس نشان داده شده است. اندازهگیری ها برای روغن ترانسفورماتور در دو حالت قبل و بعد از استفاده، انجام شده است. نتایج نشان میدهد که فرکانس رزونانس برای روغن، قبل و بعد از استفاده در ترانسفورماتور، متفاوت خواهد بود. علاوه بر آن مقدار ثابت دی الکتریک برای هر دو حالت با استفاده از روش cavity-perturbation محاسبه شده است. بدین ترتیب سیستم آزمایشگاهی ارائه شده برای عمرسنجی روغن ترانسفورماتور مناسب خواهد بود.

كليد واژه- حفره تشدید SIW ، ضریب گذردهی الکتریکی، فرکانس رزونانس.

# مقدمه

اندازهگیری خواص الکترومغناطیسی مایعات در فرکانسهای مایکروویو، توجه زیادی را در بسیاری از کاربردها از جمله پتروشیمی، پزشکی و صنعتی به خود جلب کرده است]1-3[. روشهای مختلفی برای شناسایی خواص مواد وجود دارند که میتوان آنها را به دو دسته کلی، روشهای محدوده فرکانس و محدوده زمان تقسیم کرد]4-6[. روشهای محدوده فرکانس عمدتا بر پایه تشدیدگرهای مایکروویو عمل میکنند. در این روشها، ضریب گذردهی با استفاده از فرکانس رزونانس و ضریب کیفیت ساختار موردنظر بدست میآید. روشهای فرکانسی برای کاربردهای باند باریک، بالاترین دقت را ارائه میدهند ولی برای کاربردهای باند پهن کارایی چندانی ندارند. اندازهگیریهای موجبری نیز در روشهای محدوده فرکانس جای میگیرند. برای استفاده باند وسیع روشهای محدوده فرکانس، از روشهای کوچکسازی صفحهای بر پایه تکنولوژی SIW و تشدیدگرهای مایکرواستریپ صفحهای، استفاده میگردد]7-10[. امروزه تکنولوژی SIW بدلیل داشتن مزایایی از قبیل: ضریب کیفیت بالا، سادگی در ساخت و حجم کم، بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند اما در مقایسه با روشهای موجبری دارای دقت کمتری میباشند]10[. در این مقاله، مطالعه ثابت دی الکتریک یکی از روغنهای صنعتی (روغن ترانسفورماتور) بر پایه حفره تشدید SIW انجام شده است. اندازهگیریها برای روغن در دو حالت قبل و بعد از استفاده در ترانسفورماتور انجام شده است. نتایج حاصل از اندازهگیری، اختلاف چشمگیری در مقدار ثابت دی الکتریک برای دو حالت ذکر شده را نشان میدهند. بنابراین روش ارائه شده برای عمرسنجی روغن ترانسفورماتور در صنایع برق قدرت بسیار مفید خواهد بود.

# ساختار حفره تشدید پیشنهادی

حفره تشدید پیشنهادی برای کار در فرکانسهای کمتر از 10 گیگا هرتز در شکل 1 نشان داده شده است]11[. ساختار موردنظر با استفاده از نرم افزار HFSS شبیهسازی شده است. حفره تشدید بر روی زیرلایهای از جنس Roggers5880 با ضریب گذردهی الکتریکی 2/2 و ضخامت 5/0 میلیمتر قرار گرفته است.

شکل1: هندسه ساختار پیشنهادی

برای رسیدن به حداکثر توزیع میدان در وسط حفره تشدید ( تحریک مد TE01)، همه ابعاد بهینه شدهاند که مقادیر نهایی آنها در جدول 1 آورده شده است.

جدول1: مقادیر بهینه شده ساختار پیشنهادی

| مقدار | پارامتر | مقدار | پارامتر |
| --- | --- | --- | --- |
| 3mm | Lslot | 32mm | Wcav |
| 2.4mm | ds | 24mm | Lcav |
| 5mm | Wt1 | 0.5mm | hcav |
|  |  | 1mm | Wslot |

شکل 2 نتایج شبیهسازی حفره تشدید بهینه شده را نشان میدهد. دو فرکانس رزونانس در 96/4 و 72/8 گیگاهرتز مشاهده میگردد که رزونانس اول بعنوان فرکانس مبنا در نظر گرفته میشود.

شکل 3: نحوه توزیع میدان الکتریکی

شکل 2: نمودار پارامترهای پراکندگی حفره تشدید پیشنهادی

نحوه توزیع میدان در شکل 3 نشان داده شده است. همانطور که مشاهده میشود ماکزیمم تشعشع در مرکز حفره تشدید صورت میگیرد.

به ازای مواد مختلف در حفره ایجاد شده در وسط ساختار، نمودار تلفات بازگشتی مربوط به هر ماده نسبت به فرکانس مبنا شیفت خواهد داشت که این موضوع در شکل 4 نشان داده شده است. با افزایش ضریب گذردهی الکتریکی ماده (ε)، نمودار S11 به سمت فرکانسهای پایین شیفت مییابد و هر چه میزان ε کاهش یابد نمودار S11  به سمت فرکانسهای بالا شیفت خواهد یافت. با استفاده از این موضوع میتوان رفتار ضریب گذردهی بر حسب میزان شیفت از فرکانس مبنا را بصورت یک روند نشان داد (شکل 6).

شکل 4: تغییرات فرکانس رزونانس برای مواد با ضرایب گذردهی متفاوت

## حفره تشدید مبتنی بر تکنولوژیSIW

حفره تشدید طراحی شده در قسمت قبل با استفاده از تکنولوژی SIW که قابلیت مجتمع شدن با سایر مدارات صفحهای را دارد، طراحی و شبیهسازی میگردد (شکل 5). در ساختار SIW مد TEm0n تحریک میشود که توسط فرمول 1 بدست میآید]12،13[:

fm0nTE=c2εrμrmweff2+nleff2                      (1)

weff=w-d20.95s                                                        (2)

leff=l-d20.95s                                                          (3)

Wsiw-cav و lsiw-cav بترتیب بیانگر W و l در فرمولهای (1) تا (3) میباشند. که W عرض حفره تشدید وl طول آن را نشان میدهد. به این ترتیب ابعاد حفره تشدید برابر با                32mm×24mm خواهد بود. قطر viaهای متالیزه برابر 27/1 میلیمتر و فاصله مرکز به مرکز viaها برابر 4/2 میلیمتر میباشد.

بریدگیهای اطراف حفره تشدید حذف شدهاند و وجود via ها نبود این بریدگیها را جبران میکنند. همانطور که در شکل 5 نشان داده شده است اولین رزونانس در فرکانس 10/5 گیگاهرتز و دومین رزونانس در فرکانس 9/8 گیگاهرتز رخ داده است که اولین رزونانس بعنوان فرکانس مبنا در نظر گرفته میشود.

(الف)

(ب)

شکل 5: ساختار حفره تشدید SIW، (الف) هندسه ساختار SIW، (ب) پارامترهای پراکندگی حفره تشدید SIW

مطابق قسمت قبل میتوان رفتار ضریب گذردهی الکتریکی مواد مختلف را بر حسب میزان شیفت از فرکانس مبنا را در شکل 6 نشان داد.

شکل 6: تغییرات ضریب گذردهی الکتریکی مواد مختلف بر حسب میزان شیفت از فرکانس مبنا

# اندازهگیری عملی

ساختارSIW پیشنهادی بر روی Roggers5880 با ضخامت 8/0 میلیمتر ساخته شده است. اما شبیهسازیها بر روی Roggers5880 با ضخامت 5/0 میلیمتر انجام شده است. ابعاد نمونه ساخته شده در شکل 7 نشان داده شده است. حفرهای به قطر 4/2 میلیمتر برای قرار دادن مواد نمونه در وسط ساختار ایجاد گردیده است. سیستم آزمایشگاهی در شکل 7 (ب) آورده شده است.

(الف)

(ب)

شکل 7: نمونه ساخته شده، (الف) ساختار نهایی ساخته شده، (ب) سیستم آزمایشگاهی

از یک لوله پلاستیکی بعنوان نگهدارنده نمونه استفاده شده، که در مدت انجام آزمایش نگهدارنده نمونه کاملا از ماده مورد آزمایش (روغن ترانسفورماتور) پر میگردد. اندازهگیریها با استفاده از تحلیلگر شبکه (HP8720C) انجام شده است. شکل 8 تلفات بازگشتی را در دو حالت شبیهسازی و اندازهگیری نشان میدهد.

شکل 8: تلفات بازگشتی شبیه سازی شده و اندازه گیری شده

اختلاف زیادی بین نتیجه شبیهسازی و اندازهگیری مشاهده میشود که ناشی از فرآیند ساخت میباشد و نشان میدهد که اغلب تطبیق پارامترهای فیزیکی با ساخته شده کار بسیار سختی است. اما این اختلاف تاثیری بر روی نتایج حاصل نخواهد داشت چون آنچه اهمیت دارد اختلاف فرکانس رزونانس مبنا با فرکانس حاصل از گذاشتن مواد مختلف در ساختار میباشد. کالیبراسیون لازم برای انجام آزمایشات، کالیبراسیون کامل دو پورتی میباشد. اندازهگیریها برای هر دو نوع روغن ترانسفورماتور 10 بار تکرار شده است. میانگین فرکانس رزونانس بدست آمده برای روغن قبل از استفاده در ترانسفورماتور معادل 5130/5 و برای روغن بعد از استفاده معادل 5250/5 گیگاهرتز میباشد. فرکانس سیستم اندازهگیری بدون گذاشتن ماده برابر 5442/5 گیگاهرتز میباشد. با استفاده از روش cavity-perturbation ]14[ مقدار ثابت دی الکتریک برای روغن قبل از استفاده برابر 7488/2 و برای روغن بعد از استفاده در ترانسفورماتور برابر 0739/2 خواهد بود. با توجه به اینکه کیفیت و غلظت روغن بعد از استفاده کاهش مییابد لذا انتظار میرود مقدار ثابت دی الکتریک برای روغن بعد از مصرف مقدار کمتری را نشان دهد. همچنین مقادیر بدست آمده تطابق مناسبی با نتایج بدست آمده از روش انتقال/انعکاس دارد]15[.

# نتيجه‌گيري

در اين مقاله، بدست آوردن ثابت دی الکتریک روغن ترانسفورماتور با استفاده از حفره تشدید SIW مورد بررسی قرار گرفت. اندازهگیریها برای دو نوع روغن (قبل و بعد از استفاده در ترانسفورماتور) انجام شد و برای رسیدن به کمترین خطای ممکن در اندازهگیری، آزمایشات برای هر نوع روغن، 10 بار تکرار شده است. با استفاده از تغییرات فرکانس رزونانس، ثابت دی الکتریک روغن محاسبه گردید. تغییرات در مقدار ثابت دی الکتریک، میتواند معیار مناسبی برای کنترل میزان کیفیت روغن محسوب شود.

مراجع

H Ebara, T. Inoue, O. Hashimoto, “Measurement method of complex permittivity and permeability for a powdered material using a waveguide in microwave band”, Science and Technology of Advanced Materials 7 (2006) 77–83.

A. A. Helmy and K. Entesari, “A 1-to-8 GHz miniaturized spectroscopy system for permittivity detection and mixture characterization of organic chemicals,” IEEE Trans. Microw. Theory Techn., vol.60, no. 12, pp. 4157–4170, Dec. 2012.

F. Costa, C. Amabile, A. Monorchio, E. Prati, “Waveguide Dielectric Permittivity Measurement Technique Based on Resonant FSS Filters” IEEE Microwave and Wireless Components Letters, vol. 21, no.5, pp. 273-275, 2011.

J. R. Baker-Jarvis, “Transmission reflection and short-circuit line permittivity measurements,” Nat. Inst. Standards Technol., Gaithersburg, MD, Tech. note, 1990.

R&S independent group, “Measurement of Material Dielectric Properties”, Rohde & Schwarz Regional Headquarters Singapore Pte. Ltd. 1990.

K. Entesari, A. Pourghorban Saghati, V. Sekar, M. Armendariz, “Tunable SIW Structures,” IEEE Microwave Mag., vol. 16, no. 5, pp. 34–54, 2015.

H. Lobato-Morales, A. Corona-Chávez, D. V. B. Murthy, and J. L. Olvera-Cervantes, “Complex permittivity measurements using cavity perturbation technique with substrate integrated waveguide cavities,”Rev. Sci. Instrum., vol. 81, no. 6, pp. 064704-1–064704-4, Jun. 2010.

A. Kumar Jha, M Jaleel Akhtar, “Design of microwave ENZ sensor for contamination detection in liquids using SIW technology,” IEEE International Microwave and RF Conference (IMaRC), pp. 338 - 341. Dec. 2014.

A. Kumar Jha, M Jaleel Akhtar, “SIW cavity besed RFsensor for dielectric characterization of liquids,” IEEE Conference on Antenna Measurements and applications (CAMA), pp. 1 - 4. Nov. 2014.

F. Fesharaki, C. Akyel, K. Wu, “Broadband permittivity measurement of dielectric materials using discontinuity in substrate integrated waveguide,” Electronics Letters, vol. 49, no. 3, pp. 194 - 196, Jan. 2013.

H. Lobato-Morales, D.V.B. Murthy, A. Corona-Chavez, J. L. Olvera-Cervantes, J. Martinez-Brito, L. G. Guerrero-Ojeda, “Permittivity Measurements at Microwave Frequencies using Epsilon-Near-Zero (ENZ) Tunnel Structure”, IEEE Trans. Microwave Theory & Tech. vol. 59, no. 7, pp. 1863-1868, Jul.2011.

Yu. Tang, “Broadband Substrate Integrated Waveguide Filters with Defected Ground Structure,” International Conference on Computational Problem-Solving (ICCP), pp. 198 - 201. Oct. 2012.

M. Bozzi, M. Pasian, L. Perregrini, “Advanced Modeling and Design of Substrate Integrated Waveguide Components,” IEEE International Wireless Symposium (IWS), pp. 1-4, March. 2014.

H. Lobato-Morales, A. Corona-Chavez, J. Olvera-Cervantes, R. Chavez-perez, j. Medina-Monroy, “Wireless Sensing of Complex Dielectric Permittivity of Liquids Based on the RFID,” IEEE Trans. Microwave Theory & Tech. vol. 62, no. 9, Sep.2014.

- ]15[ فرشته السادات جعفری، فاطمه کاظمی، جواد احمدی شکوه "عمرسنجی غیرمخرب روغن ترانسفورماتور از طریق امواج مایکروویو" بیستمین کنفرانس توزیع برق، ایران،زاهدان، اردیبهشت 1394.