# طراحی، تحلیل و شبیه سازی یک سنسور شیب خازنی MEMS

فهیمه میر1، مهدیه مهران2

1دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، fahimemir.e@gmail.com

2استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، m.mehran@uk.ac.ir

چکيده - در این مقاله یک ساختار جدید برای سنسور شیب مبتنی بر تکنولوژی MEMS ارائه شده است. عملکرد این میکرو سنسور خازنی شیب به شکل تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و معادلات حاکم بر تغییرات ظرفیت خازن‌ها در اثر شیب و حساسیت سنسور، استخراج شده و با کمک نرم افزار MATLAB ترسیم شده اند. سپس صحت این معادلات با شبیه سازی ساختار به کمک نرم افزار COMSOL مورد بررسی قرار گرفته است. این سنسور از خازن‌هایی تشکیل شده است که دارای یک صفحه فلزی مشترک از جنس جیوه هستند. حرکت جیوه در اثر شیب، باعث تغییرات ظرفیت خازن ها می شود. این سنسور با ساختار استوانه‌ای امکان دستیابی به رابطه خطی بین تغییرات زاویه و خازن را فراهم کرده و سنجش شیب را امکان پذیر می نماید. خروجی خطی در تمامی رنج دینامیکی از مهم ترین ویژگی های این سنسور است. از دیگر ویژگیهای این سنسور اندازه‌گیری شیب به کمک مایعات است که استفاده از مایعات برای سنجش شیب در محدوده بهترین نوع این دسته از سنسورها جای دارد زیرا سنسورهای شیب مایع، بدلیل هزینه پایین در مقابل عملکرد خوب، بیشترین بازار را به خود اختصاص داده‌اند. میکرو سنسور پیشنهادی تک‌محوره بوده و رنج اندازه‌گیری آن در بازه ᵒ0 تا ᵒ360 و به شکل خطی بوده بعلاوه از حساسیت خوبی برخوردار است.

كليد واژه- سنسور شیب، میکرو سنسور شیب خازنی، MEMS، Tilt sensor

# مقدمه

سنسور شیب به ‌عنوان یک دستگاه که با تغییرات زاویه‌ای سیگنال الکتریکی تولید می‌کند، معرفی می‌شود. پارامترهایی که در بررسی کارایی این سنسورها بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارت‌اند از حساسیت، رنج اندازه گیری و رزولوشن. در چند سال گذشته به دلیل کاربردهای گسترده سنسور شیب در صنایع هوا و فضا، ربات‌ها و لوازم الکترونیکی مانند رایانه‌ها، تلفن همراه، بازی‌های کامپیوتری و... توجه به آن افزایش یافته است. انواع مختلفی از سنسورهای شیب با کاربردهای متنوع وجود دارند]6-1[. به عنوان مثال میتوان به سنسورهای شیب الکترولیتی و خازنی اشاره کرد که در دسته سنسورهای شیب مایع قرار دارند. از طرفی با روند مداوم کوچک سازی و توسعه تکنولوژی MEMS، از این تکنولوژی برای ساخت انواع سنسورها از جمله سنسور شیب استفاده می شود]9-5[.

# معرفی میکروسنسور خازنی شیب

شمای کلی میکرو سنسور شیب خازنی در شکل 1 نشان داده شده است. این سنسور دارای ساختار استوانهای می‌باشد. صفحه خازنی ثابت یا الکترود ثابت لایه‌ای نازک از جنس مس و صفحه مشترک این خازن‌ها از جنس جیوه می باشد که همواره نیمی از محیط دایره را پوشش می‌دهد. جیوه به این دلیل برای پرکردن محفظه پیشنهاد شده است که قابلیت حرکت بهتری نسبت به دیگر آلیاژهای فلزی دارد ]10[ و سرعت پاسخ سنسور را افزایش می‌دهد. حجم جیوهای که برای تزریق به محفظه در نظر گرفته شده است، 25µl میباشد. لایه نازکی از باریم تیتانات استرانسیم به‌عنوان دی‌الکتریک، فضای بین محفظه جیوه و صفحات مس را پوشانده است.

شکل1. شمای کلی سنسور خازنی شیب

رابطه (1) ظرفیت خازن استوانهای را بیان میکند. اگر شعاع استوانه‌ی داخلی برابر r2، شعاع استوانه‌ی خارجی برابر با r1  و طول خازن برابر با l باشد با فرض l≫r1,r2 میدن الکتریکی بین دو استوانه هم محور یکنواخت میباشد و اثر لبهای را میتوان نادیده گرفت، در نتیجه داریم:

C=QV0=2πε0εrlln⁡r1r2                                              (1)

برای تحلیل ساختار ارائه شده باید دو مساله اساسی را در نظر گرفت:

1- طول خازن ایجاد شده در این میکرو سنسور بسیار کمتر از شعاع الکترودهاست (r1,r2>>l) در نتیجه در معادله (1) مخرج به شکل معادله (2) تبدیل میشود که در آن d فاصله بین دو هادی است:

lnr1r2≅d                                                                 (2)

2-  شعاعهای r1 و r2 به ترتیب µm2501 و µm2500 میباشند که بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و این باعث میشود که برای زاویههای کم صفحات الکترودها را بتوان مانند دو صفحه موازی در نظر گرفت که مساحت سطح آن از رابطه (3) بدست میآید.

A≅l×r2θ                                                                (3)

با توجه به موارد 1 و 2، میتوان از رابطه ظرفیت خازن تخت برای تحلیل بهره جست. تنها مساله باقی مانده اثر خطوط غیریکنواخت میدان در لبههای صفحات خازنی است که به دلیل کوچکتر بودن ابعاد صفحه در مقایسه با فاصله بین صفحات بوجود میآید. نکته قابل ذکر در اینجا استفاده از دیالکتریک با قابلیت گذردهی الکتریکی نسبی زیاد (500) است. این باعث میشود خطوط میدان گذرنده از خارج از دیالکتریک نقش بسیار کمی در اندازه ظرفیت خازنی ما داشته باشند. به بیان دیگر دیالکتریک قوی باعث محصور کردن بیشتر خطوط میدان در داخل خود شده است. شکل2 خطوط میدان بدست آمده برای این ساختار را که به کمک نرم افزار COMSOL شبیه سازی شده است نشان میدهد.

شکل2. شبیه سازی خطوط میدان ساختار پیشنهادی با استفاده از نرم افزار COMSOL

در معادله‌هایی که در ادامه ارائه شده اند Ak (k=1,2,4)، سطح مؤثر صفحات خازن Ck (سطحی از صفحه مس که با صفحه جیوه پوشش داده می شود)، w عرض صفحات خازن، d فاصله بین صفحات خازن، ɛ ضریب دی‌الکتریک، r2 شعاع دایره خارجی محفظه جیوه و  1kطول کمان دایره ای به شعاع r2 که با الکترودk  و جیوه مورد همپوشانی قرار گرفته، را نشان می‌دهد. w، d و ε=εrε0 دارای مقادیر ثابتی در این سنسور پیشنهادی هستند که به ترتیب دارای مقادیری برابر با nm333، mµ1و    9-10×425/4 میباشند. تغییرات زاویه باعث جابجایی جیوه شده و سطح مشترک بین صفحات جیوه و مس (Ak) را تغییر می دهد که این باعث تغییر ظرفیت Ckها می‌شود و بدین صورت امکان اندازه‌گیری زاویه فراهم می‌آید.

Ak= w×lk                                                              (4)

Ck=εAkd                                                                    (5)

## ساختار تک خازنی (k=1)

در طرح اولیه میکرو سنسور پیشنهادی از یک الکترود به نام الکترود1 برای اندازه‌گیری شیب استفاده کرده‌ایم. این الکترود از جنس مس بوده و به گونه‌ای طراحی شده است که نیمی از محیط دایره ای ساختار شکل1  را به خود اختصاص می دهد. همپوشانی الکترود مسی با الکترود مشترک که از جنس جیوه است، تشکیل خازنی را می‌دهد که مقدار آن در صفر درجه MAX بوده و با حرکت جیوه درون محفظه بواسطه تغییر زاویه، مقدار این خازن شروع به کاهش می‌کند. این الکترود و خازنی که تشکیل می دهد در شکل3 نشان داده شده است.

شکل3. ساختار تک خازنی میکرو سنسور خازنی شیب(k=1)، (a) نما از بالا در حالت 0 درجه، (b) نما از بالا در حالت θ درجه

در معادلات زیر به تحلیل ساختار پیشنهادی پرداختهایم. در این معادله‌هاA1 سطح مؤثر خازن C1 (سطحی از صفحه مس که توسط صفحه جیوه پوشش داده شده است)، w عرض صفحات خازن، d فاصله بین صفحات خازن، ε ضریب دی‌الکتریک، r2 شعاع دایره خارجی محفظه جیوه و 1l طول کمان دایره به شعاع r2 که توسط الکترود1 و جیوه مورد همپوشانی قرار گرفته، نشان می‌دهد. S1 حساسیت میکرو سنسور است که مستقل از تغییرات θ می‌باشد.

l1=r2×π1-θ180,     A1= w×l1                 (6)

Cout1=C1=εA1d=εwr2π1-θ180d (7)

S1=εwrπθ180d=εwrπθ180×d                                       (8)

## ساختار دو خازنی (k=2)

این مجموعه متشکل از دو الکترود1و2 می باشد که کاملاً مشابه الکترود1 ساختار قبلی هستند. تغییرات زاویه باعث جابجایی صفحه جیوه (الکترود مشترک) می‌شود و همپوشانی بین صفحات جیوه و مس در دو خازن را که با  A1وA2  نشان داده می‌شوند، عوض می‌کند. تغییرات  A1وA2  مطابق رابطه (6) و (9) باعث تغییر ظرفیت خازن‌ها به‌صورت عکس یکدیگر می‌شود و بدین صورت امکان اندازه‌گیری زاویه فراهم می‌آید، مطابق شکل4.

| b | a |
| --- | --- |
| شکل4. ساختار دو خازنی (k=2)،(a) نما از بالا در حالت 0 درجه، (b) نما از بالا در حالت θ درجه |  |

در معادله‌های زیرA2 سطح مشترک خازن C2، 12 طول کمان دایره به شعاع r2 که توسط الکترود2 و جیوه مورد همپوشانی قرار گرفته، Cout تفاضل دو خازن C1 و C2 است. دیگر پارامترها مانند بخش2-1 می‌باشد و معادلات مربوط به خازنC1 با همان روابط (4) و (5) بیان می‌شود.

l2= r×πθ180 ,     A2=w×l2                                (9)

C2=εA2d=εwr(πθ180)d (10)

Cout= ε(A1-A2)d=εwr2×π(1-2θ180)d                       (11)
S2=∂Cout2∂θ=εwr2×π(θ90)d (12)

## ساختار چهار خازنی (k=4)

در این ساختار تعداد الکترودهای صفحه مسی را به چهار عدد افزایش می‌دهیم. این چهار الکترودکاملاً مشابه هستند و هر کدام 14  محیط دایره را پوشش می‌دهند. درصورت همپوشانی هر یک از این الکترودها با الکترود مشترک، خازنهای C1، C2، C3 و C4 شکل میگیرند که با تغییرات زاویه، ظرفیت این خازن‌ها مطابق آنچه در شکل5 نشان داده شده، تغییر می‌کند.

| b | a |
| --- | --- |
| شکل5. ساختار چهار خازنی (k=4)،(a) نما از بالا در حالت 0 درجه، (b) نما از بالا در حالت θ درجه |  |

در معادله‌هایی که در ادامه آمده است Ci تغییرات چهار خازن را در هنگام افزایش ظرفیت خازنی (CMin→Max+Min)، Cj تغییرات خازن‌ها را در هنگام کاهش ظرفیت خازنی (CMax+Min→Min) و Ctotal خروجی این ساختار را نشان میدهد. دیگر پارامترها مانند بخش 2-1 می‌باشد. با معادلات (13) تا (15) تغییرات خازن‌هایC1 تا C4 بیان می‌شود. در صفر درجه مقادیر اولیه خازن‌ها به این صورت است: C1=C2=Max و C3=C4=Min.  فرض می‌کنیم:

Ci = εwrd (πθ180+(3-i)π2)+Min     for  i= 1,2,3,4      (13)

Cj = εwrd (jπ2-πθ180)     for  j =1,2                           (14)

Cj = εwrd (-πθ180-(4-j)π2)   for  j= 3,4                 (15)

Ctotal = (2C1+3C3+C4)C1.C4+(C1+C2)C2.C3C1.C4+C2.C3                   (16)

|S4|=εwrπθ90d                                                     (17)

جدول1 به طور مختصر تغییرات چهار خازن را نشان میدهد. همانطور که در جدول بیان شده، کمترین ظرفیت برای خازنها مقدار Min و بیشترین ظرفیت Max+Min فرض شده است. مقدار Min با فرض وجود خازنهای ناخواستهای که در ساختار وجود دارند، در نظر گرفته شده است.

جدول 1- تغییرات پارامترهای سنسور چهار خازنی در رنج زاویه °360-°0

| Tilt angle | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -180→-90 | Min→Max+Min | Min | Max+Min→Min | Max+Min |
| -90→0 | Max+Min | Min→Max+Min | Min | Max+Min→Min |
| 0→90 | Max+Min→Min | Max+Min | Min→Max+Min | Min |
| 90→180 | Min | Max+Min→Min | Max+Min | Min→Max+Min |

# نتایج و بحث

در شکل 6 منحنی مشکی رنگ تغییرات خازن C1 بر حسب تغییرات θ مطابق رابطه (7)، با استفاده از نرم‌افزار MATLAB نشان می دهد در حالی که منحنی آبی رنگ نتایج حاصل از شبیه سازی این ساختار را با نرم افزار COMSOL نشان میدهد. همانطور که در شکل مشاهده میشود، نتایج حاصل از شبیه سازی با نرم افزار COMSOL و تحلیل ساختار کاملا بر هم منطبق اند. خروجی به ازای k=1 نشان می‌دهدکه رنج اندازه‌گیری زاویه در میکرو سنسور پیشنهادی °180-°0 می‌باشد. در تمامی این رنج دینامیکی، خروجی تغییراتی خطی دارد، خطی بودن خروجی سنسور یکی از ویژگی‌های بسیار مهم است که به راحتی حاصل نمی‌گردد. این سنسور تک‌محوره می باشد یعنی شیب را نسبت به محور x اندازه‌گیری می‌کند همچنین حساسیت این سنسور6/43×10-14F/deg  است.

شکل6. خروجی میکرو سنسور با ساختار تک خازنی برحسب θ

در حالت k=2، یک خازن مشابه با C1، به نام  C2 بر روی ساختار قبلی ایجاد کرده‌ایم و با محاسبه Cout=C1-C2 که طبق معادله (9) بیان می‌شود، خروجی را برحسب θ ترسیم می‌کنیم. شکل7، Cout را بر حسب θ نشان می‌دهد. با بررسی این خروجی می‌بینیم که در همان رنج اندازه‌گیری (°180-°0) حساسیت به مقدار  ×10-13F/deg 238/1 افزایش یافته و مقدار آن دو برابر شده است؛ اما به دلیل استفاده از تفاضل خازن‌ها قسمتی از شکل مشخصه منفی شده که برای بیان ظرفیت خازنی مطلوب نیست.

شکل7. خروجی میکرو سنسور با ساختار دو خازنی برحسب θ

شکل8 خروجی سنسور را با استفاده از شبیه سازی نشان میدهد.

شکل8. خروجی میکرو سنسور با ساختار دو خازنی برحسب θ که به کمک نرم افزار COMSOL، بدست آمده است.

برای مقایسه خروجیهای حاصل از شبیه سازی و آنالیز در شکل9 آنها را رسم کردهایم که همانطور که نشان داده شده است کاملاً برهم منطبق اند.

شکل9. مقایسه خروجیهای حاصل از شبیه سازی و آنالیز ساختار دو خازنی، برحسب تغییرات θ

برای حل مشکل ظرفیت معادل منفی و بهبود سنسور خازنی، تعداد الکترودهای مسی را از طریق ایجاد شیار در صفحه مسی خازن، افزایش داده ایم. برای افزایش الکترودهای صفحه مسی خازن (k=4)، آن را به 4 قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم که در نتیجه باعث ایجاد 4 خازن بر روی ساختار می‌شود. شکل10 منحنی تغییرات Ctotal را بر حسب θ مطابق با معادلات و جدول بخش 2-3 به کمک نرم‌افزارMATLAB، نشان می‌دهد. همانگونه که در این شکل مشاهده می‌شود تغییرات Ctotal تقریباً از مقدار نزدیک به 4Max تا 0 است (با صرف نظر کردن از مقادیر Min)، که بدین صورت دغدغه ظرفیت معادل منفی را دیگر نخواهیم داشت. از طرفی سنسور پیشنهادی به خوبی نقاط بحرانی ᵒ0 و ᵒ360 را از یکدیگر تفکیک می‌کند و مقادیری متمایزی را برای آن‌ها بدست می دهد. دیگر ویژگی حائز اهمیت در این منحنی رنج اندازه‌گیری زاویه است که مطابق با شبیه سازی انجام شده°360-°0 می باشد و در تمامی این رنج، تغییرات خروجی خطی است. قابل ذکر است که حساسیت سنسور در مقایسه با ساختار دو خازنی تغییری نداشته است.

شکل10. خروجی میکرو سنسور با ساختار چهار خازنی تغییرات θ

برای مقایسه خروجیهای حاصل از شبیه سازی و آنالیز در شکل11 آنها را رسم کردهایم که همانطور که نشان داده شده است کاملاً برهم منطبق اند.

شکل11. مقایسه خروجیهای حاصل از شبیه سازی و آنالیز ساختار چهار خازنی، برحسب θ

# نتیجه گیری

در این مقاله یک میکرو سنسور خازنی شیب مبتنی بر تکنولوژی MEMS، طراحی و عملکرد آن به شکل تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. سپس با شبیه سازی این ساختار به کمک نرم افزار COMSOL درستی روابط و تحلیلهای انجام شده تایید شد. صفحه فلزی متحرک در این سنسور از جنس جیوه است. عملکرد میکرو سنسور پیشنهادی به شکل تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و معادلات حاکم بر تغییرات ظرفیت خازن‌ها در اثر شیب و حساسیت استخراج شدند. استفاده از ساختار استوانه ای در این میکرو سنسور خازنی دستیابی به رابطه خطی بین تغییرات زاویه و خازن را امکانپذیر نموده و امکان سنجش شیب را فراهم آورده است. مهم‌ترین ویژگی این سنسور داشتن خروجی خطی در تمامی رنج دینامیکی است که با استفاده از تحلیل‌ها و نرم‌افزار MATLAB نشان داده شد. از دیگر مزیت‌های این سنسور اندازه‌گیری تغییرات شیب به کمک مایعات است. سنسورهای شیب مبتنی بر مایعات در محدوده بهترین نوع سنسورهای شیب جای دارند. پس از ارائه طرح میکرو سنسور تک خازنی، با افزایش تعداد خازن‌ها به بهبود حساسیت و رنج اندازه‌گیری این میکرو سنسور شیب پرداختیم. میکرو سنسور پیشنهادی تک ‌محوره بوده و رنج اندازه‌گیری خطی آن °360-°0 است و دارای حساسیت pF/deg13/0 می باشد.

# مراجع

J. Leavitt, A. Sideris, and J. E. Bobrow, “High bandwidth tilt measurement using low-cost sensors,”Mechatronics, IEEE/ASME Transactions on, vol. 11, No. 3, pp 320-327, 2006.

Q. Han, and C. Chen, “Research on tilt sensor technology,”In Knowledge Acquisition and Modeling Workshop, 2008. KAM Workshop 2008. IEEE International Symposium on, pp 786-789, 2008.

S. Zhao, Y. Li, and E. Zhang, “Differential amplified high-resolution tilt angle measurement system,”Optic - International Journal for Light and Electron Optics, vol. 126, No. 1, pp 144-147, 2015.

R. Dai, R.B. Stein., B.J Andrews, K.B. James, and M. Wieler, “Application of tilt sensors in functional electrical stimulation,”Rehabilitation Engineering, IEEE Transactions on, vol. 4, No. 2, pp 63-72, 1996.

K. James, C. Hallam, and C. Spencer, “Measuring tilt of tree structural root zones under static and wind loading,”Agricultural and forest meteorology, vol. 168, pp 160-167, 2013.

D. Crescini, and M. Romani, “Thick-film tilt sensors: Feasibility study example using free convective motion of an heating air mass,”In Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), pp 1-4, 2011.

A. Abu Al Aish, and M. Rehman, “Development of a low cost optical tilt sensor,”In Autonomous Robots and Agents, 2009. ICARA 2009. 4th International Conference on, pp 290-293, 2009.

W. L. Y. Z. Y. FuxueZHANG, “The Sensor Organ Design and Signal Processing Technique of Gas Pendulum Tilt Sensor,” Information Acquisition, 2006 IEEE International Conference on , pp. 856-860, 2006.

H. Ueda, H. Ueno, K. Itoigawa, and T. Hattori, “Micro capacitive inclination sensor utilizing dielectric nano-particles,”In Micro Electro Mechanical Systems, 2006. MEMS 2006 Istanbul. 19th IEEE International Conference on, pp 706-709, 2006.

C. H. Lin, and S. M. Kuo, “Micro-impedance inclinometer with wide-angle measuring capability and no damping effect,”Sensors and Actuators A: Physical, vol. 143, No. 1, pp 113-119, 2008.

J. H. Lee, and S. S. Lee, “Electrolytic tilt sensor fabricated by using electroplating process,”Sensors and Actuators A: Physical, vol. 167, No. 1, pp 1-7, 2011.

House

Ba1-xSrxTiO3

Electrode1

Common electrode