# طراحی اسیلاتور کلاس-C با نویزفاز کم به کمک اصلاح شکل موج نوسان

سید صالح فضائلی1، حسین میار نعیمی2

1دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، saleh.fazaeli@gmail.com

2دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، h_miare@nit.ac.ir

چکيده - نوع جدیدی از اسیلاتور کلاس-C در این مقاله معرفی میشود که به دلیل ویژگیهای شکل موج ولتاژ اصلاح شده آن، عملکرد بهتری از لحاظ نویزفاز نسبت به اسیلاتورهای کلاس-B و کلاس-C دارد. اصلاح شکل موج، به وسیلهی تانک دارای دو سلف و خازن انجام میگیرد که در فرکانس اصلی و دوبرابر آن تنطیم شده اند. عملکرد بهتر این طراحی ناشی از سوییچینگ ترانزیستورهای زوج کراسکوپل در زمان کوتاهتر و همچنین ISF بهتر حاصل میگردد. نتایج شبیهسازی بهبود db 5/2 در نویزفاز در شرایط برابر نسبت به اسیلاتور کلاس-C معمولی را نشان میدهند. این شبیهسازیها با استفاده از تکنولوژی µm18/0 کمپانی TSMC انجام گرفتهاند.

كليد واژه- اسیلاتور، اصلاح شکل موج نوسان، نویزفاز.

# مقدمه

فناوریهای بی سیم امروزه به جزئی لاینفک از زندگی بشر تبدیل شدهاند. اسیلاتورها از اجزای مهم در زنجیرهی معماریهای فرستنده/گیرندگی هستند. نویزفاز یکی از مشخصههای تعیین کننده در عملکرد اسیلاتورها است. همواره مصالحهای میان توان مصرفی و نویزفاز اسیلاتورها وجود دارد[1] و تلاشهای بسیاری تا به امروز برای دستیابی به نویزفاز کمتر در توان مصرفی برابر صورت گرفته است [2-7]. تکنیکهای متعددی برای کاهش نویز فاز اسیلاتورهایی که از زوج کراس کوپل بهره میگیرند، وجود دارد، از جملهی بارزترین آنها میتوان به تکنیک فیلتر کردن نویز تیل [2] و شکلدهی جریان تیل [6] اشاره کرد. در سالیان اخیر گونههایی اسیلاتورهای LC معرفی گردیدهاند که با نام کلاسهای مختلف شناخته میشوند.

ویژگی بارز اسیلاتور کلاس-C که در مرجع [8] معرفی شده است، پالسهای بلند جریان و قطع بودن ترانزیستورهای زوج کراس کوپل در بیشتر زمانهای یک پریود است و به این ترتیب تا dB 9/3 نویز فاز را در توان برابر نسبت به اسیلاتور کلاس-B معمولی بهبود میبخشد. از دید دیگر، این اسیلاتور مصرف توان را بیش از %50 در نویز فاز مساوی کاهش میدهد[8].

راهکار دیگری که اخیراً برای کاهش نویزفاز به آن پرداخته شده است، بهرهگیری از هارمونیکهای مراتب بالاتر به منظور شکل دهی ولتاژ نوسان و بهبود تابع حساسیت ضربه برای اسیلاتور کراس کوپل است که ابتدا در [5] و [4] استفاده شد و اشکال بهبودیافتهتر آن در [9] و [7] تحت عنوان اسیلاتور کلاس-F یافت میشود.

گونهای از طراحی جدید اسیلاتور با نویزفاز کم که در این مقاله به آن پرداخته شده است در کلاس-C جای میگیرد، و در آن از تانکی استفاده شده است که در دو فرکانس رزونانس میکند و به این ترتیب ولتاژ نوسان آن سینوسی تک فرکانس نیست بلکه حاوی مولفه دوم فرکانسی نیز خواهد بود و به این ترتیب منجر به کاهش نویز فاز نسبت به کلاس-C معمولی میگردد.

در ادامه در بخش 2 ابتدا مروری خواهیم داشت به اسیلاتورهای کلاس-B و-C معمول و نویزفاز آنها، سپس در بخش 3 شکل موج مطلوب برای عملکرد بهتر را مورد برسی قرار خواهیم داد و تانک پیشنهادی معرفی میگردد. در بخش 4 اسیلاتور پیشنهادی و ویژگیهای آن مورد بررسی قرار میگردد و مقایسه ای با مدارهای معمول خواهیم داشت. بخش 5 نیز به نتیجهگیری اختصاص دارد.

# نویز فاز در اسیلاتورهای کلاس-B و کلاس-C

اسیلاتور کلاس-B که مدار آن در شکل 1 دیده میشود، از یک زوج ترانزیستور کراس کوپل و یک تانک تشکیل شده است. زوج کراس کوپل جریان تیل را صورت پریودیک سوییچ میکند و جریان مربعی با عبور از تانک LC که پاسخ فرکانسیاش در فرکانس   دارای پیک رزونانس است، ولتاژ سینوسی را درخروجی تولید میکند(شکل2).

شکل 1: مدار اسیلاتور کلاس-B معمول.

شکل 2: شکل موجهای دیفرانسیلی ولتاژ خروجی و جریان عبوری از تانک اسیلاتور کلاس-B معمول.

رابطهی نویز فاز به کمک روش حاجیمیری برای اسیلاتور کلاس B در [10] به صورت (1) استخراج گردیده است:

(1)

در رابطهی فوق ثابت بولتزمن، دما، دامنهی نوسان تفاضلی، خازن تانک و مقاومت معادل موازی تانک است.

همانطور که از رابطهی فوق برمیآید، دامنهی نوسان بزرگتر منجر به نویزفاز بهتر خواهد شد، ولی این موضوع تا زمانی برقرار است که ترانزیستور جریان تیل از ناحیهی اشباع خارج نشده باشد و هنوز به صورت منبع جریان عمل کند، لذا نمیتوان دامنهی نوسان را به هر اندازه زیاد کرد تا به نویزفاز بهتر رسید.

در شکل 3 مدار اسیلاتور کلاس-C نیز دیده میشود. در این اسیلاتور بایاس گیت ترانزیستورها از منبع بیرونی تامین میگردد و خازن بزرگی نیز در تیل قرار میگیرد. به این ترتیب ترانزیستورها در زمانهای کمتری از هر پریود روشن اند و شکل موج جریان همانند تقویتکنندههای توان کلاس-C از پالسهای باریکی تشکیل شده است که در کسری از نیم پریود واقع میشوند. این جریان در امپدانس تانک LC ضرب میشود و ولتاژ خروجی را میسازد که سینوسی است (شکل 4).

شکل 3: مدار اسیلاتور کلاس-C معمول.

شکل 4: شکل موجهای دیفرانسیلی ولتاژ خروجی و جریان عبوری از تانک اسیلاتور کلاس-C معمول.

همانگونه که در مرجع [8] آمده است، مقایسهی دورابطهی نویزفاز برای اسیلاتورهای کلاس- B و کلاس-C، برتری کلاس-C را به میزان 3.9 dB در توان مصرفی برابر نشان میدهد. یکی از علل این برتری، وجود خازن بزرگ  موازی با منبع جریان تیل است که همانند فیلتر پایینگذر عمل میکند و نویز ادوات مربوط به تیل را بایپس میکند.

رابطهی مربوط به نویزفاز در اسیلاتور کراسکوپل را به صورت (2) نیز میتوان بازنویسی کرد [3]:

(2)

در رابطهی فوق توان مصرفی DC، همچنین و  به ترتیب مقادیر موثر توابع حساسیت ضربهی تانک و ترانزیستورها هستند. و  نیز به ترتیب بازدهی ولتاژ و بازدهی جریان هستند.

همانگونه که دیده میشود بازدهی جریان بالاتر منجر به نویزفاز کمتر خواهد شد، پس چگونگی هدایت ترانزیستورهای زوج کراسکوپل که شکل موج جریان را تعیین میکند نیز در نویزفاز موثر است. هرچه زاویهی هدایت ترانزیستورها کوچکتر باشد، نسبت دامنهی مولفهی هارمونیک اصلی به DC جریان مقدار بیشتری خواهد بود و لذا نویزفاز بهتری خواهد داشت. این یکی دیگر از دلایل برتری نویزفاز اسیلاتور کلاس-C بر سایرین است.

در رابطه (2) گاما تابعی پریودیک به نام تابع حساسیت ضربه (ISF) است که در مرجع [11] معرفی گردیده است. این تابع تعیین میکند که منابع نویز مدار اسیلاتور با چه وزنی به نویزفاز در خروجی تبدیل میشوند و لذا هرچه  کوچکتر باشد، نویز فاز نیز کمتر خواهد بود. چون تانکهای هر دو اسیلاتور کلاس-C و کلاس-B و همینطور شکل موجهای خروجی مشابهاند، بنابراین  برای هر دو در دامنهی یکسان مشابه خواهد بود و از این نظر بر یکدیگر برتری ندارند.

برای بعضی از منابع نویز مدار، ویژگیهای آماریِ بعضی از منابع نویز تصادفی، به صورتی پریودیک با زمان تغییر میکنند، به این منابع نویز ایستا-متناوب گفته می شود و برای درنظر گرفتن این اثر بایستی ISF را به شکل زیر اصلاح کرد [11]:

(3)

نویز ترانزیستورها از این نوع است و اگر  را بتوان در زمانهای بیشتری صفر کرد،  نیز کمتر خواهد شد، این یکی دیگر از روشهای کاهش نویز فاز اسیلاتورهاست و دیگر عامل برتری کلاس-C بر سایرین نیز هست چون ترانزیستورهای آن در زمانهای بیشتری از یک سیکل خاموش هستند.

# شکل موج مطلوب و معرفی تانک پیشنهادی

.

شکل 5: نحوهی تبدیل جریان به ولتاژ در اسیلاتور کلاس-C معمول.

شکل موج جریان سوئیچشده و ولتاژ خروجی در دو حوزهی زمان و فرکانس و همچنین پاسخ فرکانسی تانک اسیلاتور کلاس-C در شکل 5 آمده است. ولتاژ خروجی حاصلضرب جریان در امپدانس تانک است که تانک به دلیل داشتن پیک رزونانس در فرکانس ، فقط هارمونیک اول جریان را تبدیل به ولتاژ میکند و ولتاژ خروجی سینوسی خالص خواهد بود.

از سویی می بینیم که به دلیل نحوهی خاص سوییچینگ ترانزیستورها در اسیلاتور کلاس-C، جریان ورودی به تانک حاوی مقدار قابل توجهی از مولفهی دوم جریان نیز هست. حال فرض کنیم تانکِ انتخابگر فرکانسی، به جز در هارمونیک اصلی، در هارمونیک دوم نیز دارای پیک رزونانسی با فاز صفر می بود، آنگاه ولتاژ خروجی به صورت نشان داده شده در شکل(6) در خواهد آمد. لکن این شکل موج دیگر قادر به سوئیچینگ ترانزیستورها در مد کلاس C با زاویهی هدایتی کمتر از 180⁰ نخواهد بود.

شکل 6: شکل موج ولتاژ خروجی تکسر کلاس-C با تانک دارای دو پیک رزونانس در صورتی که فاز پیک رزونانس دوم صفر باشد.

لذا راه حل بایستی بهگونهای باشد که شکل موج ولتاژ را به صورت نشان داده شده در شکل 7 در آورد.

شکل 7: جریان در حوزه فرکانس، تانک مجهول و شکل موج ولتاژ خروجی تکسر مطلوب کلاس-C اصلاح شده.

قبل از معرفی تانکی که بتواند این چنین شکل موجی تولید کند، بیایید تاثیر این شکل موج در عملکرد اسیلاتور کلاس-C از نظر نویزفاز را به صورت کیفی بررسی کنیم. مزیت این شکل موج آن است که به دلیل تخت بودن آن در زمانهای بیشتری از یک پریود، احتمالاً تابع ISF مطلوبتری نسبت به سینوسی تک فرکانس دارد؛ چون تابع ISF به صورت تقریبی با مشتق شکل موج ولتاژ متناسب است، یعنی در نقاط گذار بیشترین مقدار و در پیک ولتاژ کمترین مقدار را دارد.

دیگر مزیت آن را میتوان در این امر دید که به دلیل تیزتر بودن قلههای ولتاژ خروجی تکسر، نحوهی روشن کردن سوییچها که با عبور ولتاژ گیت-سورس از مقدار آستانه رخ میدهد، با سرعت بیشتر و در مدت زمانکمتری رخ میدهد، بنابراین احتمالاً  کمتر و همچنین  بیشتری خواهد داشت که در نهایت به نویزفاز کمتر منجر میگردد.

تانکی که در شکل 8 نشان داده شده است، متشکل از دو سلف و دو خازن، دارای پاسخ فرکانسی ولتاژ خروجی به جریان ورودی به صورتی است که دیده میشود. دو پیک رزونانس در فرکانسها اصلی و دوبرابر آن که فاز پاسخ فرکانسی در فرکانس دوبرابر 180⁰ است، بنابراین مولفهی اول جریان را بدون تغییر فاز در خروجی به ولتاژ تبدیل میکند، ولی مولفهی دوم جریان با شیفت فاز 180⁰ به صورت ولتاژ خروجی نمایان خواهد شد، که همان عملکرد مطلوب ما را دارد.

شکل 8: تانک پیشنهادی به همراه اندازهی پاسخ فرکانسی ولتاژخروجی به جریان ورودی.

# اسیلاتور کلاس-C با شکل موج اصلاح شده

شکل 9 مدارِ نهایی بعد از قرار دادن تانک معرفی شده در قسمت قبل در ساختار اسیلاتور کلاس-C را نشان میدهد.

شکل 9: مدار اسیلاتور کلاس-C اصلاح شده.

همانند اسیلاتور کلاس-C در این مدار نیز بایاس گیتِ زوج کراسکوپل با کوپلینگ خازنی و از طریق مقاومت  تامین شده است. خازن بزرگ  هم ولتاژ گره سورس را تقریباً ثابت نگه می دارد.

اسیلاتور برای کار در فرکانس GHz 1 طراحی و به کمک نرمافزار Agilent ADS و با استفاده از کتابخانهی تکنولوژی µm18/0 کمپانی TSMC شبیهسازی شد. شکل 10 ولتاژ خروجی را نشان میدهد و در شکل 11 نیز جریان خروجی و مقایسهی آن با کلاس-C معمولی در حوزهی زمان و فرکانس نشان داده شده است.

ولتاژ خروجی در شکل 10 همانطور که انتظار میرفت، حاوی مولفههای فرکانسی اصلی و هارمونیک دوم است و اختلاف فاز این دو مولفهی فرکانسی به گونهای است که در پیک ولتاژ برهم نهی سازنده دارند.

جریان بایاس تیل در مدار شبیهسازی شده برابر با mA 2 است. با توجه به شکل (ب)-11 مقدار مولفهی اصلی جریان تقریباً برابر با mA 7/1 است، لذا بازدهی جریان در این حالت برابر با  است. همچنین مشاهده میگردد که جریان اسیلاتور با شکل موج اصلاح شده با زاویهی هدایت کوچکتری روشن میشود که این به معنای  بهتر نسبت به حالت معمول است.

(الف)

(ب)

شکل 10: ولتاژ گیت اسیلاتور کلاس-C اصلاح شده در حوزهی زمان (الف) و فرکانس (ب).

(الف)

(ب)

شکل 11: جریان تک سر اسیلاتور کلاس-C اصلاح شده در حوزهی زمان (الف) و فرکانس (ب).

برای داشتن مقایسهی بهتر، دو اسیلاتور کلاس-B و کلاس-C معمول نیز در شرایط برابر و توان مصرفی یکسان شبیهسازی شد. در ادامه و در شکل 12 منحنی نویزفاز مربوط به اسیلاتور کلاس-B، کلاس-C معمولی و کلاس-C اصلاح شده بر روی یک شکل دیده میشوند.

شکل 12: منحنی نویزفاز مربوط به اسیلاتور کلاس-C معمولی و کلاس-C اصلاح شده.

در جدول(1) نتایج مربوط به مقایسهی حاصل از شبیهسازی سه اسیلاتور در توان مصرفی برابر mw 6/3 و تکنولوژی µm18/0 کمپانی TSMC و سلفهای با ضریب کیفیت یکسان  آورده شده است.

| نویز فاز (dBc/Hz) (در آفست MHz 1) | بازدهی جریان () | نوع اسیلاتور |
| --- | --- | --- |
| 2/128- | 60/0 | کلاس-B معمولی |
| 133- | 72/0 | کلاس-C معمولی |
| 5/135- | 85/0 | کلاس-C اصلاح شده |

جدول(1): مقایسهی نویز فاز اسیلاتورها در شرایط برابر از شبیهسازی.

برای تنظیم تانک در فرکانسهای موردنظر بایستی نسبت سلفها و خازنها را تغییر داد که در نرمافزارهای شبیهساز قابل انجام است و برای استفاده از این مدار در اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ (VCO) نیز از Lookup table میتوان استفاده کرد.

لازم به ذکر است که از معایب این طرح این است که ولتاژ خروجی سویینگ مجاز محدودتری خواهد داشت، چرا که پیک منفی ولتاژ در درین و پیک مثبت ولتاژ در سورس همزمان اتفاق میافتند. البته این مشکل در کلاس-C معمولی نیز وجود دارد اما میزان آن کمتر از مدار پیشنهادی است. همچنین تنظیم تانکها در فرکانس مورد نظر کار نسبتاً مشکلی است و به علت وجود سلفهای اضافی، سطح تراشهی بیشتری را اشغال میکند.

# نتيجه‌گيري

پس از بررسی اجمالی اسیلاتورهای شناخته شدهی کلاس-B و کلاس-C و بیان نقاط قوت و ضعف آنها در زمینهی نویزفاز، و بر مبنای دیدی که از تئوری حاجیمیری به دست آمده بود، نوع جدیدی از اسیلاتور کلاس-C طراحی گردید. ویژگیهای این اسیلاتور در دو جنبهی سوئیچینگ ترانزیستورهای زوج کراس کوپل و همچنین ISF، منجر به عملکرد مناسبتر آن در زمینهی نویزفاز و در توان برابر گردید. نویز فاز اندازهگیری شده به میزان dB 5/2 برتری نسبت به کلاس-C معمولی نشان داد. هرچند تنظیم تانک در دو فرکانس موردنظر کمی سخت و زمانبر است.

مراجع

[1]	B. Razavi, RF Microelectronics: Pearson Education, Limited, 2013.

[2]	E. Hegazi, H. Sjoland, and A. A. Abidi, "A filtering technique to lower LC oscillator phase noise," Solid-State Circuits, IEEE Journal of, vol. 36, pp. 1921-1930, 2001.

[3]	M. Garampazzi, S. Dal Toso, A. Liscidini, D. Manstretta, P. Mendez, L. Romano, et al., "An intuitive analysis of phase noise fundamental limits suitable for benchmarking LC oscillators," IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 49, pp. 635-645, 2014.

[4]	H. Kim, W. Kim, S. Ryu, S. Kang, B.-H. Park, and B. Kim, "A low phase noise LC VCO in 65 nm CMOS process using rectangular switching technique," Microwave and Wireless Components Letters, IEEE, vol. 17, pp. 610-612, 2007.

[5]	H. Kim, S. Ryu, Y. Chung, J. Choi, and B. Kim, "A low phase-noise CMOS VCO with harmonic tuned LC tank," Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on, vol. 54, pp. 2917-2924, 2006.

[6]	B. Soltanian and P. R. Kinget, "Tail current-shaping to improve phase noise in LC voltage-controlled oscillators," Solid-State Circuits, IEEE Journal of, vol. 41, pp. 1792-1802, 2006.

[7]	M. Babaie and R. B. Staszewski, "An Ultra-Low Phase Noise Class-F 2 CMOS Oscillator With 191 dBc/Hz FoM and Long-Term Reliability," 2015.

[8]	A. Mazzanti and P. Andreani, "Class-C Harmonic CMOS VCOs, With a General Result on Phase Noise," Solid-State Circuits, IEEE Journal of, vol. 43, pp. 2716-2729, 2008.

[9]	M. Babaie and R. B. Staszewski, "A Class-F CMOS Oscillator," Solid-State Circuits, IEEE Journal of, vol. 48, pp. 3120-3133, 2013.

[10]	P. Andreani, X. Wang, L. Vandi, and A. Fard, "A study of phase noise in Colpitts and LC-tank CMOS oscillators," Solid-State Circuits, IEEE Journal of, vol. 40, pp. 1107-1118, 2005.

[11]	A. Hajimiri and T. H. Lee, "A general theory of phase noise in electrical oscillators," Solid-State Circuits, IEEE Journal of, vol. 33, pp. 179-194, 1998.