تعیین وضعیت و سرعت زاویه‌ای نانوماهواره با حذف اثر دما و Albedo زمین به روش‌های قطعی و تصادفی

اعظم سادات سیدالنگی1، محمدعلی علیرضاپوری2

1پژوهش‌گر دانشگاه صنعتی مالک اشتر، seyedalangi@gmail.com

2پژوهش‌گر دانشگاه صنعتی مالک اشتر، MaaPouri@Mut.ac.ir

چکيده –در ماهواره‌ها محدویت‌ها، مانع استفاده از حسگرهای دقیق تعیین وضعیت گشته و معمولاً حسگرهای غیردقیقی استفاده می‌شوند. چرخش ماهواره حول زمین، باعث بروز تغییرات دمایی، قرارگیری در سایه زمین و تغییرات Albedo دریافتی توسط حسگرها می‌گردد. در این مقاله الگوریتمی یکپارچه ارایه می‌گردد که از حسگرهای خورشید، حسگر مغناطیسی و ژایروی نرخی استفاده و اثر قرارگیری ماهواره در کسوف، بایاس ژایرو، تغییرات دمایی و اثر Albedo را در فرایند طراحی لحاظ می‌کند. این الگوریتم با تلفیق اطلاعات حسگرهای مختلف، روش مناسب (قطعی / بازگشتی) را انتخاب و پیاده‌سازی می‌کند. نتایج شبیه‌سازی نشان دهنده‌ی کیفیت مناسب تخمین وضعیت در شرایط مختلف پروازی ماهواره است.

كليد واژه- تعیین وضعیت، روش بازگشتی، روش قطعی، نانوماهواره، Albedo زمین.

# مقدمه

تعیین وضعیت ماهواره به معنی به دست آوردن زوایای چرخش (اویلر) بدنه ماهواره حول دستگاه مختصات مرجع (در این مقاله، دستگاه اینرسی) با استفاده از حسگرهای تعیین وضعیت است. حسگرهای تعیین وضعیت، جهت اندازه‌گیری کمیت‌هایی در دستگاه بدنه‌ی ماهواره استفاده می‌شوند. همان کمیت‌ها در دستگاه مختصات مرجع نیز با استفاده از مدل‌های موجود به دست می‌آیند. به‌دلیل محدودیت‌های حجمی و وزنی در نانوماهواره‌ها ، از حسگرهای با حجم، جرم و هزینه‌ی نسبتاً اندک مانند حسگرهای خورشید، مغناطیسی و ژیروسکوپ‌های ارزان قیمت استفاده می‌گردد. از این جهت در این مقاله، تنها از دو حسگر دقیق خورشیدی، یک حسگر مغناطیس‌سنج و یک ژایرو برای تعیین وضعیت استفاده شده است.

با جرم نقطه‌ای فرض کردن ماهواره، زمین و خورشید [1] و تعیین موقعیت و سرعت ماهواره با استفاده از مدل دو جسمی زمین و ماهواره [2]، بردار (جهت) خورشید و بردار (جهت و اندازه) میدان مغناطیسی زمین در دستگاه مختصات زمین مرکز-زمین ثابت و به صورت روی برد در ماهواره، محاسبه می‌شود. لازم است برای تعیین وضعیت، این مدل‌ها (بردارها) را با استفاده از تبدیلات مناسب در دستگاه مختصات مرجع (اینرسی) بیان نمود [3]. مدل‌های مرجع مختلفی برای مدل‌سازی میدان مغناطیسی زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد که مدل IGRF یکی از آنهاست. این مدل هر 5 سال به‌روز می‌شود و آخرین نسخه‌ی این مدل (IGRF-11 ) دارای دقت یک‌دهم نانوتسلا است [4].

با در اختیار داشتن موقعیت ماهواره، بردار میدان مغناطیسی و خورشید در دستگاه مختصات اینرسی محاسبه می‌گردند، همزمان حسگرهای خورشیدی و مغناطیس‌سنج، بردارهای فوق را در دستگاه بدنه‌ی ماهواره اندازه‌گیری می‌کنند. به این ترتیب با در اختیار داشتن این بردارها و با استفاده از روش‌های قطعی، وضعیت ماهواره (میزان دوران دستگاه بدنه‌ی ماهواره نسبت به دستگاه مرجع اینرسی) محاسبه می‌گردد. مشخصه‌ی حسگرهای خورشیدی به کار گرفته شده در ماهواره تحت تأثیر دمای محیط تغییر می‌یابد. همچنین اثر بازتابش نور خورشید توسط کره‌ی زمین (Albedo)، با وارد نمودن تابش اضافی، عملکرد حسگر خورشیدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این دو عامل باعث کاهش دقت تخمین وضعیت توسط روش‌های قطعی می‌گردند.

در حالتی‌که ماهواره در سایه‌ی زمین قرار دارد و نور خورشید به حسگرهای خورشیدی نمی‌رسد (کسوف)، تنها بردار مرجع و اندازه‌گیری میدان مغناطیسی در دسترس است و بنابراین از روش‌های قطعی نمی‌توان استفاده نمود. لازمه‌ی عملکرد روش‌های قطعی، داشتن حداقل دو اندازه‌گیری است. گزینه‌ی پیش رو در این شرایط، استفاده از الگوریتم‌های تخمین بازگشتی است. اما تنها با در اختیار داشتن اندازه‌گیری حسگر مغناطیسی، معادلات دینامیکی سیستم رؤیت‌ناپذیر خواهند بود و در این شرایط به اندازه‌گیری دیگری برای حل مسئله‌ی رویتناپذیری نیاز داریم. ژایروی نرخی، حسگری است که با استفاده از داده‌های آن، می‌توانیم مشکل رؤیت‌پذیری را حل کنیم. مدت زمان طولانی عملکرد ماهواره عاملی است که باعث اهمیت یافتن بایاس ژایروی نرخی می‌گردد. از سوی دیگر به دلیل محدودیتهای ذکر شده امکان استفاده از ژایروهای دقیق و با بایاس ناچیز نیز وجود ندارد. بنابراین این روش منجر به بروز خطاهای نسبتاً بزرگی با گذشت زمان می‌گردد.

در این مقاله، یک پیکربندی یکپارچه برای حل مسئله‌ی تعیین وضعیت ماهواره در شرایط کسوف و خارج از کسوف ارایه می‌گردد. تأثیر دما و Albedo بر عملکرد حسگر خورشیدی مدل و روشی برای جبران آن ارایه می‌گردد. همچنین با تخمین بایاس ژایروی نرخی توسط فیلتر کالمن، مسئله‌ی انتشار خطا را برطرف می‌کنیم. مسئله‌ی انتقال از روش‌های قطعی به روش‌های بازگشتی نیز، موضوع دیگری است که به آن پرداخته می‌شود.

# روش قطعی تخمین کواترنیون دو مشاهده‌ی بهینه

روش‌های مختلفی بر تخمین وضعیت با استفاده از دو بردار مشاهده توسعه یافته است. روش q داونپرت، به عنوان روشی برای تخمین وضعیت با استفاده از دو بردار مشاهده در این مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش از سه جفت بردار برای تعیین وضعیت به شکل کواترنیون استفاده می‌کند؛ بردارهای اندازه‌گیری در دستگاه مختصات بدنه، بردارهای مدل در دستگاه مختصات مرجع و دو بردار متعامد در دستگاه‌های مختصات بدنه و مرجع به‌صورت معادله‌ی (1) وجود دارند.

(1)

انتقال از دستگاه مختصات مرجع به دستگاه مختصات بدنه، شامل چرخش حول rn با زاویه‌ی اختیاری  است که با چرخش حول bn با زاویه‌ی اختیاری ، دنبال می‌شود. زاویه‌ی φ، مجموع دو زاویه‌ی  و  است که تابع هزینه‌ی زیر را حداقل می‌کند. البته معادلاتی که در این قسمت آورده می‌شود با فرض ستونی بودن بردارهای اولیه است.

(2)

در این معادله، دو متغیر α و β از معادلات زیر به‌دست می‌آیند:

(3)

(4)

ضریب‌های وزنی a1 و a2 براساس واریانس‌های معکوس خطاهای تصادفی اندازه‌گیری‌ها در ابتدا تعیین می‌شوند. در این مقاله، اندیس 1 به حسگر خورشید اختصاص داده شده است که در مقایسه با حسگر مغناطیس‌سنج دارای دقت بالاتری است. بنابراین a1 برابر 95/0 و a2 برابر با 85/0 درنظر گرفته شده است. با ، دو معادله‌ی کواترنیون چرخش بهینه‌ی qopt را به‌صورت رابطه‌ی (5) به‌دست می‌دهد. این روش در مقایسه با سایر روش‌های قطعی موجود، از دقت و سرعت بالاتری برخوردار بوده و بار محاسباتی کمتری دارد.

(5)

## وابستگی خطی در روش‌های قطعی

یکی از مسائل مهم در تعیین وضعیت قطعی، وابستگی خطی بین بردارهای مشاهده است. هنگام استفاده از روش تخمین کواترنیون، امکان بروز دو نوع وابستگی خطی متفاوت وجود دارد؛ وابستگی خطی بردارهای خورشید و میدان مغناطیسی و وابستگی خطی دستگاه‌های مختصات مرجع و بدنه. بروز وابستگی خطی باعث می‌شود که اطلاعات یکتایی برای تعیین وضعیت در اختیار نباشد و حل مسئله به روش قطعی ممکن نخواهد بود. در این حالت می‌توان از آخرین وضعیت تعیین‌شده در تکرارهای بعدی نیز استفاده نمود تا وابستگی‌خطی منجر به رفتار اشتباه تخمین‌گر وضعیت نگردد. پس از رفع مسئله وابستگی خطی، مجدداً می‌توان به الگوریتم قطعی بازگشت و در صورتی که برای مدت زمانی طولانی این وابستگی وجود داشته باشد، از الگوریتم‌های بازگشتی به جای الگوریتم قطعی استفاده می‌گردد.

## تخمین سرعت زاویه‌ای در روش قطعی

حرکت زاویه‌ای ماهواره با مشتق‌گیری از کواترنیون خروجی تعیین وضعیت قطعی، تعیین می‌شود. کواترنیونی که وضعیت ماهواره را شرح می‌دهد برای محاسبه‌ی سرعت‌های زاویه‌ای استفاده می‌شود. زوایای اویلر حول محورهای x، y و z،  هستند که از خروجی کواترنیون q با استفاده از رابطه‌ی (6) قابل دستیابی است.

(6)

بنابراین زوایای اویلر تعیین شده در معادله‌ی بالا برای تعیین سرعت زاویه‌ای ماهواره در معادله‌ی پائین استفاده می‌شوند:

(7)

مقدار بهره‌ای است که برای تنظیم الگوریتم تعیین سرعت استفاده می‌شود. مقدار  برابر یک در تعیین سرعت بسیار نویزی کاربرد دارد. درحالی‌که  پائین دارای عملکرد صاف‌تری است [5]. در این مقاله، مقدار این پارامتر برابر با 01/0 درنظر گرفته شده است.

## حذف اثر Albedo زمین و دما

همان‌طور که در مقدمه ذکر شد، دقت حسگر غیردقیق خورشیدی با انعکاس انرژی خورشید از زمین، بسیار پائین می‌آید. تنها نیمی از زمین توسط خورشید روشن می‌شود و تنها بخش‌هایی از این نیمه توسط ماهواره قابل مشاهده است. این انعکاس نور خورشید از زمین که به ماهواره می‌رسد، همان اثر Albedo زمین است که در قسمت‌های مختلف زمین، بسیار متفاوت است. به‌عنوان مثال، نواحی قطبی و نواحی ماسه‌ای مانند بیابان‌ها نسبت ‌به اقیانوس و نواحی جنگلی، مقدار بیشتری نور منعکس می‌کنند. نتایج نشان می‌دهد که این کاهش دقت در حدود 16 درجه است [6]. بنابر هندسه‌ی زمین، تابش Albedo در جهت‌های مختلفی وجود دارد (برخلاف تابش خورشیدی که که به دلیل فاصله بسیار زیاد زمین تا خورشید به صورت پرتوهای موازی و در یک جهت در نظر گرفته می‌شود) و همچنین اثر Albedo فقط در مناطق نزدیک به کره زمین قابل توجه است. در شکل زیر تغییرات Albedo زمین در یک دوره مداری ترسیم شده است. روش ساده‌ی جبران Albedo زمین، مقایسه‌ی یک جفت حسگر خورشید است و تنها از اندازه‌گیری حسگر خورشیدی‌ای که بیشترین جریان را تولید می‌کند، استفاده می‌شود. بنابراین فرض شده است که تنها این حسگر خورشید، مورد تشعشع خورشیدی است. الگوریتم حداکثر جریان، خصوصاً برای ماهواره‌هایی که به‌سمت زمین نشانه‌روی می‌کنند، مؤثر است [7].

شکل 1: Albedo زمین محاسبه‌شده در بیش از یک دوره‌ی مداری.

با استفاده از این الگوریتم، بردارجهت خورشید محاسبه شده  از حسگرهای غیر دقیق خورشیدی، در دستگاه مختصات بدنه به دست خواهد آمد. از این بردار برای تصحیح بردارهای اندازه‌گیری‌شده‌‌ی حسگرهای خورشید دقیق استفاده می‌شود. به این‌ منظور ابتدا بردار بدست آمده از سلول‌های خورشیدی را به دستگاه‌های حسگرهای خورشیدی دقیق (دو حسگر) برده و در زمان‌هایی که بردار خورشید خارج از دید حسگرهاست (غیر از زمان‌های کسوف) این بردار جایگزین آنها می‌شود. در انتها بردارهای حسگرهای دقیق اصلاح‌شده را به دستگاه مختصات بدنه برده و میانگین‌گیری کرده و بردار جهت خورشید در دستگاه مختصات بدنه‌ی نهایی بدست می‌آید.

دما نیز عاملی است که بر علمکرد حسگرهای تعیین وضعیت تأثیرگذار است. با فرض در اختیار داشتن دمای مکان نصب حسگرهای خورشید دقیق و غیردقیق و حسگر مغناطیسی می‌توان اثر دما را بر روی آنها جبران نمود. با توجه به دمای بدست آمده از دماسنج‌ها، اختلاف آن با دمای نقطه‌ی کار و ضریب دمایی، می‌توان میزان تغییرات دما را بر عملکرد حسگرهای تعیین وضعیت در نظر گرفت. برای مثال، می‌توان تغییر جریان تولیدی توسط حسگر خورشیدی غیردقیق را نسبت به دما محاسبه نموده و بنابراین میزان مطلق جریان ناشی از تابش خورشیدی را محاسبه می‌کنیم.

درصورتی که ماهواره در کسوف قرار داشته باشد، نمی‌توان از روش‌های قطعی فوق‌الذکر استفاده کرد. از این رو در بخش بعدی تخمین وضعیت با استفاده از فیلتر کالمن تعمیم‌یافته‌ معرفی می‌گردد.

# تخمین وضعیت بازگشتی با فیلتر کالمن تعمیم‌یافته

در شرایط کسوف ماهواره، تنها اطلاعات حسگر مغناطیسی در دسترس است. از این رو امکان تخمین وضعیت یکتایی از وضعیت ماهواره با استفاده از روش‌های قطعی وجود ندارد. از این رو بایستی از روش‌های بازگشتی برای تعیین وضعیت استفاده نمود. بررسی معادلات دینامیکی سیستم نشان می‌دهد که با در اختیار داشتن بردار مشاهده میدان مغناطیسی شرط رؤیت‌پذیری برآورده نمی‌شود. ژایروی نرخی حسگری است که با تأمین داده‌های سرعت زاویه‌ای ماهواره و افزایش میزان مشاهدات، شرط رؤیت‌پذیری را ارضاء می‌کند.

ماهیت غیرخطی معادلات دینامیکی سیستم باعث می‌گردد تا فیلتر کالمن تعمیم یافته به عنوان الگوریتم بازگشتی جهت تعیین وضعیت مورد استفاده قرار گیرد. در این فیلتر، نویزهای فرایند و اندازه‌گیری، دارای میانگین صفر بوده و مستقل از هم هستند.  ماتریس کواریانس نویز فرآیند و  ماتریس کواریانس نویز اندازه‌گیری است. در [12] جزئیات معادلات و روش طراحی فیلتر کالمن ارایه شده است. بردار حالت شامل بردار کواترنین بدنه نسبت به دستگاه اینرسی ، بردار بایاس سرعت زاویه‌ای بدنه نسبت به اینرسی در دستگاه بدنه  به‌صورت:

(8)

درنظر گرفته شده است. در [13] ماتریس ، به‌ صورت رابطه‌ی (9) معرفی شده است.

(9)

(10)

تخمین بردار سرعت زاویه‌ای بدنه نسبت به اینرسی است. این بردار با استفاده از بایاس تخمین‌زده شده و بردار سرعت اندازه‌گیری شده توسط ژایرو قابل محاسبه است.  نیز با استفاده از رابطه‌ی (10) قابل محاسبه است. ماتریس نویز مدل  نیز از رابطه‌ی (11) قابل محاسبه است [9].

(11)

و  واریانس‌های مربوط به اندازه‌گیری ژایرو هستند. ماتریس H مربوط به استفاده از اندازه‌گیری مغناطیس‌سنج به‌صورت زیر قابل محاسبه است:

(12)

به‌طوری‌که  با استفاده از بردار کواترنین بدنه نسبت به اینرسی تخمین زده شده  در فیلتر محاسبه می‌شود [13].

# شبیه‌سازی عددی

مجموع اغتشاشات ناشی از ناهمگونی زمین و اغتشاشات ناشی از نیروهای گرانشی اجرام آسمانی بر روی پارامترهای مداری ماهواره تأثیر می‌گذارند. همچنین گشتاورهای اغتشاشی مغناطیسی، آیرودینامیکی و فشار خورشیدی نیز از اغتشاشات دیگری هستند که بر ماهواره وارد می‌شود و نادیده گرفتن آنها، باعث اختلاف زیاد نتایج به‌دست آمده با نتایج عملی می‌شود. با استفاده از مرجع [14]، تمام این اغتشاشات در شبیه‌سازی درنظر گرفته شده است. حسگر خورشیدی دقیق، با استفاده از دماسنج داخلی، اثرات تغییر دما بر اندازه‌گیری‌های و اثر Albedo زمین را در اندازه‌گیری‌ها حذف می‌کند [8]. ضریب دمایی حسگر خورشیدی غیردقیق برابر 28/0 میلی آمپر در هر درجه‌ی سانتی‌گراد بوده و دمای نقطه‌ی کار پنل خورشیدی 28 درجه‌ی سانتی‌گراد است [9]. حسگر مغناطیسی نیز تاثیر دما را به صورت روی برد جبران می‌کند [10]. اثر دما بر حسگر نرخ زاویه‌ای (ژایرو) با فرض دمای نقطه‌ی کار 25 درجه‌ی سانتیگراد و ضریب دمایی ، نیز حذف می‌شود [11]. انحراف معیار نویز اندازه‌گیری مغناطیس‌سنج را 7-10×64/2 تسلا ،  زمان نمونه‌برداری در فیلتر کالمن برابر 1 ثانیه، خطای بایاس اولیه ژایرو برابر مثبت و منفی 3 درجه بر ثانیه، واریانس نویز سفید  برابر 0002/0 درجه بر مجذورثانیه، و واریانس نویز سفید  برابر 029/0 درجه بر ثانیه است [11].

شکل2: خطای سرعت زاویه‌ای تخمین زده شده‌ی بدنه نسبت به اینرسی در بیش از یک دوره‌ی مداری

شکل3: خطای زوایای اویلر بدنه نسبت به دستگاه اینرسی در بیش از یک دوره‌ی مداری

در شکل‌های 2 و 3 نتایج شبیه‌سازی و تخمین سرعت زاویه‌ای و زوایایی اویلر ترسیم شده است. در شکل 2، تخمین سرعت زاویه‌ای با فرض سرعت زاویه‌ای اولیه‌ی بدنه نسبت به اینرسی [001/0؛001/0؛001/0] رادیان بر ثانیه، ارایه شده است. توجه شود که از زمان صفر تا 740 و از 4124 ثانیه تا انتهای دوره‌ی اول مداری، ماهواره در کسوف قرار دارد. همان‌طور که در شکل فوق الذکر مشخص است، برخلاف فیلتر کالمن که دقت خوبی در تخمین سرعت زاویه ای دارد، الگوریتم قطعی منتخب دارای دقت مناسبی در تخمین سرعت زاویه‌ای نیست. در صورتی‌که پارامتر  برابر 001/0 درنظر گرفته شود، خطای تخمین سرعت زاویه‌ای در بیش از یک دوره مداری کمتر از 2/0 درجه بر ثانیه است. در شکل 3، خطای زوایای اویلر در زمان بیش از یک دوره‌ی مداری، آورده شده است. همان‌طورکه در این شکل دیده می‌شود، عملکرد الگوریتم قطعی در تخمین وضعیت بهتر از فیلتر کالمن تعمیم یافته است. خطای مؤثر در تعیین زوایایی اویلر در محدوده زمان شبیه‌سازی، حدود 53/0 درجه است.

# نتیجه‌گیری

بررسی نتایج شبیه‌سازی نشان دهنده‌ی عملکرد مناسب زیرسیستم تعیین وضعیت طراحی شده برای تخمین زوایایی اویلر و سرعت‌های زاویه‌ای ماهواره دارد و خطای مؤثر تخمین سرعت زاویه‌ای و زوایا در محدوده‌ی کاملاً قابل قبولی است. اما قیاس دو الگوریتم قطعی و بازگشتی تعیین وضعیت نشان‌دهنده‌ی عملکرد مناسب الگوریتم قطعی در تخمین زوایا و الگوریتم بازگشتی در تخمین سرعت دارد. در مقابل، الگوریتم قطعی در تخمین سرعت و الگوریتم بازگشتی در تخمین زوایا دقت کمتری دارند. علاوه بر این، انتقال از الگوریتم بازگشتی به الگوریتم قطعی به خوبی صورت می‌گیرد، مسئله‌ی وابستگی خطی بردارهای مشاهده در الگوریتم قطعی تأثیری بر عملکرد الگوریتم ندارد، اثر Albedo بر روی حسگر خورشید غیردقیق برطرف شده است، بیشترین اثر را در زمان استفاده از الگوریتم قطعی دارد، زیرا در این زمین ماهواره در کسوف قرار ندارد. اثر دما بر روی حسگرهای خورشید، مغناطیسی و ژایرو لحاظ شده است و با تخمین بایاس ژایرو، کیفیت مناسب الگوریتم بازگشتی تضمین شده است. مهمترین ویژگی الگوریتم ارایه شده، طراحی و پیاده‌سازی یک الگوریتم یکپارچه با در نظر گرفتن ملاحظات پیاده‌سازی جهت تعیین وضعیت ماهواره است.

مراجع

- Chapter 4, Attitude Determination, Chris Hall, March 18 2003.

- مارسل جی سیدی، "دینامیک و کنترل فضاپیما یک رویکرد مهندسی کاربردی"، رضا اسماعیل زاده، علی قاسمی، مرتضی مرادی، انتشارات جاودان خرد، چاپ اول، 1390، صفحات 14-45.

- Sturm II Erick Jonathan, Magnetic Attitude Estimation of a Tumbling Spacecraft, Master Thesis in AeroSpace Engineering, California Polytechnic State University, pp. 12-13, July 2005

- Stray Fredrik, Attitude Control of a NanoSatellite, Master Thesis at OSLO Department of Physics, pp. 22-24, October 2010.

- Krogh Kristian, Schreder Elmo, Attitude Determination for AAU CubeSat, Institude of Electronic Systems Department of Control Engineering, at Aalborg University, pp. 75-80, June 2002.

- Svartveit Kristian, Attitude Determination of The NCUBE Satellite, Department of Engineering Cybernetics, pp.29, June, 2003.

- Bhanderi Dan D., Spacecraft Attitude Determination with Earth Albedo Corrected Sun Sensor Measurements, Ph.D. Thesis, Department of Control Engineering Aalborg University, pp. 15, 29, August 2005.

- www.sinclairinterplanetary.com/digitalsunsensors.

- 3G28C Solar Cell Data Sheet.

- Smart Digital Magnetometer HMR2300 Data Sheet.

- ADIS16400/ADIS16405 Data Sheet.

- Durrant W.H., The Kalman Filter, Tracking and Localization, Part II in Introduction to Estimation and data Fusion, ARC Centre of Excellence for Autonomous Systems, Sydney University.

- Tuthill Jason, Design And Simulation of a Nanosatellite Attitude Determination System, Master’s Thesis at Naval Postgraduate School, Montrey, California, pp. 53-60, December 2009.

- رضا محسنی پور، "بکارگیری کنترل مقاوم بر روی کنترل وضعیت ماهواره‌های انعطاف‌پذیر"، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي مالک اشتر، 1389.