# ارائه روشی برپایه FDTD برای شبیه سازی ساختارهای کریستالی و شبه کریستالی متشکل از نانو ساختار چاه کوانتومی

مهدی مفتخراقدم

پژوهشگاه نیرو، Mahdi.moftakharaghdam@gmail.com

چکيده – در این مقاله برای بررسی ساختار های کریستالی و شبه کریستالی متشکل از چاه های کوانتومی، روش شبیه سازی بر اساس استفاده از معادلات بلاخ وابسته به اسپین و روش fdtd‌ ، ارائه شده است. طیف بازگشتی وابسته به پلاریزاسیون پالس ورودی برای ساختار شبه کریستالی فیبوناچی و ساختار کریستالی bragg در حضور پالس پمپ با پلاریزاسیون دایروی مشخص و برای تاخیر های زمانی مختلف نسبت به پالس پمپ مورد بررسی قرار گرفته است. از روش آنالیز بکار گرفته شده و نتایج بدست آمده می توان برای طراحی و بهبود سوئیچ ها تمام نوری و همچنین ادوات  کند کننده سرعت نور که بر پایه ساختار های فوتونیک کریستالی متشکل از چاه های کوانتومی می باشند، استفاده کرد.

كليد واژه- fdtd، اکسیتون، چاه کوانتومی، شبه کریستال  فیبوناچی، کریستال bragg.

# مقدمه

خواص غیر خطی نوری وابسته به اسپین در چاه های کوانتومی پتانسیل بالایی برای طراحی ادوات نوری وابسته به اسپین ،مانند سوئیچ های تمام نوری، بوجود آورده اند [1-5]. چنین ساختار هایی بر اساس دوشکستی بوجود آمده برای پلاریزاسیون های راستگرد و چپ گرد با استفاده از تزریق اسپین توسط پالس پمپ، عمل می کنند [1].

یکی از ساختار هایی که  بر پایه چاه های کوانتومی بنا شده است و برای طراحی سوئیچ تمام نوری و ادوات کند کننده نور استفاده شده است، ساختار موسوم به BSQW می باشد[1],[7]. این ساختار، فوتونیک کریستالی است که در آن چا های کوانتومی در فاصله برگ(λ/2) از یکدیگر قرار دارند. علاوه بر این  ساختار های فوتونیک کریستالی، ساختار های شبه کریستالی فیبوناچی رزونانسی ارائه شده اند که در آن  چاه های کوانتومی در فاصله های مرتب شده بر اساس ترتیب فیبوناچی در کنار یکدیگر قرار دارند [8]. در این ساختار ها چاه های کوانتومی در فاصله های بزرگ(L) و کوچک(S) از یکدیگر قرار گرفته اند. اگر مقدار L/S  در ساختار شبه کریستالی برابر با 1.618034(نسبت طلایی)  باشد شبه کریستال فیبوناچی، کانونیکال خوانده می شود و در غیر این صورت شبه کریستال فیبوناچی، غیر کانونیکال خواهد بود.

در اغلب موارد برای بررسی خواص نوری ساختار های چند لایه از روش محاسبه ماتریس انتقالی استفاده شده است[7-11]. این روش در محاسبه زمانی برخورد پالس های کوتاه و بررسی برخی اثرات غیر خطی مانند اثر اشتارک دچار محدودیت می شود. ما در این مقاله برای حل این مشکل، معادلات اکسیتونی را از معادلات بلاخ استخراج کرده و به صورت کوپل شده با معادلات ماکسول وبا استفاده از روش عددی fdtd [13] و برای پالس های پمپ و پروب حل کرده ایم.

# تئوری

در این مقاله برای بررسی روش شبیه سازی ارائه شده ساختار شبه کریستالی فیبوناچی را همراه با ساختار کریستالی bragg مورد بررسی قرار داه ایم که هرکدام از ساختار ها از 200 لایه تشکیل شده است و در آنها چاه های کوانتومی In04Ga0.96As با عرض 9nm با لایه های GaAs از یکدیگر جدا شده اند. در شکل 1  نحوه ی قرار گیری چاه های کوانتومی برای نمونه برای ساختار bragg نشان داده شده است.

شکل 1 : نحوه قرار گیری چاه های کوانتومی نسبت به یکدیگر و همچنین نمایش آرایش پالس های پمپ و پروب نسبت به یکدیگر و نمایش قوانین انتخاب برای گذار های اکسیتونی در چا های کوانتومی بر اساس پلاریزاسیون پالس وروردی.

برای انجام محاسبات از معادلات بلاخ برای چاه های کوانتومی آغاز کرده ایم[12]  :

ℏ∂∂t+iEek+Ehk+ ℏγ2pvck=

idcvEr,t+ e2k'vk-k'pvck'×

×1-2fek-

-2ie2k'vk-k'fek'pvck.                               (1)

ℏ∂∂tfek=-2ImdcvEr,t+e2k'vk-k'pvck'pvc*k.                   (2)

در معادله های (1) و (2) Ee و Eh به ترتیب انرژی الکترون و حفره،  γ2 مقدار معکوس dephasing time برای اکسیتون ها، pvc  بیانگر میزان انتقال از باند هدایت به باند ظرفیت، dcv المان ماتریس دو قطبی، Er,t بیانگر میدان الکتریکی خارجی، v تابع کولومبی بین ذرات و fe تابع توزیع الکترون ها می باشند. برای حل همزمان معادلات بلاخ همراه با روش عددی fdtd، معادلات بلاخ را با استفاده از ویژه توابع اکسیتونی بست داده ایم:

pvck=n∅nkpn                                                  (3)

fek=n∅nkfn                                                        (4)

که در معادلات فوق ∅n ها توابع ویژه ی اکسیتونی و pn ها و fn ها ضرایب تبدیل اکسیتونی می باشند. با جا گذاری معادلات (3) و (4) در معادلات (1) و (2) و با آگاهی از اینکه گذار اکسیتونی 1S، گذار غالب می باشد معادلات بلاخ بر پایه اکسیتون های 1S به صورت زیر خواهند بود:

ℏ∂∂t+iEx+ ℏγ2p1±k=

id±E±ϕ1s*(0)-2id±E±f1±- iVf1±p1±                      (5)

iℏ∂∂tf1±=d±*E±p1±-d±E±p1±*                                  (6)

در معادلات (5) و (6) ، علامت های + و – به ترتیب برای انتقال های اکسیتونی با اسپین های  + و – ،   Ex انرژی اکسیتون 1S و ϕ1s*(0) بیانگر اندازه تابع موج در مختصات نسبی الکترون و حفره در اکسیتون و در مکان صفر این مختصات می باشد و همچنین در این معادلات V بیانگر اثرات کولمبی موجود مابین اکسیتون ها می باشد و به صورت زیر قابل محاسبه است :

V=4e2kk'vk-k'∅1sk'∅1sk2= 42π7a0Eb                                                                              (7)

در معادله (7) ، Eb ، مقدار انرژی بستگی و a0 ، شعاع بور اکسیتون می باشد.

برای معادلات ماکسول در محیط ساختارها ی فوتونیک کریستالی نیز می توان معادلات زیر را نوشت:

∂Hx∂t=1μ∂Ey∂z                                                                        (8)

∂Hy∂t=-1μ∂Ex∂z                                                                    (9)

∂Ex∂t=-1ε∂Hy∂z-1ε∂Px∂t                                                    (10)

∂Ey∂t=-1ε∂Hx∂z-1ε∂Py∂t                                                    (11)

در معادلات ماکسول می توان پلاریزاسیون های ماکروسکوپیک Px و Py را با استفاده از رابطه زیر بدست آورد:

Pz,t=Pxx+Pyy=

dcv*ϕ1s(0)p1ψz+dcvϕ1s*(0)p1s*ψz                       (12)

# نتایج عددی

در ساختار فیبوناچی مورد بررسی قرار گرفته چاه های کوانتومی با لایه های با طول بلند(L) برابر با 251nm ولایه های با طول کوتاه(S)  برابر با 155nm، از یکدیگر جدا شده اند همچنین در ساختار کریستالی bragg شبیه سازی شده چاه های کوانتومی با فاصله 133nm از یکدیگر قرار گرفته اند. برای بررسی ساختار طیف باند بازگشتی ساختار ها در حضور پالس پمپ با طول 600fs و شدت 230 MW/cm2  تحریک شده و سپس تغییرات بوجود آمده با استفاده از پالس های پروب با طول 150fs و با شدتی  در مقیاس 104 برابر کمتر از شدت پالس پمپ و در فاصله های زمانی -2.28ps، 0ps ، 2.28ps و 4.56ps، مورد بررسی قرار گرفته است. در شکل 2 پروفایل زمانی پالس های پمپ و پروب و تاخیرهای زمانی آنها نسبت به یکدیگر نمایش داده شده است. در محاسبات انجام گرفته فرکانس مرکزی پالس پمپ به اندازه 7.5mev کمتر از انرژی برانگیختگی اکسیتون تنظیم شده است و فرکانس مرکزی پالس پروب به اندازه انرژی برانگیختگی اکسیتون ها تنظیم شده است. در شکل های 4 , 3 ساختار طیفی پالس های پمپ و پروب نسبت به طیف باند بازگشتی ساختار فیبوناچی و‌ساختار bragg نمایش داده شده است.

شکل 2 : پروفایل زمانی مربوط به پالس های پمپ و پروب و میزان تاخیر های پالس پروب نسبت به پالس پمپ.

شکل 3 : طیف پالس های پمپ و پروب که هر دو پلاریزاسیون راستگرد دارند و پروفایل باند بازگشتی برای پالس های با پلاریزاسیون راستگرد برای ساختار فیبوناچی نمایش داده شده است.

شکل 4 : طیف پالس های پمپ و پروب که هر دو پلاریزاسیون راستگرد دارند و پروفایل باند بازگشتی برای پالس های با پلاریزاسیون راستگرد برای ساختار bragg نمایش داده شده است.

در شبیه سازی انجام گرفته میزان ضریب شکست لایه ها برابر با 3.178 در نظر گفته شده است و همچنین Ex=1.474ev و γ2 برابر  با 0.2mev در نظر گرفته شده است.

در این مقاله معادلات (5) و (6) همراه با معادلات ماکسول با استفاده از روش های runge-kutta و fdtd به صورت عددی حل شده اند. در شبیه سازی fdtd مقادیر مربوط به المان های مکانی و زمانی به ترتیب به صورت Δz=1nm و Δt= 0.8∆z/c   در نظر گرفته شده است. در شکل های 5و 6 تغییرات بوجود آمده در پروفایل طیف بازگشتی برای پالس های با پلاریزاسیون راستگرد و با تاخیرهای مختلف نسبت به پالس پمپ نشان داده شده است. همانطوری که در شکل های 5 و 6 دیده می شود حضور پالس پمپ باعث انتقال آبی در طیف بازگشتی وعبوری می شود که این پدیده در نتیجه اثر اشتارک روی می دهد. همانطوری که در شکل 5 دیده می شود در حالتی که پالس پمپ حضور ندارد پنجره عبوری در وسط باند توقف در طیف بازگشتی دیده می شود که این پنجره همزمان با حضور پالس پمپ بسته شده است و با توجه به شکل 6 عکس این رویداد برای ساختار bragg اتفاق افتاده است. با توجه به شکل های 5 و 6 مشاهده می شود که پروفایل طیف های بازگشتی بعد از عبور پالس پمپ به حالت خطی بازگشته اند که وقوع این پدیده به علت آن است که پالس پمپ زیر رزونانس اکسیتون تنظیم شده است که این امر موجب می شود که طی حضور پالس پمپ جذب کمتری اتفاق بیفتد. وجود پدیده های ذکر شده باعث می شود که بتوان از ساختار های شبه کریستالی فیبوناچی رزونانسی و کریستالی bragg برای سوئیچینگ تمام نوری[1] یا برای ساخت ادوات کند کننده نور استفاده کرد[7].

شکل 5 : تغییرات مربوط به طیف بازگشتی برای پالس های پروب با پلاریزاسیون راستگرد، در حضور پالس پمپ با پلاریزاسیون راستگرد برای ساختار فیبوناچی.

شکل 6 : تغییرات مربوط به طیف بازگشتی برای پالس های پروب با پلاریزاسیون راستگرد، در حضور پالس پمپ با پلاریزاسیون راستگرد برای ساختار bragg.

# نتیجه گیری

در این مقاله معادلات بلاخ بر پایه اکسیتون های s1 برای چاه های کوانتومی استخراج شده و همراه با معادلات ماکسول برای بررسی تغییرات طیف بازگشتی برای شبه کریستال فیبوناچی و کریستال bragg ، در حضور پالس پمپ با پلاریزاسیون راستگرد، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بیشتین تغییرات در طیف بازگشتی و عبوری برای پالس های پروب با پلاریزاسیون راستگرد همزمان با حضور پالس پمپ اتفاق می افتد.  از نتایج بدست آمده و روش شبیه سازی بکار گرفته شده می توان برای طراحی و بهینه سازی سوئیچ های تمام نوری و ادوات کند کننده سرعت نور استفاده کرد.

مراجع

- W.J. Johnston, J.P. Prineas, Arthur L.Smirl , “Ultrafast all-optical polarization switching in Bragg-spaced quantum wells at 80K”, J. Appl. Phys, Vol. 101, pp.  046101, 2007.

- W.J. Johnston, M. Yildirim, J.P. Prineas, Arthur L.Smirl, “All-optical spin-dependent polarization switching in Bragg-spaced quantum Well structures” J. Appl. Phys, Vol. 87, pp. 101113, 2005.

- J. T. Hyland, G. T. Kennedy, A. Miller, Chris. C. Button, “Picosecond All-Optical Polarization Switching In InGaAsP MQW’s at 1.52µm”, IEEE PHOTONIC TECH L, Vol. 10, NO. 10, pp. 1419, 1998.

- Y. Nishikawa, A. Tackeuchi, S. Nakamura, S. Muto, N. Yokoyama, “All-optical picosecond switching of a quantum well etalon using spin-polarization relaxation”, Appl. Phys. Lett, Vol. 66, pp. 839, 1994.

- Y. Nishikawa, A. Tackeuchi, M. Yamaguchi, S. Muto,  O. Wada, “Ultrafast All-Optical Spin Polarization Switch Using Quantum-Well Etalon”, IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron, Vol. 2, NO. 3, pp. 661, 1996.

- Eric J. Gansen and Arthur L. Smirl, “Ultrafast polarization modulation induced by the‘‘virtualexcitation’’ Of spin-polarized excitons in quantum wells : Application To all-opticals witching”, J. Appl. Phys, Vol. 95, NO. 8, pp. 3907, 2004.

- Z. S. Yang, N. H. Kwong, R. Binder, “Stopping, storing, and releasing light in quantum-Well Bragg structures”,  J. Opt. Soc. Am. B, Vol. 22, NO. 10, pp. 2144 2005.

- A.N.Poddubny, L.Pilozzi, M.M.Voronov, and E.L.Ivchenko1, “Resonant Fibonacci quantum well structures in one dimension”, phys. rev. b, Vol. 77, pp. 113306, 2008.

- M.Werchner1, M.Schafer, M.Kira, S.W.Koch, J.Sweet J.D.Olitzky, J.Hendrickson, B.C.Richards, G.Khitrova, H.M.Gibbs, A.N.Poddubny, E.L.Ivchenko, M.Voronov, and M.Wegener, “One dimensional resonant Fibonacci quasicrystals : noncanonical linear and canonical nonlinear effects”, Opt. Express, Vol. 17, NO. 8, pp. 6813, 2009.

- J. Hendrickson, B. C. Richards, J. Sweet, G. Khitrova, A. N. Poddubny,  E. L. Ivchenko, M. Wegener, and H. M. Gibbs, “Excitonic polaritons in Fibonacci quasicrystals”, Opt. Express, Vol. 16, NO. 20, pp. 15382, 2008.

- D. T. Nguyen, N. H. Kwong, Z. S. Yang, R. Binder, Arthur L.Smirl, “Mechanism of all-optical spin-dependent polarization switching in Bragg-spaced quantum wells”, Appl. Phys. Lett, Vol. 90, pp. 181116, 2007.

- W. Schäfer,  M. Wegener, Semieonduetor Opties and Transport Phenomena. 1st edition, springer, 2002.

- Dennis. M. Sulivan, SIMULAION USING FDTD METHODE. IEEE press, 2000.

- Richard W. Ziolkowski, John M. Arnold, Daniel M. Gogny, “Ultrafast pulse interactions with two-level atoms”, phys. rev. a, Vol. 52, NO. 4, pp. 3082, 1995.