طراحی یک لامپ موج رونده با حفره های تزویج با بهره توان زیاد و پهنای باند زیاد در باند Ka

حسن زیبائی نژاد1، محمد هوشمند2

1دانشجوی دکترای مهندسی مخابرات-میدان، بخش مخابرات و الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، zibaeenejad.h@Gmail.com

2دانشجوی دکترای مهندسی مخابرات-میدان، بخش مخابرات دانشكده برق و الكترونيك دانشگاه صنعتی شیراز، Mohammad.Hooshmand@Gmail.com

چکیده- در این مقاله روند طراحی یک لامپ موج رونده با حفره های تزویج شده در باند فرکانسی Ka با استفاده از تغییر ابعاد یک لامپ از همان نوع در باند X ارائه شده است. با استفاده از این روش، یک طراحی اولیه به دست آمده و با اعمال تغییرات در زاویه شکاف تزویج و مقدار جریان ورودی، یک لامپ در باند Ka طراحی شده که دارای پهنای باند زیاد و بهرهی زیاد است. مقدار توان در طول لامپ با استفاده از یک شبیه سازی سیگنال بزرگ یک بعدی به دست آمده و بررسی شده است.

کلمات کلیدی– لامپ موج رونده با حفره تزویج، طراحی، باندKa، سیگنال بزرگ، پهنای باند، بهره.

# ۱-مقدمه

طراحی و ساخت تقویت کننده های موج میلیمتری توان بالا، پهن باند و سبک وزن برای کاربردهایی مانند ارتباطات با نرخ انتقال داده بالا               (high data rate communication) ، ماهواره، رادار و جنگ الکترونیک، نیازی حیاتی می باشد. لامپ موج رونده با حفره تزویج  CCTWT (Coupled Cavity Travelling Wave Tube) یک نوع تقویت کنندهی مایکروویو جذاب برای این منظور است زیرا ساختار برهمکنش آن بر خلاف ساختارهای لامپ موج رونده مارپیچ Helix TWT قابلیت تحمل و انتقال توانهای بالا را دارد و برخلاف لامپ های پر قدرت کلایسترون پهنای باند خوب دارد. از سال 2003 به بعد استفاده از چنین لامپهایی بسیار مرسوم شده و در فرستنده های موج میلیمتری جدید استفاده شده اند.

لامپ موج رونده، به کمک ساختار موج آهسته اش، امواج الکترومغناطیسی را با الکترونهای در حال حرکت، همفاز می کند و به طور پیوسته شتابِ الکترونها را می گیرد و بدین طریق انرژی امواج را تقویت می نماید. در چنین لامپ هایی تعدادی حفره ی تقریباً شبیه به یکدیگر، به طور متوالی قرار  گرفته اند که به وسیله شکاف هایی به یکدیگر تزویج شده اند.(شکل1) این مجموعهی متناوب به گونه ای طراحی شده که براساس قضیه ی فلوکه می تواند یک موج الکترومغناطیسی با سرعت فازی نزدیک به سرعت باریکهی الکترونی ایجاد نماید.[۱]

شکل 1: تزویج بین حفره ها در لامپ با حفره تزویج [۱]

طراحی لامپ موج رونده با حفرهی تزویج به دلیل تعدّد زیاد متغیرهای مؤثر بر پارامترهای خروجی و نیز غیر خطی بودن عملکرد آن باعث پیچیدگی طراحی می شود. تلاش های متعددی جهت طراحی این نوع لامپ در فرکانس های متعدد بالاخص باند Ka (26.5GHz-40GHz) انجام شده است. از جمله نمونه های عملی ساخته شده می توان به تقویت کننده 500W  با پهنای باند مقطعی 500MHz اشاره نمود که جهت ارتباطات دیجیتالی ماهواره ای ساخته شده است و با تغییر ولتاژی کمتر از 1Kv، فرکانس آن از28.3GHz تا 30GHz تنظیم می شود. مشخصات دیگر آن عبارتند از ولتاژ کاتد 16-17KV ،جریان 390mA و بهره 37dB.[۲] همین تقویت کننده 84 حفره  ای با استفاده از نرم افزار الکترومغناطیسی MAGIC3D در پهنای باند 28.4-30GHz (با تغییر ولتاژ کاتد) شبیه سازی شده و توان اشباع 540W در فرکانس 29GHZ با بازده الکترونیکی 8.1% و مشخصات 17KV ، 390mA و 28dB بهره در خروجی به دست آمده است.[۳] محصول دیگر در باند فرکانسی Ka با نام VTA-6428S2B یک لامپ موج پیوسته دارای توان خروجی 783W، پهنای باند 2GHz و بازده 52% است که شبیه سازی  آن توسط نرم افزار TESLA-CC انجام شده است.[۴]

در این مقاله سعی شده است یک نمونه لامپ موج رونده با حفره تزويج CCTWT در باندKa  طراحی شود که دارای مشخصات خروجی (توان خروجی، بهرهی توان و پهنای باند) مطلوبی باشد. بدین منظور با استفاده از تغییر ابعاد یک لامپ  از همين نوع در باند X که دارای مشخصات مطلوبی می باشد، روند طراحی لامپ در باند Ka ارائه شده است.

# ۲-روند طراحی لامپ

در طراحی یک لامپ موج رونده با حفره های کوپل شده، پارامترهای متعددی موثر است. ولی به طور کلی چهار پارامتر یعنی ولتاژ کاتد، جریان باریکهی الکترونی، ثابت فاز و امپدانس برهم کنشZkبیشترین نقش را دارند. افزایش ولتاژ کاتد باعث افزایش سرعت الکترونهای ورودی از کاتد به فضای برهم کنش موج-الکترون در لامپ می شود که در تنظیم سرعت الکترونها با سرعت فاز موج rf مؤثر است. مقدار جریان باریکهی الکترونی و شعاع آن بر روی بهرهی توان و پهنای باند در طول لامپ مؤثر است. ثابت فاز برحسب فرکانس (نمودار پراش)، سرعت فاز موج rf را برحسب فرکانس مشخص می کند که در مقدار پهنای باند تأثیر دارد. امپدانس برهم کنش  که معیاری است برای بیان انتقال توان موج rf از باریکه جریان به حفره لامپ نیز در مقدار توان و نیز پهنای باند نقش بسزایی دارد.[۵] با تعیین این چهار پارامتر اصلی، بقیه پارامترها نظیر توان خروجی، پهنای باند و بهره توان به دست می آیند.

۲-۱- طراحی ابعاد هندسی لامپ

یکی از انواع لامپCCTWT، نمونه با حفره staggered است. در این نوع حفره، شکافهای تزویج، با زاویهی ۱۸۰ درجه نسبت به یکدیگر قرار دارند.(شکل۲)

شکل۲: ساختار موج آهسته با حفره های تزویج مدل staggered [۶]

مقادیر ثابت فازو امپدانس برهم کنش  توابعی از اندازه ها در  ساختار هندسی حفرهی لامپ می باشند. با در نظر گرفتن مدل مداری برای حفرهی کوپل شده مطابق شکل (۳)، این دو تابع برحسب ابعاد هندسی ساختار به دست می آیند [۷] که در روابط (۱) و (۲) بیان شدهاند؛

شکل۳- مدل مداری یک حفره staggered

(۱)

(۲)

در این دو رابطه برای حفره موردنظر داریم؛ ،  ،،،،، ، ،

همچنین مقادیر پارامترهای مداری به صورت زیر است؛

(۳)

(۴)

(5) 				(6)

در شکل (۴) فرم کلی نمودار پراش (رابطه۱) نشان داده شده است.[۱]

شکل ۴- فرم کلی منحنی پراش برای لامپ با حفره staggered

اگر هر یک از ابعاد لامپ  را در یک مضرب دلخواه ni  ضرب کنیم، داریم؛

،،،،،، ،

آنگاه با توجه به روابط (۱-۶) می توان نشان داد که در صورتی که

و

داریم؛

،،،،

با توجه به تغییرات در مقادیر پارامترهای مدل مداری داریم؛

، ، ،

در نتیجه مقدارتغییر نمی کند. اگر مقدار  و  هم یکسان باشند آنگاه منحنی پراش و امپدانس برهم کنش ضمن جابه جایی فرکانسی در محور فرکانس پهن می شوند. از آنجا که رابطه سرعت فاز به صورت  است و کاهش طول L با مضرب  و افزایش فرکانس با مضرب  صورت می گیرد و   با توجه به مساوی در نظر گرفتن  و  ، مقدار سرعت فاز تغییری نمی کند.

برای نمونه یک لامپ در باند X با حفره staggered در نظر گرفته شده است. در ولتاژ نزدیک به 18Kv و جریان کاتد 2.6A، فرکانس مرکزی این لامپ برابر با  9.5GHz پهنای باند آن برابر با  1.1GHz و بهره توان آن در حدود  54dB (توان rf ورودی تقریباً 50mw)می باشد. مشخصات هندسی این لامپ در جدول  (۱) ارائه شده است.

جدول۱: مشخصات هندسی یک نمونه لامپ در باند X با حفره staggered مطابق شکل (۲)

| پارامتر | مقدار |
| --- | --- |
| تعداد حفره ها | 40 |
| شعاع درونی تونل سوق ra |  |
| شعاع باریکه جریان ورودی |  |
| شعاع بیرونی تونل سوق rc |  |
| مشخصات هندسی شکاف تزویج |  |
| طول بیرونی حفرهL |  |
| طول درونی حفره H |  |
| طول شکاف درون تونل سوقG |  |
| شعاع بیرونی حفره R |  |

شکل ۵- منحنی پراش مربوط به لامپ در باند X (بالا)  لامپ در باند Ka (پایین)

شکل۶- منحنی امپدانس برهم کنش بر حسب فرکانس لامپ باند X (بالا) لامپ باند Ka (پایین)

# ۲-۲ – مقادیر ولتاژ کاتد و جریان باریکه الکترونی

با توجه به عدم تغییر سرعت فاز موج rf، ولتاژ ورودی که تنظیم کننده سرعت جریان الکترونهاست تغییر نمی کند. با ثابت در نظر گرفتن چگالی جریان کاتد  و کاهش شعاع کاتد با مضرب 0.25 و مقدار جریان ورودی از مرتبه 0.252 کاهش می یابد. بدین ترتیب مقادیر طراحی اولیه در جدول (۲) ارائه شده است.

جدول۲: مشخصات طراحی اولیه یک نمونه لامپ در باند Ka

| پارامترها | مقادیر |
| --- | --- |
| توان ورودی موج rf (P0) | ~50mW |
| ولتاژDC کاتد(Vdc) | ~18Kv |
| جریان کاتدIbeam | 0.1625A |
| تعداد حفره ها | 40 |
| شعاع درونی تونل سوق ra |  |
| شعاع باریکه جریان ورودی |  |
| شعاع بیرونی تونل سوق rc |  |
| مشخصات هندسی شکاف تزویج |  |
| طول بیرونی حفرهL |  |
| طول درونی حفره H |  |
| طول شکاف درون تونل سوقG |  |
| شعاع بیرونی حفره R |  |

این طراحی اولیه باید با یک شبیه سازی مطمئن مورد ارزیابی قرار گیرد و پهنای باند و بهرهی لامپ بررسی شود.

# ۳-به دست آوردن بهرهی توان و پهنای باند

با بهره گیری از شبیه سازی یک بعدی سیگنال بزرگ لامپ موج رونده [۸]، و با توجه به مقادیر به دست آمده در نمودارهای تست سرد (شکل۵ و ۶) مقدار توان خروجی به ازای مقادیر ارائه شده در جدول (۲) برای طراحی اولیه به دست آمده است و در شکل (۷) توان در هر حفره در طول لامپ به ازای چندین فرکانس در باند Ka نمایش داده شده است.

شکل۷- نمودار توان خروجی در هر حفره در طول لامپ مربوط به طراحی اولیه  در باند Ka

با در نظر گرفتن 1dB اختلاف بیشینه و کمینه مقدار توان در پهنای باند، بیشینهی توان در حفره ۴۵ به عنوان حفره خروجی برابر با 504 وات (40dB) و کمینه برابر با 400 وات (39dB) است و پهنای باند حول فرکانس مرکزی 36.6GHz تقریباً برابر با 0.3GHz (36.4-36.7GHz) است. از آنجایی که در کاربردهای مخابراتی نیاز به پهنای باند بیشتر است، برای به دست آوردن پهنای باند بیشتر، باید مقدار زاویهی شکاف را افزایش دهیم. با افزایش این مقدار به ۹۰ درجه، نمودارهای پراش و امپدانس برهم کنش تغییر می کنند. (شکل۸)

شکل۸- نمودار پراش (فاز بر حسب فرکانس) و نمودار امپدانس بر هم کنش مربوط به طراحی اولیه با تغییر زاویه شکاف به 90 درجه

با تغییر نمودار پراش، سرعت فاز موج در هر حفره نیز دستخوش تغییر می شود در نتیجه ولتاژ ورودی باید به مقدار 15.2Kv کاهش یابد تا سرعت الکترون ها به سرعت فاز موج rf نزدیک گردد. از آنجایی که افزایش زاویه شکاف منجر به کاهش سرعت فاز و نیز کاهش ام‍پدانس بر هم کنش شده، توقع می رود توان خروجی نیز کاهش یابد.

این کاهش مقدار توان موج rf باید اصلاح شود بدین منظور جریان ورودی را دو برابر می نماییم در نتیجه خروجی توان شبیه سازی شده مطابق با نمودارهای شکل(۹) می شود.

با در نظر گرفتن 1dB اختلاف بیشینه و کمینه مقدار توان در پهنای باند، بیشینهی توان در حفره ۴۱ به عنوان حفره خروجی برابر با 705 وات (41.46dB) و کمینه تقریباً برابر با 600 وات(40.8dB) است و پهنای باند حول فرکانس مرکزی 36.2GHz تقریباً برابر با 1.8GHz (35.1GHz-36.9GHz) است.

بنابراین توانستیم ضمن افزایش پهنای باند، توان را نیز افرایش دهیم. از سویی طول لامپ نیز نسبت به طراحی اولیه کاهش داشت.

شکل۹- نمودار توان خروجی در هر حفره در طول لامپ در باند Ka با افزایش زاویه شکاف و افزایش مقدار جریان پرتوی الکترونی کاتد

# ۴- نتیجه گیری

همانطور که نشان داده شد توانستیم یک نمونه لامپ با حفره تزویج در باند Ka با فرکانس مرکزی 36 GHz و پهنای باند 1.8GHz و بهره نزدیک به 41dB و ماکزیمم توان 705 وات بر اساس تغییر ابعاد یک نمونه لامپ در باند X طراحی کنیم. این لامپ یک طراحی جدید با بهره بالا و پهنای باند زیاد است و مشخصات آن به گونه ای است که می تواند در کاربردهای مخابراتی از آن استفاده نمود. از سویی این روش طراحی که مبنای آن تغییر ابعاد از یک باند فرکانسی به باند فرکانسی دیگر است را میتوان برای طراحی لامپ در  باندهای فرکانسی دیگر نیز استفاده نمود. قابل ذکر است که دقت ساخت و سرهم بندی در به دست آوردن یک نتیجه عملی، بسیار حائز اهمیت است.

مراجعآآنأآنْآ

[1] A. S. Gilmour, Klystrons, Traveling Wave Tubes, Magnetrons, Crossed-Field Amplifiers, and Gyrotrons, ARTECH HOUSE, 2011.

[2] J.R. Legarra, J. Cusick, R. Begum, P. Kolda, and M. Cascone, "A 500-W Coupled-Cavity TWT for Ka-Band Communication." IEEE Transactions on electron devices ,Vol. 52,No. 5,pp. 665-668.,2005.

[3] Hae Jin Kim, Hyoung Jong Kim, and Jin Joo Choi, "MAGIC3D Simulations of a 500-W Ka-Band Coupled-Cavity Traveling-Wave Tube." IEEE Transactions on electron devices ,Vol. 56, No. 1,pp. 149-155.,2009.

[4] J. L. Ramirez-Aldana, R. Begum, T. Grant,   M. Cusick, J. Legarra and Th. Hunter, " RF Circuit Design for 700W CW Ka-Band Coupled-Cavity TWT." IEEE Thirteenth International Vacuum Electronic Conference pp. 123-124.,2012.

[5] M.Vaughan and J.Rodney, "Calculation of Coupled-Cavity TWT performance." IEEE Transactions on electron devices ,Vol. ED-22,No. 10,pp. 880-889.,1975.

[6] R.G.Carter,"Method for calculating the properties of Coupled Cavity slow wave structures from their dimensions." IEE Proceedings, Vol. 133,No.5, pp. 330-334.,1986.

[7] H. J. CURNOW, "A General Equivalent Circuit for Coupled-Cavity Slow-Wave Structures" IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol.MTT.13,No.5, pp.671-675,1965.

[۸] حسن زیبائی نژاد، دکتر حبیب اله عبیری و زینب زیبائی نژاد، «بررسی تأثیر اندازه شعاع باریکه الکترونی ورودی به لامپ موج رونده با حفره تزویج CCTWT بر بهره و پهنای باند» بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت ۱۳۹۴، صفحات ۶۷۹-۶۸۴.