بررسی اثر به کارگیری کاتد سرد شفاف در یک مگنترون معمولی غیر نسبیتی توان زیاد

با استفاده از شبیه ساز  سه بعدی Magic3D

حسن زیبائی نژاد1 ، بهنام توکل 2، امین منتصری 3

1دانشجوی دکترای مهندسی مخابرات-میدان، بخش مخابرات و الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، zibaeenejad.h@Gmail.com

2کارشناس ارشد مهندسی مخابرات-میدان، بخش مخابرات و الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، behnam.tavakkol@gmail.com

3کارشناس ارشد مهندسی مخابرات-میدان، بخش مخابرات و الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، Aminmontaseri@gmail.com

چکیده- در این مقاله با استفاده از شبیه سازی سه بعدی سلول در ذره (Particle In Cell)، به بررسی عددی اثر استفاده از کاتد انفجاری شفاف در مقایسه با کاتدهای انفجاری یکپارچه استوانه ای در مگنترون های معمولی پرداخته شده و نشان داده شده است که توان خروجی افزایش چشمگیری می یابد. از سویی زمان راه اندازی لامپ افزایش می یابد. همچنین تحریک مدهای تداخلی بررسی گردیده و نشان داده شده که تفاوت محسوسی بین دو کاتد مذکور وجود ندارد.

کلمات کلیدی– لامپ مگنترون معمولی، کاتد یکپارچه، کاتد شفاف، توان خروجی، زمان راه اندازی، شبیه سازی

# ۱-مقدمه

یکی از انواع لامپ ها، لامپ مگنترون است که به طور گسترده در صنایع نظامی جنگ الکترونیک، رادار و مخابرات کاربرد دارد و انواع مختلف آن، نظیر لامپ مگنترون معمولی(Conventional Magnetron) [1]، مگنترون هممحور(Coaxial Magnetron)[2] و مگنترون نسبیتی (Relativistic Magnetron)[3] معرفی شده اند و به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین تکنیک های متعددی جهت افزایش بازده ، افزایش توان، کاهش زمان راه اندازی(زمان شروع تشكیل پره ها)، تنظیم فرکانس، پایداری در فرکانس و افزایش فرکانس ارائه شده است.[4]

اصول کلی حاکم بر این لامپ به طور ساده بدین صورت است که الکترون های خارج شونده از کاتد در فضای استوانه ای بین کاتد و آند تحت تأثیر میدان های متقاطع الکتریکی(در راستای شعاع r) و مغناطیسی(در راستای محور z)، حرکت دورانی  می کنند و اگر ساختار رزونانسی مگنترون به گونه ای طراحی شده باشد که سرعت فاز موج rf مربوط به یکی از مُدهای نوسانی لامپ با سرعت زاویه ای الکترونها هم اندازه باشد، در نتیجه خوشه هایی(bunches) از الکترون ها تشکیل می شود و این خوشه ها هم فاز با موج rf حرکت می کنند و موج rf را تقویت می نمایند. [1و۴و5]

یکی از روش هایی که اخیراً جهت ارتقای بازده در مگنترون های نسبیتی معرفی شده است استفاده از کاتدهای شفاف               (transparent cathode) به جای کاتدهای یکپارچه (solid cathode) است.[6-8] کاتد شفاف از نوع کاتدهای سرد است که تحت اثر شدت میدان الکتریکی جریان دهی دارند و از نظر ساختاری کاتد شفاف متشکل از تعدادی نوار است که در کنار یکدیگر قرار می گیرند و یک استوانه تو خالی و شفاف را تشکیل می دهند. (مطابق با شکل۱)

شکل۱- نمونه ای از کاتد یکپارچه (شکل بالا) و کاتد شفاف (شکل پایین) [6]

در مگنترون های نسبیتی فاصله مؤثر بین کاتد و آند کمتر از مگنترون های معمولی است (حدود1 cm در باندL)، همچنین ولتاژ کاتد و آند باید بیش از 500KV‌ باشد و برخلاف مگنترون های معمولی که مُد اصلی غالباً مُد π است، در مگنترون های نسبیتی معمولاً مُد 2π  مُد غالب است. [9-11]

نشان داده شده است که استفاده از کاتدهای شفاف می تواند عملکرد مگنترون نسبیتی را در این مُد ارتقاء دهد بدین معنی که مقدار توان و سرعت راه اندازی افزایش می یابد. [6-8] از آنجا که کاهش زمان راه اندازی امکان تولید پالس های باریکتر را فراهم می کند در مگنترون های نسبیتی که توان rf زیاد است، سودمند می باشد.[6]

در این مقاله، عملکرد مگنترون معمولی هنگام بهره گیری از کاتد شفاف با عمکرد آن در صورت استفاده از کاتد انفجاری یکپارچه مورد ارزیابی  و مقایسه قرار گرفته است. برای این منظور از نرم افزارMagic3D استفاده شده است. Magic3D، یک نرم افزار شناخته شده در تحلیل و شبیه سازی عملکرد انواع لامپ ها بالاخص انواع لامپهای مگنترون است و معمولاً برای شبیه سازی تست گرم و سرد لامپ بعد از طراحی اولیه و بهینه سازی طراحی ها پیش از ساخت به کار می رود. [1۲-۱۳] این نرم افزار با ترکیب دو روش عددی مشتقات محدود حوزهی زمان Finite Difference Time Domain (FDTD) و روش ذره در سلول Particle In Cell (PIC)، قابلیت تحلیل سرد و گرم انواع لامپ ها را فراهم آورده است. [۱۴] با استفاده از این نرم افزار عملکرد یک مگنترون معمولی در حضور کاتد استوانه ای یکپارچه و کاتد استوانه ای شفاف شبیه سازی شده است و توان و فرکانس مُد غالب ارائه شده است.

# ۲-شبیه سازی مگنترون معمولی با کاتد انفجاری

برای مقایسه انواع کاتد انفجاری در مگنترون معمولی، یک نمونه مگنترون معمولی مدل 4J70 در نظر گرفته شده است. این مگنترون یک مگنترون باند فرکانسی L است که  از نوع رزوناتورهای پره ای(vane) با ۱۲ پره است که در فرکانس 3.8GHz کار می کند و ولتاژ کاتد- آند آن 30Kv است و توان خروجی آن از مرتبه چند 100KW است. [۱] همچنین این مگنترون یک مگنترون با نوار رزونانسی (strap) در دو طرف پره ها (ٰvanes) می باشد تا مُد π  بهتر از سایر مُدهای فرکانسی تحریک شودو تداخل مُدی به حداقل برسد. مشخصات هندسی این لامپ مطابق با شکل (۲) در جدول (۱) بیان شده است.

شکل۲- شکل عمومی برای مگنترونهای پره ای دارای نوار رزونانسی

جدول۱: مشخصات  هندسی لامپ مگنترون معمولی4J70

| مقدار(بر حسب mm) | پارامتر |
| --- | --- |
| 39.64 | a |
| 37.49 | b |
| 20 | da |
| 11.48 | dc |
| 20 | h |
| 14.17 | m |
| 12.67 | n |
| 11.38 | o |
| 10.6 | p |
| 0.76 | q |
| 0.51 | r |
| 1.27 | s |
| 1.9 | u |

با استفاده از نرم افزار Magic این لامپ مطابق شکل (۳) شبیه سازی شده است.

شکل ۳- نمایش مقطع افقی (شکل بالا) و عمودی (شکل پایین) از مگنترون مدل 4J70 در نرم افزار Magic

mm

در شکل (۴) همین لامپ با کاتد شفاف نشان داده شده است. مقدار شعاع داخلی کاتد rd  برابر با 4mm  است.

شکل 4- نمایش مقطع افقی (شکل بالا) و عمودی (شکل پایین) از مگنترون مدل 4J70 با کاتد شفاف در نرم افزار Magic

## ۲-۱ تغییر فرکانس مُد π در حضور انواع کاتد

با استفاده از روش ویژه مُد در نرم افزار Magic، لامپ  مگنترون در حضور دو نوع کاتد شبیه سازی شد که در شکل (۵)، توزیع میدان الکتریکی سمتی مربوطه در سطح مقطع میانی مگنترون و فرکانس های متناظر نمایش داده شده است.

شکل۵- توزیع میدان الکتریکی سمتی مُدπ  در سطح مقطع میانی لامپ مگنترون با کاتد یکپارچه (شکل بالا)و کاتد شفاف (شکل پایین)

همانطور که از شکل (۵) بر می آید مقدار فرکانس رزونانس مُد π در لامپ با کاتد شفاف در حدود 0.3GHz کمتر از لامپ با کاتد یکپارچه است. ضمن آنکه مطابق با این شکل ها توزیع میدان محوری و مقادیر آن در راستای شعاع تغییر محسوسی نموده است . در مورد کاتد شفاف، میدان سمتی بیشتر به کاتد نزدیک شده است که بر روی خوشه بندی  الکترونهای (Electron bunching) نزدیک به سطح کاتد مؤثرتر است. این همان دلیلی است که در مگنترون های نسبیتی آن را عامل اصلی افزایش توان و کاهش زمان راه اندازی عنوان نموده اند[۶].

۲-۲ شبیه سازی تست گرم لامپ با انواع کاتد

برای شبیه سازی تست گرم، یک ولتاژ 30Kv را بین کاتد و آند مگنترون قرار دادیم. این ولتاژ به صورت یک تابع شیب زمانی به کاتد که از نوع انفجاری بود اعمال گردید . میدان مغناطیسی در راستای محور مگنترون و عمود بر میدان الکتریکی و برابر با 0.26T قرار داده شد و این میدان نیز به صورت یک تابع شیب زمانی اعمال شد. سپس مقدار توان خروجی و نیز طیف فرکانسی ولتاژ در کابل هم محور خروجی اندازهگیری شد تا معیاری برای مقایسه باشد. این کار برای لامپ مورد نظر با دو نوع کاتد یکپارچه و شفاف انجام شد. زمان شبیه سازی برابر با 90ns انتخاب گردید.

## ۲-۳- نتایج شبیه سازی

در شکل ۶ تشکیل مُد π در لامپ با هر سه نوع کاتد در زمان های مختلف نشان داده شده است.

شکل ۶- تشکیل پره های الکترونی در مُد π در لامپ مگنترون با کاتد یکپارچه (سمت راست) و کاتد شفاف (سمت چپ)

3ns

3ns

6ns

6ns

9ns

9ns

12ns

12ns

15ns

15ns

18ns

18ns

همانطور که در شکل (۶) دیده می شود، بر خلاف مگنترون نسبیتی زمان راه اندازی (تشکیل پره ها) در کاتد یکپارچه اندکی سریع تر است (حدود 3ns). اما به دلیل آنکه تعداد الکترون های بیشتری در کاتد شفاف در خوشه بندی الکترونی شرکت می کنند توان بیشتر می شود. توان خروجی مربوط به لامپ با هر دو نوع کاتد در شکل (۷) نمایش داده شده است. همانطور که در شکل (۷) مشاهده می شود توان خروجی لامپ با کاتد یکپارچه بعد از 90ns برابر با  330Kw ومقداری ثابت است و در لامپ با کاتد شفاف برابر با 400Kw است که بعد از 90ns نیز در حال افزایش است.

همچنین نمودارهای طیف فرکانسی ولتاژ روی خط انتقال خروجی مربوط به لامپ با هر دو نوع کاتد به دست آمده است. (شکل ۸). با توجه به نمودارهای طیف فرکانسی FFT در شکل (8)  مشخص است که فرکانس قله طیف مربوط به مُد π با فرکانس این مُد در تست سرد (شکل ۵) متفاوت است. در جدول (۲) این اختلاف ارائه شده است.

شکل ۷- نمودار توان در خروجی لامپ بر حسب زمان در لامپ مگنترون با کاتد یکپارچه (شکل بالا) با کاتد شفاف (شکل پایین)

شکل۸- طیف فرکانسی FFT ولتاژ خط انتقال خروجی در لامپ مگنترون با کاتد یکپارچه (شکل بالا) با کاتد شفاف (شکل پایین)

جدول۲- فرکانس مُد π در تحلیل سرد و گرم و مُد تداخلی در لامپ مگنترون با کاتد یکپارچه و شفاف

| فرکانس مُد تداخلی | فرکانس مُدπ در تست گرم | فرکانس مُدπ در تست سرد | لامپ مگنترون |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.75GHz | 3.88GHz | 3.907GHz | با کاتد یکپارچه |
| 4.46GHz | 3.5 GHz | 3.609GHz | با کاتد شفاف |

باید توجه شود که مقدار جابجایی فرکانسی از تحلیل سرد به گرم مربوط به کاتد شفاف (-0.1GHz) نسبت به جابجایی فرکانسی مربوط به کاتد یکپارچه (-0.027GHz) بیشتر است. همچنین فاصله فرکانسی مُد اصلی با مُد تداخلی در مگنترون با کاتد یکپارچه برابر با 0.87GHz و در مگنترون با کاتد شفاف برابر با 0.96GHz است.

# ۴- نتیجه گیری

همانطور که از نتایج به دست آمد عملکرد کاتد شفاف در مقایسه با کاتد یکپارچه در مگنترونهای معمولی با عملکرد آن در مگنترون های نسبیتی تا حدودی متفاوت است. بدین معنی که سرعت راه اندازی کاهش داشته است. اما میزان توان خروجی افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش میزان توان خروجی به دلیل آن است که میدان های سمتی در نزدیکی کاتد شفاف مقدار قابل توجهی دارند و الکترون های نزدیک کاتد در خوشه بندی الکترونی شرکت می کنند. همچنین استفاده از کاتد شفاف باعث شد فاصلهی فرکانسی مُد تداخلی با مُد اصلیπ به نسبت همین مقدار با استفاده از کاتد یکپارچه افزایش یابد که در مگنترون های معمولی بسیار حائز اهمیت است.

مراجع

[1] G. B. Collins, Microwave Magnetrons, McGraw-Hill, New York, 1948.

[2] R.J., Feinstein J. and Collier. The Circular Electric Mode Magnetron. [book auth.] Okress E., Crossed-Field Microwave Devices, ACADEMIC PRESS, New York , 1961.

[3]. Benford, J., Swegle, J., and Schamiloglu, E., "High-Power Microwaves",Taylor&Francis Group, NewYork, 2007.

[4] E., Okress., Crossed Field Microwave Device, ACADEMIC PRESS, NewYork , 1961.

[5] A. S. Gilmour, Klystrons, Traveling Wave Tubes, Magnetrons, Crossed-Field Amplifiers, and Gyrotrons, ARTECH HOUSE, 2011.

[6]. M. Fuks, Schamiloglu, E.,"70% Efficient Relativistic Magnetron With Axial Extraction of Radiation Through a Horn Antenna. ", IEEE Trans. Plasma Sci., Vol.38, pp. 1302-1312, 2010

[7]. M. Fuks and E. Schamiloglu, "Rapid Start of Oscillations in a Magnetron with a ‘Transparent’ Cathode.", Phys. Rev. Lett., Vol.96, pp. 205101. , 2005.

[8]. Wei Li, Yong-gui Liu, Jun Zhang, Ting Shu and Han-wu Yang. "Effects of the transparent cathode on the performance of a relativistic magnetron with axial radiation", Rev. Sci. Instrum. Vol.83, p. 024707, 2012.

[9]. T. Orzechowski, G. Bekefi, "Microwave emission from pulsed, relativistic ebeam diodes. I. The smooth bore magnetron.", Phys. Fluids, Vol.22, pp. 978-985 , 1979.

[10] G. Bekefi, T. Orzechowski, " Giant Microwave Bursts Emitted from a Field-Emission, Relativistic-Electron-Beam Magnetron." Phys. Rev. Lett., Vol.37, pp. 376-382 ,1976.

[11] A. Palevsky, G. Bekefi, "Microwave emission from pulsed,relativistic e-beam diodes II: The multiresonator magnetron.", Phys. Fluids,Vol. 22, pp. 986-996, 1979.

[12] H. J. Kim, J. Choi, "Three-dimensional Particle-in-cell Simulation Study of a Frequency Tunable Relativistic Magnetron.", IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul., Vol 14, pp. 1045-1049, 2007.

[13] R. W. Lemke, T. C. Genoni, and T. A. Spencer, "Three-dimensional particle-in-cell simulation study of a relativistic magnetron.", Phys. Plasmas,Vol. 73, pp. 603-613, 1999.

[14] http://www.mrcwdc.com/Magic/description.html.