بازاندیشی هویت معماری در تحلیل ساختار فضایی

خانههای درونگرا دوران قاجار با رویکرد نحو فضا

علی مشهدی

استادیار گروه معماری، هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ تهران، ایران

Ali.mashhadi@usc.ac.ir

آیلا سینایی

کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، ایران

Aila.Sinaei16@gmail.com

چکیده

ساختار فضایی خانههای ایرانی، به رغم تفاوتهای مکانی، دارای ویژگیهای کالبدی یکسانی هستند که آن را هویت معماری ایرانی مینامند. در طول تاریخ، عوامل مختلفی بر شکلدهی عناصر کالبدی خانهها تاثیر داشتند که اقلیم، فرهنگ، اقتصاد از مهمترین آن هستند. این پژوهش به دنبال بازاندیشی هویت معماری در تحلیل ساختار فضایی خانههای درونگرا دوران قاجار با رویکرد نحو فضا  بوده تا میزان تأثیرپذیری معیارهای محرمیت، هندسه، سلسله مراتب، جهتگیری و ترکیببندی را شناسایی کند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و جمع‌آوری مطالب به روش کتابخانهای و مشاهده میدانی انجام شدهاست. در فرآیند تحلیل، چهار خانه قاجاری با کالبد حیاط مرکزی در شهرهای شاخص اقلیم‌های چهارگانه ایران انتخاب شدند تا از طریق آنالیز نمودارهای حاصل از گراف دسترسی دادهها و تحلیل قیاسی نقش اقیلم، فرهنگ و اقتصاد در فاکتورهای کالبد معماری مشخص شود. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که در  کالبد حیاط مرکزی به دلیل رعایت محرمیت، قسمت خصوصی نسبت به ورودی بیشترین فاصله را دارد. هندسه پلان محورگرا بوده و وجود سلسله مراتب فضایی در بخش ورودی به سیرکلاسیون طبیعی داخل خانه یاری رساندهاست. جهتگیری در اقلیمهای مرطوب سمت باد محلی بوده که به تهویه کمک کرده و در اقلیمهای گرموخشک و سردوکوهستانی به سمت جنوب بوده تا قسمتهای اصلی خانه در زمستان با نور خورشید گرم شوند. ترکیببندی نیز در نمونههای بررسی شده در کمال خود بوده و در عناصر جزئی آن از مصالح بومی استفاده میشدهاست.

واژگان كليدي: هویت معماری، دوران قاجار، نحو فضا، ساختار فضایی، خانه درونگرا

1- مقدمه

طراحی مناسب سازمان فضایی مسکن، آسایش خانواده و فراهم آمدن امکان ارتباط و تعامل مناسب اعضای خانواده با یکدیگر و حتی با سایر نزدیکان را موجب میشود. با توجه به نیازهای متفاوت هرکدام از اعضای خانواده در هر سن و موقعیت، فضاهای مسکن باید به گونهای طراحی و سازماندهی گردند تا علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جسمی و روانی هریک از اعضا، مانع ارتباط مناسب آنها نیز نگردد؛ زیرا بیتوجهی به این مقوله، سبب تقویت فردگرایی و وارد آمدن صدمات جبرانناپذیری به بنیاد خانواده خواهد شد (حسینی، جعفرزاده، و رهبان 1395)

ســازنده و یا معمار بنا هرچند که یک شکل واحد را به وجود میآورد اما برای رسیدن به این شکل واحد فضاهایی را در کنار هم انتظام دادهاست. بنا، به مثابه خلق فضاها به وسیله اجزاء و عناصر است. این فضاها جهت کارکردهای خاص برای مردم یا مصرف کنندگان آنها شــکل میگیرند. هر فضــا نوعی ارتباط خاص بین مصرف کننــده و فضای مورد نظر را به وجود مــیآورد. بنابراین میتوان با شناخت ارتباطات فضایی، روابط اجتماعی افراد مصرف کننده آنها را باز شناخت(معماریان، 1391). تحلیل شــکلی بنــا و فهم روابــط بین فضاهای موجــود در هر پیکرهبنــدی فضایی، علمی اســت که در مباحــث معماری تحت عنوان نحو فضا از آن یاد میشــود (معماریــان، 1381).این علم که با عنوان تکنیک نحو فضا نیز معرفی میشــود، توسط بیل هیلیر پایهگذاری شــده اســت)1984et al,   (Hillier &اهمیت این پژوهش از آنجا بیشتر آشــکار میشــود کــه به کمــک آن میتوان به منطق اجتماعی و فرهنگی شــکلگیری فضاهــای مختلف در هر پیکرهبنــدی معماری پی برد)77: 1996 (Hillier,

در پژوهش حاضر پس از انتخاب نمونههای موردی با کالبد یکسان حیاط مرکزی در چهار اقلیم ایران و با ترسیم نمودارهای توجیهی(گراف دسترسی) برای هر نمونه، عناصر محرمیت، هندسه، سلسله مراتب، جهتگیری و ترکیب بندی در پلان تحلیل میشود. سپس به مقایسه تطبیقی دادهها پرداخته تا میزان ارتباط فضاها با یکدیگر و نحوه تاثیرپذیری آنها از عوامل فرهنگی، اقلیمی و اقتصادی توجیه شود. این پژوهش در راستای پاسخگویی به سوالات زیر میباشد:

- چگونه با اســتفاده از روش نحو فضا (گراف دسترسی) میتوان روابط فضایی خانههای قاجاری با کالبد مشترک حیاط مرکزی را  مورد بررسی قرار داد؟

- هر کدام از عوامل فرهنگی، اقلیمی و اقتصادی به چه صورتی بر شاخصههای معماری آن دوره تأثیر گذاشتند؟

- در خانههای دورة قاجاریه، در چهار اقلیم مختلف ایران، شاخصههای نحو فضا، چگونه ایجاد کنندة محرمیت و سلسله مراتب میشوند؟

2- پیشینه پژوهش

فضا واژهای اســت که در زمینههای متعدد و رشــتههای گوناگون از فضا قبیل فلسفه، جامعهشناسی، معماری و شهرسازی بهطور وسیع استفاده میشــود. لیکن تکثر کاربرد واژه فضا به معنی برداشت یکسان از این مفهوم در تمام زمینههای فوق نیست. نزدیکترین تعريف براي فضا، به نظر میرســد چنين اســت كه فضا را خلأیی در نظر بگيريم كه میتواند شیء را در خود جاي دهد و يا از چيزي آكنده شود .فضا درواقع چيزي نيســت كه تعريف دقيق داشته باشد ، اما قابل اندازهگیری است. ارسطو اولين متفكر اروپايي باستان، فضا را قابل قياس با ظرف میداند كه جايي خالي است و براي وجود داشتن بايد پيرامون آن محصور باشد، يعني ارسطو براي فضا نهايتي در نظر میگیرد(صدر، ۱۳۸۰). نحوه توزیع و قرارگیری مکانی عناصر در یک فضا را سازمان فضایی گویند (ســعیدنیا، 1382). در ایــران، عباس زادگان (1381) و معماریــان (1381) اولین محققانی بودهانــد که نگرش نحــو فضا را معرفی کردهاند.

پدید آورندگان روش اســپیس سینتکس به آثار هنری در کل و بناهای معماری به طور خاص، دیدی اجتماعی دارند. آنها معتقدند که برای خلق آثار هنری به جز بناها، کارکرد و سبک آن از اهمیت خاصی برخوردار بودهاست. یک شــیء هنری با مصالحی خاص میبایست بهترین کارکرد را میداشــت و هنرمند با ذوق و تجربه خود با استفاده از ابزارهای مختلف مانند تزئینات، به آن بار معنایی میداد. همانگونه که میتوان برخی از ویژگیهای اجتماعی را از طرح و کارکرد شــیء مورد نظر باز شــناخت، تاحدودی میتوان به روابط اجتماعی مردمان مرتبط با آن بستر زمانی پی برد (معماریان، 1391). در جدول 1، پژوهشگران این حیطه و محدوده مطالعه آنها به اختصار روایت شدهاست (جدول 1).

جدول 1: پژوهشگران عرصه مسکن با استفاده از تحلیل نحو فضا –

منبع: سعادتی وقار، پوریا؛ ضرغامی، اسماعیل؛ قنبران، عبدالحمید (1398)

3- روش شناسی پژوهش

در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی در نمونههای موردی استفاده شــده و برای انجام مطالعه از شیوههای مرسوم جمعآوری اطلاعات اعم از اسنادی و میدانی بهرهگیری شدهاسـت. در بخـش مطالعات کتابخانـهای بـه بررسی مبانی نظری موضوع مـورد بحـث پرداخته شـده و سازماندهی فضا در خانههای سنتی استخراج شده است؛ سپس نمود آن در ساختار فضایی خانههای تاریخی دوران قاجار با کالبد حیاط مرکزی در چهار اقلیم ایران مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت. بنابراین نمونههای موردی با کالبد ذکر شده در اقلیم سرد و کوهستانی خانه بهنام تبریز، در اقلیم معتدل و مرطوب خانه کلابادی ساری، در اقلیم گرم و مرطوب خانه مستوفی شوشتر و در آخر در اقلیم گرم و خشک خانه بروجردیهای کاشان منتخب گشتند. بعد از به دست آوردن اطلاعات هر خانه به تحلیل دادههـای حاصـل از نمودارهـای توجیهـی نحـو فضـا (گراف دسترسی) پرداخته و در نهایت با مقایسه تطبیقی یافتههای به دست مطالعه از طریق فاکتورهای تأثیرپذیر محرمیت، هندسه، سلسله مراتب، جهتگیری و ترکیب بندی به مقایسه تطبیقی دادهها پرداخته تا میزان ارتباط فضاها با یکدیگر و نحوه تاثیرپذیری آنها از عوامل فرهنگی، اقلیمی و اقتصادی توجیه شود (نمودار 1).

نمودار 1: مراحل روش شناسی پژوهش-منبع: نگارندگان

4- مباحث نظری پژوهش

1-4- هویت معماری

تنها پدیدهای که دغدغه هویت دارد، انسان است. زیرا به گفته سارتر، در مورد انسان "وجود بر ماهیت تقدم دارد". این سخن بدان معناست که ماهیت‎ ‏انسان محتوم نیست و برخلاف سایر موجودات، خود در ساختن آن نقش دارد. همین اختیار و امکان انتخاب باعث میشود که فقط انسان به طرق مختلف‎ به کیستی خود بیندیشند (قاسمی اصفهانی،1383). آن زمان که انسان احساس کرد باید به کیستی و چیستی خود در برابر طبیعت و ماورأ طبیعی پاسخ گوید، هویت متولد شد. مقوله هویت ابتدا حوزه‎هایی مانند فلسفه. منطق و روانشناسی را در برگرفت، ولی با توجه به تحولات علمی چند دهه اخیر دامنه آن به محیطهای انسان ساخت نیز کشیده شدهاست (آتشین‎ بار،1388).

دارا بودن هویت خصوصی به معنای تفاوت برون گروهی است، در حالی که هویت عمومی به معنای داشتن تشابه درون گروهی است. لذا دارا بودن هویت‎ مستلزم داشتن دو کیفیت تفاوت و تشابه خصوصیات، بطور همزمان است؛ این خصوصیات باید به گونهای باشند که جسم شهر در عین تداوم زمانی، در حال‎ تحول و تکامل نیز باشد و نهایتاً به پیدایش کل منجر شود. در تعریف فوق سه معیار ارزیابی هویت تمایز از غیر و تشابه با خودی تداوم و تحول و وحدت در‎ کثرت به طور ضمنی بیان شده که از میان آنها، معیار تمایز از غیر و تشابه با خودی اصل زیر بنایی است و دو معیار بعدی زیر مجموعه آن به حساب می آیند. همچنین از میان این دو معیار، ویژگی تداوم و تحول بیشتر در رابطه با معماری تک بنا مطرح است که ملحوظ داشتن این ویژگی به شهر وحدتی می بخشد‎ که حاصل کثرت اجزاء متفاوت آن بوده و ویژگی وحدت در کثرت عینیت می یابد (مهدوی نژاد و دیگران 1389).‎

لینچ هویت را معادل معنی مکان تلقی و این گونه تعریف میکند: هویت یعنی حدی که شخص میتواند یک مکان را به عنوان مکانی متمایز از سایر‎ مکانها مورد شناسایی قرار دهد، به گونهای که شخصیتی مشخص و منحصر به فرد داشته باشد. در همین رابطه وی هویت را به همراه ویژگیهای دیگری‎ مانند ساختار، سازگاری، شفافیت و خوانایی، عاملی میداند که معنی مکان را در نزد ناظر، شکل میدهد (دانشپور، 1383).

2-4- نحو فضا

در اوایل دهه 70 دیدگاهی به نام نحو فضا مرتبط با تحلیل محیط انسان مطرح شد. نحو فضا اینگونه عنوان میشد: "مجموعهای از تکنیکها برای معرفی کردن و توصیف الگوهای فضایی است. این تکنیکها میتوانند الگوهای فضایی در ساختارهای دو بعدی بهدست آمده را عرضه کنند" (Orhun et al,1995). نحو فضا تئوری و مجموعهای از روشها در مورد فضاست که مطابق با نظریه هیلیر بر دو ایده استوار است:

- فضا در پسزمینه فعالیت نیست بلکه از جنبههای ذاتی فعالیت است که از سه طریق انجام میشود، حرکت درون فضا، تعامل با مردم دیگر در فضا و دیدن فضا از نقطهای درون آن.

- فضای انسانی محدود به یک فضا نیست بلکه از رابطه متقابل بین فضاهای مختلف است که سیستم کلی شکل میگیرد و هیلیر آن را پیکرهبندی فضایی مینامد و از طریق روش چیدمان فضا سنجش میشود (Estaji, 2014,32)

این روش شامل رویکردهای مختلفی از جمله رویکرد محوری، رویکرد فضای محدب و رویکرد تحلیل گراف نمایانی و توجیهی میباشد. در پژوهش حاضر، از رویکرد تحلیل گراف استفاده شدهاست که شاخصههای اصلی نگرش نحو فضا را مورد بررسی قرار میدهد(کمالیپور و دیگران 1391 ،۸).

در معماری ایرانیاسلامی، مهماننوازی و حریم خصوصی بر سازمان فضایی و فرهنگ حاکم بر خانه تأثیر دارد (Hosseini and karimi Zand 2012,85). خانوادههای سنتی ایران، برخلاف خانوادههای حداقلی معاصر، خانوادههایی گسترده بودند که در زیر یک سقف با نظمی فرهنگی و ساختاری مثالزدنی با هم زندگی می‌کردند. رابطه تنگاتنگ زندگی خانوادههای ایرانی در گذشته با اعتقادات اسلامیشان، چه نقش عمیقی در شکلگیری مفهومی فضای خانههای سنتی ایران داشتهاست (نیری فلاح، خلیلی، و رسدی 1393).

به یک تعبیر، ویژگیهای بصری و حرکتی انســان در فضای معماری اســت که شــکلدهنده فضــای معماری وهمزمانسازنده و شکلدهنده به روابط اجتماعی است. پایه اول نظریه که عبارتست از فضا به مثابه خصیصه ذاتی فعالیت انسانی، از ایــن نگــرش سرچشــمه میگیــرد. در مقابــل ایــن نگــرش، فضا به عنــوان بســتری بــرای فعالیــت قــرار دارد. بــرای توضیــح بیشــترباید گفت،در نگرش این نظریه فضا و فعالیت انسانی دو ماهیت مستقل و متفــاوت نیســتند. بلکــه یــک ماهیت واحد هســتند کــه دو جلوه ظهــور متفاوت پیــدا میکنند. این ماهیت واحد مســتتر در انســان و ویژگیهــای حرکتــی و بصــری اوســت. در واقــع جوهر شــکلگیری فضــا و روابــط انســانی، هــر دو انســان و ویژگیهای حرکتــی و بصری اوســت. لــذا محوریت دادن به ایــن ویژگیهای انســانی،در واقع به پیدایش مفهوم واحدی از فضای معماری و روابط اجتماعی منتهی میشود. این مفهوم واحد، شکلدهنده به پایه و پیش فرض اولیه موضوع است که فضا خصیصه ذاتی فعالیت بشری است نه بستری بــرای آن. پایــه دوم نظریــه، پیکرهبنــدی فضایی و نقــش متمایز آن در شــکلدهی بــه فعالیتهــای انســانی اســت. بــه بیــان ســادهتر، ویژگیهــای پیکرهبندی فضــا، در مقابل ویژگیهــای فیزیکی فضا، نقش پررنگ و پر اهمیتتری در شکلدهی به فعالیتهای انسانی دارند (Vaghaun, 2007, 208)

3-4- معماری قاجار

به علــت ضعــف حکومــت قاجاریــه، بناهــای عامالمنفعــه و عمومــی در حجــم زیــاد بـه تعـداد و مقیـاس دوره صفویـه سـاخته نشـدند. در ایـن دوره، همزمـان بـا رشـد طبقه ممتــاز بــازاری، قــدرت گرفتــن روحانیــون و خــان روســتاها، ســاختن خانههــای شــاخص متعلـق بـه متمولیـن شـروع شـد؛ بنابرایـن نقطه اوج معمـاری قاجاریـه کـه انعکاسدهنده ویژگیهـای آن اسـت، در معمـاری خانههـا تجلـی مییابـد. خانههـای قاجـاری را ازلحـاظ سـاخت بـه سـه گونـه تقسـیم میکننـد؛ مـلاک تقسـیمبندی ایـن خانههـا همزمانـی سـه دوره تاریخــی قاجــار، تفــاوت در ســازه و تزیینــات اســت (قاســمی ســیچانی و معماریــان، 91:1389) کـه عبارتنـد از:

- گونه اول: خانههایی هسـتند کـه در دوره اول حکومت قاجاریـه سـاخته شـدهاند. ایـن خانههـا بسـیار شـبیه خانههـای صفـوی و به صـورت درونگـرا هسـتند. تالار مرکـزی بـه شـکل چلیپایـی بـا سـقف گنبـدی بـه ارتفـاع دو طبقـه اسـت کـه دسترسـی به آن و اتاقهـای مجـاور معمـولا توسـط دو راهـرو جانبـی صـورت میگیـرد. خـط آسـمان صـاف اسـت.  شــکل حیــاط مســتطیل کامــل اســت و پلههـا و ارتباطـات عمـودی کـم اهمیـت اسـت.

- گونه دوم: خانههایـی هسـتند کـه در دوره دوم حکومـت قاجاریـه سـاخته شـدهاند. ایـن دوره، قوسهـای نیمدایـره ودیوارنگاریهـای واقعگـرا رواج دارد. ارسیهای پرکار ازجملــه شــاهکارهای هنــری ایــن دوره هســتند. اســتفاده از شیشــههای رنگــی در ایــن دوره رواج بیشـتری پیـدا کـرد. در ایـن دوره، توجـه بیشـتر بـه نماهـای حیـاط شـد. رایـج شـدن اسـتفاده از سـقفهای تخـت و تیرپـوش در کنـار سـقفهای طاقـی و امـکان اجـرای سـریعتر بـا تنـوع تزئیناتـی بیشـتر، مهمتریـن تحـول در سازه خانههـای سـنتی ایـن دوره میباشـد. ابـداع حوضخانـه در جهـت ایجـاد فضـای تابسـتانی در نقـاط کـور بنـا و نورگیـری از سـقف از دیگـر نوآوریهـای ایـن دوره میباشـد.

- گونه سوم: در خانههای این الگو، دو بخش زمستاننشین و تابستاننشین آن برروی هم قرار میگیرد؛ همچنین ساخت ایوان سرتاسری در جلو جبهه اصلی ساختمان و ارتفاع گرفتن بیشتر جبهه اصلی از زمین و تبدیل زیرزمین به طبقه همکف همراه بود. خط آسمان به منحنی یا مثلثی شکل تغییر یافت و پله اهمیت یافت.

5- معرفی نمونههای موردی پژوهش

در این پژوهش، خانههای بهنام تبریز، کلابادی ساری، مستوفی شوشتر و خانه بروجردیهای کاشان به دلیل اصالت تاریخی در زمان قاجار و مشخص بودن کالبد معماری آنها، یعنی فروم درونگرا و دارای حیاط مرکزی انتخاب شدهاند. قابل ذکر است که در هر اقلیم ایران، یک نمونه درونگرا نماینده شدهاست. بناها معرفی شده و تاریخچه مختصر آنها تحلیل گشتهاست(جدول 2) سپس به تحلیل گرافهای دسترسی هر خانه پرداخته میشود.

جدول 2: معرفی نمونههای موردی پژوهش-منبع: نگارندگان

|  | خانه بهنام تبریز | خانه کلابادی ساری | خانه مستوفی شوشتر | خانه بروجردیهای کاشان |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| پلان |  |  |  |  |
| نما |  |  |  |  |
| مقطع |  |  |  |  |
| پرسپکتیو |  |  |  |  |
| توضیحات | خانه شامل اندرونی (ویژه محارم) و بیرونی (ویژه مهمانان مرد)است. از سـردر به هشتی و از هشتی به حیاط باغچــه وارد میشویم. طنبی بزرگ شرقی، غربی است. ایوان ستوندار در جنوب طنبی رفیع و بلند است. (کینژاد، 1398) | عمارت کلبادی دارای دو بخش اندرونی و بیرونی است. بنای اصلی واقع در بخش اندرونی با پلان مستطیل شكل در دو طبقه و یک سردابه در زیرزمین احداث شده است. هر طبقه دارای یک شاهنشین و اتاقهایی در دو طرف به صورت قرینه است. (احسانی، 1395) | این بنا دارای فضاهای اندرونی و بیرونی میباشد. فضای بیرونی شامل حیاط و یک ایوانی است که در ضلع ایواندار شاهد یک دیوار باز مزین به ستونهای آجری و مشرف به رودخانه شطیط و مناظر اطراف است.( مركز اسناد اداره كل ميراث فرهنگي پايگاه پژوهشي) | این خانه با بادگیرهای قرینه هلالیشــکل زیبایی بر بام تالار و کلاه فرنگی روی آن، یکی از زیباترین جلوههای معماری ایرانی را به معرض نمایش میگذارد. نقاشــیهای ارزنده و گچبریهای این خانه، زیر نظر کمالالملک، نقاش بزرگ ایرانی، اجرا شــدهاند (فرخیار، 1390). |

1-5- تحلیل گراف خانه بهنام تبریز

نمودار2: گراف دسترسی زیرزمین خانه بهنام

منبع: نگارندگان

نمودار3: گراف دسترسی طبقه همکف خانه بهنام منبع: نگارندگان

نمودار5: گراف دسترسی طبقات خانه بهنام

منبع: نگارندگان

نمودار4: گراف دسترسی طبقه اول خانه بهنام

منبع: نگارندگان

کالبد دورنگرای خانه به دلیل سرمای زیاد در زمستان است. تمرکز اصلی طراحی بنا در قسمت شاه نشین میباشد، به همین دلیل فضاهای کمتری در حاشیه خانه و اطراف حیاط مرکزی(حیاط بیرونی) دیده میشود. به علت رعایت محرمیت و دور ماندن اهل خانه از رفت و آمدهای نامحرمان و همچنین به دلیل اقلیم سرد این منطقه ، تمام گشودگیها رو به شماره 12 (حیاط بیرونی) و شماره 1 (حیاط اندرونی) میباشد، باز میشود (نمودار 2 و3) و هیچ بازشویی در جداره مشترک با معبر بیرونی وجود ندارد. همچنین از نظر انطباق طبقات باهم بجز حیاط اندرونی و شاه نشین که المانهای عمودی هستند و در تمام طبقات مشترک هستند، بقیه فضاها در طبقات جایگیری متفاوتی داشته که منجر به وجود گراف دسترسی خاص خود شدهاند به همین دلیل درهمرفتگی گرافهای این خانه نشان از آشفتگی دسترسی دارد(نمودار 4و5). با محوریت قرار دادن حیاط در پلان طبقات میتوان به حوزهبندی فضایی دست یافت، فضاهای این خانه که دور تا دور حیاط قرار گرفتهاند شامل ورودی، اتاق و فضای خدماتی میباشد.

2-5- تحلیل گراف خانه کلابادی ساری

نمودار7: گراف دسترسی طبقه اول خانه کلابادی

منبع: نگارندگان

نمودار6: گراف دسترسی طبقه همکف خانه کلابادی

منبع: نگارندگان

نمودار8: گراف دسترسی طبقات خانه کلابادی - منبع: نگارندگان

با تحلیل گراف دسترسی هر طبقه میتوان به این نتیجه رسید که با وجود چند حیاطه بودن این خانه، سیرکلاسیون دسترسی به فضاهای مختلف یه شدت پیچیده بوده ولیکن بحث محرمیت در این خانه کاملا رعایت شده است چراکه ورودی دارای سلسله مراتبی بوده که جهت حفظ محرمیت قدم برمیداشتهاست(نمودار 6). این خانه ترکیبی از معماری بومی شمال کشور و معماری مطرح زمان قاجار بوده است که بحث تقارن در پلان آن مشهود است. در طبقه همکف سه ضلع اصلی بنا را حیاط احاطه کرده است. دسترسی عمودی در ضلع شرقی به دلیل حضور ایوان وجود دارد چراکه دسترسی مجزا از ایوان به طبقه اول و همکف در معماری بومی شمال کشور بسیار حائز اهمیت بودهاست(نمودار7). پلان، تقسیم بندی ریز و جزئی نداشته و گرافها در پلان طبقات همکف و اول به جز در بخش خدماتی، کاملا با هم تطبیق دارند(نمودار 8).

3-5- تحلیل گراف خانه مستوفی شوشتر

نمودار9: گراف دسترسی طبقه همکف خانه مستوفی-منبع: نگارندگان

با تحلیل گراف خانه مستوفی شوشتر میتوان گفت این خانه باوجود تک طبقه بودن، نحو فضا و چیدمان فضایی پیچیدهای داشتهاست. ورودی در قسمت غربی بوده و پس از گذر از چند پله وارد حیاط مرکزی شدهاست. در سه جهت خانه، فضاهای کاربردی اعم از فضا باز(حیاط)، فضای زیستی و فضای خدماتی وجود دارد (نمودار9). این خانه منطبق بر معماری بومی اقلیم جنوب کشور بوده و محرمیت در آن حفظ شده زیرا گشودگی بازشوها در قسمت داخلی خانه بوده و کمتر به سمت بیرون میباشد.

4-5- تحلیل گراف خانه بروجردیهای کاشان

نمودار11: گراف دسترسی طبقه همکف خانه بروجردیها منبع: نگارندگان

نمودار10: گراف دسترسی زیرزمین خانه بروجردیها

منبع: نگارندگان

نمودار13: گراف دسترسی طبقات خانه بروجردیها منبع: نگارندگان

نمودار12: گراف دسترسی طبقه اول خانه بروجردیها منبع: نگارندگان

با تحلیل پلان و گرافهای دسترسی خانه بروجردیهای کاشان، میتوان نتیجه گرفت که این خانه کاملا منطبق بر اقلیم گرم و خشک بوده و بنا به نیاز، فرم حیاط مرکزی دارد (نمودار10و11). قسمت اصلی خانه که تابستاننشین(شاه نشین) میباشد در سمت جنوب قرار گرفته است. به دلیل رعایت اصل محرمیت در قسمت ورودی، دالان و هشتی تعبیه شده که سبب جدا کردن دید بیرون به داخل خانه میشود (نمودار 12). چینش فضایی به دلیل مسائل اقلیمی بوده که سبب عدم ورود باد گرم همراه با گرد غبار میباشد. باتوجه به گرافها، ارتباط فضاها پیچده بوده و قسمتهای اصلی بنا با حیاط اصلی شماره 3 و حیاط اندرونی شماره 26 در ارتباط بودهاند (نمودار 13).

6- تجزیه، تحلیل و بحث

پس از معرفی نمونههای موردی تحقیق و تحلیل گراف دسترسی هر خانه به مقایسه تطبیقی خانهها قاجاری در اقلیمهای مذکور پرداخته و بر اساس تاثیر عوامل فرهنگی و اقلیمی در 5 شاخص محرمیت، جهت گیری، سلسله مراتب، هندسه و ترکیب بندی مقایسه میشوند(جدول 3).

جدول 3: مقایسه تطبیقی نمونههای موردی پژوهش-منبع: نگارندگان

|  | خانه بهنام تبریز | خانه کلابادی ساری | خانه مستوفی شوشتر | خانه بروجردیهای کاشان |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محرمیت | فرهنگی: به دلیل رفت و آمد زیاد در خانه، دور ماندن اهل خانه از چشم نامحرمان اولویت بوده به همین دلیل تمام بازشوها روبه حیاط خانه قرار گرفتهاست. اقلیمی: حیاط مرکزی به عنوان یک عنصر هوشمند در مقابل سرما،گرما،رطوبت و باد عمل کردهاست. اقتصادی: ساخت بنایی همراه دو حیاط و فرم درونگرا توجیه اقتصادی نداشته چراکه سبب افزایش هزینه ساخت و نگهداری آن میشود. | فرهنگی: دور ماندن از چشم نامحرم به دلیل رفت و آمد در این خانه در الویت قرار داشته، به همین دلیل فرم خانه درونگرا به همراه اندرونی و حیاط بیرونی میباشد. اقلیمی: پلان مستطیل شکل و وجود بازشو در هر طرف برای ایجاد جریان هوا و کاهش رطوبت بسیار مناسب بوده است. اقتصادی: ساخت بنایی دو حیاطه و فرم درونگرا توجیه اقتصادی نداشته چرا که سبب افزایش هزینه ساخت و نگهداری آن میشود. | فرهنگی: رعایت محرمیت عنصر مهمی براي سازماندهی فضاهاي این خانه میباشد. به همین دلیل فرم خانه درونگرا است تا اهل خانه از چشم نامحرم دور باشد. اقلیمی: استفاده از طاق برای سایه اندازی و افزایش تبخیر سطحی و تراسهای عریض، ارتفاع زیاد اتاقها، پنجره های بلند و کشیده جهت کوران هوا از راهکارهای اقلیمی این خانه میباشد. اقتصادی: ساخت بنایی تک حیاطه از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفهتر میباشد. | فرهنگی: این خانه کاملا منطبق بر عقاید فرهنگی و مذهبی آن دوره بوده که بر اساس رعایت محرمیت میباشد. اقلیمی: این خانه متناسب با خصوصیات اقلیمی و شرایط آب و هوایی منطقه کویری کاشان طراحی شدهاست، تراکم و فشردگی پلان میزان تبادل حرارتی را در زمستان و تابستان به حداقل رسانده و باعث ایجاد بیشترین سایه بر روی سطوح میشود. اقتصادی: ساخت بنایی همراه چند حیاط و فرم درونگرا توجیه اقتصادی نداشته چراکه سبب افزایش هزینه در زمان ساخت و نگهداری آن میشود. |
| هندسه | فرهنگی: قرارگیری پلان روی محورهای اصلی از مهمترین ویژگیهای الگوهای هندسی است. اقلیمی: باتوجه به تقسیم تقریبا برابر میان توده و فضا، حیاط نقش خرده اقلیم داشته و در سرمایش و گرمایش خانه بسیار اثر دارد. اقتصادی: ساختن نما و پلان به صورت قرینه از لحاظ اقتصادی مناسب بودهاست. به دلیل فرم یکسان و مشخص سبب کاهش هزینههای ساخت میشود . | فرهنگی: ورودی در محور مرکزی آن است و تاکید معماری بر زیبایی بوده و اندازهگیری تناسبات فضایی و خلق توازن، نظم و زیبایی در بنا تاثیرگذار بوده است. اقلیمی: باتوجه به تقسیم هندسی زمین به توده و فضا، علاوه بر بالکن حیاط نقش خردهاقلیم داشته و در سرمایش، گرمایش و سیرکلاسیون خانه بسیار اثر دارد. اقتصادی: طراحی نما و پلان به صورت قرینه از لحاظ اقتصادی مناسب بودهاست. | فرهنگی: داشتن نظم هندسی مشخص، باعث انسجام اجزا با کل بنا میگردد که در این بنا هدسه کاملا قابل مشاهده است، حفظ محوریت فضا در آن مشخص بوده و تقارن در آن حفظ شده است. اقلیمی: بهرهگیری از الگو درست هندسی سبب شده تا با تقسیم هندسی زمین به توده و فضا، حیاط در این خانه نقش خرده اقلیم پیدا کرده به خنکی و تهویه خانه کمک میکند. اقتصادی: نما و پلان به صورت قرینه مناسب بوده چراکه به دلیل فرم مشخص سبب کاهش هزینه ساخت میشود. | فرهنگی: در این خانه نما اصلی علاوه بر متقارن بودن، به دلیل ارتفاع زیاد وسط نمای آن، تغییر در حجم و شــکل، مجوف بودن یا بیرون زدگی و فرورفتگی، نشان از تعریف ورودی و شاخص بودن آن دارد. اقلیمی: باتوجه به تقسیم هندسی زمین به توده و فضا، حیاط نقش خرده اقلیم داشته و در سرمایش و گرمایش خانه بسیار اثر دارد. اقتصادی: طراحی نما و پلان به صورت قرینه به دلیل مشخص بودن و یکسان بودن جزئیت سبب کاهش هزینههای ساخت شده که از لحاظ اقتصادی مناسبتر است. |
| سلسله مراتب | فرهنگی: باوجود سلسله مراتب در قسمت ورودی خانه، امکان دید مستقیم به عرصههای داخلی خانه محدوده شده است. اقلیمی: باتوجه به سرما در این اقلیم، با وجود این تمهیدات کمی از سرما در قسمت دالانها گیر میکند. اقتصادی: ساخت چنین فضاهایی در قسمت ورودی که شامل هشتی، دلان و... میشود، از لحاظ اقتصادی مناسب نمیباشد. | فرهنگی: باوجود سلسله مراتب در ورودی خانه، امکان دید مستقیم به عرصههای داخلی خانه محدوده شده و محرمیت کاملا حفظ میشود. اقلیمی: به دلیل وجود رطوبت زیاد در این اقلیم، در راهروهای ورودی هوا به شدت کم بوده و عدم تهویه اذیت کننده است. اقتصادی: وجود فضاهایی در قسمت ورودی که شامل هشتی، دلان و... میشود،از لحاظ اقتصادی مناسب نمیباشد. | فرهنگی: ورود به خانه داراي سلسله مراتبی بوده که شخص پس از گذر از در به فضاي هشتی میرسد سپس از دالان میگذرد و به حیاط خانه میرسد. اقلیمی: در قسمت ورودی خانه، پارامترهاي اقلیمی مورد توجه قرار گرفته که به دلیل رعایت سلسله مراتب تهویه هوا صورت گرفته است. اقتصادی: داشتن فضاهایی در قسمت ورودی که شامل هشتی، دلان و... میشود،از لحاظ اقتصادی مناسب نمیباشد. | فرهنگی: ورود مستقیم به خانه ممکن نبوده است و ورودی مجموعه چند عنصری با عملکرد های متنوع را شامل میشود که تمام این تدابیر در جهت حفظ محرمیت بوده است. اقلیمی: باتوجه به سردی هوا در زمستان و گرما در تابستان و وجود بادهایی همراه با گردوغبار، این تمهیدات در قسمت ورودی، از لحاظ اقلیمی مناسب است. اقتصادی: ساخت چنین فضاهایی در قسمت ورودی که شامل هشتی، دلان و... میشود،از لحاظ اقتصادی مناسب نمیباشد. |
| جهت گیری | فرهنگی: اهمیت جهت قبله و قرارگیری وضوخانه در این جهت. اقلیمی: حداکثر استفاده از نور خورشید در فضاهای اصلی و کنترل سایه اندازی: فضاهایی که نیاز به گرما دارند در سایه قرار نمی گیرند. اقتصادی: باتوجه به جهت گیری بنا زمستان نشین سمت آفتاب جنوب در زمستان نیاز به گرمایش را کمتر کردهاست. | فرهنگی: عدم توجه به جهت قبله در این بنا دیده میشود. اقلیمی: کشیدگی شمالی جنوبی بنا به دلیل استفاده حداکثر از بادهای کرانه دریای خزر جهت تهویه هوا. اقتصادی: جهت گیری به دلیل استفاده از نسیم دریا از لحاظ اقتصادی مناسب است. | فرهنگی: عدم اهمیت به حهت قبله در جهتگیری خانه مشهود است. از داخل خانه به بیرون آن دید دارد ولی از بیرون به داخل حریم خصوصی کاملا حفظ شده است . اقلیمی: قرارگیری بازشوها رو به دریا جهت استفاده از نسیم دریا برای سیرکلاسیون طبیعی هوا درخانه به چشم میخورد. اقتصادی: باتوجه به شکل سایت، جهت گیری بنا بر اساس نسیم دریا بوده و بازشوهای در آن جهت قرار گرفتند که تهویه طبیعی صورت گرفتهاست. | فرهنگی: اهمیت جهت قبله و قرار گیری خانه رو به این سمت مشخص است. اقلیمی: جهتگیری مناسب سبب تأمین سایه برای دیوارهایی که رو به آفتاب تابستانی هستند میشود. اقتصادی: باتوجه به شکل سایت و جهت گیری بنا در زمستان نیاز به گرمایش و در تابستان نیاز به سرمایش را کمتر کردهاست که هم افراد ساکن در آسایش قرار گرفته و هم مصرف انرژی کاهش پیدا میکند. |
| ترکیب بندی | فرهنگی: در این بنا، تمام اندازه هـا در کمـال خـود بوده است. عدم بروز ویژگیهای درونی در بیرون و نمای خارجی از نکات قابل توجه است. اقلیمی: در ترکیب نما از مصالح موجود در آن محدوده استفاده شده تا علاوه بر هماهمگی با اقلیم در جهت حفظ گرمای درون موثر واقع شوند. اقتصادی: ساختن فضاهایی که دارای همه ویژگیهای ترکیببندی باشند،توجیه اقتصادی ندارد. | فرهنگی: در نما و پلان این خانه مشخص است که در بعضی از قسمتها، به جای تقارن از تعادل استفاده شده ولی همچنان زیبایی بصری دارد. اقلیمی: بعضی از عناصر که در رابطه با شرایط اقلیمی ایجاد شده اند، به عنصر ترکیب نما تبدیل شدند و در بافت دیده نمیشوند. اقتصادی: از لحاظ اقتصادی طراحی فضاهایی که برخی از ویژگیهای ترکیب بندی را دارند، هزینه مناسب تری خواهد داشت. | فرهنگی:همه عناصر به کار رفته دارای تناسبات صحیح بوده و به علت استفاده از مصالح طبیعی که رنگ این مصالح تا حد زیادی نزدیک به طبیعت بوده از لحاظ فرهنگی مناسب است. اقلیمی: استفاده از عناصر مشابه در ترکیب نما از مصالح موجود آن محدوده سبب کاهش تبادل حرارتی با بیرون میشود. اقتصادی: از لحاظ اقتصادی ساختن فضایی که دارای همه از ویژگیهای ترکیب بندی باشد، هزینه دارد. | فرهنگی: کاربرد تناسبها به دلیل ایجاد زیبایی بصری در معماری از اهمیت ویژه برخوردار است و تقریبا همه قسمت های خانه بر اساس تناسب به وجود آمده اند. اقلیمی: حجم کلی و فرم ساختمان دراتلاف انرژي حراتی بسیار موثر است هر چه نسبت محیط به سطح زیر بنا کمتر باشد اتلاف انرژي کمتر میشود. اقتصادی: ساختن فضاهایی که دارای همه ویژگیهای ترکیب بندی باشند، توجیه اقتصادی ندارد چون سبب افزایش هزینه های ساخت میشود. |

7- نتیجهگیری

با آنالیز دادههای حاصل مقایسه تطبیقی خانهها و تحلیل گرافهای دسترسی آنها، چنین برداشت میگردد که در  کالبد حیاط مرکزی به دلیل رعایت محرمیت، فضاها به صورت خصوصی و عمومی تفکیک شدهاند و قسمت خصوصی نسبت به ورودی بیشترین فاصله را دارد که این فاصله نه تنها به دلیل رعایت مسائل فرهنگی بوده بلکه به دلیل قرار گرفتن ساکنان خانه در یک آسایش اقلیمی نسبی بودهاست. هندسه پلان نیز محورگرا بوده و حیاط به عنوان یک عامل مهم در تعدیل هوا اثرگذار بودهاست. وجود سلسله مراتب فضایی در بخش ورودی، به دور ماندن اهل خانه از رفتوآمدها کمک کرده، همچنین به سیرکلاسیون طبیعی و عدم ورود مستقیم سرما به داخل خانه یاری رساندهاست. جهت گیری در اقلیمهای مرطوب سمت باد محلی (نسیم دریا) بوده که به سیرکلاسیون و تهویه کمک کرده و در اقلیمهای گرم و خشک و سرد و کوهستانی به سمت جنوب غربی تا جنوب شرقی بوده تا قسمتهای اصلی خانه در زمستانهای سرد این نواحی با نور خورشید گرم شوند. ترکیببندی نیز در تمام خانههای بررسی شده در کمال خود بوده و در عناصر جزئی آن از مصالح بومی استفاده شده تا سبب افزایش ظرفیت گرمایی المانهای نما شوند. در جدول4 خلاصه نتیجهگیری، جمعآوری شدهاست.

جدول 4: چگونگی تأثیرپذیری سازماندهی فضاهای خانههای قاجار-منبع: نگارندگان

| محرمیت | هندسه | سلسله مراتب | جهتگیری | ترکیببندی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - عدم گشودگی به بیرون. - وجود حیاط درونی - وجود پنجره ارسی، برای کاهش دید بیرون به درون. | - استفاده از تناسب، تعادل و تقارن. - محورگرایی. - تقسیم زمین به دو بخش توده و فضا. - وجود برخی از فضاهای بدون کاربری صرفا جهت هندسه و تقارن. | - وجود عناصر ورودی. - عرصهبندی فضاها به صورت عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی. | - استفاده از نسیم دریا جهت سیرکلاسیون طبیعی. - استفاده از نور جنوب برای گرم کردن فضا در زمستان. - استفاده از سایهبان برای جلوگیری از نور ورود گرما به خانه. | - استفاده از عناصر مشابه در ترکیب نما جهت کاهش تبادل حرارتی با بیرون. - عدم بروز ویژگیهای درونی بنا در بیرون و نمای خارجی. |

منابع

ـ آتشین بار، محمد، (1388). تداوم هویت در منظر شهری، نشریه باغ نظر، سال ششم، شماره دوازده.

ـ احسانی، سمانه. قاراخانی، علیرضا. (1395). ویژگی و تفاوت خانه های دوره قاجار (نمونه موردی خانه کلبادی و خانه سردار جلیل ساری)، دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهرسازی، تهران، ایران.

ـ حسینی، اکرم، جعفرزاده، تکتم و رهبان فهیمه (1395). تدوین دستور زبان طراحی قلمروهای فضایی مسکن به منظور بهبود تعامل اعضای خانواده، مجله مسکن و محیط روستا ،154: 41ـ58.

ـ دانشپور،سید عبدالهادی، (1383). درآمدی بر مفهوم و کارکرد هویت محیط انسان ساخت، نشریه باغ نظر، سال اول، شماره اول.

ـ سعادتی وقار، پوریا؛ ضرغامی، اسماعیل؛ قنبران، عبدالحمید (1398). واکاوی تعامل بین گونههای شکلی مسکن سنتی و ارتباطات فضایی با استفاده از ابزار نحو فضا (نمونه موردی: خانههای سنتی کاشان)، مطالعات معماری ایران، شماره 16.

ـ سعیدنیا، احمد. (1382). کاربری زمین شهری، جلد دوم، تهران: سازمان شهرداری های کشور.

ـ صدر، سید ابوالقاسم. (۱۳۸۰). دائرةالمعارف معماری و شهرسازی مصور، تهران: آزاده.

ـ عباسزادگان، مصطفــی. (1381). روش چیدمان فضا در فرایند طراحی شــهری با نگاهی به شــهر یزد. دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی شهری، 3 (9)، 64-115.

ـ فرخ یار، حسین، (1390). صد خانه صد پلان، انتشارات دانشگاه آزاد کاشان.

ـ قاسمی اصفهانی، مروارید، (1394). اهل کجا هستیم. تهران: انتشارات روزنه چاپ سوم.

ـ قاسمی ســیچانی، مریــم؛ معماریــان، غلامحســین، (1389).گونه شناســی خانــه دوره قاجــار در اصفهــان، هویــت شــهر، ســال 5 ،شــمارۀ 7: 87 -94.

ـ کمالیپور، حسام، غلامحسین معماریان، محسن فیضی، و محمدفرید موسویان (1391). ترکیب شکلی و پیکرهبندی فضایی در مسکن بومی: مقایسه تطبیقی عرصهبندی فضای مهمان در خانههای سنتی کرمان. مسکن و محیط روستا 31(138): 3ـ16.

ـ کینژاد، محمد علی.  شیرازی، محمدرضا،(1398). خانه های قدیمی تبریز ، جلد اول، مؤسسه تألیف، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

ـ مركز اسناد اداره كل ميراث فرهنگي پايگاه پژوهشي.

ـ معماریان، غلامحسین (1381). نحو فضاي معماري. صفه، شمارة 12(35)، 75-83 .

ـ معماریان، غلامحسین (1391). سیری در مبانی نظری معماری. تهران: انتشارات سروش دانش.

ـ ‏مهدوی نژاد،محمد جواد،  بمانیان، محمدرضا، خاکسار، ندا، (1389). هویت معماری؛ تبیین معنای هویت در دوره های پیشامدرن، مدرن و فرامدرن، نشریه هویت ‏شهر، شماره 7.‎

ـ نیری فلاح، سیامک، اکرم خلیلی، و محمد تاجالدین بن محمد رسدی. (1393). لایههای محرمیت در خانههای سنتی ایران، نماد الگوی دینی در زندگی خانواده، کنگره بینالمللی فرهنگ و اندیشه دینی، قم، مرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ.

-  Hillier, B. (1996), Space is the machine: a configurational theory of architecture, Cambridge, UK: University of Cambridge. Reproduced in 2007 by Space Syntax.

- Hillier, B. & Hanson, J. (1984), The social logic of space, Cambridge, Cambridge University press.

ـ Hosseni, seyed reza, nik eteghad, Ali, uson Guardiola, Ezequiel and armesto aira, Antonio.)2015(. Iranian Courtyard Housing: The role of social and cultural patterns to reach the spatial formation in the light of an accentuated privacy, [en línea] Fecha de consulta: dd-mm-aa. En: ACE: Architecture, City and Environment = Arquitectura, Ciudad y Entorno 10 (29): 11-30.

ـ Orhun, D., Hillier, B., & Honson, J.(1995). Spatial types in traditional Turkish houses. J.Environment and Planning B: plan, 12(62), 475-498.

ـ Vaughan, L (2007). The spatial syntax of urban segregation, progress in planning, No 67, 205-294.

Rethinking Architectural Identity In Spatial Structure Analysis Introverted Houses Of The Qajar Era With The Approach Of Space Syntax

| Aila Sinaei Master of Architecture, Tehran University Of Science And Culture Aila.Sinaei16@gmail.com | Ali Mashhadi PHD In Architecture, Faculty Member Of Tehran University Of Science And Culture Ali.mashhadi@usc.ac.ir |
| --- | --- |

## Abstract

The Potential of Iranian houses, despite the spatial differences, have the same physical characteristics, which are called the identity of Iranian architecture. Throughout history, various factors had an impact on the formation of the physical elements of houses, climate, culture, and economy being the most important. This research seeks to rethink the architectural identity in the analysis of the spatial structure of the introverted houses of the Qajar era with the approach of space syntax in order to identify the effectiveness of the criteria of privacy, geometry, hierarchy, orientation and composition. The research method in this study is descriptive and analytical, and the collection of materials was done by library method and field observation. In the process of analysis, four Qajar houses with a central courtyard body were selected in the key cities of Iran's four climates in order to determine the role of climate, culture and economy in the factors of the architectural block through the analysis of graphs obtained from the data access graph and comparative analysis. The results of the research indicated that in the form of the central courtyard, due to privacy, the private part is the farthest from the entrance. The geometry of the plan is axial and the existence of spatial hierarchy in the entrance part has helped the natural circulation inside the house. In humid climates, the orientation is towards the local wind, which helps ventilation, and in hot, dry and cold mountainous climates, it is towards the south, so that the main parts of the house are warmed by sunlight in winter. The composition is perfect in the examined samples and local materials are used in its partial elements.

## Keywords: Architectural Identity, Qajar Era, Syntax Of Space, Spatial structure, Introverted house