پهنهبندی کیفیت آب زیر زمینی دشت فسا از نظر شرب با استفاده از GIS

عبدالرسول زارعی1، محمد مهدی مقیمی2 و محمد جواد امیری3

1استادیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا،Ar_Zareiee@Fasau.ac.ir

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، Moghimi@Fasau.ac.ir

3 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، Mj_Amiri@Fasau.ac.ir

# چکیده

تعیین کیفیت آب، در مدیریت منابع آب از اهمیت خاصی برخوردار بوده و پایش و پهنه‌بندی آن به عنوان یک اصل مهم در برنامه‌ریزی‌ها باید مد نظر قرار گیرد. روش هاي مختلفی جهت بررسی کیفیت آب در مصارف گوناکون وجود دارد، در این مطالعه با هدف تهیه نقشه کیفیت آب شرب، خصوصیات شیمیای آب زیر زمینی دشت فسا (از نظر شرب) مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا از داده های کیفی 22 حلقه چاه در دشت فسا مربوط به سال  1392 استفاده گردید. به منظور تعیین کیفیت آب شرب از نمودار شولر (بر مبنای پارامتر های TDS، TH، SO4، Cl و Na) که از معمولترین روشهای طبقهبندی کیفیت آب شرب است، استفاده شد. جهت پهنهبندی کیفیت آب شرب، از بین روش های مختلف روش پهنه بندی، روش عکس فاصله (IDW) توان 3 با حداکثر ضریب همبستگی (R) به عنوان بهترین روش انتخاب و از آن استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که از نظر وضعیت کیفیت آب شرب دشت مورد بررسی به 4 کلاس خوب، قابل قبول، نامناسب و بد تقسیم بندی می شود. بر اساس نتایج، از نظر وضعیت کیفیت آب شرب قسمت های جنوبی حوضه در کلاس بد، قسمت های شمالی و شمال غربی در کلاس قابل قبول، قسمت های جنوب شرقی در کلاس نامناسب و درصد کمی از مساحت دشت در قسمت مرکزی در کلاس خوب قرار می گیرند.

کلمات کليدي: کیفیت آب شرب ، پهنهبندی، زمین آمار، دیاگرام شولر، GIS

مقدمه:

تامین منابع آبی با کیفیت مناسب از مهمترین نیازهاي امروزي انسان است. آب زیرزمینی معمولا به دلیل کیفیت مناسب، ترکیبات ثابت شیمیایی، دماي ثابت، آلودگی کمتر نسبت به آب سطحی و سطح اطمینان بالا در تامین آب، به عنوان یک منبع قابل اتکا محسوب می شود (Madan et al, 2008). خطر آلودگی کمتر این منابع، باعث شده که حتی در مناطقی که کمبودي از لحاظ آب سطحی احساس نمی شود، نیز استفاده از آنها رواج داشته باشد (شعبانی، 1387). ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی از نظر آبیاري و یا شرب از اهمیت خاصی برخوردار است. به خصوص در مناطقی که سطح آب زیرزمینی نزدیک سطح زمین است، امکان شور شدن خاك نیز می تواند وجود داشته باشد (Hakan, 2012). بهره برداري بی رویه از منابع آب زیرزمینی طی چند دهه اخیر علاوه بر محدودیت هاي کمی، محدویت هاي کیفی را نیز موجب شده است.

به طور کلی کیفیت آب، یک امر نسبی است و معرف ویژگیهای آب است و از طریق ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و زیستشناختی تعریف میشود، کیفیت آبهای زیرزمینی در مقیاسهای مکانی و زمانی عمل میکند و نمیتوان خواص آن را در طول زمان و مکان ثابت فرض کرد  (Mozafarizadeh,2006). بخشی از کیفیت آبهای زیرزمینی مربوط به بارش است، ولي مهمترين نقش در کیفیت آن را نوع تشكيلات زمين، طول مسير طي شده توسط آب و مدت زمان اين جابجايي ايفا مي كند. كيفيت آب با توجه به طول مسير طي شده و فراواني مواد انحلالي در مسير ميتواند تفاوت زيادي در نقاط مختلف پيدا كند. این پدیده باعث میشود که در بسیاری از مناطق خشک و بیابانی، علاوه بر کمآبی، کیفیت نامناسب آبهای موجود نیز مشکلساز باشد(مهدوی، 1387). بنابراین اندازهگیری و بررسی تغییرات کیفیت آب چه از لحاظ کشاورزی و یا آشامیدنی بسیار حائز اهمیت است. روشهای متعددی جهت تعیین کیفیت آب ارائه شده است. روش شولر، معمولترین روش تعیین کیفیت آب شرب است که طبقهبندی آن از نظر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، با اندازهگیری آنیونها و کاتیونها صورت میگیرد. در این طبقهبندی، پنج عامل کل نمک های محلول(TDS)، سختی آب (TH)، سولفات ( SO4)، کلر (Cl) و سدیم (Na) نقش دارند و در بحث تعیین کیفیت آب از آنها استفاده می شود (مهدوی، 1387). اولین قدم پس از تعیین کیفیت آب با استفاده از این روشها، انتخاب یک مدل مناسب جهت درونیابی و پهنهبندی دادهها است. سیستم اطلاعات جغرافیایی، کاربرد فراوانی در پایش و طبقهبندی کیفی آب حوضهها دارد و توانایی تحلیل و بررسی اطلاعات در حجم زیاد را  فراهم مینماید. علاوه بر این، به کمک این ابزار، امکان دستیابی به روابط دقیقتر براي ارتباط میان پارامترهاي کیفی منابع آب و پارامترهاي مؤثر در حوضه وجود دارد (عسگری مارنانی و همکاران،2001).

تاکنون پژوهشهای متعددی در ارتباط با روشهای مکانیابی و پهنهبندی توسط محققان مختلف انجام شده است. در مطالعهاي در دشت يزد به تحليل مكاني ويژگيهاي كيفي آبهاي زيرزميني با استفاده از سه روش عكس مجذور فاصله، كريجينگ و كوكريجينگ  پرداخته شد. ارزيابي نتايج حاصل براساس ريشه متوسط مربعات خطا  نشان داد كه روش كريجينگ بر دو روش ديگر برتري دارد و در نهایت به عنوان روش نهايي و مناسب براي تهيه نقشه ويژگيهاي كيفي آبهاي زيرزميني منطقه انتخاب شد (Taghizadeh Mehrjerdi and et al,2008). در پژوهشی دیگر جهت تهيه نقشه پهنهبندي غلظت نيترات حاصل از شستشوي کود ازته در آب زيرزميني بيست هزار هكتار از اراضي كشاورزي تحت كشت ذرت در شمال شرقي كشور پرتغال، از روش تخمين زمينآماري كريجينگ متقاطع استفاده شد. در نهایت نتایج نشان داد که مدل نيمتغييرنماي كروي به عنوان كاراترين مدل، نشاندهنده همبستگي مكاني غلظت نيترات جهت تخمينهاي زمينآماري  است (Maria and luis,2010). از جمله دیگر تحقیقات انجام شده در این رابطه می توان به: محمدآقایی،1389؛ زهتابیان وهمکاران،1389؛ رضایی وهمکاران،1389؛ مقامی و همکاران،1388؛  مقدم وهمکاران،1390 اشاره نمود. بنابراین با توجه اهمیت کیفیت آب زیر زمینی در بحث شرب بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک می توان هدف از تحقیق حاضر را ، پهنهبندی کیفیت آب زیر زمینی دشت فسا از نظر شرب با استفاده از GIS بیان نمود.

روش پژوهش:

منطقه مورد مطالعه

در این تحقیق دشت فسا واقع در طول جغرافیایی 28 53 تا 03 54 شرقی و عرض جغرافیایی 48 28 تا  03 29 شمالی به عنوان یکی از وسیع ترین و مهمترین دشت های استان فارس است با مساحت حدود 920887 هکتار مورد بررسی قرار گرفت. متوسط بارش در سطح این دشت 287 میلیمتر در سال و متوسط دمای سالانه آن معادل 3/19 درجه سانتی گراد می باشد.  میزان متوسط تبخیر آن حدود 2500 میلیمتر در سال برآورد شده است (شکل 1).

شکل1- منطقه مورد مطالعه

روش کار

در این مطالعه جهت بررسی و پیشبینی پراکنش مکانی کیفیت آب زیرزمینی (از نظر شرب) از داده های TDS، TH، SO4، Cl و Na مربوط به 22 چاه موجود در دشت فسا استفاده گردید. لازم به ذکر است که در این بررسی از داده های زمستان 1392 استفاده شده است. نرمال بودن دادهای پارامتر های مورد بررسی در چاه های مختلف با استفاده از آزمون کلموگراف – اسمیرنف در محیط نرم افزار Easy fit مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد به منظور پهنه بندی پارامتر های مورد بررسی در سطح دشت از نرمافزارArcGIS 10.2  استفاده گردید. به منظور پهنه بندی پارامتر ها و تعیین بهترین روش پهنه بندی از روشهای کریجینگ، کوکریجینگ و عكس فاصله استفاده گرديد. سپس با استفاده از معيار R، مناسب ترین روش پهنه بندی مشخص گردید و به کمک آن نقشه کلاس بندی کیفیت پارامتر مورد بررسی تهیه شد (مهدوی، 1387؛ Askari Marnani and et al,2001) . در این راستا از روش استاندارد شولر استفاده گردید (جدول 1).

جدول 1- معیارهای طبقهبندی از نظر شرب (Askari Marnani and et al,2001)

| کلاس | کلاس بندی کیفی | TDS (میلیگرم بر لیتر) | TH (میلی گرم برلیتر) | Na (میلی گرم برلیتر) | Cl (میلی گرم برلیتر) | SO4 (میلی گرم برلیتر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خوب | کمتر از 500 | کمتر از250 | کمتر از 115 | کمتر از 175 | کمتراز 145 |
| 2 | قابل قبول | 1000-500 | 500-250 | 230-115 | 350-175 | 280-145 |
| 3 | نامناسب | 2000-1000 | 1000-500 | 460-230 | 700-350 | 580-280 |
| 4 | بد | 4000-2000 | 2000-1000 | 920-460 | 1400-700 | 1150-580 |
| 5 | تقریباً قابل شرب | 8000-4000 | 4000-2000 | 1840-920 | 2800-1400 | 2240-1150 |
| 6 | غیر قابل شرب | بیشتر از 8000 | بیشتر از4000 | بیشتر از 1840 | بیشتر از 2800 | بیشترر از 2240 |

بررسی روشهای مختلف درونیابی

- روش وزندهی عکس فاصله (IDW)

از مهمترين روش هاي درون يابي، روش عكس فاصله وزني مي باشد. در اين روش وزن نقاط نمونه بر روي نقطه مجهول بر اساس فاصله بين نقاط معلوم و نقطه مجهول محاسبه مي شود. اين اوزان توسط توان وزن دهي كنترل مي شو ند، به طوري كه توان هاي بزرگتر اثر نقاط دورتر از نقطه مورد تخمين را كاهش مي دهند و توان هاي كوچكتر وزن ها را به طول يكنواخت تري بين نقاط همسايه توزيع مي كنند. معمولا زمانی که توزیع داده ها نرمال نباشد استفاده از این روش توصیه می شود. معادله زير چگونگي محاسبة اوزان در اين روش را نشان مي دهد:

λi=(D0Di)α-1                                                                                                                  (1)

که در آن:

: وزن نطقه نمونه  i ام، Di: فاصله بین نطقه نمونه i ام و نطقه مجهول، a :توان وزن دهی  و D0 شعاع همبستگی می باشد.

- روش کریجینگ

این روش برآورد زمینآماري بر پایه میانگین متحرك وزندار استوار استاین روش بهترین برآوردکننده خطی نا اریب است. معادله زير چگونگي محاسبة اوزان در اين روش را نشان مي دهد:

Z*x=i=1nλiZ(xi)        (2)

که در آن: Z*x عیار برآوردی، λi وزن یا اهمیت کمیت وابسته به نقطه i ام و Z(xi) مقدار متغیر اندازهگیری شده می باشد.

این روش که ترکیب خطی از n برآورد کننده است را کریجینگ خطی نیز مینامند و معملا زمانی کاربرد داردکه  متغیر Z دارای توزیع نرمال باشد. در غیر این صورت یا باید از کریجینگ غیر خطی استفاده کرد و یا این که به نحوی توزیع متغیرها را به حالت نرمال تبدیل کرد. در این مطالعه از روش خطی استفاده شده است.

- روش کوکريجينگ

در روش كوكريجينگ بر اساس همبستگي بين متغير اصلي و يك متغيرمی توان به تخمين متغير اصلي پرداخت. معمولا زمانی که از يک متغير به اندازه کافي نمونهبرداري نشده باشد و براساس نمونههاي موجود نتوان تخمين را با دقت مورد نظر انجام داد ميتوان با در نظر گرفتن رابطه مکاني بين اين متغير و متغير ديگري که از آن به خوبي نمونهگيري شده است تخمين را اصلاح کرد. به عبارت ديگر همانطور که در آمار کلاسيک نيز روشهاي چند متغيره وجود دارد، در زمينآمار نيز ميتوان به روش کوکريجينگ و براساس همبستگي موجود بين متغيرهاي مختلف، روابط چند متغيره مناسبي را تخمين زد. معادله این روش به شرح زير می باشد:

Z*xi=e=1nλ eixi k=1nλky(xk)     (3)

که در آن:

Z*xi  مقدار تخمین زده شده برای نقطه xi، λ ei وزن مربوط به متغیر z، λk  وزن مربوط به متغیر کمکی y، xi مقدار مشاهده شده متغیر اصلی و y(xk) مقدار مشاهده شده متغیر کمکی می باشد.

به منظور تخمین با این روش و برای محاسبه اوزان مربوطه، نیاز به محاسبه تغییرنمای متقابل می باشد، در این راستا از رابطه 4 استفاده می شود:

γ Zyh=12n Zxi+h-z(xi)×yxk+h-y(x)    (4)

که در آن:

γ Zyh تغییرنمای متقابل بین متغیرهای z، y، Z(xi) متغیر مشاهده شده  و  y(xk) متغیر کمکی  می باشد.

در این روش چنانچه کمبود نمونه وجود داشته باشد، به کمک متغيرهاي ثانوي و با استفاده از همبستگي متقابل بين متغيرهاي اصلي و ثانوي تخمين لازم صورت می گیرد. وقتي تعدادي متغير وابسته به هم تخمين زده ميشوند، از نظر تئوري کوکريجينگ، نسبت به روشهاي کريجينگ ارجحيت دارد.

بحث و نتایج:

انتخاب بهترین روش پهنه بندی

در این تحقیق روش عکس فاصله توان 3 با حداکثر همبستگی با داده های واقعی به عنوان بهترین روش پهنه بندی انتخاب شد (جدول 2).

جدول2 - ضریب همبستگی روشهای مختلف درون یابی پارامترهای کیفی آب

|  | روش درون یابی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پارامتر | کوکریجینگ ساده |  |  | کریجینگ ساده |  |  | عکس فاصله |  |
|  | دایره ای | کروی |  | دایره ای | کروی |  | توان 3 | توان 5 |
| TDS | 60/0 | 61/0 |  | 63/0 | 64/0 |  | 78/0 | 67/0 |
| TH | 42/0 | 44/0 |  | 55/0 | 53/0 |  | 77/0 | 68/0 |
| Na | 51/0 | 50/0 |  | 53/0 | 52/0 |  | 79/0 | 64/0 |
| Cl | 47/0 | 51/0 |  | 54/0 | 55/0 |  | 76/0 | 66/0 |
| SO4 | 49/0 | 53/0 |  | 57/0 | 57/0 |  | 81/0 | 69/0 |

پهنه بندی پارامتر های مختلف مورد بررسی

نقشه های پهنه بندی پارامتر های کیفی مورد بررسی در این تحقیق بر مبنای روش عکس فاصله تهیه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، هر چه از قسمت های شمال و شمال غرب دشت مورد بررسی به سمت جنوب آن پیش می رویم غلظت SO4، Na و Cl زیادتر می شود و از کیفیت آب شرب کاسته می شود، البته در رابطه با این پارامترها حتی در مناطق با حداکثر غلظت، نیز مقدار آنها از حد مجاز خارج نمی شود و در حد کلاس خوب باقی می ماند(شکل2، 3 و 4).

شکل 2- پهنه بندی مقدار SO4 در سطح دشت مورد بررسی

شکل 3- پهنه بندی مقدار Na در سطح دشت مورد بررسی

شکل 4- پهنه بندی مقدار Cl در سطح دشت مورد بررسی

در رابطه با پارامتر TDS هر چه از قسمت های شمال و شمال غرب دشت مورد بررسی به سمت جنوب آن پیش می رویم بر غلظت آن افزوده می شود و از کیفیت آب شرب کاسته می شود، در رابطه با این پارامتر قسمت های شمال و شمال غربی دشت در کلاس خوب قرار دارند در حالی که قسمت های جنوبی آن در کلاس بد قرار می گیرند (شکل 5). این وضعیت در رابطه با فاکتور TH نیز به همین گونه می باشد (شکل 6).

شکل 5- پهنه بندی مقدار TDS در سطح دشت مورد بررسی

شکل 6- پهنه بندی مقدار TH در سطح دشت مورد بررسی

تهیه نقشه کیفیت آب شرب

پس از تهیه نقشه پهنه بندی کیفیت، برای پارامتر های مورد بررسی و کلاس بندی آنها بر اساس جدول 1، (کلاس بندی کیفیت آب شرب شولر) به کمک نرم افزار ArcGIS 10.2 اقدام به تهیه نقشه کیفیت آب شرب برای دشت مورد بررسی گردید (شکل 7). بر اساس نتایج منطقه مورد بررسی از نظر کیفیت آب شرب در چهار کلاس خوب، قابل قبول، نامناسب و بد قرار می گیرد. به طوریکه بیشترین مساحت دشت دارای وضعیت قابل قبول بوده و عمدتا در مناطق شمالی و شمال غربی دشت قرار دارند. پس از آن مناطقی با کلاس وضعیت نامناسب و بد دارای بیشترین مساحت هستند که عمدتا در مناطق جنوبی و جنوب شرقی دشت قرار دارند. مناطق با وضعیت کیفی خوب درصد بسیار کمی از مساحت دشت را شامل می شود.

شکل 7- پهنه بندی کیفیت آب شرب در سطح دشت فسا

نتیجه گیری

در این مطالعه به پهنهبندی کیفیت آب زیر زمینی دشت فسا از نظر شرب با استفاده از GIS پرداخته شد. در این پژوهش، معیار ضریب همبستگی نشاندهنده برتری روش وزندهی عکس فاصله (توان 3) بر سایر روشهای پهنه بندی بود. بنابراین با توجه به دقت این روش در پهنهبندی پارامترهای اصلی مؤثر بر کیفیت آب شرب از آن استفاده شد، نتایج پهنهبندی آب شرب با استفاده از روش شولر، بر مبنای معیارهای TDS، TH، SO4، Cl و Na  نشان داد که 6/49 درصد از مساحت دشت که عمدتا در نواحی شمالی و شمال غربی دشت قرار دارند دارای وضعیت کیفی قابل قبول هستند، 1/44 درصد از مساحت دشت که عمدتا در نواحی جنوب شرقی دشت قرار دارند دارای وضعیت کیفی نامناسب هستند، 1/6 درصد از مساحت دشت که عمدتا در نواحی جنوبی دشت قرار دارند دارای وضعیت کیفی بد و تنها 2/0 درصد از مساحت دشت در قسمت مرکزی آن دارای وضعیت خوب می باشد. به نظر می رسد وضعیت دشت تا حد زیادی متاثر از کشاورزی آبی (برداشت بی رویه آب زیرزمینی) و پراکنش اراضی کشاورزی در دشت باشد. البته نقش نوسانات آب و هوایی نظیر کاهش بارندگی در سالهای اخیر نسبت به میانگین بلندمدت در این منطقه نیز میتواند دلیل دیگری بر وضعیت کیفی آب شرب در دشت فسا باشد.

سپاسگزاری

نویسندگان مقاله بر خود لازم می دانند که از سازمان آب استان فارس به دلیل در اختیار قرار دادن داده های لازم تشکر و قدردانی نمایند.

منابع

- ديندارلو، ک. عليپور، و. فرشيدفر، غ. 1385. "كيفيت شيميايي آب شرب بندرعباس"، مجله پزشكي هرمزگان، سال دهم، شماره اول،  صص 57- 65.

- زهتابيان، غ.ر. جانفزا ع، محمدعسكري ح و نعمتالهي م. ج، 1389. "مدلسازي توزيع برخي از خصوصيات شيميايي آبهاي زيرزميني (مطالعه موردي در حوزه آبخيز گرمسار) "، فصلنامه مرتع و بيابان، جلد 17، شماره 1، صص61 - 73.

- رضایی، م.ن. دوانگر، خ. تاجداری و ابولپور، ب. 1389. "بررسی تغییرات مکانی برخی شاخصهای کیفی آبهای زیرزمینی استان گیلان با استفاده از زمینآمار"، نشریه آب و خاک. جلد 24، شماره 5، صص 932-941.

- شعبانی، م. 1387. "تعیین مناسبترین روش زمینآمار در تهیه نقشۀ تغییرات TDS و PH آبهاي زیرزمینی (مطالعۀ موردي: دشت ارسنجان) ". مجلۀ مهندسی آب، سال اول، صص 47

- محمدآقايي، م . 1389 . "تغييرات مكاني پارامترهاي كيفي و ارزيابي خطر فلزات سنگين در حوزه آبريز دشت قم"، پاياننامه كارشناسي ارشد آبياري و زهكشي، دانشكده كشاورزي دانشگاه زابل.

- مقامی، ی. قضاوی، ر. ولی، ع.ع. و شرفی، س. 1388،" ارزیابی روشهای مختلف درونیابی به منظور پهنهبندی کیفیت آب با استفاده از GIS، مطالعه موردی شهرستان آباده"، مجله جغرافیا و برنامهریزی محیطی، سال 22. صص 182-171.

- مقدم، ع.ر. قلعه بان تکمه داش، م. و اسماعیلی، ک. 1390. "بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب دشت مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی"، مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک، جلد بیستم، شماره سوم، صص 225-211.

- مهدوي، م. 1387. "هيدرولوژي كاربردي"، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران.

- Arsalan, H., 2012. Spatial and Temporal Mapping of Groundwater Salinity using Ordinary Kriging and Indicator Kriging: The case of Bafra Plain, Turkey, Agricultural Water Management, 113: 57-63.

- Askari Marnani, S., Chitsazan, M., and Mirzayi, Y., 2001. Investigation of Water Quality in Firoozabad Sub-Chachment in View of Domestic and Agricultural Usage using GIS. P 1-8, the 8th International Congress on River Engineering, Shahid Chamran University, Iran.

- Hakan, A. 2012. Spatial and temporal mapping of groundwater salinity using ordinary Kriging and indicator Kriging: The case of Bafra plain, Turkey. Agricultural Water Management, 113: 57-63. 15.              Madan, K.J., Kamii, Y. and Chikamori, K., 2008. Cost-effective approaches for sustainable groundwater management in alluvial aquifer system. Water Resources Management, 23(2): 219-233.

- Maria., PM, and Luis, R, 2010. Nitrate Probability Mapping in the Northern Aquifer Alluvial System of the river Tagus (Portugal) using Disjunctive kriging. Science of the Total Enviroment 5: 1021-1034.

- Mozafarizadeh, J., 2006. Investigating the Effect of Geology Formations on the Groundwater Quality_ 1st  Conference Environment Geology Tehran, 2006.

- Taghizadeh Mehrjerdi, R., et al . 2008. Spatial Distribution of Groundwater Quality with Geostatistics (Case study: Yazd-Ardakan plain).World Applied Science Journal, 4(1): 9-17.