پهنه‌بندی پوشش برف در حوضه آبخیز کارون شمالی از سال 2000 تا 2015

علي مرشدي1

استادیار پژوهش، بخش تحقيقات خاك و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، شهركرد، a.morshedi@areeo.ac.ir

# چکیده

اطلاع از توزیع زمانی و مکانی برف کمک فراوانی به تحلیل انباشت برف و نیز برآورد سطح پوشیده از برف می‌نماید. دستیابی به این اطلاعات در مناطق مرتفع تنها به کمک تکنیک سنجش از دور امکان‌پذیر است. هدف از این تحقيق پايش و پهنه‌بندی برف از داده‌های سنجنده ETM+ در محدوه بخش شمالی حوزه آبخیز کارون به مساحت 14802 كيلومتر مربع در یکي از نواحی برفگير ايران می‌باشد. محاسبات سطوح پوشیده از برف حاصل از پردازش تصاویر سنجنده‌ ETM+ نشان مي‌دهد کمترین و بیشترین سطح پوشیده از برف در حوزه کارون شمالی به ترتیب در سال‌های 2010 و 2006 (128758 و 1090580 هکتار) بوده است. نتایج برآورد سطوح پوشیده از برف طی 15 سال نشان داد که سنجنده ETM+ کارآئی خوبی در پایش‌های زمانی، مکانی و پهنه‌بندی سطوح پوشیده از برف دارد.

# كلمات کليدي: شاخص برف، داده‌های ماهواره‌ای، کارون شمالی

مقدمه:

در چرخه هیدرولوژی، پایش سطوح پوشیده از برف به منظور تأمین نیاز آبی و برآورد رواناب حاصل از ذوب برف حائز اهمیت است (رنگو و همکاران، 2000؛ مارش و وو، 1985). بیش از 30 درصد کل سطح کره زمین همواره پوشیده از برف بوده که حدود 10 درصد آن را یخچال‌های دائمی تشکيل می‌دهند (دوزییر، 2000). از سوی دیگر بیش از 40 درصد نیم کره شمالی در فصل زمستان پوشیده از برف می‌باشد. بر اساس آمار موجود حدود 60 درصد آب‌های سطحی و 57 درصد آب‌های زیرزمینی ایران از ذوب برف تأمین می‌شود (فتاحی و همکاران، 1392).

تصاویر چند طیفی و با دقت‌های مکانی متفاوت حاصل از سنجنده‌های AVHRR (مستقر بر ماهواره NOAA)، MODIS (مستقر بر سکوی ماهواره‌هایTerra  و Aqua)، MSS، TM و ETM+ (هر سه مستقر بر ماهواره‌های سری Landsat) توانایی تشخیص سطوح پوشیده از برف را در مقیاس منطقه‌ای و قاره‌ای فراهم آورده‌اند. توان تفکیک و دقت مکانی سنجنده‌ MODIS بهتر از AVHRR بوده ولي از سوی دیگر سنجشگر MODIS دارای باندهای طیفی بیشتری است و روش‌های جداسازی ابر و برف در این ماهواره بهتر انجام می‌پذیرد. از سوی دیگر، در سالیان اخیر دستاوردهای حاصل از برنامه ماهواره‌‌های لندست در پایش سطوح پوشیده از برف در بازه‌های زمانی مختلف، مقیاس بزرگ، مناطق کوهستانی و مناطق مرتفع  باعث تولید و ثبت تصاویر متعدد شده است (دوزییر و پینتر، 2004). برآورد دقیق سطوح پوشیده از برف و تغییرات مکانی و زمانی آن به این دلیل که ماهیت پویا و متاثر از ذوب برف و یا بارش مجدد برف دارد، از یک سو و عدم امکان تهیه نقشه‌‌برداری زمینی برف از سوی دیگر، امکان تهیه نقشه صحت و تعیین دقت تصاویر ایجاد شده را ممکن نمی‌سازد (تاون شند، 1996).

در ایران و در سالیان اخیر تحقیقات گسترده‌ای با استفاده از داده‌های رقومی تصاویر ماهواره‌ای در برآورد سطوح پوشیده از برف اقدام شده ‌است (قنبرپور، 1381؛ پرهمت، 1381؛ پرهمت و ثقفیان، 1383؛ نجف‌زاده و همکاران، 1383؛ رسولی و ادهمی، 1386؛ دینی و همکاران، 1386؛ رایگانی و همکاران، a1387 و b1387؛ میریعقوب زاده و قنبرپور، 1389؛ وفاخواه و همکاران، 1390؛ فتاحی و همکاران، 1390و 1392). قنبرپور (1381) قابلیت تصاویر ماهواره NOAA را در تعیین پارامترهای هیدرولوژیکی برف مورد بررسی قرار داد. پرهمت (1381) در مطالعه‌ای با تصاویر ماهواره NOAA برای تفکیک پیکسل‌های برف، ابر و زمین الگوریتمی را ارئه و سطح پوشیده از برف برای حوضه کارون را برآورد نمود. پرهمت و ثقفیان (1383) در پژوهش خود به ارزیابی دقت اطلاعات ماهواره‌های NOAA و Landsat برای تعیین و برآورد سطوح پوشیده از برف در سرشاخه‌های کارون پرداخته و نتیجه گرفتند که مساحت پوشش برخی از این دو ماهواره نسبت به یکدیگر 15 تا 17 درصد اختلاف دارد. نجف‌زاده و همکاران (1383) در حوضه زاینده‌رود تغییرات سطح پوشیده از برف را با تصاویر ماهواره NOAA بررسی نمود. دینی و همکاران (1386) با استفاده از داده‌های سنجنده‌های MODIS و AVHRR سطح پوشیده از برف در حوضه آبریز آجی چای را برآورد نمودنده و گزارش کردند به دلیل فقدان باند مادون قرمز میانی( 55/1 تا 75/1 میکرومتر) در سنجشگر AVHRR قادر به برطرف نمودن خطاهای سیستماتیک در شاخص NDSI نبوده و فقط قادر به تعیین پیسکل‌های برف کامل می‌باشند در حالی که سنجنده‌ MODIS و الگوریتم برآورد سطوح پوشیده از برف قادر است پیکسل‌های با پوشش کامل برف و پیکسل‌های با پوشش ناقص برف را طبقه‌بندی نماید.

نتیجه مطالعه پهنه‌پندی سطوح پوشیده از برف در پژوهش رایگانی و همکاران (a1387) با استفاده از تصاویر MODIS و شاخص پوشش برف يا NDSI حاکی از آن است که به طور میانگین و با احتساب خطای شاخص NDSI، مقدار خطا کمتر از 30 درصد بوده است. وفاخواه و همکاران (1390) با مقایسه سطح پوشش برف در تصاویر ماهواره‌ای MODIS وNOAA  نتیجه گرفتند هر چقدر قدرت تفکیک مکانی اطلاعات ماهواره‌ای بیشتر باشد، سطح زیر پوشش برف با دقت نسبتاً بیشتری برآورد می‌گردد.

هدف از این تحقيق پايش و پهنه‌بندی سطوح پوشيده از برف حاصل داده‌های سنجنده ETM+ برای بررسي تغييرات سطح پوشش برف در محدوه بخش شمالی حوزه آبخیز کارون طي 15 سال می‌باشد.

روش پژوهش:

اين تحقيق در بخش شمالی حوزه آبخيز کارون كه يکي از نواحی برفگير در ايران است، انجام شد. منطقه مورد بررسی قسمت اعظم سرشاخههاي اصلی رودخانه کارون را در بر دارد. اين ناحيه از نظر جغرافيايي در فاصله بين عرض شمالي"9'19 °31 تا "17 '39 °31 و طول شرقی "56 '33 °49 تا  "32 '54 °51 قرار گرفته است (شکل 1). مساحت اين حوضه بالغ بر 14802 كيلومتر مربع میباشد و 90 درصد از مساحت استان چهارمحال و بختياري و 23 درصد از حوضه کارون در آن واقع شده است (رئیسیان و همکاران، 1394). ارتفاع اين منطقه از 800 متر در محل جايگاه سد کارون چهار تا 4440 متر در قلل زردکوه متغير است. در این پژوهش از اطلاعات ماهواره‌ای مربوط به  سنجنده‌ ETM+ در یک بازه زمانی 15 ساله (2000 تا 2015) در روزهای گذر ماهواره به شماره ژولیوسی برابر با 360، 333، 365، 355، 360، 363، 331، 350، 336، 355، 342، 345، 363، 334 و 1 استفاده شد.

# شاخص پوشش برف  NDSI

بازتابندگی سطوح پوشیده از برف به عواملی مانند دانه‌بندی، شکل، مقدار آب، زبری سطح، عمق و مقدار ناخالصی‌ برف، زاویه فرود خورشیدی و زوایه بازتاب وابسته است. مهم‌ترین ویژگی‌ طیفی که باعث اختلاف در بازتاب‌های برفی می‌شود تفاوت در محدوده‌های طیف مرئی و مادون قرمز است که با بررسی بازتاب‌های برف ابر و زمین بررسی می‌شود (بارتون، 2001). به علت بازتاب پایین برف در باند مادون قرمز و بازتاب بالا در باندهای مرئی، شاخص  NDSIبرای تشخیص سطوح برفی کارآیی خوبی دارد. شاخص پوشش برف NDSI در واقع نسبت بین اختلاف دو طیف مادون قرمز و مرئی (دوزییر، 1989؛ هال و همکاران، 1995) می‌باشد. این شاخص مانند تعدادی دیگر از روش‌های نسبت‌گیری طیفی، اثرات اتمسفری را کاهش می‌دهد (هال و همکاران، 2002). هال و ریگز (2002) محاسبه شاخص NDSI را به صورت معادله کلی زیر بیان می‌شود:

NDSI= Green Reflectance - SWIR ReflectanceGreen Reflectance + SWIR Reflectance                                                                                              (1)

در این معادله Green Reflectance وSWIR Reflectance  مربوط به بازتاب در طول موج‌های 66/0 نانومتر و 6/1 نانومتر سنجنده هستند. شاخص  NDSIبرای باندهای سنجنده  ETM+به صورت معادله 2  بیان می‌شوند:

NDSIETM+= band 2-band 5band 2+band 5                                                                                                     (2)

پیسکل‌های دارای  NDSIبزرگتر یا مساوی با 4/0 پوشیده از برف و در صورتی که از 4/0 کمتر باشند به عنوان پیکسل‌های فاقد برف ارزیابی می‌گردند (قالب دودویی یا باینری). به بیانی دیگر در صورتی که 50 درصد هر پیسکل با برف پوشیده شده باشد، شاخص  NDSIآن حداقل 4/0 برآورد شده و پوشیده از برف شناخته می‌شود. از طرف دیگر پیکسل‌های آب دارای  NDSI نزدیک به 4/0 بوده و بایستی یک طبقه‌بندی مناسب برای تفکیک آب از برف انجام پذیرد. چون آب و برف هر دو دارای بازتابی کمتر از 11 درصد در باند 2 هستند لذا در صورتی که پیکسلی در باند 2 دارای تابشی بیش از 11 درصد و مقدار  NDSIهم بیشتر از 4/0 داشته باشد، آن پیکسل پوشیده از برف در نظر گرفته می‌شود. به عبارت بهتر در صورتی که بازتاب باند 4 نیز کمتر از 10 درصد باشد، آن پیکسل به عنوان برف در نظر گرفته نخواهد شد (کلاین و همکاران، 1998).

پیکسل‌های برف کامل دارای  NDSIبالا بوده اما در پیکسل‌های مخلوط (برف به همراه سایر پدیده‌ها) مقدار NDSI کاهش پیدا می‌کند. در مناطق جنگلی تعداد فراوانی پیکسل‌های برفی با  NDSI کمتر از 6/0 شناسائی شده که برای حل این مشکل از طبقه‌بندی توأمان پیکسل‌ها با استفاده از شاخص‌های NDSI و NDVI برای تعیین پوشش برف استفاده می‌شود. از طرف دیگر، پیکسل‌های با پوشش جنگلی دارای NDVI بالاتری در مقایسه با پیکسل‌های غیر جنگلی هستند، بنابر این در مناطق جنگلی برای اصلاح و بهبود الگوریتم تشخیص برف از مقادیر پایین‌تر  NDSIبه همراه شاخص NDVI استفاده می‌شود. شکل 2 نحوه انجام عملیات پردازشی را نشان میدهد. بطور کلی، میزان سطوح پوشیده از برف در تصاویر  MODISو ETM+ با استفاده از شاخص پوشش برفی  (NDSI)و تعیین آستانه‌های طیفی بر باندهای طیفی مورد نظر (باندهای Green و SWIR) تفکیک آب، برف، ابر و پوشش‌های گیاهی محاسبه میشوند. در پایان نقشه برف با پیروی از قالب باینری و منطق بولین به دو پهنه برفی و بدون برف طبقه‌بندی می‌گردد. شكل 2 نحوه انجام عمليات را نشان مي‌دهد.

# اطلاعات ماهواره‌ای  Landsat ETM+

هر تصویر سنجشگر ETM+ شامل 8 باند طیفی است. یک باند پانکروماتیک با دقت مکانی 15 متر، شش باند مربوط به طیف مرئی و مادون قرمز (موج کوتاه) با دقت مکانی 30 متر و یک باند حرارتی با دقت مکانی 60 می‌باشد. نقشه پوشش برف با استفاده از باندهای 2 و 5 تهیه می‌شود. زیرا برف دارای بارتاب حداکثری در محدوده مرئی طیف (باند 2 با طول موج 56/0 میکرومتر) و بازتابشی نزدیک به صفر در بخش مادون قرمز موج کوتاه (باند 5 با طول موج 65/1 میکرومتر) است.

با توجه به محدوده زمينی تصاوير ماهواره لندست 7 نیاز بود تا از موزائیک تصاویر استفاده شود به نحوی که کل حوزه آبخیز مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از 75 تصوير سنجنده ETM+ ماهواره لندست 7 طی 15 سال (2000 تا 2015) به ترتیب مربوط به روزهای گذر به شماره ژولیوسی برابر با 360، 333، 365، 355، 360، 363، 331، 350، 336، 355، 342، 345، 363، 334 و 1 شامل هشت باند (مرئی، مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز حرارتی) مربوط به ردیف‌ 163 مسیر 38، ردیف‌ 164 مسیر 38، ردیف‌ 165 مسیر 38، ردیف‌ 164 مسیر 37 و ردیف‌ 165 مسیر 37 (در سیستم مرجع جهانی) و در قالب تصویری GeoTIF استفاده شد. تصویر مرکزی مربوط به ردیف‌ 164 مسیر 38 بود. پس از موزائیک کردن هر 5 تصویر، تعداد 15 گروه تصویر موزائیک شده بدست آمد تا کل محدوده مورد مطالعه را پوشش دهد. این تصاویر به صورت زمین-مرجع و اصلاح شده از نظر اتمسفری و هندسی با استفاده از نرم افزار LGPS توسط سازمان فضائی ایالات متحده در اختیار قرار گرفت.

در این پژوهش از نرم‌افزار ERDAS IMAGINE 2010 برای ایجاد موزائیک تصاویر، جداسازی محدوده مطالعاتی از کل تصوير موزائیک شده و پردازش زيرتصوير نهائی، نرم‌افزار ArcGIS 10.2 برای ترسیم پهنه‌بندی پوشش برف و نرم‌افزار MS Office 2016 برای نگارش و ترسیم نتایج آماری استفاده شده است.

# نتايج و بحث

محاسبات سطوح پوشیده از برف حاصل از پردازش تصاویر سنجنده‌ ETM+ در جدول 1 ارائه شده است. بر اين اساس کمترین و بیشترین سطح پوشیده از برف در حوزه کارون شمالی به ترتیب در سال‌های 2010 و 2006 (128758 و 1090580 هکتار) بوده است. در صورتی که بارش برف (ارتفاع برف) در ایستگاه هواشناسی کوهرنگ را به عنوان ایستگاه مرجع رصد مقدار بارش‌ها در حوزه آبخیز کارون شمالی در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود که رابطه مستقیمی بین مقادیر کل ارتفاع برف بارش یافته در ایستگاه کوهرنگ و سطح پوشیده از برف در حوزه وجود دارد (شکل 3)، زیرا با افزایش ارتفاع برف، افزایش سطح پوشیده از برف در حوزه مورد مطالعه نیز انتظار میرود.

در شکل 4 که تغییرات روزانه ارتفاع برف در ایستگاه هواشناسی کوهرنگ در چهار سال از کل دوره 15 ساله را نمایش داده است، مشاهده می‌شود که در سال 2000 و در روز گذر ماهواره، ارتفاع برف نسبت به روز گذر ماهواره در سال 2010 از ارتفاع بیشتری برخوردار بوده که مطابق استدلال پیشین، میتوان گستردگی و سطوح پوشیده از برف بیشتری را در حوضه انتظار داشت که آمار و ارقام محاسبه شده نیز مؤید این مطلب است. سال 2010 به عنوان کم بارش‌ترین سال از نظر برف در بین سال‌های مورد بررسی (شکل‌ 4) با چهار سانتیمتر ارتفاع برف در ایستگاه هواشناسی کوهرنگ در زمان گذر ماهواره به خوبی سطح اندک پوشیده از برف را نمایش میدهد (جدول 1).

در شکل‌ 5 به ترتیب پهنه‌بندی برف ETM+ در سال2000،  2004 و 2011 نمایش داده شده است. در این شکل‌ها وسعت میدان‌های پوشیده از برف (نواحی سفید رنگ) در سال‌هاي 2000 و 2004 گسترده‌تر از میدان‌های برفی در سال 2011 می‌باشد زیرا سطوح پوشيده از برف توسط سنجنده ETM+ در سال‌های 2000 و 2004 به ترتیب برابر با 755353 و 912512 هکتار نسبت به 225630 هكتار در سال 2011 محاسبه شده است (جدول 1). به نظر کرافورد (2015) تشخیص و تمایز برف تازه بارش یافته از برف ماندگار پیشین (به خصوص در مناطق کوهستانی) دشوار است. وي راه حل این مشکل را استقرار ایستگاه‌های پایش برف و رصد روزانه آن در مناطق کوهستانی و اهمیت بیشتر آن در اواخر دوره بارش‌های برف میداند. بنابر عقيده کرافورد (2015) تلفیق داده‌ها و ترکیب پهنه‌بندی‌های برف حاصل از سنجنده‌هاي مختلف ميتواند در کاربردهای اقلیم‌شناسی و علوم هیدرولوژی بسیار ارزشمند باشد.

جدول 1- مقدار سطوح پوشیده از برف در سال‌هاي بررسي

| سال | روز | سطح پوشيده از برف (هكتار) |
| --- | --- | --- |
| 2000 | 360 | 755353 |
| 2002 | 333 | 298005 |
| 2002 | 365 | 496612 |
| 2004 | 355 | 912512 |
| 2006 | 360 | 1090580 |
| 2007 | 331 | شکل 1- محدوده و موقعيت حوضه کارون شمالی 139523 |
| 2007 | 363 | 829235 |
| 2009 | 336 | 615989 |
| 2010 | 355 | 128758 |
| 2011 | 342 | 225630 |
| 2012 | 345 | 474370 |
| 2013 | 363 | 978028 |
| 2014 | 334 | 253668 |
| 2015 | 1 | شکل 2- تولید نقشه برف 155105 |

شکل 3- مقایسه بین ارتفاع برف (ایستگاه کوهرنگ) و سطح پوشیده از برف (حوزه آبخیز کارون شمالی)

نتیجه‌گیری

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از داده‌های سنجنده‌ ETM+ کارآئی خوبی در پایش‌های زمانی، مکانی و پهنه‌بندی سطوح پوشیده از برف در حوضه آبخیز کارون شمالی دارد. پهنه‌بندی و برآورده سطوح پوشیده از برف میتواند در بهره‌برداری و مدیریت منابع آب در حوضه آبخیز کارون شمالی (بطور خاص) و در سایر حوضه‌های آبخیز (بطور عام) مفید و مثمر ثمر باشد. با توجه به تناوب زمانی تصاویر ETM+ که با قدرت تفکیک زمانی هشت 16روزه از طریق اینترنت و به رایگان قابل دسترسی هستند، پایش‌های به هنگام و کوتاه مدتی برای مطالعات هیدرولوژیکی، پیش‌بینی و هشدار سیل امکان‌پذیر میشود. از سوی دیگر، قدرت و تفکیک مکانی مناسب سنجنده ETM+ میتواند میدان‌های کوچک پوشیده از برف را تخمین زده و پهنه‌بندی نماید

شکل 4- تغییرات ارتفاع روزانه برف در ایستگاه هواشناسی کوهرنگ در چهار سال از بازه زمانی مورد بررسی

(JD به معنی روز ژولیوسی مربوط به روز گذر ماهواره است)

شکل 5- نقشه پهنه‌بندی پوشش برف مربوط به سالهاي 2000، 2004 و 2011

# منابع مورد استفاده:

- پرهمت ج. 1381. مدل توزيعي رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از داده هاي سنجش از دور، رساله دكتري هيدرولوژي و منابع آب، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد تهران.

- پر همت ج. و ثقفیان ب. 1386. مقايسه دقت تصاوير ماهواره‌هايTM  و  AVHRRدر تعيين پوشش برفي. نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره ۶۰ ، شماره ۲، صفحه ۳۸۳ تا 395.

- ديني غ.  ضيائيان پ. عليمحمدي ع. و داداشي س. 1386. بررسي سطوح برفگير در البرز مركزي با و سامانه اطلاعات جغرافيايي. مجله تحقيقات منابع AVHRR و MODIS  استفاده از داده هاي ماهواره‌اي. آب، شماره 3. صفحه 1 تا 8.

- رايگاني ب. سلطاني كوپايي س. خواجه الدين س. ج. و براتي س. a1387. استفاده از تصویرهای ماهواره‌ای  MODIS و شاخص NDSI به منظور تهیه نقشه‌هاي پوشش برفي. منابع طبیعی ایران، 61 (3): صفحه 525 تا 536.

- رايگاني ب. خواجه الدين ج. سلطاني س. و براتي س. b1387. محاسبه تغييرات نقشه‌های پوشش برفی تهيه شده از تصاوير ماهواره‌ای MODIS  در دوره‌های فاقد تصوير.  علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. جلد 12 شماره 44 صفحات 315-332.

- رسولي ع. و ادهمي س. 1386. محاسبه آب معادل از پوشش برف با پردازش تصاوير سنجنده MODIS. مجله جغرافيا و توسعه، شماره 10.

- رئیسیان ر. سرداری م. امامی س. ن. و ابراهیمی ع. گزارش نهائی طرح تحقیقاتی بررسی و ارزیابی آبخیزها به منظور تهیه شناسنامه آبخیزهای استان چهارمحال و بختیاری. بخش تحقیقات آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری. سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی.

- فتاحی، الف. مقیمی ش. و خورشیدی م. 1392. کاربرد تصاویر ماهواره‌ای NOAA برای تعیین روند تغییرات سطح پوشش برف شمالغرب ایران. مطالعات جغرافیائی مناطق خشک، سال چهارم، شماره چهاردهم. ص 1 تا 10.

- فتاحی الف. و وظیفه دوست م. 1390. برآورد دماي سطح برف و گستره پوشش برف با استفاده از تصاوير سنجنده MODIS  (مطالعه موردي حوضه‌هاي استان گلستان) . فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال 26، شماره سوم، شماره پياپي 102، شماره صفحه 17403-  17423.

- فتاحي الف. 1374. مدل تحليل كمي ذوب برف حوضه سد لتيان"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم تهران.

- قنبرپور م. 1381. كاربرد سنجش از دور در تعيين پارامترهاي هيدرولوژيكي برف در مناطق كوهستاني. مجله علمي و فني سازمان هواشناسي كشور، نيوار، شماره 44 و 45.

- قنبرپور م.ر. محسني ساروي م. ثقفيان ب. احمدي ح. و عباس پور ك. 1384. تعيين مناطق موثر در انباشت و ماندگاري سطح پوشش برف و سهم ذوب برف در رواناب. منابع طبیعی ايران، 58 (3): صفحه 503 تا 515.

- میريعقوب زاده م. ح. و قنبرپور م. ر. 1389. بررسي کاربرد نقشه هاي پوشش برفي حاصل از تصاوير ماهواره ايMODIS در مدلسازي رواناب ذوب برف )مطالعه موردي: حوزه آبخیز سد کرج(.  فصل‌نامه علوم زمین. سال نوزدهم، شماره 76 ، صفحه 141 تا 148.

- نجف زاده ر.  ابريشمي الف. تجريشي م. طاهري ح. 1383. شبيه سازي جريان رودخانه با مدل ذوب  برف. مجله آب و فاضلاب شماره 12.

- وفاخواه م. محسنی ساروی م. مهدوی م. و علوی پناه س.ک. 1390. مقایسه سطح پوشش برف در تصاویر ماهواره‌ی نوآ و سنجنده مودیس (مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان). پژوهش‌های آبخیزداری، شماره 92. صفحه 80 تا 94.

- Crawford C. J. 2015. MODIS Terra Collection 6 fractional snow cover validation in mountainous terrain during spring snowmelt using Landsat TM and ETM+. Hydrological Processes 29, 128-138.

- Dozier J. and Painter T.H .2004. Multispectral and hyper spectral remote sensing of alpine snow properties. Annual Review of Earth and Planetary Sciences 32: 465-494.

- Dozier J. 2000. Remote Sensing of Alpine Snow Cover Invisible and Near-Infrared remote sensing of alpine snow properties, Annual Reviews of Earth and Spectroradiometer) MODIS (data, Proceedings of the 57th Eastern Snow Conference, May 17–19, 2000, Syracuse, NY, 171– 183.

- Hall D.K. Riggs G.A. Salomonson V.V. DiGirolamo N. E. and Bayer K.J. 2002. MODIS snow-cover products. Remote Sensing of Environment, 83, 181–194.

- Klein A.G. and Barnett A.C. 2003. Validation of daily MODIS snow cover maps of the Upper Rio Grande River Basin for the 2000–2001 snow year Remote Sensing of Environment, 86(2), 162– 176.

- Klein A.G. Hall D.K. and Riggs G.A. 1998. Improving snow cover mapping in forests through the use of a canopy reflectance model, Hydrological Processes, 12:1723-1744.

- Marsh P. and Woo M.K. 1985. Melt water movement in natural heterogeneous snow covers, Water Resource, Vol. 21, pp. 1710-1716.

- Rango A. Walker A.E. and Goodison B.E. 2000.Snow and ice. In Remote Sensing in Hydrology and Water Management, Schultz GA, Engman ET (eds). Springer-Verlag: 239-262.

- Townshend J.R.G. 1992. Land cover. International Journal of Remote Sensing, no. 13, 1319– 1328.

Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR)

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)

Originally known as EOS AM-1. The name "Terra" comes from the Latin word for Earth.

Originally known as EOS PM-1. The name "Aqua" comes from the Latin word for water.

Multispectral Scanner (MSS)

Thematic Mapper (TM)

Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+)

Snow Telemetry

Normalized Difference Snow Index (NDSI)

World Reference System, WRS

Landsat Ground Processing System, LGPS