پهنهبندی مکانی و زمانی شوری آبهای زیرزمینی در کاهش عملکرد محصول برنج

(مطالعه موردی: نوار ساحلی استان گیلان)

هدیه پوریزدانخواه1، علی شاهنظری2 و محمدرضا خالدیان3

1دانشجوی دکترای مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

h_pyazdankhah@yahoo.com

2دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، aliponh@yahoo.com

3دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان، khaledian@guilan.ac.ir

# چکیده

شناخت بیشتر از کیفیت آبهای موجود در هر منطقه جهت تولید محصول مقرون بهصرفه و با بازدهی بالا نیاز است. در این تحقیق، شوری (EC) آبهای زیرزمینی 73 حلقه چاه مربوط به شرکت آب منطقهای استان گیلان، هم به صورت مکانی و هم زمانی در نوار ساحلی استان گیلان به مساحت 4285 کیلومترمربع برای دورههای شش ماهه از نیمه دوم سال 1381 تا پایان سال 1393، با استفاده از نرمافزار ArcGIS و روش کریجینگ معمولی پهنهبندی شد. روند تغییرات مساحت در هر یک از محدودههای عملکرد محصول برنج (رقم هاشمی) متأثر از شوری با استفاده از آزمون من-کندال و تخمینگر شیب سِن برآورد شد. نتایج نشان داد که شوری آبهای زیرزمینی نوار ساحلی استان گیلان در حد قابل قبول برای حصول عملکرد بالای 80 درصد برنج است که در نقشههای پهنهبندی، کاهش عملکرد متأثر از شوری آبهای زیرزمینی در قسمتهای مرکزی و مرکزی متمایل به شرق مشاهده شد. در بعضی از سالهای بررسی شده در کل نوار ساحلی، کیفیت آب بسیار مطلوب بود که با  بررسی بارندگی در دورههای شش ماهه میتوان علت را تا حدودی نشت به سفرههای آبهای زیرزمینی در سالهای آتی بعد از بارندگی دانست. نتایج آزمون من-کندال نشان داد که مساحت تحت عملکرد 100درصد و 100-90درصد برنج در سطح 95درصد 
معنیدار است، بنابراین با استفاده تخمینگر شیب سِن برای هر دو بازه در نیمههای اول و دوم سال روابطی ارائه شد که نشان دادند حداکثر تا سال1400 (2021م)، شوری آبهای زیرزمینی عامل محدود کنندهای در کسب محصول صد درصد در نوار ساحلی استان گیلان نخواهد بود.

کلمات کليدي: استان گیلان، آزمون من-کندال، تخمینگر شیب سِن، کریجینگ معمولی، نوار ساحلی دریای خزر.

مقدمه:

تأمین آب با کیفیت مناسب جهت تولید محصول بیشتر یکی از اهداف مهم جهت دستیابی در کشاورزی امروز است. بنابراین شناخت بیشتر از کیفیت آبهای موجود در هر منطقه جهت تولید محصول مقرون بهصرفه و با بازدهی بالا نیاز است. بررسی دقیقتر این امر مستلزم بررسی در دورههای زمانی گستردهتر و همچنین تغییرات مکانی منابع آب موجود در منطقه است. یکی از مهمترین منبع تامین آب کشاورزی در کشور ایران و  به خصوص در استان گیلان را، آبهای زیرزمینی تشکیل میدهند که توسط چاهها مورد بهرهبرداری قرار میگیرند. از اینرو شناخت پارامترها و ویژگیهای 
آبهای زیرزمینی از اهمیت ویژهای برخوردار است. برای شناخت و بررسی تغییرات مکانی پارامترهای کیفی آب، نیاز به پهنهبندی این پارامترها در محدودهی مورد مطالعه است و میتوان با استفاده از روشهای آماری روندیابی و وضعیت کیفی منابع آب زیرزمینی را پیشبینی نمود.

در دشت ارسنجان استان فارس، جهت تعیین مناسبترین روش زمینآمار در تهیه نقشه تغییرات PH و TDS 
آبهای زیرزمینی، با استفاده از نرمافزار ArcGIS روشهای میانیابی کریجینگ ساده، کریجینگ معمولی، وزن دادن معکوس و تابع پایهای شعاعی با یکدیگر مقایسه شدند و در نهایت، ضمن رسم نیمتغییرنما، روش کریجینگ ساده برای TDS و روش کریجینگ معمولی برای PH به عنوان بهترین روش انتخاب شد و نقشه همتراز PH و TDS آبهای زیرزمینی رسم شد (شعبانی، 1389).

در طی یک مطالعه موردی در خرمآباد، پارامترهای کیفیت شیمیایی آب رودخانه چمانجیر در یک دورهی 42 ساله با استفاده از روش ویلکاکس جهت طبقهبندی کیفیت آب و روش ناپارامتری من-کندال جهت روندیابی، بررسی شدند، که درنتیجه آب مورد مطالعه برای کشاورزی مورد قبول و روند صعودی تغییرات املاح محلول، نشاندهندهی کاهش کیفیت آب و افزایش املاح محلول در این رودخانه بود (سلیمانیساردو و همکاران، 1392).

در تحقیقی در ترکیه، توزیع مکانی و زمانی شوری آبهای زیرزمینی، طی سالهای 2010-2004 با استفاده از نرمافزارArcGIS  و با استفاده از روش درونیابی کریجینگ معمولی، ضمن انتخاب بهترین نیم تغییرنما برای هر سال، پهنه بندی شد و با در نظر گرفتن شوری 5 دسیزیمنس بر متر به عنوان حد آستانه شوری، مناطق با آسیب پذیری بیشتر با روش کریجینگ شاخص بدست آمد (Arslan, 2014).

در تحقیق دیگری برای بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی در دشت ارومیه، در طی سه سال متوالی، در 57 چاه اندازهگیری سطح آب زیرزمینی انجام شد. با استفاده از روش میانیابی کریجینگ و مدل نیمتغییرنمای کروی، نقشه پهنه بندی رسم شد و نتایج نشان داد که در 1360 هکتار از اراضی، سطح آب چاهها به 28 الی 30 متر کاهش یافته است و با این وصف، سطح آب زیرزمینی به بیش از 3متر کاهش یافته است. بیشتر مساحت منطقه دارای سطح آب زیرزمینی بیش از 3 متر بود که مشکل جدی برای بهرهبرداریهای زراعی محسوب می‌شود (سکوتی اسکوئی و همکاران، 1389).

در استان مازندران سه روش درونیابی با ArcGIS جهت پهنهبندی پارامترهای EC، TDH، SAR، TH، Cl- و SO42-  با داده برداری در پاییز و بهار سال 2004 با نمونه برداری از 23 حلقه چاه بررسی و پس از پهنهبندی مناطق با کیفیت آب آلوده شناسایی شد (Karandish & Shahnazari, 2014). هدف از این تحقیق، پهنهبندی مکانی و زمانی شوری (EC) بر مبنای میزان کاهش عملکرد برنج (رقم هاشمی)  در نوار ساحلی،  با استفاده از نرم افزار ArcGIS و تعیین روند و پیشبینی وضعیت در سالهای آتی است.

روش پژوهش:

معرفی محدودهی مطالعه

ناحیه نوار ساحلی استان گیلان بین مدارهای 88/36 تا 45/38 درجه شمالی و مدارهای 73/48 تا 61/50 درجه طول شرقی قرار گرفته است. این منطقه، دشت ساحلی استان گیلان را به مساحت 4285 کیلومترمربع را شامل 
میشود، شکل 1 محدودهی مورد مطالعه و موقعیت چاهها را نشان میدهد. اقلیم منطقه معتدل و مرطوب است و میانگین بارندگی استان گیلان 1359 میلیمتر است (Anonymous, 2012). شوری (EC) آبهای زیرزمینی برای 73 حلقه چاه مربوط به سازمان آب منطقهای استان گیلان در طی 25 بازه زمانی به صورت شش ماهه از نیمه دوم سال 1381 تا پایان سال 1393 خورشیدی در نظر گرفته شد. میانگین پارامترهای کیفی منطقه نوار ساحلی نیز محاسبه شد که مقادیر TDS، SAR، PH و EC به ترتیب برابر با 8/461 میلیگرم بر لیتر، 26/1، 56/7  و 73/0 دسی زیمنس بر متر برآورد شد. الگوی کشت در منطقه گیاه برنج و به خصوص رقم هاشمی میباشد و با توجه به محدودیت آب سطحی در منطقه، از طریق برداشت از چاههای کشاورزی موجود در منطقه و انتقال آبهای زیرزمینی به مزرعه به صورت غرقابی آبیاری میشوند.

شکل1- نقشه نوار ساحلی در استان گیلان (ایران) و موقعیت چاههای نمونهبرداری و  موقعیت مرداب انزلی در نقشه استان گیلان

روند بررسی دادهها

تجزیه و تحلیل دادههای مورد نظر که شامل 25 مجموعه داده بود در چهار مرحله انجام شد؛ ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف در سطح معنیداری 5 درصد با نرمافزار SPSS 11.5 بررسی گردید و درصورت نرمال نبودن، نرمال سازی شد؛ دوم، بهترین نیمتغییرنما با در نظر گرفتن بالاترین همبستگی از بین 11 روش Circular، Spherical، Gaussian، Rational Quadratic، Tetraspherical، Pentaspherical، Exponential، Hole Effect، K-Bessel، J-Bessel وStable  با استفاده از ابزار Geostatistical wizard موجود در نرمافزار ArcGIS 9.3 برای هر مجموعه داده در روشهای درونیابی کریجینگ معمولی انتخاب شد؛ سوم، تخمین مقادیری شوری در نقاطی که اندازهگیری وجود نداشت با روش درونیابی کریجینگ معمولی و تهیه نقشه پهنهبندی برای دورههای شش ماهه و در نهایت، با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال معنیدار بودن روند مساحتهای تحت شوریهای طبقه بندی شدهی آبهای زیرزمینی بررسی شد و در صورت معنیدار بودن روند، با استفاده از تخمینگر شیب سِن، وضعیت مساحت تحت شوریهای مختلف در سالهای پیشرو برآورد گردید.

تعیین حدود نقشه پهنهبندی

از آنجایی که هدف پهنهبندی شوری با تعیین نقاط با عملکردهای مختلف گیاه برنج تحت تأثیر شوری آبهای زیرزمینی بود، نمودار میزان کاهش عملکرد نسبت به شوریهای مختلف برای گیاه برنج (رقم هاشمی) در این منطقه در نظر گرفته شد. حد آستانه شوری برای اکتساب عملکرد محصول صد در صد برابر با شوری یک دسی زیمنس بر متر برآورد شد و کاهش عملکرد نسبت به شوری به صورت یک تابع درجه دو (y=1.8677x2-29.996x+126.8) با ضریب تبیین 9867/0 ارائه گردید (Rezaei et al., 2013 ). بر اساس این فرمول، برای تعیین نقشه پهنهبندی شوری منطقه با روش کریجینگ معمولی، شوریهای 00/1، 34/1، 75/1 و 19/2 به عنوان مرزهای پهنهبندی در نظر گرفته شد که به ترتیب عملکردهایی برابر با 100، 90، 80 و 70 درصد را شامل میشود.

تجزیه و تحلیل آماری

برای انتخاب بهترین نیمتغییرنما، از نمایه نسبت واریانس اثر قطعهای به آستانه (C0C0+C) استفاده شد که 
نشاندهنده میزان همبستگی نیمتغییرنما با دادههای موجود است. چنانچه مقدار نمایه کمتر از 25 درصد باشد نشاندهنده همبستگی بالا، مقادیر بین 25 تا 75 درصد نشاندهندهی همبستگی متوسط و مقادیر بیشتر از 75 درصد نشاندهنده همبستگی ضعیف است (Dash et al., 2010). بر این اساس بهترین نیمتغییرنما با درنظر گرفتن کمترین مقدار این نمایه برای هر نیمسال انتخاب شد.

پس از انتخاب بهترین نیمتغییرنما، نمایههای میانگین خطای پیشبینی (ME)، ریشهی دوم میانگین مربع خطا (RMSE)، میانگین خطای استاندارد (ASE)، میانگین خطای استاندارد شده (MSE) و ریشهی دوم میانگین خطای استاندارد شده (RMSSE) حاصل از اعتبارسنجی متقابل که از طریق نرمافزار ArcGIS 9.3  برای هر نیمتغییرنما در هر نیمسال برآورد شد که روابط این نمایهها به ترتیب به صورت روابط 1 تا 5 ارائه میگردد. برای داشتن یک پیشبینی دقیق و معتبر باید مقدار MSE نزدیک به صفر، ME، RMSE، ASE حداقل ممکن و RMSSE نزدیک به یک باشد.  این نمایهها به این صورت تعریف میشوند (Johnstone et al.,2001):

ME=i=1nZ*xi-Zxin                                                                                                                                      (1)

ASE=i=1nσxin                                                                                                                                              (2)

MSE=i=1nZ*xi-Zxi/σxin                                                                                                                           (3)

RMSE=i=1nZ*xi-Zxi2n                                                                                                                             (4)

RMSSE=i=1nZ*xi-Zxi/σxi2n                                                                                                                  (5)

که در آنها Z*(xi) مقدار پیشبینی شده، Z(xi) مقدار اندازهگیری شده، (xi)σ خطای استاندارد پیشبینی در مکان (xi) و n تعداد مشاهدات است.

آزمون من- کندال و تخمینگر شیب سِن

آزمون ناپارامتری من-کندال (kendall, 1975; mann, 1945) یکی از متداولترین و پرکاربردترین  روشهای ناپارامتری تحلیل روند است. در این آزمون چنانچه مقدار │Z│ ≤ 96/1 نشان دهنده معنیدار بودن روند در سطح 95 درصد میباشد. تخمینگر شیب سن  (Theil, 1992; Sen, 1968) شاخصی بسیار کاربردی در آزمون من-کندال است که مقدار شیب روند یکنواخت در سری دادهها را نشان می دهد. به منظور بررسی روند تغییرات شوری آبهای زیرزمینی از نیمه دوم سال 1381 تا پایان سال 1393 ابتدا مساحتهای تحت هر محدودهی شوری براساس میزان محصول برنج با
 نرمافزار ArcGIS 9.3 محاسبه و سپس از آزمون من-کندال و تخمینگر شیب سن استفاده شد.

بحث و نتایج:

برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف-اسمیرنف موجود در نرمافزار SPSS در سطح
معنیداری 5 درصد استفاده شد که نتایج حاصل در جدول 1 و 2 به ترتیب برای نیمه اول و نیمه دوم سالهای مورد بررسی آورده شده است. نتابج نشان داد که در هیچ یک از 25 مجموعه داده، توزیع نرمال نبوده و در نتیجه از توزیع لگاریتم نرمال دادهها در نرمافزار ArcGIS 9.3 استفاده شد.

جدول 1- نتایج بررسی نرمال بودن دادهها با استفاده روش کلموگروف-اسمیرنوف در نرمافزار SPSS برای نیمهی اول سالهای مورد بررسی

| سال | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آماره | 139/0 | 171/0 | 136/0 | 171/0 | 114/0 | 158/0 | 177/0 | 153/0 | 140/0 | 151/0 | 196/0 | 201/0 |
| df | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Signific | n.s011/0 | n.s000/0 | n.s015/0 | n.s000/0 | n.s075/0 | n.s002/0 | n.s000/0 | n.s003/0 | n.s010/0 | n.s004/0 | n.s000/0 | n.s000/0 |

n.s، * و ** به ترتیب به معنای عدم نرمال و نرمال در سطحح پنج و یک درصد است

جدول 2- نتایج بررسی نرمال بودن دادهها با استفاده روش کلموگروف-اسمیرنوف در نرمافزار SPSS برای نیمهی دوم سالهای مورد بررسی

| سال | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آماره | 132/0 | 131/0 | 124/0 | 208/0 | 226/0 | 154/0 | 152/0 | 175/0 | 175/0 | 211/0 | 178/0 | 177/0 | 167/0 |
| Df | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Signific | n.s020/0 | n.s022/0 | n.s038/0 | n.s000/0 | n.s000/0 | n.s003/0 | n.s003/0 | n.s000/0 | n.s000/0 | n.s000/0 | n.s000/0 | n.s000/0 | n.s001/0 |

n.s، * و ** به ترتیب به معنای عدم نرمال و نرمال در سطحح پنج و یک درصد است

برای هر نیمسال در روش کریجینگ معمولی، 11 روش نیمتغییرنما رسم شد و مقدار نمایه نسبت اثر قطعهای به آستانه برآورد گردید و کمترین مقدار نمایه به عنوان بهترین روش انتخاب شد. جداول 3 و 4 به ترتیب برای نیمسالهای اول و دوم، مدلهای نیمتغییرنمای انتخابی، نسبت اثر قطعهای به آستانه و شعاع تأثیر را در هر سال ارائه میدهد.

جدول 3- پارامترهای مدل نیم تغییرنما در کریجینگ معمولی برای نیمه اول سالهای مورد بررسی

| سال | مدل | اثر قطعهای | حد آستانه | شعاع تأثیر (Km) | نسبت واریانس قطعهای به آستانه (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1382 | Gaussian | 561/0 | 985/0 | 6/159 | 01/57 |
| 1383 | Gaussian | 587/0 | 009/1 | 6/159 | 18/58 |
| 1384 | Gaussian | 572/0 | 950/0 | 6/159 | 19/60 |
| 1385 | Gaussian | 194/1 | 545/1 | 6/159 | 28/77 |
| 1386 | Gaussian | 552/0 | 932/0 | 6/159 | 21/59 |
| 1387 | Circular | 523/0 | 922/0 | 6/159 | 76/56 |
| 1388 | Exponential | 467/1 | 759/2 | 6/159 | 19/53 |
| 1389 | Exponential | 081/0 | 262/0 | 6/159 | 14/31 |
| 1390 | Circular | 262/1 | 040/3 | 2/14 | 51/41 |
| 1391 | Gaussian | 017/1 | 179/1 | 6/159 | 23/86 |
| 1392 | Rational Quardratic | 068/1 | 366/2 | 7/27 | 11/45 |
| 1393 | Exponential | 151/0 | 981/2 | 2/28 | 07/5 |

جدول 4- پارامترهای مدل نیم تغییرنما در کریجینگ معمولی برای نیمه دوم سالهای مورد بررسی

| سال | مدل | اثر قطعهای | حد آستانه | شعاع تأثیر (Km) | نسبت واریانس قطعهای به آستانه (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1382 | Gaussian | 561/0 | 985/0 | 6/159 | 01/57 |
| 1383 | Gaussian | 587/0 | 009/1 | 6/159 | 18/58 |
| 1384 | Gaussian | 572/0 | 950/0 | 6/159 | 19/60 |
| 1385 | Gaussian | 194/1 | 545/1 | 6/159 | 28/77 |
| 1386 | Gaussian | 552/0 | 932/0 | 6/159 | 21/59 |
| 1387 | Circular | 523/0 | 922/0 | 6/159 | 76/56 |
| 1388 | Exponential | 467/1 | 759/2 | 6/159 | 19/53 |
| 1389 | Exponential | 081/0 | 262/0 | 6/159 | 14/31 |
| 1390 | Circular | 262/1 | 040/3 | 2/14 | 51/41 |
| 1391 | Gaussian | 017/1 | 179/1 | 6/159 | 23/86 |
| 1392 | Rational Quardratic | 068/1 | 366/2 | 7/27 | 11/45 |
| 1393 | Exponential | 151/0 | 981/2 | 2/28 | 07/5 |

نتایج جداول 3 و 4 نشان داد که همبستگی مکانی بین دادهها و نیمتغییرنمای انتخابی در تمام موارد به جز نیمه اول سالهای 1385 و 1391 قوی و متوسط هستند. دقت نقشهها با استفاده از نمایههای ارزیابی متقابل پیشنهادی مدل ArcGIS مورد بررسی قرار گرفت که جدول 5 و 6 مقادیر نمایههای آماری میانگین خطای پیشبینی (ME)، ریشهی دوم میانگین مربع خطا (RMSE)، میانگین خطای استاندارد (ASE)، میانگین خطای استاندارد شده (MSE) و ریشهی دوم میانگین خطای استاندارد شده (RMSSE) حاصل از اعتبارسنجی متقابل را برای نیمتغییرنمای انتخابی در هر سال و به ترتیب برای نیمسالهای اول و نیمسال دوم ارائه میدهند.

جدول 5- نمایههای آماری حاصل از اعتبارسنجی متقابل در روش کریجینگ معمولی برای نیمه اول سالهای مورد بررسی

| سال | ME | RMSE | ASE | MSE | RMSSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1382 | 083/0 | 936/0 | 783/0 | 021/0 | 202/1 |
| 1383 | 012/0 | 932/0 | 801/0 | 016/0 | 172/1 |
| 1384 | 009/0 | 936/0 | 790/0 | 014/0 | 192/1 |
| 1385 | 008/0- | 254/1 | 138/1 | 006/0- | 110/1 |
| 1386 | 003/0 | 926/0 | 776/0 | 007/0 | 200/1 |
| 1387 | 001/0 | 915/0 | 773/0 | 006/0 | 185/1 |
| 1388 | 011/0- | 586/1 | 337/1 | 007/0- | 168/1 |
| 1389 | 001/0- | 376/0 | 335/0 | 005/0 | 114/1 |
| 1390 | 012/0- | 598/1 | 533/1 | 006/0- | 048/1 |
| 1391 | 072/0 | 053/1 | 048/1 | 069/0 | 003/1 |
| 1392 | 028/0 | 630/1 | 330/1 | 017/0 | 178/1 |
| 1393 | 002/0 | 703/1 | 169/1 | 007/0- | 538/1 |

جدول 6- نمایههای آماری حاصل از اعتبارسنجی متقابل در روش کریجینگ معمولی برای نیمه دوم سالهای مورد بررسی

| سال | ME | RMSE | ASE | MSE | RMSSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1381 | 007/0 | 948/0 | 790/0 | 012/0 | 203/1 |
| 1382 | 009/0 | 903/0 | 770/0 | 014/0 | 181/1 |
| 1383 | 011/0 | 932/0 | 792/0 | 016/0 | 185/1 |
| 1384 | 006/0 | 299/1 | 152/1 | 006/0 | 130/1 |
| 1385 | 014/0 | 942/0 | 797/0 | 020/0 | 190/1 |
| 1386 | 010/0 | 417/0 | 404/0 | 029/0 | 032/1 |
| 1387 | 023/0 | 850/0 | 672/0 | 030/0 | 208/1 |
| 1388 | 002/0- | 351/0 | 324/0 | 002/0 | 082/1 |
| 1389 | 028/0 | 515/1 | 243/1 | 016/0 | 194/1 |
| 1390 | 001/0 | 227/1 | 962/0 | 002/0 | 266/1 |
| 1391 | 162/0 | 509/1 | 585/1 | 089/0 | 914/0 |
| 1392 | 039/0 | 571/1 | 000/1 | 016/0 | 414/1 |
| 1393 | 035/0 | 320/1 | 192/1 | 030/0 | 103/1 |

مساحت تحت هر عملکرد برنج متأثر از شوری با نرمافزار ArcGIS برآورد شد و نتایج حاصل به صورت درصدی از کل مساحت نوار ساحلی در جداول 7 و 8 به ترتیب برای نیمسالهای اول و دوم ارائه گردید که تواماً به صورت نمودار در شکل 2 برای نشان دادن روند تغییرات درصد مساحت نوار ساحلی تحت هر بازهی عملکرد نسبت به نیمسالهای مورد بررسی ارائه میگردد.

جدول 7- مساحت تحت هر محدودهی عملکرد در نیمه اول سالهای مورد بررسی به صورت درصدی از کل مساحت نوار ساحلی

| سال | 100% | %100-90 | %90-80 | %80-70 | 70% ≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1382 | 69/81 | 87/17 | 44/0 | 0 | 0 |
| 1383 | 29/80 | 60/18 | 11/1 | 0 | 0 |
| 1384 | 98/83 | 02/16 | 0 | 0 | 0 |
| 1385 | 17/93 | 83/6 | 0 | 0 | 0 |
| 1386 | 09/83 | 91/16 | 0 | 0 | 0 |
| 1387 | 73/80 | 27/19 | 0 | 0 | 0 |
| 1388 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1389 | 29/86 | 71/13 | 0 | 0 | 0 |
| 1390 | 18/89 | 82/10 | 0 | 0 | 0 |
| 1391 | 48/85 | 52/14 | 0 | 0 | 0 |
| 1392 | 95/96 | 05/3 | 0 | 0 | 0 |
| 1393 | 88/97 | 10/2 | 0 | 0 | 0 |

جدول 8- مساحت تحت هر محدودهی عملکرد در نیمه دوم سالهای مورد بررسی به صورت درصدی از کل مساحت نوار ساحلی

| سال | 100% | %100-90 | %90-80 | %80-70 | 70% ≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1381 | 25/80 | 25/19 | 50/0 | 0 | 0 |
| 1382 | 17/82 | 78/17 | 05/0 | 0 | 0 |
| 1383 | 20/83 | 67/16 | 13/0 | 0 | 0 |
| 1384 | 76/97 | 24/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1385 | 75/81 | 12/18 | 13/0 | 0 | 0 |
| 1386 | 14/86 | 86/13 | 0 | 0 | 0 |
| 1387 | 89/81 | 11/18 | 0 | 0 | 0 |
| 1388 | 25/88 | 75/11 | 0 | 0 | 0 |
| 1389 | 99/90 | 83/8 | 18/0 | 0 | 0 |
| 1390 | 84/98 | 18/14 | 84/0 | 0 | 0 |
| 1391 | 86/91 | 14/8 | 0 | 0 | 0 |
| 1392 | 08/99 | 92/0 | 0 | 0 | 0 |
| 1393 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

شکل 2- نمودار درصد مساحت تحت هر محدود از شوری آبهای زیرزمینی و متعاقباً کاهش عملکرد محصول برنج در کل سالهای مورد بررسی به صورت شش ماهه.

نتایج جدولهای 7 و 8 و شکل 2 نشان دادند که در دورههای؛ از سال 1384 تا 1385، نیمه اول  سال 1388 و از سال 1391 تا انتهای سال 1393 میزان شوری آبهای زیرزمینی در بهترین وضعیت بوده است، بر این اساس نقشههای پهنهبندی نیمه دوم 1381به عنوان اولین دوره مورد بررسی، نیمه اول 1388 به عنوان بهترین وضعیت، نیمه دوم سال 1390 به عنوان بدترین وضعیت و نیمه دوم سال 1393 به عنوان پایان دورهی مورد بررسی  به عنوان نمونه از بین 25 نقشه پهنهبندی در شکل 3 ارائه شده است.

| نیمه دوم 1381به عنوان اولین دوره مورد بررسی | نیمه اول 1388 به عنوان بهترین وضعیت |
| --- | --- |
| نیمه دوم سال 1390 به عنوان بدترین وضعیت | نیمه دوم سال 1393 به عنوان پایان دورهی مورد بررسی |

شکل 3- نمونهای از نقشههای پهنهبندی براساس درصد عملکرد محصول برنج متآثر از شوری در نوار ساحلی استان گیلان با استفاده از روش میانیابی کریجینگ معمولی در نرم افزار ArcGIS 9.3

برای بررسی روند این تغییرات میزان بارندگی در 12 ایستگاه هواشناسی واقع در شهرهای مختلف ساحلی در جداول 9 و 10 بررسی گردید و بیشینه بارندگی در طی این سالها مشخص شد.

جدول 9- مقادیر بارندگی(mm) در12 ایستگاه نوار ساحلی استان گیلان؛  و: بیشترین مقادیر بارندگی در نیمهاول سالهای مورد بررسی

| کیاشهر | چمخاله | آستانه | دیناچال | رشت | شلمان | چابکسر | رضوانشهر | خرجگیل | آستارا | هشتپر | باش محله لندویل | سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1109 | 965 | 947 | 5/780 | 780 | 5/877 | 5/666 | 5/695 | 6/742 | 5/780 | 7/640 | 795 | 1382 |
| 1029 | 5/711 | 888 | 593 | 5/674 | 5/847 | 5/914 | 705 | 7/510 | 5/627 | 9/672 | 5/501 | 1383 |
| 5/1066 | 880 | 974 | 5/726 | 5/1011 | 820 | 5/983 | 5/932 | 4/685 | 5/915 | 450 | 837 | 1384 |
| 769 | 649 | 645 | 5/506 | 565 | 583 | 518 | 5/549 | 2/542 | 635 | 629 | 5/487 | 1385 |
| 1079 | 2/758 | 5/848 | 5/747 | 5/870 | 5/673 | 839 | 805 | 9/685 | 5/850 | 1/496 | 5/719 | 1386 |
| 798 | 5/593 | 5/669 | 498 | 5/676 | 7/633 | 515 | 5/605 | 9/553 | 550 | 3/718 | 511 | 1387 |
| 5/1070 | 3/794 | 890 | 5/845 | 5/830 | 965 | 944 | 973 | 4/925 | 864 | 8/440 | 1083 | 1388 |
| 893 | 704 | 5/741 | 5/864 | 5/707 | 678 | 5/632 | 5/784 | 634 | 699 | 4/991 | 859 | 1389 |
| 1246 | 836 | 5/893 | 5/685 | 810 | 5/592 | 5/818 | 5/797 | 4/623 | 800 | 6/612 | 5/748 | 1390 |
| 5/1572 | 5/1167 | 1226 | 975 | 5/1284 | 1047 | 1010 | 1041 | 2/859 | 5/893 | 8/439 | 5/795 | 1391 |
| 5/833 | 823 | 5/883 | 784 | 5/906 | 5/699 | 776 | 5/934 | 642 | 626 | 4/756 | 5/776 | 1392 |
| 1255 | 977 | 5/1076 | 5/814 | 5/875 | 834 | 875 | 1151 | 8/821 |  | 4/552 | 5/869 | 1393 |

جدول10- مقادیر بارندگی(mm) در12 ایستگاه نوار ساحلی استان گیلان؛  و: بیشترین مقادیر بارندگی در نیمه دوم سالهای مورد بررسی

| کیاشهر | چمخاله | آستانه | دیناچال | رشت | شلمان | چابکسر | رضوانشهر | خرجگیل | آستارا | هشتپر | باش محله لندویل | سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | 5/280 | 330 | 5/528 | 428 | 302 | 5/250 | 5/443 | 1/541 | 5/477 | 383 | 498 | 1381 |
| 5/552 | 5/599 | 5/611 | 640 | 5/534 | 5/683 | 705 | 5/682 | 2/612 | 574 | 5/424 | 5/625 | 1382 |
| 5/594 | 5/467 | 591 | 959 | 5/678 | 631 | 744 | 826 | 5/947 | 5/492 | 7/742 | 864 | 1383 |
| 416 | 5/289 | 5/433 | 506 | 5/327 | 344 | 5/406 | 493 | 3/509 | 355 | 5/472 | 5/409 | 1384 |
| 251 | 7/399 | 386 | 755 | 5/413 | 5/409 | 5/583 | 579 | 7/591 | 5/418 | 5/443 | 5/596 | 1385 |
| 387 | 463 | 436 | 5/573 | 5/403 | 567 | 636 | 586 | 2/628 | 5/284 | 2/546 | 473 | 1386 |
| 5/125 | 5/132 | 221 | 5/552 | 5/244 | 5/368 | 589 | 5/429 | 5/615 | 224 | 629 | 327 | 1387 |
| 5.385 | 5/309 | 5/465 | 527 | 5/375 | 5/340 | 426 | 5/503 | 7/563 | 5/528 | 4/401 | 5/663 | 1388 |
| 237 | 7/261 | 5/280 | 5/675 | 5/273 | 5/312 | 5/406 | 615 | 2/670 | 536 | 3/452 | 5/609 | 1389 |
| 5/416 | 276 | 5/418 | 584 | 455 | 365 | 5/407 | 585 | 2/677 | 5/530 | 2/503 | 602 | 1390 |
| 520 | 5/343 | 5/498 | 633 | 463 | 5/591 | 5/640 | 5/513 | 5/692 | 418 | 2/498 | 5/749 | 1391 |
| 5/223 | 5/233 | 5/264 | 5/436 | 5/241 | 281 | 328 | 378 | 2/453 | 5/432 | 2/583 | 5/445 | 1392 |
| 5/173 | 197 | 5/178 | 300 | 5/130 | 191 | 242 | 5/299 | 3/369 |  | 8/420 | 334 | 1393 |

در این سالهای مورد بررسی در جدول 9 و 10، دو سال با مقادیر بیشینه به صورت رنگی مشخص شدند. با توجه به اینکه بیشترین تغییرات در قسمت مرکزی و شرق مشاهده شد، بارندگیها در این مناطق مد نظر قرار گرفته شد که نشان دهندهی بیشینه مقدار بارش در سالهای 1382، 1383 و 1391 بود. میتوان گفت که بارندگی در یک دوره 
میتواند در بالا بردن کیفیت آبهای زیرزمینی در سالهای پیشرو به وسیله نشت به سفرههای زیرزمینی تأثیرگذار باشد اما مسلماً بارندگی و آب و هوا تنها عامل مؤثر نیست و عوامل دیگری مانند ویژگیهای خاک، چشماندازهای طبیعی (McFarlane & Williamson, 2002)، نوع، بافت، لایهبندی خاک و شیب لایههای سطحی و زیرسطحی (Cox & McFarlane ,1995; Moore & McFarlane 1998) نیز تأثیرگذارند و در بعضی مناطق شوری آبهای زیرزمینی را تا حد زیادی میتوان به هوازدگی مواد معدنی و نفوذ آب شور نسبت داد (Yidana et al. 2010).

در کل پهنه بندیها نشان دادند که شوری آبهای زیرزمینی برای حصول عملکرد بالای برنج در نوار ساحلی استان گیلان عامل محدود کننده نیست. در قسمت غربی نوار ساحلی استان در تمام سالها، شوری آبهای زیرزمینی کمتر از حد آستانه شوری برنج (رقم هاشمی) بوده به طوری که عملکرد محصول همواره صد در صد بود. بیشترین شوری که باعث افت عملکرد محصول برنج بوده در قسمت مرکزی و متمایل به شرق نوار ساحلی استان مشاهده شد که طی بررسیهایی که در تحقیق احمدپور و همکاران (Ahmadpour et al., 2015) در زمینه اثر شوری آب دریا و رودخانه سفیدرود بر 
آبهای زیرزمینی استان گیلان انجام شد، نتیجه گرفته شد که همبستگی با فاصله از رودخانه سفیدرود منفی و معنیدار بود و نشاندهندهی اندرکنش این دو منبع بر همدیگر میباشد ولی رابطه همبستگی معنیداری بین هدایت الکتریکی آب زیرزمینی و فاصله از دریا پیدا نشد. برای بررسی روند کیفیت آبهای زیرزمینی نوار ساحلی، ابتدا معنیدار بودن روند با استفاده از آزمون ناپارمتری من-کندال سنجیده شد که نتایج حاصل برای هر محدودهی عملکرد برنج متأثر از شوری 
آبهای زیرزمینی در جدولهای 11 و 12 به ترتیب برای نیمههای اول و دوم سال ارائه میگردد.

جدول 11- نتایج حاصل از معنیدار بودن روند در آزمون من-کندال برای نیمه اول سالهای مورد بررسی

| سری دادهها | سال اول | سال آخر | تعداد (n) | آزمون Z | Signific. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 2003 | 2014 | 12 | 13/2 | * |
| % 100-90 | 2003 | 2014 | 12 | 99/1- | * |
| % 90-80 | 2003 | 2014 | 12 | 82/0- | - |

* نشاندهنده معنیدار بودن روند در سطح 95درصد در آزمون من-کندال است.

جدول 12- نتایج حاصل از معنیدار بودن روند در آزمون من-کندال برای نیمه دوم سالهای مورد بررسی

| سری دادهها | سال اول | سال آخر | تعداد (n) | آزمون Z | Signific. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 2002 | 2014 | 13 | 87/2 | * |
| % 100-90 | 2002 | 2014 | 13 | 87/2- | * |
| % 90-80 | 2002 | 2014 | 13 | 14/1- | - |

* نشاندهنده معنیدار بودن روند در سطح 95درصد در آزمون من-کندال است.

نتایج جداول 11 و 12 نشان میدهند که مساحت تحت عملکرد 100درصد دارای روندی معنیدار و مثبت و مساحت تحت عملکرد 100-90 درصد برنج دارای روندی معنیدار و منفی میباشد. در سایر محدودها روند معنیداری مشاهده نشده است. برای پیش بینی میزان روند از تخمینگر شیب سن استفاده شد که شکل 4 و 5، به ترتیب نمودارهای هر محدوده را در نیمسالهای اول و دوم و روابط برآورد شده از تخمینگر شیب سِن ارائه شده است.

| S= -173/43×(y-2003)+00/791 | S=171/47×(y-2003)+10/3473 |
| --- | --- |

شکل 4- نمودارهای حاصل از تخمینگر شیب سِن و روابط بدست آمده برای نیمهی اول سالهای مورد بررسی (S: مسحت تحت هر محدوده عملکرد و y: سال)

| S= -267/53×(y-2002)+841/824 | S=857/50×(y-2002)+62/3439 |
| --- | --- |

شکل 5- نمودارهای حاصل از تخمینگر شیب سِن و روابط بدست آمده برای نیمهی دوم سالهای مورد بررسی (S: مسحت تحت هر محدوده عملکرد و y: سال)

روابط حاصل نشان دادند که اگر هیچ حادثهی پیشبینی نشدهای رخ ندهد و روند همچنان ادامه یابد حداکثر تا سال 1400 شمسی (2021 میلادی)، شوری آبهای زبرزمینی عامل محدود کننده در کسب عملکرد صد در صد محصول برنج نخواهد بود.

نتیجهگیری:

با توجه به اینکه کشت غالب استان گیلان برنج است، در این تحقیق برای بررسی میزان شوری آبهای زیرزمینی نوار ساحلی استان، حد آستانه شوری برای برنج  (رقم هاشمی) که یک دسی زیمنس بر متر بود به عنوان حد دستیابی به عملکرد محصول صد درصد در نظر گرفته شد، نتایج نشان داد که درکل، شوری آبهای زیرزمینی نوار ساحلی استان گیلان در حد قابل قبول برای حصول عملکرد بالای80 درصد برنج در طی 25 دورهی شش ماهه مورد بررسی بود. در بعضی از سالهای مورد مطالعه در کل نوار ساحلی، کیفیت آب بسیار مطلوب بود که با بررسی بارندگی در دورههای شش ماهه میتوان علت را تا حدودی نشت به سفرههای آبهای زیرزمینی در سالهای آتی بعد از بارندگی دانست، هر چند عوامل بسیار زیادی دخیل هستند که نیاز به بررسی بیشتر است. با  توجه به معنیدار بودن آزمون من-کندال برای مساحتهای تحت عملکرد صد درصد و 100-90 درصد،  شیب روند با استفاده تخمینگر شیب سن برای هر دو بازه در نیمههای اول و دوم سال بدست آمد و روابط حاصل نشان دادند که حداکثر تا سال 1400 (2021 میلادی)، شوری آبهای زیرزمینی عامل محدود کنندهای در کسب محصول صد درصد در نوار ساحلی استان گیلان نخواهد بود. پیشنهاد میشود برای تعیین مناطق با خطر آلودگی بیشتر از روش کریجینگ شاخص در ArcGIS استفاده شود و همچنین طی تحقیقاتی بیلان آب منطقه و کیفیت آبهای ورودی به آبهای زیرزمینی در منطقه مورد بررسی قرار گیرد.

منابع

Ahmadpour. H, Khaledian. M R and Ashrafzadeh. A, “Examine the relationship between salinity groundwater salinity Sefid Rud rivers and the Caspian Sea (Case Study: Gilan),” Third International Symposium on Environment and Water Resources Engineering, 2-3 June, Tehran, Iran, 2015.

Anonymous. Chaharmahal and Bakhtiari Meteorological Administation, 2012. (in site:www.chaharmahalmet.ir, 1/12/2012).

Arslan. H, “Spatial and temporal mapping of groundwater salinity using ordinary kriging and indictor kriging: The case of Bafra Plain, Turkey” Agriculture Water Management, Vol. 113, pp. 57-63, 2012.

Cox. J W and McFarlane. D J, “The causes of water logging in shallow soils and their drainage in southwestern Australia” J. Hydrol., Vol. 167, pp. 175–194, 1995.

Dash. J P, Sarangi. A and Singh. D k, “Spatial variability of groundwater depth and quality parameters in the national capital territory of Delhi” Environmental management, Vol. 45, No. 3, pp. 640-650, 2010.

Johnston, K., Ver Hoef, J. M., Krivoruchko, K. and Lucas, N, Using ArcGIS geostatistical analyst. Vol (380) :Esri Redlands, pp. 273, 2001.

Karandish. F and Shahnazari. A, “Appraisal of the geostatistical methods to estimate Mazandaran coastal ground water quality” Caspian Jornal of Environmental Sciences, Vol. 12, No. 1, pp.129-146, 2014.

Kendall. M G, Rank Correlation Methods: Griffin, London, UK, 1975.

McFarlane. D J and Williamson. D R, “An overview of water logging and salinity in southwestern Australia as related to the ‘Ucarro’ experimental catchment” Agriculture Water Management, Vol. 53, pp. 5-29, 2002.

Mann. H B, “Nonparametric tests against trend” Econometrica: Journal of the Econometric Society, pp. 245-259, 1945.

Moore. G A and McFarlane. D J, “Water logging In: Moore, G. (Ed.), Soil Guide-A Handbook for Understanding and Managing Agricultural Soils” Agriculture Western Australia, South Perth, WA, pp. 94–108, 1998.

Rezaei. M, Davatgar. N, Khaledian. M R and Pirmoradian. N, “Effect of intermittent irrigation with saline water on rice yield in Rasht, Iran” Acta agriculturae Slovenica, Vol. 101, No. 1, pp. 49–57, 2013.

Sen. P K, “Estimates of the regression coefficient based on Kendall's Tau” Journal of the American Statistical Association, Vol. 63, No. 324, pp. 1379-1389, 1968.

Theil. H, “A Rank-Invariant Method of Linear and Polynomial Regression Analysis,” In B. Raj & J. Koerts (Eds.), Henri Theil’s Contributions to Economics and Econometrics (Springer Netherlands), Vol. 23, pp. 345-381, 1992.

Yidana. S M, Banoeng-Yakubo. B and Akabzaa. T M, “Analysis of groundwater quality using multivariate and spatial analyses in the Keta basin, Ghana” Journal of African Earth Sciences, Vol. 58, pp. 220-234, 2010.

- مجتبی سلیمانی ساردو، عباسعلی ولی، رضا قضاوی، حمیدرضا سعیدی گراغانی "آنالیز و روندیابی پارامترهای کیفیت شیمیایی آب؛ مطالعه موردی رودخانه چمانجیر خرمآباد" فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، شماره 12، سال سوم، تابستان 1392، صفحات 95-106.

- رضا سکوتی اسکوئی، علی جباری، عبدالنبی کلاه چی و ابراهیم بروشکه "کاربرد زمین آمار برای بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت ارومیه" مجموعه مقالات همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی.

- محمد شعبانی "تعیین مناسبترین روش زمین آمار در تهیه نقشه ی تغییرات PH و TDH آبهای زیرزمینی ارسنجان" مجله مهندسی آب، سال اول، پاییز 1389، صفحات 47- 58.