بررسی زمین شناسی اقتصادی و ژنز کانسار آهن در منطقه هاویلا (شمال دورود)

محمد الماسی نیا1 ، حسین فراجی2

مجید هارونی3 ، ابراهیم تاجی پور4 و یوسف مرادی5

1 مربی، گروه آموزشی جغرافیا (GIS)، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، صندوق پستی3697 - 19395 ،almasinia78@gmail.com

2دانشجوی دکتری محیط زیست دانشگاه USM،faraji6211@gmail.com

3مجید هارونی، گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دولت آباد، اصفهان، ایران ،majid.harouni@gmail.com

4دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدقزوین، ebrahim.tajipour1366@gmail.com

5گروه مطالعات مدیریت بحران استانداری اصفهان، moradi.usm@gmail.com

# چکیده

منطقه هاویلا در برگه زمین شناسی شازند قرار دارد. سازندهای کرتاسة زیرین این ناحیه، به صورت دگر شیب بر روی سازندهای تریاس بالایی – ژوراسیک قرار گرفته اند. رسوبات آهکی کرتاسة زیرین در بر گیرنده کانسار آهکهای اوربیتولین دار کرتاسه زیرین چین خورده اند. واحدهای کربناتی کانی زایی آهن است. ضخامت متوسط لایه معدنی 30 متر و بیشینه عیار آهن 8/33درصد است. کانه اصلی گوتیت و لیمونیت است. کوارتز و کلسیت نیز اصلی ترین باطله هستند. دگرسانیها در محدوده کانسار ساده بوده و دگرسانیهای دولومیتی، پیریتی، هماتیتی و لیمونیتی غالب اند. کانسار از نوع کانسارهای آتشفشانی- رسوبی (Sedex) با سنگ میزبان کربناته می باشد. شیوة تشکیل کانسار، در یک حوضه رسوبی چینه-بندی شده در محیط پادگانه قاره ای، ابتدا ژل هیدروکسید آهن به همراه سایر کاتیونها نهشته شده است و شرایط رسوبگذاری از نوع احیایی ضعیف می باشد. فرآیندهای دیاژنیک باعث تراکم رسوبات و خروج آب گشته و تبلور گوتیت انجام شده و با ادامه دیاژنز گوتیت به هماتیت تبدیل شده است و نهایتا افق کانه دار دچار تغییر شکلهای تکتونیکی شده و گسترش عدسی مانند توده های معدنی را تکمیل کرده است، پس از آن فرآیندهای هوازدگی سوپرژن باعث شستشوی سولفیدها و کربناتها گشته و به این ترتیب عیار آهن و منگنز افزایش یافته و بافتهای خاص شرایط سوپرژن ایجاد شده اند. فراوانی آهن در سنگ در برگیرنده آهکی قابل توجه است (حدود 12 درصد) که اولاً نشان دهنده آلودگی سنگهای منطقه به آهن است و ثانیاً نقش فرایندهای سوپرژن را در توزیع عناصر اصلی در منطقه مشخص می کند.

کلمات کليدي: مگنتیت.هاویلا.ژئوشیمی.لیمونیت

مقدمه:

با توجه به نیاز روز افزون به مواد خام (اعم از فلزی یا غیر فلزی) و نقش عمده این مواد در رشد و توسعه کشور، شاهد تلاش فراوان و صرف هزینه‌های بالا در جهت اکتشاف این ذخایر معدنی هستیم و فلز آهن به علت مصارف فراوان در صنعت بسیار مورد توجه است.

منطقه هاویلا بخشی از زون دگرگونه سنندج-سیرجان بوده که به لحاظ ساختاری در مجاورت بلافصل زون زاگرس و در منطقه کراش زون قرار دارد و بدلیل حضور کانی‌های آهن‌دار، این منطقه می‌تواند به عنوان یک کانسار مورد توجه قررا گیرد. لیکن این منطقه دارای هیچ‌گونه سوابق مطالعاتی قبلی نیست. در این رساله سعی شده، ضمن مطالعه کانی‌های آهن و خاستگاه ژنتیکی آن نحوه تشکیل و ارتباط آن با سنگهای اطراف مورد بررسی قرار گیرد. این منطقه در زون متالوژنی سنندج-سیرجان واقع شده است تاکنون با توجه به ویژگی‌های زمین شناسی، به نام‌های گوناگونی چون زون سنندج- سیرجان (اشتوکلین، 1968)، ارومیه – اسفندقه (تکین، 1971)، اسفندقه- مریوان (نبوی، 1355)، منوجان – مریوان (هوشمند زاده)، نامگذاری شده است.

روستای هاویلا در برگه زمین شناسی شازند قرار گرفته است. برگه 1:100000  زمین شناسی شازند در جنوب باختر شهر اراک و شمال شهرستان دورود بین طولهای خاوری 49°-49° 30° و عرض های شمالی 30° 30°-34° جای دارد.این زون در اصل جزئی از ایران مرکزی است، اما برخی از ویژگی‌های زمین شناسی آن در مزوزوییک و ترشیاری، آن را از ایران مرکزی جدا می‌کند. این زون در واقع به صورت یک نوار ماگمایی- دگرگونی با روند شمال باختر- جنوب خاور بین زاگرس و ایران مرکزی از ارومیه در شمال باختر تا سیرجان و اسفندقه در جنوب خاور امتداد دارد. در حقیقت مرز شمالی توسط نوار آتشفشانی ارومیه – دختر و فروافتادگی‌های سیرجان، مرودشت، گاوخونی، کویر میقان (شمال اراک)، کفة کبودرآهنگ و دریاچة ارومیه، از ایران مرکزی جدا می‌شود. مرز جنوبی آن نیز گسل راندگی زاگرس است. از نظر فلززایی می‌توان این زون را به سه بخش جنوبی، میانی و شمالی تقسیم کرد.

# زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانی ناحیه مورد مطالعه

برگه زمین شناسی شازند بدلایل زیر، همه ویژگیهای پهنه سنندج- سیرجان را دارد:

1- گسترش سنگهای دگرگونی و فعالیت سنگهای آذرین و چند مرحلهای بودن فرآیند دگرگونی و فعالیت آذرین گرانیتوئیدی Poly-Phase Magmatism & Poly Phase Metamorphism

2- ویژگی شاخص پارهای از تودههای آذرین (Orogenic Type Granite)  بودن آنهاست که به پهنههای کوهزایی مربوط میشوند.

3- قرار گرفتن در لبه شمالی زاگرس مرتفع (High Zagros Intensivly Folded and Thrust Belt)

محل ریفت و تشکیل ژرف دریای Neo- Tethyse در حاشیه جنوب و جنوب باختری این پهنه دگرگونی و آذرین قرار دارد. برون زد تراشههای افیولیتی پوسته اقیانوسی و سنگهای افیولیتی Neo-Tethyse در حاشیه جنوب و جنوب باختری این پهنه دگرگونی در جنوب خاور آبادی شرشر در گستره این برگه، تراشه دونیت سرپانتینیزه در محل زیارتگاه مسلم بن علی در سطح ورقه 1:100000 بروجرد، تراشههای افیولیتی موجود د ر ورقه 1:100000 هرسین و کرمانشاه نشانگر وجود ژرف دریای نئوتتیس در این محل است.

حوضه رسوبی سنگ مادر سنگهای دگرگونی و محل فعالیت تودههای آدرین گرانیتوئیدی حاشیه جنوب باختری صفحه خرد قاره ایران مرکزی در مجاورت و چسبیده به پوسته اقیانوسی در حال تشکیل شاخه جنوبی ژرف دریای Neo-Tethyse بوده است. نهشتههای رسوبی- ولکانیکی تریاس در لبه خرد قاره ایران مرکزی در مجاورت ریفت در حال تشکیل و گسترش بر روی سنگ نهشتههای کربناته پرمین رخساره Platform ایران مرکزی مینشیند. وجود افقهای ولکانیکی دگرگونه در داخل ردیف دگرگونی تریاس پسین که به شیستهای سبز ترمولیت- آکتینولیت، کلریت، اپیدوت و اسفندار تبدیل شدهاند، نشانگر نزدیکی حوضه رسوبی تریاس پسین به محل بازشدگی ریفت میکند که در آن فعالیت ولکانیکی به دلیل نازک شدگی پوسته و آغاز کشش (extension) بمنظور تشکیل ریفت صورت میگرفته است.این کشش که در نهایت منجر به تشکیل ریفت و گسترش و تکامل آن به صورت پوسته اقیانوسی میشود، محدود و منحصر به محل ریفت نیست. بلکه در حاشیه صفحه خرد قاره ایران مرکزی در مجاورت محل ریفت و حاشیه شمال خاوری صفحه عربی در مجاور محل ریفت هم تاثیر گذاشته و سبب پائین افتادگی بخشهایی (Segments) ار حوضههای رسوبی در لبه پوستههای قارهای به موازات محور کافت Neo-Tethyse میشود که تشکیل زیر پهنه (Sub-zone) رادیولاریتهای کرمانشاه به سن تریاس پسین- کرتاسه پسین در حاشیه پهنه زاگرس و انباشته شدن شیل، سیلت و گل سنگهای سنگ مادر سریسیت شیستهای شازند (فیلیتهای همدان)بطور پیوسته و هم شیب بر روی نهشتههای رسوبی- ولکانیک تریاس پسین در حاشیه خرد قاره ایران مرکزی مربوط به همین حوضههای رسوبی پائین افتاده و تحت کشش است.

# روش پژوهش:

فرآیندهای کانی سازی نتیجه مجموعهای از پدیدهها است که دنبال یکدیگر اتفاق میافتند و ممکن است با یکدیگر همپوشی داشته و یا بطور همزمان رخ دهند و پدیدههای بعدی ممکن است فرآیندهای اولیه را مغشوش و مبهم کنند، و برای بازسازی مراحل کانی سازی، که طبیعت آن را بصورت یک نهشته در اختیار ما میگذارد، نیاز به دانستن ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی فازهای مختلف داریم و این مهم از طریق مطالعه میکروسکوپی و تعیین پارازنز مجموعه کانیهایی که حاصل فرآیندهای ژنتیکی واحدی هستند، امکان پذیر است. بطور کلی مطالعات انجام شده بر روی مقاطع نازک و صیقلی و همچنین ساخت و بافت به منظور پی بردن به خصوصیاتی صورت گرفته است که با توجه به آن بتوان در مورد نحوه احتمالی تشکیل و تغییراتی که بعد از تشکیل کانسار رخ داده است به راحتی صحبت نمود. کانیهای موجود در زونهای کانهدار و سنگهای در برگیرنده به دو دسته کانیهای فلزی (کانهها و باطلهها) و غیر فلزی تقسیم میشوند. کانی شناسی محدوده مورد مطالعه با استفاده از مطالعات میکروسکوپی و تجزیه 7 نمونه با روش XRD تعیین شده است که تجزیهها در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران انجام شده است.

بطور کلی ارزیابی ساختی، بافتی و کانی شناسی یکی از روشهای پی جویی ذخایر معدنی میباشد. در این روش بقایای کانیها، اندازه آنها، ارتباط کانی شناسی، نوع کانیهای اولیه و درصد تقریبی آنها مورد بررسی قرار میگیرند. مطالعات بافتی و کانی شناسی، نقش مکمل را در ارزیابی ژئوشیمیایی کانسارها ایفا نموده و در تجزیه و تحلیل مطالعات ژئوشیمیایی سودمند واقع میشوند. با مطالعه کانی شناسی و پاراژنز میتوان اطلاعات مفیدی را در مورد ویژگیهای محیط تشکیل کانسار بدست آورد به همین منظور از نمونههای برداشت شده تعداد 7 مقطع نازک- صیقلی و تعداد 5 مقطع صیقلی تهیه و مطالعه شد.

# پتانسیل معدنی

ناحیه مورد مطالعه از لحاظ معدنی، بویژه از نظر مواد معدنی غیر فلزی، ارزش و اهمیت زیادی دارد. شاید در مورد پارهای از مواد معدنی غیر فلزی از نظر اندازه ذخیره معدنی و مرغوب بودن نوع آن مانند سیلیس، تالک و سنگ چینی از اعتبار بالایی برخوردار باشد و حرف اول را بزند. سیلیس، تالک، فلدسپات و سنگهای کربناته بلورین (سنگ چینی) از مهمترین مواد معدنی غیر فلزی و شیئلیت Scheelite  (Ca Wo4) و طلا در آبرفتهای کوهپایهای آستانه که از مواد حاصل از فرسایش گرانیت و گرانودیوریت آستانه تغذیه میکند، مواد معدنی فلزی ناحیه مورد مطالعه را تشکیل میدهند.

# مطالعات بافتی و کانی شناسی مقاطع نازک و صیقلی

مطالعات بافتی اهمیت بسزایی در مورد شرایط تشکیل کانیها، توالی همزادی آنها، ارتباط کانیها و نحوه تغلیظشان اطلاعات ارزندهای ارائه میکند. بدون مطالعه بافت ذخیره یا نشان معدنی نمی توان بطور قاطع به عنوان یک مرحله غیر قابل اجتناب در فرآیندهای تحقیقاتی اکتشافی و فراوری به آن توجه داشت.بطور کلی دو نوع بافت وجود دارد: بافت اولیه و بافت ثانویه.

آنچه در مطالعه بافت نمونهها مشهود است، حور بافتهای لایهای (نواری)، جانشینی و ثانویه جانشینی در نمونههاست (شکل 4-1). عمدهترین بافت ثانویه، بافت جانشینی است که به صورت بافتهای باقیمانده (Residual texture)، حاشیههای واکنشی (texture replacement) و بافت داربستی (شبکهای) نمایان است. شکل (2) بافت جانشینی از نوع باقیمانده را نشان میدهد. تمرکز و تجمع کانیهای اکسید- هیدروکسید آهن گاه به صورت نوارهایی باند مانند (لایه لایه) و با پیچ و تاب ظاهر شده است که روی نمونه دستی مشاهده میشود (شکل 1). هماتیت بصورت حاشیههای واکنشی در اطراف پیریتهای اولیه بصورت پیشرفت حاشیههای واکنشی و از بین رفتن کریستالهای پیریت اولیه بوده است، که در این حالت پسودومورفهای خود شکلی از هماتیت بجای پیریت اولیه با بافت باقی مانده ملاحظه میشود.

شکل 1: نمایی از حالت نواری و جانشینی در نمونه دستی و مقطع صیقلی. نوارهایی از جنس لیمونیت، هماتیت و گوتیت قابل مشاهده است.

طی فرایندهای ثانویه و تحت شرایط اکسیدی، فاز سولفیدی به اکسیدهای آهن تبدیل گشته است. فاز سیلیکاته نیز به صورت بلورهای درشت و کوچک کوارتز در کنار فاز سولفیدی حور دارد. البته گاهی دانههای پراکنده سولفیدی در میان بخشهای سیلیکاته دیده میشود کربناتها عمدتا شامل بلورهای درشت کلسیت، دولومیت، سیدریت و سایر کربناتهاست.در این بخش به بررسی مقاطع مطالعه شده میپردازیم:

# مطالعات میکروسکوپی مقطع 1H.M :

کانیهای اصلی (بیش از 10 درصد): کوارتز  و کانیهای فرعی (بین 10-2 درصد): کلسیت، کلریت، موسکویت و کانیهای رسی

کانیهای جزئی (کمتر از 2 درصد): اسفالریت

جهت مطالعات کانی شناسی، مقطع نازک- صیقلی از نمونه تهیه و توسط میکروسکوپ نوری پلاریزان Zeiss مدل 2Axioplan با نور انعکاسی و عبوری مورد بررسی قرار گرفت که نتایج این بررسیها در ادامه آمده است. حروف اختصاری کانیها در جدول (1) آورده شده است.

مطالعات انجام شده بر روی مقطع نشان میدهد که کوارتز اصلی نمونه بوده و در حدود 10 درصد نمونه را تشکیل میدهد. قطر اکثر دانههای کوارتز بین 1-2 میلیمتر بوده و فضای بین بلورهای ریز کلسیت پر شده است. فراوانی کلسیت در حدود 5 درصد از کل نمونه است. موسکویت، کلریت و کانیهای رسی پس از کلسیت هر کدام در حدود 3-1 درصد از نمونه را تشکیل میدهند. مقادیر بسیار کمی اسفالریت نیز در این نمونه دیده شده است. میتوان به کلسیتی بودن سنگ اولیه پی برد. (شکل 2)

جدول 1- علائم اختصاری و فرمول شیمیایی کانیها

| فرمول شیمیایی | علائم اختصاری | Mineral Name |
| --- | --- | --- |
| SiO3 | Qtz | Quarez |
| CaCO3 | Cal | Calactie |
| (Mg, Fe)6 (Si,Al)4O10 (OH)8 | Chl | Clinochlore |
| KAl3Si3O10 (OH)3 | Ms | Muscovite |
| ZnS | Sph | Sphalertie |

شکل (2): بلورهای کوارتز با سیمان کلسیتی همراه با کلریت، موسکوویت و اسفالریت (الف) نور عبوری XPL) . (ب) نور انعکاسی (PPL)

# مطالعات میکروسکوپی مقطع 2H.M

کانیهای فرعی (بین 10-2 درصد) : گوتیت وکانیهای جزئی (کمتر از 2 درصد) : هماتیت و مگنتیت

مطالعات انجام شده بر روی مقطع نشان میدهد که کانیهای فلزی کمتر از 5 درصد نمونه را تشکیل میدهند وگوتیت فراوانترین کانی فلزی نمونه است. گوتیت به صورت جانشینی و به صورت ادخالهای ریز در نمونه دیده میشود. فراوانی گوتیت در نمونه در جدول 3 درصد است. در بیشتر موارد گوتیت به طور کامل جانشین کانی قبلی شده اما شکل خارجی بلور حفظ شده است. گوتیت بیشتر به همراه مگنتیت و هماتیت دیده میشود. مشاهدات نشان میدهد که به احتمال زیاد گوتیت جانشین مگنتیت و هماتیت شده است.مگنتیت و هماتیت درصد اندکی از نمونه را تشکیل میدهند که این مقدار کمتر از 2 درصد است.(شکل 3).

شکل (3) الف) گوتیت جانشین مگنتیت شده است (نور انعکاسی PPL). ب) آثار به جا مانده از مگنتیت در گوتیت (نور انعکاسی PPL).

# مطالعات میکروسکوپی مقطع 3H.M

کانیهای جزئی (کمتر از 2 درصد): گوتیت و اکسیدهای آهن

وجود آغشتگی اکسیدهای آهن در نمونه موجب شده که نمونه به رنگ نارنجی دیده شود. تنها کانی فلزی موجود در نمونه گوتیت است. ابعاد بلورهای گوتیت در نمونه کوچکتر از 1/0 میلیمتر است. این کانی به صورت جانشینی و پرکننده فای خالی در نمونه دیده میشود. در حالت جانشینی این کانی جانشین کانیهای قبلی شده ولی سیستم تبلور کانی قبلی مانده است. در حالت پرکننده فضای خالی گوتیت به صورت رگچهای اطراف بلورهای دیگر کانیها را پوشش داده است. (شکل 4).

شکل (4) الف) گوتیت در حالت جانشینی و پرکننده فای خالی (نور انعکاسی PPL). ب) نور انعکاسی متقاطع رنگ نارنجی در زمینه در اثر آغشتگیهای اکسیدهای آهن ایجاد شده است(نور انعکاسی XPL).

# مطالعات میکروسکوپی مقطع 4H.M

کانیهای اصلی (بیش از 10 درصد): دولومیت و کانیهای فرعی (بین 10-2 درصد): کوارتز، کلسیت و کلریت

کانیهای جزئی (کمتر از 2 درصد): گوتیت، پیریت، مگنتیت و هماتیت

مطالعات انجام شده بر روی مقطع نشان میدهد که بیشترین کانی تشکیل دهنده نمونه دولومیت است. این کانی بیشتر به صورت بلورهای درشت با رخهای رومبوئدریک و ماکلهای متناوب در نمونه دیده میشود. این کانی در حدود 80 درصد نمونه را تشکیل میدهد.دیگر کانیهای موجود در نمونه از جمله کوارتز، کلسیت و کلریت به صورت تجمعات بلوری در داخل فضاهای خالی و شکستگیها دیده میشوند. البته در برخی موارد آثار جانشینی و دگرسانی نیز در این کانیها به چشم میخورد. گوتیت بیشترین کانی فلزی در نمونه است و به صورت جانشینی و شکاف پرکن در نمونه دیده میشود. این کانی جانشینی مگنتیت و پیریت شده و شکل بلور آنها را به خود گرفته است. فراوانی این کانی در نمونه کمتر از 3 درصد است. مگنتیت به صورت پراکنده و در داخل شکستگیها دیده میشود. این کانی در برخی موارد به هماتیت و گوتیت تبدیل شده است و در حدود 1 درصد از نمونه را تشکیل میدهد. پیریت دیگر کانی نمونه است که کمتر از یک درصد فراوانی داشته و در بیشتر موارد در حال تبدیل به گوتیت میباشد. حروف اختصاری کانیها در جدول 1 آورده شده است.

جدول 1: علائم اختصاری و فرمول شیمیایی کانیها

| فرمول شیمیایی | علائم اختصاری | Mineral Name |
| --- | --- | --- |
| CaMg (CO3)2 | Dol | Dolomite |
| SiO3 | Qtz | Quartz |
| CaCO3 | Cal | Calcite |
| FeOOH | Gt | Geothite |
| Fe3O4 | Mgt | Magnetite |
| FeS3 | Py | Pyrite |

مطالعات انجام شده بر روی مقاطع 5H.M و 6H.M نشان میدهد که کوارتز کانی اصلی نمونه بوده و در حدود 90 درصد نمونه را تشکیل میدهد. دو نوع کوارتز در نمونه قابل مشاهده است نوع اول که درشت بلور بوده و قطر اکثر بلورها بین 1-2 میلیمتر بوده و آثار جهت یافتگی در اثر دگرگونی در آنها مشاهده است. نوع دوم کوارتزهای ریزدانه هستند که اندازه آنها کمتر از 1/0 میلیمتر است. بیشتر کوارتزها دارای خاموشی موجی هستند که نشان دهنده تاثیر دگرگونی و فشار در منطقه میباشد. فاصله بین بلورهای کوارتز اغلب به وسیله موسکوویت و کانیهای رسی پر شده است این کانیها در حدود 5 درصد از نمونه را تشکیل میدهند. مقادیر کمی کلسیت نیز در داخل فضاهای خالی به صورت رگچه دیده میشود.کانیهای فلزی نظیر اسفالریت، گوتیت و هماتیت به مقدار خیلی کم و در حدود کمتر از 01/0 درصد در نمونه دیده میشوند. حروف اختصاری کانیها در جدول 2 آورده شده است.

جدول 2: علائم اختصاری و فرمول شیمیایی کانیها

| فرمول شیمیایی | علائم اختصاری | Mineral Name |
| --- | --- | --- |
| SiO2 | Qtz | Quartz |
| KAl3Si3O10(OH)2 | Ms | Muscovite |
| CaCo3 | Cal | Calcite |
| ZnS | Sph | Sphalerite |

# کانه زایی و آلتراسیون

کانیسازی آهن در محدوده مورد مطالعه عمدتاً به شکل افقهایی میباشد که موقعیت استراتیگرافی آن تا حد زیادی مشخص بوده و آهکهای اوربیتولیندار کرتاسه زیرین است. مرز افق آهندار با سنگهای کمر پایین خود در اغلب موارد تدریجی است. ضخامت متوسط لایه معدنی گاهی به نیم متر و عیار متوسط آهن 4/45درصد میرسد. درزهها و شکستگیهای همراه با کانهزایی اکثرا از نوع عرضی هستند و درزهای طولی و برشی موجود اندک بوده و از لحاظ کانهزایی قابل توجه نیستند. شکل کلی کانیسازی نیز بصورت لنزهای آهنی منقطع است.

در کل اثرات دگرسانی سنگ میزبان کانیسازی ساده و ظریف بوده و شامل تبلور مجدد، پیریتی شدن، دولومیتی شدن است. گوتیتی شدن و لیمونیتی شدن در محل تماس با سنگ میزبان، با ضخامت زیاد و گسترش فراوان مشاهده میشود، اکسیدهای آهن احتمالا از دگرسانی پیریت نتیجه شدهاند. تبلور مجدد در کانسار سبب تشکیل کلسیت اسپاری از کلسیت میکرو کریستالین و تبلور مجدد کوارتز بلوری از کوارتز میکرو کریستالین شده است. دولومیتی شدن نیز در افقهایی همران کانیسازی آهن در درون آهکهای کرتاسه زیرین صورت گرفته است. بطور کلی تغییر رنگ سنگ درونگیر به ویژه آهکها (قهوهای رنگ شده) یکی از شواهد کانیسازی آهن در منطقه است که در اثر تراوش محلولهای آهن در امتداد سطوح ضعف (درزهها، گسلها، سطوح لایه بندی و ... ) سنگهای رسوبی تغییر رنگ دادهاند و رنگ آنها به قهوهای روشن تا تیره گرایش پیدا کرده است.

توالی کانیها در کانسار:

با مطالعات اشعه ایکس و مقاطع صیقلی و نازک، میتوان توالی مربوط به کانیسازی در محدوده مورد مطالعه را در سه مجموعه کانیشناسی (Mineral assemblage) قرار دارد که به شرح زیر است:

- کانیشناسی سنگهای کربناته درونگیر: دولومیت و کلسیت که در مرحله اول تشکیل شدهاند.

- کانیشناسی ماده معدنی غنی از اکسیدهای آهن: گوتیت، پیریت، اسفالریت، مگنتیت و کوارتز.

- کانیشناسی ناشی از فرایندهای ثانویه: گوتیت، مگنتیت، هماتیت، لیمونیت، کلریت و موسکویت.

جدول شماره 3: توالی پاراژنزی کانیها در کانسار.

| مراحل کانی سازی |  |  |  | کانی ها |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| فرایندهای بعد از کانه زایی | کانه زایی | دیاژنز | رسوبگذاری |  |
|  |  |  |  | پیریت |
|  |  |  |  | کوارتز |
|  |  |  |  | کلسیت |
|  |  |  |  | دولومیت |
|  |  |  |  | اسفالریت |
|  |  |  |  | مگنتیت |
|  |  |  |  | هماتیت |
|  |  |  |  | گوتیت |
|  |  |  |  | لیمونیت |
|  |  |  |  | کلریت |
|  |  |  |  | موسکویت |

بحث و نتایج:

براساس مطالعات اشعه ایکس و مقاطع میکروسکوپی، سنگهای درونگیر بطور عمده از کانیهای کلسیت، دولومیت و کوارتز تشکیل شدهاند و کانیهای رسی (بصورت موسکوویت)، هماتیت، اکسیدهای منگنز، و پیریت نیز حضور دارند ترکیب کانیشناسی عدسیهای معدنی عبارت است از گوتیت، هماتیت، لیمونیت و مگنتیت. کانیهای فرعی عمراه ماده معدنی پیریت، اسفالریت و سرسیت (موسکوویت) میباشند.

بررسیهای صورت پذیرفته جهت مطالعه کانسنگ (مقاطع صیقلی) حاکی از این نکته است که کانهها به شدت تحت تاثیر فرایندهای ثانویه قرار گرفتهاند و بطور کلی کانههای اصلی شامل کانیهای ثانویهای است که در درون، بیرون و اطراف بقایای کانیهای اولیه رسوب کردهاند. غالب کانیهای موجود در زون کانهدار، اکسیدها و هیدروکسیدهای آبدار آهن هستند. کانیسازی در محدوده مورد مطالعه به صورت سین ژنتیک است. و در مرحله کانهزایی سین ژنتیک پیریت تشکیل شده است.

مطالعات ژئوشیمیایی

در مطالعات ژئوشیمیایی چگونگی پراکندگی عناصر در بخشهای گسلی و رگههای معدنی و همچنین ارتباط و همبستگی این عناصر مدنظر میباشد. با این روابط میتوان تا حدودی به محیط و فرایندهای موثر در تشکیل کانسارهای پی برد. مطالعات ژئوشیمیایی ابزاری قدرتمند در اکتشاف کانسارها است (هد نکوئیست و همکاران، 2000). به منظور سنجش فراوانی، چگونگی توزیع و رفتار ژئوشیمیایی آهن، نمونه برداری از افقهای آهندار و زونهای دگرسانیهای صورت گرفته است.

# ژئوشیمی آهن

آهن عنصری است با عدد اتمی 26 و وزن اتمی 85/55 نقطه ذوب آن 1535 و نقطه جوش آن 3000 درجه سانتیگراد است. از نظر فراوانی، آهن چهارمین عنصر تشکیل دهنده پوسته جامد زمین بوده و 2/4 درصد پوسته از این عنصر تشکیل شده است. سنگهای رسوبی در جایی که  مقدار آن بیش از 15 درصد باشد نهشتههای آهندار را تشکیل میدهد. بخش عمده کانسنگ آهن تولید شده در دنیا برای تولید فولاد فرآوری میشود. از این رو نیازهای صنعت فولاد، تاثیر شگرفی بر نوع کانسنگ استخراج شده دارد. آهن از فلزات واسطه و لیتوفیل است و اغلب به عنوان یک عنصر اصلی در کانیهای پوسته یافت میشود. عنصر آهن به دو شکل دو ظرفیتی (آهن فرو) و سه ظرفیتی (آهن فریک) دیده میشود Fe+2. تحت شرایط احیایی و اسیدی بیشتر پایدار است در حالی که Fe+3 در شرایط اکسیدی و قلیایی بیشتر پایدار میباشد. رفتار ژئوشیمیایی آهن را میتوان توسط قوانین گلداشمیت (1958) خلاصه نمود؛ شرایط اکسیدی باعث تهنشینی آهن و شرایط احیایی باعث انحلال آن میشود. شرایط قلیایی باعث تهنشینی آهن و شرایط اکسیدی باعث انحلال آن میشود.

تعداد 7 نمونه از رخنمونهای سنگی برای آنالیز عناصر فلزات پایه و عناصر دیگر به منظور مطالعه رفتار عناصر آزمایشگاه مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران آنالیز شد که نتایج آن در ذیل آورده شده است. (جدول 4).

جدول 4، تجریه 7 نمونه در امتداد افقهای کانهدار به روش ICP

| Zn | Sb | S | Pb | Ni | Mn | Cu | Co | Cd | As | Ag | Mg | Fe | Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | Ppm | Unit |
| 286 | › | 229 | 147 | 16 | 20641 | 384 | 90 | 1.4 | 46.2 | 3 | 2720 | 338508 | H.M1 |
| 398 | 1.03 | 221 | 106 | 16 | 3908 | 5 | 33 | 1.3 | 119.1 | 2 | 2882 | 128469 | H.M2 |
| 258 | 0.62 | 79408 | 246 | 119 | 4170 | 397 | 937 | 13.7 | 4300.3 | 3.4 | 1261 | 230060 | H.M3 |
| 369 | 0.89 | 212 | 98 | 17 | 3707 | 4 | 26 | 1.9 | 87.4 | 1.8 | 2544 | 153544 | H.M4 |
| 179 | › | 285 | 125 | 12 | 10741 | 274 | 70 | 1.6 | 36.2 | 2 | 1750 | 138510 | H.M5 |
| 157.6 | 1.5 | 136.2 | 53.2 | 8.9 | 2112 | 2.5 | 14 | 0.9 | 73.2 | 1 | 1448 | 66785 | H.M6 |
| 62.8 | 0.7 | 162.4 | 52.1 | 7.1 | 1875 | 3.5 | 16.3 | 1.4 | 44.7 | 3.2 | 1652 | 45894 | H.M7 |

پراکندگی و همبستگی عناصر در واحدهای سنگی و رگههای معدنی مورد مطالعه

با توجه به نتایج تجزیه شیمیایی 7 نمونه معروف از بخشهای مختلف، میانگین و بیشینه عناصر به ترتیب عبارتند از: 8/0 ، 3/2 ، 4/3 (ppm) نقره، 36 ، 4300 ، 672 (ppm) آرسنیک، 1 ، 4/3 ، 3/2 (ppm)، 62 ، 398 ، 244 (ppm) روی و 5/4 ، 34 و 15 درصد وزنی آهن است (جدول 5). برای بررسی همبستگی و رفتار ژئوشیمیایی عناصر در رخنمونهای سنگی و رگههای کانهدار نمودارهای خوشهای و همبستگی ماتریس انطباقی رسم شد (شکل 5).

جدول 5: پارامترهای آماری نتایج آنالیز نمونهها

| Zn | Sb | S | Pb | Ni | Mn | Cu | Co | Cd | As | Ag | Mg | Fe | Element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ppm | Ppm | ppm | Ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | Unit |
| 62.8 | 0.62 | 136.2 | 52.1 | 7.1 | 1875 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 36.2 | 1 | 1261 | 45894 | min |
| 398 | 1.5 | 79408 | 246 | 119 | 20641 | 397 | 937 | 13.7 | 4300.3 | 3.4 | 2882 | 338508 | max |
| 244.3 | 0.9 | 11521.9 | 118.2 | 28.0 | 6736.3 | 152.9 | 169.5 | 3.2 | 672.4 | 2.3 | 2036.7 | 157395.7 | average |
| 110.7 | 0.3 | 27714.4 | 61.4 | 37.3 | 6303.7 | 175.9 | 314.5 | 4.3 | 1481.3 | 0.8 | 611.5 | 92530.3 | Stsev |

شکل 5: نمودار ضریب همبستگی رتبهای پیرسون بین عناصر در محدوده مورد مطالعه

# مقایسه محدوده مورد مطالعه با کانسارهای آهن ماگمایی:

باور بر این است که انباشتههای ذخایر تودهای منیتیت (گاهی همراه با هماتیت) دارای خاستگاه آذریناند، این کانسارها خود ناشی از تفکیک ماگماییاند. این کانسارها گاه لایهبندی نشان میدهند ولی بیشتر شکل خاصی ندارند وبصورت تزریق از سیالهای غنی از منیتیت، در سنگهای دیوارهاند. این منابع دارای درصد بالایی از آهن هستند و بیشتر از تیتان و وانادیوم غنی هستند، در حالی که محدوده مورد مطالعه مورد مطالعه از نظر تیتان و وانادیوم فقیر است. کانسارهای ماگمایی بیشتر همراه با سنگهای سینیتی و همراه با آنها یافت میشوند، اما محدوده مورد مطالعه همراه با سنگهای کربناته است. عیار کانسارهای ماگمایی کمتر از 60 درصد و عیار فسفر آنها بالا (حدود 2 درصد) میباشد که ناشی از وجود آپاتیت است. اما در محدوده مورد مطالعه به دلیل فقدان آپاتیت، مقدار فسفر آن بسیار پایین است.

# مقایسه محدوده مورد مطالعه با کانسارهای آتشفشانی آهن:

کانسارهای آتشفشانی آهن از جدایش یک ماگمای غنی از آهن که معمولا حاوی 4 تا 6 درصد فسفر است، حاصل میشوند. فورستر ونبتل (1979) برای کانسار میشدوان منشا آتشفشانی پیشنهاد کردهاند. در ذیل شواهد و دلایلی که برای این نظریه آوردهاند را با محدوده مورد مطالعه مقایسه میکنیم.

جدول 6: مقایسه کانسار آتشفشانی میشدوان با محدوده مورد مطالعه

| کانسار آتشفشانی میشدوان | محدوده مورد مطالعه |
| --- | --- |
| کانسنگ منیتیت همیشه در بالای یک توالی ریولیتی واقع است. | کانسنگ منیتی کانه فرعی محسوب میشود. |
| عدم حضور بافت جانشینی | حضور بافت جانشینی |
| توده معدنی توسط یک لایه رسوبی حاوی قطعات ریولیتی از سنگهای دولومیتی جدا میشود. | همبری ماده معدنی با سنگ میزبان بصورت واضح است. |
| عدم همرشدی بلورهای منیتیت و چسبیده بودن بلورهای کوچک منیتیت بصورت خاکستر آتشفشانی به یکدیگر. | عدم وجود بلورهای درشت منیتیت. |
| حضور قطعات زاویه دار ریولیت در درون کانسنگ تودهای منیتیت. | عدم حضور قطعات زاویهدار ریولیت در درون کانسنگ تودهای منیتیت. |
| همرشدی منیتیت و آپاتیت | عدم حضور آپاتیت |
| وجود آگلومرا که حاوی قطعات ریولیت و لاپیلیهای منیتیت و خاکستر آتشفشانی در زمینهای از ریولیت. | عدم وجود آگلومرا و سنگهای آتشفشانی |

چنانچه در جدول بالا مشاهده میشود تفاوتهای فاحشی بین کانسارهای تیپ آتشفشانی و محدوده مورد مطالعه وجود دارد.

# نتایج

# کانیسازی آهن در محدوده مورد مطالعه بصورت لایهای است و ماده معدنی به صورت عدسیهایی متناوباً در میان آهکهای خیم لایه قرار گرفته است.

- تغییرات عیار در راستای امتداد لایهها کمتر از تغییرات عیار در راستای شیب لایه است.

- کانه اصلی گوتیت و لیمونیت است.

- نمونههای کانسنگ نماینده دو تیپ سنگ معدنی سیلیسی و آهکیاند.

- عناصر مس، سرب و روی از سولفورهای اولیه نتیجه شده است که در مراحل اکسیداسیون وهوازدگی به کانیهای اکسیدی تبدیل شدهاند.

- نسبت Mn/Fe در کانسار مورد مطالعه بین 6/0تا 8/0 متغییر است که با توجه به مطالعات نیکلسون (1997) این کانسارها در رده کنسارهای آتشفشانی – رسوبی قرار میگیرند.

- میانگین نسبتSi/Al در نمونههای مطالعه شده 9/6 میباشد که شاخص کانسارهای آتشفشانی- رسوبی میباشد.

- نسبتNa/Mg  ومطالعات رسوب شناسی و آنالیز رخسارهای تایید کننده تشکیل آهن در محیط کم عمق میباشد

- ماده معدنی، عدسی شکل است وهم شیب با طبقهبندی بود هر رخساره ماده معدنی متشکل از انواع اکسیدهای آهن و منگنز میباشد که به شکل عدسیهایی در میان سنگهای درونگیر پراکنده شدهاند و مرز بین آنها تدریجی است لذا به تدریج مقدار کربنات کاهش مییابد و مقدار هیدروکسیدهای آهن و منگنز بیشتر میشود.

- از لحاظ چینهشناسی سنگ دربر گیرنده کانیسازی آهکهای اوربیتولیندار کرتاسه زیرین است.

- ضخامت متوسط لایه معدنی متغییر بوده در بعضی از نقاط به چندین متر میرسد و بیشترین عیار آهن 8/33درصد است.

- دگرسانیها ساده بوده و دگرسانی دولومییتی، پیریتی شدن و هماتیتی و لیمونیتی شدن است.

- شکل کلی توده معدنی هم بصورت لنزهای آهنی منقطع و ممتد است.

- با توجه به دادههای بدست آمده کانسار در محدوده کانسارهای آتشفشانی- رسوبی قرار میگیرد.

- تیپ کانیسازی آهن در جنوب روستای هاویلا یک نهشته استراتی باند رسوبی است.

- دگرسانیهای حرارت متوسط و پایین که در سنگهای کربناته دیده میشود شامل دولومیتی شدن و سیلیسی شدن است، این دگرسانیها در بسیاری از کانسارهای Fe ، Pb، Zn، Cu، Ag و غیره نیز دیده میشوند که با نتایج آنالیز منطبق است.

- کانیسازی در یک لایه آهک دولومیتی شده نسبتا ضخیم لایه ظاهر شده و در خود این لایه، بخشهایی با آنومالی بیشتر و بخشهایی با آنومالی کمتر دیده میشود.

منابع

- ادراکی، محمد، (1371)، زمین شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار سرب وروی انجیره تیران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز – ادیب، عباس، 1370 ، روشنگی در پزشکی کهنه و نو.

- آدابی، محمد. جواد، (1366) ، سنگهای رسوبی شیمیایی و بیوشیمیایی. انتشارات آستان قدس روی (صفحه 204-168).

- اصانلو – مرتضی، «طراحی، برنامه ریزی و زوشهای استخراج معادن سطحی»، انتشارات لادن، (1374)

- آقا نباتی، سید علی، (1383)، زمین شناسی ایران، 586 ص.

- آمار معادن فعال کشور در سال (1378)، مرکز آمار ایران، انتشارات داخلی وزارت صنایع و معادن (1375).

- آمار فعالیت معادن کشور به تفکیک مواد معدنی در سال (1379)، انتشارات داخلی وزارت صنایع و معادن.

- آمار کارگاههای صنایع معدنی و فلزی کشور (1374)، مرکز آمار ایران، (1375)

- آنتونی- ام. آوانز، «مبانی زمین شناسی کانسنگها و کانیهای صنعتی»، ترجمه مر – فرید و همکاران، انتشارات دانشگاه شیراز، (1379).

- بربریان. مانوئل، (1365)، گزارش زمین لرزه خیزی ناحیه دشت شمال سازند، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

- بررسی ذخایر کانیهای صنعتی کشور، جلد اول، اسفند (1374).

- پروندههای معادن فعال و غیر فعال ایران در وزارت صنایع و معادن.

- تدوین برنامه توسعه بخش کانیهای صنعتی، بررسی ذخایر ومیزان استخراج کانیهای صنعتی، جلد 4 ، خرداد ماه (1375).

- خسرو تهرانی، (1353)، چینه شناسی ایران. انتشارات دانشگاه تهران (صفحه 179- 168).

- شیمرانی، احمد، (1363)، "سیستم پریود کرتاسه"، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی. (صفحه 43-37).

- عرفانی- حسین، «زمین شناسی اقتصادی کانسارها»، انتشارات دانشگاه تهران.

- قربانی، (1381)، دیباچهای بر زمین شناسی ایران. وزارت صنایع و معادن، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، پایگاه ملی دادههای علوم زمین کشور، 659 ص.

- قربانی- منصور، «دیباچهای بر زمین شناسی ایران»، وزارت صنایع و معادن، پایگاه دادههای علوم زمین، (1381).

- فرم بررسی گزارش ناظرین (واحدهای فرآوری)، طرح نظارت بر امور معدنی کشور، وزارت معادن و فلزات سابق.

- فرهادی، رضا، (1374)، مطالعه زمین شناسی، ژئوشیمی، آنالیز رخساره و ژنز کانسار آهن منگنزدار شمسآباد، اراک، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران.

- فرهادیان، (1370)، بررسی ژئوسیمیای و کانی شناسی کانسار تنگستن نظام آباد اراک. پایان نامه دوره تخصصی اکتشاف معدن، کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران.

- فریدزاده، مولایی تحت نظارت دکتر حاجیان، (1368)، دیدار برخی از معادن سرب و روی ناحیه جنوب اراک. طرح پیجویی سراسری سرب و روی.

- کریمپور، محمد حسن، سعادت، سعید، (1381)، "زمین شناسی اقتصادی کاربردی"، نشر مشهد.

- کریم پور- محمد حسن، (1378)، کانیها وسنگهای صنعتی، نشر مشهد

- مدنی- حسن، «اصول استخراج معادن»، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، (صفحه 70).

- معتمد، 1358 «رسوب شناسی»، جلو دوم انتشارات دانشگاه تهران، (1381).

- موسیوند، (1386)، کانهزایی سولفید تودهای (VMS) روی – سرب – مس در نقطه چاه گز، جنوب شهر بابک، بیست و سومین گردهمائی علوم زمین، سازمان زمین شناسی.

- نبوی، 1356، درباچهای بر زمین شناسی ایران. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (صفحه 41-37).

- ویلهم ولمر، فردریک یعقوب پور، عبدالمجید، (1373)، "ارزیابی اقتصادی در اکتشاف".

- هاشمی، (1378)، نحوه کانیسازی طلا در تودههای گرانیتوئیدی آستانه اراک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم.

- یعقوبپور- عبدالمجید، «مبانی زمین شناسی اقتصادی»،مرکز انتشارات صنعت فولاد، 1371.

1. Acharya,B.c., et al., 1997.Mineralogy , chemistry and genesis of Nishikhal manganese ores of south Orissa,india.Mineralium Deposita. Vol 32. Pp79-93

2. Amidi.M, Majidi.B, (1977) Geological Quadrangle map of iran , No.6.D , Geological survey of iran.

3. Berberian.M,king G.P.S (1981). Continental deformation in iranian plateau. Geological survey of iran. Report NO. 52 (P527-535).

4. Berberian. M,Alavi Tehrani . N. (1977). Structural analysis of Hamadan metamorphic tectonites: A paleotectonic Discussion. Geological survey of iran. Report NO. 40.

5. Bolton,B.R.,Both,R.,Exon,N.F.,Hamilton,T.F.,Ostwald,J.,Smith,J.D., 1988. Geochmistry and mineralogy of seafloor hydrothermal and hydrogenetic Mn oxide deposits from the Manus Basin and Bismack Archipelago region of the south west pacific Ocean. Marine geology 85, 65-87.

6. Bonatti,E., 1975,Mettallogenesis at oceanic spreading centers: Annual review of earth and planetry science , v.3,p.401-431.

7. Carles,C.,et al., 2005,Mn-Ba-Hg mineralization at shallow submarine hydrothermal vents in Bahia Concepcion, Baja California Sur, Mexico. Chemical Geology. Vol. 224. pp 96-112.

8. Choi,J.H.,Hariya,Y.,1992.Geochenistry and depositional environment of Mn oxide depositsin the Tokoro belt,northeastern Hokkaido,Japan.Economic Geology.vol.87.pp 1265-1274.

9. Crerare DA,et al.,1982. Manganiferou cherts of the Franciscan assemblage: I.General geology, ancient and modern analogues, and implication for hydrothermal convection at ocean spreading centers. Economic Geology. Vol 77. pp 519-540.

10. Euhenberg. H.,(1961). Iron deposit Shamsabad. Geological & mining report Demag Co.

11. Gross,G.A.,1995.The distribution of rare earth elements in iron-formations. Global Tectonics and Metallogeny,vol.5.pp 63-67.

12. Hammond, G.R. (1973), Geological report on Gezaldeh Area (Comprising the old prospects of Shaqui,Ghoramozh,Thakhte Hossen & Robat).

13. Haskin,L.A., et al., 1966,Rare earth in sediments: Jour. Geophys. Rresaerch,V.71,P.6091-6105.

14. Hein,J.R., et al., 1997. Iron and ,amganese oxide minerakization in the Pacific. Geological Society Special Publication,vol.119,pp.123-138.

15. Hewett,D.F.,Veins of hypogene manganese oxide minerals in the southwestern United States., Economis Geology.vol 59.pp 1430-1470.

16. Huber.h. et al, (1973), Geological map of southwest of iran. Sheet NO 40 National Iranian oil Company.

17. Mills,R.A.,Eldefield,H.,1995.Rare earth element geochemistry of hydrothermal deposits frome the active TAG mound, Mid – Atlantic Ridge. Geochimicha et cosmochimica Acta 59, 3511-3524.

18. Michard,A.,Albarede,F., 1986. The REE content of some hydrothermal fluids. Chemical geology 55  , 56-60.

19. Momenzade . m. – Rastad.E, (1976) These. Stretibound Lead – Zinc ores in the Lower Cretaceous and Jurassic sediments in the Malayer- Esfahan district. Geological Survey of Iran (P.29-35,196-200,286-290).

20. Momenzade . m., (1968) The role of submarine volcanism in formation of sedimentary ores. Geological Survey of Iran (P.1-6).

21. Momenzade . m., (1986) The contribution of submarine volcanism in formation of Syngenetic sedimentary ores. A Hypothetical approach. Geological Survey of Iran (P.1-6).

22. Nicholson,K., 1992. Contrasting mineralogical – geochemical signatures of manganese oxides: Guedes to metallogenesis. Economic Geology. Vol87.pp1253-1264.