بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی حوزه آبخیز مهارلو (استان فارس) با استفاده از شاخص استاندارد شده سطح آب (SWI)

مهدیس امیری1، حميدرضا پورقاسمي2* ،

1 دانشجوي کارشناسي مرتع و آبخيزداري، دانشکده کشاورزي، بخش مهندسي منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه شيراز، شيراز، ايران.

2 استاديار بخش مهندسي منابع طبيعي و محيط زيست، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران، hr.pourghasemi@shirazu.ac.ir  :Email

# چکیده

هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی و تحلیل زمانی- مکانی خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از شاخص استاندارد شده سطح آب (SWI) در حوزه آبخیز مهارلو، استان فارس میباشد. بهمنظور بررسی خشکسالی هیدرولوژیک از آمار 60 چاه پیزومتری با طول دوره زمانی مشترک 21 ساله (1394-1374) و ماه شهریور بهعنوان ماه شاخص استفاده گردید. پس از محاسبه SWI برای هر سال، جهت تهیه نقشههای  خشکسالی هیدرولوژیکی و پایش تغییرات مکانی آن از روش میانیابی عکس مجذور فاصله (IDW) در نرمافزار ArcGIS استفاده گردید. نتایج بررسیها نشان داد که در سال 78، بیشترین میزان خشکسالی با مقدار SWI 25/2 و در سال 94، بیشترین میزان ترسالی با مقدار SWI 96/2- رخ داده است. همچنین نتایج نشان داد که در قسمتهای جنوب غرب و مرکز بیشترین ترسالی و در نواحی شمال غربی، بیشترین شدت خشکسالی مشاهده شده است.

کلمات کليدي: خشکسالی هیدرولوژیک، شاخص استاندارد شده سطح آب، تغییرات زمانی-مکانی، حوزه آبخیز مهارلو

مقدمه

از دیدگاه هیدرولوژیستها، خشکسالی زمانی اتفاق می افتد که سطح تراز ذخایر آبهای سطحی و زیرزمینی از حد معمول خود پایینتر باشد. خشکسالی هیدرولوژیک معمولاً در عرضهای میانی براثر فقدان و کمبود بارشهای زمستانی اتفاق می افتد. خشکسالی آبهای زیرزمینی (GWD)شرایط خطر آبهای زیرزمینی در یک خشکسالی هواشناسی طولانی مدت را نشان میدهد که خود باعث کاهش، غیرقابل دسترس بودن و غیرقابل استفاده شدن منابع آبهای زیرزمینی برای استفاده انسان می شود (احمدی آخورمه و همکاران، 1394(. خشکسالی آب زیرزمینی همچنین به ترکیب خطر فیزیکی و آسیبپذیری انسان در ارتباط با کاهش در دسترس بودن آبهای زیرزمینی و دسترسی به دوره خشکسالی اشاره دارد (ویلهولت و همکاران، 2013). واژه خشکسالی آب زیرزمینی اولین بار توسط روتولیس در سال 1987 ابداع شد و بعد از آن توسط کالو وهمکاران در سال 1997 به تفضیل شرح داده شد .آنها پیشنهاد کردند که نیاز به یک چهارچوب مفهومی برای نگاشت جامع)انسانی و فیزیکی)، آسیبپذیری خشکسالی آب زیرزمینی و تهیهی نقشهی خشکسالی در اتیوپی دارند (مک دونالد و همکاران، 2009).

تداوم خشکسالی به استمرار حالت کمبود رطوبت اشاره داشته و بیانگر زمان آغاز و پایان خشکسالی میباشد (مرادی و عرفانزاده،1380). فراوانی و شدت خشکسالی هیدرولوژیکی اغلب در مقیاس حوزه رودخانهای تعریف میشود. اگر جریانات دائمی برای یک دوره زمانی معین به پایینتر از حد آستانه معینی کاهش یابد، در آن صورت میتوان گفت که خشکسالی هیدرولوژیکی در حال شکلگیری می باشد. در عین حال در تعریف دوره خشکسالی هیدرولوژیکی، تعداد روزها و میزان سطح احتمال تا حدودی قراردادی است. این معیارها بین مسیلها و جریانات حوزهای متفاوت میباشد. اثرات خشکسالی هیدرولوژیکی در بالادست رودخانه میتواند جریانات پاییندست را متأثر سازد، مثلاً ممکن است در اثر تقلیل جریان رودخانهای، سطح مخازن و آب زیرزمینی پاییندست کاهش یابد. این افت سطح آب مخازن و آبهای زیرزمینی در پاییندست حوزه ممکن است اثرات شدیدی در مجموعه ذخایر آب، تولید انرژی هیدروالکتریکی، حمل و نقل و بخشهای کشاورزی داشته باشد (بداق جمالی و همکاران، 1384). معمولاً وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی دوره مشخصی نداشته و نسبت به خشکسالی هواشناسی و کشاورزی با تأخیر انجام می شود. نکته مهم این است که در رژیمهای عادی رودها و سفرههای آب زیرزمینی، پایینترین سطح قابل قبول بهعنوان جریان دائمی وجود دارد که در هنگام بروز خشکسالی هیدرولوژی میزان آب در پایین تر از آن قرار می گیرد (خوش اخلاق، 1377).

پیشینه تحقیق

در حالت کلی زمان آغاز خشکسالی هنگامی است که ذخیره رطوبت سطحی در محیط خاک (خشکسالی کشاورزی) و در محیطهای مخازن آبی (خشکسالی هیدرولوژیک) خاتمه یابد. در هیدرولوژی خاتمه خشکسالی زمانی است که جریان در رودخانه مجدداً شکل گرفته و مخازن زیرزمینی تغذیه مجدد شوند (مرادی و عرفان زاده،1380). بروغنی و همکاران (1392) در تحقیقی با عنوان تحلیل خشکسالی هیدروژئولوژیکی و اقلیمی دشت سبزوار با استفاده از شاخصهای SWI و SPI نشان دادند که خشکسالی اقلیمی و هیدروژئولوژیکی از نظم خاصی تبعیت نمیکند و بیشترین شدت و فراوانی خشکسالی در غرب دشت سبزوار بوده است، در حالیکه شرق دشت از شرایط نرمال و ترسالی برخوردار بوده و خشکسالی هیدروژئولوژیکی با یک سال تأخیر نسبت به خشکسالی اقلیمی اتفاق افتاده است. خزایی و تلوری (1382) در تحلیل توزیع فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک حوزه رودخانه قرهسو نشان دادند که بده جریان حداقل روزانه برای تداومهای 1 الی 30 روزه هر دو ایستگاه دهکهنه و قورباغستان تغییرات چندانی نسبت به هم ندارند. پورقاسمی و همکاران (1389) در تحقیقی با عنوان پهنهبندی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی نشان دادند که روش زمین آماری کریجینگ با مدل نمایی (MAE، 1467/0؛ MBE، 0002/0 و RMSE، 1736/1) بهمراتب دقت بیشتری نسبت به سایر توابع خطی، نمایی و گوسی دارد و نهایتاً با استفاده از این مدل، پهنههای خشکسالی برای منطقه مورد مطالعه (شهرستان نظرآباد) در محیط ArcGIS ترسیم گردید. احمدی آخورمه و همکاران (1394) در تحقیقی با عنوان بررسی خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از شاخصهای  SWIو GRI در آبخوان محدوده مطالعاتی مرودشت خرامه استان فارس، به این نتیجه رسیدند که هر دوشاخص SWI و  GRIاز نظر زمانی، شروع خشکسالی آب زیرزمینی را از سال 1386 نشان دادند که با افزایش مقیاسهای زمانی، تداوم، شدت و فراوانی آن نیز افزایش یافت؛ بهطوری که شدیدترین خشکسالی در مقیاس زمانی 48 ماهه در شاخص GRI و در مهر ماه 1390 با مقادیر 94/1- ودر شاخص SWI در شهریور 1390 با مقدار 08/2رخ داده است. از نظر مکانی نیز شروع وقوع خشکسالی آب زیرزمینی از بخشهای شمالی بوده و با گذشت زمان به بخشهای مرکزی و جنوبی تغییر مکان داده است که همزمان بر شدت آن نیز افزوده شده است. بویان (2004) شاخص سطح آب استاندارد شده (SWI) را به منظور پایش نوسانات سطح آب زیرزمینی در بررسی خشکسالی آب زیرزمینی توسعه داد. محمدی و همکاران (1387) به بررسی خشکسالی آب زیرزمینی در دشت اراک با استفاده از شاخص SWI و مقیاسهای زمانی 24،12 و 48  پرداختند. نتایج نشان داد که در دشت اراک، خشکسالی و استرس سفرههای آبی در نقاط مختلف ایجاد شده و روند مشخصی نداشته، بهطوریکه اوج شدت آن در جنوب دشت اراک بوده است. ملکی نژاد و سلیمانی مطلق) 1390 (شدت خشکسالیهای هواشناسی و هیدرولوژیک حوزه چغلوندی را با استفاده از شاخصهای  SWIو SPI بررسی کردند. نتایج نشان داد در سالهای اخیر شدت و تداوم خشکسالیها افزایش یافته و تأخیر زمانی متفاوتی بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک وجود دارد. ون و همکاران (2011) در تحقیقی با استفاده از شاخص جریان استاندارد (SFE) به تعیین شدت خشکسالی هیدرولوژیکی در پاییندست رودخانه مارامبیجی در استرلیا پرداختند و با استفاده از مدل GAM  به بررسی اثرات نظم رودخانه در خشکسالی هیدرولوژیکی و مدل سازی روابط بین SPI و SFI پرداختند، نتایج نشان داد که جریان منظم بالادست در کاهش شدت خشکسالی نقش بهسزایی دارد. ویلهولت و همکاران (2013) در تحقیقی با استفاده از نقشه خطر خشکسالی آبهای زیرزمینی در جنوب آفریقا نتیجه گرفتند که تغییر اقلیم بروی خشکسالی آبهای زیرزمینی تاثیر منفی دارد.

هدف از تحقیق حاضر تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی هیدرولوژیکی حوزه آبخیز مهارلو در استان فارس با استفاده از آمار چاههای پیزومتری موجود در منطقه به روش SWI (شاخص استاندارد شده سطح آب ) و با استفاده ازGIS  (سیستم اطلاعات جغرافیایی) است.

مواد وروش ها

منطقه مورد مطالعه

حوزه آبخیز مهارلو با وسعت4274 کیلومتر مربع، با متوسط ارتفاع 1500متر از سطح دریا در ناحیه جنوب غربی ایران و در میان رشته کوههای زاگرس واقع شده است. بهلحاظ جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در عرضهای جغرافیایی 29 در جه و1 دقیقه تا 29 درجه و 58 دقیقه شمالی و طولهای جغرافیایی 53 درجه و 12 دقیقه تا 53 درجه و 28 دقیقه شرقی قرار گرفته است. از نظر اقلیمی حوزه آبخیز مهارلو در محدوده خشک و بیابانی قرار گرفته است و متوسط بارندگی در حوزه مهارلو 390 میلیمتر  و متوسط دمای آن، 15 درجه سانتی گراد میباشد. شکل 1 پراکندگی چاه های پیزومتری را در حوزه آبخیز مهارلو نشان میدهد.

شکل 1-پراکندگی چاه های پیزومتری در منطقه مورد مطالعه

روش تحقیق

در پژوهش حاضر از آمار سطح و تراز آب زیزمینی 60 چاه پیزومتری با طول دوره آماری 21سال (1394-1374) که به صورت ماهانه وجود داشته استفاده گردید و ماه شهریور به عنوان ماه شاخص جهت آنالیزهای بعدی انتخاب شد. در تحقیق حاضر به منظور پایش خشکسالی هیدرولوژیکی در محدوده حوزه آبخیز مهارلو از شاخص استاندارد شده سطح آب (SWI) استفاده شده است.

شاخص استاندارد شده سطح آب (SWI)

این شاخص به منظور پایش نوسانات سطح آب زیرزمینی در مورد تنش سفره آب زیرزمینی در سال 2004 توسط بویان ارائه شد. شاخص SWI از تقسیم اختلاف بین سطح آب با میانگین طولانی مدت، به انحراف معیار به دست می آید، فرمول کلی شاخص SWI به صورت رابطه 1 است (ویتال و همکاران، 2007؛ خانا، 2009) :

SWI= (Wij-Wim)/ 	(1)

که در آن:

:ارتفاع پیزومتری هرچاه برای ماه یا سال مورد نظر

: ميانگين پيزومتري براي ماه يا سال مورد نظر

: انحراف معيار

شاخص  SWI شدت خشکسالی را به پنج طبقه تقسیم بندی میکند، که مقادیر مثبت SWI، نشاندهنده خشکسالی و مقادیر منفی آن نشاندهنده عدم خشکسالی یا شرایط نرمال میباشد. جدول 1 طبقه بندی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص استاندارد شده سطح آب را نشان می دهد (خانا، 2009).

جدول 1- کلاسبندي خشکسالي هيدرولوژيک با روش SWI

| طبقهبندی خشکسالی | مقادیر SWI |
| --- | --- |
| ترسالی | SWI<0 |
| خشکسالي خفيف خشکسالي متوسط خشکسالي شديد خشکسالي بسيار شديد | 0<SWI<1 1/1<SWI<5/1 5/1< SWI <2 SWI>2 |

همچنین بهمنظور ارزیابی تغییرات مکانی  خشکسالی هیدرولوژیکی و تهیه نقشههای آناز روش میانیابی وزندهی عکس مجذور فاصله (IDW) و نرم افزار ArcGIS استفاده گرديد.

روش IDW

براي تهيه نقشههاي خشكسالي حوزه آبخيز مهارلو از نرمافزار ArcGIS استفاده شد، ابتدا جداول اطلاعاتي ايستگاههاي مورد مطالعه تهيه و براي ويرايش به نرمافزار  ArcGISمنتقل شد. در مطالعه حاضر از روش ميانيابي IDW بهعلت داشتن حداقل RMSE (عظیمی حسيني و بهبهاني، 1388) استفاده گرديد. الگوريتم مذکور، يک روش کاملاً رياضي است و بر فاصله بين نقاط مشاهده شده و نقطهاي که بايد درونيابي شود، پايهگذاري شده است. اين روش يک متد پيشرفته از تکنيک نزديکترين همسايه است که اجازه ميدهد تعدادي نقاط همجوار در برآورد وزنهاي درونيابي ساير نقاط شرکت کنند و بدين ترتيب نزديکترين نقطه، بيشترين وزن و ايستگاههاي دورتر، کمترين وزن را به دست ميآورند (اوله و وولفانگ، 2002).

نتایج

نتایج مربوط به خشکسالی هیدرولوژیکی حوزه آبخیز مهارلو طی دوره آماری 1394-1374 با استفاده از شاخص SWI در نرمافزار Excel بررسی و نقشههای پهنهبندي  آن با استفاده از روش وزندهي عکس مجذور فاصله برای سالهای مختلف تهیه گردید. نتايج تغييرات مکاني حاصله برای سالهای 74، 79، 84، 89 و94 در شکل  2 ارائه گرديده است.

شکل 2- بررسی مکانی خشکسالی هیدرولوژیکی حوزه آبخیز مهارلو در سالهای مختلف

بحث و جمعبندی

از آنجايي که در اين تحقيق براي ارزيابي خشکسالي هیدرولوژیکی از شاخص استانداردشده سطح آب زیرزمینی استفاده شد زماني که اين شاخص داراي تواليهاي منفي باشد، ترسالی رخ ميدهد و وقتي که مقادير SWI مثبت باشد خشکسالی و زمانی که بیشتر از 2 باشد خشکسالی تشدید میشود. در نقشههاي پهنهبندي در ايستگاههایي که ترسالي و خشکسالي شديد رخ داده، با رنگهاي آبي و قرمز مشخص شده است. بنابراین در سال 1374 بیشترین مقدارخشکسالی و SWI 09/2 و کمترین میزان SWI و همچنین بیشترین ترسالی 19/2- میباشد. همچنین در سالهای 75، 76، 77 و 78 بیشترین مقدار ترسالی بهترتیب 35/2-، 45/2-، 21/2- و 34/2- بوده است. در سال 1379، کمترین مقدار SWI  59/2- و بیشترین میزان خشکسالی 18/2 میباشد، در حالیکه در سالهای 80، 81، 82 و 83 بیشترین مقدار خشکسالی بهترتیب 15/2، 10/2، 93/1 و90/1 بوده است. در سال 1384 بیشترین مقدار SWI 96/1 و کمترین مقدار آن 26/2- میباشد. در سال های 85، 86، 87 و 88 بیشترین مقدار ترسالی 32/2-، 31/2-، 39/2- و 44/2- میباشد، همچنین در سال 1389کمترین و بیشترین مقدار  SWIبهترتیب برابر 35/2- و 60/1 بوده است. متعاقباً در سال های 90، 91، 92 و 93 بیشترین مقدار ترسالی به ترتیب 26/2-، 25/2-، 17/2- و 13/2- بوده و در نهایتاً در سال 1394 با مقدار SWI 96/2- ترسالی تشدید و SWI 46/1 میزان خشکسالی تشدید شده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بررسیهای مکانی و زمانی خشکسالی هیدرولوژیکی منطقه مورد مطالعه نشان داد که در قسمت های شمال غربی حوزه مهارلو خشکسالی و در قسمتهای مرکزی و جنوب شرقی ترسالی رخ داده است و در سال 1394 بیشترین ترسالی و در سال 1378 بیشترین خشکسالی دیده شده است.

منابع

- 1. Villholth, K, G., C. Tottrup, M. Stendel and A. Maherry. “Integrated mapping of groundwater drought risk in the Southern African Development Community (SADC) region”, Hydrogeology Journal, 21(4): 863-885. doi: 10.1007/s10040-013-0968-1,  2013.

- 2. MacDonald, A.  M., R. C. Calow, D. M. J. MacDonald, W. G. Darling and Ó Dochartaigh. What impact will climate change have on rural water supplies in Africa?, Hydrological Sciences Journal, 54(4): 691-703. 2009

- 3. Driks, K., Hay, J. E, Stow, C. D, and Harris, D. High resolution studies of rainfall data. Journal of Hydrology, Amsterdam, 208 (3-4): 187-193. 1998

- 4. Bhuiyan, C. “Various drought indices for monitoring drought condition in Aravalli terrain of India”. In: Proceedings of the 2th ISPRS Conference. Int. Soc. Photogramm. Remote Sensing, Istanbul. 2004

- 5. Khanna, M., . “  Hydrological drought indices, Water Technology Centre Indian Agricultural Research Institute New Delhi”,  INDIA, 50pp. 2009

6. Ole, E.T., and Wolfgang, S., (ZAMG).. “ Applications of spatial interpolation of climatological and Meteorological elements by the use of geographical information”, COST, 719: 1-45. 2002

7. Vittal, K.P.R., Kar, A., and Rao, A.S. “ Indicators of Drought Monitoring A Review”,  32pp,  2007

8. Wen, L., K. Rogers, J. Ling and N. Saintilan. “The Impacts of River Regulation and Water Diversion on the Hydrological Drought Characteristics in the Lower Murrumbidgee River, Australia”.  Journal of Hydrology, 405: 382-391,  2011.

- مریم احمدی آخورمه، احمد نوحه گر، مهدی سلیمانی مطلق، مجید طایی سمیرمی، " بررسی خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از شاخص های  SWI و GRI در آبخوان محدوده مطالعاتی مرودشت خرامه استان فارس"، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، سال ششم، شماره 21، پاییز 1394، صفحه107-105.

- حمیدرضا مرادي ، رضا عرفانزاده، " بررسي روند خشكسالي ها و ترسالي ها در حوزه رود هراز"، مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با بحران آب زابل،دانشگاه زابل، 1380، ص 293-283.

- فرامرز خوش اخلاق، "بررسی خشکسالی ها در شمال غرب کشور، رساله دکتری جغرافیای طبیعی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تبریز، صفحه 253.

- مهدی بروغنی، مجید طایی، سید خلاق میر نیا ،" تحلیل خشکسالی هیدروژئولوژیکی و اقلیمی دشت سبزوار با استفاده از شاخص های  SWI و SPI"، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد20، شماره4، 1392، صفحه744-733.

- محمد رضا خزایی، عبدالرسول تلوری، " تحلیل توزیع فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک(مطالعه موردی :حوزه رودخانه قر سو)"مجله جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان 1382، صفحه 46-45.

- 6-محسن محمدی، حمیدرضا مرادی، مهدی وفاخواه،  "تعیین خشکسالی آب های زیرزمینی در دشت اراک با استفاده ازشاخص SWI و رویکرد GIS ". سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، تبریز، انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران،1387، دانشگاه تبریز.

- 7-حسین ملکی نژاد، مهدی سلیمانی مطلق، "بررسی شدت خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژیک در حوزه چغلوندی"، مجله پژوهش آب ایران، سال پنجم، شماره نهم، پاییز و زمستان 1390 ، صفحه72-61.

- 8- محمد عظيمي حسيني، محمود رضا بهبهاني، " كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي در پهنه بندي خشكسالي – مطالعه موردي استان لرستان"، همايش و نمايشگاه ژئوماتيک، 1388، ص5-3.

- 9- جواد بداق جمالي، مهدی آسیایی، سینا صمدی نقاب، سهیلا جوانمرد،" مديريت ريسك خشكسالي (شناخت و راهکارها)"، 1384،چاپ اول، سخن گستر.

- 10-حمیدرضا پورقاسمی، مهدیه آژیر، ایمان افساء، "پهنهبندی خشکسالي هيدرولوژيکي با استفاده از سامانه اطلاعات مکاني"، اولین کنفرانس ملی ژِئوماتیک نوین در خدمت جامعه (انجمن مهندسی نقشه برداری و و موسسه تحقیقاتی ورنال)، 14 اسفند 1389، تهران، صفحه 5-1

Ground water Drought

1Standardized Water  Tabel  Index

Geography Information  System

Inverse Distance Weighted

Root Mean Square Error