بررسی میزان کاهش پوشش گیاهی شهر تبریز با تلفیق روش مقایسه پس از طبقه بندی و روش خوشه بندی K-means

نیما خلیلی مقدم1، محمود رضا دلاور2 و پیروز حناچی3

1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه سیستم‏های اطلاعات مکانی، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده‏های فنی، دانشگاه تهران،  n_khalili@ut.ac.ir

2دانشیار دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده‏های فنی، دانشگاه تهران (قطب علمی مهندسی نقشه برداری در مقابله با سوانح طبیعی)، mdelavar@ut.ac.ir

3دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، pirouzhanachi@ut.ac.ir

# چکیده

امروزه شاهد روند رو‏به‏رشد مناطق شهری و کاهش چشمگیر و نگران‏کننده جنگل‏ها و پوشش‏های گیاهی در شهرهای کشور، بخصوص کلان‏شهرها هستیم. گسترش مناطق شهری و متعاقباً کاهش پوشش گیاهی پیامدهای جبران‏ناپذیری از جمله آلودگی هوا و افزایش دما را به همراه خواهد داشت. داشتن اطلاعات صحیح، دقیق و بهنگام لازمه مدیریت و برنامه‏ریزی صحیح در امر پایش گسترش مناطق شهری و تغییرات کاربری و پوشش اراضی می‏باشد. اخذ تصاویر ماهواره‏ای چندزمانه از منطقه مورد نظر و استفاده از فنون پردازش تصاویر برای آشکارسازی تغییرات در تصاویر ماهواره‏ای چندزمانه، یکی از به‏صرفه‏ترین راهکارهای پایش تغییرات پوششی و کاربری اراضی محسوب می‏شود. شهر تبریز، یکی از کلان‏شهرهای کشور ایران می‏باشد که در چند دهه اخیر با افزایش وسعت منطقه شهری همراه بوده است. با توجه به افزایش جمعیت و متعاقباً افزایش وسعت این کلان‏شهر در سال‏های اخیر، در این مقاله روشی جدید جهت بررسی میزان تقریبی کاهش پوشش گیاهی ارائه شده است. این مقاله یک روش آشکارسازی تغییرات مبتنی بر تلفیق روش‏های مقایسه پس از طبقه بندی و خوشه بندی K-means ارائه نموده است. با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای دو زمانه لندست TM5 با اختلاف زمانی 21 سال، که از کل محدوده شهر تبریز اخذ شده بود، تغییرات پوشش گیاهی شناسایی شد. نتایج این تحقیق، کاهش 1552 هکتاری پوشش گیاهی و افزایش 2928 هکتاری منطقه شهری از سال 1989 تا سال 2010 را نمایش می‏دهد.

کلمات کليدي: کاهش پوشش گیاهی، آشکارسازی تغییرات، تصاویر ماهواره‏ای دو زمانه، تلفیق روش مقایسه پس از طبقه بندی و روش خوشه بندی K-means

مقدمه:

با توجه به افزایش جمعیت در چند دهه اخیر و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به کلان‏شهرها، با افزایش نگران کننده گسترش شهری و تخریب و کاهش پوشش گیاهی مواجه بوده‏ایم. جهت تامین نیاز مسکن این جمعیت گسترش یافته، سالانه ساختمان‏های متعددی در محدوده و یا حاشیه کلان‏شهرها ساخته می‏شود که باعث افزایش وسعت شهرهای مذکور می‏گردد. از طرفی جهت تامین زمین‏های مورد نیاز ساخت و ساز، ناچاراً حجم وسیعی از باغات، زمین‏های کشاورزی و جنگل‏ها تخریب می‏گردد. واضح است که تخریب مناطق سبز و کاهش پوشش گیاهی در یک منطقه، باعث افزایش آلودگی هوا، افزایش دما و آثار مخرب متعدد زیست محیطی می‏گردد.

کاهش زمین‏های زراعی حومه‏ای و تخریب پوشش گیاهی در مناطق شهری به عنوان پیامدهای منفی توسعه درون شهری، ساختمان سازی، خیابان کشی و سایر فعالیت‏های مخرب در درون شهرها به عنوان محیط زیست مردم ساکن در آنها، مورد توجه است و کنترل این رویه در مناطق شهری و کلان شهرها به صورت موضوعی اساسی مطرح می‏باشد (عبداللهی و همکاران، 1385). پوشش گیاهی در مناطق شهری از این جهت حائز اهمیت می‏باشد که می‏تواند شرایط محیطی و تبادلات انرژی را توسط انعکاس انتخابی و جذب تشعشعات خورشیدی کنترل نماید (گوارد و همکاران، 1985) و به عنوان عاملی موثر در کنترل آلودگی هوا و تاثیر گذار بر سلامت انسان‏ها معرفی شود (واگروسکی و همکاران 1997).

یکی از بهترین روش‏ها جهت مدیریت مشکل فوق‏الذکر، استفاده از تصاویر ماهواره‏ای دو یا چند زمانه و فنون آشکارسازی تغییرات می‏باشد. از این روش بدین ترتیب استفاده می‏شود که تصاویری در زمان‏های مختلف از یک منطقه‏ی یکسان (دارای طول و عرض جغرافیایی یکسان) اخذ می‏گردد و سپس با استفاده از فنون پردازش تصاویر، اقدامات پیش‏پردازش بر روی تصاویر اعمال شده و پس از آن مناطقی که دچار تغییر شده‏اند توسط یکی از روش‏های متعدد موجود در آشکارسازی تغییرات، بنا به کاربرد مورد نظر، از تصاویر ماهواره‎‏ای استخراج می‏گردد.

بررسی کاهش پوشش گیاهی و گسترش شهری موضوع بسیار پراهمیتی است که تا به حال تحقیقات گسترده‏ای در ارتباط با آن انجام شده است. همچنین بررسی تغییرات کاربری و پوشش زمین با استفاده از فنون پردازش تصاویر، روش‏های آشکارسازی تغییرات نیز موضوعی بسیار کاربردی و مهم است که در سال‏های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. در ادامه به برخی از اهم این تحقیقات پرداخته شده است.

عبد اللهی و همکاران (1385) اثرات زیست محیطی ناشی از تغییرات مربوط به کاربری اراضی و کاهش پوشش گیاهی را در یک بازه زمانی 12 ساله با استفاده از فنون سنجش از دوری بررسی نمودند. آنها برای بررسی تغییرات کیفی پوشش گیاهی، مقادیر عددی شاخص NDVI را به کلاس‏های مختلف سرسبزی طبقه بندی نمودند. سائی فر و محمدنیا (2015) تغییرات موجود در کاربری و پوشش زمین را با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای چند زمانه لندست شناسایی نمودند. آنها در این تحقیق تغییرات موجود در شهر تهران را با استفاده از روش نظارت شده بیشترین شباهت در یک بازه زمانی چهار ساله، شناسایی نمودند. دنی و همکاران (2015) تغییرات موجود در پوشش و کاربری زمین را در یک بازه زمانی 19 ساله در دلتای آسابا، در کشور نیجر، شناسایی نمودند. آنها این تغییرات را با استفاده از تلفیق سنجش از دور و سیستم‏های اطلاعات مکانی کشف کردند.

گوش و همکاران (2009) از دو الگوریتم خوشه بندی فازی مختلف (FCM و GKC) جهت شناسایی تغییرات کاربری و پوشش اراضی در تصاویر ماهواره‏ای چندزمانه با درنظر گرفتن دو خوشه پیکسل‏های تغییر یافته و تغییر نیافته، استفاده نمودند. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که دقت روش‏های ارائه شده بهتر از روش‏هایی نظیر MRF و شبکه عصبی بوده است. نمور و چیبانی (2006) از دو روش فازی جدید در آشکارسازی تغییرات کاربری زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای چندزمانه در منطقه مورد مطالعه استفاده و نتایج حاصل از این روش‏ها را با یکدیگر مقایسه نمودند. در این تحقیق از دو روش فازی مبتنی بر فاصله طیفی و شبکه عصبی استفاده شد. گوش و همکاران (2010) یک روش پیکسل مبنای فازی جدید ارائه نمودند که در آن تغییرات هر پیکسل در تصاویر ماهواره‏ای چند زمانه با در نظر گرفتن تغییرات فازی در آن پیکسل و وابستگی مکانی آن پیکسل با پیکسل‏های مجاور در تصویر تفاضل مشخص می‏شد. دیلمی و همکاران (2015) بسیاری از روش‏های بکار گرفته شده در آشکارسازی تغییرات کاربری و پوشش زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای دسته بندی و خلاصه‏ای از آنها را ارائه نمودند. نتایج حاصله در این تحقیق، نیاز به ارائه روش‏های جدیدتر آشکارسازی تغییرات در تصاویر ماهواره‏ای جهت کاهش نواقص و ضعف عملکرد روش‏های پیشین را آشکار می‏سازد.

شائو و همکاران (2016) یک روش فازی نیمه نظارت‏شده آشکارسازی تغییرات در تصاویر ماهواره‏ای را جهت شناسایی تغییرات پوشش زمین ارائه نمودند. همچنین، چندین روش مبتنی بر منطق فازی و روش ارائه شده در این تحقیق را پیاده سازی و دقت کلی آنها را در تصاویر ماهواره‏ای مختلفی بررسی نمودند. دوی و همکاران (2016) یک روش طبقه بندی فازی نظارت نشده آشکارسازی تغییرات در تصاویر ماهواره‏ای دوزمانه (FCM) را جهت شناسایی موقیت مکانی خطوط ساحلی ارائه نمودند. در این تحقیق ترکیبی از روش‏های فازی و غیرفازی آشکارسازی تغییرات ارائه شده است. آتری و همکاران (2015) روش‏های موجود در سنجش از دور و سیستم‏های اطلاعات مکانی جهت آشکارسازی تغییرات پوشش و کاربری زمین را به سه دسته کلی پیکسل مبنا، عارضه مبنا و ویژگی مبنا تقسیم کردند و به بررسی خصوصیات آنها پرداختند. سگنیکا و همکاران (2014) روش‏های گوناگون سنتی و روش‏های جدید ارائه شده در آشکارسازی تغییرات تصاویر ماهواره‏ای چند زمانه را با استفاده از چندین تصویر ماهواره‏ای تحلیل نمودند. همچنین در این تحقیق مناسب بودن هر یک از روش‏ها، با توجه به خصوصیات منطقه‏های مورد مطالعه، مورد بررسی قرار گرفته است. لی و همکاران (2015) یک روش جدید شی‏گرای آشکارسازی تغییرات در تصاویر ماهواره‏ای چند زمانه را جهت بهبود دقت عملکرد روش مقایسه پس از طبقه بندی در شناسایی تغییرات پوشش زمین ارائه نمودند. در این تحقیق از روابط مکانی-زمانی بین تصاویر ماهواره‏ای بر مبنای تابع احتمال جهت شناسایی تغییرات کاربری اراضی و پوشش طبیعی زمین استفاده شده است.

هدف این مقاله، ارائه اطلاعات آماری در خصوص میزان کاهش پوشش گیاهی در شهر تبریز در بازه زمانی 21 ساله (از سال 1989 تا 2010)، با استفاده از یک روش تلفیقی در آشکارسازی تغییرات توسط تصاویر ماهواره‏ای چند زمانه می‏باشد. همچنین فرضیه این تحقیق بر این مبنا است که با استفاده از تلفیق روش نظارت شده مقایسه پس از طبقه بندی و روش نظارت نشده خوشه بندی K-means، می‏توان با دقت بالایی میزان کاهش پوشش گیاهی و افزایش گسترش شهری را بررسی نمود. درادامه، در بخش 2 روش پژوهش ارائه شده است. در بخش 3 نیز یک مطالعه موردی از شهر تبریز و حومه آن ارائه شده است. نهایتاً در بخش 4، نتایج تحقیق ارائه شده است.

روش پژوهش:

# روشی که در این تحقیق برای شناسایی پیکسل‏های تغییر یافته و نوع تغییرات در تصاویر ماهواره‏ای دو زمانه جهت تخمین میزان کاهش پوشش گیاهی بکار رفته است، روشی مبتنی بر تلفیق روش‏های مقایسه پس از طبقه بندی و روش خوشه بندی K-means در آشکارسازی تغییرات تصاویر ماهواره‏ای می‏باشد. در این روش، ابتدا تصاویر ماهواره‏ای با استفاده از روش بیشترین شباهت و با اخذ نمونه آموزشی از تصاویر، بصورت جداگانه، به سه کلاس منطقه شهری، پوشش گیاهی و منطقه بایر طبقه بندی می‏شوند. سپس با استفاده از روش مقایسه پس از طبقه بندی و با قیاس پیکسل به پیکسل تصاویر طبقه بندی می‏شوند و تغییرات موجود در تصاویر و نوع تغییرات (برای مثال پوشش گیاهی به منطقه شهری و ...) مشخص می‏گردند. با توجه به اینکه روش مقایسه پس از طبقه بندی وابسته به دقت و مهارت کاربر می‏باشد، ممکن است خطاهایی در شناسایی برخی از تغییرات به وقوع بپیوندند. لذا برای افزایش دقت و حذف پیکسل‏های خطا در روش مقایسه پس از طبقه بندی در این تحقیق، از روش خوشه بندی K-means استفاده شده است چراکه این روش، روشی تقریباً دقیق در شناسایی تغییرات تصاویر ماهواره‏ای می‏باشد (خلیلی مقدم و همکاران، 2015).

# از سوی دیگر، با استفاده از روش خوشه بندی K-means، با درنظر گرفتن دو خوشه تغییر / عدم تغییر و با استفاده از تصاویر دو زمانه، تصویر نقشه تغییرات تولید می‏گردد. در مرحله بعد، برای حذف پیکسل‏های خطا، تصویر نقشه تغییرات تولید شده توسط روش‏های مقایسه پس از طبقه بندی و خوشه بندی K-means، بصورت پیکسل به پیکسل مقایسه می‏شوند. حال در صورتیکه پیکسلی در روش مقایسه پس از طبقه بندی به عنوان تغییر و در روش خوشه بندی K-means به عنوان عدم تغییر شناسایی شده باشد و یا حالت برعکس آن اتفاق بیافتد، آن پیکسل در تصویر نقشه تغییرات نهایی برچسب پیکسل طبقه بندی نشده دریافت می‏نماید. در نهایت تصویر نقشه تغییرات نهایی با نمایش پیکسل‏های تغییر یافته، تغییر نیافته و طبقه بندی نشده به همراه نمایش نوع تغییرات، تولید می‏گردد. مراحل کلی پیاده سازی شده در این تحقیق (در نرم افزار متلب) در شکل (1) نمایش داده شده است.

اخذ تصاویر ماهواره‏ای دو زمانه

طبقه بندی تصاویر ماهواره‏ای به روش بیشترین شباهت

روش مقایسه پس از طبقه بندی

خوشه بندی تصویر توسط روش K-means

تولید تصویر نقشه تغییرات

تولید تصویر نقشه تغییرات به همراه نوع تغییرات

قیاس پیکسل به پیکسل تصویر نقشه‏های تغییرات تولید شده

حذف پیکسل‏های خطا

تولید تصویر نقشه تغییرات نهایی

شکل 1- مراحل پیاده سازی شده روش تحقیق

# به طور کلی روش‏های گوناگونی برای آشکارسازی تغییرات تصاویر ماهواره‏ای وجود دارد. روش‏‏های جبری (تفاضل تصویری، رگرسیون تصویری، نسبت گیری تصویری، تفاضل شاخص گیاهی، تجزیه و تحلیل بردار تغییرات و کاهش پس زمینه)، روش‏های تبدیل (تجزیه و تحلیل مولفه‏های اصلی، تبدیل کلاه منگوله‏ای، تبدیل گرام اشمیت و تبدیل کای اسکوئر)، طبقه بندی (مقایسه پس از طبقه بندی، تجزیه و تحلیل ترکیبی طیفی-زمانی، شناسایی بیشینه کردن امید، خوشه‏بندی، شناسایی تغییرات پیوندی و شبکه‏های عصبی هوشمند)، مدل‏های پیشرفته (مدل انعکاسی لی استراهلر، مدل مخلوط طیفی و روش پارامتر زیست فیزیکی)، مدل‏های مبتنی بر سیستم‏های اطلاعات مکانی (روش تلفیق سنجش از دور و سیستم‏های اطلاعات مکانی)، روش‏های فازی (روش فازی C-means، روش فازی نیمه-نظارت شده C-means و روش عملگر فازی یای ضمنی)، آنالیز بصری و روش‏های عارضه مبنا، از جمله روش‏های مورد استفاده در آشکار سازی تغییرات در تصاویر ماهواره‏ای می‏باشند (حسین و همکاران، 2013).

# هر کدام از روش‏های آشکارسازی تغییرات مذکور مزایا و معایب مخصوص به خود را دارد و عموماً انتخاب روش مورد استفاده منوط به کاربرد مورد نظر و ویژگی‏های منطقه مورد مطالعه می‏باشد (حسین و همکاران، 2013). امکان شناسایی نوع تغییرات و میزان تغییرات پوشش گیاهی از جمله مزایای روش مقایسه پس از طبقه بندی محسوب می‏شود. این در حالی است که تصمیم گیری در خصوص استفاده از از روش‏های نظارت شده با توجه به محدوده مورد مطالعه و وابستگی دقت نهایی به دقت و مهارت کاربر، از جمله ایرادات این روش محسوب می‏شود (شائوکینگ و لو، 2008، سائی‏فر و محمدنیا، 2015). همچنین دقت بالا در خوشه بندی و زمانبر بودن فرآیند، به ترتیب مزیت و ایراد روش خوشه بندی K-means محسوب می‏گردد (حسین و همکاران، 2013).

# با توجه به مزیت روش مقایسه پس از طبقه بندی در شناسایی نوع تغییرات و میزان تغییرات در پوشش گیاهی، تصمیم به استفاده از روش مقایسه پس از طبقه بندی گرفته شد. لیکن، وابستگی دقت نهایی این روش به دقت و مهارت کاربر در اخذ نمونه آموزشی، احتمال بروز خطا در آن را بالا می‏برد. لذا نیاز به وجود روشی دیگر و تلفیق آن با روش مقایسه پس از طبقه بندی جهت افزایش دقت طبقه بندی و شناسایی تغییرات احساس می‏شود. از طرفی، روش نظارت نشده K-means یکی از روش‏های دقیق در خوشه بندی محسوب می‏شود و با توجه به اینکه زمان‏بر بودن فرآیند در این تحقیق معیاری بسیار مهمی محسوب نمی‏شود، تصمیم به استفاده از روش K-means جهت افزایش دقت روش مقایسه پس از طبقه بندی گرفته شد.

# روش مقایسه پس از طبقه بندی یکی از روش‏های نظارت شده و پرکاربرد آشکارسازی تغییرات تصاویر ماهواره‏ای محسوب می‏شود (سائی‏فر و محمدنیا، 2015). مزیت اصلی این روش، امکان شناسایی نوع تغییرات می‏باشد. این روش شامل دو مرحله اساسی می‏باشد. در ابتدا هر دو تصویر ماهواره‏ای با استفاده از یکی از روش‏های طبقه بندی نظارت شده، به تفکیک طبقه بندی می‏گردند. سپس با قیاس پیکسل به پیکسل تصاویر ماهواره‏ای طبقه بندی شده، پیکسل‏های تغییر یافته و همچنین نوع تغییرات مشخص می‏شوند (سائی‏فر و محمدنیا، 2015).

# روش‏های گوناگونی برای طبقه تصاویر در روش مقایسه پس از طبقه بندی می‏توانند مورد استفاده قرار بگیرند. از جمله روش‏های مورد استفاده می‏توان روش‎های پارامتریک طبقه‏بندی نظارت‎شده (کوتاه‏ترین فاصله، بیشترین شباهت) و روش‎های غیر پارامتریک طبقه بندی نظارت شده (طبقه بندی جعبه‏ای، طبقه بندی نزدیک ترین همسایهطبقه‏بندی نزدیک ترین همسایه‏ها، طبقه بندی نزدیک ترین همسایه‏ها با استفاده از فواصل وزندار) را نام برد (آبورو و گولا، 2015).

# روش طبقه بندی بیشترین شباهت، یکی از روش‏های دقیق و پرکاربرد در طبقه بندی تصاویر ماهواره‏ای می‏باشد که به هر پیکسل با توجه به مقدار احتمال موجود برچسب یک کلاس را تخصیص می‏دهد (آبورو و گولا، 2015). در طبقه‏بندی بیشترین شباهت، کلاسی به پیکسل مورد نظر تخصیص می‏یابد که بیشترین احتمال تعلق پیکسل به آن کلاس وجود دارد. این مفهوم در رابطه (1) نمایش داده شده است (نجکو، 2014).

# x∈ wi    if   pwix> pwjx for  all   i≠j                                                                                                       (1)

# مفهوم رابطه (1) این است که پیکسل با بردار مقادیر طیفی x به کلاس wi تعلق خواهد داشت اگر مقدار احتمال تعلق پیکسل به این کلاس یعنی pwix بزرگتر از احتمال دیگر کلاس‏ها باشد. برای محاسبه این احتمال از قانون بیز استفاده می‏شود که در رابطه (2) نمایش داده شده است (نجکو، 2014).

# pwix=pxwi p(wi)p(x)                                                                                                                                             (2)

# در رابطه (2)، x بردار مقادیر طیفی و wi کلاس طیفی i ام می‏باشد. pwix احتمال ثانویه کلاس نامیده شده و برای کلاس‏ها محاسبه می‏شود. احتمال ثانویه در روش بیشترین شباهت، مبنای تصمیم گیری خواهد بود. pxwi احتمال یافتن پیکسلی از کلاس wi در موقعیت x در فضای چندطیفی است. p(wi) را احتمال کلاس wi می‏نامند.

# پس از محاسبه اجزا مختلف قانون بیز می‏توان یک بردار احتمالات pwix تولید نمود که سرانجام تصمیم‏گیری بر طبق آن انجام خواهد شد. بنابراین الگوریتم این طبقه بندی با محاسبه این اجزا و در نهایت مقایسه احتمالات ثانویه کلاس‏های مختلف با یکدیگر صورت می‏پذیرد.

# روش K-means یکی از روش‏های نظارت نشده خوشه بندی تصاویر ماهواره‏ای می‏باشد که این قابلیت را دارد که تعداد قابل توجهی عارضه (و یا پیکسل) را در مدت کوتاهی خوشه بندی نماید (نجکو، 2014). یکی از مزیت‏های قابل توجه روش‏های نظارت نشده در قیاس با روش‏های نظارت شده، عدم نیاز به دخالت کاربر می‏باشد.

# خوشه بندی داده‏ها در حقیقت، این امکان را می‏دهد که داده‏هایی که دارای خصوصیت‏های مشابه می‏باشند، در یک گروه قرار گیرند (فام و همکاران، 2005). روش خوشه بندی K-means یکی از روش‏های پرکاربرد و معروف خوشه بندی می‏باشد که ساده ترین روش برای تخمین میانگین کلاس‏های یک مجموعه با N  گروه شناخته می‏شود. هدف این روش، طبقه بندی تصاویر و یا داده‏های فاقد برچسب به تعداد K گروه می‏باشد (هارتیگان و وانگ، 1979، فام و همکاران 2005).

جهت اجرای فرآیند خوشه بندی K-means در ابتدا تعداد خوشه‏هایی که تصویر باید به آن دسته بندی شود، مشخص می‏گردد. در مرحله دوم، میانگین خوشه‏های در نظر گرفته شده مشخص می‏گردند. لازم به توضیح است که میانگین این خوشه‏ها می‏تواند بصورت تصادفی و یا در صورتی که اطلاعات اولیه‏ای از داده‏های مورد نظر در دسترس باشد، بصورت آگاهانه مشخص گردند. در حقیقت این مقادیری که به مرکز خوشه‏ها تخصیص داده می‏شود، میانگین موقتی مراکز خوشه‏ها می‏باشد. در مرحله بعد، فاصله طیفی اقلیدسی هر پیکسل از تصویر از مرکز همه خوشه‏های در نظر گرفته شده، محاسبه می‏شود. سپس، این فواصل اقلیدسی محاسبه شده از هر مرکز خوشه با یکدیگر مقایسه شده و پیکسل مورد نظر برچسب خوشه‏ای را می‏پذیرد که نزدیکترین فاصله اقلیدسی تا آن پیکسل را داشته باشد. به همین ترتیب همه پیکسل‏های موجود در تصویر بصورت جداگانه بررسی شده و برچسب می‏پذیرند.

در مرحله بعد، میانگین هر خوشه با توجه به خواص طیفی همه پیکسل‏های موجود در آن خوشه محاسبه شده و به عنوان مرکز خوشه جدید در نظر گرفته شده و جایگزین مرکز خوشه قدیم می‏شود. سپس مجدداً فاصله طیفی اقلیدسی هر پیکسل از مراکز جدید خوشه‏ها محاسبه شده و برچسب نزدیک ترین خوشه را پذیرفته و تصویر مجدداً خوشه بندی می‏گردد. نهایتاً این فرآیند تکراری تا جایی ادامه می‏یابد که فواصل مرکز هر خوشه در تکرار (n)ام از تکرار (n-1)ام کمتر از حدآستانه مورد نظر باشد و یا تکرار تا جایی ادامه می‏یابد تا دیگر برچسب مربوط به هیچ پیکسلی در تکرار (n)ام تغییر نکند (نجکو، 2014). در شکل (2) فلوچارت مربوط به فرآیند خوشه بندی K-means نمایش داده شده است (خلیلی مقدم و همکاران، 2015).

مشخص نمودن تعداد خوشه‏ها

مشخص نمودن مراکز اولیه خوشه‏ها

محاسبه فاصله اقلیدسی هر پیکسل از مرکز هر خوشه

پایان خوشه بندی

بله

خیر

تکرار

برآورده شدن حدآستانه توقف فرآیند خوشه بندی

تخصیص برچسب به پیکسل‏ها

محاسبه مراکز جدید خوشه‏ها

شکل 2- مراحل روش خوشه بندی K-means

مطالعه موردی:

# محدوده مورد مطالعه در این تحقیق، شهر تبریز و حومه آن می‏باشد که در مختصات بین 46°13’4.83” و 46°24’23.98” طول شرقی و 38°1’1.65” و 38°7’28.26” عرض شمالی از زون 38 سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس(UTM) ، واقع شده است. این محدوده حدوداً 7/19901 هکتار را پوشش می‏دهد.

در این تحقیق از تصاویر ماهواره‏ای دو زمانه هفت باندی سنجنده لندست تی-ام-پنج با قدرت تفکیک مکانی 30 متر که به ترتیب در سال‏های 1989 و 2010 از شهر تبریز و حومه آن اخذ شده بودند، برای شناسایی میزان کاهش پوشش گیاهی و گسترش شهری، استفاده گردید. لازم به توضیح است که تصاویر ماهواره‏ای دوزمانه مذکور پس از اعمال تصحیحات رادیومتریک و هندسی در شکل (3) ارائه شده‏اند. همانطور که در شکل (3) مشاهدا می‏گردد، گسترش شهری و کاهش وسعت مکانی پوشش گیاهی با استفاده از تفسیر بصری تصاویر ماهواره‏ای به وضوح آشکار می‏باشد.

شکل 3- تصویر ماهواره‏ای محدوده مورد مطالعه، اخذ شده در سال‏های 1989 (تصویر اول) و  2010 (تصویر دوم)

در پیاده سازی روش مقایسه پس از طبقه بندی، ابتدا تصاویر ماهوراه‏ای زمان‏های اول و دوم با استفاده از روش نظارت شده بیشترین شباهت به سه کلاس پوشش گیاهی، منطقه شهری و زمین بایر طبقه بندی شدند. لازم به توضیح است که فرآیند طبقه بندی با اخذ نمونه آموزشی (بطور کلی در حدود 10% از تصاویر ماهواره‏ای) از سه کلاس موجود در منطقه صورت پذیرفت و تصاویر طبقه بندی شدند. تصاویر ماهواره‏ای طبقه بندی شده زمان اول و دوم در شکل (4) نمایش داده شده‏اند. در این شکل، منطقه شهری، پوشش گیاهی و زمین بایر به ترتیب با رنگ‏های آبی، سبز و قرمز نمایش داده شده‏اند.

شکل 4- تصاویر طبقه بندی شده محدوده مورد مطالعه توسط روش بیشترین شباهت در سال‏های 1989 (تصویر اول) و  2010 (تصویر دوم)

در مرحله اجرای مقایسه پس از طبقه بندی، تصاویر طبقه بندی شده، بصورت پیکسل به پیکسل با یکدیگر مقایسه شدند و پیکسل‏هایی که در دو تصویر بدون تغییر باقی مانده بودند (در هر دو تصویر دارای یک کلاس یکسان بودند)، برچسب تغییر نیافته دریافت نمودند. همچنین پیکسل‏هایی که دچار تغییر شده بودند (کلاس آنها در دو تصویر، متفاوت بود) برچسب تغییر یافته دریافت نمودند. تصویرنقشه نهایی طبقه بندی تصاویر حاصل از روش مقایسه پس از طبقه بندی در شکل (5) نمایش داده شده است. در این شکل، پیکسل‏های تغییر نیافته با رنگ مشکی و سایر تغییرات طبق لژاندر نقشه نمایش داده شده‏اند.

شکل 5- تصویرنقشه تغییرات تولید شده حاصل از روش مقایسه پس از طبقه بندی در بین سال‏های 1989 و 2010

در پیاده سازی روش خوشه‏بندی تصاویر دو زمانه به روش نظارت نشده K-means، در ابتدا با قیاس پیکسل به پیکسل و با استفاده از عملگر قدرمطلق تفاضل، یک تصویر تفاضل حاصل شد. سپس با توجه به اینکه تغییرات در این تحقیق حائز اهمیت می‏باشد، کلاً دو خوشه تغییر و عدم تغییر برای طبقه بندی تصویر در نظر گرفته شد. در مرحله بعد، پس از در نظر گرفتن مراکز خوشه تغییر یافته و تغییر نیافته با استفاده از دانش اولیه (جهت کوتاه شدن فرآیند خوشه بندی)، تمامی پیکسل‏ها در یک فرآیند تکراری خوشه بندی شدند و این فرآیند تا جایی ادامه پیدا کرد که رسیدن به حد آستانه مورد نظر تامین شد. تصویر نقشه تغییرات تولید شده توسط روش خوشه بندی K-means برای تصاویر ماهواره‏ای دو زمانه مورد استفاده در شکل (6) نمایش داده شده است.

شکل 6- تصویرنقشه تغییرات تولید شده حاصل از روش خوشه‏بندی K-means در بین سال‏های 1989 و 2010

در مرحله تلفیق روش مقایسه پس از طبقه بندی با روش خوشه بندی K-means، دو تصویرنقشه تغییرات نهایی تولید شده از الگوریتم‏های مذکور (شکل‏های (5) و (6))، جهت حذف پیکسل‏های خطا به صورت پیکسل به پیکسل با یکدیگر مقایسه شدند. بدین ترتیب پیکسل‎هایی که در روش مقایسه پس از طبقه بندی به عنوان تغییر و در روش خوشه بندی K-means به عنوان عدم تغییر شناسایی شده بودند، همچنین پیکسل‏هایی که در روش مقایسه پس از طبقه بندی به عنوان عدم تغییر و در روش خوشه بندی K-means به عنوان تغییر شناسایی شده بودند، برچسب تغییر نیافته دریافت نمودند. بدین ترتیب، برخی از خطاهای موجود در طبقه بندی پیکسل‏ها در روش مقایسه پس از طبقه بندی، حذف گردیدند. تصویرنقشه تغییرات نهایی حاصل از تلفیق روش‏های مقایسه پس از طبقه بندی و خوشه بندی K-means، در شکل (7) نمایش داده شده‏ است. در این شکل پیکسل‏های تغییر نیافته و طبقه بندی نشده به ترتیب با رنگ‏های مشکی و سفید نمایش داده شده‏اند. همچنین سایر تغییرات بر طبق لژاندر تصویر می‏باشد.

شکل 7- تصویرنقشه تغییرات نهایی تولید شده حاصل از تلفیق روش مقایسه پس از طبقه بندی و روش خوشه‏بندی K-means در بین سال‏های 1989 و 2010

دقت کلی معیاری بر اساس میانگین دقت طبقه بندی تصاویر می‏باشد. در حقیقت، دقت کلی از محاسبه نسبت عوارضی که به درستی طبقه بندی شده‏اند به تمامی عوارض موجود بدست می‏آید (نجکو، 2014). ضریب کاپا نیز دقت طبقه بندی تصاویر ماهواره‏ای را در مقایسه با یک روش طبقه بندی تصادفی محاسبه می‏کند (نجکو، 2014). در این تحقیق برای ارزیابی روش‏های پیاده سازی شده، دقت کلی و ضریب کاپا برای طبقه بندی تصاویر به روش بیشترین شباهت، روش مقایسه پس از طبقه بندی، روش خوشه بندی K-means و تلفیق دو روش خوشه بندی و مقایسه پس از طبقه بندی محاسبه شد.

بحث و نتایج:

نتایج بدست آمده در این تحقیق با داده‏های نمونه آموزشی اخذ شده از تصاویر مقایسه شد و بدین ترتیب با بررسی تصویر طبقه بندی شده حاصل شده از روش بیشترین شباهت، دقت‏های کلی 94% و 95% و همچنین ضرائب کاپا 88% و 90% به ترتیب برای تصویر زمان اول (سال 1989) و زمان دوم (سال 2010) بدست آمد. به علاوه، دقت‏های کلی 91%، 94% و 96% و همچنین ضرائب کاپا 82%، 86% و 87% به ترتیب برای روش‏های مقایسه پس از طبقه بندی، خوشه بندی K-means و تلفیق دو روش بدست آمد. دقت‏های بدست آمده در این تحقیق، حاکی از آن است که تلفیق روش مقایسه پس از طبقه بندی و روش خوشه بندی K-means، دقت بیشتری نسبت به هر یک از روش‏های مذکور داشته است. لذا روش ارائه شده در این تحقیق، باعث بهبود عملکرد هر یک از روش‏های مقایسه پس از طبقه بندی و خوشه بندی K-means شده است.

با توجه به عملکرد بهتر روش تلفیقی ارائه شده، تصمیم به ارائه نتایج تغییرات شهر تبریز با استفاده از روش تلفیقی گرفته شد. لذا، مساحت مربوط به تمامی پیکسل‏های مربوط به دو کلاس پوشش گیاهی و منطقه شهری در تصاویر طبقه بندی شده محاسبه شد. همچنین، مساحت تغییرات کل پیکسل‏های دو کلاس مذکور با استفاده از روش تلفیقی ارائه شده، محاسبه گردید. اطلاعات بدست آمده حاصل از تلفیق روش‏های مقایسه پس از طبقه بندی و خوشه بندی K-means در خصوص میزان تغییرات پوشش گیاهی و منطقه شهری در فاصله زمانی اخذ تصاویر (21 سال) در شهر تبریز در جدول (1) ارائه شده است.

جدول 1- اطلاعات آماری تغییرات شهر تبریز در طول 21 سال (1989 تا 2010)

| مساحت پوشش گیاهی در سال 1989 | مساحت پوشش گیاهی در سال 2010 | مساحت منطقه شهری در سال 1989 | مساحت منطقه شهری در سال 2010 | میزان کاهش پوشش گیاهی در 21 سال | میزان افزایش منطقه شهری در 21 سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3311 هکتار | 1759 هکتار | 5988 هکتار | 8916 هکتار | 1552 هکتار | 2928 هکتار |

همانطور که در جدول (1) مشاهده می‏گردد، شاهد کاهش وسیع و نگران کننده پوشش گیاهی و افزایش چشمگیر منطقه شهری در بازه زمانی 21 ساله در شهر تبریز بوده‏ایم. این آمار نگران کننده، می‏تواند یکی از دلایل افزایش آلودگی هوا در کلان‏شهر تبریز بوده باشد. لذا پایش تغییرات پوشش گیاهی و جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی بویژه در کلان‏شهرها، امری ضروری به نظر می‏رسد. واضح است که بررسی این تغییرات توسط علوم و فنون سنجش از دور و سیستم‏های اطلاعات مکانی و روش ارائه شده در این تحقیق، یکی از روش‏های بهینه آشکارسازی تغییرات می‏باشد که باعث کاهش هزینه‏های مالی و زمانی و افزایش دقت آشکارسازی تغییرات می‏گردد. روش ارائه شده در این تحقیق، بصورت کلی عمومیت داشته و قابل استفاده در سایر شهرها، کلان شهرها و سایر مناطق کشور می‏باشد.

منابع

Abburu, S. and Golla, S. B., “Satellite image classification methods and technigues: a review.” International Journal of Computer Applications, Vol. 119, No. 8, pp. 20-25, 2015.

Attri, p., Chaudhry, S., and Sharma, S., “Remote sensing & GIS based approaches for LULC change detection– a review.” International Journal of Current Engineering and Technology, Vol. 5, No. 5, pp. 3126-3137, 2015.

Danny Ochuko, E., “Change detection in land use/land cover mapping in Asaba, Niger delta B/W 1996 and 2015. A remote sensing and GIS approach,” British Journal of Environmental Sciences, Vol. 3, No. 3, pp.42-61, 2015.

Deilami, B. R., Ahmad, B. B., Saffar, M. R.A., and Umar, H.Z., “Review of change detection techniques from remotely sensed images.” Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, Vol. 10, Issue 2, pp. 221-229, 2015.

Dewi, R.S., Bijker, W., Stein, A., and Marfai, M. A., “Fuzzy classification for shoreline change monitoring in a part of the northern coastal area of Java, Indonesia.” The International Journal of Remote Sensing, Vol. 8, Issue 3, 25 p., 2016.

Ghosh, S., Mishra, N.S., and Ghosh. A., “Unsupervised change detection of remotely sensed images using fuzzy clustering.” The Internatinal Conference on Pattern Recognition (ICAPR), Kolkata, February 4-6, 2009, pp. 385-388, 2009.

Ghosh, S., Mishra, N.S., and Ghosh. A., “Fuzzy clustering algorithms for unsupervised change detection in remote sensing images.” Journal of Information Sciences, Vol. 181, Issue 4, pp. 699-715, 2010.

Goward, S. N., Cruickshanks, G. D., and Hope, A. S., “Observed relation between thermal emission and reflected spectral radiance of a complex vegetated landscape,” Remote Sensing of Environment, Vol. 18, pp. 137-146, 1985.

Hartigan, J. A., and Wong, M. A., “Algorithm AS 136: A K-means clustering algorithm,” Journal of Royal Statistical Society, Vol. 28, No. 1, pp. 100-108, 1979.

Hussain, M., Chen. D., Cheng, A., Wei, H., and Stanley, D., “Change detection from remotely sensed images: From pixel-based to object-based approaches.” ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 80, pp. 91-106, 2013

Khalilimoghadam, N., Delavar, M. R., and Hanachee, P., “Automatic urban illegal building detection using multi-temporal satellite images and geospatial information systems,” The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XL-1/W5, Kish Island, Iran, Nov. 23-25, pp. 387-393, 2015.

Li, L., Ying, G., Wen, X., and Zhang, Y., “Object-oriented change detection based on spatiotemporal relationship in multitemporal remote sensing images.”  The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-7/W3,  Berlin, Germany,  11–15 May 2015, pp. 1241-1248, 2015.

Nemmour, H. and Chibani, Y., “Fuzzy neural network architecture for change detection in remotely sensed imagery,” The International Journal of Remote Sensing, Vol. 27, Issue 4, pp. 705-717, 2006.

Njoku, E.G., “Encyclopedia of Remote Sensing,” Springer-Verlag New York Inc., 939 p, 2014.

Pham, D. T., Dimov, S. S., and Nguyen, C. D., “Selection of K in K-means clustering,” Manufacturing Engineering Science, Cardiff, UK, Vol. 219 Part C, pp. 103-119, 2005.

Saeifar, M. H. and Mohammadnia, M., “Land use/land cover change detection in Tehran city using Landsat satellite images,” Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, Vol. 5, No. 12, pp.199-207, 2015.

Sagnika, S., Bilgaiyan, S., Mishra, S., and Mishra, S.P.M., “An exploration of change detection techniques for images,” Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol. 64, No. 3, pp. 820-836, 2014.

Shao, P., Shi, W., He, p., Hao, M., and Zhang, X., “Novel approach to unsupervised change detection based on a robust semi-supervised FCM clustering algorithm,” The International Journal of Remote Sensing, Vol. 8, Issue 3, 25 p., 2016.

Shaoqing, Z. and Lu, X., “The comparative study of three methods of remote sensing image change detection,” The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVII, pp. 1595-1598, 2008.

Wagrowski, D. M. and Hites, R. A., “Polycyclic aromatic hydrocarbon accumulation in urban, suburban and rural vegetation,” Environmental Science & Technology, Vol. 31, No. 1, pp. 279-282, 1997.

جلال عبداللهی، محمئ حسن رحیمیان، کاظم دشتکیان و مهدی شادان "بررسی اثرات زیست محیطی تغییرات کاربری اراضی روز پوشش گیاهی مناطق شهری با بکارگیری تکنیک سنجش از دور" مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره 29، تابستان 85، صفحات 1-6.

NDVI: Normalized Difference Vegetation Index

Fuzzy C-means

Gustafson Kessel Clustering

Markov Random Field

Error pixels

Unclassified pixel

Principle Component Analysis (PCA)

EM detection

Integrated RS and GIS methods

Minimum distance classification

Maximum likelihood classification

Box classification

Single nearest neighbor

K nearest neighbor

KNN using weighted distance

Posterior probability

Universal Transverse Mercator

LANDSAT-TM5