مدل سازی پیش بینی تأثیر تغییرات اقلیمی بر نوسانات سطح سفره های آب زیرزمینی تا سال 2050  با استفاده از GIS (مطالعه موردی دشت ابرکوه یزد)

مرجان شفیعی1، محمد موسایی سنجره ئی 2 و سید علی المدرسی3

1دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه آزاد یزد، Shafieimarjan@yahoo.com

2استادیار و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد یزد، Mmusaei@yahoo.com

3 استادیار و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد یزد، Almodaresi@yahoo.com

# چکیده

اثرات تغییرات اقلیمی بر بسیاری از سیستم های طبیعی به اثبات رسیده است. مدل های گردش عمومی (GCM) آینده گرمتری برای کره زمین پیش بینی می کند. وقوع چنین شرایطی می تواند فرآیندهای هیدرولوژیکی را تحت تأثیر قرار داده و بر منابع آب زیرزمینی در سطح یک حوضه آبریز تغییراتی را ایجاد نماید. بر اين اساس و به منظور مديريت بهينة آبخوان‌، تهيه مدل‌هايي که بتوانند وضعيت آبخوان را با توجه به تغییر اقلیم پيش‌بيني کند، ضروري به نظر مي رسد. به منظور بررسی تأثیر تغیرات اقلیمی بر نوسانات سطح سفره آب زیرزمینی آبخوان دشت ابرکوه و پیش بینی تراز سطح آب در سال 2050 از داده های سطح آب چاههای مشاهده ای موجود در دوره 1391-1381 استفاده گردیده است. بررسی هیدروگراف واحد دشت در این بازه زمانی بیانگر سیر نزولی تراز سطح آب در این آبخوان است. همچنین این روند نزولی هیدروگراف با کاهش بارندگی، افزایش دما و نیز افزایش برداشت از آب زیرزمینی همراه بوده است. لذا در طول این دوره زمانی با قراردادن تراز سطح آب به عنوان متغیر وابسته و عوامل بارش، دما و برداشت از سفره آب به عنوان متغیرهای مستقل و برقراری مدل سری زمانی، تشخیص داده شد که مدلARIMA(010) برای 12 حلقه از چاههای مشاهده ای منطقه با مقدارR-Squared (0.9)،                   Stationary R-Squared (0.71) و) RMSE (0.08 مناسب می باشد. نتایج در پیش بینی تراز سطح آب زیرزمینی برای سال 2050 با فرض ثابت ماندن مقدار برداشت، بیانگر افت سطح آب زیرزمینی منطقه با مدلهای اقلیمی مختلف شامل    MRI-CGCM3،MPI-ESM-LR  و CCSM4 تحت دو سناریو RCP2.6 و RCP8.5  است. لذا با توجه به محدودیت منابع و افت سطح آب در سالهای آتی، تصمیم گیری برای مدیریت آب زیرزمینی در محدوده دشت ابرکوه الزامی است

کلمات کليدي: سری زمانی، پیش بینی، آب زیرزمینی، آبخوان ابرکوه، مدل اقلیمی.

مقدمه:

تغییر اقلیم یک پدیده پیچیده اتمسفری - اقیانوسی در مقیاس جهانی و درازمدت محسوب می شود. این پدیده متأثر از عواملی چون فعالیتهای خورشیدی، آتشفشانها، اقیانوسها و درصد گازهای گلخانه ای در اتمسفر است که دارای اثرات متقابلی می باشند و منجر به دگرگونی در وضعیت آب و هوا، تغییر در توزیع مکانی و زمانی بارش و نوع آن، جریانات سطحی، تبخیر، تغذیه سفره های آب زیر زمینی و کیفیت آب شده و بطور کلی روند جدیدی را در اقلیم جهانی موجب می شوند. مدل های گردش عمومی اتمسفر (GCM) آینده گرمتری را برای کره زمین پیش بینی می کند. وقوع چنین شرایطی می تواند فرآیندهای هیدرولوژیکی را تحت تأثیر قرار داده و از این طریق در چرخه هیدرولوژیکی و منابع آب و نیز نحوه دسترسی به آب در سطح یک حوضه آبریز تغییراتی را ایجاد نماید. در طی دهه هاي اخیر به دلیل افزایش تقاضاي آب و کاهش سرانه منابع آب تجدید شونده، نگرانی هاي زیادي ایجاد شده و چگونگی استفاده از این منابع به شکل مطلوب و کارآمد براي تضمین توسعه پایدار، یکی از مهمترین موضوعات مطرح در محافل بین المللی است. منابع آب زیرزمینی همواره یکی از مهمترین و مطمئن ترین منابع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود که مدیریت و بهره برداری بهینه این منابع بدون شناخت آنها امکان پذیر نمی باشد. سطح آب زیرزمینی در ایران در اغلب دشتهای کشت آبی در حدود 0.5 تا 1 متر در سال افت دارد .(Shiati,1999) این وضعیت در بسیاری از دشتهای دنیا مانند ایگنوگانگاتیک در هند، دشتهای شمالی چین و جنوب غربی آمریکا نیز همین گونه است(Smedema and Shiati,2002). لذا شناخت و بهره برداري اصولی از منابع آب زیرزمینی بویژه در مناطق خشك می تواند در توسعه پایدار فعالیتهاي اجتماعی و اقتصادي آن منطقه نقش بسزایی داشته باشد. بدین منظور و براي آگاهی از وضعیت منابع آب زیرزمینی و مدیریت بهینه آن لازم است که نوسانات سطح آب زیرزمینی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. با بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی می توان از آن در برنامه ریزي تأمین آب و نیز در مدیریت منابع آب استفاده نمود (ایزدی و همکاران، 1387). از منابع مهم تغذیه زیرزمینی، آب رودها هستند که با کاهش حجم آب و بارندگی یا خشک شدن آب رودها بر اثر خشکسالی، این منبع تغذیه آب هاي زیرزمینی منطقه نیز کاهش می یابد یا به کلی قطع می شود (کردوانی، 1380). بدین منظور، یافتن اثرات بارندگی و بررسی تغییرات آن بر سطح آب زیرزمینی ضروري است(Khan et al., 2008).کنترل سطح ایستابی با استفاده از چاههاي مشاهده اي، منبع اصلی اطلاعات جهت بررسی تنشهاي هیدرولوژیکی محسوب می شود. با استفاده از داده هاي ماهیانه این چاهها می توان نوسانات سطح آب را بررسی نمود و این بررسی ها به منظور درك رفتار منابع آب زیرزمینی در دراز مدت و اخذ هر گونه تصمیم مدیریتی لازم می باشد.(Reghunath et al., 2005)

مدلهای مختلفی برای بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر نوسانات سطح آب زیرزمینی و پیش بینی سطح آب زیرزمینی در نقاط مختلف جهان گسترش یافته است. به دلیل غیر خطی بودن فرایندهای هیدرولوژیکی، اغلب هیدرولوژیست ها در سالهای اخیر تلاش کرده اند تا از مدلهای آماری و روشهای مدرن نظیر مدل سری زمانی و شبکه عصبی استفاده کنند.(Daliakopoulos et. all, 2005 and Wong et. All,2007)

همچنین مدل هاي اقليمي مختلفي از جملهMRI-CGCM3 ، MPI-ESM-LRو CCSM4 وجود دارد که نقشه‌هاي پيش بيني مربوط به سالهاي آتي به کمک آنها تهيه شده است. نقشه هاي پيش بيني بارش و دما در مدل MRI-CGCM3 با کد MG، در مدل  MPI-ESM-LR با کد MP و در مدل CCSM4 با کد CC به صورت ساليانه و ماهيانه موجود است. اين مدلها از سري مدل هاي موجود درCMIP5  با چهار سناريو RCP    که هر سناريو RCP نشان دهنده مقدار تجمع گازهاي گلخانه اي مي باشد. اين چهار سناريو شامل RCP2.6، RCP4.5، RCP6.0 و RCP8.5 است(Alder, 2013).

لذا با در اختیار داشتن پارامترهای اقلیمی نظیر بارش، درجه حرارت و نیز میزان برداشت به عنوان متغیرهای مستقل  و سطح آب زیرزمینی به عنوان متغیر وابسته  می توان علاوه بر اینکه مقدار تأثیر هر متغیر مستقل را بدست آورد، مدلی مناسب جهت پیش بینی سطح آب زیرزمینی تهیه نمود. در مدل کردن می توان از مدلهاي رگرسيون خطی ساده، رگرسيون خطی مرکب، رگرسيون لجستیک و رگرسيون سری زمانی استفاده نمود.

تحليل رگرسيوني، روشي آماري جهت بررسي رابطه بين متغيرها و به طور كلي پژوهشهاي علّي است. در اين روش رابطه بين متغير يا متغيرهاي مستقل با متغير وابسته نشان داده مي شودChatterjee and Hadi, 2006)). ساده ترين مدل رگرسيون، مدل رگرسيون خطي است كه تنها شامل يك متغير مستقل و يك متغير وابسته با رابطه خطي مي باشد. ديگر مدلهاي رگرسيون، حالت توسعه يافته مدل رگرسيون خطي ساده مي باشد (Kedem and Fokianos, 2004). جهت استفاده از رگرسيون خطي بايد ميانگين(اميد رياضي) خطاها صفر و واريانس خطاها ثابت باشد. بدين معني که توزيع خطاها بايد نرمال باشد. بدين منظور بايد نمودار توزيع خطاها و نمودار نرمال آنها رسم شود و سپس مقايسه اي بين دو نمودار صورت گيرد. همچنین بين خطاهاي مدل، همبستگي وجود نداشته باشد. در حالت رگرسيون سری زماني، متغيري مستقل وجود دارد که معرف زمان است. اين متغير زمان مي تواند به همراه ساير متغيرهاي مستقل در معادله رگرسيون قرار گيرد. داده ها در سری زمانی مجموعه مشاهدات متوالی می باشد که به صورت منظم با فواصل زمانی یکسان مرتب شده است(2002 Brockwell,). زمان در سری زمانی بسته به نوع متغیر مورد بررسی و هدف می تواند روز، هفته، ماه و یا سال باشد. اگر داده ها از یکدیگر مستقل و تصادفی باشند و مقادیر گذشته تأثیری بر مقادیر حال و آینده نداشته باشد، پیش بینی با استفاده از سری زمانی امکان پذیر نمی باشد. اما اگر داده ها به یکدیگر وابسته بوده و غیرتصادفی باشند، می توان از سری زمانی استفاده نمود. در سری های زمانی معمولاً از خود متغیر برای پیش بینی مقادیر آینده استفاده می کنند اما می توان از چندین متغیر کمکی نیز بهره گرفت. این روش نسبت به روش تک متغیره از کارایی و دقت بیشتری برخوردار است ولی به اطلاعات بیشتری نیازمند است. هدف اصلی در برپا کردن یک سری زمانی معمولاً پیش‌بینی مقادیر آینده می‌باشد. نخستین گام در سری‌های زمانی، رسم نمودار داده‌ها است. با استفاده از رسم نمودار می‌توان اطلاعات کلی از جمله روند صعودی یا نزولی، وجود الگوی فصلی، روند دوره‌ای و وجود داده‌های پرت در داده‌ها را تشخیص داد. پس از رسم نمودار برای این‌که پیش‌بینی مناسبی وجود داشته باشد، باید داده‌ها را ایستا کرد. می‌توان داده‌ها را با استفاده از تفاضل‌گیری یا تجزیه به مؤلفه‌های تشکیل دهنده‌ی آن، ایستا نمود. پس از ایستا کردن داده‌ها می‌توان با استفاده از نمودار نگاره، مرتبه میانگین متحرک و مرتبه اتورگرسیون مدل را شناسایی نمود. نمودار نگاره از دو نمودار تابع خودهمبستگيACF و تابع خودهمبستگي جزييPACF تشکيل شده است. از تابع خودهمبستگي براي نشان دادن مرتبه اتورگرسيو(يعني داده باقيمانده، تحت تأثير چند داده قبل قرار مي گيرد) و از تابع خودهمبستگي جزئي براي نشان دادن مرتبه ميانگين متحرک(يعني مجموع چند داده باقيمانده را مي توان صفر در نظر گرفت) استفاده مي شود(Anderson, 2011). در صورت معنی‌دار بودن و عدم وابستگی در باقی‌مانده ها می‌توان پیش‌بینی مناسبی با کمک داده‌های گذشته انجام داد، همچنین مقادیر پیش‌بینی شده را می‌توان با استفاده از R-Squared ،RMSE Stationary R-Squared   ارزیابی نمود(حسن زاده، 1394).

ازنمونه تحقیقاتی که می توان در زمینه مدلسازی تاثیر تغییر اقلیم به کمک روشهای رگرسیون چند متغیره و رگرسیون سری زمانی انجام گرفته می توان به موارد زیر اشاره نمود.

رحماني و سدهي(1383)، تحقیقی در پيش بيني تغييرات سطح آب زيرزميني دشت همدان – بهار انجام داده اند. در اين پژوهش به منظور ارائه مدل آماري و پيش بيني وضعيت سطح آب زيرزميني از مدل هاي سري زماني استفاده شده است. براي مدلسازي از اطلاعات سطح آب زيرزميني در طي سالهاي 1362 تا 1381 استفاده گرديده و سپس با استفاده از مدل (ARIMA(1,1,0 از داده هاي ارائه شده براي پيش بيني سطح آب زيرزميني در 20 سال آينده استفاده شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد که در صورت ثابت ماندن الگوي مصرف و عدم تغييرات در روند تغذيه سفره در طي بيست سال آينده، سطح آب با کاهش حدود 5/17 متري نسبت به وضعيت فعلي مواجه خواهد بود. Panda و همکاران (2007) به بررسی اثرات خشکسالی بر روی تراز آب زیرزمینی در اریسا پرداختند. آنها در این بررسی، دوره زمانی 2003- 1994 را مورد آنالیز قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که افت آب زیرزمینی در طول سال های خشک، ناشی از کمبود بارش، درجه حرارت بالا و رشد و تکامل زندگی بشری بوده که این کمبود  آب زیرزمینی در سالهای مرطوب قابل جبران نمی باشد. فرزين و همکاران(1388) در مطالعه نقش خشکسالي هاي اخير در افت سطح ايستابي آبهاي زيرزميني شهرستان زرين دشت استان فارس، به بررسي ارتباط بين ميزان بارندگي با سطح ايستابي آبهاي زيرزميني در دشت خسويه زرين دشت پرداخته شده است. نتايج حاصل از ارزيابي رابطه بين دو متغير ميزان بارندگي و سطح ايستابي نشان مي دهد که با يک روند متناوب در ميزان بارندگي با يک کاهش شديد در سطح ايستابي همراه است. اين نتايج آشکارکننده وجود يک خشکسالي اقليمي در منطقه مورد مطالعه است. در اين بررسي بهترين مدل جهت برآورد تابع هدف، الگوي سري زماني ميانگين متحرک انباشته خودهمبسته(ARIMA) مي باشد. نتايج تحقيق نشان داده است که بهترين مدل جهت پيش بيني مقادير آينده سطح ايستابي آب چاههاي منطقه، مدل(ARIMA(4,1,4 است. یانگ و همکاران(2009) در یک بررسی در استان جیلین غربی در چین، دو روش مدل سری زمانی و مدل شبکه عصبی برای پیش بینی سطح ایستابی مورد بررسی قرار داده اند که هر دو مدل نتایج خوبی ارائه داده اند که از این دو، مدل شبکه عصبی نسبت به سری زمانی در این منطقه، جهت پیش بینی سطح آب زیرزمینی از دقت بالاتری برخوردار بوده است. مرادی (1389) در شبيه سازي نوسانات سطح آب زيرزميني با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره دشت ساری – نکا از روش رگرسیون چند متغیره استفاده نموده است. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه با استفاده از داده هاي مورد نياز، شامل دبي رودخانه و بارندگي و تبخير و دما، مراحل مدلسازي با موفقيت انجام شده و مدل به خوبي توانسته است سطح آب زيرزميني را در چاههاي مورد مطالعه شبيه سازي نمايد. همچنين در این تحقیق، بارندگي و دبي رودخانه تأثيرگذارترين عامل در نوسانات سطح آب زيرزميني بوده اند. Mutasa(2011) در مدلسازی تأثیر تغییرات آب و هوا بر منابع آب زیرزمینی در حوضه ساردن اسپانیا، تأثیر متغیرهای بارش، حداکثر و حداقل دما را بر منابع آب زیرزمینی بیش از بقیه پارامترها می داند. پورمحمدي و همکاران(1391) در مقايسه کارايي روش هاي شبکه عصبي و سري هاي زماني در پيش بيني سطح آب زيرزميني زير حوضه بختگان استان فارس، از داده هاي سطح ايستابي 35 حلقه چاه موجود در يکي از زير حوضه هاي بختگان به صورت ماهيانه استفاده شده است. سطح ايستابي چاهها توسط هر يک از تکنيک هاي شبکه عصبي و سري زماني آريما به طور جداگانه شبيه سازي شده و در انتها از آماره هاي ميانگين خطاي استاندارد، ميانگين خطاي مطلق و ضريب همبستگي براي تعيين دقت پيش بيني هر کدام از روش ها استفاده گرديد. نتايج اين پژوهش، کارايي و دقت بالاي هر دو تکنيک شبکه عصبي و سري زماني را در پيش بيني سطح ايستابي چاههاي منطقه را نشان مي دهد. خاشعي و همکاران(1392) در مقايسه مدلهاي شبکه عصبي مصنوعي، سيستم هاي استنتاج فازي عصبي و رگرسيوني در برآورد سطح ايستابي آبخوان دشت نيشابور، پارامترهاي موثر بر تغييرات سطح ايستابي مانند بارندگي و تخليه بصورت ماهانه تعيين شده است. نتايج روشهاي مذکور نشان داد که مدل شبکه عصبي مصنوعي بهترين دقت و مدل رگرسيوني کمترين دقت را داشته است. همانطور که در نتایج این تحقیقات دیده می شود تقریباً در اکثر آنها، عامل بارش به عنوان مهمترین پارامتر در مدلها لحاظ شده است.

روش پژوهش:

حوضه هيدرولوژيک ابرکوه با توجه به تقسيمات حوضه هاي آبريز کشوري، جزئي از حوضه آبريز کوير ابرکوه- سيرجان محسوب مي شود. اين حوضه آبريز با مساحت 7347 کيلومتر مربع از نظر مختصات جغرافيايي در موقعيت َ08 ْ52 تا َ34 ْ53 طول شرقي و  َ39  ْ30 تا  َ32  ْ31 عرض شمالي واقع شده است. بخش هايي از اين حوضه در جنوب غرب استان يزد و قسمت هايي از آن در شمال استان فارس واقع شده است. نقشه (1) موقعيت حوضه هيدرولوژيک و آبخوان ابرکوه را نشان مي‌دهد. اين آبخوان با مساحت 1251 کيلومترمربع در قسمت شرق حوضه هيدرولوژيک واقع شده است.

نقشه(1): موقعيت محدوده هيدرولوژيک و آبخوان ابرکوه

به طور کلی جهت بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تراز سطح آب زیرزمینی دشت ابرکوه، اطلاعات هواشناسی ایستگاههای موجود در اطراف محدوده مورد مطالعه از قبیل بارش، دما به صورت ماهیانه و نیز اطلاعات چاههای مشاهده ای موجود در منطقه شامل تراز سطح آب به صورت ماهیانه و اطلاعات برداشت ماهیانه از چاههای بهره برداری موجود در منطقه جمع آوری شده است. مرحله بعد پارامترهای اقلیمی بارش و دما به کمک GIS از نقشه های پیش بینی اقلیمی استخراج گردیده است. با توجه به در اختیار داشتن تراز سطح آب در محل پیزومترهای واقع در محدوده(به عنوان متغیر وابسته) و با بدست آوردن پارامترهای اقلیمی در این نقاط به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی و نیز با در نظر گرفتن مقدار برداشت ماهیانه (به عنوان متغیرهای مستقل)، می توان میزان تأثیر هر پارامتر اقلیمی بر سطح آب را بدست آورد و مدلسازی نمود. در مرحله پایانی، پارامترهای اقلیمی پیش بینی آینده در مدل استخراج شده قرار گرفته و نقشه پیش بینی سطح آب زیرزمینی تهیه می گردد.

لذا جهت رسیدن به اهداف فوق، ابتدا بایستی متغیرهای مستقل شامل بارش، دما، برداشت و متغیر وابسته که همان تراز سطح آب زیرزمینی می باشد، در بازه زمانی 1381 تا 1391 مورد بررسی قرار گیرد و میزان ارتباط آنها مشخص گردد. به منظور بررسی تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی در دوره مهر81 تا شهريور 91، هیدروگراف واحد دشت ترسیم شده و  از آمار 36 حلقه چاه مشاهده‌اي موجود استفاده و شبکه تيسن آنها ترسيم گرديده است. در نقشه(2) موقعیت چاههای مشاهده ای و شبکه تیسن آنها ارائه شده است. همچنین نمودار(1) هیدروگراف واحد دشت ابرکوه را نشان می دهد.

نقشه‌ (2): شبکه‌بندي‌ تيسن در بازه زماني مهر 81 تا شهريور 91 محدوده آبخوان ابرکوه

نمودار (1): هيدروگراف واحد در بازه زماني مهر 81 تا شهريور 91 دشت ابرکوه و مقايسه با  بارندگي ماهانه

همانطور که در نمودار(1) مشخص است پاسخ آبخوان به فصول بارندگي (تغذيه) در تمام دوره سريع مي باشد و بلافاصله بعد از هر بارندگي ميزان سطح آب زيرزميني افزايش مي‌يابد و در ادامه با برداشت از منابع آب زيرزميني ميزان سطح آب روند نزولي را طي مي‌کند. با توجه به نمودار، در طول دوره 10 ساله، ميزان متوسط افت سالانه سطح آب زيرزميني، 48/0 متر مي‌باشد و افت در طول دوره 46/5 متر مي‌باشد. همچنین ماکزيمم، متوسط و مينيمم ارتفاع سطح آب به ترتيب در ارديبهشت 83 (65/1515 متر)، بهمن85 (82/1513 متر) و شهريور 91 (95/1509 متر) اتفاق افتاده است. همچنين هيدروگراف واحد دشت در اين بازه زماني را مي‌توان به دو دوره تقسيم کرد، قبل از بارندگي‌هاي بهمن و اسفند ماه سال 83-82 و بعد از آن. بارندگي بهمن و اسفند ماه سال 83-82 باعث افزايش تراز سطح آب زيرزميني (تقريباً يک متر) مي‌گردد و بعد از آن دوباره هيدروگراف سير نزولي خود را ادامه داده است که در نهايت در شهريور 91، تراز سطح آب به کمترين ميزان خود مي‌رسد.

از عوامل تأثيرگذار بر سير نزولي هيدروگراف، مي‌توان کاهش بارندگي و تخليه بي رويه آبخوان توسط چاه‌هاي بهره‌برداري را نام برد. به منظور بررسي علل افت هيدروگراف، آمار بارندگي ايستگاه سينوپتيک ابرکوه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. آمار بارندگي ماهانه اين ايستگاه نشان مي دهد که از سال 83-82 تاکنون ميزان بارش سالانه کاهش يافته است. بارندگي سالانه در منطقه معمولاً از آبان ماه آغاز و تا اواخر ارديبهشت ماه ادامه دارد.

بررسی ميزان ارتباط بين دماي متوسط ساليانه با تراز متوسط سطح آب زير زميني نشان مي دهد که با افزايش دما، تراز سطح آب کاهش مي يابد و بين اين دو پارامتر نیز رابطه وجود دارد.

به منظور آگاهي از ميزان برداشت آب هاي زيرزميني دشت ابرکوه، از اطلاعات دو دوره موجود آماربرداري سراسري که در سالهاي1381 و 1388 در منطقه انجام گرفته، استفاده شده است. ميزان مجموع تخليه ساليانه از تعداد 627 حلقه چاه در دشت ابرکوه طي ماههاي مختلف سال 1383 در حدود 141 ميليون مترمکعب بوده که اين ميزان در سال 1388، از تعداد 718 حلقه چاه، به رقمي در حدود 157 ميليون مترمکعب در سال رسيده است. بررسي تعداد چاههاي بهره برداري از سال 81 تا سال 88 نشان مي دهد که تعداد چاه‌ها افزايش يافته و کاهش سطح آب زيرزميني با افزايش تعداد چاه‌هاي بهره‌برداري همراه بوده است. از فروردين يا ارديبهشت تا شهريور ماه به دليل کاهش نزولات جوي و افزايش برداشت از آب زيرزميني، هيدروگراف ‌واحد سير نزولي پيدا مي‌کند.

با بررسی های صورت گرفته و با توجه به تأثيري که پارامترهاي اقليمي نظير بارش و دما در نوسانات سطح آب زيرزميني در بازه مورد بررسي(1381 تا 1391) داشته اند، مقادير اين پارامترها در مدل بايستي لحاظ شود. البته تأثير برداشت از سفره هاي آب زيرزميني نيز نبايد ناديده گرفته شود. در صورت مناسب بودن رگرسيون خطي بين پارامترها، تابع PACF به شکل نشان داده شده در نمودار(1-الف) در مي آيد.

جهت بررسي امکان استفاده از روش رگرسيون خطي چندگانه ، تراز سطح آب زيرزميني به صورت ماهيانه در بازه دهساله و به مدت صد و بيست ماه به عنوان متغير وابسته و مقادير بارش، دما و برداشت هر چاه به صورت ماهيانه و به عنوان متغيرهاي مستقل به نرم افزار SPSS معرفي شد. با برقرار کردن رگرسيون خطي بين پارامترهاي مستقل و وابسته و بدست آوردن مقادير باقيمانده ها، همچنين بررسي تابع PACF مشخص شد که همبستگي بين تراز سطح آب زيرزميني در سالهاي مختلف وجود دارد، به عبارتي سطح چاه در سال 82 وابسته به سطح آب در سال 81  بوده است. از آنجايي که يکي از مفروضات استفاده از رگرسيون خطي، عدم همبستگي در باقيمانده هاست و اين شرط در داده هاي آب زيرزميني وجود ندارد، لذا نمي توان با رگرسيون خطي، مدلسازي نمود. نمودار (2-الف)، تابع PACF براي داده هاي آب زيرزميني منطقه را ارائه مي دهد. تراز سطح آب زيرزميني در چاههاي مشاهده اي نوعي از داده هاي سري زماني را نشان مي دهد که بايستي نوع مدل آن با انجام مراحل مدلسازي سري زماني، مشخص گردد.

نمودار (2-ب)	نمودار (2-الف)

نمودار(2-الف): نمودار تابع همبستگي جزئي باقيمانده ها در صورت مناسب بودن رگرسيون خطي

نمودار (2-ب): نمودار تابع همبستگي جزئي باقيمانده ها در برقراري رگرسيون خطي بين متغيرهاي منطقه

با توجه به اينکه تشخيص داده شد که داده ها از نوع سري زماني مي باشند، لذا بين پارامترها، مدل سري زماني برقرار گرديد و پس از طي مراحل تشخيص مدل مناسب ، مدل ARIMA(010) براي 12 عدد از چاههاي مشاهده اي منطقه، مناسب شناخته شد. چاههاي مذکور شامل A1،  A2،  A3،  A4،  A5،  A8،  A13،  A15،  A23،  A36، A37 و A40 است.

مدل 010 بدست آمده بيانگر همان نتيجه تابع PACF است که داده هاي آب زيرزميني هر ماه به ماه قبل  بستگي دارد. تشخيص مدل 010 بر اساس ميزان خطاي پايين مدل (RMSE) که مقدار آن 0.08 و نيز عدد مناسب Stationary R-Squared صورت گرفته است(0.72). مقدار R-Squared مدل نيز 0.90 مي باشد. نمودار(3) مقدار مشاهداتي سطح آب و مقدار برآوردي سطح آب در مدل را نشان مي دهد. همانطور که در نمودار هم ديده مي شود در اکثر قسمتهاي آن، دو مقدارمشاهداتي و برآوردي مدل، مشابه و بر روي هم قرار گرفته و بر هم منطبق اند.

نمودار(3): مقدار مشاهداتي سطح آب و مقدار برآوردي سطح آب در مدل

با در اختيار داشتن مدل010 و قرار دادن مقادير پيش بيني شده دما و بارش براي سال 2050 (تهيه شده از نقشه هاي پيش بيني مدل هاي اقليميMRI-CGCM3 ، MPI-ESM-LR و CCSM4 تحت RCP2.6 و RCP8.5) سطح آب زيرزميني در آينده پيش بيني شد. با توجه به اينکه پيش بيني ميزان برداشت در آينده وجود ندارد، ناگزير بايستي اين عامل را ثابت فرض نمود و با در نظر گرفتن همين ميزان برداشت موجود، سطح آب را پيش بيني کرد. در سري هاي زماني هنگام پيش بيني بايد در نظر داشت که هر اندازه تعداد وقفه هاي پيش بيني بيشتر شود، احتمال خطا افزايش مي يابد. لذا جهت جلوگيري از بروز اين حالت، از مقادير پيش بيني مدلها در بازه مياني(از سال 2012 تا رسيدن به سال 2050) استفاده شده است.

پس از استخراج مقادير پيش بيني سطح آب در هر مدل و براي هر چاه، از روش درونيابي Kriging جهت تهيه نقشه پهنه بندي هم تراز سطح آب زيرزميني سال 2050، استفاده شده است. نقشه هاي (3) تا (5)، پيش بيني تراز سطح آب زيرزميني سال 2050 را براي سه مدل اقليمي تحت دو سناريو RCP، ارائه مي دهند.

نقشه (3): پيش بيني تراز سطح آب زيرزميني سال 2050 ( با مدل  اقليميMRI-CGCM3 تحت سناريو RCP2.6 و RCP8.5)

نقشه (4): پيش بيني تراز سطح آب زيرزميني سال 2050 ( با مدل  اقليمي MPI-ESM-LR تحت سناريو RCP2.6 و RCP8.5)

نقشه (5): پيش بيني تراز سطح آب زيرزميني سال 2050 ( با مدل اقليمي CCSM4 تحت سناريو RCP2.6 و RCP8.5)

نتایج و بحث

در اين تحقيق، جهت بررسي تأثير پارامترهاي اقليمي بارش، دما و تبخير- تعرق و نيز پارامتر برداشت آب بر تراز سطح آب زيرزميني آبخوان دشت ابرکوه، از آمار و اطلاعات سطح آب 36 حلقه چاه پيزومتري واقع در دشت در بازه زماني دهساله(مهرماه سال1381 تا شهريورماه 1391) استفاده گرديد. با توجه به مطالعات و بررسي هاي صورت گرفته و شکل تابع خودهمبستگي جزئي بين باقيمانده ها در برقراري رگرسيون خطي چند متغيره مشخص گرديد که نمي توان از اين روش در مدلسازي استفاده نمود. با قراردادن سطح آب به عنوان متغير وابسته و عوامل بارش، دما و برداشت از سفره آب زيرزميني به عنوان متغيرهاي مستقل و برقراري مدل سري زماني، تشخيص داده شد که مدل ARIMA(010) براي 12 حلقه از چاههاي مشاهده اي با مقاديرR-Squared 0.9،  Stationary R-Squared 0.71 و RMSE  0.08 مناسب مي باشد. در ادامه با استخراج پارامترهاي بارش و دما از نقشه هاي پيش بيني با مدل هاي اقليميMRI-CGCM3)، MPI-ESM-LR  و CCSM4 تحت RCP2.6 و RCP8.5) و قرار دادن مقادير پيش بيني در مدل آريما، سطح آب براي سال 2050 در چاههاي مشاهده اي بدست آمد و از روش درونيابي Kriging جهت تهيه نقشه پهنه بندي هم تراز سطح آب زيرزميني سال 2050، استفاده شد.

متوسط سطح آب در سال 2050 در مدل MRI-CGCM3، 1486.75 متر، درمدل MPI-ESM-LR، 1485.55 متر و در مدل CCSM4، 1486.08 متر برآورد شده که اين مقادير نسبت به سطح متوسط آخرين سال مورد بررسي در مدل(1391) يعني رقم 1509.95 متر، اعداد کمتري را نشان مي دهد. لذا نتايج در پيش بيني تراز سطح آب زيرزميني براي سال 2050 بيانگر افت سطح آب تحت مدل هاي اقليمي MRI-CGCM3)،  MPI-ESM-LRو CCSM4  تحت RCP2.6 و RCP8.5 در سالهاي آتي مي باشد. به طوريکه مقدار افت سطح آب در سال 2050 در مدل MRI-CGCM3، 23.2 متر کاهش، در مدل MPI-ESM-LR، کاهشي به اندازه 24.4 متر و در آخرين مدل يعني CCSM4 نيز کاهشي به اندازه 23.9 متر داشته است.

در بررسي نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر و مقايسه آن با نتايج حاصل از تحقيقات مشابه صورت گرفته در اين زمينه و در دشت هاي گوناگون، مشخص گرديد که در نوع عوامل تأثيرگذار بر سطح آب زيرزميني، کليه تحقيقات و پژوهش هاي صورت گرفته، يکسان و مشابه بوده و همگي آنها به طور کلي، پارامترهاي بارش و مصرف (تغذيه و تخليه آب) به عنوان عوامل اصلي مؤثر بر نوسانات سطح آبهاي زيرزميني دشتها شناخته شده و از اين نظر تفاوتي در تحقيقات مشابه، وجود ندارد. تنها در نوع مدل استفاده از رگرسيون خطي چندگانه تا مدلهاي غيرخطي و پيشرفته رگرسيون سري زماني جهت شبيه سازي سطح آب و پيش بيني در آينده، تفاوت وجود دارد. با توجه به اينکه در اين تحقيق مدل سري زماني ميانگين متحرک انباشته خود همبسته ARIMA از نوع  (010) مناسب شناخته شده است، از اين نظر با نتايج تحقيق خاشعي و همکاران(1392) در آبخوان دشت نيشابور که دقت مدل رگرسيون را همواره کم دانسته اند، مطابقت دارد.

همچنين نتايج تحقيق حاضر با نتايج حاصل از تحقيق هاي پورمحمدي(1391) در زيرحوضه بختگان استان فارس که کارايي و دقت بالاي سري زماني را در پيش بيني سطح ايستابي چاههاي منطقه را نشان مي دهد، با تحقيقات فرزين و همکاران(1388) در منطقه زرين دشت فارس که نتايج آن نشان داده بهترين مدل جهت پيش بيني مقادير آينده سطح ايستابي آب چاههاي منطقه، مدلARIMA(4,1,4) است وهمچنين فاکتور بارش را مؤثرترين عامل در نوسانات سطح آب مي داند، با بررسي هاي رحماني و همکاران(1383) در دشت همدان – بهار که با استفاده از مدلARIMA (1,1,0) از داده هاي ارائه شده براي پيش بيني سطح آب زيرزميني در 20 سال آينده استفاده شده و نتايج حاصل نشان مي دهد که در صورت ثابت ماندن الگوي مصرف و عدم تغييرات در روند تغذيه سفره در طي بيست سال آينده، سطح آب با کاهش حدود 5/17 متري نسبت به وضعيت فعلي مواجه خواهد بود، مطابقت دارد. همينطور مي توان گفت که با تحقيقات Panda در منطقه اريسا(2007) که افت سطح آب را ناشي از کمبود بارش و افزايش درجه حرارت دانسته است و نيز Mutasa (2001) در مدلسازي تأثير تغييرات آب و هوا بر منابع آب زيرزميني در حوضه ساردن اسپانيا، تأثير متغيرهاي بارش، حداکثر و حداقل دما را بر منابع آب زيرزميني بيش از بقيه پارامترها مي داند، مشابهت بيشتري دارد.

منابع

1-  	ايزدي  عزيزاله، داوري کامران، عليزاده  امين و قهرمان  بيژن، (1387). کاربرد مدل داده هاي ترکيبي در پيش بيني سطح آب زيرزميني .مجله آبياري و زهکشي ايران، جلد2، شماره 2.

2- پورمحمدي سمانه، ملکي نژاد حسين و پورشرعياتي  ربابه،(1392). مقايسه کارايي روش هاي شبکه عصبي و سري هاي زماني در پيش بيني سطح آب زيرزميني زير حوضه بختگان استان فارس. نشريه پژوهش هاي حفاظت آب و خاک، جلد بيستم، شماره چهارم.

3-	 حسن زاده  جعفر، نجفي  فريد و مرادي نظر مهدي،(1394). چگونه يک مدل مناسب براي داده‌هاي سري زماني انتخاب کنيم. مجله اپيدميولوژي ايران. ۱۱ (۱) :۹۴-۱۰۲

4-	 خاشعي عباس، قهرمان  بيژن و کوچک زاده  مهدي، (1392). مقايسه مدلهاي شبکه عصبي مصنوعي، سيستم هاي استنتاج فازي عصبي و رگرسيوني در برآورد سطح ايستابي آبخوان دشت نيشابور، نشريه آبياري و زهکشي ايران، شماره 1، ص 22-10.

5-	 رحماني  عليرضا و سدهي  مرتضي،(1383). پيش بيني تغييرات سطح آب زيرزميني دشت همدان – بهار، مجله علمي پژوهشي.

6- 	فرزين مهدي، جباري مظفر و اکبري محمودرضا،(1388). نقش خشکسالي هاي اخير در افت سطح ايستابي آبهاي زيرزميني استان فارس شهرستان زرين دشت. همايش ملي مديريت بحران آب.

7-	 کردواني  پرويز، ( 1380 ). خشکسالي و راههاي مقابله با آن در ايران. انتشارات دانشگاه تهران، 392 ص.

8-	 مرادي  معصومه، (1389). شبيه سازي نوسانات سطح آب زيرزميني با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره دشت ساري – نکا. پايان نامه کارشناسي ارشد

-9	Alder J, Hostetler S, Williams D,(2013). An Interactive Web Application for Visualizing Climate Data. Eos Trans. AGU 94, 197–198.

-10	Anderson TW,(2011). The statistical analysis of time series: John Wiley & Sons; 101-120

-11	Brockwell PJ, Davis RA,(2002). Introduction to time series and forecasting: Springer; 23-42.

-12	Chatterjee S, and Hadi A,(2006). Regression analysis by example, 4th edition, New Jersey, Wiley.

-13	Daliakopoulos IN, Coulibaly P and Tsanis IK, 2005. Groundwater level forecasting using artificial neural networks. Journal of Hydrology 309: 229-240.

-14	Kedem B, and Fokianos K,(2004). “Regression Model for time series Analysis”. Journal of Amerian Statistical Association 99. PP:299.

-15	Khan S, Gabriel H, Rana T, (2008). Standard precipitation index to track drought and assess impact of rainfall on watertables in irrigation areas. Irrig Drainage Syst . 22:159–177.

-16	Mutasa  C,(2011). Impacts of climate change on groundwater  resources  a case study of the sardon  catchment  spain.

-17	Panda, Dileep K, Mishra A, Jena S, James B, Kumar A, (2007). The influence of drought and anthropogenic effects on groundwater levels in orissa, India. Journal of hydrology: 343, 140- 153.

-18	Reghunath  R, Murthy T, and Raghavan  B, (2005). Time series analysis to monitor and assess water resources: A moving average approach.Environmental Monitoring and Assessment, 109, 65–72.

-19	Shiati  K, (1999). World Water Vision for Food: Country Case Study Iran. Paper presented at the MENA  Consultation Meeting, Bari, Italy.

-20	Smedema  L, and Shiati K,(2002). Irrigation and salinity: A perspective review of the salinity hazards of irrigation development in the arid zone. Irrigation and Drainage Systems, 16, 161–174.

21-	Wong H, Ip WC, Zhang RQ and Xia J, 2007. Non-parametric time series models for hydrological forecasting. Journal of  Hydrology 332(3-4): 337-347.

-22	Yang ZP, Lu WX, Long YQ and Li P, 2009. Application and comparison of two prediction models for groundwater levels:A case Study in Western Jilin Province, China. Journal of Arid Environments 73: 487-492.

.Global Circulation Model

. Coupled Model Intercomparison Project, Phase 5

. Representative Concentration Pathways

.Correlogram

. Autocorrelation  Function

. Partial  Autocorrelation Function

. Residuals

. Root Mean Squared Error

. Autoregressive Integrated Moving Average

.Geographic Information System